Юридический адрес: 454048, г. Челябинск, Свердловский проспект, д. 84Б, офис 7.16, ИНН/КПП 7451387459/745301001, Р/счет 40702810490000020789 в ПАО «Челябинвестбанк», г. Челябинск к/сч. 30101810400000000779 БИК 047501779 т. 89507420077 zenit-project@yandex.ru

Документация по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания) линейного объекта:

"Реконструкция ул. Папина в городе Липецке"

Пояснительная записка

Раздел 2

«Положение о размещении линейных объектов»

Челябинск

2020

Юридический адрес: 454048, г. Челябинск, Свердловский проспект, д. 84Б, офис 7.16, ИНН/КПП 7451387459/745301001, Р/счет 40702810490000020789 в ПАО «Челябинвестбанк», г. Челябинск к/сч. 30101810400000000779 БИК 047501779 т. 89507420077 zenit-project@yandex.ru

Документация по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания) линейного объекта:

"Реконструкция ул. Папина в городе Липецке"

Основная (утверждаемая) часть проекта планировки территории

Пояснительная записка

Раздел 2

«Положение о размещении линейных объектов»

Заказчик: Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка

Исполнитель: ООО «ЗЕНИТ»

Генеральный директор_____________________________________ А.В. Пасынков

Главный инженер проекта __________________________________А.Л.Вилисова

Челябинск

2020

Состав проекта по планировке территории

| № п/п | Наименование | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Проект планировки и межевания территории. Основная часть. |  |
| Раздел 1 | «Проект планировки территории. Графическая часть» |  |
| Лист 1 | Чертеж красных линий | 1:500 |
| Лист 2 | Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов. Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов | 1:500 |
| Лист 3 | Чертеж межевания территории | 1:500 |
| Раздел 2 | Положение о размещении линейных объектов |  |
| Раздел 3 | Материалы по обоснованию проекта планировки и межевания территории. Графическая часть |  |
| Лист 1 | Схема расположения элементов планировочной структуры (территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов) | 1:5000 |
| Лист 2 | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории | 1:500 |
| Лист 3 | Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта | 1:500 |
| Лист 4 | Схема вертикальной планировки, инженерной подготовки и инженерной защиты территории | 1:500 |
| Лист 5 | Схема границ территорий объектов культурного наследия. Схема границ зон с особыми условиями использования территорий. Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | 1:500 |
| Лист 6 | Схема конструктивных и планировочных решений | 1:500 |
| Лист 7 | Чертеж межевания территории | 1:500 |
| Раздел 4 | Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка |  |

Список исполнителей

| № п/п | ФИО | Должность | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Вилисова А. Л. | Главный инженер проекта |  |
| 2 | Вилисова А. Л. | Разработал |  |
| 3 | Акуличева К. В. | Проверил |  |

Справка главного инженера проекта

Документация по планировке территории разработана в соответствии с Генеральным планом муниципального образования города Липецка, Правилами землепользования и застройки муниципального образования города Липецка, действующими техническими регламентами, Градостроительным и Земельным кодексами Российской Федерации, а также техническим заданием. Технические решения и мероприятия, принятые в документации, соответствуют требованиям экологических санитарно-гигиенических, пожарных норм, действующих на территории Российской Федерации.

Главный инженер проекта	_________________ Вилисова А.Л.

Оглавление

Введение	6

1. Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность,  грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов	9

2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов	10

3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов	10

4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов	17

5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения	18

7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов	20

8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды	21

9. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне	23

10. Перечень и сведения о площади образуемых и изменяемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории	26

11. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов	28

Приложение	29

Введение

Выполнение работ по подготовке документации по планировке территории для реконструкции  линейного объекта – автомобильной дороги по ул. Папина города Липецка осуществлено  на основании муниципального контракта, Постановления администрации города Липецка от 11.10.2019 № 2004 «О подготовке документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания) линейного объекта: «Реконструкция ул. Папина в городе Липецке».

Основными целями выполнения работы являются:

- Обеспечение устойчивого развития территории, с учетом формирования земельного участка улицы Папина.

- Выделение элементов планировочной структуры, территорий общего пользования.

- Установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры с учетом максимально возможного расширения ул. Папина до 3-х полос движения автотранспорта в каждом направлении без сноса существующих объектов капитального строительства.

- Обеспечение территории современной инженерной инфраструктурой.

- Обеспечение транспортного обслуживания территории, в соответствии с действующими нормативами.

- Определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков.

- Определение характеристик и очередности планируемого развития территории.

- Отображение границ территорий объектов культурного наследия.

- Отображение границ зон с особыми условиями использования территории.

Проектом предлагается освоение территории до 2030 года

| Наименование вида разрешенного использования | Перечень объектов предполагаемых к размещению | ПроектированиеСтроительство |
| --- | --- | --- |
| Линейный объект –автомобильная дорога по ул. Папина города Липецка | Реконструкция автомобильной дороги от ул. Папина | 2020-20252025-2030 |

При разработке проекта планировки территории использованы следующие нормативные документы:

- Градостроительный кодекс РФ.

- Земельный кодекс РФ.

- Федеральный закон от 24.07.2007 №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости».

- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

- Федеральный закон  от 30.12.2015 №431-ФЗ «О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Постановление Правительства РФ от 31.03.2017 №402 «Об утверждении  правил выполнения инженерных изысканий, необходимых  для подготовки документации по планировки территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировки территории, и о внесении изменений в постановление Правительства РФ от 19.01.2006 №20».

- СП 47.13330.2016 « СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения», утвержденный приказом Минстроя России  от 30.12.2016 №1033/пр.

- СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Часть II. Выполнение съемки подземных коммуникаций  при инженерно-геодезических изысканиях для строительства», одобренный  письмом Госстроя РФ от 26.09.2000 №5-11/89.

- СП 47.13330.2012. Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96.

- СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89.. 5.12Инструкция по топографической съемке в масштабах  1:5000, 1:2000, 1:1000  и 1:500 ГКИНП-02-033-82.

- Условные знаки для топографических планов М 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500.

- ГКИНП(ГНТА) -17-004-99 «Инструкция о порядке  контроля и приемки геодезических, топографических и картографических работ».

- Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации РДС 30-201-98.

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 25.04.2017 № 740/пр «Об установлении случаев подготовки и требований к подготовке входящей в состав материалов по обоснованию проекта планировки территории схемы вертикальной планировки, инженерной подготовки и инженерной защиты территории».

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 25.04.2017 № 739/пр «Требования к цифровым топографическим картам, используемым при подготовке графической части по документации по планировке территории».

- Местные нормативы градостроительного проектирования города Липецка, утвержденные решением Липецкого городского Совета депутатов от 30.08.2016 № 218.

- Действующие технические регламенты,  санитарные, строительные нормы и правила.

- Генеральный план города Липецка.

- Правила землепользования и застройки города Липецка.

- Материалы и результаты инженерных изысканий.

1. Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность,  грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов

Таблица № 1

Основные характеристики линейного объекта

| № п/п | Наименование основного параметра | Содержание параметра |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта | Линейный объект – автомобильная дорога по ул. Папина |
| 2 | Вид работ | Реконструкция |
| 3 | Категория линейного объекта | Магистральная улица общегородского значения |
| 4 | Протяженность, км | 2,2 км. |
| 5 | Режим движения | Регулируемый |
| 6 | Расчетная скорость | 50 км/ч. |
| 7 | Количество полос движения | 4-5 |
| 8 | Ширина полосы движения | 3,50 м |
| 9 | Ширина велосипедной полосы | 2,5 м |
| 10 | Ширина пешеходной части тротуара | 3 м |
| 11 | Ширина краевых полос | 0,5 м |
| 12 | Тип дорожной одежды | Капитальный |
| 13 | Вид покрытия | Асфальтобетон |
| 14 | Ширина основной проезжей части | 14 – 17,5 м. |
| 15 | Наибольший продольный уклон | 5 ‰ |
|  | Проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения | 380 авт / в час в одну сторону |

2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов

Расположение зоны планируемого размещения планируемого линейного объекта в структуре субъектов Российской Федерации:

- субъект Российской Федерации – Липецкая область;

- населенные пункты и (или) другие территории – город Липецк.

Границы проекта планировки территории расположены  на ул. Папина, ограничены с северо-востока ул. Неделина, с юго- запада ул. Водопьянова.

3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов

Проект планировки территории подготовлен в соответствии с системой координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.

Таблица № 2

Каталог координат характерных точек красных линий

| N | Y | X |
| --- | --- | --- |
| 1 | -2101,89 | -3514,08 |
| 2 | -2070,74 | -3476,02 |
| 3 | -2018,04 | -3411,50 |
| 4 | -1951,52 | -3331,56 |
| 5 | -1908,98 | -3278,83 |
| 6 | -1899,39 | -3266,83 |
| 7 | -1878,50 | -3242,80 |
| 8 | -1866,12 | -3228,56 |
| 9 | -1828,15 | -3195,10 |
| 10 | -1758,08 | -3137,33 |
| 11 | -1737,37 | -3120,81 |
| 12 | -1718,86 | -3106,04 |
| 13 | -1651,35 | -3048,06 |
| 14 | -1625,10 | -3027,10 |
| 15 | -1602,25 | -3009,35 |
| 16 | -1466,92 | -2899,93 |
| 17 | -1455,26 | -2890,50 |
| 18 | -1454,40 | -2889,80 |
| 19 | -1368,60 | -2822,10 |
| 20 | -1367,50 | -2823,20 |
| 21 | -1363,90 | -2820,60 |
| 22 | -1364,41 | -2818,82 |
| 23 | -1358,00 | -2813,90 |
| 24 | -1350,56 | -2808,01 |
| 25 | -1338,80 | -2798,69 |
| 26 | -1168,98 | -2664,16 |
| 27 | -1165,50 | -2668,50 |
| 28 | -1141,00 | -2647,70 |
| 29 | -1143,76 | -2644,18 |
| 30 | -1115,79 | -2622,04 |
| 31 | -1115,00 | -2623,00 |
| 32 | -1096,00 | -2607,00 |
| 33 | -1078,85 | -2595,11 |
| 34 | -1064,88 | -2584,65 |
| 35 | -1063,00 | -2587,00 |
| 36 | -1058,00 | -2583,00 |
| 37 | -1060,00 | -2581,00 |
| 38 | -1044,00 | -2569,00 |
| 39 | -1025,60 | -2554,22 |
| 40 | -1023,32 | -2557,15 |
| 41 | -949,20 | -2498,60 |
| 42 | -950,83 | -2496,47 |
| 43 | -887,63 | -2446,91 |
| 44 | -884,35 | -2451,10 |
| 45 | -873,30 | -2442,45 |
| 46 | -867,87 | -2438,02 |
| 47 | -837,65 | -2413,92 |
| 48 | -833,50 | -2410,57 |
| 49 | -789,37 | -2375,85 |
| 50 | -786,76 | -2373,42 |
| 51 | -740,78 | -2338,23 |
| 52 | -736,77 | -2333,70 |
| 53 | -721,92 | -2322,22 |
| 54 | -692,60 | -2298,40 |
| 55 | -687,59 | -2288,62 |
| 56 | -670,07 | -2274,51 |
| 57 | -668,80 | -2276,10 |
| 58 | -491,50 | -2134,80 |
| 59 | -466,00 | -2113,00 |
| 60 | -461,52 | -2108,89 |
| 61 | -433,22 | -2139,51 |
| 62 | -446,97 | -2150,46 |
| 63 | -484,95 | -2180,73 |
| 64 | -496,79 | -2181,54 |
| 65 | -511,03 | -2192,21 |
| 66 | -509,35 | -2194,22 |
| 67 | -521,80 | -2195,00 |
| 68 | -542,19 | -2226,35 |
| 69 | -659,74 | -2320,03 |
| 70 | -675,22 | -2321,35 |
| 71 | -718,75 | -2355,35 |
| 72 | -723,88 | -2358,79 |
| 73 | -745,80 | -2376,37 |
| 74 | -768,88 | -2394,42 |
| 75 | -772,71 | -2398,78 |
| 76 | -790,50 | -2412,00 |
| 77 | -799,05 | -2419,06 |
| 78 | -815,69 | -2432,52 |
| 79 | -819,89 | -2436,01 |
| 80 | -825,08 | -2440,17 |
| 81 | -848,33 | -2459,17 |
| 82 | -856,37 | -2473,23 |
| 83 | -890,91 | -2500,31 |
| 84 | -917,00 | -2517,27 |
| 85 | -914,90 | -2520,30 |
| 86 | -944,38 | -2540,24 |
| 87 | -980,76 | -2564,18 |
| 88 | -1058,14 | -2623,36 |
| 89 | -1072,00 | -2638,38 |
| 90 | -1078,49 | -2643,52 |
| 91 | -1081,00 | -2640,00 |
| 92 | -1105,49 | -2659,89 |
| 93 | -1131,50 | -2681,00 |
| 94 | -1129,33 | -2683,78 |
| 95 | -1153,43 | -2702,87 |
| 96 | -1175,33 | -2720,21 |
| 97 | -1319,14 | -2834,15 |
| 98 | -1330,93 | -2843,43 |
| 99 | -1343,90 | -2853,56 |
| 100 | -1429,44 | -2921,05 |
| 101 | -1568,12 | -3033,19 |
| 102 | -1570,40 | -3030,30 |
| 103 | -1639,80 | -3085,00 |
| 104 | -1637,06 | -3088,51 |
| 105 | -1733,13 | -3168,60 |
| 106 | -1796,75 | -3221,06 |
| 107 | -1802,64 | -3214,14 |
| 108 | -1815,00 | -3225,00 |
| 109 | -1847,00 | -3257,50 |
| 110 | -1843,45 | -3260,88 |
| 111 | -1877,78 | -3303,87 |
| 112 | -1920,58 | -3356,92 |
| 113 | -1987,18 | -3436,94 |
| 114 | -2039,72 | -3501,27 |
| 115 | -2072,25 | -3541,42 |

Таблица № 3

Каталог координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов

| N | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | -447,50 | -2096,32 |
| 2 | -455,26 | -2103,15 |
| 3 | -466,00 | -2113,00 |
| 4 | -491,50 | -2134,80 |
| 5 | -668,80 | -2276,10 |
| 6 | -670,07 | -2274,51 |
| 7 | -687,59 | -2288,62 |
| 8 | -692,60 | -2298,40 |
| 9 | -721,92 | -2322,22 |
| 10 | -736,77 | -2333,70 |
| 11 | -740,78 | -2338,23 |
| 12 | -786,76 | -2373,42 |
| 13 | -789,37 | -2375,85 |
| 14 | -833,50 | -2410,57 |
| 15 | -837,65 | -2413,92 |
| 16 | -866,59 | -2436,97 |
| 17 | -873,30 | -2442,45 |
| 18 | -884,35 | -2451,10 |
| 19 | -887,63 | -2446,91 |
| 20 | -950,83 | -2496,47 |
| 21 | -949,20 | -2498,60 |
| 22 | -1023,32 | -2557,15 |
| 23 | -1025,60 | -2554,22 |
| 24 | -1044,00 | -2569,00 |
| 25 | -1060,00 | -2581,00 |
| 26 | -1058,00 | -2583,00 |
| 27 | -1063,00 | -2587,00 |
| 28 | -1064,88 | -2584,65 |
| 29 | -1078,85 | -2595,11 |
| 30 | -1096,00 | -2607,00 |
| 31 | -1115,00 | -2623,00 |
| 32 | -1115,79 | -2622,04 |
| 33 | -1143,76 | -2644,18 |
| 34 | -1141,00 | -2647,70 |
| 35 | -1165,50 | -2668,50 |
| 36 | -1168,98 | -2664,16 |
| 37 | -1178,26 | -2671,51 |
| 38 | -1338,80 | -2798,69 |
| 39 | -1358,00 | -2813,90 |
| 40 | -1364,41 | -2818,82 |
| 41 | -1363,90 | -2820,60 |
| 42 | -1367,50 | -2823,20 |
| 43 | -1368,60 | -2822,10 |
| 44 | -1454,40 | -2889,80 |
| 45 | -1460,35 | -2894,61 |
| 46 | -1553,96 | -2970,31 |
| 47 | -1602,25 | -3009,35 |
| 48 | -1625,10 | -3027,10 |
| 49 | -1651,35 | -3048,06 |
| 50 | -1718,86 | -3106,04 |
| 51 | -1737,37 | -3120,81 |
| 52 | -1758,08 | -3137,33 |
| 53 | -1828,15 | -3195,10 |
| 54 | -1866,12 | -3228,56 |
| 55 | -1878,50 | -3242,80 |
| 56 | -1899,39 | -3266,83 |
| 57 | -1908,98 | -3278,83 |
| 58 | -1951,52 | -3331,56 |
| 59 | -2018,04 | -3411,50 |
| 60 | -2070,74 | -3476,02 |
| 61 | -2101,89 | -3514,08 |
| 62 | -2111,30 | -3525,59 |
| 63 | -2081,66 | -3552,92 |
| 64 | -2072,25 | -3541,42 |
| 65 | -2039,72 | -3501,27 |
| 66 | -1987,18 | -3436,94 |
| 67 | -1920,58 | -3356,92 |
| 68 | -1877,78 | -3303,87 |
| 69 | -1843,45 | -3260,88 |
| 70 | -1847,00 | -3257,50 |
| 71 | -1815,00 | -3225,00 |
| 72 | -1802,64 | -3214,14 |
| 73 | -1796,75 | -3221,06 |
| 74 | -1733,13 | -3168,60 |
| 75 | -1637,06 | -3088,51 |
| 76 | -1639,80 | -3085,00 |
| 77 | -1570,40 | -3030,30 |
| 78 | -1568,12 | -3033,19 |
| 79 | -1429,44 | -2921,05 |
| 80 | -1343,90 | -2853,56 |
| 81 | -1324,42 | -2838,34 |
| 82 | -1319,14 | -2834,15 |
| 83 | -1175,33 | -2720,21 |
| 84 | -1153,43 | -2702,87 |
| 85 | -1129,33 | -2683,78 |
| 86 | -1131,50 | -2681,00 |
| 87 | -1105,49 | -2659,89 |
| 88 | -1081,00 | -2640,00 |
| 89 | -1078,49 | -2643,52 |
| 90 | -1072,00 | -2638,38 |
| 91 | -1058,14 | -2623,36 |
| 92 | -980,76 | -2564,18 |
| 93 | -944,38 | -2540,24 |
| 94 | -914,90 | -2520,30 |
| 95 | -917,00 | -2517,27 |
| 96 | -890,91 | -2500,31 |
| 97 | -856,37 | -2473,23 |
| 98 | -848,33 | -2459,17 |
| 99 | -825,08 | -2440,17 |
| 100 | -819,89 | -2436,01 |
| 101 | -815,69 | -2432,52 |
| 102 | -799,05 | -2419,06 |
| 103 | -790,50 | -2412,00 |
| 104 | -772,71 | -2398,78 |
| 105 | -768,90 | -2394,40 |
| 106 | -745,80 | -2376,37 |
| 107 | -723,88 | -2358,79 |
| 108 | -723,53 | -2359,22 |
| 109 | -718,75 | -2355,35 |
| 110 | -675,22 | -2321,35 |
| 111 | -670,03 | -2328,23 |
| 112 | -659,74 | -2320,03 |
| 113 | -542,19 | -2226,35 |
| 114 | -521,80 | -2195,00 |
| 115 | -509,35 | -2194,22 |
| 116 | -511,03 | -2192,21 |
| 117 | -496,79 | -2181,54 |
| 118 | -484,95 | -2180,73 |
| 119 | -446,97 | -2150,46 |
| 120 | -419,12 | -2128,27 |
| 1 | -447,50 | -2096,32 |

Таблица №4

Ведомость координат концевых и поворотных точек красных линий

| Прохождение границы |  | Описание прохождения границы |  |
| --- | --- | --- | --- |
| от точки | до точки | Расстояние | Дирекционный угол. |
| 1 | 2 | 49.177 | 50° 43' |
| 2 | 3 | 83.3151 | 50d45' |
| 3 | 4 | 103.9919 | 50d14' |
| 4 | 5 | 67.7587 | 51d6' |
| 5 | 6 | 15.3544 | 51d23' |
| 6 | 7 | 31.8432 | 48d59' |
| 7 | 8 | 18.8739 | 48d59' |
| 9 | 10 | 90.8146 | 39d30' |
| 10 | 11 | 26.4891 | 38d35' |
| 11 | 12 | 23.6806 | 38d35' |
| 12 | 13 | 88.9903 | 40d39' |
| 13 | 14 | 33.5914 | 38d36' |
| 14 | 15 | 28.9341 | 37d50' |
| 15 | 16 | 174.0303 | 38d58' |
| 17 | 18 | 1.106 | 38d58' |
| 18 | 19 | 109.2929 | 38d17' |
| 19 | 20 | 1.5556 | 315d0' |
| 20 | 21 | 4.4407 | 35d50' |
| 21 | 22 | 1.8467 | 105d57' |
| 22 | 23 | 8.081 | 37d33' |
| 23 | 24 | 9.4888 | 38d23' |
| 25 | 26 | 216.6546 | 38d23' |
| 26 | 27 | 5.5655 | 308d42' |
| 27 | 28 | 32.1386 | 40d20' |
| 28 | 29 | 4.4689 | 128d5' |
| 29 | 30 | 35.6713 | 38d23' |
| 30 | 31 | 1.2463 | 309d24' |
| 31 | 32 | 24.8395 | 40d6' |
| 33 | 34 | 17.4513 | 36d50' |
| 34 | 35 | 3.0059 | 308d40' |
| 35 | 36 | 6.4031 | 38d40' |
| 36 | 37 | 2.8284 | 135d0' |
| 37 | 38 | 20,00 | 36d52' |
| 38 | 39 | 23.6003 | 38d46' |
| 39 | 40 | 3.7102 | 307d54' |
| 40 | 41 | 94.4557 | 38d18' |
| 41 | 42 | 2.6861 | 127d22' |
| 42 | 43 | 80.3149 | 38d6' |
| 43 | 44 | 5.3215 | 308d3' |
| 44 | 45 | 14.0299 | 38d3' |
| 46 | 47 | 38.6531 | 38d34' |
| 48 | 49 | 56.151 | 38d12' |
| 50 | 51 | 57.9044 | 37d26' |
| 52 | 53 | 18.77 | 37d42' |
| 53 | 54 | 37.7764 | 39d5' |
| 55 | 56 | 22.4985 | 38d51' |
| 56 | 57 | 2.0375 | 308d36' |
| 57 | 58 | 226.7178 | 38d33' |
| 58 | 59 | 33.5483 | 40d32' |
| 59 | 60 | 6.0823 | 42d31' |
| 61 | 62 | 17.5831 | 218d33' |
| 62 | 63 | 48.5639 | 218d33' |
| 63 | 64 | 11.8645 | 183d54' |
| 64 | 65 | 17.794 | 216d51' |
| 65 | 66 | 2.6196 | 309d53' |
| 66 | 67 | 12.4744 | 183d35' |
| 67 | 68 | 37.3975 | 236d57' |
| 68 | 69 | 150.3146 | 218d33' |
| 70 | 71 | 55.2346 | 218d0' |
| 72 | 73 | 28.0988 | 218d44' |
| 73 | 74 | 29.3028 | 218d2' |
| 75 | 76 | 22.1602 | 216d37' |
| 76 | 77 | 11.0941 | 219d34' |
| 77 | 78 | 21.3973 | 218d58' |
| 79 | 80 | 6.6524 | 218d44' |
| 80 | 81 | 30.0225 | 219d15' |
| 82 | 83 | 43.8907 | 218d6' |
| 83 | 84 | 31.122 | 213d1' |
| 84 | 85 | 3.6866 | 304d43' |
| 85 | 86 | 35.5904 | 214d4' |
| 86 | 87 | 43.5503 | 213d21' |
| 87 | 88 | 97.4142 | 217d25' |
| 89 | 90 | 8.2733 | 218d23' |
| 90 | 91 | 4.3244 | 125d32' |
| 91 | 92 | 31.5495 | 219d5' |
| 92 | 93 | 33.4985 | 219d4' |
| 93 | 94 | 3.5274 | 307d58' |
| 94 | 95 | 30.7408 | 218d23' |
| 95 | 96 | 27.9354 | 218d23' |
| 96 | 97 | 183.4807 | 218d23' |
| 98 | 99 | 16.4584 | 218d0' |
| 99 | 100 | 108.9581 | 218d17' |
| 100 | 101 | 178.3495 | 218d58' |
| 101 | 102 | 3.6836 | 128d15' |
| 102 | 103 | 88.365 | 218d15' |
| 103 | 104 | 4.4562 | 307d58' |
| 104 | 105 | 125.0715 | 219d49' |
| 105 | 106 | 82.4578 | 219d30' |
| 106 | 107 | 9.0868 | 130d26' |
| 107 | 108 | 16.4532 | 221d18' |
| 108 | 109 | 45.6098 | 225d27' |
| 109 | 110 | 4.8994 | 316d24' |
| 110 | 111 | 55.0132 | 231d23' |
| 111 | 112 | 68.161 | 231d6' |
| 112 | 113 | 104.1132 | 230d14' |
| 113 | 114 | 83.0552 | 230d45' |
| 114 | 115 | 51.6732 | 230d59' |

Таблица № 5

Перечень координат характерных точек границ зоны планируемого размещения линейных объектов (планируемая сеть ливневой канализации)

| N | Y | X |
| --- | --- | --- |
| 1 | -2055,79 | -3484,59 |
| 2 | -2057,56 | -3486,75 |
| 3 | -2088,30 | -3524,69 |
| 4 | -2077,42 | -3533,51 |
| 5 | -2081,20 | -3538,17 |
| 6 | -2096,74 | -3525,58 |
| 7 | -2062,21 | -3482,97 |
| 8 | -2009,55 | -3418,50 |
| 9 | -1943,01 | -3338,53 |
| 10 | -1900,40 | -3285,71 |
| 11 | -1849,79 | -3222,35 |
| 12 | -1847,14 | -3224,46 |
| 13 | -1825,17 | -3204,26 |
| 14 | -1819,29 | -3199,44 |
| 15 | -1804,25 | -3187,12 |
| 16 | -1798,39 | -3182,45 |
| 17 | -1794,00 | -3178,34 |
| 18 | -1793,70 | -3178,71 |
| 19 | -1785,94 | -3172,52 |
| 20 | -1769,88 | -3159,72 |
| 21 | -1753,91 | -3146,99 |
| 22 | -1751,46 | -3145,03 |
| 23 | -1752,32 | -3144,04 |
| 24 | -1747,79 | -3140,11 |
| 25 | -1746,76 | -3141,29 |
| 26 | -1742,68 | -3138,04 |
| 27 | -1729,64 | -3126,73 |
| 28 | -1714,64 | -3114,27 |
| 29 | -1707,09 | -3108,15 |
| 30 | -1702,76 | -3103,96 |
| 31 | -1702,43 | -3104,37 |
| 32 | -1695,25 | -3098,55 |
| 33 | -1674,44 | -3081,93 |
| 34 | -1659,54 | -3070,66 |
| 35 | -1660,28 | -3069,79 |
| 36 | -1655,68 | -3065,93 |
| 37 | -1654,75 | -3067,04 |
| 38 | -1630,65 | -3048,82 |
| 39 | -1629,34 | -3045,99 |
| 40 | -1614,64 | -3034,78 |
| 41 | -1615,21 | -3034,04 |
| 42 | -1610,43 | -3030,40 |
| 43 | -1609,87 | -3031,15 |
| 44 | -1608,55 | -3030,14 |
| 45 | -1610,38 | -3027,74 |
| 46 | -1592,37 | -3013,50 |
| 47 | -1538,90 | -2970,54 |
| 48 | -1463,81 | -2910,37 |
| 49 | -1425,52 | -2880,44 |
| 50 | -1347,96 | -2818,75 |
| 51 | -1298,09 | -2779,99 |
| 52 | -1275,09 | -2761,98 |
| 53 | -1259,52 | -2750,17 |
| 54 | -1214,11 | -2714,51 |
| 55 | -1157,98 | -2670,00 |
| 56 | -1121,15 | -2640,70 |
| 57 | -1101,65 | -2625,82 |
| 58 | -1094,85 | -2620,66 |
| 59 | -1072,78 | -2603,90 |
| 60 | -965,50 | -2521,03 |
| 61 | -931,49 | -2494,37 |
| 62 | -922,97 | -2487,46 |
| 63 | -893,29 | -2466,60 |
| 64 | -894,56 | -2464,78 |
| 65 | -826,05 | -2411,06 |
| 66 | -785,00 | -2378,90 |
| 67 | -782,17 | -2382,51 |
| 68 | -771,33 | -2373,86 |
| 69 | -767,92 | -2371,16 |
| 70 | -769,19 | -2369,56 |
| 71 | -764,48 | -2365,83 |
| 72 | -763,21 | -2367,43 |
| 73 | -725,88 | -2337,87 |
| 74 | -720,30 | -2333,37 |
| 75 | -721,65 | -2331,69 |
| 76 | -716,98 | -2327,92 |
| 77 | -715,62 | -2329,60 |
| 78 | -698,07 | -2315,46 |
| 79 | -676,22 | -2298,23 |
| 80 | -680,18 | -2293,26 |
| 81 | -633,14 | -2255,70 |
| 82 | -558,97 | -2197,30 |
| 83 | -535,60 | -2178,81 |
| 84 | -502,59 | -2151,64 |
| 85 | -470,46 | -2125,57 |
| 86 | -460,06 | -2117,18 |
| 87 | -447,10 | -2103,10 |
| 88 | -442,69 | -2107,16 |
| 89 | -455,94 | -2121,57 |
| 90 | -466,68 | -2130,23 |
| 91 | -480,58 | -2141,51 |
| 92 | -471,75 | -2152,39 |
| 93 | -476,41 | -2156,17 |
| 94 | -485,24 | -2145,29 |
| 95 | -498,79 | -2156,29 |
| 96 | -525,64 | -2178,39 |
| 97 | -517,20 | -2188,90 |
| 98 | -521,88 | -2192,66 |
| 99 | -530,25 | -2182,23 |
| 100 | -555,26 | -2202,01 |
| 101 | -568,08 | -2212,11 |
| 102 | -559,80 | -2222,62 |
| 103 | -564,52 | -2226,33 |
| 104 | -572,79 | -2215,82 |
| 105 | -614,45 | -2248,62 |
| 106 | -603,87 | -2262,44 |
| 107 | -608,63 | -2266,09 |
| 108 | -619,17 | -2252,33 |
| 109 | -629,41 | -2260,40 |
| 110 | -664,67 | -2288,55 |
| 111 | -656,46 | -2298,33 |
| 112 | -661,05 | -2302,19 |
| 113 | -669,36 | -2292,30 |
| 114 | -671,75 | -2294,21 |
| 115 | -667,76 | -2299,20 |
| 116 | -694,33 | -2320,15 |
| 117 | -711,87 | -2334,28 |
| 118 | -706,11 | -2341,50 |
| 119 | -710,79 | -2345,24 |
| 120 | -716,54 | -2338,05 |
| 121 | -722,14 | -2342,56 |
| 122 | -759,48 | -2372,13 |
| 123 | -753,63 | -2379,46 |
| 124 | -758,31 | -2383,20 |
| 125 | -764,18 | -2375,85 |
| 126 | -767,59 | -2378,55 |
| 127 | -783,16 | -2390,97 |
| 128 | -786,02 | -2387,32 |
| 129 | -810,07 | -2406,16 |
| 130 | -801,51 | -2417,08 |
| 131 | -806,23 | -2420,78 |
| 132 | -814,79 | -2409,86 |
| 133 | -822,35 | -2415,78 |
| 134 | -853,52 | -2440,22 |
| 135 | -844,95 | -2451,14 |
| 136 | -849,67 | -2454,84 |
| 137 | -858,24 | -2443,92 |
| 138 | -886,38 | -2465,99 |
| 139 | -884,93 | -2468,06 |
| 140 | -904,82 | -2482,04 |
| 141 | -897,03 | -2491,97 |
| 142 | -901,78 | -2495,63 |
| 143 | -909,73 | -2485,49 |
| 144 | -919,35 | -2492,25 |
| 145 | -927,75 | -2499,06 |
| 146 | -948,04 | -2514,97 |
| 147 | -939,63 | -2525,31 |
| 148 | -944,28 | -2529,09 |
| 149 | -952,77 | -2518,67 |
| 150 | -961,81 | -2525,77 |
| 151 | -1000,73 | -2555,82 |
| 152 | -992,71 | -2566,21 |
| 153 | -997,48 | -2569,84 |
| 154 | -1005,48 | -2559,49 |
| 155 | -1048,81 | -2592,96 |
| 156 | -1040,84 | -2603,33 |
| 157 | -1045,60 | -2606,98 |
| 158 | -1053,55 | -2596,63 |
| 159 | -1069,13 | -2608,66 |
| 160 | -1091,22 | -2625,44 |
| 161 | -1093,12 | -2626,88 |
| 162 | -1085,71 | -2636,64 |
| 163 | -1090,49 | -2640,27 |
| 164 | -1097,90 | -2630,51 |
| 165 | -1117,46 | -2645,43 |
| 166 | -1132,85 | -2657,67 |
| 167 | -1122,78 | -2670,39 |
| 168 | -1127,49 | -2674,11 |
| 169 | -1137,54 | -2661,40 |
| 170 | -1154,25 | -2674,70 |
| 171 | -1176,84 | -2692,61 |
| 172 | -1168,96 | -2702,55 |
| 173 | -1173,66 | -2706,28 |
| 174 | -1181,54 | -2696,34 |
| 175 | -1210,40 | -2719,22 |
| 176 | -1238,73 | -2741,47 |
| 177 | -1230,85 | -2751,49 |
| 178 | -1235,57 | -2755,20 |
| 179 | -1243,44 | -2745,17 |
| 180 | -1255,85 | -2754,92 |
| 181 | -1271,42 | -2766,73 |
| 182 | -1281,44 | -2774,58 |
| 183 | -1273,58 | -2784,62 |
| 184 | -1278,30 | -2788,32 |
| 185 | -1286,17 | -2778,28 |
| 186 | -1294,40 | -2784,72 |
| 187 | -1328,46 | -2811,19 |
| 188 | -1319,65 | -2821,40 |
| 189 | -1324,19 | -2825,32 |
| 190 | -1333,20 | -2814,88 |
| 191 | -1344,25 | -2823,47 |
| 192 | -1360,74 | -2836,58 |
| 193 | -1354,54 | -2844,37 |
| 194 | -1359,12 | -2848,25 |
| 195 | -1365,43 | -2840,32 |
| 196 | -1411,22 | -2876,73 |
| 197 | -1404,68 | -2884,95 |
| 198 | -1409,38 | -2888,69 |
| 199 | -1415,92 | -2880,47 |
| 200 | -1421,81 | -2885,16 |
| 201 | -1460,08 | -2915,07 |
| 202 | -1470,76 | -2923,62 |
| 203 | -1464,19 | -2931,82 |
| 204 | -1468,87 | -2935,57 |
| 205 | -1475,44 | -2927,38 |
| 206 | -1514,08 | -2958,34 |
| 207 | -1506,64 | -2967,61 |
| 208 | -1511,33 | -2971,37 |
| 209 | -1518,76 | -2962,09 |
| 210 | -1535,15 | -2975,22 |
| 211 | -1560,91 | -2995,91 |
| 212 | -1554,33 | -3004,10 |
| 213 | -1559,01 | -3007,86 |
| 214 | -1565,58 | -2999,67 |
| 215 | -1588,63 | -3018,19 |
| 216 | -1602,03 | -3028,79 |
| 217 | -1600,14 | -3031,27 |
| 218 | -1606,19 | -3035,89 |
| 219 | -1599,09 | -3044,89 |
| 220 | -1603,81 | -3048,61 |
| 221 | -1610,96 | -3039,53 |
| 222 | -1624,52 | -3049,86 |
| 223 | -1625,84 | -3052,71 |
| 224 | -1642,09 | -3064,99 |
| 225 | -1637,93 | -3070,48 |
| 226 | -1642,72 | -3074,10 |
| 227 | -1646,87 | -3068,60 |
| 228 | -1670,76 | -3086,66 |
| 229 | -1691,49 | -3103,23 |
| 230 | -1698,66 | -3109,04 |
| 231 | -1691,14 | -3118,37 |
| 232 | -1695,81 | -3122,13 |
| 233 | -1703,32 | -3112,82 |
| 234 | -1710,84 | -3118,91 |
| 235 | -1725,76 | -3131,30 |
| 236 | -1738,84 | -3142,65 |
| 237 | -1742,72 | -3145,74 |
| 238 | -1738,01 | -3150,72 |
| 239 | -1742,36 | -3154,84 |
| 240 | -1747,43 | -3149,49 |
| 241 | -1750,17 | -3151,68 |
| 242 | -1766,14 | -3164,41 |
| 243 | -1782,20 | -3177,22 |
| 244 | -1784,59 | -3179,12 |
| 245 | -1779,58 | -3185,20 |
| 246 | -1784,21 | -3189,02 |
| 247 | -1789,28 | -3182,86 |
| 248 | -1800,48 | -3191,79 |
| 249 | -1815,49 | -3204,08 |
| 250 | -1821,24 | -3208,79 |
| 251 | -1825,73 | -3212,93 |
| 252 | -1818,00 | -3221,33 |
| 253 | -1822,42 | -3225,39 |
| 254 | -1830,15 | -3216,99 |
| 255 | -1846,87 | -3232,36 |
| 256 | -1848,85 | -3230,78 |
| 257 | -1856,36 | -3240,18 |
| 258 | -1845,39 | -3248,94 |
| 259 | -1849,14 | -3253,63 |
| 260 | -1860,10 | -3244,87 |
| 261 | -1885,61 | -3276,81 |
| 262 | -1874,64 | -3285,56 |
| 263 | -1878,38 | -3290,25 |
| 264 | -1889,35 | -3281,49 |
| 265 | -1895,72 | -3289,47 |
| 266 | -1928,63 | -3330,27 |
| 267 | -1917,83 | -3338,99 |
| 268 | -1921,59 | -3343,66 |
| 269 | -1932,40 | -3334,94 |
| 270 | -1938,37 | -3342,34 |
| 271 | -1975,38 | -3386,82 |
| 272 | -1964,45 | -3395,54 |
| 273 | -1968,19 | -3400,23 |
| 274 | -1979,22 | -3391,43 |
| 275 | -2004,92 | -3422,31 |
| 276 | -2026,79 | -3449,08 |
| 277 | -2016,54 | -3458,01 |
| 278 | -2020,48 | -3462,54 |
| 279 | -2030,58 | -3453,73 |
| 280 | -2052,00 | -3479,94 |
| 281 | -2041,15 | -3488,80 |
| 282 | -2044,95 | -3493,45 |
| 1 | -2055,79 | -3484,59 |

4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов

В рамках настоящей документации предусматривается выделение коридоров для переустройства воздушных электрических линий через планируемую автомобильную дорогу.

Таблица №6

Перечень координат характерных точек границ зоны планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных (перенос сети освещения)

| N | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | -2077,78 | -3501,09 |
| 2 | -2058,54 | -3476,35 |
| 3 | -2029,83 | -3441,38 |
| 4 | -2006,11 | -3412,38 |
| 5 | -1984,12 | -3386,11 |
| 6 | -1961,18 | -3358,75 |
| 7 | -1958,12 | -3361,32 |
| 8 | -1981,05 | -3388,67 |
| 9 | -2003,03 | -3414,93 |
| 10 | -2026,74 | -3443,91 |
| 11 | -2055,42 | -3478,85 |
| 12 | -2073,43 | -3502,02 |
| 13 | -2074,71 | -3503,59 |
| 1 | -2077,78 | -3501,09 |
| 14 | -1870,34 | -3246,52 |
| 15 | -1867,40 | -3249,23 |
| 16 | -1839,11 | -3218,45 |
| 17 | -1811,70 | -3194,42 |
| 18 | -1784,42 | -3171,04 |
| 19 | -1754,34 | -3146,23 |
| 20 | -1728,49 | -3125,33 |
| 21 | -1709,88 | -3110,37 |
| 22 | -1683,22 | -3088,89 |
| 23 | -1656,63 | -3067,29 |
| 24 | -1628,84 | -3046,12 |
| 25 | -1595,54 | -3019,43 |
| 26 | -1567,70 | -2996,73 |
| 27 | -1570,23 | -2993,63 |
| 28 | -1598,06 | -3016,32 |
| 29 | -1631,31 | -3042,97 |
| 30 | -1659,10 | -3064,14 |
| 31 | -1685,73 | -3085,78 |
| 32 | -1712,39 | -3107,25 |
| 33 | -1731,00 | -3122,21 |
| 34 | -1756,87 | -3143,13 |
| 35 | -1787,00 | -3167,98 |
| 36 | -1814,32 | -3191,40 |
| 37 | -1841,91 | -3215,59 |
| 14 | -1870,34 | -3246,52 |
| 38 | -1294,19 | -2774,17 |
| 39 | -1273,51 | -2757,93 |
| 40 | -1235,39 | -2728,02 |
| 41 | -1232,92 | -2731,16 |
| 42 | -1271,04 | -2761,07 |
| 43 | -1291,72 | -2777,31 |
| 38 | -1294,19 | -2774,17 |
| 44 | -957,01 | -2513,41 |
| 45 | -954,48 | -2516,51 |
| 46 | -930,95 | -2497,35 |
| 47 | -901,29 | -2474,17 |
| 48 | -903,76 | -2471,01 |
| 49 | -933,44 | -2494,22 |
| 44 | -957,01 | -2513,41 |
| 50 | -796,80 | -2386,58 |
| 51 | -770,18 | -2366,17 |
| 52 | -744,18 | -2344,53 |
| 53 | -741,63 | -2347,60 |
| 54 | -767,68 | -2369,29 |
| 55 | -794,37 | -2389,76 |
| 50 | -796,80 | -2386,58 |
| 56 | -711,56 | -2318,49 |
| 57 | -677,30 | -2289,45 |
| 58 | -652,92 | -2269,12 |
| 59 | -627,90 | -2249,31 |
| 60 | -598,41 | -2226,86 |
| 61 | -571,62 | -2205,99 |
| 62 | -540,66 | -2181,66 |
| 63 | -521,48 | -2166,32 |
| 64 | -489,28 | -2139,75 |
| 65 | -463,06 | -2119,19 |
| 66 | -460,60 | -2122,33 |
| 67 | -486,77 | -2142,86 |
| 68 | -518,96 | -2169,42 |
| 69 | -538,17 | -2184,80 |
| 70 | -569,15 | -2209,14 |
| 71 | -595,97 | -2230,03 |
| 72 | -625,45 | -2252,47 |
| 73 | -650,39 | -2272,22 |
| 74 | -674,73 | -2292,51 |
| 75 | -708,97 | -2321,54 |
| 56 | -711,56 | -2318,49 |
| 76 | -1069,24 | -2603,69 |
| 77 | -1071,50 | -2600,39 |
| 78 | -1090,92 | -2613,71 |
| 79 | -1094,15 | -2610,16 |
| 80 | -1097,11 | -2612,85 |
| 81 | -1092,79 | -2617,61 |
| 82 | -1079,78 | -2635,85 |
| 83 | -1057,60 | -2619,69 |
| 84 | -1059,96 | -2616,46 |
| 85 | -1078,87 | -2630,24 |
| 86 | -1088,42 | -2616,85 |
| 76 | -1069,24 | -2603,69 |
| 87 | -1318,79 | -2822,14 |
| 88 | -1329,91 | -2805,62 |
| 89 | -1336,21 | -2796,37 |
| 90 | -1352,53 | -2821,28 |
| 91 | -1341,80 | -2835,99 |
| 92 | -1338,57 | -2833,64 |
| 93 | -1347,60 | -2821,05 |
| 94 | -1336,15 | -2803,57 |
| 95 | -1333,28 | -2807,78 |
| 96 | -1322,11 | -2824,37 |
| 87 | -1318,79 | -2822,14 |

5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения

На основании основных параметров развития Территории и планируемого размещения линейного объекта установлена зона планируемого размещения объекта капитального строительства.

Параметры зоны планируемого размещения линейного объекта капитального строительства на Территории приведены ниже.

Назначение зоны планируемого размещения объекта капитального строительства:

- Зона планируемого размещения автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений.

Наименование объекта капитального строительства:

- Магистральная улица общегородского значения – Папина, от ул. Неделина, до ул. Водопьянова.

Площадь зоны планируемого размещения:

- 82360, 9 кв.м.

Велосипедные дорожки

Велосипедные дорожки запланированы согласно ГОСТ 33150-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования».

Ширина дорожной полосы 2,5 м.

Проектом запланирована одна велосипедная дорога с двухстороннем движением вдоль реконструируемой улицы.

Требования по обеспечению доступности зданий и сооружений для инвалидов и маломобильных групп населения

С учетом требований СП 59.13330.2016 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения" на проектируемой территории должно быть обеспечено беспрепятственное передвижение инвалидов всех категорий и других маломобильных групп населения, как пешком, так и с помощью транспортных средств.

Особое внимание уделяется формированию пешеходных связей, с учетом специфики передвижения инвалидов различных категорий. При этом должны быть предусмотрены соответствующие планировочные, конструктивные и технические меры:

- ширина основных дорожек и тротуаров принята 2,0 м;

- продольные уклоны путей движения, предназначенные для пользования инвалидами на креслах-колясках и престарелых, не превышают 5%, поперечные – 2%;

- дорожки и тротуары, которыми пользуются инвалиды на креслах-колясках, должны иметь твердое покрытие, которое при намокании не становится скользким;

- в местах пересечения пешеходных путей с проезжей частью улиц и дорог высота бортового камня принята в пределах 2,5-4 см, съезды с тротуаров имеют уклон, не превышающий 1:10;

- устройство пандусов подъема для доступа на объекты обслуживания.

6. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

Размещение планируемого объекта не оказывает негативного воздействия на объекты капитального строительства, существующие и строящиеся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории при соблюдении требований нормативных документов.

Охранные зоны существующих объектов капитального строительства приняты в соответствии:

- Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»;

- СП 42.13330.2016. Свод правил «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

К объектам капитального строительства, мероприятия, по защите которых предусмотрены в соответствии с законодательством Российской Федерации расположенные в границах Территории, относится автомобильная дорога общего пользования ул. Папина, а также линии электропередач. Дополнительные мероприятия необходимо определить в рамках дальнейшего архитектурно-строительного проектирования.

7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

На проектируемой территории отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия и объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия (в том числе археологического).

8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды

В статье 8 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» предусмотрено право каждого гражданина на благоприятную среду обитания, факторы которой не оказывают вредного воздействия на человека.

Проектные предложения проекта планировки направлены на обеспечение экологической безопасности и создание благоприятной среды жизнедеятельности человека. Проектные предложения разработаны с учетом зон с особыми условиями использования территории и установленных для них регламентов (санитарно-защитные зоны) и оценки санитарно-экологического состояния окружающей среды.

Территория проектирования с точки зрения обеспечения экологической безопасности является благоприятной для развития жилой застройки, т.к. удалена на достаточное расстояние от крупных источников негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека.

Охрана воздушного бассейна

Значительный вклад в загрязнение окружающей среды вносит автотранспорт.

Для задержания пыли, уменьшения запыленности и загазованности воздуха проектом планировки предусмотрены полосы озеленения между проезжей частью и тротуаром шириной 3,0 м.

К организационным мерам по охране воздушного бассейна относятся:

•	контроль за работой автотранспорта;

•	мониторинг состояния атмосферного воздуха.

Охрана водных ресурсов

Охрана водных объектов необходима для предотвращения и устранения загрязнения, поверхностных и подземных вод, которое может привести к нарушению здоровья населения, развитию массовых инфекционных, паразитарных и неинфекционных заболеваний, ухудшению условий водопользования или его ограничению для питьевых, хозяйственно-бытовых и лечебных целей.

Территория проектирования расположена в охранной зоне источника питьевого водоснабжения.

На территории в пределах охранной зоны запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

На территории в пределах охранной зоны допускается проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

9. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне

Чрезвычайная ситуация (ЧС) – обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Мероприятия по защите от ЧС техногенного характера. Мероприятия по защите населения и территории при перевозке опасных грузов автомобильным транспортом

При перевозке опасных грузов автомобильным транспортом в случае возникновения ЧС ущерб производству и численность пострадавшего населения будет зависеть от характера и количества груза, места, времени и вида аварии, оперативности оповещения и действий соответствующих служб.

Для того, чтобы предотвратить ЧС при перевозке опасных грузов, необходимо решить ряд практических задач, направленных на повышение безопасности перевозок. Условно их можно подразделить на следующие: организация перевозочного процесса, регламентация перевозок, управление перевозками.

Организация перевозочного процесса включает в себя мероприятия по техническому оснащению перевозок (подвижной состав, тара и средства механизации погрузочно-разгрузочных работ), безопасному движению по маршруту и обучению обслуживающего персонала.

Особого внимания требует к себе регламентация перевозок - разработка единых норм и правил перевозок опасных грузов, что позволит осуществить их стандартизацию и унификацию.

Задачами управления перевозками являются маршрутизация, выбор подвижного состава и специализация подразделений по перевозке опасных грузов и обеспечение информации об опасности.

Для минимизации риска возникновения аварийных ситуаций при перевозке опасных грузов автомобильным транспортом необходимо соблюдать правила, установленные постановлением Правительства № 272 от 15.04.2011 "Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом" (с изменениями и дополнениями).

Мероприятия по защите от ЧС природного характера

На данном этапе проектирования защита от ЧС природного характера заключается в планировании мероприятий по инженерной подготовке территории.

Учитывая, что опасные природные процессы, как источник чрезвычайных ситуаций, могут прогнозироваться с очень небольшой заблаговременностью, для снижения последствий чрезвычайных ситуаций рекомендуется:

осуществление планово-предупредительного ремонта инженерных коммуникаций, линий связи и электропередач, а также контроль состояния жизнеобеспечивающих объектов энерго-, тепло- и водоснабжения;

усиление и расширение системы мониторинга метеоусловий, своевременное прогнозирование и оповещение об опасности;

осуществление в плановом порядке противопожарных и профилактических работ;

проверка систем оповещения и подготовка к заблаговременному оповещению о возникновении и развитии чрезвычайных ситуаций населения и организаций, аварии на которых способны нарушить жизнеобеспечение населения;

регулярная проверка наличия и поддержания в готовности средств индивидуальной и коллективной защиты;

информирование населения о необходимых действиях во время ЧС.

Заблаговременное проведение данных мероприятий обеспечит защищённость проектируемой территории в случаях быстроразвивающихся и сложно прогнозируемых природных ЧС.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» дислокация пожарных подразделений пожарной охраны определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова не должно превышать 10 минут. Средняя скорость пожарных автомобилей принята - 40 км/час.

10. Перечень и сведения о площади образуемых и изменяемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд.

Образуемые земельные участки – 22шт.

Таблица № 7

Перечень и сведения о площади образуемых и изменяемых земельных участков

| Условный номер земельного участка | Вид разрешенного использования | Возможные способы образования ЗУ | Площадь участка км. м. |
| --- | --- | --- | --- |
| :ЗУ 1 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Образование земельного участка из земель, государственная собственность на которые не разграничена | 2079,88 |
| :ЗУ 2 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Образование земельного участка из земель, государственная собственность на которые не разграничена (Образование возможно после снятия с кадастрового учета земельный участок 48:20:0044801:11)* | 1864,09 |
| :ЗУ 3 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Образование земельного участка из земель, государственная собственность на которые не разграничена (Образование возможно после снятия с кадастрового учета земельный участок 48:20:0044802:1160)* | 5493,94 |
| :ЗУ 4 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Образование земельного участка из земель, государственная собственность на которые не разграничена | 12564,25 |
| :ЗУ 5 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Образование земельного участка из земель, государственная собственность на которые не разграничена | 3962,21 |
| :ЗУ 6 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Образование земельного участка из земель, государственная собственность на которые не разграничена | 2216,07 |
| :ЗУ 7 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Образование земельного участка из земель, государственная собственность на которые не разграничена | 3667,31 |
| :ЗУ 8 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Образование земельного участка из земель, государственная собственность на которые не разграничена | 6655,67 |
| :ЗУ 9 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Образование земельного участка из земель, государственная собственность на которые не разграничена | 2681,1 |
| :ЗУ 10 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Образование земельного участка из земель, государственная собственность на которые не разграничена | 3103,66 |
| :ЗУ 11 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Образование земельного участка из земель, государственная собственность на которые не разграничена | 3497,81 |
| :ЗУ 12 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Образование земельного участка из земель, государственная собственность на которые не разграничена (Образование возможно после снятия с кадастрового учета земельный участок 48:20:0045201:18)* | 4479,02 |
| :ЗУ 13 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Образование земельного участка из земель, государственная собственность на которые не разграничена | 1645,96 |
| :ЗУ 14 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Образование земельного участка из земель, государственная собственность на которые не разграничена (Образование возможно после снятия с кадастрового учета земельные участоки 48:20:0045203:11, 48:20:0000000:32171, 48:20:0000000:3217)* | 6302,62 |
| :ЗУ 15 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Образование земельного участка из земель, государственная собственность на которые не разграничена (Образование возможно после снятия с кадастрового учета земельные участки 48:20:0000000:32171, 48:20:0000000:3217) | 3310,95 |
| :ЗУ 16 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Образование земельного участка из земель, государственная собственность на которые не разграничена | 2253,23 |
| :ЗУ 17 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Образование земельного участка из земель, государственная собственность на которые не разграничена | 749,78 |
| :ЗУ 18 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Образование земельного участка из земель, государственная собственность на которые не разграничена | 1256,3 |
| :ЗУ 19 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Образование земельного участка из земель, государственная собственность на которые не разграничена | 951,81 |
| :ЗУ 20 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Образование земельного участка из земель, государственная собственность на которые не разграничена | 1474,54 |
| :ЗУ 21 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Образование земельного участка из земель, государственная собственность на которые не разграничена (Образование возможно после снятия с кадастрового учета земельных участков 48:20:0045306:21, 48:20:0045306:10)* | 8438,56 |
| :ЗУ 22 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Образование земельного участка из земель, государственная собственность на которые не разграничена | 3711,66 |

Примечание: - Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установлены в соответствии с градостроительными регламентами территориальных зон, установленными ПЗЗ.

* Данные участки необходимо снять с кадастрового учета, тк. эти участки предназначены для опоры ЛЭП 365 квт, которая в данный момент демонтирована и перенесена под дорожное полотно.

11. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов

В границах проекта межевания территории лесные участки отсутствуют.

Приложение

Таблица №8

Каталог координат поворотных точек образуемых земельных участков

| N | X | Y |
| --- | --- | --- |
| :ЗУ 1 |  |  |
| 1 | -2018,12 | -3474,83 |
| 2 | -2036,00 | -3462,00 |
| 3 | -2096,33 | -3539,39 |
| 4 | -2081,66 | -3552,92 |
| 5 | -2072,25 | -3541,42 |
| 6 | -2039,72 | -3501,27 |
| 1 | -2018,12 | -3474,83 |
| :ЗУ 2 |  |  |
| 1 | -2096,33 | -3539,39 |
| 2 | -2036,00 | -3462,00 |
| 3 | -2050,28 | -3450,97 |
| 4 | -2070,74 | -3476,02 |
| 5 | -2101,89 | -3514,08 |
| 6 | -2111,30 | -3525,59 |
| 1 | -2096,33 | -3539,39 |
| :ЗУ 3 |  |  |
| 1 | -2050,28 | -3450,97 |
| 2 | -2036,00 | -3462,00 |
| 3 | -1838,90 | -3222,00 |
| 4 | -1848,12 | -3212,70 |
| 5 | -1866,12 | -3228,56 |
| 6 | -1878,50 | -3242,80 |
| 7 | -1899,39 | -3266,83 |
| 8 | -1908,98 | -3278,83 |
| 9 | -1951,52 | -3331,56 |
| 10 | -2018,04 | -3411,50 |
| 1 | -2050,28 | -3450,97 |
| :ЗУ 4 |  |  |
| 1 | -1638,74 | -3089,91 |
| 2 | -1733,13 | -3168,60 |
| 3 | -1796,75 | -3221,05 |
| 4 | -1802,64 | -3214,14 |
| 5 | -1815,00 | -3225,00 |
| 6 | -1847,00 | -3257,50 |
| 7 | -1843,45 | -3260,88 |
| 8 | -1877,78 | -3303,87 |
| 9 | -1920,58 | -3356,92 |
| 10 | -1987,18 | -3436,94 |
| 11 | -2018,12 | -3474,83 |
| 12 | -2036,00 | -3462,00 |
| 13 | -1838,90 | -3222,00 |
| 14 | -1654,40 | -3069,80 |
| 1 | -1638,74 | -3089,91 |
| :ЗУ 5 |  |  |
| 1 | -1629,88 | -3030,92 |
| 2 | -1651,35 | -3048,06 |
| 3 | -1718,86 | -3106,04 |
| 4 | -1737,37 | -3120,81 |
| 5 | -1758,08 | -3137,33 |
| 6 | -1828,15 | -3195,10 |
| 7 | -1848,12 | -3212,70 |
| 8 | -1838,90 | -3222,00 |
| 9 | -1654,40 | -3069,80 |
| 10 | -1620,08 | -3043,60 |
| 1 | -1629,88 | -3030,92 |
| :ЗУ 6 |  |  |
| 1 | -1557,23 | -3024,39 |
| 2 | -1572,27 | -3005,15 |
| 3 | -1620,08 | -3043,60 |
| 4 | -1654,40 | -3069,80 |
| 5 | -1638,74 | -3089,91 |
| 6 | -1637,06 | -3088,51 |
| 7 | -1639,80 | -3085,00 |
| 8 | -1570,40 | -3030,30 |
| 9 | -1568,12 | -3033,19 |
| 1 | -1557,23 | -3024,39 |
| :ЗУ 7 |  |  |
| 1 | -1629,88 | -3030,92 |
| 2 | -1625,10 | -3027,10 |
| 3 | -1602,25 | -3009,35 |
| 4 | -1460,35 | -2894,61 |
| 5 | -1447,20 | -2908,20 |
| 6 | -1572,27 | -3005,15 |
| 7 | -1620,08 | -3043,60 |
| 1 | -1629,88 | -3030,92 |
| :ЗУ 8 |  |  |
| 1 | -1324,42 | -2838,34 |
| 2 | -1343,90 | -2853,56 |
| 3 | -1429,44 | -2921,05 |
| 4 | -1557,23 | -3024,39 |
| 5 | -1572,27 | -3005,15 |
| 6 | -1447,20 | -2908,20 |
| 7 | -1338,03 | -2820,33 |
| 1 | -1324,42 | -2838,34 |
| :ЗУ 9 |  |  |
| 1 | -1460,35 | -2894,61 |
| 2 | -1447,20 | -2908,20 |
| 3 | -1338,03 | -2820,33 |
| 4 | -1333,00 | -2815,50 |
| 5 | -1343,33 | -2802,28 |
| 6 | -1358,00 | -2813,90 |
| 7 | -1364,41 | -2818,82 |
| 8 | -1363,90 | -2820,60 |
| 9 | -1367,50 | -2823,20 |
| 10 | -1368,60 | -2822,10 |
| 11 | -1454,40 | -2889,80 |
| 1 | -1460,35 | -2894,61 |
| :ЗУ 10 |  |  |
| 1 | -1221,36 | -2756,68 |
| 2 | -1319,14 | -2834,15 |
| 3 | -1324,42 | -2838,34 |
| 4 | -1338,03 | -2820,33 |
| 5 | -1333,00 | -2815,50 |
| 6 | -1235,35 | -2737,20 |
| 1 | -1221,36 | -2756,68 |
| :ЗУ 11 |  |  |
| 1 | -1343,33 | -2802,28 |
| 2 | -1333,00 | -2815,50 |
| 3 | -1235,35 | -2737,20 |
| 4 | -1164,20 | -2680,41 |
| 5 | -1174,01 | -2668,14 |
| 6 | -1178,26 | -2671,51 |
| 7 | -1338,80 | -2798,69 |
| 1 | -1343,33 | -2802,28 |
| :ЗУ 12 |  |  |
| 1 | -1065,94 | -2631,81 |
| 2 | -1072,00 | -2638,38 |
| 3 | -1078,49 | -2643,52 |
| 4 | -1081,00 | -2640,00 |
| 5 | -1105,49 | -2659,89 |
| 6 | -1131,50 | -2681,00 |
| 7 | -1129,33 | -2683,78 |
| 8 | -1153,43 | -2702,87 |
| 9 | -1175,33 | -2720,21 |
| 10 | -1221,36 | -2756,68 |
| 11 | -1235,35 | -2737,20 |
| 12 | -1164,20 | -2680,41 |
| 13 | -1077,00 | -2613,80 |
| 1 | -1065,94 | -2631,81 |
| :ЗУ 13 |  |  |
| 1 | -1174,01 | -2668,14 |
| 2 | -1164,20 | -2680,41 |
| 3 | -1077,00 | -2613,80 |
| 4 | -1086,34 | -2600,30 |
| 5 | -1096,00 | -2607,00 |
| 6 | -1115,00 | -2623,00 |
| 7 | -1115,79 | -2622,04 |
| 8 | -1143,76 | -2644,18 |
| 9 | -1141,00 | -2647,70 |
| 10 | -1165,50 | -2668,50 |
| 11 | -1168,98 | -2664,16 |
| 1 | -1174,01 | -2668,14 |
| :ЗУ 14 |  |  |
| 1 | -852,27 | -2466,06 |
| 2 | -856,37 | -2473,23 |
| 3 | -890,91 | -2500,31 |
| 4 | -917,00 | -2517,27 |
| 5 | -914,90 | -2520,30 |
| 6 | -944,38 | -2540,24 |
| 7 | -980,76 | -2564,18 |
| 8 | -1058,14 | -2623,36 |
| 9 | -1065,94 | -2631,81 |
| 10 | -1077,00 | -2613,80 |
| 11 | -867,04 | -2446,70 |
| 1 | -852,27 | -2466,06 |
| :ЗУ 15 |  |  |
| 1 | -1086,34 | -2600,30 |
| 2 | -1077,00 | -2613,80 |
| 3 | -867,04 | -2446,70 |
| 4 | -871,44 | -2440,93 |
| 5 | -873,30 | -2442,45 |
| 6 | -884,35 | -2451,10 |
| 7 | -887,63 | -2446,91 |
| 8 | -950,83 | -2496,47 |
| 9 | -949,20 | -2498,60 |
| 10 | -1023,32 | -2557,15 |
| 11 | -1025,60 | -2554,22 |
| 12 | -1044,00 | -2569,00 |
| 13 | -1060,00 | -2581,00 |
| 14 | -1058,00 | -2583,00 |
| 15 | -1063,00 | -2587,00 |
| 16 | -1064,88 | -2584,65 |
| 17 | -1078,85 | -2595,11 |
| 1 | -1086,34 | -2600,30 |
| :ЗУ 16 |  |  |
| 1 | -771,52 | -2397,41 |
| 2 | -772,71 | -2398,78 |
| 3 | -790,50 | -2412,00 |
| 4 | -799,05 | -2419,06 |
| 5 | -815,69 | -2432,52 |
| 6 | -815,69 | -2432,52 |
| 7 | -819,89 | -2436,01 |
| 8 | -825,08 | -2440,17 |
| 9 | -848,33 | -2459,17 |
| 10 | -852,27 | -2466,06 |
| 11 | -867,04 | -2446,70 |
| 12 | -830,70 | -2417,10 |
| 13 | -784,00 | -2380,93 |
| 1 | -771,52 | -2397,41 |
| :ЗУ 17 |  |  |
| 1 | -871,44 | -2440,93 |
| 2 | -867,04 | -2446,70 |
| 3 | -830,70 | -2417,10 |
| 4 | -784,00 | -2380,93 |
| 5 | -788,54 | -2375,08 |
| 6 | -789,37 | -2375,85 |
| 7 | -833,50 | -2410,57 |
| 8 | -837,65 | -2413,92 |
| 9 | -866,59 | -2436,97 |
| 1 | -871,44 | -2440,93 |
| :ЗУ 18 |  |  |
| 1 | -722,25 | -2358,18 |
| 2 | -723,53 | -2359,22 |
| 3 | -723,88 | -2358,79 |
| 4 | -745,80 | -2376,37 |
| 5 | -768,90 | -2394,40 |
| 6 | -771,52 | -2397,41 |
| 7 | -784,00 | -2380,93 |
| 8 | -734,40 | -2342,00 |
| 1 | -722,25 | -2358,18 |
| :ЗУ 19 |  |  |
| 1 | -788,54 | -2375,08 |
| 2 | -784,00 | -2380,93 |
| 3 | -734,40 | -2342,00 |
| 4 | -685,20 | -2302,60 |
| 5 | -690,86 | -2294,99 |
| 6 | -692,60 | -2298,40 |
| 7 | -721,92 | -2322,22 |
| 8 | -736,77 | -2333,70 |
| 9 | -740,78 | -2338,23 |
| 10 | -786,76 | -2373,42 |
| 1 | -788,54 | -2375,08 |
| :ЗУ 20 |  |  |
| 1 | -663,49 | -2323,02 |
| 2 | -670,03 | -2328,23 |
| 3 | -675,22 | -2321,35 |
| 4 | -718,75 | -2355,35 |
| 5 | -722,25 | -2358,18 |
| 6 | -734,40 | -2342,00 |
| 7 | -685,20 | -2302,60 |
| 8 | -680,95 | -2299,49 |
| 1 | -663,49 | -2323,02 |
| :ЗУ 21 |  |  |
| 1 | -437,64 | -2107,42 |
| 2 | -419,12 | -2128,27 |
| 3 | -446,97 | -2150,46 |
| 4 | -484,95 | -2180,73 |
| 5 | -496,79 | -2181,54 |
| 6 | -511,03 | -2192,21 |
| 7 | -509,35 | -2194,22 |
| 8 | -521,80 | -2195,00 |
| 9 | -542,19 | -2226,35 |
| 10 | -663,49 | -2323,02 |
| 11 | -680,95 | -2299,49 |
| 1 | -437,64 | -2107,42 |
| :ЗУ 22 |  |  |
| 1 | -447,50 | -2096,32 |
| 2 | -455,26 | -2103,15 |
| 3 | -466,00 | -2113,00 |
| 4 | -491,50 | -2134,80 |
| 5 | -668,80 | -2276,10 |
| 6 | -670,07 | -2274,51 |
| 7 | -687,59 | -2288,62 |
| 8 | -690,86 | -2294,99 |
| 9 | -685,20 | -2302,60 |
| 10 | -680,95 | -2299,49 |
| 11 | -437,64 | -2107,42 |
| 1 | -447,50 | -2096,32 |