АКТ

полевого контроля и приемки топографо-геодезических работ

12 декабря 2019 г.

Липецкая обл, г. Липецк, «Дорога от проезда в районе цемзавода

до земельного участка с кадастровым номером 48:20:0021101:1225».

Мы, нижеподписавшиеся: директор ООО «Землемер»  Бунин А.В. и инженер-геодезист Ларин А.Н., составили настоящий акт в том, что 12 декабря 2019 г. проведены контроль и приемка топографо-геодезических работ, выполненных в декабре 2019 года, на основании договора №  109/1 от 03.12.2019 г., на объекте Липецкая обл, г. Липецк, «Дорога от проезда в районе цемзавода до земельного участка с кадастровым номером 48:20:0021101:1225».

Были проведены:

- Визуальное сличение топоплана с местностью, контрольный набор пикетов;

- Промеры и контроль характеристик элементов ситуации;

- Контрольные замеры числовых характеристик подземных коммуникаций, инструментальная проверка местоположения трасс.

- Виды и объемы выполненных работ

| №№ п/п | Наименование работ | Ед. измер. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Топосъемка в М 1:500, сечение рельефа 0.5 м. | га | 2.6 |

- Результаты полевого контроля

Топографическая съемка

А) Расхождение контуров в плане

| Масштаб съемки | Площадь съемки, га | Между твердыми контурами |  | Относительно точек обоснования |  | Оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во пикетов | Ср. расхожд., м | Кол-во пикетов | Ср. расхожд., м |  |
| 1:500 | 2.6 | 6 | 0.005 | 6 | 0.005 | хорошо |

Б) Расхождение рельефа по высоте

| Масштаб съемки | Площадь съемки, га | Кол-во пикетов | Среднее расхождение, м. | Оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1:500 | 2.6 | 6 | 0.005 | хорошо |

Инструментально произведено 20 контрольных замеров числовых характеристик подземных и надземных коммуникаций, их отметок и местоположения. Искажений в их изображении не обнаружено.

При визуальном сличении плана с местностью установлено, что ситуация и рельеф отображены правильно. Пропусков и неточностей не обнаружено. Отображение и характеристики подземных коммуникаций соответствуют своему истинному положению.

- Общее качество работы и замечания

Работа на объекте выполнена в соответствии с требованиями действующих нормативных документов и без нарушения техники безопасности и охраны труда. Топографические планы могут быть использованы по назначению.

- Окончательная оценка работ

Работы приняты с окончательной оценкой хорошо.

Работу сдал:                                                                          Ларин А.Н.

Работу принял:                                                                       Бунин А.В.