РЕЗУЛЬТАТЫ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ВОДЫ

Номер пробы: 5144

07-1-20-ИГИ.ТП

Номер выработки: 3

Глубина отбора пробы, м:	2.50

Условия фильтрации:	Кф < 0.1

Содержание в литре

| Анионы | мг/л | мг-экв/л | % мг-экв |  | Катионы | мг/л |  | мг-экв/л |  | % мг-экв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HCO3 | 374.56 | 6.14 | 64.69 |  | Ca | 125.64 |  | 6.27 |  | 66.06 |
| Cl | 62.44 | 1.76 | 18.56 |  | Mg | 18.63 |  | 1.53 |  | 16.16 |
| SO4 | 76.35 | 1.59 | 16.75 |  | NH4 |  |  |  |  |  |
| CO3 |  |  |  |  | Na+K | 38.80 |  | 1.69 |  | 17.78 |
| NO3 |  |  |  |  | Fe |  |  |  |  |  |
| Сумма ионов, мг/л |  |  | 696.42 |  | Жесткость |  | мг-экв/л |  | в нем. град. |  |
| Сухой остаток (по сумме ионов), мг/л |  |  | 509.14 |  | Oбщая |  | 7.80 |  | 21.85 |  |
| Сухой остаток (выпариванием), мг/л |  |  | 545.23 |  | Карбонатная |  | 6.14 |  | 17.19 |  |
| CO2 свободный, мг/л |  |  |  |  | Постоянная |  | 1.66 |  | 4.66 |  |
| CO2 агрессивный, мг/л |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Щелочность общая, мг-экв/л |  |  | 6.14 |  |  |  | pH |  | 6.74 |  |

Степень агрессивности по ГОСТ 31384-2008

|  | W4 | W6 | W8 | W10-W12 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бикарбонатная щёлочность | нет | нет | нет | нет |
| Водородный показатель | слабая | нет | нет | нет |
| Агрессивная углекислота | нет | нет | нет | нет |
| Магнезиальные соли | нет | нет | нет | нет |
| Аммонийные соли |  |  |  |  |
| Едкие щёлочи | нет | нет | нет | нет |

Степень агрессивного воздействия жидких сульфатных сред по ГОСТ 31384-2008

|  | W8 | W10 - W14 | W16 - W20 |
| --- | --- | --- | --- |
| Портландцемент | нет | нет | нет |
| Шлакопорт-цемент | нет | нет | нет |
| Сульфатостойкие | нет | нет | нет |

Степень агрессивного воздействия жидких сульфатных сред, содержащих бикарбонаты, по ГОСТ 31384-2008

|  | W4 |  | W6 |  | W8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Портландцемент | нет |  | нет |  | нет |  |
| Шлакопорт-цемент | нет |  | нет |  | нет |  |
| Сульфатостойкие | нет |  | нет |  | нет |  |
| Степень агрессивного воздействия жидких сред по ГОСТ 31384-2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| К ж/б конструкциям при смачивании |  | постоянном |  |  |  | нет |  |  |
|  |  | периодическом |  |  |  | слабая |  |  |
| Степень агрессивности пресных вод к металлическим конструкциям СП 28.13330.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| Водородный показатель |  |  |  | средняя |  |  |  |
| Суммарная концентрация сульфатов и хлоридов |  |  |  | средняя |  |  |  |

Агрессивность к оболочкам кабелей по ГОСТ 9.602-2005

|  | Свинец | Алюминий |
| --- | --- | --- |
| Жёсткость общая | низкая |  |
| Водородный показатель | низкая | низкая |
| Хлор-ион |  | высокая |
| Наихудший показатель | низкая | высокая |

| M 0.5 | HCO3 65 [Cl 19 SO4 17] | pH6.7 |
| --- | --- | --- |
|  | Ca 66 [Na 18 Mg 16] |  |

Примечание: вода гидрокарбонатная кальциевая, пресная, жёсткая (жёсткость карбонатная)

Составил:	Овчинникова В.Ю.

Проверил:	Лугачева Е.А.

РЕЗУЛЬТАТЫ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ВОДЫ

Номер пробы: 5145

07-1-20-ИГИ.ТП

Номер выработки: 4

Глубина отбора пробы, м:	3.50

Условия фильтрации:	Кф < 0.1

Содержание в литре

| Анионы | мг/л | мг-экв/л | % мг-экв |  | Катионы | мг/л |  | мг-экв/л |  | % мг-экв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HCO3 | 362.14 | 5.93 | 69.28 |  | Ca | 115.86 |  | 5.78 |  | 67.49 |
| Cl | 45.89 | 1.29 | 15.11 |  | Mg | 17.36 |  | 1.43 |  | 16.68 |
| SO4 | 64.23 | 1.34 | 15.61 |  | NH4 |  |  |  |  |  |
| CO3 |  |  |  |  | Na+K | 31.19 |  | 1.36 |  | 15.83 |
| NO3 |  |  |  |  | Fe |  |  |  |  |  |
| Сумма ионов, мг/л |  |  | 636.67 |  | Жесткость |  | мг-экв/л |  | в нем. град. |  |
| Сухой остаток (по сумме ионов), мг/л |  |  | 455.60 |  | Oбщая |  | 7.21 |  | 20.19 |  |
| Сухой остаток (выпариванием), мг/л |  |  | 502.84 |  | Карбонатная |  | 5.93 |  | 16.62 |  |
| CO2 свободный, мг/л |  |  |  |  | Постоянная |  | 1.28 |  | 3.57 |  |
| CO2 агрессивный, мг/л |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Щелочность общая, мг-экв/л |  |  | 5.93 |  |  |  | pH |  | 6.78 |  |

Степень агрессивности по ГОСТ 31384-2008

|  | W4 | W6 | W8 | W10-W12 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бикарбонатная щёлочность | нет | нет | нет | нет |
| Водородный показатель | слабая | нет | нет | нет |
| Агрессивная углекислота | нет | нет | нет | нет |
| Магнезиальные соли | нет | нет | нет | нет |
| Аммонийные соли |  |  |  |  |
| Едкие щёлочи | нет | нет | нет | нет |

Степень агрессивного воздействия жидких сульфатных сред по ГОСТ 31384-2008

|  | W8 | W10 - W14 | W16 - W20 |
| --- | --- | --- | --- |
| Портландцемент | нет | нет | нет |
| Шлакопорт-цемент | нет | нет | нет |
| Сульфатостойкие | нет | нет | нет |

Степень агрессивного воздействия жидких сульфатных сред, содержащих бикарбонаты,по ГОСТ 31384-2008

|  | W4 |  | W6 |  | W8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Портландцемент | нет |  | нет |  | нет |  |
| Шлакопорт-цемент | нет |  | нет |  | нет |  |
| Сульфатостойкие | нет |  | нет |  | нет |  |
| Степень агрессивного воздействия жидких сред по ГОСТ 31384-2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| К ж/б конструкциям при смачивании |  | постоянном |  |  |  | нет |  |  |
|  |  | периодическом |  |  |  | слабая |  |  |
| Степень агрессивности пресных вод к металлическим конструкциям СП 28.13330.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| Водородный показатель |  |  |  | средняя |  |  |  |
| Суммарная концентрация сульфатов и хлоридов |  |  |  | средняя |  |  |  |

Агрессивность к оболочкам кабелей по ГОСТ 9.602-2005

|  | Свинец | Алюминий |
| --- | --- | --- |
| Жёсткость общая | низкая |  |
| Водородный показатель | низкая | низкая |
| Хлор-ион |  | высокая |
| Наихудший показатель | низкая | высокая |

| M 0.5 | HCO3 69 [SO4 16 Cl 15] | pH6.8 |
| --- | --- | --- |
|  | Ca 67 [Mg 17 Na 16] |  |

Примечание: вода гидрокарбонатная кальциевая, пресная, жёсткая (жёсткость карбонатная)

Составил: Овчинникова В.Ю.

Проверил: Лугачева Е.А.

РЕЗУЛЬТАТЫ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ВОДЫ

Номер пробы: 5146

07-1-20-ИГИ.ТП

Номер выработки: 8

Глубина отбора пробы, м:	7.50

Условия фильтрации:	Кф < 0.1

Содержание в литре

| Анионы | мг/л | мг-экв/л | % мг-экв |  | Катионы | мг/л |  | мг-экв/л |  | % мг-экв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HCO3 | 361.25 | 5.92 | 65.94 |  | Ca | 124.32 |  | 6.20 |  | 69.11 |
| Cl | 51.45 | 1.45 | 16.17 |  | Mg | 15.87 |  | 1.31 |  | 14.55 |
| SO4 | 77.12 | 1.61 | 17.89 |  | NH4 |  |  |  |  |  |
| CO3 |  |  |  |  | Na+K | 33.74 |  | 1.47 |  | 16.34 |
| NO3 |  |  |  |  | Fe |  |  |  |  |  |
| Сумма ионов, мг/л |  |  | 663.75 |  | Жесткость |  | мг-экв/л |  | в нем. град. |  |
| Сухой остаток (по сумме ионов), мг/л |  |  | 483.13 |  | Oбщая |  | 7.51 |  | 21.03 |  |
| Сухой остаток (выпариванием), мг/л |  |  | 536.21 |  | Карбонатная |  | 5.92 |  | 16.58 |  |
| CO2 свободный, мг/л |  |  |  |  | Постоянная |  | 1.59 |  | 4.45 |  |
| CO2 агрессивный, мг/л |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Щелочность общая, мг-экв/л |  |  | 5.92 |  |  |  | pH |  | 6.62 |  |

Степень агрессивности по ГОСТ 31384-2008

|  | W4 | W6 | W8 | W10-W12 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бикарбонатная щёлочность | нет | нет | нет | нет |
| Водородный показатель | слабая | нет | нет | нет |
| Агрессивная углекислота | нет | нет | нет | нет |
| Магнезиальные соли | нет | нет | нет | нет |
| Аммонийные соли |  |  |  |  |
| Едкие щёлочи | нет | нет | нет | нет |

Степень агрессивного воздействия жидких сульфатных сред по ГОСТ 31384-2008

|  | W8 | W10 - W14 | W16 - W20 |
| --- | --- | --- | --- |
| Портландцемент | нет | нет | нет |
| Шлакопорт-цемент | нет | нет | нет |
| Сульфатостойкие | нет | нет | нет |

Степень агрессивного воздействия жидких сульфатных сред, содержащих бикарбонаты, по ГОСТ 31384-2008

|  | W4 |  | W6 |  | W8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Портландцемент | нет |  | нет |  | нет |  |
| Шлакопорт-цемент | нет |  | нет |  | нет |  |
| Сульфатостойкие | нет |  | нет |  | нет |  |
| Степень агрессивного воздействия жидких сред по ГОСТ 31384-2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| К ж/б конструкциям при смачивании |  | постоянном |  |  |  | нет |  |  |
|  |  | периодическом |  |  |  | слабая |  |  |
| Степень агрессивности пресных вод к металлическим конструкциям СП 28.13330.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| Водородный показатель |  |  |  | средняя |  |  |  |
| Суммарная концентрация сульфатов и хлоридов |  |  |  | средняя |  |  |  |

Агрессивность к оболочкам кабелей по ГОСТ 9.602-2005

|  | Свинец | Алюминий |
| --- | --- | --- |
| Жёсткость общая | низкая |  |
| Водородный показатель | низкая | низкая |
| Хлор-ион |  | высокая |
| Наихудший показатель | низкая | высокая |

| M 0.5 | HCO3 66 [SO4 18 Cl 16] | pH6.6 |
| --- | --- | --- |
|  | Ca 69 [Na 16 Mg 15] |  |

Примечание: вода гидрокарбонатная кальциевая, пресная, жёсткая (жёсткость карбонатная)

Составил: Овчинникова В.Ю.

Проверил: Лугачева Е.А.