Документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в квартале ул. Фрунзе, ул. Калинина, ул. М. И. Неделина, в городе Липецке

Раздел 4

«Материалы по обоснованию проекта планировки территории для размещения объектов капитального строительства. Пояснительная записка»

Челябинск

2020

Документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в квартале ул. Фрунзе, ул. Калинина, ул. М. И. Неделина, в городе Липецке

Раздел 4

«Материалы по обоснованию проекта планировки территории для размещения объектов капитального строительства. Пояснительная записка»

| Заказчик: | Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка |
| --- | --- |
| Исполнитель: | ООО «ЗЕНИТ» |

| Генеральный директор ООО "ЗЕНИТ" | ______________________ | А. В. Пасынков |
| --- | --- | --- |
| Главный архитектор проекта | ______________________ | А. А. Султанова |

Челябинск

2020

СОСТАВ ДОКУМЕНТАЦИИ

| № п/п | Наименование документа | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Основная часть |  |
| Раздел 1 | Проект планировки и межевания территории. Графическая часть |  |
|  | Лист 1. Чертеж красных линий. Чертеж границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства. | М 1:1 000 |
|  | Лист 2. Разбивочный чертеж красных линий. | М 1:1 000 |
|  | Лист 3. Чертеж межевания территории. 1 этап - Снятие земельных участков. | М 1:500 |
|  | Лист 4. Чертеж межевания территории. 2 этап - Исправление существующего межевания | М 1:500 |
|  | Лист 5. Чертеж межевания территории. 3 этап - Изъятие земельных участков для государственных и (или) муниципальных нужд | М 1:500 |
|  | Лист 6. Приложение к чертежу межевания территории. 4 этап - Межевание проектного предложения | М 1:500 |
|  | Лист 7. Основной чертеж межевания территории. | М 1:500 |
| Раздел 2 | Положение о характеристиках планируемого развития территории и о межевании территории. (Пояснительная записка) |  |
|  | Материалы по обоснованию |  |
| Раздел 3 | Материалы по обоснованию документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания). Графическая часть |  |
|  | Лист 1. Карта планировочной структуры расположения элемента планировочной структуры (ситуация) | М 1:10 000 - 1:20 000 |
|  | Лист 2.1, Лист 2.2 Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории (опорный план) | М 1:1 000 |
|  | Лист 3. Чертеж границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства | М 1:1 000 |
|  | Лист 4. Схема организации движения транспорта и пешеходов. | М 1:1 000 |
|  | Лист 5. Схема границ территорий объектов культурного наследия. | М 1:1 000 |
|  | Лист 6 Схема границ зон с особыми условиями использования территории. | М 1:1 000 |
|  | Лист 7. Схема размещения инженерных сетей. | М 1:1 000 |
|  | Лист 8. Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории. | М 1:1 000 |
|  | Лист 9. Схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам | М 1:1 000 |
|  | Лист 10. Вариант планировочных и решений застройки территории в соответствии с проектом планировки территории | - |
|  | Лист 11. Вариант объемно-пространственных решений в соответствии с проектом планировки территории | - |
|  | Лист 12. Чертеж межевания территории | М 1:500 |
| Раздел 4 | Материалы по обоснованию проекта планировки территории для размещения объектов капитального строительства. Пояснительная записка. |  |

Состав исполнителей

| № п/п | ФИО | Должность | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | Султанова А.А. | Разработал |  |
| 3 | Султанова А.А. | Архитектор |  |

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	5

1.	Описание природно-климатических условий территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки территории	7

2.Характеристика современного использования территории	10

3.  Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства	11

3.1  Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов жилого назначения	11

3.2  Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов производственного назначения	15

3.3  Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов общественно-делового назначения	16

3.4  Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов социальной инфраструктуры	18

3.5  Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов иного назначения	20

3.6  Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов коммунальной инфраструктуры	21

3.7  Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры	34

3.7.1 Организация движения транспорта и пешеходов	34

3.7.2 Сооружения для хранения и обслуживания легкового транспорта	35

4. Зоны с особыми условиями использования территории	37

5. Объекты культурного наследия	45

6. Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории	45

6.1 Организация поверхностного стока	46

7. Санитарная очистка территории	47

7.1 Расчет необходимого количества контейнеров для сбора ТБО и размещение специализированных площадок	50

8. Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	51

8.1 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	53

9. Мероприятия по охране окружающей среды	57

10. Обоснование очередности планируемого развития территории	58

11. Основные технико-экономические показатели проекта планировки территории	58

12. Мероприятия по обеспечению потребностей инвалидов и маломобильных групп населения	61

ВВЕДЕНИЕ

Выполнение работ по подготовке документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания) квартала в районе ул. Фрунзе, ул. Калинина, ул. М.И. Неделина в городе Липецке осуществляется в соответствии с муниципальным контрактом.

Разработка проекта планировки и межевания территории осуществляется на основании Постановления администрации города Липецка от 27.12.2019 №2565 «О подготовке документации  по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания)квартала в районе ул. Фрунзе, Калинина, М.И. Неделина в городе Липецке».

В соответствии со ст. 42 Градостроительного кодекса РФ, подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ территорий общего пользования, установления границ земельных участков под существующие объекты капитального строительства, расположенные в границах проектирования, в том числе с учетом возможной реконструкции многоквартирных жилых домов (надстройка 1 этажа), социально-культурного, коммунально-бытового назначения в соответствии с градостроительными регламентами, установленными правилами землепользования и застройки муниципального образования города Липецк.

Цель работы:

- Обеспечение устойчивого развития застроенной территории.

- Выделение элементов планировочной структуры, территорий общего пользования.

- Установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры.

- Установление  границ  зон  планируемого размещения  объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства.

- Обеспечение территории современной инженерной инфраструктурой, в том числе решение вопросов водопонижения и инженерной подготовке территории.

- Обеспечение транспортного обслуживания территории, в соответствии с действующими нормативами.

- Определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков.

- Определения характеристик и очередности планируемого развития территории.

- Отображение границ территорий объектов культурного наследия.

Отображение границ зон с особыми условиями использования территории.

При разработке проекта планировки территории использована следующая нормативная правовая и методическая база:

-  Градостроительный кодекс РФ;

-  Земельный кодекс РФ;

-  Жилищный кодекс РФ;

- Местные нормативы градостроительного проектирования города Липецка, утвержденные решением Липецкого городского Совета депутатов от 30.08.2016 № 218 (далее МНГП);

- СП 42.13330.2016 Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон";

- СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84;

- СП 59.13330.2016 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001;

- СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий;

- РД 34.20.185-94 Инструкция по проектированию городских электрических сетей;

- Приказ Министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17 августа 1992 года №197 "О Типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей";

- Постановление Правительства РФ от 9 июня 1995 г. №578 "Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации";

- Санитарные правила содержания территорий населенных мест, утвержденные Главным государственным санитарным врачом СССР, Заместителем министра здравоохранения СССР А. И. Кондрусевым от 5 августа 1988 года, N 4690-88;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" (с изменениями на 25 апреля 2014 года);

- Приказ №01-03/16 Управления жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области от 09.02.2017 «Об установлении нормативов накопления твердыхкоммунальных отходов вЛипецкой области» (с изменениями на 1 ноября 2019 года).

Кроме того, работа опирается на ранее утвержденные документы проектного, законодательного и прогнозного характера:

- Генеральный план города Липецк (далее Ген. план);

- Правила землепользования и застройки города Липецк, утвержденные решением Липецкого городского Совета депутатов № 561 от 19.12.2019г. (далее ПЗЗ).

Состав и содержание проекта планировки территории устанавливаются техническим заданием на проектирование.

Описание природно-климатических условий территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки территории

Климат г. Липецка умеренно-континентальный, с теплым летом и умеренно-холодной зимой.  Число часов солнечного сияния 1875, из них около 80% приходится на период с апреля по сентябрь месяцы. Температурный режим характерен для умеренно-континентального климата (27,7°).

Таблица №1

Средняя месячная и годовая температура воздуха по метеостанции. г. Липецк

| м/ст. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Липецк | -10,3 | -9,5 | -4,4 | 5,5 | 13,8 | 18,0 | 20,2 | 18,5 | 12,5 | 5,5 | -1,5 | -7,1 | 5,1 |

Продолжительность зимнего периода составляет порядка 4 месяцев. На протяжении всего зимнего периода бывают дни с положительными температурами наружного воздуха. Продолжительность периода с устойчивыми морозами составляет около 110 дней. Минимальные температуры воздуха отмечаются в январе-феврале и декабре.  Абсолютный минимум составляет -41.3°С. Средняя высота снежного покрова 32 см. Нормативная глубина промерзания почвы 120 см (в сильноморозные малоснежные годы – до 150см).

Лето сухое и жаркое, возможны возвраты холодов и даже заморозки. Теплый период года начинается с апреля месяца и продолжается по октябрь. Абсолютный максимум температур по Липецку +36.1°С.

Продолжительность безморозного периода равна 154 дням. Продолжительность сезона с температурой воды выше 17°С от 65 до 75 дней.

Среднегодовая многолетняя температура воздуха изменяется в пределах от +2.9 до +7.1°С. Относительная влажность воздуха характеризуется значениями от 48 до 90%. Максимум относительной влажности приходится на ноябрь - декабрь, минимум - на май-июнь.

По количеству осадков территория г. Липецка относится к зоне умеренного увлажнения. Годовое количество осадков в районе изменяется за многолетний период в пределах 388 – 788.1 мм. Максимальное их количество выпадает в июне-июле, октябре - декабре, минимальное - в январе - марте. Около 40% годового количества осадков приходится на холодный период года. За год в г. Липецке выпадает 547 мм влаги. Из них на теплый период приходится 365 мм, на холодный – 182 мм.

Величина годового слоя испарения за многолетний период составляет в среднем 250-450 мм или порядка 70% от общей суммы выпавших осадков.

Максимальное испарение наблюдается с мая по сентябрь, минимальное - в зимние месяцы.

Прогрев земной поверхности происходит под действием солнечной энергии, поступающей в виде прямой и рассеянной радиации. Максимальная интенсивность поступающей радиации приходится на летние месяцы, в зимние периоды величины составляющих радиационного баланса минимальны. Средняя величина суммарной радиации составляет 80-90 ккал/см2. Радиационный баланс положителен в течение восьми месяцев.

Сумма положительных температур периода вегетации растений (выше 10°С) - 2579,1°. Продолжительность периода активной вегетации 149 дней. Сумма осадков за период активной вегетации растений составляет 255-275 мм.

Таблица №2

Средняя месячная и годовая абсолютная влажность воздуха в Па по м/ст. г. Липецк

| м/ст. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Липецк | 2,8 | 2,9 | 3,8 | 6,7 | 9,4 | 12,8 | 15,1 | 14,4 | 10,4 | 7,0 | 4,8 | 3,6 | 7,8 |

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца 84%, наиболее жаркого месяца -  51%.

Таблица №3

Ветровой режим города характеризуется данными Липецкой м/ст.

|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | 3 | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 10 | 8 | 10 | 17 | 12 | 17 | 12 | 14 | 4 |
| VII | 15 | 13 | 9 | 9 | 7 | 12 | 15 | 20 | 7 |
| Год | 12 | 10 | 8 | 13 | 11 | 15 | 15 | 16 | 5 |

В среднем за год преобладающими являются северо-западные – западные ветры. Повторяемость штилей всего 5%. На величину скорости ветра большое влияние оказывает высота местности над уровнем моря и характер подстилающей поверхности.

Средняя годовая скорость ветра 4,4 м/с, средняя скорость ветра в январе -5,2 м/с, в июле – 3,6 м/с.

В климатическом отношении территория города расположена в зоне комфорта для рекреационных целей и планировочных ограничений не вызывает.

Наиболее благоприятный период для пребывания отдыхающих на открытом воздухе с мая по октябрь с температурой между 14°С и 30°С, что соответствует нижнему и верхнему пределу комфортных условий. Продолжительность сезона купания до 80 дней с температурой воды выше 17°С.

По агроклиматическому районированию терри¬тория является благоприятной для возделывания основных сельскохозяйственных культур. Продолжительность безморозного периода (154 дня) позво¬ляет выращивать теплолюбивые культуры.

Продолжительность отопительного периода составляет 199 дней. Расчетная температура наиболее холодной пятидневки -27°С.

Итоги:

1.	Территория города Липецка относится ко II-В строительно-климатическому району.

2.	Расчетные температуры воздуха для проектирования отопления (температура воздуха наиболее холодной 5-дневки, обеспеченностью 0,92) и вентиляции (температура воздуха обеспеченностью 0,94) соответственно равны – -270С и -150С. Продолжительность отопительного периода в среднем составляет 199 дней.

3.	Согласно природно-климатического районирования территории Российской Федерации территория г. Липецка относится к благоприятной зоне.

2.Характеристика современного использования территории

Территория квартала расположена в Советском районе г. Липецка и ограничена улицами: Октябрьская, Фрунзе, ул. М. И. Неделина, ул. Калинина. Площадь в границах проекта планировки территории составляет 40,73 га.

Характеристика существующих зданий и сооружений

На рассматриваемой территории представлен смешенный тип застройки, а именно:

- Многоквартирные жилые дома в 5 этажей и выше со встроенными нежилыми помещениями;

- Индивидуальная жилая застройка;

- Административные здания;

- Складские здания и сооружения;

- Гаражи;

- Магазины;

- Автосервисы;

- Изолятор временного содержания;

- Объекты незавершенного строительства: жилой комплекс «Солнечный», а так же многоквартирный жилой дом номер объекта капитального строительства согласно публичной кадастровой карте 48:20:0014402:881, расположенный по адресу ул. Октябрьская д.7;

- Объекты ветхоаварийного и нежилого назначения;

- Коммунально-хозяйственные здания и сооружения.

- Объекты культурного наследия.

Характеристика существующей транспортной инфраструктуры

На проектируемой территории основные и проезды улицы представлены в капитальном покрытии (асфальт). Улицы в частном секторе – грунтовые. Для многоквартирных жилых домов предусмотрены дворовые стоянки и гаражи, в том числе подземные. Для индивидуальных жилых домов предусмотрены стоянки автомобилей на приусадебных участках. Территория не обеспечена требуемым количеством машино-мест.

Пешеходно-транспортная инфраструктура внутри застройки не развита. Тротуары предусмотрены вдоль основных улиц, и внутри дворового пространства многоквартирных жилых домов.

Характеристика существующей инженерной инфраструктуры

На проектируемой территории представлены такие инженерные сети как:

- высоковольтная ЛЭП

- низковольтная ЛЭП

- водопровод

- канализация

- ливневая канализация

- теплопровод

- газ

У ведхоаварийных и разрушенных домов в частном секторе коммуникации отключены. Ливневая канализация в частном секторе представлена в виде выкопанных траншей.

Так же на территории располагаются тепловые пункты, трансформаторные подстанции, канализационные насосные станции, котельные.

Характеристика существующего благоустройства

На территории проектирования не все многоквартирные жилые дома обеспечены детскими игровыми площадками в соответствии с минимальной нормой обеспечения.   Русло р. Липовка частично неочищенное,  берега не благоустроены.

Спортивные площадки и площадки для выгула собак отсутствуют.

3.  Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства

3.1  Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов жилого назначения

Для комплексного, устойчивого развития территории проектирования проектом предлагается снос существующих зданий и сооружений, а именно:

- снос индивидуальной жилой застройки в районе улиц Калинина - Радиаторная;

- частичный снос по улице 40 лет Советской Армии;

- снос гаражей за административным зданием по улице ул. Неделина, 4Б;

- снос гаражей за административным зданием по улице ул. Октябрьская, 49;

Подробная ведомость сноса существующих зданий и сооружений представлена в «Положении о характеристиках планируемого развития территории и о межевании территории. (Пояснительная записка)» в таблице №3.

Проектом предлагается формирование жилой среднеэтажной и многоэтажной. Жилая застройка формируется в виде нескольких жилых групп и представлена многоквартирными жилыми домами высотой 5-18 этажей с формированием локализованных дворовых пространств. В основе дворовых пространств лежит концепция «без машин». Все парковочные места для временного хранения автотранспорта вынесены за территорию двора – по внешнему периметру жилой застройки. Для постоянного хранения автомобилей предусмотрены многоуровневые паркинги.

Таблица №4

Характеристика объектов капитального строительства

| № здания/сооружения на плане | Наименование | Кол.-во этажей и этажность | Площадь застройки здания, кв.м | Общая площадь застройки в том числе по функциональному использованию кв.м | Площадь жилищного фонда, кв.м | Жилищная обеспеченность, кв.м/чел | Расчетное количество человек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 92 | Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями | 18+1 | 571 | 8 222.4 | 7194.6 | 30.5 | 236 |
| 214 | Многоквартирный жилой дом | 5-7 | 1610 | 7716.8 | 6752.2 | 30.5 | 222 |
| 216 | Многоквартирный жилой дом | 7 | 1902.5 | 10 654 | 9 322.25 | 30.5 | 306 |
| 217 | Многоквартирный жилой дом | 5-7 | 2781.5 | 13 780 | 12 057.5 | 30.5 | 396 |
| 218 | Многоквартирный жилой дом | 9 | 895.6 | 6 448.32 | 5642.9 | 30.5 | 185 |
| 219 | Многоквартирный жилой дом | 5-7 | 1866.4 | 8 737.4 | 7 645.2 | 30.5 | 251 |
| 221 | Многоквартирный жилой дом | 5-7 | 2210 | 11 492 | 10 055.5 | 30.5 | 330 |
| 222 | Многоквартирный жилой дом | 5-7 | 2046.5 | 9514,4 | 8 325.1 | 30.5 | 273 |
| 223 | Многоквартирный жилой дом | 5-7 | 2114.9 | 9 788,32 | 8564.78 | 30.5 | 281 |
| 224 | Многоквартирный жилой дом | 5 | 1102.6 | 4 410.4 | 3 859.1 | 30.5 | 127 |
| ВСЕГО: |  |  | 17 101 | 90 764 | 79 419.13 |  | 2607 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 5394 |

Примечание: *Согласно табл. 2МНГП г. Липецка «Основная часть», уровень жилищной обеспеченности на 2025 г. принимается равным 30,5 м2/чел.

** Итог рассчитан исходя из сохраняемого жилого фонда.

Таблица №5

Характеристика объектов капитального строительства жилого назначения (сохраняемые)

| № здания/сооружения на плане | Наименование | Кол.-во этажей и этажность | Площадь застройки здания, кв.м | Общая площадь застройки в том числе по функциональному использованию кв.м | Площадь жилищного фонда, кв.м | Жилищная обеспеченность, кв.м/чел | Расчетное количество человек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями | 5 | 4602.3 | 19 478,70 | 11 734,10 | 24 | 489 |
| 10 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 130 | 91 | 91 | - | 3 |
| 16 | Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями | 8 | 900 | 4 949,20 | 3 729,70 | 24 | 156 |
| 17 | Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями | 9 | 970 | 9 302,70 | 5 892,00 | 24 | 246 |
| 18 | Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями | 8-5 |  | 12 256,30 | 8 510,40 | 24 | 355 |
| 25 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 252 | 176,4 | 176,4 | - | 3 |
| 26 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 123 | 86.1 | 86.1 | - | 3 |
| 27 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 98 | 68,6 | 68,6 | - | 3 |
| 28 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 65 | 45.5 | 45.5 | - | 3 |
| 29 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 66.8 | 46.76 | 46.76 | - | 3 |
| 30 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 67.4 | 47.18 | 47.18 | - | 3 |
| 31 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 81.5 | 57.05 | 57.05 | - | 3 |
| 34 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 99.38 | 69.56 | 69.56 | - | 3 |
| 35 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 55.2 | 38.64 | 38.64 | - | 3 |
| 36 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 150 | 109 | 109 | - | 3 |
| 37 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 101.7 | 71.19 | 71.19 | - | 3 |
| 38 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 79.4 | 55.58 | 55.58 | - | 3 |
| 39 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 124.6 | 87.22 | 87.22 | - | 3 |
| 40 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 111 | 77.7 | 77.7 | - | 3 |
| 43 | Индивидуальный жилой дом | 2 | 91.9 | 128.66 | 128.66 | - | 3 |
| 44 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 160 | 112 | 58.8 | - | 3 |
| 45 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 94.4 | 66.08 | 66.08 | - | 3 |
| 46 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 68.65 | 48.05 | 48.05 | - | 3 |
| 47 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 90.2 | 63.14 | 63.14 | - | 3 |
| 48 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 90.1 | 63.07 | 63.07 | - | 3 |
| 49 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 67.1 | 46.97 | 46.97 | - | 3 |
| 50 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 115.9 | 81.13 | 81.13 | - | 3 |
| 51 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 104.5 | 73.15 | 73.15 | - | 3 |
| 52 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 204.8 | 143.36 | 143.36 | - | 3 |
| 53 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 131.5 | 92.05 | 92.05 | - | 3 |
| 54 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 102.2 | 71.54 | 71.54 | - | 3 |
| 55 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 94.7 | 66.29 | 66.29 | - | 3 |
| 81 | Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями | 15-18 | 1131.84 | 18 389,80 | 10 914,80 | 24 | 455 |
| 82 | Многоквартирный жилой дом | 10 | 769.7 | 8 352,60 | 4 997,40 | 24 | 209 |
| 84 | Многоквартирный жилой дом | 17 | 1101.4 | 13 106.66 | 13 106.66 | 24 | 545 |
| 85 | Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями | 19 | 558.6 | 8 362,30 | 5 702,00 | 24 | 238 |
| 164 | Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями | 17 (+2 подземный) | 432.1 | 7 083.1 | 4958.17 | 24 | 207 |
| 185 | Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями | 8 | 3329.5 | 9 671,60 | 7 999,60 | 24 | 334 |
| 192 | Многоквартирный жилой дом | 7 | 588.4 | 4116 | 2881.2 | 24 | 121 |
| 204 | Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями | 10 | 2405.84 | 18 755,70 | 13 368,40 | 24 | 557 |
| ВСЕГО: |  |  | 16981,61 |  |  |  | 2787 |
| Условные обозначения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индивидуальная жилая застройка |  |  |  |  |  |  |
|  | Многоквартирные жилые дома |  |  |  |  |  |  |

Примечание: *Согласно табл. 2МНГП г. Липецка «Основная часть», уровень жилищной обеспеченности на 2014 г. принимается равным 24 м2/чел.

Проектом предусмотрено комплексное благоустройство территории проектируемого квартала.

Расчет требуемых площадей элементов дворовой территории произведен в соответствии с табл. 5 МНГП г. Липецка «Материалы по обоснованию».

Таблица №6

Благоустройство территории микрорайона

| № | Назначение площадок | Норма площади на 1 жителя, м2 | Требуемая площадь, м2 | Минимально допустимое расстояние от окон жилых и общественных зданий до площадок, не менее |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | 0,7 | 3775.8 | 12 м |
| 2 | Для отдыха взрослого населения | 0,1 | 539.4 | 10 м |
| 3 | Для занятий физкультурой | 1,0* | 5 394 | 30 м |
| 4 | Для хозяйственных целей | 1,0** | 5 394 | 20 м |
| 5 | Для выгула собак | 0,2 | 1 079 | 40 м |
| ВСЕГО |  |  | 16 182,2 |  |

* Согласно СП 42.13330.2016 при формировании единого физкультурно-оздоровительного комплекса микрорайона допускается уменьшать удельные размеры площадок для занятий физкультурой, но не более чем на 50 %.

На территории жилой застройки проектом предусмотрено создание площадок различного назначения (для игр детей, занятий физкультурой, отдыха взрослого населения, хозяйственных целей) общей площадью             16 182,2м2. Площадки для выгула собак (1 079м2) проектом предложено вынести на территорию зеленых насаждений вдоль реки Липовка, т.к. минимально допустимое расстояние от данных площадок до зданий и детских площадок велико и составляет 40 м.

Все площадки необходимо оснастить набором малых архитектурных форм. Проектом рекомендуется следующее оборудование площадок:

- Детские площадки I группы (до 3х лет) – ящик с песком, теневой навес, столик для игр, скамья для взрослых.

- Детские площадки II группы (4-6 лет) – ящик с песком, горки, качели, карусели, гимнастический городок.

- Детские площадки III группы (7-12 лет) – снаряды для лазания, качели, карусели, спорткомплексы.

- Площадки для отдыха взрослых – скамья, урны, столы для настольных игр.

- Площадки для хозяйственных целей: площадки для хранения мусоросборников – контейнера-мусоросборники, ограждающий навес.

- Площадки для выгула собак – скамья, урна, барьер-покрышка, бум, барьер малый/средний.

Детские площадки рекомендуется озеленять посадками деревьев и кустарника, с учетом их инсоляции в течение 5 часов светового дня. Деревья с восточной и северной стороны площадки должны высаживаться не ближе 3-х м, а с южной и западной - не ближе 1 м от края площадки до оси дерева. На площадках рекомендуется не допускать применение видов растений с колючками, шипами и ядовитыми плодами.

Площадки для отдыха взрослого населения рекомендуется выполнить в виде плиточного мощения. Рекомендуется применять периметральное озеленение, одиночные посадки деревьев и кустарников. Не допускается применение растений с ядовитыми плодами.

По периметру спортивных площадок рекомендуется создать плотную полосу зеленых насаждений из быстро растущих деревьев и кустарников с плотной крупной листвой и без колючек и летучих семян. Спортивные площадки рекомендуется оборудовать сетчатым ограждением высотой 2,5 - 3 м.

Места выгула собак должны быть огорожены решетчатым или сетчатым ограждением высотой не менее 1,5 м, а также по периметру рекомендуется обеспечить плотную рядовую посадку деревьев и кустарников для шумоизоляции площадок.

Параметры зоны размещения жилой застройки:

- Площадь зоны размещения жилой застройки – 17,88 га;

- Плотность населения на территории жилой застройки – 302 чел/га;

- Коэффициент застройки зоны жилого строительства – 0,19.

3.2  Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов производственного назначения

В границах проекта планировки территории не планируется размещение объектов производственного назначения.

3.3  Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов общественно-делового назначения

В границах проекта планировки территории не планируется размещение объектов общественно-делового назначения.

3.4  Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов социальной инфраструктуры

Расчет потребности в объектах социальной инфраструктуры произведен в соответствии с табл. 4-6 МНГП г. Липецка «Основная часть».

Таблица №7

| Наименование объекта | Единица измерения | Норматив согласно МНГП | Минимально необходимое количество для территории проектирования | Принято проектом |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общеобразовательная школа | мест | 110 на 1 тыс. человек | 594 | 635 |
| Дошкольное образовательное учреждение | мест | 55 на 1 тыс. человек | 297 | 320 |

Объекты социальной инфраструктуры расположены с учетом нормируемых радиусов обслуживания.

Таблица №8

Характеристика объектов капитального строительства социальной инфраструктуры

| № объекта по ППТ | Наименование объекта капитального строительства | Этажность | Площадь застройки, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 220 | Детское дошкольное учреждение на 260 мест | 3 | 1534 |
| 225 | Общеобразовательная школа на 635 мест | 4 | 3158,2 |
| ИТОГО | 4692,2 |  |  |

Так же для обеспечения всех жителей детскими дошкольными учреждениями, в расчёт требуемых мест взят проектируемый детский сад в  ЖК «Солнечный» на 60 мест(согласно  документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания) квартала в районе ул. Валентина Скороходова и ул. М.И. Неделина в городе Липецке, утвержденный постановлением администрации города Липецка, от 26.12.2019 №2540)

Таблица №9

Характеристика земельных участков объектов образования

| № объекта по ППТ | Наименование объекта капитального строительства | Единица измерения | Норматив согласно ПЗЗ | Минимально необходимая площадь земельного участка | Принято проектом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 220 | Детское дошкольное учреждение на 260 мест | м2 | 35 на 1 место | 9100 | 9264,53 |
| 225 | Общеобразовательная школа на 635 мест |  | 21 на 1 учащегося | 13 335 | 28 062,92 |

3.5  Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов иного назначения

В границах проекта планировки территории не планируется размещение объектов иного назначения.

3.6  Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов коммунальной инфраструктуры

Водоснабжение и водоотведение

Система водоснабжения проектируемого района решается прокладкой уличных кольцевых водопроводных сетей с подключением к существующим  сетям водоснабжения.

Показатели удельного среднесуточного хозяйственно-питьевого водопотребления на одного жителя принято согласно табл. 23 МНГП г. Липецка «Основная часть».

Согласно СП 31.13330.2012 удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях, за исключением расходов воды для домов отдыха, санитарно-туристических комплексов и детских оздоровительных лагерей.

Коэффициент суточной неравномерности водопотребления, учитывающий уклад жизни населения, степень благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и дням недели принят равным 1,2 в соответствии с табл. 1 СП 31.13330.2012.

Количество воды на неучтенные расходы приняты дополнительно в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Таблица №10

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды для проектируемых зданий

| Наименование потребителей | Численность населения, чел. | Норма водопотребления, л/сут. | Расход воды, м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Среднесуточное водопотребление | Максимальное водопотребление, К=1,2 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с централизованным горячим водоснабжением | 2 607 | 250 | 651,75 | 782,1 |
| Неучтенные расходы 10% |  |  | 65,17 | 78,20 |
| Всего: |  |  | 716,92 | 860,3 |

Расчетное количество одновременных пожаров принято равным 1 с расходом воды на один пожар наружного пожаротушения 10 л/с.

Расход воды на внутреннее пожаротушение принят 1 струя - 2,5 л/с.

Продолжительность тушения пожара должна приниматься 3 ч.

В качестве источника воды для наружного пожаротушения применяются пожарные гидранты, устанавливаемые на сетях водопровода. При проектировании мест установки пожарных гидрантов предусматривается, что расстояние от пожарного гидранта до наиболее удаленной точки пожара не более 200 метров. Пожарный водопровод совмещенный с хозяйственно-бытовым на проектируемой территории, учитывая планируемую застройку, должен обеспечивать расход воды в 10 л/сек.

Таблица № 11

Нормы расхода воды на пожаротушение и расчетное количество пожаров

| № п/п | Наименование показателя | Принятая величина |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Количество одновременных наружных пожаров | 1 пожар |
| 2 | Расход воды на один наружный пожар в жилой застройке | 10 л/с |
| 3 | Количество одновременных внутренних пожаров | 1 |
| 4 | Расход воды на один внутренний пожар | 2,5 л/с |

10*3+2,5 = 32,5 м3

Расход воды на пожаротушение - 32,5 м3.

Протяженность сетей водоснабжения –1409,18м.

Проектом планируется оборудование централизованной канализацией всей проектируемой жилой и общественной застройки  через подключение проектируемых сетей к существующим сетям канализации.

При проектировании систем канализации города принимают, что водоотведение равно водопотреблению.

Водоотведение составит –716,92.м/сутки (29,87куб.м./час).

Протяженность сетей канализации - 1641,58м.

Проект водоснабжения и водоотведения выполняется на рабочей стадии проектирования.

Электроснабжение

Для обеспечения устойчивого развития территории проектирования и создания условий для комфортного проживания населения предусматривается развитие централизованной системы электроснабжения.

Определение нагрузок

Расчет электрических нагрузок выполнен на основании:

- СП 31-110-2003,

- РД 34.20.185-94,

- МНГП г. Липецка,

- параметры застройки квартала.

Потребители электроэнергии по надежности электроснабжения относятся ко II категории.

Потребителями электроэнергии являются: электроприемники многоквартирных жилых домов, электроприемник объектов общественно-делового и социального назначения, наружное освещение квартала.

Суммарная электрическая нагрузка нового микрорайона составляет 1727,79 кВт.

Таблица № 13

Укрупненные показатели

расхода электроэнергии коммунально-бытовых потребителей и годового числа часов использования максимума электрической нагрузки

| Показатель | Норматив согласно МНГП | Принято проектом |
| --- | --- | --- |
| со стационарными электроплитами |  |  |
| удельный расход электроэнергии | 3200 кВт.ч/чел. в год | 8 342 400 кВт.ч/чел. в год |
| годовое число часов использования максимума электрической нагрузки | 5650 | 5650 |

Таблица № 14

Параметры удельной нагрузки

электроприемников квартир жилых зданий

| № здания/сооружения на плане | Наименование | Расчетное количество человек | Норматив согласно МНГП Микро-районы (кварталы) застройки | Нагрузка электроприемников, кВт/дом |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 92 | Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями | 236 | 0,52 кВт.ч/чел.* | 122.72 |
| 214 | Многоквартирный жилой дом | 222 | 0,52 кВт.ч/чел.* | 115.44 |
| 216 | Многоквартирный жилой дом | 306 | 0,52 кВт.ч/чел.* | 159.12 |
| 217 | Многоквартирный жилой дом | 396 | 0,52 кВт.ч/чел.* | 205.92 |
| 218 | Многоквартирный жилой дом | 185 | 0,52 кВт.ч/чел.* | 96.2 |
| 219 | Многоквартирный жилой дом | 251 | 0,52 кВт.ч/чел.* | 130.52 |
| 221 | Многоквартирный жилой дом | 330 | 0,52 кВт.ч/чел.* | 171.6 |
| 222 | Многоквартирный жилой дом | 273 | 0,52 кВт.ч/чел.* | 141.96 |
| 223 | Многоквартирный жилой дом | 281 | 0,52 кВт.ч/чел.* | 146.12 |
| 224 | Многоквартирный жилой дом | 127 | 0,52 кВт.ч/чел.* | 66.04 |
| ИТОГО |  | 2607 |  | 1 355.64 |

Примечание: *Согласно МНГП г. Липецка глава 5, таблица 19, параметр удельной нагрузки электроприемников квартир жилых зданий взят с учетом стационарных электрических плит

Таблица № 15

Параметры удельной нагрузки

электроприемниковдля социальных учреждений

| № объекта по ППТ | Характеристика объекта | Расчетная единица | Удельная расчетная электрическая нагрузка электроприем-ников*, кВт | Нагрузка электроприемников, кВт/здание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 225 | Общеобразовательная школа на 635 мест | 1 место | 0,25 | 158,75 |
| 220 | Детское дошкольное учреждение на 230 мест | 1 место | 0,46 | 105,8 |
| 229 | Детское дошкольное учреждение на 60 мест | 1 место | 0,46 | 27,6 |
|  | ИТОГО: |  |  | 292,15 |

* Удельная расчетная электрическая нагрузка общественных зданий принята согласно таблице 6.14 СП 31-110-2003.

-наружное освещение – 80 кВт.

Протяженность проектируемых кабельных линий электропередачи –1715,03 м.

Более подробная система электроснабжения разрабатывается на рабочей стадии проектирования.

Теплоснабжение

Расчет показателей минимально допустимого уровня обеспеченности по теплоснабжения согласно табл. 22 МНГП г. Липецка «Основная часть».

Удельные расходы тепловой энергии на отопление и вентиляцию 1м2 площади разных типов объектов застройки согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 25 января 2011 года № 18 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов».

Таблица №16

Расход тепла на отопление проектируемых жилых зданий

| № объекта по ППТ | Наименование | Этажность | Общая площадь застройки в том числе по функциональному использованию м2 | Удельная тепловая нагрузка на отопление и вентиляцию, ккал/ч/м2 | Расчётное количество тепловой энергии, необходимой для отопления многоквартирного дома ккал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 92 | Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями | 18+1 | 8222.4 | 45,10 | 370830,24 |
| 214 | Многоквартирный жилой дом | 5-7 | 7716.8 | 45,10 | 348027,68 |
| 216 | Многоквартирный жилой дом | 7 | 10 654 | 45,10 | 480495,4 |
| 217 | Многоквартирный жилой дом | 5-7 | 13 780 | 45,10 | 621478 |
| 218 | Многоквартирный жилой дом | 9 | 6448.32 | 45,10 | 290819,232 |
| 219 | Многоквартирный жилой дом | 5-7 | 8 737.4 | 45,10 | 394056,74 |
| 221 | Многоквартирный жилой дом | 5-7 | 11 492 | 45,10 | 518289,2 |
| 222 | Многоквартирный жилой дом | 5-7 | 9514,4 | 45,10 | 429099,44 |
| 223 | Многоквартирный жилой дом | 5-7 | 9788,32 | 45,10 | 441453,232 |
| 224 | Многоквартирный жилой дом | 5 | 4410.4 | 45,10 | 198909,04 |
| Всего: |  |  |  |  | 4093458,204 |

Таблица №17

Расход тепла на отопление проектируемых социальных учреждений

| № объекта по ППТ | Наименование | Этажность | Общая площадь застройки в том числе по функциональному использованию м2 | Удельная тепловая нагрузка на отопление и вентиляцию, ккал/ч/м2 | Расчётное количество тепловой энергии, необходимой для отопления многоквартирного дома ккал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 225 | Общеобразовательная школа на 635 мест | 3 | 7579.8 | 68,30 | 51700,34 |
| 220 | Детское дошкольное учреждение на 230 мест | 3 | 3681.6 | 68,30 | 251543,28 |
| 229 | Детское дошкольное учреждение на 60 мест | 2 | 1003.1 | 68,30 | 68511,73 |
| Всего: |  |  |  |  | 371755,35 |

Протяженность проектируемой системы теплоснабжения - 1626,34 м

Более подробная система теплоснабжения разрабатывается на рабочей стадии проектирования.

3.7  Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры

3.7.1 Организация движения транспорта и пешеходов

Въезд на проектируемую территорию осуществляется с улиц: Октябрьская, Фрунзе, Неделина.

Планировочное решение системы проездов и тротуаров на проектируемой территории предполагает транспортное и пешеходное обслуживание всех проектируемых объектов.

Транспортная связь внутри микрорайона ко всем жилым домам и объектам социально-бытового назначения предусматривается по проездам с капитальным типом покрытия и организацией разворотных площадок на тупиковых проездах, с устройством автостоянок.

Пешеходное движение запроектировано по всем улицам района по тротуарам, а внутри микрорайона по пешеходным аллеям и дорожкам. Основные пешеходные потоки ориентированы в направлении движения к объектам массового посещения.

Параметры проектируемых улиц и проездов приняты в соответствии с табл. 14 МНГП г. Липецка «Основная часть»:

Улицы местного значения:

- расчетная скорость движения - 40 км/ч;

- ширина полосы движения - 3,0 м;

- число полос движения – 2;

- радиус закругления проезжей части улиц – 12,0 м;

- ширина улиц в красных линиях – 15 - 30 м.

Пешеходную связь на территории парка обеспечивают основные дорожки шириной 4 метров и второстепенные шириной 2 метра.

Так же проектом предусмотрены пешеходные мосты через реку Липовка и через канал от реки Липовка.

Все пересечения и примыкания на территории проектируемого участка решены в одном уровне.

3.7.2 Сооружения для хранения и обслуживания легкового транспорта

Проектом предусматривается организация автостоянок для всех проектируемых объектов.

Согласно п. 13.6 МНГП г. Липецка «Материалы по обоснованию» уровень автомобилизации на первую очередь составляет 380 легковых автомобилей.

Запроектировано четыре плоскостных автопарковки для существующих и проектируемых  многоквартирных жилых домов. Проектом предусмотрено строительство трёх подземных парковок по 100, и 115 манино-мест.  Парковки располагаются под домами поз. 216, 217 и 215. Так же запроектировано четыре плоскостных автопарковки для существующих и проектируемых  многоквартирных жилых домов. Так же проектом предусмотрена двухуровневая обвалованная парковка на 136 м-м (поз.226 на плане), 1 этаж парковки подземный. Все парковочные места находятся в пешей доступности и не превышают радиус обслуживания 800м.

Расчёт необходимого количества машино-мест для учреждений и предприятий обслуживания согласно табл. 59 НГП КО и Приложению Ж СП 42.13330.2016

Таблица № 18

Ведомость машино-мест для проектируемых зданий

| № на плане | Наименование и обозначение | Общая площадь кв.м. | Площадь общая норм., кв.м. | Расчётное кол-во человек | Кол-во (расчетное) | Требуемое число м-м 100%/25% | По проекту м-м 100%/25%/кол-во м-м размещен на придомовой территории | Кол-во м-м для инвалидов* | Кол-во м-м (подземная автостоянка) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 92 | Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями | 8 222.4 | 7194.6 | 236 | 450 м-м/1000 чел | 107/27 | 110/28/92 | 3 | - | Парковочные места расположены на территории парковки ТК Лента (18 м-м) |
| 192 | Многоквартирный жилой дом | 4116 | 2881.2 | 121 | 450 м-м/1000 чел | 55/14 | 56/14/21 | 1 | - | Парковочные места расположены на смежной территории (35 м-м) |
| 215 | Многоквартирный жилой дом | 1610 | 6752.2 | 222 | 450 м-м/1000 чел | 100/25 | 102/26/42 | 3 | 70 |  |
| 216 | Многоквартирный жилой дом | 10 654 | 9 322.25 | 306 | 450 м-м/1000 чел | 138/35 | 140/35/45 | 4 | 100 |  |
| 217 | Многоквартирный жилой дом | 13 780 | 12 057.5 | 396 | 450 м-м/1000 чел | 179/45 | 180/45/71 | 6 | 115 |  |
| 218 | Многоквартирный жилой дом | 6 448.32 | 5642.9 | 185 | 450 м-м/1000 чел | 74/19 | 76/20/56 | 5 | - | Парковочные места расположены на смежной территории (20 м-м) |
| 219 | Многоквартирный жилой дом | 8 737.4 | 7 645.2 | 251 | 450 м-м/1000 чел | 113/29 | 114/30/89 | 6 | - | Парковочные места расположены на смежной территории (25 м-м) |
| 221 | Многоквартирный жилой дом | 11 492 | 10 055.5 | 330 | 450 м-м/1000 чел | 149/38 | 150/39/100 | 6 | - | Парковочные места расположены на смежной территории (50 м-м) |
| 222 | Многоквартирный жилой дом | 9514,4 | 8 325.1 | 273 | 450 м-м/1000 чел | 123/31 | 125/32/85 | 7 | - | Парковочные места расположены на смежной территории (40 м-м) |
| 223 | Многоквартирный жилой дом | 9 788,32 | 8564.78 | 281 | 450 м-м/1000 чел | 127/32 | 128/33/84 | 7 | - | Парковочные места расположены на смежной территории (44 м-м) |
| 224 | Многоквартирный жилой дом | 4 410.4 | 3 859.1 | 127 | 450 м-м/1000 чел | 58/15 | 60/16/60 | 3 | - |  |

Примечание:

*Обеспеченность машино-местами 100% (всего) 25% - обеспеченность временных парковками.

**Количество машино-мест для инвалидов рассчитано исходя из временных машино-мест

Таблица №19

Ведомость машино-мест для существующих зданий

| № на плане | Наименование и обозначение | Общая площадь кв.м. | Площадь жилищного фонда, кв.м | Расчётное кол-во человек | Кол-во (расчетное) | Требуемое число м-м 100%/25% ** | По проекту м-м 100%/25%/кол-во м-м размещен на придомовой территории*** | Кол-во м-м для инвалидов* | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Историко-культурный музей г.Липецка | 658.1 | - | - | 20-40м-м/100 работающих(принято20м-м) | 5 | 5 |  |  |
| 2 | Административное здание | 1033.00 | - | - | 20-40м-м/100 работающих(принято20м-м) | 10 | 10 |  |  |
| 3 | Административное здание | 1905,6 | - | - | 20-40м-м/100 работающих(принято20м-м) | 10 | 10 |  |  |
| 4 | Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями | 19 478,70 | 11 734,10 | 489 | 450 м-м/1000 чел | 220/55 | 221/56/ | 6 | 21 м-м располагается на подземной автостоянке поз. 5 |
| 6 | Административное здание | 1137,6 | - | - | 20-40м-м/100 работающих(принято20м-м) | 10 | 11 |  |  |
| 8 | Административное здание | 136.8 | - | - | 20-40м-м/100 работающих(принято20м-м) | 3 | 4 |  |  |
| 9 | Административное здание | 498.48 | - | - | 20-40м-м/100 работающих(принято20м-м) | 4 | 5 |  |  |
| 10 | Индивидуальный жилой дом | 91 | 91 | 3 | - | 1 |  |  | Парковочное место на своём земельном участке |
| 12.1 | Административное здание | 350 | - | - | 20-40м-м/100 работающих(принято20м-м) | 3 |  |  |  |
| 12.2 | Хозяйственный корпус | 275.64 | - | - |  |  |  |  |  |
| 12.3 | Хозяйственный корпус | 1624.32 | - | - |  |  |  |  |  |
| 12.4 | Гаражи | 793.8 | - | - |  |  |  |  |  |
| 12.5 | Хозяйственный корпус | 931.86 | - | - |  |  |  |  |  |
| 12.6 | Хозяйственный корпус | 99 | - | - |  |  |  |  |  |
| 12.7 | Хозяйственный корпус | 211.5 | - | - |  |  |  |  |  |
| 16 | Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями | 4 949,20 | 3 729,70 | 156 | 450 м-м/1000 чел | 71/18 | 72/19/ | 2 |  |
| 17 | Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями | 9 302,70 | 5 892,00 | 246 | 450 м-м/1000 чел | 111/28 | 112/29/ | 3 |  |
| 18 | Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями | 12 256,30 | 8 510,40 | 355 | 450 м-м/1000 чел | 160/40 | 161/41 | 4 |  |
| 25 | Индивидуальный жилой дом | 176,4 | 176,4 | 3 | - | 1 |  |  | Парковочное место на своём земельном участке |
| 26 | Индивидуальный жилой дом | 86.1 | 86.1 | 3 | - | 1 |  |  | Парковочное место на своём земельном участке |
| 27 | Индивидуальный жилой дом | 68,6 | 68,6 | 3 | - | 1 |  |  | Парковочное место на своём земельном участке |
| 28 | Индивидуальный жилой дом | 45.5 | 45.5 | 3 | - | 1 |  |  | Парковочное место на своём земельном участке |
| 29 | Индивидуальный жилой дом | 46.76 | 46.76 | 3 | - | 1 |  |  | Парковочное место на своём земельном участке |
| 30 | Индивидуальный жилой дом | 47.18 | 47.18 | 3 | - | 1 |  |  | Парковочное место на своём земельном участке |
| 31 | Индивидуальный жилой дом | 57.05 | 57.05 | 3 | - | 1 |  |  | Парковочное место на своём земельном участке |
| 34 | Индивидуальный жилой дом | 69.56 | 69.56 | 3 | - | 1 |  |  | Парковочное место на своём земельном участке |
| 35 | Индивидуальный жилой дом | 38.64 | 38.64 | 3 | - | 1 |  |  | Парковочное место на своём земельном участке |
| 36 | Индивидуальный жилой дом | 109 | 109 | 3 | - | 1 |  |  | Парковочное место на своём земельном участке |
| 37 | Индивидуальный жилой дом | 71.19 | 71.19 | 3 | - | 1 |  |  | Парковочное место на своём земельном участке |
| 38 | Индивидуальный жилой дом | 55.58 | 55.58 | 3 | - | 1 |  |  | Парковочное место на своём земельном участке |
| 39 | Индивидуальный жилой дом | 87.22 | 87.22 | 3 | - | 1 |  |  | Парковочное место на своём земельном участке |
| 46 | Индивидуальный жилой дом | 48.05 | 48.05 | 3 | - | 1 |  |  | Парковочное место на своём земельном участке |
| 47 | Индивидуальный жилой дом | 63.14 | 63.14 | 3 | - | 1 |  |  | Парковочное место на своём земельном участке |
| 48 | Индивидуальный жилой дом | 63.07 | 63.07 | 3 | - | 1 |  |  | Парковочное место на своём земельном участке |
| 49 | Индивидуальный жилой дом | 46.97 | 46.97 | 3 | - | 1 |  |  | Парковочное место на своём земельном участке |
| 50 | Индивидуальный жилой дом | 81.13 | 81.13 | 3 | - | 1 |  |  | Парковочное место на своём земельном участке |
| 51 | Индивидуальный жилой дом | 73.15 | 73.15 | 3 | - | 1 |  |  | Парковочное место на своём земельном участке |
| 52 | Индивидуальный жилой дом | 143.36 | 143.36 | 3 | - | 1 |  |  | Парковочное место на своём земельном участке |
| 53 | Индивидуальный жилой дом | 92.05 | 92.05 | 3 | - | 1 |  |  | Парковочное место на своём земельном участке |
| 54 | Индивидуальный жилой дом | 71.54 | 71.54 | 3 | - | 1 |  |  | Парковочное место на своём земельном участке |
| 55 | Индивидуальный жилой дом | 66.29 | 66.29 | 3 | - | 1 |  |  | Парковочное место на своём земельном участке |
| 56 | Магазин/Склад | 734,8 | - | - | 5-10м-м/100кв.м торговой площади проектом принято 5м-м | 40 |  |  |  |
| 57 | Магазин | 459,2 | - | - | 5-10м-м/100кв.м торговой площади проектом принято 5м-м | 25 |  |  |  |
| 58 | Административное здание | 1854.24 | - | - | 20-40м-м/100 работающих(принято20м-м) | 15 |  |  |  |
| 59 | Индивидуальный жилой дом | 67.13 | 67.13 | 3 | - | 1 |  |  | Парковочное место на своём земельном участке |
| 60 | Индивидуальный жилой дом | 81.13 | 81.13 | 3 | - | 1 |  |  | Парковочное место на своём земельном участке |
| 61 | Индивидуальный жилой дом | 68.67 | 68.67 | 3 | - | 1 |  |  | Парковочное место на своём земельном участке |
| 62 | Индивидуальный жилой дом | 75.11 | 75.11 | 3 | - | 1 |  |  | Парковочное место на своём земельном участке |
| 63 | Индивидуальный жилой дом | 74.13 | 74.13 | 3 | - | 1 |  |  | Парковочное место на своём земельном участке |
| 64 | Индивидуальный жилой дом | 57.9 | 57.9 | 3 | - | 1 |  |  | Парковочное место на своём земельном участке |
| 65 | Индивидуальный жилой дом | 48.3 | 48.3 | 3 | - | 1 |  |  | Парковочное место на своём земельном участке |
| 66 | Индивидуальный жилой дом | 58.9 | 58.9 | 3 | - | 1 |  |  | Парковочное место на своём земельном участке |
| 80 | Магазин | 4 603,90 | - | - | 5-10м-м/100кв.м торговой площади проектом принято 5м-м | 230 |  |  |  |
| 81 | Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями | 18 389,80 | 10 914,80 | 455 | 450 м-м/1000 чел | 205/52 | 206/53 | 6 | Обеспечено 25% временных автостоянок в соответствии Документацией по планировке территории (проект планировки и проект межевания) квартала в районе ул. Валентина Скороходова и ул. М.И. Неделина, утвержденный постановлением администрации города Липецк от 26.12.2019 № 2540 |
| 82 | Многоквартирный жилой дом | 8 352,60 | 4 997,40 | 209 | 450 м-м/1000 чел | 94/24 | 95/25 | 3 |  |
| 84 | Многоквартирный жилой дом | 13 106.66 | 13 106.66 | 545 | 450 м-м/1000 чел | 246/62 | 247/63 | 7 |  |
| 85 | Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями | 8 362,30 | 5 702,00 | 238 | 450 м-м/1000 чел | 107/27 | 108/28 | 3 |  |
| 86 | Магазин/Кафе | 109,44 | - | - | 5-10м-м/100кв.м торговой площади проектом принято 5м-м | 6 | 14 |  |  |
| 88 | Магазин | 8 979,90 | - | - | 5-10м-м/100кв.м торговой площади проектом принято 5м-м | 450 | 450 |  |  |
| 164 | Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями | 7 083.1 | 4958.17 | 207 | 450 м-м/1000 чел | 93/24 | 94/25 |  |  |
| 185 | Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями | 9 671,60 | 7 999,60 | 334 | 450 м-м/1000 чел | 151/38 | 152/40 |  |  |
| 186 | Административное здание | 351.00 | - | - | 20-40м-м/100 работающих(принято20м-м) | 5 | 5 |  |  |
| 187 | Административное здание | 384.15 | - | - | 20-40м-м/100 работающих(принято20м-м) | 5 | 5 |  |  |
| 188 | Административное здание | 365.22 | - | - | 20-40м-м/100 работающих(принято20м-м) | 5 | 5 |  |  |
| 195.1 | Административное здание | 342.50 | - | - | 20-40м-м/100 работающих(принято20м-м) | 5 | 6 |  |  |
| 201 | Административное здание | 170.92 | - | - | 20-40м-м/100 работающих(принято20м-м) | 3 | 5 |  |  |
| 204 | Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями | 18 755,70 | 13 368,40 | 557 | 450 м-м/1000 чел | 251/63 | 252/64 | 7 |  |
| 206 | Административное здание | 1729.68 | - | - | 20-40м-м/100 работающих(принято20м-м) | 10 | 10 |  |  |
| 207 | Административное здание | 1998.76 | - | - | 20-40м-м/100 работающих(принято20м-м) | 10 | 10 |  |  |
| 208 | Административное здание | 915.71 | - | - | 20-40м-м/100 работающих(принято20м-м) | 10 | 10 |  |  |

Обеспеченность временных и постоянных машино-мест для проектируемых многоквартирных жилых домов  составляет 100% (учитывая все плоскостные и подземные парковки)

Обеспеченность временных маштно-мест для жилых зданий, составляет 25%, за исключением жилых домов поз. 16,17,18. Дефицит временных машино-мест составляет 14 м-м.

В условиях реконструкции нет возможности обеспечить существующие жилые  дома 100% постоянных машино-мест. Для частичного обеспечения парковочными местами существующих жилых домов предусмотрена обвалованная 2х этажная парковка на 136 м-м.

Существующие административные, торговые и прочие здания и сооружения полностью обеспечены машино-местами.

Согласно СП 59.13330.2016 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения" для инвалидов должны быть предусмотрены места парковки личных автомобилей. На стоянке (парковке) транспортных средств личного пользования следует выделять 10% машино-мест (но не менее одного места) для людей с инвалидностью.

4.Зоны с особыми условиями использования территории

В соответствии со статьей 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации зонами с особыми условиями использования территорий называются охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Зонами с особыми условиями использования в границах проекта планировки территории являются:

- трансформаторные подстанции;

- распределительный пункт;

- центральный тепловой пункт;

- канализационная насосная станция;

- обваловалованная парковка;

- площадки для сбора мусора;

- водопровод;

- хозяйственно-бытовая канализация;

- ливневая канализация;

- газопровод;

- теплоснабжение;

- кабель электропередач.

Таблица № 20

Зоны с особыми условиями использования в границах проекта планировки территории

| Наименование зоны | Размеры зоны | Нормативно-правовой акт, документ, устанавливающий зону с особыми условиями использования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Охранная зона объектов электросетевого хозяйства (вдоль воздушных линий электропередачи) | до 1 кВ - 2 метра в каждую сторону 1-20 кВ - 10 метров в каждую сторону 110кВ - 20 метров в каждую сторону | Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" |
| Охранная зона объектов электросетевого хозяйства (вдоль подземных кабельных линий электропередачи) | 1 метр в каждую сторону |  |
| Охранная зона трансформаторных подстанций | 10 метров |  |
| Охранная зона водопровода | 5 метров в каждую сторону | СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84 |
| Охранная зона хозяйственно-бытовой канализации | 3 метра в каждую сторону | СП 42.13330.2016 Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*; |
| Охранная зона самотечной ливневой канализации | 3 метра в каждую сторону | СП 42.13330.2016 Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*; |
| Охранная зона напорной ливневой канализации | 5 метра в каждую сторону | СП 42.13330.2016 Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*; |
| Охранная зона тепловых сетей | 5 метра в каждую сторону | СП 42.13330.2016 Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*; |
| Санитарный разрыв от площадок для сбора мусора | 20 метров | Санитарные правила содержания территорий населенных мест, утвержденные Главным государственным санитарным врачом СССР, Заместителем министра здравоохранения СССР А. И. Кондрусевым от 5 августа 1988 года, N 4690-88 |
| Охранная зона проектируемых газораспределительных сетей | 2 метра в каждую сторону | Постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года №878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей" |
| Минимальное расстояние безопасности от газораспределительного пункта | 10 метров | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" (с изменениями на 25 апреля 2014 года) |
| Санитарный разрыв от обвалованных парковок | 15 метров | пункт 14.3 СП 113.13330.2016 Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 21-02-99* |

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

- набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

- размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

- находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

- размещать свалки;

- производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных выше, запрещается:

- складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

- размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).

В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:

- строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;

- взрывные работы;

- посадка и вырубка деревьев и кустарников;

- проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- земляные работы на глубине более 0,3 метра, а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных выше, без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается:

- размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов;

- складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов.

Режим охранной зоны тепловых сетей.

В пределах охранных зон тепловых сетей не допускается производить действия, которые могут повлечь нарушения в нормальной работе тепловых сетей, их повреждение, несчастные случаи, или препятствующие ремонту:

- размещать автозаправочные станции, хранилища горюче-смазочных материалов, складировать агрессивные химические материалы;

- загромождать подходы и подъезды к объектам и сооружениям тепловых сетей, складировать тяжелые и громоздкие материалы, возводить временные строения и заборы;

- страивать спортивные и игровые площадки, неорганизованные рынки, остановочные пункты общественного транспорта, стоянки всех видов машин и механизмов, гаражи, огороды и т.п.;

- устраивать всякого рода свалки, разжигать костры, сжигать бытовой мусор или промышленные отходы;

- производить работы ударными механизмами, производить сброс и слив едких и коррозионно-активных веществ и горюче-смазочных материалов;

- проникать в помещения павильонов, центральных и индивидуальных тепловых пунктов посторонним лицам; открывать, снимать, засыпать люки камер тепловых сетей; сбрасывать в камеры мусор, отходы, снег и т.д.;

- снимать покровный металлический слой тепловой изоляции; разрушать тепловую изоляцию; ходить по трубопроводам надземной прокладки (переход через трубы разрешается только по специальным переходным мостикам);

- занимать подвалы зданий, особенно имеющих опасность затопления, в которых проложены тепловые сети или оборудованы тепловые вводы под мастерские, склады, для иных целей; тепловые вводы в здания должны быть загерметизированы.

В пределах территории охранных зон тепловых сетей без письменного согласия предприятий и организаций, в ведении которых находятся эти сети, запрещается:

- производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

- производить земляные работы, планировку грунта, посадку деревьев и кустарников, устраивать монументальные клумбы;

- производить погрузочно-разгрузочные работы, а также работы, связанные с разбиванием грунта и дорожных покрытий;

- сооружать переезды и переходы через трубопроводы тепловых сетей.

Режим охранной зоны водопровода и канализации

- в пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Режим территории санитарно-защитной зоны

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки.

5. Объекты культурного наследия

В границах проектируемой территории находятся следующие объекты культурного наследия:

- Здание бывшей городской управы, I пол.  XIX в;

- Дом усадебный, XIX в;

А так же проектируемая территория попадает в границу объектов археологического наследия "Культурный слой исторической части города Липецка".

6.Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории

Проект организации рельефа разработан в соответствии с действующими нормами и с максимальным использованием рельефа участка.

Основными задачами вертикальной планировки и инженерной подготовки территории являются:

- организация стока поверхностных вод с проезжей части и прилегающей территории;

- обеспечение допустимых уклонов улиц, перекрестков, тротуаров для безопасного и удобного движения транспорта и пешеходов;

- созданий благоприятных условий для размещения зданий и прокладки подземных инженерных сетей;

- создание благоприятных условий для произрастания растительности.

Мероприятия по инженерной подготовке территории разработаны в объеме, необходимом для обоснования архитектурно-планировочных решений, и подлежат дальнейшей разработке на последующих стадиях проектирования.

Рассматриваемый участок расположен в низине и ограничен улицами Октябрьская, Неделина, Фрунзе. Планировочные отметки рассматриваемого квартала 104,00 — 109,00. Между тем, отметки автодорог улиц окружающих указанный квартал находятся на отметках 109,00 — 112,00. Таким образом, квартал имеет планировочный отметки значительно ниже отметок прилегающей территории. Этот фактор препядствет отводу поверхностного стока с территории, что вызывает периодические подтопления. Ограниченный отвод поверхностного стока также приводит к постепенному подъему уровня грунтовых вод. Существующий в настоящее время водоотводной канал с задачами водоотвода справляется неэффективно. Кроме того, подтопление рассматриваемой территории происходит в следствии поднятия уровня реки Липовка при обильных дождях (подъем реки Липовка обусловлен недостаточными уклонами и размерами поперечного сечения русла от дома №9 по ул. Скороходова до устья реки.

Наиболее целесообразное решение вопроса связанного с подтоплением рассматриваемого квартала, устройство пластового дренажа и создание территории с планировочными отметками 109,00 — 112,00 с последующей застройкой.

Для решения проблемы частично (на этапе до начала застройки указанного квартала) предлагается рассмотреть следующее предложение. Для более эффективного отвода поверхностного стока с территории квартала выполнить устройство самотечного коллектора от выпускного оголовка канала административно-гостиничного комплекса по ул, Неделина до русла реки Воронеж. Параметры коллектора будут определены при проектировании.

7. Санитарная очистка территории

Объемы образования ТБО и приравненных к ним отходов складываются из потоков: от жилого фонда, торговых организаций, и иных учреждений (общественных и коммерческих). В задачу санитарной очистки входит сбор, удаление и обезвреживание ТБО от всех зданий и домовладений, а так же выполнение работ по летней и зимней уборке улиц, в целях обеспечения чистоты проездов и безопасности движения.

Сбор домового мусора намечается производить в переносные металлические мусоросборники, содержимое которых выгружается в кузова мусоровозов. Предлагается ежедневное обслуживание жилой застройки.

В соответствии с Приказом №01-03/16 Управления жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области от 09.02.2017 «Об установлении нормативов накопления твердыхкоммунальных отходов вЛипецкой области» (с изменениями на 1 ноября 2019 года).

Таблица №21

| Нормы накопления твердых бытовых отходов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № объекта по ППТ | Объект образования отходов | Расчетная единица | Норма накопления отходов в год, м³ | Расчетный показатель, м³ |
| 92 | Многоквартирный дом со встроенными помещениями общественно-делового назначения (236 человек; 571 м²) | 1 человек | 2,04 | 481,44 |
|  |  | 1 м² торговой площади | 0,20 | 11,42 |
| 214 | Многоквартирный жилой дом (222 человек) | 1 человек | 2,04 | 452,88 |
| 216 | Многоквартирный жилой дом(306 человек) | 1 человек | 2,04 | 624,24 |
| 217 | Многоквартирный жилой дом(396человек) | 1 человек | 2,04 | 807,84 |
| 218 | Многоквартирный жилой дом(185человек) | 1 человек | 2,04 | 337,4 |
| 219 | Многоквартирный жилой дом(251 человек) | 1 человек | 2,04 | 512,04 |
| 220 | Детское дошкольное учреждение на 260 мест | - | - | 30,31* |
| 221 | Многоквартирный жилой дом(330 человек) | 1 человек | 2,04 | 673,2 |
| 222 | Многоквартирный жилой дом(273человек) | 1 человек | 2,04 | 556,92 |
| 223 | Многоквартирный жилой дом(281 человек) | 1 человек | 2,04 | 573,24 |
| 224 | Многоквартирный жилой дом(127 человек) | 1 человек | 2,04 | 259,08 |
| 225 | Общеобразовательная школа на 635 мест | 1 место | 0,57 | 361,95 |
|  | ИТОГО: |  |  | 5 651,65 |

7.1 Расчет необходимого количества контейнеров для сбора ТБО и размещение специализированных площадок

На территории жилой застройки вконтейнерах планируется собирать     5651,65 м³/год ТБО. Предприятия обслуживания организовывают сбор и вывоз ТБО самостоятельно.

Стандартный мусорный контейнер имеет V=1,1 м3.

Количество мусорных контейнеров должно обеспечивать ежедневный сбор образовавшихся ТБО.Необходимое количество контейнеров рассчитывается по формуле: Nконт = Пгод*t/ (365V), где

Пгод - годовое накопление муниципальных отходов, м3;

t - периодичность удаления отходов, сут.;

V - вместимость контейнера.

Nконт = 5651,65 *1 / (365*1,1) = 14

Из условия доступности размещения таких площадок – 100м и с соблюдением санитарно-защитной зоны – 20м на территории жилой застройки предлагается устройство 6 площадок с общим числом контейнеров – 14 штук.

Для защиты окружающей среды от негативного воздействия отходов предусмотрены следующие мероприятия:

- размещение бытовых отходов на специально отведенных площадках с водонепроницаемым покрытием, отбортовкой;

- своевременный вывоз отходов в места утилизации (захоронения).

8. Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Для разработки системы защиты территории от ЧС техногенного и природного характера необходим комплексный подход, а такжеучет прогноза изменения окружающей среды. Проектные решения должны охватывать всю территорию и включать все необходимые виды защитных мероприятий, независимо от формы собственности и принадлежности защищаемых территорий и объектов.

Основные направления в области предупреждения чрезвычайных ситуаций:

- Создание и развитие научно-методических основ управления природными и техногенными рисками чрезвычайных ситуаций.

- Развитие на федеральном и региональном уровнях экономических механизмов регулирования деятельности по снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера и развитие системы информационного обеспечения управления риском чрезвычайных ситуаций на базе новых информационных технологий.

- Совершенствование материально - технического обеспечения для снижения риска и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, а также повышение эффективности мероприятий при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера за счет разработки и применения инженерно - технических средств, созданных на основе современных технологий.

- Стимулирование создания энергосберегающих и экологически безопасных технологий, исключающих возможность возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера и минимизирующих их влияние на окружающую среду.

- Развитие и совершенствование систем мониторинга.

- Система мониторинга должна постоянно совершенствоваться, необходимо внедрение современных технологий, использование результатов научных исследований и разработок.

- Работа законодательной и исполнительной власти должна быть направлена на регулирование деятельности людей в рамках программы обеспечения безопасности.

- Все защитные мероприятия должны предотвращать, устранять или снижать до допустимого уровня отрицательное воздействие на защищаемые территории, здания и сооружения действующих и связанных с ними возможных опасных процессов.

Очень важно поддержание технического состояния и модернизация трубопроводов и инженерных сетей для обеспечения устойчивости к ЧС. Большое значение имеет охрана почв, восстановление почвенного плодородия, охрана лесного фонда, восстановление лесов. Необходимо сочетание защитных мероприятий с мероприятиями по охране окружающей среды. Строительство сооружений и осуществление мероприятий инженерной защиты не должны приводить к активизации опасных процессов на примыкающих территориях. Работы по освоению вновь застраиваемых и реконструируемых территорий следует начинать только после выполнения первоочередных мероприятий по их защите от опасных процессов.

Важны систематические наблюдения за состоянием защищаемых территорий и объектов и за работой сооружений инженерной защиты в период строительства и эксплуатации.

Для своевременного выявления причин, способствующих возникновению природных, техногенных и биолого-социальных чрезвычайных ситуаций необходимо ведение централизованного мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций. Своевременно должны выдаваться рекомендаций для принятия мер по предупреждению и локализации чрезвычайных ситуаций, и смягчению их социально-экономических последствий.

8.1 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (с изменениями на 27 декабря 2018 года), дислокация пожарных подразделений пожарной охраны на территориях городских поселений определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова не должно превышать 10 минут. Средняя скорость пожарных автомобилей принята - 40 км/час. Ближайшая к проектируемому микрорайону пожарная часть - пожарно-спасательная часть №6, расположенная по адресу: г. Липецк, ул. ​Папина, 2а

Предусматривается размещение зданий и сооружений на проектируемой территории с соблюдением противопожарных разрывов в соответствии с требованиями действующих норм. При планировке территории предусматриваются участки зеленых насаждений и свободных от застройки территорий, обеспечивающие членение территории противопожарными разрывами на участки нормативной площади.

Ширина проездов между зданиями принимается с учетом обеспечения эвакуации людей и свободного передвижения пожарных и аварийно-спасательных средств. Подъезды к зданиям планируются с учетом обеспечения возможности доступа аварийно-спасательных команд во все помещения зданий. Внутриквартальные проезды соединяются улицами и магистралью устойчивого функционирования.

Пожарный водопровод совмещенный с хозяйственно-бытовым на проектируемой территории, учитывая планируемую застройку, должен обеспечивать расход воды в 10 л/сек.

Для обеспечения пожарной безопасности на последующих стадиях проектирования надлежит придерживаться требований Федерального закона от 22.07.2008 г №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями на 27 декабря 2018 года), Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390), СП 1.13130.2009, СП 2.13130.2012, СП 3.13130.2009, СП 4.13130.2013, СП 5.13130.2009, СП 6.13130.2013, СП 7.13130.2013, СП 8.13130.2009, СП 9.13130.2009, СП 10.13130.2009, СП 11.13130.2009, СП12.13130.2009.

Безопасность зданий или сооружений должна обеспечиваться путем установления требуемых для обеспечения безопасности проектных значений их параметров и качественных характеристик, реализации их на этапе строительства и поддержания на требуемом уровне в процессе эксплуатации.

Здание или сооружение должно быть спроектировано и построено таким образом, чтобы при эксплуатации в нем были предусмотрены мероприятия, направленные на предотвращение возгорания, а в случае возникновения пожара:

- устойчивость сооружения сохранялась в течение времени, необходимого для эвакуации людей и выполнения других предполагаемых действий, направленных на сокращение ущерба от пожара;

- было ограничено образование строительными конструкциями опасных факторов пожара, а также распространение образуемых строительными конструкциями опасных факторов пожара в пределах очага пожара;

- было ограничено распространение опасных факторов пожара за пределы очага пожара;

- было предотвращено распространение пожара на соседние здания и сооружения;

- была обеспечена возможность безопасной эвакуации людей (с учетом их возраста и физического состояния) на прилегающую к зданию территорию до наступления угрозы их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов пожара, а также возможность спасения людей;

- была обеспечена возможность доступа личного состава пожарных подразделений и подачи средств пожаротушения к очагу пожара, а также проведения мероприятий по спасению людей и сокращению ущерба материальным ценностям, наносимого пожаром.

При размещении проектируемых зданий или сооружений расстояние от их до ближайшего здания или сооружения должно быть принято не менее нормируемого, установленного в национальных стандартах и сводах правил, с таким расчетом, чтобы пожар, в том числе свободно развивающийся, не мог распространиться на ближайшее здание или сооружение.

При устройстве наружных противопожарных стен, обращенных в сторону ближайших зданий или сооружений, упомянутое расстояние должно приниматься исходя из требований к санитарным разрывам.

Для предотвращения возгорания в зданиях или сооружениях должны быть предусмотрены:

- молниезащита;

- проектные значения сечений электропроводок, обеспечивающие работу электроустановок при проектных нагрузках без перегрева;

- достаточная для предупреждения возгорания изоляция электроприемников и электропроводок, а также трубопроводов для транспортирования горючих веществ в пределах строительного сооружения и на прилегающей территории;

- установка устройств защитного отключения электроустановок;

- размещение теплогенераторов и плит для приготовления пищи с открытыми горелками в соответствии с правилами безопасности в соответствующих областях.

Для того чтобы устойчивость здания или сооружения сохранялась в течение времени, необходимого для эвакуации людей и выполнения других предполагаемых действий, направленных на сокращение ущерба от пожара, должны быть предусмотрены конструкции проектируемых зданий или сооружений, обладающие необходимыми для этого характеристиками огнестойкости.

В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, здания или сооружения должны быть оснащены системами автоматического обнаружения пожара, оповещения о пожаре, а также автоматического пожаротушения и дымоудаления. Вывод сигналов о срабатывании систем противопожарной защиты жилых домов, школ, детских учреждений следует предусматривать в объединенную диспетчерскую службу.

Внутреннее пожаротушение решается от пожарных кранов, которые оборудованы пожарными шкафами и укомплектованы рукавами, стволами, а также ручными огнетушителями. К системам противопожарного водоснабжения зданий должен быть обеспечен постоянный доступ для пожарных подразделений и их оборудования.

9. Мероприятия по охране окружающей среды

Охраной окружающей среды называется комплекс мер, направленных на предупреждение отрицательного влияния человеческой деятельности на природу, обеспечение благоприятных и безопасных условий жизнедеятельности человека.

При размещении капитальных объектов следует предусмотреть:

Защита атмосферного воздуха

вдоль всех дорог создание придорожных зелёных полос, состоящих из пыле- и газоустойчивых пород;

соблюдение регламентов и режима, установленных для санитарно-защитных зон промышленно-коммунальных предприятий, сельскохозяйственных предприятий инженерно-технических и санитарно-технических объектов, транспортных и инженерных коммуникаций;

Защита растительного слоя почвы

При капитальном строительстве растительный слой почвы глубиной 15-40 см должен быть снят, складирован и в дальнейшем использован при озеленении земельных участков. При подсыпке завозного грунта также следует предварительно снять естественный растительный грунт и использовать его при посадке растений.

Защита территории участка и подземных вод

На периоды строительства для предотвращения загрязнения грунтовых и поверхностных вод предусмотреть:

- вертикальная планировка строительной площадки способствует отводу поверхностных стоков на проезжую часть;

- предусмотреть водоотлив из котлованов под фундаменты с выпуском загрязненной грунтовой воды на рельеф.

Таким образом, строительство объектов не нанесет вреда поверхностным водным объектам и подземным грунтовым водам.

10.Обоснование очередности планируемого развития территории

Рельеф территории проектирования благоприятен для строительства. Проектом предлагается освоение территории до 2030: первая очередь (до 2025) – подготовка проектной документации, расчетный срок (до 2030) – строительство.

Перечень всех объектов предполагаемых к размещению и годы их реализации сведены в таблицу №22.

Таблица №22

| Наименование вида разрешенного использования | Перечень объектов, предполагаемых к размещению | Проектирование |
| --- | --- | --- |
|  |  | Строительство |
| Среднеэтажная и многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | Многоквартирные жилые дома №№ по ППТ 92, 214-219, 221-224) | 2020 - 2025 |
|  |  | 2025 - 2030 |
| Общественное использование объектов капитального строительства | Объекты социального обслуживания населения (№№ по ППТ 220, 225,229) | 2020 - 2025 |
|  |  | 2025 - 2030 |
| Коммунальное облуживание | Сети водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, теплоснабжения, связи, газоснабжения | 2020 - 2025 |
|  |  | 2025 - 2030 |
| Земельные участки (территории) общего пользования | Улично-дорожная сеть | 2020 - 2025 |
|  |  | 2025 - 2030 |
| Отдых (рекреация) | Набережная реки Липовка | 2020 - 2025 |
|  |  | 2025 - 2030 |

11.Основные технико-экономические показатели проекта планировки территории

Таблица №23

Основные технико-экономические показатели проекта планировки территории

| № п.п. | Наименование показателей | Единица измерения | Величина показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |
| 1.1 | Территория микрорайона в границах проектирования, в т.ч.: | га | 40,73 |
|  | Зона размещения жилой застройки | га | 17,88 |
|  | Зона делового, общественного и коммерческого назначения | га | 6,2 |
|  | Зона размещения общеобразовательного учреждения | га | 2,8 |
|  | Зона размещения дошкольного образовательного учреждения | га | 1,1 |
|  | Рекреационно-парковая зона | га | 2,9 |
|  | Зона размещения объектов инженерной инфраструктуры | га | 1,5 |
|  | Зона размещения улично-дорожной сети | га | 8,35 |
| 1.2 | Коэффициент застройки зоны жилого строительства |  | 0,19 |
| 2 | Население |  |  |
| 2.1 | Численность населения | чел. | 5394 |
| 2.2 | Плотность населения на территории жилой застройки | чел/га | 302 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |
| 3.1 | Общая площадь квартир | м2 | 90 764 |
| 4 | Объекты социального обслуживания населения |  |  |
| 4.1 | Общеобразовательная школа | мест | 635 |
| 4.2 | Детское дошкольное учреждение | мест | 320 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |
| 5.1 | Протяженность улично-дорожной сети - всего, в т.ч.: | км | 6,46 |
|  | магистральные улицы районного значения | км | 3,01 |
|  | улицы местного значения | км | 3,45 |
| 6 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |
| 6.1 | Водопотребление |  |  |
|  | Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 716,92 |
|  | Протяженность водопроводных сетей | м | 1409,18 |
| 6.2 | Водоотведение |  |  |
|  | Объем хозяйственно-бытовых стоков | м3/сут | 716,92 |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |
|  | Электрическая нагрузка потребителей | кВт | 1727,79 |
|  | Протяженность сетей электроснабжения | м | 1715,03 |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |
|  | Потребление тепла на коммунально-бытовые нужды | ккал/час | 4465213,554 |
|  | Протяженность сетей теплоснабжения | м | 1626,34 |
| Санитарная очистка территории |  |  |  |
| 6.5 | Количество твердых бытовых отходов от жилищного фонда | м3/год | 5 651,65 |

12. Мероприятия по обеспечению потребностей инвалидов и маломобильных групп населения

С учетом требований СП 59.13330.2016 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения" на проектируемой территории должно быть обеспечено беспрепятственное передвижение инвалидов всех категорий и других маломобильных групп населения, как пешком, так и с помощью транспортных средств.

Особое внимание уделяется формированию пешеходных связей, с учетом специфики передвижения инвалидов различных категорий. При этом должны быть предусмотрены соответствующие планировочные, конструктивные и технические меры:

- ширина основных дорожек и тротуаров принята 2,0 -4,0 м;

- продольные уклоны путей движения, предназначенные для пользования инвалидами на креслах-колясках и престарелых, не превышают 5%, поперечные – 2%;

- дорожки и тротуары, которыми пользуются инвалиды на креслах-колясках, должны иметь твердое покрытие, которое при намокании не становится скользким;

- в местах пересечения пешеходных путей с проезжей частью улиц и дорог высота бортового камня принята в пределах 2,5-4 см, съезды с тротуаров имеют уклон, не превышающий 1:10;

- устройство пандусов подъема для доступа на объекты обслуживания.

Для инвалидов должны быть предусмотрены места парковки личных автомобилей. На стоянке (парковке) транспортных средств личного пользования, расположенной на участке около здания организации сферы услуг или внутри этого здания, следует выделять 10% машино-мест (но не менее одного места) для людей с инвалидностью, в том числе количество специализированных расширенных машино-мест для транспортных средств инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске (не менее одного машино-места на парковке у каждого здания). При этом для машин инвалидов резервируются места, примыкающие к выходам со стоянок, либо максимально приближенные к входам в здания. Они выделяются разметкой и обозначаются специальными символами. Ширина таких стоянок 3,6 м

ПРИЛОЖЕНИЯ