Инв. № подл.

35

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ

Союз проектных организаций ЮЖНОГО УРАЛА.

Регистрационный номер в гос. реестре саморегулируемых организаций СРО-П-123-25012010

Общество с ограниченной ответственностью ООО «РОПО»

Проект внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории квартала, ограниченного площадями Константиновой, Заводской и улицами Ушинского, Северная в городе Липецке

АЛЬБОМ 1

Основная часть (утверждаемая)

Шифр: 2-ЭА-2022- ППиМ

| Заказчик: | Областное бюджетное учреждение «Управление градостроительства Липецкой области» |
| --- | --- |

Директор      _______________       Т.В.Борисенко

Главный инженер проекта       _____________       А.А.Аверин

2022 год

Инв. № подп

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Лит

Лист

Листов

ООО «РОПО»

Состав проекта

2-ЭА-2022- ПЗ

Лит

№ докум.

Изм.

Подп.

Дата

Аверина

Разраб.

0722.

Аверин

ГИП

07.22

Т. контр.

Борисенко

Н. контр.

07.22

Борисенко

Утв.

07.22.

СОСТАВ ПРОЕКТА

| Обозначение документа | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| АЛЬБОМ 1 | Проект внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории квартала, ограниченного площадями Константиновой, Заводской и улицами Ушинского, Северная в городе Липецке Основная часть(утверждаемая) | 3 экз. |
|  | ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ |  |
|  | ПРИЛОЖЕНИЯ |  |
| АЛЬБОМ 2 | Проект внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории квартала, ограниченного площадями Константиновой, Заводской и улицами Ушинского, Северная в городе Липецке Материалы по обоснованию | 3 экз. |
|  | ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА |  |
|  | ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ |  |
| Электронный файл формата rar. | ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО МЕЖЕВАНИЮ ТЕРРИТОРИИ | 1 экз. |

| СОДЕРЖАНИЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Обозначение документа | Наименование | Примечание |
| 1 | 2 | 3 |
| 2-ЭА-2022-ПЗ | ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ | 1-14 |
|  | - Основная часть (утверждаемая) |  |
|  | 1.1 Общие сведения |  |
|  | 1.1.1. Документы-основания для разработки документации по планировке территории 1.1.2. Основные цели и задачи проекта 1.1.3. Перечень основной нормативной и методической документации, используемой при проектировании 1.1.4. Описание местоположения границ территории планировки и межевания 1.1.5. Климатические данные территории планировки и межевания |  |
|  | 1.2 Положения о характеристиках планируемого развития территории |  |
|  | 1.2.1 Характеристика современного использования территории 1.2.2Характеристика объектов капитального строительства жилого назначения 1.2.3Характеристика объектов капитального строительства производственного назначения 1.2.4 Характеристика объектов капитального строительства общественно-делового назначения 1.2.5 Характеристика объектов капитального строительства иного назначения 1.2.6 Характеристика объектов коммунальной инфраструктуры, необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры, для функционирования объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и обеспечения жизнедеятельности граждан 1.2.7 Характеристика объектов транспортной инфраструктуры, необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры, для функционирования объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и обеспечения жизнедеятельности граждан 1.2.8 Характеристика объектов социальной инфраструктуры, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем социальной инфраструктуры, необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры, для функционирования объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и обеспечения жизнедеятельности граждан 1.2.9Характеристика планируемого развития территории, в том числе сведения о плотности и параметрах застройки территории |  |
|  | 1.2.10 Характеристика планируемого развития территории, в том числе сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для планируемого размещения объекта регионального значения 1.2.11 Характеристика планируемого развития территории, в том числе сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для планируемого размещения объекта местного значения |  |
|  | 1.3 Положения об очередности планируемого развития территории |  |
|  | Графическая часть |  |
| 2-ЭА-2022 -ППТ | - Чертеж планировки территории М1:1000 | Лист 1 |
| 2-ЭА-2022 -ППТ | - Чертеж планировки территории. Разбивочный чертеж красных линий. М1:1000 | Лист 2 |
| 2-ЭА-2022 –ППТ -ПЗ | ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ | 14-22 |
|  | 2. Основная часть (утверждаемая) |  |
|  | 2.1.Введение |  |
|  | 2.2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования. Виды разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории 2.3. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования 2.4 Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости 2.5 Координаты характерных точек границ земельных участков, в отношении которых утвержден проект межевания, определяются в соответствии с требованиями к точности определения координат характерных точек границ, установленных в соответствии с Градостроительным кодексом РФ для территориальных зон. 2.6 Предложения по установлению публичных сервитутов 2.7 Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов 2.8 Основные технико-экономические показатели проекта межевания 2.9 Перечень используемых нормативно-технических документов - Перечень используемых нормативно-технических документов |  |
|  | Графическая часть |  |
| 2-ЭА-2022 - ПМТ | - Чертеж межевания территории. Красные линии, утвержденные в составе проекта планировки. М1:1000 | Лист 3 |

Инв. № подл.

35

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

- Основная часть (утверждаемая)

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

1. Основная часть (утверждаемая)

  - Общие сведения

    - Документы-основания для разработки документации по планировке территории

- Техническое задание на подготовку проекта внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории квартала, ограниченного площадями Константиновой, Заводской и улицами Ушинского, Северная в городе Липецке;

- Приказ управления строительства и архитектуры Липецкой области от 04.04.2022 № 117 «О принятии решения о подготовке проекта внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории квартала, ограниченного площадями Константиновой, Заводской и улицами Ушинского, Северная в городе Липецке, утвержденные постановлением администрации города Липецка от 14.09.2017 №1831»;

- ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ 2-ЭА-2022 на оказание услуг по подготовке проекта внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории квартала, ограниченного площадями Константиновой, Заводской и улицами Ушинского, Северная в городе Липецке

- Заказчик: Областное бюджетное учреждение «Управление градостроительства Липецкой области»

- Проектировщик: Общество с ограниченной ответственностью «Районный отдел проектирования и оценки»

    - Основные цели и задачи проекта:

Основной цель внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории квартала, ограниченного площадями Константиновой, Заводской и улицами Ушинского, Северная в городе Липецке является размещение проектируемого объекта: «Пожарное депо на 4 машиновыезда».

1.1.3	Перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых разработана документация

При разработке проекта планировки использованы законодательные и нормативно-правовые акты Российской Федерации, законодательные и нормативно-правовые акты, действующие на территории Липецкой области, утвержденные документы по территориальному планированию, действующие нормативные документы, технические регламенты, стандарты, своды правил, действующие на территории Российской Федерации:

- ""Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 14.07.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2022);

-"Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 14.07.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2022);

-Федеральный закон "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О недрах" от 28.06.2022 N 218-ФЗ (последняя редакция);

-Федеральный закон "О кадастровой деятельности" от 24.07.2007 N 221-ФЗ (последняя редакция);

-Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ (последняя редакция);

- Решение Липецкого городского Совета депутатов от 30.08.2016 № 218 «О Местных нормативах градостроительного проектирования города Липецка»;

- Решение Липецкого городского Совета депутатов от 09.02.2016 № 73 «О Генеральном плане города Липецка»;

- Постановление Правительства Липецкой области от 17.08.2022 № 100 «О внесении изменений в постановление администрации Липецкой области от 11.02.2021 № 47 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа город Липецк»;

- Решение Липецкого городского Совета депутатов от 25.03.2008 № 790 «О Положении «О создании, развитии и сохранении системы озеленения территории города Липецка» (ред. от 27.10.2015);

- Постановление администрации Липецкой области от 13.08.2020 № 467 «Об утверждении порядка взаимодействия органа местного самоуправления городского округа город Липецк и управления строительства и архитектуры Липецкой области при подготовке и утверждении документации по планировке территории городского округа город Липецк»;

- Приказ управления строительства и архитектуры Липецкой области от 20.09.2016 № 173 «Об утверждении областных нормативов градостроительного проектирования Липецкой области»;

- Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10.11.2020 № П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков";

-Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 30.12.2021) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

- Федеральный закон "О гражданской обороне" от 12.02.1998 N 28-ФЗ (последняя редакция);

- Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (редакция, действующая с 1 января 2022 года);

- Федеральный закон Российской Федерации от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» с учетом изменений от 11 июня 2021;

- Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ (ред. от 07.04.2020) "Об отходах производства и потребления" (с изм. и доп., вступ. в силу с 14.06.2020);

- Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» (с изменениями на 11 июня 2021 года);

- О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" (с изменениями на 28 февраля 2022 года);

- Федеральный закон от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (с изменениями на 29 ноября 2021 года);

- Федеральный закон от 24.07.2007 №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (с изменениями на 1 мая 2022 года) (редакция, действующая с 1 июля 2022 года);

- Федеральный закон от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);

- Приказ Министерства экономического развития РФ от 03.08.2011 №388 «Об утверждении требований к проекту межевания земельных участков» с изменениями и дополнениями (с изменениями на 11 февраля 2014 года);

- СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» с Изменениями № 1, № 2, № 3, № 4;

- СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*;

- СП 32.13330.2012. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85;

- "СП 62.13330.2011*Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002. С изменением N 1" (утв. Приказом Минрегиона России от 27.12.2010 N 780) (ред. от 03.12.2016);

- СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 Тепловые сети» с Изменениями № 1, № 2, № 3;

- СП 113.13330.2016 «СНиП 21-02-99* Стоянки автомобилей» с Изменением № 1;

- СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*( с Изменениями от 08.04.20211);

- Федеральный закон "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" от 25.06.2002 N 73-ФЗ (последняя редакция).

- Иные законодательные и нормативные документы Российской Федерации и Липецкой области, регулирующие градостроительную деятельность.

1.1.4 Описание местоположения границ территории планировки и межевания

Таблица 1

| Категория земель | Земли населённых пунктов |
| --- | --- |
| Муниципальное образование | Городской округ город Липецк Липецкой области Российской Федерации |
| Населенный пункт | город Липецк |
| Кадастровый квартал | 48:20:0027442 и 48:20:0027439 |
| Описание местоположения границ территории планировки и межевания | Территория в районе улицы 40 лет Октября в городе Липецке, ориентировочной площадью 2.14 га |

1.1.5. Климатические данные территории планировки и межевания.

Участок топоработ расположен в северной части г. Липецка, ограниченного площадями Константиновой, Заводской и улицами 40 лет Октября, Северная. Из строений и сооружений на участке расположены многоэтажные жилые дома, гаражи, автодороги с твёрдым покрытием, ограждения. Наземные инженерные сети на участке топоработ представлены ВЛ-0.4кВ, подземные сети – водопроводами, газопроводами, канализацией, теплотрассой, электрокабелями низкого и высокого напряжения. Рельеф участка ярко выражен. Максимальная высота составила 131.18 м, минимальная 121.10 м.

Климатические характеристики участка работ приведены по ближайшей метеостанции «Липецк»

1. Средняя температура воздуха по месяцам, в °C.

| АМСГ Липецк | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (пер-д осреднения 1980-2019 г.г) | -7,7 | -7,7 | -2,4 | 7,2 | 14,4 | 17,9 | 19,9 | 18,4 | 12,8 | 5,9 | -1,2 | -5,6 | 6,0 |
| (пер-д осреднения 1961-1990 г.г) | -9,5 | -8,7 | -3,2 | 6,9 | 14,4 | 17,9 | 19,2 | 17,9 | 12,3 | 5,5 | -1,0 | -5,9 | 5,5 |

- Среднемесячное количество атмосферных осадков (в мм) по месяцам и за год.

| АМСГ Липецк | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (пер-д осреднения 1980-2019г.г) | 35 | 28 | 26 | 35 | 44 | 65 | 67 | 55 | 47 | 48 | 41 | 36 | 527 |
| (пер-д осреднения 1961-1990 г.г) | 38 | 30 | 31 | 37 | 49 | 62 | 71 | 54 | 51 | 43 | 51 | 50 | 567 |

- Среднегодовая роза ветров повторяемость направлений (%) и штилей (по 8 румбам)

| АМСГ Липецк | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | штилей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (пер-д осреднения 1985-2019 г.г) | 12 | 9 | 10 | 10 | 16 | 12 | 20 | 11 | 3 |
| (пер-д осреднения 1966-2006 г.г) | 12 | 8 | 10 | 10 | 17 | 12 | 20 | 11 | 6 |

В последние годы (1985-2020г.г.) в зимнее время прослеживается преобладание ветров юго-западной четверти.

- Скорость ветра 5% обеспеченности - 9м/сек.

- Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы -160; Поправка на рельеф местности -1.

1.2 Положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры.

1.2.1. Характеристика современного использования территории

Проектируемая территория застроена.

Территория расположена в районе улицы 40 лет Октября в городе Липецке, ориентировочной площадью 2.14 га

Площадь в границах проекта планировки территории составляет 2.14 га.

В соответствии с ПЗЗ, на участке проектирования расположены следующие территориальные зоны: Зона застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-4);

Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1);

Зона делового общественного и коммерческого назначения (О-1);

Зона транспортной инфраструктуры (Т).

1.2.2.	Характеристика объектов капитального строительства жилого назначения

Проектом планировки территории предусматривается сохранение земельного участка под существующий 3-х этажный жилой дом, расположенный по адресу: г Липецк, ул. 40 лет Октября, д. 13.

Таблица №2 - Характеристика объектов капитального строительства

| № объекта по ППТ | Наименование объекта капитального строительства | Площадь застройки, м2 | Общая площадь квартир, м2 | Кол-во жителей* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3-х этажный жилой дом КН 48:20:0027439:8 | 445,0 | - | 44 |

Согласно СП42.13330.2016 уровень жилищной обеспеченности принимается равным 30 м2/чел.

1.2.3 Характеристика объектов капитального строительства производственного назначения

В границах проекта планировки территории не планируется размещение объектов производственного назначения.

1.2.4 Характеристика объектов капитального строительства общественно-делового назначения

В границах проекта планировки территории не планируется размещение объектов капитального строительства общественно-делового назначения

1.2.5 Характеристика объектов капитального строительства иного назначения

В границах проекта планировки территории планируется размещение объектов капитального строительства иного назначения, а именно:

- Пожарное депо на 4 машиновыезда

Объемно-планировочные решения обеспечивают ограничение распространения пожара за пределы очага. Основные несущие и ограждающие конструкции приняты требуемой степени огнестойкости, запроектировано требуемое количество эвакуационных выходов.

Пожарное депо изготавливается из модульных блок- контейнеров (технические и бытовые помещения) и быстровозводимых сборно-разборных конструкций (помещение для пожарной техники).

Каркас быстровозводимых сборно-разборных конструкций выполнен из металлических балок перекрытия и колон, закреплённых анкерами в конструкцию фундамента. Устойчивость конструкций в продольном и поперечном направлениях, обеспечивается рамой каркаса.

Колонны основного каркаса установлены с шагом 6 м. Сечение колонн 160х160 мм, 160х120 мм.

Вертикальные связи каркаса здания – металлические из прокатных профилей.

Наружные стены – стеновые сэндвич панели

Кровля в здании односкатная, материал кровли –кровельные сэндвич панели. Водосток организованный.

Модульные блок-контейнеры выполнены из сварного стального каркаса толщиной 3мм.

Конструкция пола - листовая сталь, минеральная вата, паронепроницаемая пленка, ЦСП, ПВХ клееное отделочное покрытие.

Потолок в модулях-контейнерах листовая сталь, минеральная вата, паронепроницаемая пленка, ЦСП, ЛДСП плита.

Заполнение оконных проемов в Пожарном депо – ПВХ одностворчатые, размером   900х600 мм, 1500х1200 мм.

Ворота распашные, двупольные, противопожарные. Полотно ворот стальное по стальному каркасу из прокатных профилей.

Конструкции выполнены для строительства в условиях IIB строительно-климатического района со следующими характеристиками:

- нормативная глубина промерзания грунта (СНиП 2.02.01-83) - 1.4 м;

- температура наиболее холодной пятидневки - минус 27°С;

- нагрузки по СНиП 2.01.07-85*:

снеговая - 180 кг/м² (расчетная) - III район;

ветровая - 23 кг/м² (нормативная) - I район.

Размер здания в осях 32,8 х 14,5 м, общая высота здания-5,3м. Общая площадь здания 476 м2.

Проектом планировки территории предусматривается сохранение земельных участков под существующий гаражи.

Таблица №3 - Характеристика объектов капитального строительства

| №п/п | Наименование | Статус объекта | Этаж -ность | Площадь кв.м | Кадастровый номер объекта (при наличии) | Кол-во зданий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гараж | Существ. | 1 | 223 | - | 1 |
| 2 | Гараж | Существ. | 1 | 20 | - | 23 |
| 3 | Гараж | Существ. | 1 | 31,6 | 48:20:0027442:81 | 1 |
| 4 | Гараж | Существ. | 1 | 29,3 | 48:20:0027442:233 | 1 |
| 5 | Гараж | Существ. | 1 | 25,2 | 48:20:0027442:232 | 1 |
| 6 | Гараж | Существ. | 1 | 17,7 | 48:20:0027442:235 | 1 |
| 7 | Гараж | Существ. | 1 | 15,7 | 48:20:0027442:76 | 1 |
| 8 | Гараж | Существ. | 1 | 24 | 48:20:0000000:6596 | 1 |
| 9 | Гараж | Существ. | 1 | 43,8 | 48:20:0027441:560 | 1 |
| 10 | Гараж | Существ. | 1 | 24,6 | 48:20:0027442:234 | 1 |
| 11 | Гараж | Существ. | 1 | 105 | - | 1 |
| 12 | Гараж | Существ. | 1 | 65 | - | 1 |
| 13 | Гараж | Существ. | 1 | 343 | - | 1 |
| 14 | Гараж | Существ. | 1 | 110 | - | 4 |
| 15 | Гараж | Существ. | 1 | 207 | - | 1 |
| 16 | Гараж | Существ. | 1 | 91 | - | 1 |
| 17 | Гараж | Существ. | 1 | 60 | - | 1 |
| 18 | Гараж | Существ. | 1 | 42 | - | 1 |
| 19 | Гараж | Существ. | 1 | 48 | - | 1 |
| 20 | Гараж | Существ. | 1 | 41 | - | 3 |
| 21 | Гараж | Существ. | 1 | 61 | - | 1 |
| 22 | Гараж | Существ. | 1 | 18 | - | 1 |

1.2.6 Характеристика объектов коммунальной инфраструктуры, необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры, для функционирования объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и обеспечения жизнедеятельности граждан

Технико-экономические показатели инженерных сетей приведены в таблице 4.

Таблица № 4

| Наименование показателя | Единица измерения | Показатель |
| --- | --- | --- |
| Нагрузки на инженерные сети проектируемого пожарного депо |  |  |
| Водопотребление | куб.м/сутки | 3.114 |
| Водоотведение | куб.м/сутки | 3.114 |
| Расход газа | нм.куб./час. | 8,96 |
| Электрическая нагрузка | кВт. | 26,0 |

1.2.7 Характеристика объектов транспортной инфраструктуры, необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры, для функционирования объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и обеспечения жизнедеятельности граждан.

Въезд на проектируемую территорию предусмотрен с улицы 40 лет Октября.

Планировочное решение системы проездов и тротуаров на проектируемой территории предполагает транспортное и пешеходное обслуживание всех проектируемых объектов.

Транспортная связь внутри микрорайона ко всем жилым домам и объектам общественно-делового назначения предусматривается по проездам с капитальным типом покрытия, с устройством автостоянок.

Параметры проектируемых улиц и проездов приняты в соответствии с СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

Улицы местного значения:

- расчетная скорость движения - 40 км/ч;

- ширина полосы движения - 3,5 м;

- число полос движения – 2;

- радиус закругления проезжей части улиц – 6,0 м;

- ширина улиц в красных линиях – 20м.

1.2.8 Характеристика объектов социальной инфраструктуры, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем социальной инфраструктуры, необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры, для функционирования объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и обеспечения жизнедеятельности граждан

Проектом планировки территории предусматривается сохранение земельного участка под существующую детскую школу искусств №5

Таблица №5 - Характеристика объектов капитального строительства

| № объекта по ППТ | Наименование объекта капитального строительства | Этажность | Площадь застройки, м2 | Кол-во жителей* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детская школа искусств №4 КН 48:20:0027442:1 | 3 | 447,0 | - |

1.2.9 Характеристика планируемого развития территории, в том числе сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для планируемого размещения объекта федерального значения

Проектные решения проекта планировки территории не предусматривают размещение объектов федерального значения, в связи с чем, зоны планируемого размещения указанных объектов отсутствуют.

1.2.10 Характеристика планируемого развития территории, в том числе сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для планируемого размещения объекта регионального значения

Проектные решения проекта планировки территории не предусматривают размещение объектов регионального значения, в связи с чем, зоны планируемого размещения указанных объектов отсутствуют.

1.2.11 Характеристика планируемого развития территории, в том числе сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для планируемого размещения объекта местного значения

Таблица №6 - Основные технико-экономические показатели проекта планировки территории

| № п.п. | Наименование показателей | Единица измерения | Величина показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |
| 1.1 | Территория в границах проектирования, в т.ч.: | га | 2,14 |
|  | Зона застройки многоэтажными жилыми домами | га | 0,65 |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 0,09 |
|  | Зона делового, общественного и коммерческого назначения | га | 0,11 |
|  | Зона транспортной инфраструктуры | га | 1,29 |
|  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка согласно ПЗиЗ города Липецка | % | 50 |

1.5 Положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры

Таблица № 7 - Этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства

| Этапы проектирования, строительства, реконструкции ОКС | Описание развития территории |
| --- | --- |
| 1-я очередь |  |
| 1 этап | Проведение кадастровых работ (формирование земельных участков с постановкой на государственный кадастровый учет) |
| 2 этап | Предоставление вновь сформированных земельных участков под предполагаемую проектом застройку |
| 3 этап | Разработка проектной документации по строительству зданий и сооружений |
| 2-я очередь |  |
| 1 этап | Строительство планируемых объектов капитального строительства и их подключение к системе инженерных коммуникаций |
| 2 этап | Ввод объектов капитального строительства и инженерных коммуникаций в эксплуатацию |

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

2. Основная часть (утверждаемая)

2.1. Введение

В соответствии со статьей 43 Градостроительного кодекса РФ разработка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, расположенной в границах одного или нескольких элементов планировочной структуры, установленные проектом планировки территорий.

Подготовка проекта межевания территории осуществляется для:

1) определения местоположения границ, образуемых и изменяемых земельных участков;

2) установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов капитального строительства, а также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, применительно к которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ территории общего пользования.

Проект межевания территории выполняется с целью определения местоположения границ образуемого земельного участка под размещение объекта капитального строительства пожарное депо на 4 машиновыезда.

Местоположение образуемого земельного участка определено в соответствии со ст. 11.3 Земельного кодекса РФ с учетом красных линий, границ смежных земельных участков, а также предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров земельных участков, предусмотренных ПЗЗ городского округа город Липецк, утвержденные Постановлением администрации Липецкой области от 11.02.2021 № 47.

При разработке проекта межевания использовались:

- Данные государственного кадастра недвижимости: кадастровый план территории (КПТ).

Проект разработан в масштабе 1:1000 в системе координат МСК-48.

2.2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования. Виды разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории

В результате выполнения проекта межевания территории:

образовано земельных участков (ЗУ):

- 1 ЗУ под объекты капитального строительства, в соответствие с классификатором Код 8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка

Виды разрешенного использования образуемых участков установлены в соответствии с Приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10.11.2020 № П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков"

Перечень и сведения о площади образуемых (формируемых) земельных участков, способы их образования и виды разрешенного использования занесены в таблицу 8.

Таблица №8

| Перечень образуемых (формируемых) земельных участков |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Условный № ЗУ по плану межевания | Вид разрешенного использования ЗУ, устанавливаемый в соответствии с регламентом ПЗЗ | Местоположение ЗУ | Проект ная площадь ЗУ, м2 | Способ образования ЗУ |
| 1 ЭТАП |  |  |  |  |
| : ЗУ 1 | Код 8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка | Территория расположена в районе улицы 40 лет Октября в городе Липецке | 1798,0 | В соответствии с п.3. ЗК РФ Статьи 11.7. Перераспределение земельных участков. Земельный участок с условным номером: ЗУ1 образован путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером: 48:20:0027442:11 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| 2 ЭТАП |  |  |  |  |
| : ЗУ 2 | Код 8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка | Территория расположена в районе улицы 40 лет Октября в городе Липецке | 2482,0 | В соответствии с п.3. ЗК РФ Статьи 11.7. Перераспределение земельных участков. Земельный участок с условным номером: :ЗУ 2 образуется путем перераспределения земельного участка условным номером: ЗУ1 и земельных участков с кадастровыми номерами: 48:20:0027442:7; 48:20:0027442:10 |

2.3 Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования

Проектом планировки не предусмотрено.

2.4 Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости

Таблица №9

| Площадь проектируемой территории: | 190699 кв. м |  |
| --- | --- | --- |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н1 | 421953.03 | 1329369.35 |
| н2 | 421993.14 | 1329386.07 |
| н3 | 422018.85 | 1329402.74 |
| н4 | 422115.84 | 1329388.87 |
| н5 | 422121.8 | 1329394.83 |
| н6 | 422100.18 | 1329436.06 |
| н7 | 422094.59 | 1329444.6 |
| н8 | 422091.46 | 1329452.62 |
| н9 | 422102.48 | 1329455.57 |
| н10 | 422103.74 | 1329468.44 |
| н11 | 422087.82 | 1329473.27 |
| н12 | 422103.27 | 1329508.51 |
| н13 | 422113.65 | 1329505.39 |
| н14 | 422232.34 | 1329748.72 |
| н15 | 421832.07 | 1329946.44 |
| н16 | 421701.2 | 1329689.42 |
| н17 | 421647.8 | 1329607.14 |
| н18 | 421728.64 | 1329567.22 |
| н19 | 421784.22 | 1329519.08 |
| н20 | 421850.06 | 1329445.61 |
| н21 | 421903.06 | 1329416.87 |
| н22 | 421924.23 | 1329388.02 |
| н23 | 421953.03 | 1329369.35 |
| н1 | 421953.03 | 1329369.35 |

2.5 Координаты характерных точек границ земельных участков, в отношении которых утвержден проект межевания, определяются в соответствии с требованиями к точности определения координат характерных точек границ, установленных в соответствии с Градостроительным кодексом РФ для территориальных зон.

Правообладатель (правообладатели) земельного участка с КН 48:20:0027442:7 является Городской округ город Липецк Липецкой области Российской Федерации.

Собственность 48:20:0027442:7-48/073/2020-3 02.10.2020г.

В отношении земельного участка с КН 48:20:0027442:10 предусмотрено ограничение прав и обременение объекта недвижимости. Лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: Городской округ город Липецк Липецкой области Российской Федерации.

Вид ограничения: Решение об изъятии земельного участка, жилого помещения. Основание государственной регистрации: Постановление администрации города Липецка, № 1042, выдан 07.06.2021г.

Номер государственной регистрации: 48:20:0027442:10-48/073/2021-1.

Земельный участок с КН 48:20:0027442:11 по данным Филиала федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Липецкой области на основании запроса от 11.07.2022. № КУВИ-001/2022-115786172, информация о правообладателях отсутствует.

МКД, расположенный на земельном участке с КН 48:20:0027442:11, расположенный по адресу: обл. Липецкая, г. Липецк, ул.40 лет Октября, дом 9. Находится в аварийном состоянии.

Земельный участок с условным номером: ЗУ1 образован путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером: 48:20:0027442:11 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Таблица №10

| 1 ЭТАП |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кадастровый номер или обозначение земельного участка, частей земельного участка | : ЗУ 1 |  |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |  |
| Кадастровый квартал | 48:20:0027442 |  |
| Территориальная зона в соответствие с ПЗЗ | Зона застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-4) |  |
| Код согласно классификатора видов разрешенного использования земельных участков | Код 8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка |  |
| Площадь земельного участка: | 1798,0 кв. м |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н1 | 421964.80 | 1329516.00 |
| н2 | 421966.07 | 1329518.58 |
| н3 | 421952.91 | 1329524.81 |
| н4 | 421968.97 | 1329557.61 |
| н5 | 421957.78 | 1329563.18 |
| н6 | 421944.10 | 1329569.98 |
| н7 | 421930.36 | 1329576.81 |
| н8 | 421922.82 | 1329561.51 |
| н9 | 421922.31 | 1329561.71 |
| н10 | 421920.41 | 1329557.77 |
| н11 | 421919.54 | 1329558.12 |
| н12 | 421912.51 | 1329543.75 |
| н13 | 421909.53 | 1329545.29 |
| н14 | 421908.30 | 1329542.79 |
| н1 | 421964.80 | 1329516.00 |

Земельный участок с условным номером: :ЗУ 2 образуется путем перераспределения земельного участка условным номером: ЗУ1 и земельных участков  с кадастровыми номерами: 48:20:0027442:7; 48:20:0027442:10

Таблица №11

| 2 ЭТАП |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кадастровый номер или обозначение земельного участка, частей земельного участка | : ЗУ 2 |  |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |  |
| Кадастровый квартал | 48:20:0027442 |  |
| Территориальная зона в соответствие с ПЗЗ | Зона застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-4) |  |
| Код согласно классификатора видов разрешенного использования земельных участков | Код 8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка |  |
| Площадь земельного участка: | 2482,0 кв. м |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н15 | 421964.80 | 1329516.00 |
| н16 | 421982.01 | 1329551.13 |
| н17 | 421926.03 | 1329578.96 |
| н18 | 421908.30 | 1329542.79 |
| н15 | 421964.80 | 1329516.00 |

2.6 Предложения по установлению публичных сервитутов

Установление публичных сервитутов регулируется статьёй 23 Земельного Кодекса РФ, согласно которой публичные сервитуты могут устанавливаться для:

1) Прохода и проезда через земельный участок, в том числе в целях обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе;

2) Использования земельного участка в целях ремонта коммунальных, инженерных, электрических и других линий и сетей, а также объектов транспортной инфраструктуры и др.

Данным проектом планировки и межевания установление публичных сервитутов не предусмотрено.

2.7 Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов

В границах проекта межевания территории лесные участки отсутствуют.

2.8 Основные технико-экономические показатели проекта межевания

Таблица №12

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние 2022г. | Расчетный срок 2025г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Площадь территории, всего | га | 2,14 | 2,14 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | Зона застройки многоэтажными жилыми домами | га | 0,65 | 0,65 |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 0,09 | 0,09 |
|  | Зона делового, общественного и коммерческого назначения | га | 0,11 | 0,11 |
|  | Зона транспортной инфраструктуры | га | 1,29 | 1,29 |
|  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка согласно ПЗиЗ города Липецка | % | 50 | 50 |

2.9 Перечень используемых нормативно-технических документов

1. "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 14.07.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2022);

2. "Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 14.07.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2022);

3. Федеральный закон "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О недрах" от 28.06.2022 N 218-ФЗ (последняя редакция);

4.Федеральный закон "О кадастровой деятельности" от 24.07.2007 N 221-ФЗ (последняя редакция);

5. Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ (последняя редакция);

6. Решение Липецкого городского Совета депутатов от 30.08.2016 № 218 «О Местных нормативах градостроительного проектирования города Липецка»;

7. Решение Липецкого городского Совета депутатов от 09.02.2016 № 73 «О Генеральном плане города Липецка»;

8. Постановление Правительства Липецкой области от 17.08.2022 № 100 «О внесении изменений в постановление администрации Липецкой области от 11.02.2021 № 47 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа город Липецк»;

9. Решение Липецкого городского Совета депутатов от 25.03.2008 № 790 «О Положении «О создании, развитии и сохранении системы озеленения территории города Липецка» (ред. от 27.10.2015);

10. Постановление администрации Липецкой области от 13.08.2020 № 467 «Об утверждении порядка взаимодействия органа местного самоуправления городского округа город Липецк и управления строительства и архитектуры Липецкой области при подготовке и утверждении документации по планировке территории городского округа город Липецк»;

11. Приказ управления строительства и архитектуры Липецкой области от 20.09.2016 № 173 «Об утверждении областных нормативов градостроительного проектирования Липецкой области»;

12. Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10.11.2020 № П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков";

13. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 30.12.2021) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

14. Федеральный закон "О гражданской обороне" от 12.02.1998 N 28-ФЗ (последняя редакция);

15.Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (редакция, действующая с 1 января 2022 года);

16. Федеральный закон Российской Федерации от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» с учетом изменений от 11 июня 2021;

17. Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ (ред. от 07.04.2020) "Об отходах производства и потребления" (с изм. и доп., вступ. в силу с 14.06.2020);

18.Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» (с изменениями на 11 июня 2021 года);

19. О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" (с изменениями на 28 февраля 2022 года);

20.Федеральный закон от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (с изменениями на 29 ноября 2021 года);

21.Федеральный закон от 24.07.2007 №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (с изменениями на 1 мая 2022 года) (редакция, действующая с 1 июля 2022 года);

22.Федеральный закон от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);

23.Приказ Министерства экономического развития РФ от 03.08.2011 №388 «Об утверждении требований к проекту межевания земельных участков» с изменениями и дополнениями (с изменениями на 11 февраля 2014 года);

24. "СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» с Изменениями № 1, № 2, № 3, № 4;

25.СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*;

26.СП 32.13330.2012. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85;

27. "СП 62.13330.2011*Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002. С изменением N 1" (утв. Приказом Минрегиона России от 27.12.2010 N 780) (ред. от 03.12.2016);

28. СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 Тепловые сети» с Изменениями № 1, № 2, № 3;

29. СП 113.13330.2016 «СНиП 21-02-99* Стоянки автомобилей» с Изменением № 1;

30.СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*( с Изменениями от 08.04.20211);

31. Федеральный закон "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" от 25.06.2002 N 73-ФЗ (последняя редакция).

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ