Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ

Союз проектных организаций ЮЖНОГО УРАЛА.

Регистрационный номер в гос. реестре саморегулируемых организаций СРО-П-123-25012010

Общество с ограниченной ответственностью ООО «РОПО»

Проект внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории квартала, ограниченного площадями Константиновой, Заводской и улицами Ушинского, Северная в городе Липецке

АЛЬБОМ 2

(Материалы по обоснованию)

Шифр: 2-ЭА-2022- ППиМ

| Заказчик: | Областное бюджетное учреждение «Управление градостроительства Липецкой области» |
| --- | --- |

Директор      _______________       Т.В.Борисенко

Главный инженер проекта       _____________       А.А.Аверин

2022 год

Инв. № подп

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Лит

Лист

Листов

2

ООО «РОПО»

Состав проекта

2-ЭА-2022- ПЗ

Лит

№ докум.

Изм.

Подп.

Дата

Аверина

Разраб.

07.22.

Аверин

ГИП

07.22.

Т. контр.

Борисенко

Н. контр.

07.22.

Борисенко

Утв.

07.22.

СОСТАВ ПРОЕКТА

| Обозначение документа | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| АЛЬБОМ 1 | Проект внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории квартала, ограниченного площадями Константиновой, Заводской и улицами Ушинского, Северная в городе Липецке Основная часть(утверждаемая) | 3 экз. |
|  | ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ |  |
|  | ПРИЛОЖЕНИЯ |  |
| АЛЬБОМ 2 | Проект внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории квартала, ограниченного площадями Константиновой, Заводской и улицами Ушинского, Северная в городе Липецке Материалы по обоснованию | 3 экз. |
|  | ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА |  |
|  | ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ |  |
| Электронный файл формата rar. | ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО МЕЖЕВАНИЮ ТЕРРИТОРИИ | 1 экз. |

СОДЕРЖАНИЕ

| Обозначение документа | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 2-ЭА-2022 -ПЗ | ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ | 1-28 |
|  | Материалы по обоснованию |  |
|  | Введение 1. Обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регионального значения, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных регламентов 2. Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства 2.1 Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов жилого назначения 2.2 Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов производственного назначения 2.3 Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов общественно-делового назначения 2.4 Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов социальной инфраструктуры 2.5 Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов иного назначения 2.6 Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов коммунальной инфраструктуры 2.7 Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры 2.8 Обоснование границ территорий объектов культурного наследия 2.9 Обоснование границ зон с особыми условиями использования территории 3 Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне. 4 Перечень мероприятий по охране окружающей среды. 5 Обоснование очередности планируемого развития территории 6 Основные технико-экономические показатели проекта планировки Перечень используемых нормативно-технических документов |  |
|  | Графическая часть |  |
| 2-ЭА-2022- ППТ | Фрагмент карты планировочной структуры территории. Масштаб 1:750 | Лист 1 |
| 2-ЭА-2022- ППТ | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории (Опорный план). М1:1000 | Лист 2 |
| 2-ЭА-2022- ППТ | Схема организации движения транспорта. Масштаб 1:1000 | Лист 3 |
| 2-ЭА-2022- ППТ | Схема инженерных сетей. Масштаб 1:1000 | Лист 4 |
| 2-ЭА-2022-ППТ | Инв. № подл. 28 Подп. и дата Взам. инв. № Инв. № дубл. Подп. и дата Схема границ территорий объектов культурного наследия. Масштаб 1:1000 | Лист 5 |
| 2-ЭА-2022- ППТ | Схема границ зон с особыми условиями использования территории. Масштаб 1:1000 | Лист 6 |
| 2-ЭА-2022-ППТ | Схема, отображающая местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов Масштаб 1:1000 | Лист 7 |
| 2-ЭА-2022-ППТ | Варианты планировочных и ( или ) объемно –пространственных решений застройки территории в соответствии с проектом планировки территории ( в отношении элементов планировочной структуры , расположенных в жилых или общественно –деловых зонах ). Масштаб 1:1000 | Лист 8 |
| 2-ЭА-2022- ППТ | Схема вертикальной планировки территории. Масштаб 1:1000 | Лист 9 |
| 2-ЭА-2022 -ПМТ | ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ |  |
|  | Материалы по обоснованию |  |
|  | Графическая часть |  |
| 2-ЭА-2022-ПМТ | Чертеж межевания территории. Масштаб 1:1000 | Лист 10 |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Материалы по обоснованию

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Введение

Выполнение работ по подготовке проекта внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории квартала, ограниченного площадями Константиновой, Заводской и улицами Ушинского, Северная в городе Липецке осуществляется в соответствии с государственным контрактом.

Разработка проекта внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории квартала, ограниченного площадями Константиновой, Заводской и улицами Ушинского, Северная в городе Липецке осуществляется на основании приказа управления строительства и архитектуры Липецкой области от 04.04.2022 № 117 «О принятии решения о подготовке проекта внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории квартала, ограниченного площадями Константиновой, Заводской и улицами Ушинского, Северная в городе Липецке, утвержденные постановлением администрации города Липецка от 14.09.2017 №1831»

В соответствии со ст. 41 Градостроительного кодекса РФ, подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ территорий общего пользования, установления границ земельных участков под существующие объекты капитального строительства, расположенные в границах проектирования, в том числе с учетом социально-культурного, коммунально-бытового назначения в соответствии с градостроительными регламентами, установленными правилами землепользования и застройки города Липецк.

При разработке проекта планировки территории использована следующая нормативная правовая и методическая база:

- ""Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 14.07.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2022);

-"Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 14.07.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2022);

-Федеральный закон "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О недрах" от 28.06.2022 N 218-ФЗ (последняя редакция);

-Федеральный закон "О кадастровой деятельности" от 24.07.2007 N 221-ФЗ (последняя редакция);

-Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ (последняя редакция);

- Решение Липецкого городского Совета депутатов от 30.08.2016 № 218 «О Местных нормативах градостроительного проектирования города Липецка»;

- Решение Липецкого городского Совета депутатов от 09.02.2016 № 73 «О Генеральном плане города Липецка»;

- Постановление Правительства Липецкой области от 17.08.2022 № 100 «О внесении изменений в постановление администрации Липецкой области от 11.02.2021 № 47 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа город Липецк»;

- Решение Липецкого городского Совета депутатов от 25.03.2008 № 790 «О Положении «О создании, развитии и сохранении системы озеленения территории города Липецка» (ред. от 27.10.2015);

- Постановление администрации Липецкой области от 13.08.2020 № 467 «Об утверждении порядка взаимодействия органа местного самоуправления городского округа город Липецк и управления строительства и архитектуры Липецкой области при подготовке и утверждении документации по планировке территории городского округа город Липецк»;

- Приказ управления строительства и архитектуры Липецкой области от 20.09.2016 № 173 «Об утверждении областных нормативов градостроительного проектирования Липецкой области»;

- Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10.11.2020 № П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков";

-Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 30.12.2021) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

- Федеральный закон "О гражданской обороне" от 12.02.1998 N 28-ФЗ (последняя редакция);

- Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (редакция, действующая с 1 января 2022 года);

- Федеральный закон Российской Федерации от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» с учетом изменений от 11 июня 2021;

- Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ (ред. от 07.04.2020) "Об отходах производства и потребления" (с изм. и доп., вступ. в силу с 14.06.2020);

- Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» (с изменениями на 11 июня 2021 года);

- О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" (с изменениями на 28 февраля 2022 года);

- Федеральный закон от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (с изменениями на 29 ноября 2021 года);

- Федеральный закон от 24.07.2007 №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (с изменениями на 1 мая 2022 года) (редакция, действующая с 1 июля 2022 года);

- Федеральный закон от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);

- Приказ Министерства экономического развития РФ от 03.08.2011 №388 «Об утверждении требований к проекту межевания земельных участков» с изменениями и дополнениями (с изменениями на 11 февраля 2014 года);

- СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» с Изменениями № 1, № 2, № 3, № 4;

- СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*;

- СП 32.13330.2012. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85;

- "СП 62.13330.2011*Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002. С изменением N 1" (утв. Приказом Минрегиона России от 27.12.2010 N 780) (ред. от 03.12.2016);

- СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 Тепловые сети» с Изменениями № 1, № 2, № 3;

- СП 113.13330.2016 «СНиП 21-02-99* Стоянки автомобилей» с Изменением № 1;

- СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*( с Изменениями от 08.04.20211);

- Федеральный закон "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" от 25.06.2002 N 73-ФЗ (последняя редакция).

- Иные законодательные и нормативные документы Российской Федерации и Липецкой области, регулирующие градостроительную деятельность.

1. Обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регионального значения, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных регламентов

Параметры развития территории и перечень объектов федерального, регионального и местного значения разработан с учетом действующих документов территориального планирования и программ социально-экономического развития города Липецк.

2. Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства

2.1 Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов жилого назначения

Проектом планировки территории предусматривается сохранение земельного участка под существующий 3-х этажный жилой дом, расположенный по адресу: г Липецк, ул. 40 лет Октября, д. 13.

Таблица №1- Характеристика объектов капитального строительства

| № объекта по ППТ | Наименование объекта капитального строительства | Площадь застройки, м2 | Общая площадь квартир, м2 | Кол-во жителей* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3-х этажный жилой дом КН 48:20:0027439:8 | 445,0 | - | 44 |

Согласно СП42.13330.2016 уровень жилищной обеспеченности принимается равным 30 м2/чел.

На территории жилой застройки предусмотрено создание площадок различного назначения (для игр детей, занятий физкультурой, отдыха взрослого населения, хозяйственных целей).

Все площадки необходимо оснастить набором малых архитектурных форм. Рекомендуется следующее оборудование площадок:

­Детские площадки I группы (до 3х лет) – ящик с песком, теневой навес, столик для игр, скамья для взрослых.

­Детские площадки II группы (4-6 лет) – ящик с песком, горки, качели, карусели, гимнастический городок.

­Детские площадки III группы (7-12 лет) – снаряды для лазания, качели, карусели, спорткомплексы.

­Площадки для отдыха взрослых – скамья, урны, столы для настольных игр.

­Площадки для хозяйственных целей: площадки для хранения мусоросборников

– контейнера-мусоросборники, ограждающий навес.

Детские площадки рекомендуется озеленять посадками деревьев и кустарника, с учетом их инсоляции в течение 5 часов светового дня. Деревья с восточной и северной стороны площадки должны высаживаться не ближе 3-х м, а с южной и западной - не ближе 1 м от края площадки до оси дерева. На площадках рекомендуется не допускать применение видов растений с колючками, шипами и ядовитыми плодами.

Площадки для отдыха взрослого населения рекомендуется выполнить в виде плиточного мощения. Рекомендуется применять периметральное озеленение, одиночные посадки деревьев и кустарников. Не допускается применение растений с ядовитыми плодами.

По периметру спортивных площадок рекомендуется создать плотную полосу зеленых насаждений из быстро растущих деревьев и кустарников с плотной крупной листвой и без колючек и летучих семян. Спортивные площадки рекомендуется оборудовать сетчатым ограждением высотой 2,5 - 3 м.

2.2 Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов производственного назначения

В границах проекта планировки территории не планируется размещение объектов производственного назначения.

2.3 Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов общественно-делового назначения

В границах проекта планировки территории не планируется размещение объектов производственного назначения.

2.4 Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов социальной инфраструктуры

Проектом планировки территории предусматривается сохранение земельного участка под существующую детскую школу искусств №4.

Таблица №2 - Характеристика объектов капитального строительства

| № объекта по ППТ | Наименование объекта капитального строительства | Этажность | Площадь застройки, м2 | Кол-во жителей* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детская школа искусств №4 КН 48:20:0027442:1 | 3 | 447,0 | - |

2.5 Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов иного назначения

В границах проекта планировки территории планируется размещение объектов капитального строительства иного назначения, а именно:

- Пожарное депо на 4 машиновыезда

Объемно-планировочные решения обеспечивают ограничение распространения пожара за пределы очага. Основные несущие и ограждающие конструкции приняты требуемой степени огнестойкости, запроектировано требуемое количество эвакуационных выходов.

Пожарное депо изготавливается из модульных блок- контейнеров (технические и бытовые помещения) и быстровозводимых сборно-разборных конструкций (помещение для пожарной техники).

Каркас быстровозводимых сборно-разборных конструкций выполнен из металлических балок перекрытия и колон, закреплённых анкерами в конструкцию фундамента. Устойчивость конструкций в продольном и поперечном направлениях, обеспечивается рамой каркаса.

Колонны основного каркаса установлены с шагом 6 м. Сечение колонн 160х160 мм, 160х120 мм.

Вертикальные связи каркаса здания – металлические из прокатных профилей.

Наружные стены – стеновые сэндвич панели

Кровля в здании односкатная, материал кровли –кровельные сэндвич панели. Водосток организованный.

Модульные блок-контейнеры выполнены из сварного стального каркаса толщиной 3мм.

Конструкция пола - листовая сталь, минеральная вата, паронепроницаемая пленка, ЦСП, ПВХ клееное отделочное покрытие.

Потолок в модулях-контейнерах листовая сталь, минеральная вата, паронепроницаемая пленка, ЦСП, ЛДСП плита.

Заполнение оконных проемов в Пожарном депо – ПВХ одностворчатые, размером   900х600 мм, 1500х1200 мм.

Ворота распашные, двупольные, противопожарные. Полотно ворот стальное по стальному каркасу из прокатных профилей.

Конструкции выполнены для строительства в условиях IIB строительно-климатического района со следующими характеристиками:

- нормативная глубина промерзания грунта (СНиП 2.02.01-83) - 1.4 м;

- температура наиболее холодной пятидневки - минус 27°С;

- нагрузки по СНиП 2.01.07-85*:

снеговая - 180 кг/м² (расчетная) - III район;

ветровая - 23 кг/м² (нормативная) - I район.

Размер здания в осях 32,8 х 14,5 м, общая высота здания-5,3м. Общая площадь здания 476 м2.

Проектом планировки территории предусматривается сохранение земельных участков под существующий гаражи.

Таблица №3 - Характеристика объектов капитального строительства

| №п/п | Наименование | Статус объекта | Этаж -ность | Площадь кв.м | Кадастровый номер объекта (при наличии) | Кол-во зданий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гараж | Существ. | 1 | 223 | - | 1 |
| 2 | Гараж | Существ. | 1 | 20 | - | 23 |
| 3 | Гараж | Существ. | 1 | 31,6 | 48:20:0027442:81 | 1 |
| 4 | Гараж | Существ. | 1 | 29,3 | 48:20:0027442:233 | 1 |
| 5 | Гараж | Существ. | 1 | 25,2 | 48:20:0027442:232 | 1 |
| 6 | Гараж | Существ. | 1 | 17,7 | 48:20:0027442:235 | 1 |
| 7 | Гараж | Существ. | 1 | 15,7 | 48:20:0027442:76 | 1 |
| 8 | Гараж | Существ. | 1 | 24 | 48:20:0000000:6596 | 1 |
| 9 | Гараж | Существ. | 1 | 43,8 | 48:20:0027441:560 | 1 |
| 10 | Гараж | Существ. | 1 | 24,6 | 48:20:0027442:234 | 1 |
| 11 | Гараж | Существ. | 1 | 105 | - | 1 |
| 12 | Гараж | Существ. | 1 | 65 | - | 1 |
| 13 | Гараж | Существ. | 1 | 343 | - | 1 |
| 14 | Гараж | Существ. | 1 | 110 | - | 4 |
| 15 | Гараж | Существ. | 1 | 207 | - | 1 |
| 16 | Гараж | Существ. | 1 | 91 | - | 1 |
| 17 | Гараж | Существ. | 1 | 60 | - | 1 |
| 18 | Гараж | Существ. | 1 | 42 | - | 1 |
| 19 | Гараж | Существ. | 1 | 48 | - | 1 |
| 20 | Гараж | Существ. | 1 | 41 | - | 3 |
| 21 | Гараж | Существ. | 1 | 61 | - | 1 |
| 22 | Гараж | Существ. | 1 | 18 | - | 1 |

2.6 Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов коммунальной инфраструктуры

Водоснабжение и водоотведение

Согласно ответа ООО «РВК-Липецк» 27.07.2022 №И.РВКЛ-27072022-013 «О возможности подключения проектируемого объекта в районе пл. Константиновой, Заводской и ул. Ушинского, Северная к сетям водоснабжения и водоотведения» планируемая точка подключения к централизованной системе водоснабжения определяется на границе земельного участка на расстоянии приблизительно 5-10 метров от действующей сети Ду 150 мм, проложенной по ул. 40 лет Октября.

Планируемая точка подключения к централизованной сети водоотведения определяется на· границе земельного участка. Свободная мощность существующих ·централизованных сетей для подключения имеется, максимальная нагрузка для подключения Объекта - 10,0 м 3/сутки.

Определение расчетной подачи воды и отведение сточных вод (расход) выполнено в соответствии со СП 30.13330.2020.

Расчет производится для следующих потребителей:

1. Здание - пожарное депо на 4 машиновыезда

2. Расход воды на поливку - зеленых насаждений, газонов и цветников

ОБЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ОБЪЕКТУ:

Расчет потребления общий: Суточный расход - 3.114 м 3/сутки; Средний часовой расход - 1.392 м 3/ч.

Расчет потребления холодной воды: Суточный расход - 2.992 м 3/сутки; Средний часовой расход - 1.387 м 3/ч.

ГРУППЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ

Пожарное депо на 4 машиновыезда

•Количество приборов с холодной водой - 10

•Количество приборов с горячей водой - 7

•Общее количество приборов - 10

•1 работник - 20

•ч/сутки, продолжительность водозабора - 24

Расчет потребления общий

Максимальный секундный расход - 0.344 л/с

Суточный расход - 0.36 м 3/сутки

Максимальный часовой расход - 0.465 м 3/ч

Средний часовой расход - 0.015 м 3/ч

Расчет потребления холодной воды

Максимальный секундный расход - 0.226 л/с

Суточный расход - 0.238 м 3/сутки

Максимальный часовой расход - 0.303 м 3/ч

Средний часовой расход - 0.01 м 3/ч

Расход воды на поливку - зеленых насаждений, газонов и цветников

•Количество приборов с холодной водой - 1

•Количество приборов с горячей водой - 0

•Общее количество приборов - 1

•1 м.кв - 510

•ч/сутки, продолжительность водозабора - 2

Таблица №4 - Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды для проектируемого здания

| № п/п | Наименование показателя | Принятая величина |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Суточный расход, м3/сут | 3.114 |
| 2 | Средний часовой расход | 1.392 |

Расход воды на внутреннее пожаротушение принят 1 струя - 2,5 л/с.

Продолжительность тушения пожара должна приниматься 3 ч.

Таблица № 5- Нормы расхода воды на пожаротушение и расчетное количество пожаров

| № п/п | Наименование показателя | Принятая величина |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Количество одновременных наружных пожаров | 1 пожар |
| 2 | Расход воды на один наружный пожар в жилой застройке | 10 л/с |
| 3 | Количество одновременных внутренних пожаров | 1 |
| 4 | Расход воды на один внутренний пожар | 2,5 л/с |

10*3+2,5 = 32,5 м3

Расход воды на пожаротушение - 32,5 м3.

Пожарный гидрант расположен в радиусе 15 метров по ул. 40 лет Октября.

При проектировании систем канализации города принимают, что водоотведение равно водопотреблению.

Водоотведение составит – 3.114 куб.м/сутки (1.392 куб.м./час).

Электроснабжение

Определение нагрузок

Расчет электрических нагрузок выполнен на основании:

СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа.

В соответствии с п.7.2.20 Ориентировочные расчеты электрических нагрузок общественных зданий допускается выполнять по укрупненным удельным электрическим нагрузкам.

Здания или помещения учреждений управления с кондиционированием воздуха кВт/м общей площади равен 0,054.

Общая площадь здания 476 м2 * 0.054= 25.704 кВт. Принимаем 26 кВт.

Потребители электроэнергии по надежности электроснабжения относятся ко I категории.

Марку и сечение сетей электроснабжения для обслуживания территории необходимо определить после уточнения всех нагрузок.

Газоснабжение

Согласно ответа АО «Газпром газораспределние Липецк» №06-3119 от 13.09.2022г. «О технической возможности» техническая возможность подключения (технологического присоединения) здания пожарной части, расположенного на территории квартала, ограниченного площадями Константиновой, Заводской и улицами Ушинская, Северная в городе Липецке (далее -Объект), с максимальным часовым расходом природного газа -8,96 м3 /час имеется от существующего газопровода низкого давления (Рмакс=О,003 Ма), проложенного ранее по ул. 40 лет Октября, г. Липецк. Расстояние от места врезки до Объекта составит ориентировочно-0,010 км.

Расчет по газу для рассмотрения технической возможности подключения (технологического присоединения) к сети газораспределения здания пожарной части, расположенного на территории квартала, ограниченного площадями Константиновой, Заводской и улицами Ушинская, Северная в г. Липецке.

Потребность в топливе

Расчет производится согласно СП 41-104-2000 «Проектирование автономных источников теплоснабжения».

Согласно предоставленных данных максимальная общая тепловая нагрузка на здание (по укрупненным показателям) составляет Q.max= 0,089126 МВт (0,076635 Гкал/час).

Расчет потребности в топливе телогенераторной.

Расчетная подключенная нагрузка (фактическая заявленная):

Qфакт от. =0,089126 МВт (0,076635 Гкал/час).

Продолжительность отопительного периода менее 8 град.С = 196сут. (СП131.13330.2020

«Строительная климатология» таблица 3.1 графа 11 – г. Липецк);

Число часов работы оборудования в отопительный период в год -4704 часов.

Топливо -природный газ с низшей теплотворной способностью Qн=8000 ккал/ нм.куб., плотностью р=0,673 кг/м.куб.

1. Годовой расход теплоты на общую тепловую нагрузку на здание:

Qо. Факт г = 24 Qom n0 = 24 Qo max [(ti-tom) / (ti- to)] n0,

где Qо.факт

г- годовой расход теплоты на отопление (по фактической нагрузке), Гкал/год;

Qom- средний расход теплоты на отопление, Гкал/ч;

Qomax- максимальный тепловой поток (тепловая нагрузка) на отопление, Гкал/ч;

n0- продолжительность работы системы отопления за расчетный период, сут.;

ti-температура воздуха в помещениях, °C (ti = 18°C)

tom- средняя температура наружного воздуха за расчетный период, °C (tom = -3,1°C) (СП131.13330.2020 «Строительная климатология» таблица 3.1 гр.12 – г. Липецк);

to- расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления (температура наружн. воздуха наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92), °C

(to = -30град.C, СП131.13330.2020 «Строительная климатология» таблица 3.1 графа 5 – г. Липецк);

24 - продолжительность работы системы отопления в сутки, ч.

Qо.факт г = 24 х 0,076635 х [(18-(-3,1) / (18-(-30)] х 196 = 158,5 Гкал/год (184,3 МВт).

2.Годовой расход натурального топлива (природный газ) на подключенную нагрузку (фактическую):

Где Q г общ. – годовая выработка тепла телогенераторной общая (Qобщ.г= Qо г);

Q рн– низшая теплотворная способность состава рабочей массы топлива (природного газа), ккал/нм3 (н Q = 8000 ккал/нм.куб.);

η – КПД оборудования.

= 20855,3 нм.куб./год (20,855 тыс. нм.куб./год).

3. Годовой расход условного топлива на подключенную нагрузку (фактическую):

4. Максимальный часовой расход натурального топлива (природный газ) на подключенную нагрузку:

ВЫВОД:

Годовой расход натурального топлива (природный газ) на подключенную нагрузку:	-20855нм.куб./год

Максимальный часовой расход натурального топлива (природный газ) на отопление по фактической нагрузке - 8,96 нм.куб./час.

Более подробная система обеспечения газоснабжения разрабатывается на дальнейших стадиях проектирования.

2.7 Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры

Въезд на проектируемую территорию предусмотрен с улицы 40 лет Октября.

Планировочное решение системы проездов и тротуаров на проектируемой территории предполагает транспортное и пешеходное обслуживание всех проектируемых объектов.

Транспортная связь внутри микрорайона ко всем жилым домам и объектам общественно-делового назначения предусматривается по проездам с капитальным типом покрытия, с устройством автостоянок.

Параметры проектируемых улиц и проездов приняты в соответствии с СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

Улицы местного значения:

- расчетная скорость движения - 40 км/ч;

- ширина полосы движения - 3,5 м;

- число полос движения – 2;

- радиус закругления проезжей части улиц – 6,0 м;

- ширина улиц в красных линиях – 20м.

2.8 Обоснование границ территорий объектов культурного наследия

Управление по охране объектов культурного наследия Липецкой области исх. № 334ЮИ 52-1064 от 22.06.2022г., сообщает следующее:

На участке реализации проектных решений по титулу: «Проектируемая территория квартала, ограниченного площадями Константиновой, Заводской и улицами Ушинского, Северная в городе Липецке» отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия и объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия (в т.ч. археологического).

Испрашиваемый земельный участок расположен вне зон охраны/защитных зон объектов культурного наследия.

2.9 Обоснование границ зон с особыми условиями использования территории

В соответствии со статьей 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации зонами с особыми условиями использования территорий называются охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Таблица № 6 - Зоны с особыми условиями использования в границах проекта планировки территории

| Наименование зоны | Показатель | Размеры зоны, м | Нормативно-правовой акт, документ, устанавливающий зону с особыми условиями использования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Охранная зона воздушных линий электропередачи | Проектный номинальный класс напряжения, кВ - до 1 кВ | 2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий) | Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" |
| Охранная зона газораспределительных сетей | "Газопровод среднего и низкого давления с ГРП, назначение: передаточное. Площадь: общая 24391.16 кв.м. Инвентарный номер: 8397 г.с.- А,Б\01. Литер: А,Б,I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X." | Минимальные расстояния по горизонтали (в свету), до фундаментов зданий и сооружений, а также опор мостовых сооружений до газопроводов условным проходом, мм: составляет 2 м. | ПостановлениеПравительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей". На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановление от 20.11.2000г. №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям. |
| Технологический разрыв от хозяйственно-бытовой канализации до фундаментов зданий и сооружений | До фундаментов зданий и сооружений | 3 метров в каждую сторону | СП 42.13330.2016 Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* |
| Технологический разрыв от сетей водоснабжения до фундаментов зданий и сооружений | До фундаментов зданий и сооружений | 5 метров в каждую сторону |  |
| ЗОУИТ48:20-6.493 Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения | Границы зон санитарной охраны третьего пояса для водозаборов: №3, расположенного по адресу: г.Липецк, Лебедянское ш., владение 6; №5, расположенного по адресу: г.Липецк, ул.Катукова, влад.3; №7, расположенного по адресу: г.Липецк, ш.Чаплыгинское, влад.2 |  | Постановление №10 от 14.03.2002 САНПИН 2.1.4.111-02 «О введении в действие санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» |
| ЗОУИТ48:00-6.586 Приаэродромная территория аэродрома «Липецк». Третья подзона | В третьей подзоне запрещается размещать объекты, высота которых превышает ограничения, установленные уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти при установлении соответствующей приаэродромной территории - |  | Постановление Правительства №1460, от 02.12.2017г., пп. в), п.2 Правил выделения на приаэродромной территории подзон и в соответствии с "Проектом акта об установлении приаэродромной территории аэродрома Липецк", утвержденным Приказом Росавиации. |
| ЗОУИТ48:13-6.5267 Приаэродромная территория аэродрома «Липецк». Четвертая подзона | В границах 4 подзоны запрещается размещать объекты, создающие помехи в работе наземных объектов средств и систем обслуживания воздушного движения, навигации, посадки и связи, предназначенных для организации воздушного движения и расположенных вне первой подзоны. |  |  |
| ЗОУИТ48:00-6.644 Приаэродромная территория аэродрома "Липецк". Пятая подзона | В пятой подзоне приаэродромной территории аэродрома Липецк запрещается размещать опасные производственные объекты, определенные Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», не относящиеся к инфраструктуре аэропорта, функционирование которых может повлиять на безопасность полетов воздушных судов, исходя из их радиуса максимального поражения: - запрещено размещение магистральных газопроводов (в т.ч. сооружений на них); - запрещено размещение арсеналов, баз и складов ракет и боеприпасов до наружных проволочных ограждений охранного периметра аэропорта на расстоянии менее 15 км; - запрещено размещение складов нефти, магистральных нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и сооружений на них на расстоянии менее 200 м до территории аэропорта (от оси трубопровода или ограждения сооружения). В границах 5 подзоны ограничивается размещение опасных производственных объектов I – II классов опасности. Выбор места размещения новых опасных производственных объектов I и II классов опасности и реконструкцию существующих опасных производственных объектов I и II классов опасности в границах пятой подзоны необходимо выполнять при соблюдении промышленной безопасности опасного производственного объекта, а также с учетом максимально возможных зон поражения при возникновении аварии на опасном производственном объекте I и II классов опасности. |  |  |
| ЗОУИТ48:00-6.645 Приаэродромная территория аэродрома «Липецк». ПАТ | п.2 Правил выделения на приаэродромной территории подзон, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.12.2017г. №1460 |  |  |
| ЗОУИТ48:13-6.5227 Приаэродромная территория аэродрома «Липецк». Шестая подзона | В шестой подзоне запрещается размещать объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц (В соответствии с Постановлением Правительства №1460, от 02.12.2017г., пп. е), п.2 Правил выделения на приаэродромной территории подзон и в соответствии с "Проектом акта об установлении приаэродромной территории аэродрома Липецк", утвержденным Приказом Росавиации от 22.02.2022г. №111-П) |  |  |

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

- набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

- размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

- находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

- размещать свалки;

- производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных выше, запрещается:

- складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

- размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).

В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:

- строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;

- взрывные работы;

- посадка и вырубка деревьев и кустарников;

- проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- земляные работы на глубине более 0,3 метра, а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных выше, без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается:

- размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов;

- складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов.

Режим охранной зоны водопровода и канализации

- в пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Режим территории санитарно-защитной зоны

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки.

3 Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне.

Выявление возможного влияния последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории города направлено на обеспечение рационального планирования использования территории для размещения жилой застройки, производственных и коммунальных объектов, обеспечения комфортных условий проживания населения.

Источником возможной чрезвычайной ситуации природного характера является опасное природное явление, т.е. событие природного происхождения или результат деятельности природных процессов, которые по своей интенсивности, масштабу распространения и продолжительности вызывают поражающее воздействие на людей, объекты экономики и окружающую природную среду.

Характер природных опасностей обусловлен географическим и климатическим расположением территории г. Липецка, а также интенсивностью проявлений гидрологических и метеорологических явлений и процессов, иных природных процессов.

Источником техногенной чрезвычайной ситуации является опасное техногенное происшествие, в результате которого на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Основные источники техногенной опасности:

1.химически опасные объекты;

2.пожаровзрывоопасные объекты;

3.радиационно-опасные объекты;

4.опасные происшествия на транспорте при перевозке опасных грузов, в том числе (аварии на автомобильном транспорте, аварии на железнодорожном транспорте, аварии на водном (речном и морском) транспорте, аварии на трубопроводном транспорте);

5.гидродинамически опасные объекты.

Проектом предусматривается организации новых пожарных депо.

Размещение пожарных частей соответствует 10-ти минутному критерию прибытия пожарных подразделений (в соответствии с ФЗ №123 «Технический регламент по обеспечению пожарной безопасности»).

Сведения о состоянии системы обеспечения пожарной безопасности отсутсвуют.

Для того чтобы свести к минимуму число пожаров, ограничить их распространение и обеспечить условия их ликвидации, предлагается заблаговременно провести мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на проектный период, в том числе:

1.Мероприятия, направленные на развитие сил ликвидации пожаров:

O укомплектование существующих и предлагаемых пожарных подразделения современной техникой борьбы с пожарами;

O пополнение личного состава;

O обучение населения мерам пожарной безопасности;

O развитие добровольных пожарных дружин на территории муниципального образования для улучшения пожарной обстановки и обеспечения пожаробезопасности;

2. Мероприятия, направленные на повышение технологической безопасности производственных процессов и эксплуатационной надежности оборудования взрывопожароопасных объектов:

O строжайшее соблюдение действующих норм и правил по эксплуатации взрыво- пожароопасных объектов;

O оборудование взрыво- пожароопасных объектов как первичными средствами пожаротушения, так и пунктами с запасом различных видов пожарной техники в количествах, определяемых оперативными планами пожаротушения;

O регулярные проверки соблюдения действующих норм и правил промышленной и пожарной безопасности, как в части требований к эксплуатации, так и в части положений по содержанию территорий

3. Мероприятия, направленные на повышение пожаробезопасности территории:

O своевременная очистка территория в пределах противопожарных разрывов от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п.;

O содержание дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, исправными и свободными для проезда пожарной техники;

O ликвидации незаконных парковок автотранспорта в противопожарных разрывах зданий, сооружений, в местах расположения водоисточников;

O улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами, перед мостами, на участках с пересечением оврагов и на участках пересечения с магистральными трубопроводами, в период гололеда;

O незамедлительное оповещение подразделения пожарной охраны о закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин; на период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены указатели направления объезда или устроены переезды через ремонтируемые участки и подъезды к водоисточникам;

O расположение временных строений на расстоянии не менее 15 м от других зданий и сооружений (кроме случаев, когда по другим нормам требуется больший противопожарный разрыв) или у противопожарных стен;

O обустройство пожарных резервуаров местного значения, искусственных водоёмов для целей пожаротушения (с обустройством подъездных путей и площадок для установки пожарных автомобилей, обеспечивающих возможность забора воды в любое время года) и поддержание их в постоянной готовности;

O организация проверки территории и объектов жилищной сферы, в том числе ведомственного и частного жилищного фонда;

O снос снятых с учёта и бесхозных строений или защиту их от проникновения посторонних лиц.

4 Перечень мероприятий по охране окружающей среды.

Основной целью проектирования и строительства городов и населенных мест является создание благоприятной и безопасной среды проживания людей. В связи с этим особое внимание при разработке проектов уделяется требованиям в области охраны окружающей среды.

Концепция перехода Российской Федерации к устойчивому развитию (Указ президента Российской Федерации от 1 апреля 1996 года № 440) обязывает обеспечить на перспективу сбалансированное решение проблем социально-экономического развития и сохранения благоприятной окружающей среды и природно-ресурсного потенциала. Стратегия устойчивого развития предполагает отказ от реализации любых проектов, которые наносят невосполнимый ущерб окружающей среде, разработку программ оздоровления окружающей среды и осуществление мер по оздоровлению населения.

В 2012 году Правительством Российской Федерации утвержден стратегический план действий по реализации Основ государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года. Государство намерено обеспечить в долгосрочной перспективе «экологически ориентированный рост экономики, сохранение благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия и природных ресурсов для удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений».

Такое развитие позволит реализовать конституционные права граждан на благоприятную окружающую среду и охрану здоровья, а также обеспечить экологическую безопасность общества.

На органы местного самоуправления законодательством возложен целый ряд задач, связанных с решением вопросов, относящихся к охране окружающей среды, природопользованию, обеспечению экологической безопасности населения.

По закону РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в компетенцию местных органов государственной власти и управления входит осуществление государственного управления по вопросам санитарно-эпидемиологического благополучия населения на соответствующей территории. Под  санитарно-эпидемиологическим благополучием населения понимается такое состояние общественного здоровья и среды обитания людей, при котором отсутствует опасное и вредное влияние её факторов на организм человека и имеются благоприятные условия для его жизнедеятельности.

Законом «Основы законодательства РФ об  охране здоровья граждан» к ведению органов местного самоуправления добавляется следующее:

- выявление факторов, неблагоприятно влияющих на здоровье граждан, информирование о них населения и проведение мероприятий по их устранению;

- осуществление профилактических, санитарно-гигиенических и природоохранных мер.

Состояние окружающей среды принципиально важно для обеспечения благоприятной среды проживания и здоровья населения, динамичного поступательного развития города Липецка, который характеризуется высокой степенью антропогенной нагрузки, где проблема техногенного загрязнения стоит особенно остро.

Анализ предоставленной информации определил основные экологические проблемы города:

- загрязнение атмосферного воздуха выбросами предприятий и транспорта;

- загрязнение поверхностных вод неочищенными и недостаточно очищенными канализационными и ливневыми стоками;

- загрязнения территории промышленными и бытовыми отходами;

- нарушение и деградация природных ландшафтов, вызванных производственной и рекреационной деятельностью;

- водная эрозия почвы.

Большое влияние на состояние окружающей среды г.Липецка оказывают и неблагоприятные метеоусловия, которые в последнее время все чаще фиксируются государственными органами власти в области гидрометеорологии на территории областного центра.

Современное состояние

Атмосферный воздух является важнейшим фактором среды обитания человека, оказывающим влияние на состояние здоровья населения. Для Липецка состояние воздушного бассейна является доминирующей характеристикой, определяющей экологическую ситуацию в городе.

Липецк является крупным промышленно-административным центром Черноземья, в котором наибольший негативный вклад в загрязнение атмосферы вносят промышленные предприятия и автомобильный транспорт. В Липецке находится большая часть источников загрязнения атмосферного воздуха Липецкой области, на их долю приходится 85,7% всех выбросов.

Комплекс мероприятий по снижению вредного воздействия автотранспорта:

- контроль технического состояния автотранспорта как личного, так и ведомственного;

- частичный перевод автотранспорта на газовое топливо;

- улучшение качества дорожного покрытия и устройство асфальтобетонного покрытия дорог;

- озеленение примагистральных территорий, которое должно осуществляться с использованием специальных посадок с подбором древесно-кустарниковых пород для лучшего шумо- и газопоглощающего эффекта;

- модернизация автоматизированной системы управления дорожным движением «Зеленая волна».

Водоохранные зоны

В целях охраны водных объектов от загрязнения, засорения и истощения, в соответствии с Федеральным Законом «Водный кодекс РФ», утвержденным правительством РФ 03.06.06г., для водных объектов устанавливаются водоохранные зоны (ВОЗ), в границах ВОЗ устанавливаются прибрежные защитные полосы (ПЗП). В соответствии с Водным кодексом ширина ВОЗ рек устанавливается в зависимости от протяженности, ширина ПЗП в зависимости от уклона местности. Размеры ВОЗ и ПЗП представлены в разделе Комплексная оценка территории. Зоны и территории с установленными ограничениями. Регламент использования ВОЗ и ПЗП установлен Федеральным Законом «Водный кодекс РФ».

Проектные предложения

В целях снижения загрязнения водных объектов проектом предлагается ряд мероприятий:

- Ликвидация выпусков неочищенных сточных вод в водные объекты;

- Развитие и совершенствование системы централизованной канализации.

- Канализование новых районов жилой застройки.

- Строительство новых очистных сооружений для района Сселки.

- Организация и очистка поверхностного стока (ливневая канализация)

- Соблюдение режимов водоохранных зон и прибрежных защитных полос. Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов,

- Организация набережной на р.Воронеж.

- Благоустройство и углубление прудов и озер.

- Благоустройство и организация рекреационных зон вдоль русел рек и ручьев.

- Строительство на предприятиях собственных очистных сооружений промышленно-дождевых стоков.

5 Обоснование очередности планируемого развития территории

Таблица № 7 - Этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства

| Этапы проектирования, строительства, реконструкции ОКС | Описание развития территории |
| --- | --- |
| 1-я очередь |  |
| 1 этап | Проведение кадастровых работ (формирование земельных участков с постановкой на государственный кадастровый учет) |
| 2 этап | Предоставление вновь сформированных земельных участков под предполагаемую проектом застройку |
| 3 этап | Разработка проектной документации по строительству зданий и сооружений |
| 2-я очередь |  |
| 1 этап | Строительство планируемых объектов капитального строительства и их подключение к системе инженерных коммуникаций |
| 2 этап | Ввод объектов капитального строительства и инженерных коммуникаций в эксплуатацию |

6 Основные технико-экономические показатели проекта планировки

Таблица №8 - Основные технико-экономические показатели проекта планировки территории

| № п.п. | Наименование показателей | Единица измерения | Величина показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |
| 1.1 | Территория в границах проектирования, в т.ч.: | га | 2,14 |
|  | Зона застройки многоэтажными жилыми домами | га | 0,65 |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 0,09 |
|  | Зона делового, общественного и коммерческого назначения | га | 0,11 |
|  | Зона транспортной инфраструктуры | га | 1,29 |
|  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка согласно ПЗиЗ города Липецка | % | 50 |

Перечень используемых нормативно-технических документов

1. ""Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 14.07.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2022);

2. "Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 14.07.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2022);

3. Федеральный закон "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О недрах" от 28.06.2022 N 218-ФЗ (последняя редакция);

4.Федеральный закон "О кадастровой деятельности" от 24.07.2007 N 221-ФЗ (последняя редакция);

5. Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ (последняя редакция);

6. Решение Липецкого городского Совета депутатов от 30.08.2016 № 218 «О Местных нормативах градостроительного проектирования города Липецка»;

7. Решение Липецкого городского Совета депутатов от 09.02.2016 № 73 «О Генеральном плане города Липецка»;

8. Постановление Правительства Липецкой области от 17.08.2022 № 100 «О внесении изменений в постановление администрации Липецкой области от 11.02.2021 № 47 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа город Липецк»;

9. Решение Липецкого городского Совета депутатов от 25.03.2008 № 790 «О Положении «О создании, развитии и сохранении системы озеленения территории города Липецка» (ред. от 27.10.2015);

10. Постановление администрации Липецкой области от 13.08.2020 № 467 «Об утверждении порядка взаимодействия органа местного самоуправления городского округа город Липецк и управления строительства и архитектуры Липецкой области при подготовке и утверждении документации по планировке территории городского округа город Липецк»;

11. Приказ управления строительства и архитектуры Липецкой области от 20.09.2016 № 173 «Об утверждении областных нормативов градостроительного проектирования Липецкой области»;

12. Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10.11.2020 № П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков";

13. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 30.12.2021) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

14. Федеральный закон "О гражданской обороне" от 12.02.1998 N 28-ФЗ (последняя редакция);

15.Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (редакция, действующая с 1 января 2022 года);

16. Федеральный закон Российской Федерации от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» с учетом изменений от 11 июня 2021;

17. Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ (ред. от 07.04.2020) "Об отходах производства и потребления" (с изм. и доп., вступ. в силу с 14.06.2020);

18.Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» (с изменениями на 11 июня 2021 года);

19. О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" (с изменениями на 28 февраля 2022 года);

20.Федеральный закон от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (с изменениями на 29 ноября 2021 года);

21.Федеральный закон от 24.07.2007 №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (с изменениями на 1 мая 2022 года) (редакция, действующая с 1 июля 2022 года);

22.Федеральный закон от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);

23.Приказ Министерства экономического развития РФ от 03.08.2011 №388 «Об утверждении требований к проекту межевания земельных участков» с изменениями и дополнениями (с изменениями на 11 февраля 2014 года);

24. "СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» с Изменениями № 1, № 2, № 3, № 4;

25.СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*;

26.СП 32.13330.2012. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85;

27. "СП 62.13330.2011*Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002. С изменением N 1" (утв. Приказом Минрегиона России от 27.12.2010 N 780) (ред. от 03.12.2016);

28. СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 Тепловые сети» с Изменениями № 1, № 2, № 3;

29. СП 113.13330.2016 «СНиП 21-02-99* Стоянки автомобилей» с Изменением № 1;

30.СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*( с Изменениями от 08.04.20211);

31. Федеральный закон "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" от 25.06.2002 N 73-ФЗ (последняя редакция).

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Приложение