ООО «Архивариус»

Челябинская обл., г. Магнитогорск, пр. Металлургов, д. 12

archivar.ru

Документация по планировке территории

(проект планировки и проект межевания),

ограниченной улицами Студеновская, им. 9-го Января, Елецкая в городе Липецке

Том II

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Материалы по обоснованию проекта

Текстовая часть

Шифр: А-77.1341.22 ППТ.ТЧ

Заказчик: Областное бюджетное учреждение «Управление градостроительства Липецкой области»

Директор ООО «Архивариус»                  К.Н. Гребенщиков

Магнитогорск – Липецк, 2022 г.

СОСТАВ ПРОЕКТА

| № | Наименование | Шифр | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проект планировки территории |  |  |
|  | Основная часть проекта |  |  |
|  | Чертеж планировки территории | А-77.1341.22 ППТ.ОЧП-1 | 1:1 000 |
|  | Текстовая часть |  |  |
|  | Положение о характеристиках планируемого развития территории, о характеристиках объектов капитального строительства | Том I А-77.1341.22 ППТ.П |  |
|  | Положения об очередности планируемого развития территории | Том I А-77.1341.22 ППТ.П |  |
|  | Материалы по обоснованию проекта |  |  |
|  | Карта (фрагмент карты) планировочной структуры территорий с отображением границ элементов планировочной структуры | А-77.1341.22 ППТ.МОП-1 | 1:10 000 |
|  | Схема организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, схема организации улично-дорожной сети | А-77.1341.22 ППТ.МОП-2 | 1:1 000 |
|  | Схема границ территорий объектов культурного наследия. Схема границ зон с особыми условиями использования территории | А-77.1341.22 ППТ.МОП-3 | 1:1 000 |
|  | Схема, отображающая местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам. | А-77.1341.22 ППТ.МОП-4 | 1:1 000 |
|  | Вариант планировочного решения застройки территории | А-77.1341.22 ППТ.МОП-5 | 1:1 000 |
|  | Схема вертикальной планировки, инженерной подготовки территории и инженерной защиты территории | А-77.1341.22 ППТ.МОП-6 | 1:1 000 |
|  | Иные материалы для обоснования положений о планировке территории: |  |  |
|  | Схема инженерного обеспечения территории | А-77.1341.22 ППТ.МОП-7 | 1:1 000 |
|  | Поперечные профили улиц | А-77.1341.22 ППТ.МОП-8 | 1:200 |
|  | Предложение по внесению изменений в карту градостроительного зонирования | А-77.1341.22 ППТ.МОП-9 | 1:5 000 |
|  | Текстовая часть | Том II А-77.1341.22 ППТ.ТЧ |  |
|  | Отчет о инженерно-геодезических изысканиях | Том III А-77.1341.22 РИЗ |  |
|  | Проект межевания территории |  |  |
|  | Основная часть проекта |  |  |
|  | Текстовая часть | Том IV А-77.1341.22 ПМТ.ТЧ |  |
|  | Чертеж межевания территории | А-77.1341.22 ПМТ.ОЧП-1 | 1:1 000 |
|  | Материалы по обоснованию проекта |  |  |
|  | Чертеж по обоснованию межевания территории | А-77.1341.22 ПМТ.МОП-1 | 1:1 000 |

Запись главного архитектора

Настоящий проект разработан с соблюдением действующего законодательства в области архитектурной деятельности и градостроительства, технических регламентов и санитарно-эпидемиологических норм.

Проект планировки соответствует требованиям главы 5 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (ред. от 01.05.2022).

Главный архитектор проекта	_________________ К.Н. Гребенщиков

Состав участников проекта

| Директор, главный архитектор ООО «Архивариус», канд. арх., доц., член САР РФ | К.Н. Гребенщиков |
| --- | --- |
| Руководитель архитектурно-планировочной мастерской №1, ГАП | Е.С. Левшунова |
| Руководитель архитектурно-планировочной мастерской №2, ГАП | Д.Р. Каримова |
| Архитекторы | Д.Г. Боровская Е.М. Горбатова А.А. Добрынина Д.С. Герасева |
| Инженеры-проектировщики | В.В. Герасина В.М. Фокина А.В. Наливайко Д.С. Шакшакпаева |
| Инженеры-градостроители | П.В. Гинтер А.О. Якубова М.И. Исакова А.В. Кобякова |
| Кадастровые инженеры | Е.А. Барышева К.О. Лисихина Р.М. Мухатметгалин |
| Инженеры технического отдела | Т.Ю. Данилейко |

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	7

ЧАСТЬ 1. ОБОСНОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	9

1. Анализ современного состояния территории	9

1.1 Положение территории в системе расселения	9

1.2 Природно-ресурсный потенциал территории	10

1.3 Комплексная оценка территории	12

Карта (фрагмент карты) планировочной структуры территории поселения с отображением границ элементов планировочной структуры	44

Схема, отображающая местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам	45

2. Обоснования направлений комплексного развития территории	46

2.1 Основные положения и задачи	46

2.2 Градостроительная концепция развития территории	46

3. Обоснование определения границ зон планируемого размещения	47

ЧАСТЬ 2. ОБОСНОВАНИЕ СООТВЕТСТВИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НОРМАТИВАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ТРЕБОВАНИЯМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ, А ТАКЖЕ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ТЕРРИТОРИИ, В ГРАНИЦАХ КОТОРОЙ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО КОМПЛЕКСНОМУ И УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИИ, УСТАНОВЛЕННЫМ ПРАВИЛАМИ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ РАСЧЕТНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТАМИ КОММУНАЛЬНОЙ, ТРАНСПОРТНОЙ, СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУР И РАСЧЕТНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ ТАКИХ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ	55

4. Определение параметров территории	55

4.1 Плотность и параметры застройки территории	55

4.2 Предложения по формированию красных линий улиц	60

4.3 Предложение по изменению территориальных зон, выделенных на карте градостроительного зонирования	62

4.4 Зоны с особыми условиями использования территории	62

Схема границ территорий объектов культурного наследия. Схема границ зон с особыми условиями использования территорий	69

Предложение по внесению изменений в карту градостроительного зонирования	70

5. Определение параметров объектов социальной инфраструктуры	71

1. Липецкая городская больница скорой медицинской	74

помощи №1	74

2. Центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф Липецкой Области	74

1. Аптека «Магнит»	75

2. Аптека «Алеф-Фарм»	75

Липецкий дом-интернат для престарелых и инвалидов общего типа	75

Вариант планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в соответствии с проектом планировки территории	83

6. Определение параметров объектов транспортной инфраструктуры	84

6.1 Транспорт и улично-дорожная сеть.	84

6.2 Улицы и дороги	84

6.3 Пешеходное движение	86

6.4 Велосипедное движение	86

6.5 Общественный пассажирский транспорт	87

6.6 Сооружения и устройства для хранения транспорта	87

Схема организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, схема организации улично-дорожной сети	92

7. Определение параметров объектов инженерной инфраструктуры	93

7.1 Водоснабжение	93

7.2 Водоотведение	97

7.3 Теплоснабжение	98

7.4 Газоснабжение	99

7.5 Электроснабжение	101

7.6 Сети связи	105

7.7 Дождевая канализация	106

7.8 Инженерная подготовка территории	108

7.9 Санитарная очистка	109

Схема вертикальной планировки, инженерной подготовки территории и инженерной защиты территории	112

Схема размещения инженерных сетей и сооружений	113

Поперечные профили улиц	115

8. Меры по обеспечению потребностей инвалидов и маломобильных групп населения	120

8.1 Входы и пути движения	120

8.2 Автостоянки для инвалидов	120

8.3 Благоустройство и места отдыха	121

8.4 Требования к входам в здания	122

8.5 Аудиовизуальные информационные системы	122

ЧАСТЬ 3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ	122

9. Перечень мероприятий	122

9.1 Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного характера	123

9.2 Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций техногенного характера	126

9.3 Проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности	128

9.4 Проведение мероприятий по гражданской обороне	130

ЧАСТЬ 4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	134

10. Перечень мероприятий	134

10.1 Охрана воздушного бассейна	134

10.2 Охрана водного бассейна	135

10.3 Охрана земельных ресурсов и почвенного покрова	136

10.4 Охрана растительного и животного мира	137

10.5 Охрана от физического воздействия	137

ЧАСТЬ 5. ОБОСНОВАНИЕ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ	138

Приложения

| Приложение №1 | Выписка из реестра членов саморегулируемой организации № ВРОП-7445021713/30 от 19.01.2022г., выданная Саморегулируемой организацией Некоммерческого партнерства Объединение проектировщиков «ОсноваПроект» |
| --- | --- |
| Приложение №2 | Выписка из реестра членов саморегулируемой организации № ВРГБ-7445021713/51 от 19.01.2022г., выданная Саморегулируемой организацией Некоммерческого партнерства инженеров-изыскателей «ГЕОБАЛТ» |
| Приложение №3 | Сертификат соответствия Рег.№ АА.001.21.199 от 03.02.21 на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) |
| Приложение №4 | Приказ Управления строительства и архитектуры Липецкой области от 18.02.2022 №53 «О принятии решения о подготовке документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания), ограниченной улицами Студеновская, им. 9-го Января, Елецкая в городе Липецке» |
| Приложение №5 | Техническое задание на выполнение работ |
| Приложение №6 | Письмо ООО «РВК-Липецк» от 12.07.2022 №И.РВКЛ-12072022-032 |
| Приложение №7 | Письма ЛГЭК от 20.07.2022 г. №2377 и от 01.07.2022 №2202 |
| Приложение №8 | Письмо АО «Газпром газораспределение Липецк» «О предоставлении информации» |
| Приложение №9 | Письма ПАО «Квадра» Филиала ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация» от 11.07.2022 г. №ВВ-341/6711 «О предоставлении информации» и от 26.07.2022 №ВВ-341/7223 «О предоставлении информации» |
| Приложение №10 | Письмо ПАО «Ростелеком» от 07.07.2022 №01/05/65983/22 «О наличии сетей коммуникаций ПАО «Ростелеком» на территории ограниченной улицами Студеновская, им. 9-го Января, Елецкая в городе Липецке» |
| Приложение №11 | Письмо Управления по охране культурного наследия Липецкой области от 13.07.2022 №389ЮИ52-1229 |
| Приложение №12 | Письмо Департамента жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Липецка от 13.07.2022 №350-01-11 |
| Приложение №13 | Письмо Департамента Дорожного хозяйства и благоустройства от 25.07.2022 №3033-01-10 |
| Приложение №14 | Письмо Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Липецкой области от 21.07.2022 №48-00-03/48-3789-2022 |
| Приложение №15 | Письмо Муниципального бюджетного дошкольного учреждения №64 г. Липецка от 27.07.2022 №75-01-27 |
| Приложение №16 | Письмо Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения №8 г. Липецка от 27.07.2022 №164 |
| Приложение №17 | Письмо ОБУ «Управление градостроительства Липецкой области» от 09.08.2022 №1414 |
| Приложение №18 | Письмо Департамента образования администрации г. Липецка от 10.08.2022 №3796 |
| Приложение №19 | Письмо ООО «РВК-Липецк» от 24.08.2022г. № И.РВКЛ-24082022-032 «О технической возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения» |
| Приложение №20 | Письмо ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» №МР1-ЛП/Р17/737 от 23.08.2022 г. |

# ВВЕДЕНИЕ

Проект разработан ООО «Архивариус» по заказу Областного бюджетного учреждения «Управление градостроительства Липецкой области» (Государственный контракт №4-ЭА-2022 от 06.06.2022 г.) в соответствии с:

- Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- Земельным Кодексом РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

- Водным Кодексом РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ;

- Лесным Кодексом РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ;

- Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;

- Федеральным законом от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве»;

- Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

- Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;

- Федеральным законом от 13.07.2015 № 218 ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

- Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (зарегистрировано в Минюсте РФ 25.01.2008г. №10995) (ред. от 28.02.2022 г.);

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 № 10);

- Приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»;

- Приказом Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации от 24.03.2008 № 34 «Об утверждении перечня типовых программно-технических решений в сфере региональной информатизации»;

- Приказом Федеральной службы земельного кадастра России от 28.03.2002 № П/256 «О введении местных систем координат»;

- Приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 01.08.2014 № П/369 "О реализации информационного взаимодействия при ведении государственного кадастра недвижимости в электронном виде";

- Приказом Минстроя России от 25.04.2017 №739/пр «Об утверждении требований к цифровым топографическим картам и цифровым топографическим планам, используемым при подготовке графической части документации по планировке территории»;

- Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25.04.2017 №738/пр «Об утверждении видов элементов планировочной структуры»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.05.2021 № 815 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2015 № 1532 «Об утверждении Правил предоставления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3–13(3), 15, 15.1, 15.2 статьи 32 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в едином государственном реестре недвижимости»;

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 3 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий";

- Постановлением Правительства РФ от 31.03.2017 №402 «Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2006г. №20»;

- Постановлением администрации Липецкой области от 13.08.2020 № 467 «Об утверждении порядка взаимодействия органа местного самоуправления городского округа город Липецк и управления строительства и архитектуры Липецкой области при подготовке и утверждении документации по планировке территории городского округа город Липецк»;

- Распоряжением Правительства РФ от 17.01.2019 № 20-р «Об утверждении плана «Трансформация делового климата» и признании утратившими силу актов Правительства РФ»;

- Решением Липецкого городского Совета депутатов от 25.03.2008 № 790 «О Положении «О создании, развитии и сохранении системы озеленения территории города Липецка» (ред. от 27.10.2015);

- РДС 30-201-98 Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.04.2022 № 575 «Об особенностях подготовки, согласования, утверждения, продления сроков действия документации по планировке территории, градостроительных планов земельных участков, выдачи разрешений на строительство объектов капитального строительства, разрешений на ввод в эксплуатацию»;

- Действующим законодательством в области архитектурной деятельности и градостроительства, строительными и санитарно-эпидемиологическими нормами.

При разработке документации по планировке территории использованы следующие материалы:

1. Утвержденная градостроительная документация:

- Местные нормативы градостроительного проектирования города Липецка, утвержденные решением Липецкого городского Совета депутатов от 30.08.2016 №218 (далее – МНГП);

- Областные нормативы градостроительного проектирования Липецкой области, утвержденными приказом управления строительства и архитектуры Липецкой области от 03.08.2022 №264 (далее – ОНГП);

- Правила землепользования и застройки города Липецка, утвержденных постановлением администрации Липецкой области от 11.02.2021 №47 (в редакции от 19.10.2021 №446, от 17.08.2022 №100) (далее – ПЗЗ);

- Генеральный план города Липецка, утвержденный решением Липецкого городского Совета депутатов от 09.02.2016 №73 (далее – ГП);

- Схема территориального планирования Липецкой области, утвержденная Постановлением администрации Липецкой области от 05.06.2008 №130 (с изм. от 30.12.2021 №617).

2. Исходные данные, выданные администрацией города Липецка, в т.ч. техническое задание.

3. Границы соседних землевладений, отводов участков под все виды использования сформированы на основании кадастрового плана территории (выписка из государственного кадастра недвижимости), предоставленного филиалом федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Липецкой области.

Подготовка графической части документации по планировке территории осуществляется:

1) в соответствии с системой координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости (МСК-48);

2) с использованием цифрового топографического плана М 1:500, соответствующего действительному состоянию местности на момент разработки проекта (инженерно-геодезические изыскания выполнены ООО "Геоград" в 2022 г.).

# ЧАСТЬ 1. ОБОСНОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

## 1. Анализ современного состояния территории

### 1.1 Положение территории в системе расселения

Территория находится в северо-восточной части г. Липецка, в административном районе Студёнки Правобережного округа и ограничена улицами Студеновская, им. 9-го Января, Елецкая.

Ориентировочная площадь проектируемой территории – 9,72 га.

Границами проектируемой территории являются:

с северо-запада – ул. Елецкая, индивидуальная жилая застройка, школа №8; в соответствии с ГП: зона малоэтажной застройки индивидуальными жилыми домами с земельными участками, зона размещения объектов образования, зона многофункциональной общественно-деловой застройки; в соответствии с ПЗЗ: зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1), зона запрещения нового жилищного строительства (Ж-5), зона делового, общественного и коммерческого назначения (О-1), зона транспортной инфраструктуры (Т);

с северо-востока – Липецкое производственное объединение «Электроаппарат», столовая «Верба»; в соответствии с ГП: зона многоквартирной многоэтажной застройки, зона размещения производственных объектов, зона многофункциональной общественно-деловой застройки; в соответствии с ПЗЗ: зона застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж-3), зона делового, общественного и коммерческого назначения (О-1), зона, занятая промышленными предприятиями 4 и 5 класса вредности (СЗЗ 100 и 50 м) (П-3), зона транспортной инфраструктуры (Т);

с юго-востока – ул. Студеновская, индивидуальная жилая застройка; в соответствии с ГП: зона малоэтажной застройки индивидуальными жилыми домами с земельными участками, зона многофункциональной общественно-деловой застройки, зона зеленых насаждений общего пользования; в соответствии с ПЗЗ: зона малоэтажной жилой застройки с земельным участком (Ж-1.2), зона делового, общественного и коммерческого назначения (О-1), зона зеленых насаждений общего пользования (Р-2), зона транспортной инфраструктуры (Т);

с юго-запада – ул. им. 9 января, малоэтажная жилая застройка; в соответствии с ГП: зона малоэтажной застройки индивидуальными жилыми домами с земельными участками, зона многоквартирной многоэтажной застройки, зона размещения объектов образования; в соответствии с ПЗЗ: зона застройки индивидуальными жилыми домами(Ж-1), зона застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж-3), зона транспортной инфраструктуры (Т).

### 1.2 Природно-ресурсный потенциал территории

Климатическая характеристика.

Климат города умеренно-континентальный, с теплым летом и умеренно-холодной зимой. В климатическом отношении территория расположена в зоне комфорта и планировочных ограничений не вызывает. Территория района характеризуется хорошими условиями проветривания, чему способствует благоприятная роза ветров.

Климатические данные района строительства:

- климатический район (по СП 131.13330.2018) – IIВ;

- абсолютный минимум –39,0 оС;

- абсолютный максимум +38,0 оС;

- средняя минимальная температура января составляет –10,3 оС;

- средняя максимальная температура июля составляет +20,2 оС;

- среднегодовое количество осадков, выпадающих на территории ~622 мм;

- среднегодовая скорость ветра – 4,4 м/с;

- глубина промерзания грунта – 1,32-1,40 м;

- мощность снежного покрова – 30,0 см;

- продолжительность залегания снежного покрова – 123 суток.

Таблица 1

Климатические характеристики

| Метеостанции | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | за год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Месячная и годовая температура воздуха по многолетним данным, оС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Липецк | -10,3 | -9,5 | -4,4 | 5,5 | 13,8 | 18,0 | 20,2 | 18,5 | 12,5 | 5,5 | -1,5 | -7,1 | 5,1 |
|  | Месячная и годовая сумма осадков по многолетним данным, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Липецк | 49 | 43 | 43 | 46 | 53 | 60 | 63 | 52 | 59 | 57 | 49 | 48 | 622 |

Рельеф и геологическое строение

В геоморфологическом отношении территория расположена в Окско-Донской равнине.

В геологическом строении территория расположена на северо-восточном склоне Воронежского кристаллического массива (ВКМ), который представляет собой крупную положительную структуру эпипротерозойской Восточно-Европейской (Русской) платформы.

Геологическое строение территории представлено карбонатными породами верхнего девона в составе задонского, елецкого и лебедянского горизонтов. Известняки задонского горизонта интенсивно закарстованы и трещиноваты в своей нижней части.

Коренные породы перекрыты сверху песчано-глинистыми породами четвертичного, неогенового и мелового возраста.

Литологическое строение четвертичных отложений достаточно сложно в плане и разрезе. На возвышенной территории они представлены покровными и моренными суглинками, водно-ледниковыми песками и суглинками. Мощность и характер отложений меняется даже на коротких расстояниях. Супесчаные отложения возвышенной территории осложнены наличием линз глинистых грунтов, играющих роль местных локальных водоупоров. С поверхности четвертичные отложения перекрыты суглинками, глинами и намывными грунтами искусственного происхождения.

Болота и процессы заболачивания на территории развиты в проймах и на участках низких террас.

Территория имеет сложную конфигурацию. Съемка и натурные обследования показали спокойный рельеф. Проектируемая территория участка имеет общий уклон в сторону р. Студеный.

Гидрография

На проектируемой территории водные объекты отсутствуют.

Проектируемая территория располагается на расстоянии около 2,5 км от р. Воронеж, а также в 0,4 км от р. Студеновка. Территория не расположена в ЗОУИТ водных объектов.

Гидрогеология

Территория характеризуется сложными геолого-гидрогеологическими условиями.

В гидрогеологическом отношении территория относится к южному склону Московского артезианского бассейна, в пределах которого подземные воды приурочены к отложениям четвертичного, неогенового, мелового и девонского возрастов. Задонско-Елецкий водоносный горизонт широко развит на правобережье р. Воронеж. Подземные воды приурочены к трещиноватым, кавернозным и закарстованным известнякам елецкого и верхней части задонского горизонтов. Горизонт безнапорный, в долине р. Воронеж – слабонапорный. Нижним водоупором служат моренные и глинистые известняки задонского горизонта. Мощность горизонта 20-55м. Уровень подземных вод залегает на глубине 0-10 метров в придолинных участках и 50-60м – на водоразделе.

Инженерно-геологическая характеристика

По погодным условиям, территория строительства относится к II дорожно-климатической зоне Российской Федерации (СП 34.13330.2021), с 2-м типом местности по характеру и степени увлажнения.

Специальные инженерно-геологические работы с изучением физико-технических свойств грунтов проводились на локальных площадках под гражданское и промышленное строительство.

В геологическом строении территории принимают участие преимущественно моренные отложения, реже – покровные суглинки. Покровные суглинки небольшой мощности 0,5-2,0 м на водоразделах; до 4-5 м - по склонам.

Покровные суглинки лежат на морене (днепровского оледенения). Морена представлена суглинками с линзой супесей и песков. Мощность моренных отложений достигает 20м. Толща четвертичных образований подстилается различными коренными породами: третичными, меловыми, девонскими, реже юрскими. На участках плоского рельефа в покровных суглинках, реже в морене может встретиться верховодка с глубиной залегания 0,5-2,0 м, реже – 5 м. Расчетное сопротивление грунтов оснований – 2-2,5 кг/см2, реже покровные лессовидные суглинки просадочные и непросадочные с расчетным сопротивлением – 1,5-2,5 кг/см2.

Инженерно-геологические условия на большей части территории условно благоприятные и ограниченно благоприятные для градостроительного освоения: глубина залегания грунтовых вод в четвертичных образованиях колеблется от 0-2 до 3м и глубже; в долине р. Воронеж, в пределах пойменной и I надпойменной террас могут фиксироваться процессы подтопления территории.

Сейсмичность на территории г. Липецка согласно Приложению №1 к СП 14.13330.2018 по карте ОСР-2015 А (10%), ОСР-2015 В (5%), ОСР-2015 С (1%) составляет 0, 0, 6 баллов шкалы MSK-64. В соответствии с этим районированием населенный пункт подвержен сейсмической опасности интенсивностью 0 баллов один раз в 500 лет, 0 баллов один раз в 1000 лет, 6 баллов один раз в 5000 лет.

На рассматриваемой территории отсутствуют полезные ископаемые.

Растительный и животный мир

На состояние флоры и фауны города значительное воздействие оказывают разнообразно измененные природные и антропогенные факторы. Так, из-за более запыленной и задымленной по сравнению с природными комплексами атмосферы растения получают меньше необходимой солнечной радиации, важной для процессов фотосинтеза, в тепловых условий города верхние слои почвы летом сильно нагреваются, а зимой сильно промерзают, что губительно в первую очередь для корневых систем, асфальтовые и бетонные покрытия и утоптанные слои почвы не дают растениям нужной влаги, а обедненные и загрязненные различными химическими веществами городские почвы – полноценного питания. Поэтому состав урбанофлоры больше похож на состав флоры более южных зон – здесь больше растений засухоустойчивых, выносливых к засолению, хорошо переносящих жару и действие иных природных и антропогенных факторов.

На территории Липецка помимо сильно урбанизированных биотопов сохраняются близкие к естественным слабоизмененные территории (пойменный комплекс, лесопарковая зона). Примерами территорий с мало измененной средой обитания, где сохраняются места существования местных видов, могут служить некоторые участки Верхнего и Нижнего парков, фрагменты остепненных склонов Каменного лога и Студеного лога, прибрежно-водные комплексы по берегам реки Воронеж. Это относится и к флоре, и к фауне города.

В Липецке и его рекреационной зоне насчитывается 517 видов наземных позвоночных, из которых 358 видов птиц, 110 видов млекопитающих, 36 видов земноводных, 13 видов пресмыкающихся. В поймах рек, лесопарках, парках и скверах, а также промышленной зоне, где роль резерватов выполняют отстойники предприятий, сохраняется значительное количество представителей дикой фауны.

Участок проектирования располагается в черте города, прилегающей к автомобильным дорогам и испытывает высокую антропогенную нагрузку. В районе размещения объекта нет редких и реликтовых видов растительности и деревьев, а также животных, занесенных в Красную Книгу. На рассматриваемой и прилегающей территории места гнездования и пути миграции животных отсутствуют. Лесная растительность на территории присутствует.

### 1.3 Комплексная оценка территории

Целью настоящего раздела является оценка территории по степени возможности для градостроительного освоения, а также анализ:

- современного использования территории проектирования;

- планировочных ограничений развития территории проектирования (на основании представленных исходных данных о зонах с особыми условиями использования территории и требований нормативно-технических документов, природных особенностей территории);

- решений по развитию территорий проектирования в соответствии с ранее разработанной градостроительной документацией и исходными данными.

Современное использование территории

Территория представляет собой застроенную территорию. Согласно кадастровому плану территории, а также топографической съемке на территории в границах проектирования присутствуют объекты жилой застройки, общественной застройки, сооружения (сети) инженерной и транспортной инфраструктуры.

Существующие инженерные сооружения и коммуникации: пожарно-питьевой водопровод, канализация бытовая самотечная, канализация ливневая, воздушные и кабельные линии электропередачи, в том числе наружного освещения, подземные кабельные волоконно-оптические линии связи, подземный газопровод низкого давления, подземные тепловые сети, трансформаторная подстанция и газгольдер.

Окружающая застройка представляет собой: с северо-западной и юго-восточной сторон – индивидуальная жилая застройка, с северо-восточной стороны – производственная и общественная застройка, с юго-западной стороны – малоэтажная застройка.

Таблица 2

Перечень существующих зданий и сооружений

| № на плане | Наименование и обозначение | Месторасположение (адрес) | Земельный участок | Этажность | Квартир/ секций | Население | Площадь застройки, м2 | Общая пл./ жил. пл. м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилые здания (сохраняемые) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Индивидуальный жилой дом | ул. 10 Января, 10 | 48:20:0020311:6 | 1 | 1/1 | 2 | 184,90 | 184,90 |
| 2 | Индивидуальный жилой дом | ул. 9 Января, 8 | 48:20:0020311:7 | 1 | 1/1 | 3 | 77,60 | 77,60 |
| 3 | Индивидуальный жилой дом | ул. Елецкая, 10в | 48:20:0020311:8 | 1 | 1/1 | 3 | 72,15 | 72,15 |
| 4 | Индивидуальный жилой дом | ул. 9 января, 4 | 48:20:0020311:2 | 1 | 1/1 | 2 | 163,40 | 163,40 |
| 5 | Индивидуальный жилой дом | ул. 9 января, 2 | 48:20:0020311:1 | 1 | 1/1 | 2 | 152,20 | 152,20 |
| 6 | Индивидуальный жилой дом | ул. Елецкая, 10а | 48:20:0020311:9 | 1 | 1/1 | 2 | 123,30 | 123,30 |
| 7 | Индивидуальный жилой дом | ул. Елецкая, 10б | 48:20:0020311:34 | 1 | 1/1 | 3 | 86,12 | 86,12 |
| 8 | Индивидуальный жилой дом | ул. 9 января, 2а | 48:20:0020311:35 | 1 | 1/1 | 3 | 95,40 | 95,40 |
| 9 | Индивидуальный жилой дом | ул. Елецкая, 12б | 48:20:0020311:11 | 1 | 1/1 | 2 | 95,60 | 95,60 |
| 10 | Индивидуальный жилой дом | ул. Елецкая, 12а | 48:20:0020311:28 | 1 | 1/1 | 3 | 85,60 | 85,60 |
| 11 | Индивидуальный жилой дом | ул. Елецкая, 12 | 48:20:0020311:13 | 1 | 1/1 | 2 | 85,60 | 85,60 |
| 12 | Индивидуальный жилой дом | ул. Елецкая, 14 | 48:20:0020311:14 | 1 | 1/1 | 3 | 62,90 | 62,90 |
| 13 | Индивидуальный жилой дом | ул. Елецкая, 14а | 48:20:0020311:320 | 1 | 1/1 | 2 | 153,30 | 153,30 |
| 14 | Индивидуальный жилой дом | ул. Елецкая, 16 | 48:20:0020311:321 | 1 | 1/1 | 3 | 161,70 | 161,70 |
| 15 | Индивидуальный жилой дом | ул. Елецкая, 18 | 48:20:0020312:5 | 2 | 1/1 | 2 | 148,80 | 297,60 |
| 16 | Индивидуальный жилой дом | ул. Елецкая, 18а | 48:20:0020312:10 | 1 | 1/1 | 3 | 75,93 | 75,93 |
| 17 | Индивидуальный жилой дом | ул. Елецкая, 20 | 48:20:0020312:11 | 1 | 1/1 | 2 | 126,84 | 126,84 |
| 18 | Индивидуальный жилой дом | ул. Елецкая, 22 | 48:20:0020312:12 | 1 | 1/1 | 3 | 67,0 | 67,0 |
| 19 | Индивидуальный жилой дом | ул. Елецкая, 24 | 48:20:0020312:3 | 1 | 1/1 | 2 | 134,23 | 134,23 |
| 20 | Индивидуальный жилой дом | ул. Елецкая, 26 | 48:20:0020312:13 | 1 | 1/1 | 3 | 109,60 | 109,60 |
| 21 | Индивидуальный жилой дом | ул. Елецкая, 28 | 48:20:0020312:2 | 1 | 1/1 | 2 | 50,44 | 50,44 |
| 22 | Индивидуальный жилой дом | ул. Елецкая, 30 | 48:20:0020312:4 | 1 | 1/1 | 3 | 106,40 | 106,40 |
| 23 | Индивидуальный жилой дом | ул. Елецкая, 32 | 48:20:0020312:1 | 1 | 1/1 | 2 | 78,80 | 78,80 |
| 24 | Индивидуальный жилой дом | ул. Елецкая, 34 | 48:20:0020312:14 | 2 | 1/1 | 3 | 110,0 | 220,0 |
| 25 | Индивидуальный жилой дом | ул. Елецкая, 36 | 48:20:0020312:36 | 1 | 1/1 | 2 | 89,30 | 89,30 |
| 26 | Индивидуальный жилой дом | ул. Елецкая, 38 | 48:20:0020312:16 | 1 | 1/1 | 3 | 98,80 | 98,80 |
| 27 | Индивидуальный жилой дом | ул. Елецкая, 40 | 48:20:0020312:7 | 2 | 1/1 | 2 | 194,80 | 389,60 |
| 28 | Индивидуальный жилой дом | ул. Елецкая, 42 | 48:20:0020312:17 | 1 | 1/1 | 3 | 46,0 | 46,0 |
| 29 | Индивидуальный жилой дом | ул. Елецкая, 44 | 48:20:0020312:6 | 1 | 1/1 | 2 | 85,0 | 85,0 |
| 30 | Индивидуальный жилой дом | ул. Елецкая, 46 | 48:20:0020312:18 | 1 | 1/1 | 3 | 87,40 | 87,40 |
| Многоквартирные дома (сохраняемые) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Многоквартирный жилой дом | ул. Елецкая, 10/2 | 48:20:0020311:5 | 5 | 60/3 | 113 | 607,36 | 2015,60/ 2013,80 |
| Общественные здания (сохраняемые) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Храм Рождества Христова | ул. 9 января, 1а | 48:20:0020311:4 | 2 | - | - | 233,60 | 420,48 |
|  | Православная школа | ул. 9 января, 1а |  | 2 | - | - | 758,30 | 1364,94 |
|  | Религиозное сооружение | ул. Студёновская, 27а |  | 3 | - | - | 207,36 | 559,87 |
| 36 | Музей современной скульптуры | ул. Студеновская, 39б | 48:20:0020312:8 | 2 | - | - | 125,0 | 225,0 |
| 37 | Административное здание | ул. Студеновская, 45 | 48:20:0020312:167 | 4 | - | - | 399,32 | 1927,60 |
| 38 | Административное здание | ул. Студеновская, 51 | 48:20:0020313:1 | 2 | 8/1 | - | 308,26 | 554,87/ 431,56 |
| Сооружения инженерной инфраструктуры (сохраняемые) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Котельная | ул. Студеновская, 39а | 48:20:0020312:9 | 1 | - | - | 497,0 | 450,0 |
| 40 | ТП 50 | ул. Студеновская, у дома №45 | 48:20:0020312:28 | 1 | - | - | 33,0 | 33,0 |
| 41 | ТП | ул. Студеновская, у дома №45 | - | 1 | - | - | 9,90 | 9,90 |
| Сооружения транспортной инфраструктуры (сохраняемые) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42.1 | Гараж | ул. 9 Января, 4/1 | 48:20:0020311:30 | 1 | - | - | 48,0 | 43,0 |
| 42.2 | Гараж | ул. 9 Января, 8 | 48:20:0020311:24 | 1 | - | - | 23,70 | 21,0 |
| 42.3 | Гараж | ул. Студеновская, в районе дома 41 | 48:20:0020312:26 | 1 | - | - | 30,0 | 23,50 |
| Многоквартирные дома (снос жилищного фонда*) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными объектами обслуживания | ул. Елецкая, 69 | 48:20:0020315:6 | 4 | 40/3 | 85 | 674,93 | 4081,60/ 1753,90 |
| 33 | Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными объектами обслуживания | ул. Елецкая, 67 | 48:20:0020315:1 | 3 | 31/4 | 107 | 980,93 | 4127,70/ 1784,15 |
| 34 | Многоквартирный жилой дом | ул. Студеновская, 57 | 48:20:0020314:2 | 2 | 8/1 | 18 | 345,14 | 955,40/ 481,10 |
| 44 | Многоквартирный жилой дом | ул. Студеновская, 49 | 48:20:0020313:8 | 2 | 8/1 | 24 | 290,10 | 447,50/ 404,20 |
| 45 | Многоквартирный жилой дом | ул. Елецкая, 65 | 48:20:0020313:9 | 1 | 6/1 | 10 | 341,45 | 302,90/ 276,80 |
| 46 | Многоквартирный жилой дом | ул. Елецкая, 54 | 48:20:0020313:11 | 1 | 6/1 | 10 | 341,45 | 302,90/ 276,80 |
| 47 | Многоквартирный жилой дом | ул. Студеновская, 67 | 48:20:0020314:7 | 2 | 8/1 | 15 | 198,18 | 537,30/ 269,70 |
| 48 | Многоквартирный жилой дом | ул. Студеновская, 65 | 48:20:0020314:11 | 2 | 10/1 | 12 | 200,60 | 340,0/ 320,30 |
| 49 | Многоквартирный жилой дом (идет расселение) | ул. Студеновская, 63 | 48:20:0020314:10 | 2 | 8/1 | 15 | 207,30 | 304,64/ 272,0 |
| 50 | Многоквартирный жилой дом (идет расселение) | ул. Студеновская, 61 | 48:20:0020314:9 | 2 | 8/1 | 22 | 292,0 | 433,73/ 394,30 |
| 51 | Многоквартирный жилой дом | ул. Студеновская, 59 | 48:20:0020314:8 | 2 | 8/1 | 25 | 292,0 | 433,66/ 387,0 |
| 52 | Многоквартирный жилой дом (расселен) | ул. Студеновская, 55 | 48:20:0020313:17 | 2 | 7/1 | 21 | 247,30 | 338,30/ 289,60 |
| 53 | Многоквартирный жилой дом | ул. Студеновская, 43 | 48:20:0020312:34 | 2 | 16/2 | 64 | 589,80 | 1572,70/ 782,90 |
| 54 | Многоквартирный жилой дом | ул. Студеновская, 39 | 48:20:0020312:33 | 2 | 8/1 | 25 | 273,30 | 780,30/ 382,41 |
| 55 | Многоквартирный жилой дом (идет расселение) | ул. Студеновская, 41 | 48:20:0020312:26 | 2 | 10/1 | 24 | 319,30 | 510,03/ 455,38 |
| 56 | Многоквартирный жилой дом | ул. Студеновская, 37 | 48:20:0020312:32 | 2 | 8/1 | 20 | 287,30 | 793,80/ 362,85 |
| 57 | Многоквартирный жилой дом | ул. Студеновская, 35 | 48:20:0020312:31 | 2 | 8/1 | 29 | 287,30 | 402,30/ 386,40 |
| 58 | Многоквартирный жилой дом | ул. Студеновская, 33 | 48:20:0020312:30 | 2 | 31/1 | 89 | 849,30 | 1268,0/ 1144,59 |
| 59 | Многоквартирный жилой дом | ул. Студеновская, 31 | 48:20:0020311:27 | 2 | 27/3 | 68 | 849,30 | 1235,90/ 1184,30 |
| 60 | Многоквартирный жилой дом | ул. Студеновская, 29 | 48:20:0020311:25 | 2 | 17/2 | 50 | 570,80 | 862,80/ 768,70 |
| 61 | Многоквартирный жилой дом | ул. Студеновская, 47 | 48:20:0020312:20 | 2 | 8/1 | 31 | 290,10 | 580,20/ 406,14 |
| Сооружения инженерной инфраструктуры (демонтаж) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | ТП №8 | ул Студёновская, у дома №31 | 48:20:0020311:26 | 1 | - | - | 13,13 | 13,13 |
| Сооружения транспортной инфраструктуры (демонтаж) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Гараж | - | 48:20:0020314:221 | 1 | - | - | 19,0 | 17,0 |

*Примечание:

1. В границах проектируемой территории расположены:

-  многоквартирные жилые дома, которые признаны аварийными (непригодными для жилья) согласно областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Липецкой области, на 2019-2023 годы» (с изм. на 28.01.2022г.), утвержденной постановлением администрации Липецкой области от 25.03.2019 г. №159, предусмотрен снос жилых домов аварийного жилищного фонда, расположенных по адресам: ул. Студеновская, 31 (в границах земельного участка с кадастровым номером 48:20:0020311:27), ул. Студеновская, 41 (48:20:0020312:26), ул. Студеновская, 47 (48:20:0020312:20), ул. Студеновская, 55 (48:20:0020313:17), ул. Студеновская, 59 (48:20:0020314:8), ул. Студеновская, 61 (48:20:0020314:9), ул. Студеновская, 63 (48:20:0020314:10);

-  многоквартирные жилые дома, которые признаны аварийными (непригодными для жилья), но не включены в областную адресную программу переселения граждан из аварийного жилищного фонда  и соответствующие одному или нескольким критериям, установленным постановлением Администрации Липецкой области от 28.07.2021 №285, расположенные по адресам: ул. Студеновская, 29, ул. Студеновская, 31, ул. Студеновская, 33, ул. Студеновская, 37, ул. Студеновская, 41, ул. Студеновская, 47, ул. Студеновская, 49, ул. Студеновская, 55, ул. Студеновская, 59, ул. Студеновская, 63, ул. Студеновская, 65.

2. Для перспективного развития проектируемой территории предусмотрено образование земельного участка под среднеэтажную жилую застройку путем перераспределения с земельным участком с кадастровым номером 48:20:0020314:221 (форма собственности – частная), при условии изъятия земельного участка (согласно ч.7 ст.65 Градостроительного кодекса Российской Федерации) с дальнейшим сносом существующего сооружения транспортной инфраструктуры, расположенного вдоль ул. Елецкая.

3. Проектом предусмотрен снос вспомогательных объектов некапитального строительства (строения, сооружения), которые не соответствуют проекту планировки новой застройки.

Таблица 3

Основные показатели существующей сохраняемой жилой застройки

| Тип застройки | Этаж-ность | Площадь застройки, тыс. м2 | Общая площадь жилых домов, тыс. м2 | Общая площадь жилого фонда (квартир), тыс. м2 | Кол-во: квартир жилых домов | Население, чел. | Плотность населения, чел./га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Существующая застройка |  |  |  |  |  |  |  |
| Индивидуальные жилые дома | 1-2 | 3,209 | 3,663 | 3,663 | 30 30 | 75 | 43 |
| Многоквартирные жилые дома | 5 | 0,61 | 2,016 | 2,014 | 60 1 | 113 | 595 |
| Всего: | - | 3,819 | 5,679 | 5,677 | 90 31 | 188 | 97 |

Существующее функциональное зонирование.

Согласно положениям ГП территория в границах красных линий относится к функциональным зонам:

Жилые зоны:

- зона малоэтажной застройки индивидуальными жилыми домами с земельными участками;

- зона многоквартирной многоэтажной застройки.

Общественно-деловые зоны:

- зона многофункциональной общественно-деловой застройки.

Для проектируемой территории генеральным планом установлена преимущественно зона многоквартирной многоэтажной застройки.

Существующее градостроительное зонирование

Согласно карте градостроительного зонирования ПЗЗ территория в границах проектирования относится к территориальным зонам:

Жилые зоны:

- зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1);

- зона застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж-3).

Общественно-деловые зоны:

- зона делового, общественного и коммерческого назначения (О-1).

В целом, функциональное зонирование не совпадает с градостроительным.

В ПЗЗ исключена зона многоквартирной многоэтажной жилой застройки в границах проектирования и установлена зона застройки среднеэтажными жилыми домами.

Существующие зоны с особыми условиями использования территории

На рассматриваемом участке отсутствуют территории, не подлежащие градостроительному освоению: памятники истории и культуры местного значения, рекреационно-оздоровительные территории, питомники, особо охраняемые природные территории, территории месторождений, кладбища, скотомогильники.

В границах проектирования присутствуют территории, не подлежащие градостроительному освоению: памятники истории и культуры регионального значения.

Объекты культурного наследия

На территории в границах проектирования расположен объект культурного наследия регионального значения «Церковь Христорождественская», включённый в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации по объектам культурного наследия регионального значения, расположенных на территории Липецкой области.

Данный объект культурного наследия поставлен на государственную охрану Постановление главы администрации Липецкой области «О неотложных мерах по сохранению культурного наследия области» № 106 от 27.02.1992.

Территория объекта культурного наследия находится в границах земельного участка с кадастровым номером 48:20:0020311:4. Подразделениями федеральных органов исполнительной власти установлена территория объекта культурного наследия (граница территории принята согласно данным ЕГРН, реестровый номер: 48:20-8.142).

Границы территории данного объекта культурного наследия утверждены приказом управления по охране объектов культурного наследия Липецкой области от 26.10.2018 №101 «Об утверждении границ и режима использования территории объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Христорождественская», 1869 г., и включены в ГКН.

Таблица 4

Сведения об объекте культурного наследия

| № п/п | Сведения о присвоении объекту культурного наследия регистрационного номера | Наименование объекта культурного наследия | Датировка* | Категория историко-культурного значения объекта культурного наследия | Вид объекта культурного наследия | Наименование акта органа государственной власти о постановке на государственную охрану | Место-нахождение объекта культурного наследия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 481510384820005 | «Церковь Христо-рожденственская» | 1869 г. | объект культурного наследия регионального значения | памятник | Постановление главы администрации Липецкой области «О неотложных мерах по сохранению культурного наследия области» № 106 от 27.02.1992 | Липецкая область, г. Липецк, ул. им. 9-го Января |

Примечание:

1. *Сведения о времени возникновения или дате создания, датах основных изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним исторических событий.

На проектируемой территории территориальными подразделениями федеральных органов исполнительной власти установлены границы зон с особыми условиями использования территории (границы ЗОУИТ приняты согласно данным ЕГРН):

- охранная зона транспорта. Зона охраны искусственных объектов. Приаэродромная территория аэродрома «Липецк». ПАТ (реестровый номер: 48:00-6.645);

- охранная зона транспорта. Зона охраны искусственных объектов. Приаэродромная территория аэродрома «Липецк». Третья подзона (реестровый номер: 48:00-6.586);

- охранная зона транспорта. Зона охраны искусственных объектов. Приаэродромная территория аэродрома «Липецк». Четвертая подзона (реестровый номер: 48:13-6.5267);

- охранная зона транспорта. Зона охраны искусственных объектов. Приаэродромная территория аэродрома "Липецк". Пятая подзона (реестровый номер: 48:00-6.644);

- охранная зона транспорта. Зона охраны искусственных объектов. Приаэродромная территория аэродрома «Липецк». Шестая подзона (реестровый номер: 48:13-6.5227);

- зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. Зона охраны природных объектов. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения водозабора №5 "Сырский-1", расположенного по адресу: г. Липецк, ул. Катукова, владение 3 (третий пояс) (реестровый номер: 48:20-6.2046);

- зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. Зона охраны природных объектов. Границы зон санитарной охраны третьего пояса для водозаборов: №3, расположенного по адресу: г. Липецк, Лебедянское ш., влад.6; №5, расположенного по адресу: г. Липецк, ул. Катукова, влад.3; №7, расположенного по адресу: г. Липецк, ш. Чаплыгинское, влад.2 (реестровый номер: 48:20-6.493, учетный номер: 48.20.2.318);

- охранная зона инженерных коммуникаций. Зона охраны искусственных объектов. Охранная зона объекта газоснабжения "Сооружение – газопровод низкого давления, назначение: сооружения коммунального хозяйства. Площадь: общая протяженность: 5584 м" (реестровый номер: 48:20-6.714, учетный номер: 48.20.2.1152);

- охранная зона инженерных коммуникаций. Зона охраны искусственных объектов. Границы зоны с особыми условиями использования территории – охранная зона кабельной линии 6 кВ сети электроснабжения от ТП-50 яч. – до ТП-398 яч. (реестровый номер: 48:20-6.918, учетный номер: 48.20.2.275);

- охранная зона инженерных коммуникаций. Зона охраны искусственных объектов. Охранная зона объекта газоснабжения "Сооружения – газопровод среднего давления, назначение: сооружения коммунального хозяйства. Площадь: общая протяженность: 137 м Адрес (местоположение): Россия, Липецкая область, г. Липецк, ул. Елецкая" (реестровый номер: 48:20-6.240, учетный номер: 48.20.2.1098);

- охранная зона инженерных коммуникаций. Зона охраны искусственных объектов. Охранная зона объекта газоснабжения "Газопровод высокого, среднего и низкого давления с ГРП. Назначение: передаточное. Газопровод высокого давления, протяженность: 284,19 м.п. Литер: I; Газопровод среднего давления, протяженность: 2847,84 м." (реестровый номер: 48:20-6.256, учетный номер: 48.20.2.1095);

- территория объекта культурного наследия. Объект культурного наследия регионального значения "«Церковь Христорождественская» 1869 г. ", расположенный по адресу: Липецкая область, г. Липецк ул. им. 9-го января (реестровый номер: 48:20-8.142);

- иная зона с особыми условиями использования территории. Территория слабого подтопления (при глубине залегания грунтовых вод от 2,0 до 3,0 м), прилегающая к зоне затопления территории г. Липецк, затапливаемой водами р. Воронеж при половодьях и паводках 1-процентной обеспеченности (реестровый номер: 48:00-6.621).

Остальные предполагаемые границы зон отображаются в соответствии с нормативными документами.

В соответствии с ГП, ПЗЗ на территории располагаются следующие ЗОУиТ:

- зона затопления расчетным паводком 1% обеспеченности;

- санитарно-защитная зона.

Границы данных и остальных ЗОУиТ требуют уточнения в соответствии с необходимостью установления ЗОУиТ, а также в связи с точным расположением объектов и их земельных участков.

Землеустройство территории

Согласно кадастровому плану, на территории присутствуют земельные участки под различные виды использования, границы которых включены в ГКН, а также отводы участков под строительство и благоустройство на территории.

Границы землевладений, отводов участков под все виды использования, границы территорий по формам собственности, данные о собственниках земельных участков смежных с проектируемой территорией сформированы на основании кадастрового плана территории (выписка из государственного кадастра недвижимости на кадастровые квартала 48:20:0000000, 48:20:0020311, 48:20:0020312, 48:20:0020313, 48:20:0020314, 48:20:0020315), предоставленного филиалом федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Липецкой области.

Таблица 5

Землеустройство

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Местоположение | Разрешенное использование | Форма собственности | Общая площадь земельного участка (кв.м) | Статус | Объект капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кадастровый квартал 48:20:0000000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 48:20:0000000:207 | Липецкая обл, г Липецк, ул Студеновская | для строительства инженерных сетей к культурно-развлекательному центру | - | 4540 | Учтенный | - |
| 2 | - | Липецкая область, г Липецк, ул Елецкая | - | - | - | - | 48:20:0000000:31262 Наименование: Сооружения - газопровод среднего давления Назначение: сооружения коммунального хозяйства Протяженность: 137 м |
| 3 | - | Липецкая область, г Липецк, гараж по ул имени 9 Января, строение 4/1 | - | - | - | - | 48:20:0000000:6809 (без координат границ) Наименование: Гараж Назначение: Нежилое здание Площадь общая: 23,6 кв. м |
| 4 | - | Липецкая область, г. Липецк, ул. Студеновская, гараж. 35 | - | - | - | - | 48:20:0000000:2213 (без координат границ) Наименование: гараж Назначение: Нежилое здание Площадь общая: 30 кв. м |
| 5 | - | Липецкая область, г Липецк, ул Студеновская, д 51 | - | - | - | - | 48:20:0000000:9161 (без координат границ) Наименование: Административное здание Назначение: Нежилое здание Площадь общая: 496,1 кв. м |
| Кадастровый квартал 48:20:0020311 от 22 июня 2022 г.№КУВИ-001/2022-100953078 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 48:20:0020311:1 | Липецкая обл, г Липецк, ул 9 Января, д 2 | для домовладения | Частная | 808 | Ранее учтенный | 48:20:0020311:45 (без координат границ) Наименование: Индивидуальный жилой дом (Часть I) Назначение: Жилой дом Площадь общая: 131,4 кв. м 48:20:0020311:46 Наименование: Индивидуальный жилой дом (Часть II) Назначение: Жилой дом Площадь общая: 44,8 кв. м |
| 7 | 48:20:0020311:2 | Липецкая обл, г Липецк, ул 9 Января, д 4 | для домовладения | Частная | 645 | Ранее учтенный | 48:20:0020311:37 Наименование: Жилой дом Назначение: Жилой дом Площадь общая: 78,7 кв. м 48:20:0020311:209 Наименование: Жилой дом Назначение: Жилой дом Площадь общая: 60,6 кв. м |
| 8 | 48:20:0020311:4 | обл. Липецкая, г. Липецк, ул. 9 Января, 1-а | для общественной застройки | - | 3310 | Ранее учтенный | 48:20:0020311:99 (без координат границ) Наименование: Магазин Назначение: Нежилое здание Площадь общая: 19 кв. м 48:20:0020311:104 (без координат границ) Наименование: Административное здание Назначение: Нежилое здание Площадь общая: 604,8 кв. м 48:20:0020311:105 (без координат границ) Наименование: Основная пристройка к лит.Е (сопряжение стен с лит.Е3) Назначение: Нежилое здание Площадь общая: 24,1 кв. м 48:20:0020311:106 (без координат границ) Наименование: Туалет Назначение: Нежилое здание Площадь общая: 21,1 кв. м 48:20:0020311:108 (без координат границ) Наименование: Основная пристройка к лит.Е Назначение: Нежилое здание Площадь общая: 4,9 кв. м 48:20:0020311:109 (без координат границ) Наименование: Склад (сопряжение стен с лит.Е1, Е2) Назначение: Нежилое здание Площадь общая: 46,5 кв. м 48:20:0020311:110 (без координат границ) Наименование: Здание Воскресной школы (сопряжение стен с лит.Ж1) Назначение: Нежилое здание Площадь общая: 350,6 кв. м 48:20:0020311:111 (без координат границ) Наименование: Склад Назначение: Нежилое здание Площадь общая: 7,8 кв. м 48:20:0020311:113 (без координат границ) Наименование: Основная пристройка к лит.Е2 Назначение: Нежилое здание Площадь общая: 10,1 кв. м 48:20:0020311:116 (без координат границ) Наименование: Церковь Христорождественская 1869г. Назначение: Нежилое здание Площадь общая: 1681,9 кв. м |
| 9 | 48:20:0020311:5 | Липецкая обл, г Липецк, ул Елецкая, дом 10/2 | для государственного жилого фонда | - | 1883 | Ранее учтенный | 48:20:0020311:95 (без координат границ) Наименование: Индивидуальный жилой дом Назначение: Жилой дом Площадь общая: 2015,7 кв. м 48:20:0000000:31585 Наименование: Многоквартирный жилой дом Назначение: Многоквартирный дом Протяженность: 5584 м |
| 10 | 48:20:0020311:6 | Липецкая область, г Липецк, ул 9 Января, д 10 | для индивидуального жилого дома | Частная | 1142 | Ранее учтенный | 48:20:0020311:44 (без координат границ) Наименование: Индивидуальный жилой дом Назначение: Жилой дом Площадь общая: 119 кв. м |
| 11 | 48:20:0020311:7 | Российская Федерация, Липецкая область, городской округ город Липецк, город Липецк, ул. 9 Января, д. 8 | для индивидуального строительства | Частная | 682 | Ранее учтенный | 48:20:0020311:43 (без координат границ) Наименование: Индивидуальный жилой дом Назначение: Жилой дом Площадь общая: 58,1 кв. м |
| 12 | 48:20:0020311:8 | обл. Липецкая, г. Липецк, ул. Елецкая, дом 10-в | для индивидуального жилого дома | - | 757 | Ранее учтенный | 48:20:0020311:94 (без координат границ) Наименование: Индивидуальный жилой дом Назначение: Жилой дом Площадь общая: 82,9 кв. м |
| 13 | 48:20:0020311:9 | Липецкая обл, г Липецк, ул Елецкая, д 10а | для индивидуального строительства | - | 633 | Ранее учтенный | 48:20:0020311:91 (без координат границ) Наименование: Индивидуальный жилой дом Назначение: Жилой дом Площадь общая: 121,2 кв. м 48:20:0020311:93 (без координат границ) Наименование: многоквартирный жилой дом Назначение: Многоквартирный дом Площадь общая: 1664,1 кв. м |
| 14 | 48:20:0020311:11 | обл. Липецкая, г. Липецк, ул. Елецкая, дом 12б | для индивидуального строительства | Частная | 507 | Ранее учтенный | 48:20:0020311:97 Наименование: индивидуальный жилой дом Назначение: Жилой дом Площадь общая: 104,2 кв. м |
| 15 | 48:20:0020311:13 | обл. Липецкая, г. Липецк, ул. Елецкая, дом 12 | под строительство индивидуального жилого дома | - | 584 | Ранее учтенный | 48:20:0020311:38 (без координат границ) Наименование: Индивидуальный жилой дом Назначение: Жилой дом Площадь общая: 54 кв. м |
| 16 | 48:20:0020311:14 | обл. Липецкая, г. Липецк, р-н Правобережный, ул. Елецкая, дом 14 | Для индивидуального строительства | Частная | 737 | Ранее учтенный | 48:20:0020311:39 (без координат границ) Наименование: Индивидуальный жилой дом Назначение: Жилой дом Площадь общая: 78,2 кв. м |
| 17 | 48:20:0020311:16 | Липецкая обл, г Липецк, ул 9 Января, дом 10 | для индивидуального строительства | - | 346 | Ранее учтенный | - |
| 18 | 48:20:0020311:21 | обл. Липецкая, г. Липецк, р-н Правобережный, ул. Студеновская, дом 31 | Для городского жилого фонда | - | 84 | Ранее учтенный | - |
| 19 | 48:20:0020311:24 | обл. Липецкая, г. Липецк, ул. 9 Января, строение 8 | Для автостоянки закрытого типа (индивидуального капитального гаража) | Частная | 23,7 | Ранее учтенный | 48:20:0000000:4212 (без координат границ) Наименование: гараж Назначение: Нежилое здание Площадь общая: 18,9 кв. м |
| 20 | 48:20:0020311:25 | Липецкая обл, г Липецк, ул Студеновская, дом 29 | для городского жилого фонда | - | 1474 | Ранее учтенный | 48:20:0020311:48 (без координат границ) Наименование: многоквартирный жилой дом Назначение: Многоквартирный дом Площадь общая: 770,7 кв. м 48:20:0020311:208 (без координат границ) Наименование: Газопровод низкого давления (лит. I) Назначение: коммуникационное Протяженность: 11.3 м 48:20:0000000:31585 Наименование: газопровод низкого давления Назначение: производственное, сооружения коммунального хозяйства Протяженность: 5584 м |
| 21 | 48:20:0020311:26 | Липецкая область, г Липецк, ул Студёновская, у дома №31 | для трансформаторной подстанции №8 | - | 29 | Ранее учтенный | - |
| 22 | 48:20:0020311:27 | обл. Липецкая, г. Липецк, ул. Студеновская, дом 31 | для многоквартирного дома | - | 2254 | Ранее учтенный | 48:20:0020311:49 (без координат границ) Наименование: многоквартирный жилой дом Назначение: Многоквартирный дом Площадь общая: 1437 кв. м 48:20:0000000:31585 Наименование: газопровод низкого давления Назначение: производственное, сооружения коммунального хозяйства Протяженность: 5584 м |
| 23 | 48:20:0020311:28 | обл. Липецкая, г. Липецк, ул. Елецкая, дом 12а | для индивидуального жилого дома усадебного типа | Частная | 611,3 | Ранее учтенный | 48:20:0020311:96 (без координат границ) Наименование: Индивидуальный жилой дом Назначение: Жилой дом Площадь общая: 79,7 кв. м |
| 24 | 48:20:0020311:30 | обл. Липецкая, г. Липецк, ул. имени 9 Января, строение 4/1 | для автостоянки закрытого типа на два машино-места (двух капитальных индивидуальных гаражей) | Частная | 48 | Учтенный | - |
| 25 | 48:20:0020311:31 | обл. Липецкая, г. Липецк, ул. Студеновская, в районе д.27а | для остановочного комплекса с киосками | - | 55 | Учтенный | - |
| 26 | 48:20:0020311:32 | обл. Липецкая, г. Липецк, ул. Студеновская, в районе остановки "ул. Арктическая" | для установки терминала по оплате услуг ЖКХ, сотовой связи, коммерческого телевидения, Интернета | - | 2 | Учтенный | - |
| 27 | 48:20:0020311:33 | обл. Липецкая, г. Липецк, ул. Студеновская, остановка "Арктическая" | для киоска К-0051 | - | 9 | Учтенный | - |
| 28 | 48:20:0020311:34 | Липецкая обл, г Липецк, ул Елецкая, дом 10б | под строительство индивидуального жилого дома | - | 450 | Учтенный | 48:20:0020311:92 (без координат границ) Наименование: Индивидуальный жилой дом Назначение: Жилой дом Площадь общая: 56,5 кв. м |
| 29 | 48:20:0020311:35 | Липецкая обл, г Липецк, ул им. 9-го Января, д 2а | под строительство индивидуального жилого дома | - | 448 | Учтенный | 48:20:0020311:90 (без координат границ) Наименование: Индивидуальный жилой дом Назначение: Жилой дом Площадь общая: 88,5 кв. м |
| 30 | 48:20:0020311:36 | Липецкая обл, г Липецк, ул Студеновская, остановка "Арктическая" | для киоска К-2549 | - | 7 | Учтенный | - |
| 31 | 48:20:0020311:320 | Российская Федерация, Липецкая область, городской округ город Липецк, г. Липецк, ул. Елецкая | под строительство индивидуального жилого дома | Частная | 648 | Учтенный | 48:20:0020311:98 Наименование: Индивидуальный жилой дом Назначение: Жилой дом Площадь общая: 346,8 кв. м |
| 32 | 48:20:0020311:321 | Российская Федерация, Липецкая область, городской округ город Липецк, г. Липецк, ул. Елецкая | для строительство индивидуального жилого дома | Частная | 868 | Учтенный | 48:20:0020311:40 (без координат границ) Наименование: Индивидуальный жилой дом Назначение: Жилой дом Площадь общая: 109,3 кв. м |
| 33 |  |  |  |  |  |  | 48:20:0000000:13350 (без координат границ) Г. Липецк, ул. Студеновская у дома №31 Наименование: Электрические сети Назначение: передаточное Площадь общая: 12,3 кв. м |
| 34 |  |  |  |  |  |  | 48:20:0000000:25546 (без координат границ) Г. Липецк, ул. Студеновская у дома №31 Наименование: Трансформаторная подстанция - 8 Назначение: нежилое здание Площадь общая: 12,3 кв. м |
| 35 |  |  |  |  |  |  | 48:20:0000000:26836 (без координат границ) г. Липецк, ул. Елецкая 10/2,63,10а,54,65,69,71 Наименование: Внутриквартальные тепловые сети Назначение: иное сооружение (внутриквартальные тепловые сети) Протяженность: 2494,9 м |
| Кадастровый квартал 48:20:0020312 от 22 июня 2022 г. №КУВИ-001/2022-100949506 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 48:20:0020312:1 | Липецкая обл, г Липецк, ул Елецкая, 32 | для домовладения | - | 504 | Ранее учтенный | 48:20:0020312:146 (без координат границ) Наименование: Индивидуальный жилой дом Назначение: Жилой дом Площадь общая: 37,6 кв. м |
| 37 | 48:20:0020312:2 | обл. Липецкая, г. Липецк, ул. Елецкая, 28 | для домовладения | Частная | 455 | Ранее учтенный | 48:20:0020312:142 (без координат границ) Наименование: Индивидуальный жилой дом Назначение: Жилой дом Площадь общая: 40,8 кв. м |
| 38 | 48:20:0020312:3 | Липецкая обл, г Липецк, ул Елецкая, д 24 | для домовладения | Частная | 507 | Ранее учтенный | 48:20:0020312:141 (без координат границ) Наименование: Индивидуальный жилой дом Назначение: Жилой дом Площадь общая: 96,7 кв. м |
| 39 | 48:20:0020312:4 | Липецкая обл, г Липецк, ул Елецкая, 30 | для индивидуального домовладения | - | 520 | Ранее учтенный | 48:20:0020312:143 (без координат границ) Наименование: Часть I жилого дома Назначение: Жилой дом Площадь общая: 25,1 кв. м 48:20:0020312:144 (без координат границ) Наименование: Жилой дом часть 2 Назначение: Жилой дом Площадь общая: 55,7 кв. м |
| 40 | 48:20:0020312:5 | Липецкая обл, г Липецк, ул Елецкая, 18 | для домовладения | Частная | 613 | Ранее учтенный | 48:20:0020312:172 Наименование: Индивидуальный жилой дом Назначение: Жилой дом Площадь общая: 194,3 кв. м 48:20:0020312:166 (без координат границ) Наименование: Индивидуальный жилой дом Назначение: Жилой дом Площадь общая: 61,2 кв. м |
| 41 | 48:20:0020312:6 | Липецкая обл, г Липецк, ул Елецкая, дом 44 | для домовладения | Частная | 460 | Ранее учтенный | 48:20:0020312:49 (без координат границ) Наименование: Индивидуальный жилой дом Назначение: Жилой дом Площадь общая: 67,1 кв. м |
| 42 | 48:20:0020312:7 | Липецкая обл, г Липецк, ул Елецкая, дом 40 | для домовладения | - | 463 | Ранее учтенный | 48:20:0020312:47 (без координат границ) Наименование: Индивидуальный жилой дом Назначение: Жилой дом Площадь общая: 396,5 кв. м |
| 43 | 48:20:0020312:8 | Липецкая область, г Липецк, ул Студеновская, строение 39б | для художественной мастерской | - | 398 | Ранее учтенный | 48:20:0020312:40 (без координат границ) Наименование: Художественные мастерские с пристройкой Назначение: Нежилое здание Площадь общая: 254 кв. м |
| 44 | 48:20:0020312:9 | Российская Федерация, Липецкая область, городской округ город Липецк, город Липецк, улица Студеновская, строение 39А | для промышленного использования | Частная | 480 | Ранее учтенный | - |
| 45 | 48:20:0020312:10 | обл. Липецкая, г. Липецк, р-н Правобережный, ул. Елецкая, дом 18а | Для индивидуального строительства | Частная | 532 | Ранее учтенный | 48:20:0020312:168 (без координат границ) Наименование: Котельная Назначение: Нежилое здание Площадь общая: 244,8 кв. м |
| 46 | 48:20:0020312:11 | обл. Липецкая, г. Липецк, ул. Елецкая, дом 20 | для индивидуального жилого дома усадебного типа с хозяйственными постройками | Частная | 577 | Ранее учтенный | 48:20:0020312:42 (без координат границ) Наименование: Индивидуальный жилой дом Назначение: Жилой дом Площадь общая: 92,2 кв. м |
| 47 | 48:20:0020312:12 | обл. Липецкая, г. Липецк, р-н Правобережный, ул. Елецкая, дом 22 | Для индивидуального жилого дома усадебного типа с хозяйственными постройками | - | 495 | Ранее учтенный | 48:20:0020312:43 (без координат границ) Наименование: Индивидуальный жилой дом Назначение: Жилой дом Площадь общая: 44,7 кв. м |
| 48 | 48:20:0020312:13 | Липецкая обл, г Липецк, ул Елецкая, д 26 | под строительство индивидуального жилого дома | - | 534 | Ранее учтенный | 48:20:0020312:44 (без координат границ) Наименование: Индивидуальный жилой дом Назначение: Жилой дом Площадь общая: 100,4 кв. м |
| 49 | 48:20:0020312:14 | Липецкая обл, г Липецк, ул Елецкая, д 34 | для индивидуального жилого дома | Частная | 492 | Ранее учтенный | 48:20:0020312:45 Наименование: Индивидуальный жилой дом Назначение: Жилой дом Площадь общая: 107,4 кв. м |
| 50 | 48:20:0020312:16 | обл. Липецкая, г. Липецк, р-н Правобережный, ул. Елецкая, дом 38 | Для индивидуального строительства | - | 407 | Ранее учтенный | 48:20:0020312:46 (без координат границ) Наименование: Индивидуальный жилой дом Назначение: Жилой дом Площадь общая: 72,3 кв. м |
| 51 | 48:20:0020312:17 | обл. Липецкая, г. Липецк, р-н Правобережный, ул. Елецкая, дом 42 | Для индивидуального строительства | Частная | 486 | Ранее учтенный | 48:20:0020312:48 (без координат границ) Наименование: Индивидуальный жилой дом Назначение: Жилой дом Площадь общая: 42,8 кв. м |
| 52 | 48:20:0020312:18 | обл. Липецкая, г. Липецк, округ Правобережный, ул. Елецкая, дом 46 | для индивидуального жилого дома усадебного типа с хозяйственными постройками | Частная | 509 | Ранее учтенный | 48:20:0020312:50 (без координат границ) Наименование: Индивидуальный жилой дом Назначение: Жилой дом Площадь общая: 58 кв. м |
| 53 | 48:20:0020312:19 | обл. Липецкая, г. Липецк, р-н Правобережный, ул. Студеновская, дом 47 | Для государственного жилого фонда | - | 100 | Ранее учтенный | - |
| 54 | 48:20:0020312:20 | обл. Липецкая, г. Липецк, ул. Студеновская, дом 47 | для многоквартирного дома | - | 913 | Ранее учтенный | 48:20:0020312:60 (без координат границ) Наименование: многоквартирный жилой дом Назначение: Многоквартирный дом Площадь общая: 475,7 кв. м 48:20:0000000:31585 Наименование: газопровод низкого давления Назначение: производственное, сооружения коммунального хозяйства Протяженность: 5584 м |
| 55 | 48:20:0020312:21 | обл. Липецкая, г. Липецк, р-н Правобережный, ул. Студеновская, дом 35 | Для государственного жилого фонда | - | 42 | Ранее учтенный | - |
| 56 | 48:20:0020312:25 | Липецкая обл, г Липецк, ул Студеновская, дом 41 | для индивидуального строительства | - | 24 | Ранее учтенный | - |
| 57 | 48:20:0020312:26 | Липецкая обл, г Липецк, ул Студеновская, дом 41 | для государственного жилого фонда | - | 1035 | Ранее учтенный | 48:20:0020312:57 (без координат границ) Наименование: многоквартирный жилой дом Назначение: Многоквартирный дом Площадь общая: 477,9 кв. м 48:20:0020312:283 Наименование: Гараж Назначение: Нежилое здание Площадь общая: 23,5 кв. м |
| 58 | 48:20:0020312:28 | обл. Липецкая, г. Липецк, ул. Студеновская, у дома №45 | для здания трансформаторной подстанции №50 | - | 33 | Ранее учтенный | 48:20:0020312:52 (без координат границ) Наименование: Электрические сети, трансформаторная подстанция Назначение: передаточная Площадь общая: 33,3 кв. м 48:20:0020312:169 (без координат границ) Наименование: Трансформаторная подстанция - 50 Назначение: Нежилое здание Площадь общая: 22 кв. м |
| 59 | 48:20:0020312:29 | Липецкая область, г Липецк, ул Студеновская, д 45 | для государственного жилого фонда | Собственность публично-правовых образований | 7 | Ранее учтенный | - |
| 60 | 48:20:0020312:30 | обл. Липецкая, г. Липецк, ул. Студеновская, дом 33 | для многоквартирного дома | - | 2284 | Ранее учтенный | 48:20:0020312:58 (без координат границ) Наименование: Здание (многоквартирный дом) признано аварийным и подлежащим сносу в соответствии с Постановлением администрации города Липецка "О признании многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу" №78 от 28.01.2019г. Назначение: Многоквартирный дом Площадь общая: 1 378,3 кв. м 48:20:0000000:31585 Наименование: газопровод низкого давления Назначение: производственное, сооружения коммунального хозяйства Протяженность: 5584 м |
| 61 | 48:20:0020312:31 | обл. Липецкая, г. Липецк, ул. Студеновская, дом 35 | для многоквартирного дома | - | 915 | Ранее учтенный | 48:20:0020312:59 (без координат границ) Наименование: многоквартирный жилой дом Назначение: Многоквартирный дом Площадь общая: 428,6 кв. м 48:20:0000000:31585 Наименование: газопровод низкого давления Назначение: производственное, сооружения коммунального хозяйства Протяженность: 5584 м |
| 62 | 48:20:0020312:32 | обл. Липецкая, г. Липецк, ул. Студеновская, дом 37 | для многоквартирного дома | - | 883 | Ранее учтенный | 48:20:0020312:56 (без координат границ) Наименование: многоквартирный жилой дом Назначение: Многоквартирный дом Площадь общая: 390,8 кв. м 48:20:0000000:31585 Наименование: газопровод низкого давления Назначение: производственное, сооружения коммунального хозяйства Протяженность: 5584 м |
| 63 | 48:20:0020312:33 | Липецкая обл, г Липецк, ул Студеновская, дом 39 | для государственного жилого фонда | - | 796 | Ранее учтенный | 48:20:0020312:50 (без координат границ) Наименование: Пристройка Назначение: Нежилой дом Площадь общая: 21,6 кв. м 48:20:0020312:51 (без координат границ) Наименование: Пристройка Назначение: Нежилое здание Площадь общая: 21,6 кв. м 48:20:0020312:54 (без координат границ) Наименование: многоквартирный жилой дом Назначение: Многоквартирный дом Площадь общая: 388,4 кв. м 48:20:0020312:148 (без координат границ) Наименование: Тепловые сети Назначение: передаточное Протяженность: 1253 м 48:20:0000000:31585 Наименование: газопровод низкого давления Назначение: производственное, сооружения коммунального хозяйства Протяженность: 5584 м |
| 64 | 48:20:0020312:34 | обл. Липецкая, г. Липецк, ул. Студеновская, дом 43 | для многоквартирного дома | - | 1657 | Ранее учтенный | 48:20:0020312:147 (без координат границ) Наименование: многоквартирный жилой дом Назначение: Многоквартирный дом Площадь общая: 783,8 кв. м 48:20:0000000:31585 Наименование: газопровод низкого давления Назначение: производственное, сооружения коммунального хозяйства Протяженность: 5584 м |
| 65 | 48:20:0020312:36 | Липецкая обл, г Липецк, ул Елецкая, д 36 | для индивидуального жилого дома усадебного типа с хозяйственными постройками | - | 407 | Ранее учтенный | 48:20:0020312:165 (без координат границ) Наименование: Тепловые сети Назначение: передаточное Площадь общая: 26,9 кв. м |
| 66 | 48:20:0020312:167 | Липецкая область, г Липецк, ул Студеновская, в районе жилого дома № 47 | Деловое управление | Частная | 870 | Учтенный | 48:20:0000000:31585 Наименование: газопровод низкого давления Назначение: производственное, сооружения коммунального хозяйства Протяженность: 5584 м 48:20:0020312:285 Наименование: Административное здание Назначение: Нежилое здание Площадь общая: 1927,6 кв. м |
| 67 |  |  |  |  |  |  | 48:20:0020312:138 (без координат границ) г. Липецк, ул. Студенческая к ж.д.№41 Наименование: Газопровод низкого давления Назначение: иное сооружение (Газопровод низкого давления) протяженность: 12 м |
| 68 |  |  |  |  |  |  | 48:20:0020312:139 (без координат границ) г. Липецк, ул. Студенческая к ж.д.№39 Наименование: Газопровод низкого давления Назначение: иное сооружение (Газопровод низкого давления) протяженность: 11,9 м |
| 69 | - | Липецкая область, г. Липецк, ул. Елецкая, д. 28 | - | - | - | - | 48:20:0020312:284 (без координат границ) Наименование: Газопровод - ввод к "административному зданию" Назначение: сооружения коммунального хозяйства протяженность: 33 м |
| Кадастровый квартал 48:20:0020313 от 22 июня 2022 г. №КУВИ-001/2022-100947588 |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 48:20:0020313:1 | обл. Липецкая, г. Липецк, ул. Студеновская, 51 | для административного здания | Частная | 386 | Ранее учтенный | 48:20:0000000:31585 Наименование: газопровод низкого давления Назначение: производственное, сооружения коммунального хозяйства Протяженность: 5584 м |
| 71 | 48:20:0020313:8 | обл. Липецкая, г. Липецк, ул. Студеновская, дом 49 | для многоквартирного дома | - | 789 | Ранее учтенный | 48:20:0020313:67 (без координат границ) Наименование: многоквартирный жилой дом Назначение: Многоквартирный дом Площадь общая: 507,4 кв. м 48:20:0000000:31585 Наименование: газопровод низкого давления Назначение: производственное, сооружения коммунального хозяйства Протяженность: 5584 м |
| 72 | 48:20:0020313:9 | обл. Липецкая, г. Липецк, ул. Елецкая, дом 65 | для многоквартирного дома | - | 1363 | Ранее учтенный | 48:20:0020313:19 (без координат границ) Наименование: многоквартирный жилой дом Назначение: Многоквартирный дом Площадь общая: 325,6 кв. м |
| 73 | 48:20:0020313:11 | обл. Липецкая, г. Липецк, ул. Елецкая, дом 54 | для многоквартирного дома | - | 1064 | Ранее учтенный | 48:20:0020313:18 (без координат границ) Наименование: многоквартирный жилой дом Назначение: Многоквартирный дом Площадь общая: 317,5 кв. м |
| 74 | 48:20:0020313:16 | Липецкая обл, г Липецк, ул Студеновская, дом 53 | под нежилое здание | Частная | 714 | Ранее учтенный | 48:20:0020313:54 (без координат границ) Наименование: Трансформаторная подстанция - 63 Назначение: Нежилое здание Площадь общая: 21,5 кв. м |
| 75 | 48:20:0020313:17 | обл. Липецкая, г. Липецк, ул. Студёновская, дом 55 | для многоквартирного дома | - | 723 | Ранее учтенный | 48:20:0020313:21 (без координат границ) Наименование: многоквартирный жилой дом Назначение: Многоквартирный дом Площадь общая: 338,3 кв. м |
| Кадастровый квартал 48:20:0020314 от 22 июня 2022 г. № КУВИ-001/2022-100946199 |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 48:20:0020314:2 | обл. Липецкая, г. Липецк, ул. Студеновская, дом 57 | для государственного жилого фонда | - | 1386 | Ранее учтенный | 48:20:0020314:16 (без координат границ) Наименование: многоквартирный жилой дом Назначение: Многоквартирный дом Площадь общая: 484,4 кв. м 48:20:0000000:31585 Наименование: газопровод низкого давления Назначение: производственное, сооружения коммунального хозяйства Протяженность: 5584 м |
| 77 | 48:20:0020314:7 | обл. Липецкая, г. Липецк, ул. Студеновская, дом 67 | для многоквартирного дома | - | 676 | Ранее учтенный | 48:20:0020314:19 (без координат границ) Наименование: многоквартирный жилой дом Назначение: Многоквартирный дом Площадь общая: 270,3 кв. м 48:20:0000000:31585 Наименование: газопровод низкого давления Назначение: производственное, сооружения коммунального хозяйства Протяженность: 5584 м |
| 78 | 48:20:0020314:8 | Липецкая обл, г Липецк, ул Студеновская, д 59 | для государственного жилого фонда | - | 622 | Ранее учтенный | 48:20:0000000:31585 Наименование: газопровод низкого давления Назначение: производственное, сооружения коммунального хозяйства Протяженность: 5584 м |
| 79 | 48:20:0020314:9 | обл. Липецкая, г. Липецк, ул. Студеновская, дом 61 | для жилого дома | - | 628 | Ранее учтенный | 48:20:0020314:17 (без координат границ) Наименование: Здание (многоквартирный дом) признано аварийным и подлежащим сносу или реконструкции Назначение: Многоквартирный дом Площадь общая: 492,6 кв. м 48:20:0000000:31585 Наименование: газопровод низкого давления Назначение: производственное, сооружения коммунального хозяйства Протяженность: 5584 м |
| 80 | 48:20:0020314:10 | обл. Липецкая, г. Липецк, ул. Студеновская, дом 63 | для многоквартирного дома | - | 435 | Ранее учтенный | 48:20:0020314:20 (без координат границ) Наименование: Здание (многоквартирный дом) признано аварийным и подлежащим сносу или реконструкции Назначение: Многоквартирный дом Площадь общая: 272 кв. м 48:20:0000000:31585 Наименование: газопровод низкого давления Назначение: производственное, сооружения коммунального хозяйства Протяженность: 5584 м |
| 81 | 48:20:0020314:11 | обл. Липецкая, г. Липецк, ул. Студеновская, дом 65 | для многоквартирного дома | - | 599 | Ранее учтенный | 48:20:0020314:18 (без координат границ) Наименование: Здание (многоквартирный дом) признано аварийным и подлежащим сносу или реконструкции Назначение: Многоквартирный дом Площадь общая: 276,9 кв. м 48:20:0000000:31585 Наименование: газопровод низкого давления Назначение: производственное, сооружения коммунального хозяйства Протяженность: 5584 м |
|  | 48:20:0020314:13 | обл. Липецкая, г. Липецк, ул. Студеновская, в районе д. 59 | для киоска К-4624 | - | 6 | Учтенный | - |
| 82 | 48:20:002031:68 | Липецкая область, г Липецк, ул Студеновская, 53 | для целей, не связанных со строительством (для проведения строительных работ по строительству здания лечебно-оздоровительного центра) | - | 169 | Учтенный | - |
| 83 | 48:20:0020314:221 | Российская Федерация, Липецкая область, городской округ город Липецк, город Липецк | размещение гаража для собственных нужд | Частная | 18 | Учтенный | 48:20:0020314:223 Наименование: Гараж Назначение: Нежилое здание Площадь общая: 15 кв. м |
| Кадастровый квартал 48:20:0020315 от 22 июня 2022 г. № КУВИ-001/2022-100945442 |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | 48:20:0020315:1 | Липецкая область, г Липецк, ул Елецкая, 67 | многоквартирный жилой дом с нежилым помещением (магазином) | - | 2600 +/-18 | Ранее учтенный | 48:20:0020314:19 (без координат границ) Наименование: многоквартирный жилой дом Назначение: Многоквартирный дом Площадь общая: 2698.9 кв.м |
| 85 | 48:20:0020315:6 | Липецкая область, г Липецк, ул Елецкая 69 | для жилого дома | - | 2169 +/-16 | Ранее учтенный | 48:20:0020315:20 (без координат границ) Наименование: многоквартирный жилой дом Назначение: Многоквартирный дом Площадь общая: 1995.5 кв.м |
| 86 | 48:20:0020315:8 | Липецкая область, г Липецк, ул Елецкая, 71 | для здания общежития | - | 1409 +/-13 | Ранее учтенный | 48:20:0020315:25 (без координат границ) Наименование: Склад Назначение: Нежилое здание Площадь общая: 104.3 кв. м |

Анализ решений по развитию территорий проектирования в соответствии с ранее разработанной градостроительной документацией

Ранее разработанная документация по планировке территории:

- Документация по проекту планировки территории (инженерное оборудование и благоустройство) в границах улицы Студеновской в городе Липецке, выполненная ООО «ПИРС», 2017 г., шифр проекта: 336-16, утвержденная Постановлением Администрации города Липецка №626 от 23.04.2018;

- Раздел 4 «Разработка проектов организации дорожного движения в составе КСОДД на улично-дорожной сети городского округа Липецка» проекта «Проект организации дорожного движения по ул. Студеновская», выполненный ГБУ г. Москвы «МосТрансПроект», 2018 г., шифр проекта: 2017.590/17-0-ПОДД-4-72.

Основные положения ранее разработанной документации сохраняются.

Планируется реконструкция ул. Студеновская вдоль западной и южной границ проектируемой территории.

Данное направление рассматривается как наиболее перспективное для дальнейшего строительства.

### Карта (фрагмент карты) планировочной структуры территории поселения с отображением границ элементов планировочной структуры

### Схема, отображающая местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам

## 2. Обоснования направлений комплексного развития территории

### 2.1 Основные положения и задачи

Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (несколько смежных элементов планировочной структуры), установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.

Подготовка документации по планировке территории, осуществляется в отношении подлежащих застройке территорий.

Основными задачами проекта планировки являются (часть 1 статьи 42 ГК РФ):

1. Выделение элементов планировочной структуры;

2. Установление границ территорий общего пользования;

3. Установление границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства (жилого и общественного назначения) и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур.

4. Определение размеров зон с особыми условиями использования территории и ограничений по использованию территории в границах таких зон, в соответствии с законодательством;

5. Определение характеристик планируемого развития территории;

6. Определение очередности планируемого развития территории.

Иные задачи:

7. Уточнение транспортных связей проектируемой территории с районами населенного пункта с учетом ГП и существующего положения;

В проекте затрагиваются вопросы не только территориального и функционального зонирования, но и другие важные вопросы, определяющие качество городской среды, транспортную обеспеченность, уровень воздействия вредных выбросов на здоровье населения, надёжность всех социальных и инженерных инфраструктур. Все эти факторы необходимо рассматривать не как отдельные элементы, а как их суммарный эффект, формирующий городскую среду.

Проект планировки территории является основой для разработки проекта межевания.

### 2.2 Градостроительная концепция развития территории

Подготовка проекта планировки территории осуществляется с целью улучшения условий жизнедеятельности населения при рациональной планировочной организации жилых территорий с обеспечением нормативного уровня благоустройства и санитарно-гигиенического состояния территории, транспортной и пешеходной доступности объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения в целях переселения жителей из ветхих и аварийных жилых домов путем строительства новых объектов.

В настоящее время территория полностью застроена жилыми домами, общественными зданиями различного назначения, а также сооружениями инженерной и транспортной инфраструктуры. Окружающая застройка представлена жилыми зданиями, общественными зданиями различного назначения, объектами транспортной инфраструктуры, озелененными территориями.

Территория жилой зоны сохраняется в виде функционально-планировочного образования – микрорайона с группой жилых, общественных зданий и сооружений инженерного и транспортного назначения. Новая застройка организована в виде жилых домов различной этажности и общественного объекта торгового назначения. Данное направление рассматривается как наиболее перспективное для дальнейшего строительства.

Градостроительные характеристики территорий строительства (величина, размещение малых архитектурных форм, размеры участка и др.) определены местом размещения территории в планировочной и функциональной структуре города и заданием на проектирование.

На основании анализа факторов градостроительной привлекательности территория обладает экономическим потенциалом при решении основных проблем:

- строительство объектов жилой застройки с размещением на первых этажах нежилых помещений коммерческого и социального назначения и с организацией элементов придомового благоустройства, а именно: размещение детских игровых площадок, площадок отдыха взрослого населения и спортивных площадок, площадок для хозяйственных целей и сбора мусора.

- строительство на освобожденных территориях объекта торгового назначения;

- создание условий для массового отдыха путем формирования и благоустройства освобожденной территории, в границах защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Христорождественская».

В отношении территории в границах проектирования планируется осуществление комплексного развития застроенной территории, в границах которой расположены:

- многоквартирные дома, признанные аварийными и подлежащими сносу или реконструкции;

- многоквартирные дома, не признанные аварийными и подлежащими сносу или реконструкции и которые соответствуют критериям, установленным Постановлением администрации Липецкой области от 28.07.2021 г. №285 «Об установлении критериев, которым должны соответствовать многоквартирные дома, которые не признаны аварийными и подлежащие сносу или реконструкции, расположенные в границах застроенной территории, в отношении которой осуществляется комплексное развитие территории жилой застройки».

Примечание:

1. Реализация проектных решений и образование земельных участков предусматривается после:

- сноса многоквартирных жилых домов, признанных аварийными;

- изъятия для муниципальных нужд земельных участков на основании решения о признании многоквартирных жилых домов аварийными и подлежащими сносу (согласно ч.2 ст. 56.3 ЗК РФ);

- изъятия для муниципальных нужд земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества в целях комплексного развития территории (согласно ч.7 ст.65 ГрК РФ).

2. В отношении образуемых земельных участков, расположенных в защитных зонах объектов культурного наследия, реализация проектных предложений по развитию территории возможна при соблюдении требований, установленных ст.34.1 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ.

- организация улиц и проездов, организующих транспортные и пешеходные маршруты и соединяющих проектируемую территорию с существующей транспортной сетью города;

- строительство дополнительных инженерных коммуникаций;

- благоустройство и создание системы озеленения.

Главная цель предлагаемых преобразований – устойчивое повышение качества пространственной среды проектируемой территории.

В предлагаемом градостроительном решении заложены следующие основные принципы:

- рациональная планировочная организация территории;

- создание законченных ансамблей застройки;

- организация транспортных и пешеходных потоков, транспортного обслуживания застройки;

- развитие и обновление инженерной инфраструктуры.

На площадке строительства максимально сохраняется существующий рельеф местности.

## 3. Обоснование определения границ зон планируемого размещения

По функциональному составу проектируемая территория застройки включает в свои границы: участки жилой и общественной застройки, территории площадок и озеленения общего пользования, проезжие части и пешеходные тротуары, стоянки, участки сооружений инженерной инфраструктуры.

Тип застройки определялся в соответствии с заданием на проектирование, а также возможностью развития социальной, транспортной и инженерной инфраструктур и социально-демографическими, национально-бытовыми, архитектурно-композиционными, санитарно-гигиеническими и другими требованиями, предъявляемыми к формированию среды. Градостроительные регламенты, распространяемые на земельные участки, установлены в соответствии с ПЗЗ.

Границы зоны планируемого размещения объектов капитального строительства определены с учётом устанавливаемых красных линий, границ элемента планировочной структуры, границ территориальных зон, выделенных на «Карте градостроительного зонирования» ПЗЗ, а также с учетом требований законов Российской Федерации и нормативно-правовых актов, обеспечивающих санитарно-эпидемиологическое благополучие населения.

Проектом осуществляется установление зон планируемого размещения объектов капитального строительства:

- жилого назначения;

- общественного назначения;

- транспортного назначения;

- коммунального назначения.

Алгоритм расчета зон планируемого размещения (площади земельного участка) объектов капитального строительства:

1. Проверка на соответствие градостроительным регламентам ПЗЗ;

2. Расчет площади участков под объекты капитального строительства жилого назначения в соответствии с предельными размерами земельных участков, установленных ПЗЗ;

3. Расчет площади участков под объекты капитального строительства общественного назначения в соответствии с требованиями МНГП и предельными размерами земельных участков, установленных ПЗЗ;

4. Выбор площади участка для проектирования границ, которые бы соответствовали действующим нормативным документам;

5. В случае невозможности установления нормируемых границ, обоснование уменьшения площади земельного участка.

1) Сохраняемыми и планируемыми объектами капитального строительства жилого назначения являются индивидуальные и многоквартирные жилые дома различной этажности.

Границами зон планируемого размещения объектов капитального строительства являются существующие и образуемые земельные участки для жилищного строительства с учетом отступов и других ограничений.

Предельные размеры земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность из земель, находящихся в государственной и муниципальной собственности для многоквартирного жилищного строительства на проектируемой территории, установлены:

- территориальными строительными нормами в зависимости от типа дома;

- органами местного самоуправления;

- заданием на проектирование.

Расчет участков под многоквартирными жилыми домами

Проверка на соответствие градостроительным регламентам и расчет участков под объекты производились в соответствии с ПЗЗ. Для территориальных зон установлены следующие регламенты:

- Ж-1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами.

Для индивидуального жилищного строительства (2.1):

- минимальная площадь земельного участка – 400 м2, максимальная – 1500 м2;

- максимальный процент застройки в границах земельного участка площадью 400 м2 – 50%, площадью 1500 м2 – 30%;

- коэффициент застройки – 0,2;

- коэффициент плотности застройки – 0,4.

- Ж-3. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами.

Среднеэтажная жилая застройка (2.5):

- минимальная площадь земельного участка – 1500 м2, максимальная – не подлежит установлению;

- максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30%;

- коэффициент застройки – 0,4;

- коэффициент плотности застройки – 0,8.

Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6)*:

- минимальная площадь земельного участка – 1700 м2, максимальная – не подлежит установлению;

- максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30%;

- коэффициент застройки – 0,4;

- коэффициент плотности застройки – 1,2.

Таблица 6

Расчет площади земельных участков в соответствии с ПЗЗ

| № | Объект | Площадь застройки, м2 | Sуч.min, м2 | Sуч.max, м2 | Sуч.max коэф-т застройки, м2 | Sуч. коэф-т застройки, м2 | Sуч. коэф-т плотности застройки, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Существующая застройка |  |  |  |  |  |  |  |
| Индивидуальная жилая застройка |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Индивидуальный жилой дом | 184,90 | 400 | 1500 | 369,80 | 924,50 | 462,25 |
| 2 | Индивидуальный жилой дом | 77,60 | 400 | 1500 | 155,20 | 388,0 | 194,0 |
| 3 | Индивидуальный жилой дом | 72,15 | 400 | 1500 | 144,30 | 360,75 | 180,38 |
| 4 | Индивидуальный жилой дом | 163,40 | 400 | 1500 | 326,80 | 817,0 | 408,50 |
| 5 | Индивидуальный жилой дом | 152,20 | 400 | 1500 | 304,40 | 761,0 | 380,50 |
| 6 | Индивидуальный жилой дом | 123,30 | 400 | 1500 | 246,60 | 616,50 | 308,25 |
| 7 | Индивидуальный жилой дом | 86,12 | 400 | 1500 | 172,24 | 430,60 | 215,30 |
| 8 | Индивидуальный жилой дом | 95,40 | 400 | 1500 | 190,80 | 477,0 | 238,50 |
| 9 | Индивидуальный жилой дом | 95,60 | 400 | 1500 | 191,20 | 478,0 | 239,0 |
| 10 | Индивидуальный жилой дом | 85,60 | 400 | 1500 | 171,20 | 428,0 | 214,0 |
| 11 | Индивидуальный жилой дом | 85,60 | 400 | 1500 | 171,20 | 428,0 | 214,0 |
| 12 | Индивидуальный жилой дом | 62,90 | 400 | 1500 | 125,80 | 314,50 | 157,25 |
| 13 | Индивидуальный жилой дом | 153,30 | 400 | 1500 | 306,60 | 766,50 | 383,25 |
| 14 | Индивидуальный жилой дом | 161,70 | 400 | 1500 | 323,40 | 808,50 | 404,25 |
| 15 | Индивидуальный жилой дом | 148,80 | 400 | 1500 | 297,60 | 744,0 | 744,0 |
| 16 | Индивидуальный жилой дом | 75,93 | 400 | 1500 | 151,86 | 379,65 | 189,83 |
| 17 | Индивидуальный жилой дом | 126,84 | 400 | 1500 | 253,68 | 634,20 | 317,10 |
| 18 | Индивидуальный жилой дом | 67,0 | 400 | 1500 | 134,0 | 335,0 | 167,50 |
| 19 | Индивидуальный жилой дом | 134,23 | 400 | 1500 | 268,46 | 671,15 | 335,58 |
| 20 | Индивидуальный жилой дом | 109,60 | 400 | 1500 | 219,20 | 548,0 | 274,0 |
| 21 | Индивидуальный жилой дом | 50,44 | 400 | 1500 | 100,88 | 252,20 | 126,10 |
| 22 | Индивидуальный жилой дом | 106,40 | 400 | 1500 | 212,80 | 532,0 | 266,0 |
| 23 | Индивидуальный жилой дом | 78,80 | 400 | 1500 | 157,60 | 394,0 | 197,0 |
| 24 | Индивидуальный жилой дом | 110,0 | 400 | 1500 | 220,0 | 550,0 | 550,0 |
| 25 | Индивидуальный жилой дом | 89,30 | 400 | 1500 | 178,60 | 446,50 | 223,25 |
| 26 | Индивидуальный жилой дом | 98,80 | 400 | 1500 | 197,60 | 494,0 | 247,0 |
| 27 | Индивидуальный жилой дом | 194,80 | 400 | 1500 | 389,60 | 974,0 | 974,0 |
| 28 | Индивидуальный жилой дом | 46,0 | 400 | 1500 | 92,0 | 230,0 | 115,0 |
| 29 | Индивидуальный жилой дом | 85,0 | 400 | 1500 | 170,0 | 425,0 | 212,50 |
| 30 | Индивидуальный жилой дом | 87,40 | 400 | 1500 | 174,80 | 437,0 | 218,50 |
| Многоквартирная жилая застройка |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Многоквартирный жилой дом | 607,36 | 1500 | не подлежит установлению | 2024,53 | 1518,40 | 2519,50 |
| Проектируемая застройка |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоквартирная жилая застройка |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Среднеэтажный жилой дом | 607,0 | 1500 | не подлежит установлению | 2023,33 | 1517,50 | 2185,0 |
| 44 | Среднеэтажный жилой дом | 1634,0 | 1500 | не подлежит установлению | 5446,67 | 4085,0 | 4412,0 |
| 45 | Среднеэтажный жилой дом | 923,0 | 1500 | не подлежит установлению | 3076,67 | 2307,50 | 2765,50 |
| 46 | Среднеэтажный жилой дом | 943,0 | 1500 | не подлежит установлению | 3143,33 | 2357,50 | 2576,50 |
| 47 | Многоэтажный жилой дом | 1281,0 | 1700 | не подлежит установлению | 4270,0 | 3202,50 | 6149,0 |
| 48 | Среднеэтажный жилой дом | 1641,0 | 1500 | не подлежит установлению | 5470,0 | 4102,50 | 4785,0 |

Примечания:

Sуч.min – минимальная площадь участка, установленная градостроительными регламентами;

Sуч.max – максимальная площадь участка, установленная градостроительными регламентами;

Sуч.max коэф-т застройки – минимальная площадь участка при максимальном коэффициенте застройки;

Sуч. коэф-т застройки – минимальная площадь участка с учетом установленного коэффициента застройки;

Sуч. коэф-т плотности застройки – минимальная площадь участка с учетом установленного коэффициента плотности застройки. Для многоквартирных жилых домов, предусмотренных в рамках комплексного развития территории, коэффициент плотности застройки принят – 2,0 (согласно п.3.2 раздела 3 ОНГП).

Размеры сохраняемых и образуемых земельных участков соответствуют градостроительным регламентам ПЗЗ.

Площади сохраняемых и образуемых земельных участков жилой застройки отображены в проекте межевания территории.

Примечание:

* Согласно градостроительным регламентам территориальной зоны застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж-3) ПЗЗ ГО г. Липецка вид разрешенного использования «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)» (код 2.6) относится к условно разрешенным видам использования. Для реализации проектных решений и размещения в границах проекта многоквартирного дома этажностью девять этажей и выше необходимо пройти процедуру разрешения на условно разрешенный вид использования (в соответствии со ст.39 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

2) Сохраняемыми и планируемыми объектами общественного назначения необходимыми для обеспечения жизнедеятельности граждан являются объект культового назначения, объект культуры и искусства, объекты административно-офисного назначения, объекты, необходимые для обеспечения населения услугами торговли, а также встроенно-пристроенные объекты коммерческого и социального назначения, планируемые в первых этажах жилой застройки.

Границами зон планируемого размещения объектов капитального строительства являются существующие и образуемые земельные участки для строительства общественных объектов с учетом отступов и других ограничений.

Расчет участков под общественными зданиями

Расчет размеров земельных участков производился на основании главы2 МНГП, прил. Д СП 42.13330.2016.

Таблица 7

Расчет площади земельных участков для общественных зданий

| № | Объект | Единица измерения | Нормативный показатель | Расчетная величина, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Существующая застройка |  |  |  |  |
| Общественные здания |  |  |  |  |
| 35 | Храм Рождества Христова | 300 | 7,0 м2 на одно место | 2100,0 |
|  | Православная школа | 120 | По заданию на проектирование |  |
|  | Религиозное сооружение | 559,87 | По заданию на проектирование |  |
| 36 | Музей современной скульптуры | 1 объект | 500 м2 / объект | 500,0 |
| 37 | Административное здание | 160 | 18,5-44 м2 на одно место | 2960,0 |
| 38 | Административное здание | 50 | По заданию на проектирование |  |
| Проектируемая застройка |  |  |  |  |
| Общественные здания |  |  |  |  |
| 49 | Магазин | 82,50 | 0,08 га на 100 м2 торг.пл. | 660,0 |

Для земельных участков под сохраняемыми зданиями, не соответствующих расчетному значению и поставленных на учет до вступления в действие СП 42.13330.2016, размеры участков сохраняются.

Проверка на соответствие градостроительным регламентам и расчет участков под объекты производились в соответствии с ПЗЗ. Для территориальных зон установлены следующие регламенты:

- О-1. Зона делового, общественного и коммерческого назначения.

Религиозное использование (3.7), культурное развитие (3.6):

- минимальная / максимальная площадь земельного участка под объекты религиозного использования и культурное развитие – не подлежит установлению;

- максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%.

- Ж-3. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами.

Деловое управление (4.1), магазины (4.4)*:

- минимальная площадь земельного участка: под объект делового управления – 1000 м2, под магазин – 400 м2, максимальная – не подлежит установлению;

- максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%.

Таблица 8

Расчет площади земельных участков в соответствии с ПЗЗ

| № | Объект | Площадь застройки, м2 | Sуч.min, м2 | Sуч.max, м2 | Sуч.max коэф-т застройки, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Существующая застройка |  |  |  |  |  |
| Общественные здания |  |  |  |  |  |
| 35 | Храм Рождества Христова | 233,60 | не подлежит установлению | не подлежит установлению | 467,20 |
|  | Православная школа | 758,30 | не подлежит установлению | не подлежит установлению | 1516,60 |
|  | Религиозное сооружение | 207,36 | не подлежит установлению | не подлежит установлению | 414,72 |
| 36 | Музей современной скульптуры | 301,90 | не подлежит установлению | не подлежит установлению | 603,80 |
| 37 | Административное здание | 399,32 | 1000,0 | не подлежит установлению | 798,64 |
| 38 | Административное здание | 308,26 | 1000,0 | не подлежит установлению | 616,52 |
| Проектируемая застройка |  |  |  |  |  |
| 49 | Магазин | 200,0 | 400,0 | не подлежит установлению | 400,0 |

Примечание:

Sуч.min – минимальная площадь участка, установленная градостроительными регламентами;

Sуч.max – максимальная площадь участка, установленная градостроительными регламентами;

Sуч.max коэф-т застройки – минимальная площадь участка при максимальном коэффициенте застройки.

Размеры планируемых земельных участков соответствуют ПЗЗ.

Площади образуемых земельных участков общественной застройки отображены в проекте межевания территории.

Примечание:

* Согласно градостроительным регламентам территориальной зоны застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж-3) ПЗЗ ГО г. Липецка вид разрешенного использования «Магазины» (код 4.4), с иными параметрами – отдельно стоящие объекты, общей площадью не менее 20 кв.м., относится к условно разрешенным видам использования. Согласно приказу Управления строительства и архитектуры Липецкой области от 22.07.2022 №240, на территории земельного участка с кадастровым номером 48:20:0020313:16, расположенного по адресу: ул. Студеновская, 53, разрешено строительство объекта торгового назначения (магазина).

3) Существующими сооружениями в области транспортной инфраструктуры являются индивидуальные гаражи.

Градостроительные регламенты, распространяемые на земельные участки, установлены в соответствии с ПЗЗ:

- Ж-1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами.

Хранение автотранспорта (2.7.1):

- минимальная / максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;

- максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%.

- Ж-3. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами.

Хранение автотранспорта (2.7.1):

- минимальная / максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;

- максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%.

Примечание:

* Согласно градостроительным регламентам территориальных зон Ж-1 и Ж-3 ПЗЗ ГО г. Липецка вид разрешенного использования «Хранение автотранспорта» (код 2.7.1) относится к условно разрешенным видам использования. Для реализации проектных решений: сохранения и размещения в границах проекта полуподземной обвалованной стоянки и индивидуальных гаражей, необходимо пройти процедуру разрешения на условно разрешенный вид использования (в соответствии со ст.39 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

3) Сохраняемыми и планируемыми объектами коммунальной инфраструктуры, необходимыми для функционирования жилых объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан являются инженерные сети и сооружения.

Границы размещения объектов инженерной инфраструктуры установлены с учетом размеров зон с особыми условиями использования территории и ограничения по использованию территории в границах таких зон, которые устанавливаются в соответствии с законодательством РФ, в т.ч.:

- охранная зона трансформаторной подстанции – 10 м;

Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков являются расчетными и определяются в соответствии с назначением, специализацией объекта, планируемой вместимостью, количеством работающих, количеством посетителей, мощностью и объемами ресурсов, необходимых для функционирования объекта, и другим.

На Чертеже планировки территории ППТ.ОЧП-1 в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство, отображены границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства с учетом минимальных отступов от границ образуемых земельных участков, установленных градостроительными регламентами ПЗЗ.

Градостроительные регламенты, распространяемые на земельные участки:

- Ж-1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами.

Для индивидуального жилищного строительства (2.1):

- минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта – 3 м.

Хранение автотранспорта (2.7.1):

- минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта – 1 м.

- Ж-3. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами.

Среднеэтажная жилая застройка (2.5):

- минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта – 5 м.

Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6):

- минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения – 3 м.

Магазины (4.4):

- минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта – 3 м, со стороны улиц – 5 м, проездов – 3 м.

Деловое управление (4.1):

- минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта – 3 м.

Хранение автотранспорта (2.7.1):

- минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта – 1 м.

- О-1. Зона делового, общественного и коммерческого назначения.

Религиозное использование (3.7):

- минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта – 4 м.

Культурное развитие (3.6):

- минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта – 3 м.

Нумерация, перечень и наименование зон планируемого размещения объектов капитального строительства, приведены в графической части на «Чертеже планировки территории» основной части Проекта.

Зоны размещения объектов федерального и регионального значения на проектируемой территории отсутствуют.

# ЧАСТЬ 2. ОБОСНОВАНИЕ СООТВЕТСТВИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НОРМАТИВАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ТРЕБОВАНИЯМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ, А ТАКЖЕ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ТЕРРИТОРИИ, В ГРАНИЦАХ КОТОРОЙ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО КОМПЛЕКСНОМУ И УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИИ, УСТАНОВЛЕННЫМ ПРАВИЛАМИ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ РАСЧЕТНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТАМИ КОММУНАЛЬНОЙ, ТРАНСПОРТНОЙ, СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУР И РАСЧЕТНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ ТАКИХ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

## 4. Определение параметров территории

### 4.1 Плотность и параметры застройки территории

Согласно Прил.Б к СП 42.13330.2016, для городских поселений необходимо определять плотность застройки участков территориальных зон. Основными показателями плотности застройки являются:

- коэффициент застройки – отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади участка (квартала);

- коэффициент плотности застройки – отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка (квартала).

Проектные показатели плотности застройки определены на основании чертежа планировки территории.

Жилая зона

Предусмотрено взаимоувязанное сохранение и размещение жилых домов, общественных зданий, размещение озелененных территорий общего пользования и площадок различного назначения, также пешеходных тротуаров.

Жилые и общественные здания

В настоящее время территория застроена жилыми домами (1-5 этажей), сооружениями для хранения индивидуального автотранспорта, а также присутствуют сооружения инженерной инфраструктуры.

На территории жилой зоны предусмотрен снос аварийного жилищного фонда и размещение на освобожденных территориях многоквартирной жилой застройки, с размещением на первых этажах нежилых помещений коммерческого и социального назначения1, объекта торгового назначения, а также организация озелененной территории общего пользования для массового отдыха жителей существующей и проектируемой застройки (общая площадь озелененной территории 3476,0 м2 (0,35 га).

Параметры жилой застройки приняты согласно перечню основных видов разрешенного использования территориальной зоны Ж-3 ПЗЗ.

Предусмотрено взаимоувязанное сохранение жилых домов, а также дополнительно на территории жилой зоны предусмотрено размещение:

- жилых зданий средней этажности;

- общественного объекта, относящегося к области торговли;

- озелененных территорий общего пользования;

- участков автостоянок для легковых автомобилей, принадлежащих гражданам;

- инженерных сетей и сооружений;

- территории улично-дорожной сети.

Основной задачей проекта является размещение многоквартирных жилых домов сразличной этажности с обустройством площадок различного назначения, стоянками для временного хранения автотранспортных средств и элементами благоустройства на территории жилой застройки.

Примечание:

1. Согласно градостроительным регламентам зоны застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж-3) общая площадь встроенно-пристроенных помещений в многоквартирном доме не должна превышать 20% общей площади помещений дома.

Основные показатели плотности застройки

1. Нормативные показатели плотности застройки многоквартирными жилыми домами, объектами общественной застройки определены согласно данным ПЗЗ для территориальной зоны Ж-3:

1.1. Предельные показатели плотности застройки определены в п.2 и п.7 раздела 3 градостроительных регламентов ПЗЗ ГО г. Липецка:

Максимальный процент застройки земельного участка:

- для многоквартирных многоэтажных жилых домов – 30%;

- для многоквартирных жилых домов средней этажности – 30%;

- для индивидуальных жилых домов в границах земельного участка площадью 400 м2 – 50%, площадью 1500 м2 – 30%;

- для общественной застройки – 50%;

- для объектов хранения индивидуального автотранспорта – 50%.

Коэффициент застройки:

- для многоквартирных многоэтажных жилых домов – 0,4;

- для многоквартирных жилых домов средней этажности – 0,4;

- для индивидуальных жилых домов – 0,2.

Коэффициент плотности застройки:

- для многоквартирных многоэтажных жилых домов – 1,2;

- для многоквартирных жилых домов средней этажности – 0,8;

- для индивидуальных жилых домов – 0,4.

Согласно п.3.2 раздела 3 ОНГП коэффициент плотности жилой застройки жилого квартала, в отношении которого осуществляется комплексное развитие территории жилой застройки, принимается до 20 тыс.м2 на один гектар территории квартала.

1.2. Значения нормативных параметров жилой застройки в жилой зоне указанные в Приложении Б СП 42.13330.2016 полностью соответствуют предельным показателям ПЗЗ.

2. Проектные показатели плотности застройки жилой зоны определены на основании чертежа планировки территории:

Коэффициент застройки – 0,23;

Коэффициент плотности застройки – 0,97, из них:

- для многоквартирных многоэтажных жилых домов:

Коэффициент застройки – 0,20;

Коэффициент плотности застройки – 1,92.

- для многоквартирных жилых домов средней этажности:

Коэффициент застройки – 0,23;

Коэффициент плотности застройки – 1,24*.

- для индивидуальных жилых домов:

Коэффициент застройки – 0,18;

Коэффициент плотности застройки – 0,19.

- для общественной застройки:

Коэффициент застройки – 0,46;

Коэффициент плотности застройки – 1,35.

- для объектов хранения индивидуального автотранспорта:

Коэффициент застройки – 0,48;

Коэффициент плотности застройки – 0,43.

Площадь жилой зоны в границах проектируемой территории – 6,25 га.

Примечание:

* Коэффициент плотности застройки был рассчитан с учетом существующей жилой застройки, расположенной на земельных участках, учтенных в ЕГРН. Технико-экономические показатели существующей многоквартирной жилой застройки приняты по данным информационного сайта: Государственная корпорация – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (Реформа ЖКХ).

Общественно-деловая зона

Предусмотрено взаимоувязанное сохранение общественных зданий, озелененных территорий ограниченного пользования, а также пешеходных тротуаров.

Общественные здания

В настоящее время территория застроена объектами культового назначения, а также объектами культуры и искусства.

Предусмотрено взаимоувязанное сохранение улично-дорожной сети, озелененных территорий общего пользования, также пешеходных тротуаров.

Планируемые объекты капитального строительства в территориальной зоне О-1 не предусмотрены.

Основные показатели плотности застройки

1. Нормативные показатели плотности застройки определены согласно данным ПЗЗ для территориальной зоны О-1.

1.1. Предельные показатели плотности застройки определены в п.10 раздела 3 градостроительных регламентов ПЗЗ ГО г. Липецка:

Максимальный процент застройки земельного участка:

- для общественной застройки – 50%.

1.2. Значения нормативных параметров общественной застройки в общественно-деловой зоне указанные в Приложении Б СП 42.13330.2016:

Коэффициент застройки:

- для общественной застройки – 0,8.

Коэффициент плотности застройки:

- для общественной застройки – 2,4.

2. Проектные показатели плотности застройки определены на основании чертежа планировки территории:

Коэффициент застройки – 0,36;

Коэффициент плотности застройки – 0,69.

Площадь общественно-деловой зоны в границах проектируемой территории – 0,95 га.

Население

Расчетный показатель численности населения определялся с учетом сложившейся и прогнозируемой социально-демографической ситуации.

Согласно данным федеральной службы государственной статистики по переписи населения средний размер домохозяйства городского населенного пункта Липецкой области принят – 2,5 человека.

Численность населения существующей многоквартирной жилой застройки принята по данным информационного сайта: Государственная корпорация – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (Реформа ЖКХ).

В качестве расчетного показателя численности населения принято – 1121 чел., в т.ч.:

- сохраняемая жилая застройка – 188 чел.;

- проектируемая жилая застройка – 933 чел.

Плотность населения в границах проектирования – 219 чел./га.

Площадь земельных участков под жилыми домами – 51 302 м2.

Жилой фонд

Объем жилого фонда и его структура определен на основе анализа фактических и прогнозных данных о семейном составе населения, уровнях его дохода, существующей жилищной обеспеченности исходя из необходимости обеспечения каждой семьи отдельной домом (квартирой).

По уровню проживания проектируемое жилище следует отнести к категориям:

- многоквартирная жилая застройка с нормируемыми нижними пределами площадей квартир.

Объем жилого фонда существующей многоквартирной жилой застройки принят по данным выписки из ЕГРН, Государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и/или Онлайн-сервису Дом.МинЖКХ.

Средний расчетный показатель жилищной обеспеченности (фактическое значение на момент проектирования) составляет 24,0 м2/чел., значение показателя жилищной обеспеченности на расчетный срок (2025-2035 год) принят 30,5-37,0 м2/чел., согласно показателям, определенных в табл.2 ст.2 гл.1 МНГП: для определения объемов и структуры жилищного строительства расчетная минимальная обеспеченность общей площадью жилых помещений принимается на основании фактических статистических данных и показателей на расчетные периоды.

Жилой фонд в границах проекта составит 37,53 тыс. м2 общей площади, расчетная средняя жилищная обеспеченность для сохраняемого и проектируемого жилищного фонда составляет 35,4 м2 на 1 человека (37525,26 м2 / 1059 чел).

Таблица 9

Основные показатели проектируемого состояния территории

| Местоположение | Застройка | Население |  | Жилищный фонд (тыс. м2 общей площади) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Численность населения, чел. | Плотность населения, чел./га | Сохраняемый жилищный фонд, тыс. м2 | Проектируемый жилищный фонд, тыс. м2 | Плотность застройки, м2/га |
| Проектируемая территория | Существующая застройка | 188 | 97 | 5310,26 | - | 2737 |
|  | Проектируемая застройка | 933 | 293 | - | 34518,0 | 10824 |
| Всего: |  | 1121 | 219 | 5310,26 | 34518,0 | 7764 |

На территории жилой зоны предусмотрено размещение площадок общего пользования различного назначения для жителей проектируемой жилой застройки с учетом демографического состава населения, типа застройки, природно-климатических и других местных условий. Расчет выполнен в соответствии с табл.43 ч.19 ст.33 МНГП, с учетом минимально допустимых удельных размеров площадок различного функционального назначения, размещаемых в жилой застройке. Проектом не предусматривается размещение площадок общего пользования различного назначения на территории существующей жилой застройки.

Таблица 10

Расчет площадей нормируемых элементов дворовой территории

| Площадки | Удельный размер площадки, м2 / чел. | Требуется по расчету, м2 | Принято по проекту, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Проектируемая застройка |  |  |  |
| Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | 0,7 | 653,10 | 653,10 |
| Для отдыха взрослого населения | 0,1 | 93,30 | 93,30 |
| Для занятий физкультурой | 2,0 | 1866,0 | 1866,0 |
| Для хозяйственных целей | 2,0 | 1866,0 | 701,0 |
| Для выгула собак | 0,2 | 186,60 | 186,60 |
| Для временной стоянки (парковки) автотранспорта | 2,5 | 2332,50 | 2335,0 |
| Итого: | - | 6997,50 | 5835,0 |

Площадки хозяйственного назначения предусмотрены для сушки белья, чистки верхней одежды, ковров и других вещей бытового назначения. В современном мире насыщенность территории жилых комплексов хозяйственными площадками теряет актуальность, так как предусмотрена система коммунально-бытового обслуживания, а также наличие лоджий и балконов в каждой квартире. В соответствии с этими данными в проектном предложении предусмотрено уменьшить площадь территории хозяйственных площадок.

Согласно п.7.5 СП 42.13330.2016 размещение площадок для выгула собак необходимо предусматривать на расстоянии от окон жилых и общественных зданий не менее 40 м.

Таблица 11

Баланс территории

| № | Территория | Существующее положение |  | Проектное решение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь, га | % | Площадь, га | % |
|  | Территория - всего | 9,72 | 100,0 | 9,72 | 100,0 |
| 1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1) | 1,92 | 19,8 | 1,79 | 18,4 |
|  | - ОКС жилого назначения | 0,32 | 16,67 | 0,32 | 17,88 |
|  | - сооружения хозяйственного назначения | 0,14 | 7,29 | 0,14 | 7,82 |
|  | - озеленение ограниченного пользования (в границах земельных участков под индивидуальные жилые дома) | 1,29 | 67,19 | 1,29 | 72,07 |
|  | - озеленение общего пользования, нарушенный рельеф, прочие территории | 0,17 | 8,85 | 0,04 | 2,23 |
| 2 | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж-3) | 4,33 | 44,5 | 4,16 | 42,8 |
|  | - ОКС жилого назначения | 0,93 | 21,48 | 0,76 | 18,27 |
|  | - ОКС общественного назначения | 0,07 | 1,62 | 0,09 | 2,16 |
|  | - сооружения хозяйственного назначения | 0,23 | 5,31 | 0,0 | - |
|  | - озеленение ограниченного пользования (в границах земельных участков под жилые и общественные здания) | 1,08 | 24,94 | 0,86 | 20,67 |
|  | - объекты транспортной и инженерной инфраструктуры | 0,01 | 0,23 | 0,01 | 0,24 |
|  | - площадки общего пользования | 0,07 | 1,62 | 0,35 | 8,41 |
|  | - проезды, тротуары | 0,99 | 22,86 | 1,69 | 40,63 |
|  | - озеленение, нарушенный рельеф, прочие территории | 0,95 | 21,94 | 0,40 | 9,62 |
| 3 | Зона делового, общественного и коммерческого назначения (О-1) | 0,95 | 9,8 | 0,72 | 7,4 |
|  | - ОКС общественного назначения | 0,13 | 13,68 | 0,13 | 18,06 |
|  | - сооружения хозяйственного назначения | 0,07 | 7,37 | 0,07 | 9,72 |
|  | - озеленение ограниченного пользования (в границах земельных участков под общественные здания) | 0,08 | 8,42 | 0,08 | 11,11 |
|  | - объекты транспортной и инженерной инфраструктуры | 0,05 | 5,26 | 0,05 | 6,94 |
|  | - проезды, тротуары | 0,23 | 24,21 | 0,31 | 43,06 |
|  | - озеленение общего пользования, нарушенный рельеф, прочие территории | 0,39 | 41,06 | 0,08 | 11,11 |
| 4 | Зона транспортной инфраструктуры (Т) | 2,52 | 25,9 | 3,05 | 31,4 |
|  | - проезды, тротуары | 1,63 | 64,68 | 2,02 | 66,23 |
|  | - озеленение общего пользования, нарушенный рельеф, прочие территории | 0,89 | 35,32 | 1,03 | 33,77 |

### 4.2 Предложения по формированию красных линий улиц

Красные линии – линии, которые обозначают границы территорий общего пользования и подлежат установлению, изменению или отмене в документации по планировке территории.

Линии регулирования застройки – граница застройки, устанавливаемая при размещении зданий, строений и сооружений, с отступом от красной линии или от границ земельного участка.

Территории общего пользования – территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц. Это территории, предназначенные для размещения пешеходных дорожек, площадок, парковок легкового автотранспорта, озеленения, благоустройства, набережные, скверы.

В соответствии с утвержденной градостроительной документацией на территории в границах проектирования присутствуют действующие красные линии, утверждённые документацией по проекту планировки территории (инженерное оборудование и благоустройство) в границах улицы Студеновской в городе Липецке, утвержденной Постановлением Администрации города Липецка №626 от 23.04.2018.

Существующее землеустройство частично противоречит действующим красным линиям (границы фактического использования земельных участков (территория земельных участков многоквартирных жилых домов) пересекаются с действующей красной линией).

Проектом предусматривается уточнение красных линий ул. Студеновская по границам земельных участков, учтенных в ЕГРН, а также установление красных линий в соответствии с чертежом планировки территории:

1) установление новых красных линий:

- ул. Елецкая (на всем протяжении в границах проекта, с учетом границ существующих земельных участков);

- ул. Лескова (на всем протяжении с учетом границ существующих и образуемых земельных участков);

- ул. им. 9-го Января (на участке существующего земельного участка под общественную застройку);

- Проезд №1 (на всем протяжении с учетом границ существующих и образуемых земельных участков);

- в северной части территории (на всем протяжении с учетом границ образуемых земельных участков).

2) сохранение действующей красной линии ул. Студеновская (на участках: от ул. им. 9-го Января до ул. Лескова, от ул. Лескова до Проезда №1, от Проезда №1 до ул. Елецкая, от ул. Елецкая до границы проектирования).

Красная линия установлена по границам существующих и образуемых проектом межевания земельных участков*, с обозначением вновь образуемой территории общего пользования, с соблюдением зоны обеспечения треугольника видимости для условий «транспорт-транспорт», «пешеход-транспорт».

На перекрестке ул. Лескова и ул. Елецкая, невозможно обеспечить треугольник видимости «транспорт-транспорт». Для обеспечения безопасного движения необходимо предусмотреть установку технических средств безопасности дорожного движения (дорожных знаков), а также провести мероприятия по обеспечению видимости техническими средствами (например, обзорного сферического зеркала).

Согласно Приказу Управления строительства и архитектуры Липецкой области от 22.07.2022 №239 «О разрешениях на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» допускается размещение объекта капитального строительства, планируемого на земельном участке с кадастровым номером 48:20:0020313:16, с отступом от предельных параметров установленных градостроительными регламентами для территориальной зоны Ж-3. Планируемый объект расположен на расстоянии 1,0 м от границы земельного участка с юго-восточной и юго-западной стороны.

Примечание:

* Границы образуемых земельных участков отображены в графической части проекта межевания территории л.1 ПМТ.ОЧП «Чертеж межевания территории».

Ширина улиц в красных линиях определена в зависимости от категории улиц и состава размещаемых в пределах поперечного профиля элементов (проезжих частей, технических полос для прокладки подземных и наземных инженерных коммуникаций, тротуаров, зеленых насаждений). В соответствии с табл.15 ст.12 гл.4 МНГП ширина улиц в красных линиях принимается: магистральных улиц общегородского значения регулируемого движения – 40-100 м, улиц местного значения в жилой застройке – 15-25 м.

1. Магистральные улицы и дороги:

1.1. Магистральные улицы общегородского значения (регулируемого движения):

- ул. Студеновская – 39,1-52,3 м.

2. Улицы и дороги местного значения:

2.1. Улицы в зонах жилой застройки:

- ул. Елецкая – 6,1-18,7 м;

- ул. Лескова – 8,7-14,5 м;

- ул. им. 9-го Января – 11,1-22,4 м.

2.2. Проезды:

- Проезд №1 – 27,3-31,3 м.

Типовые профили асимметричные и предусматривают в своем составе расположение:

- проезжей части;

- пешеходного тротуара шириной вдоль обеих сторон проезжей части;

- инженерных коммуникаций, в том числе: сеть пож.-питьевого водопровода, сеть самотечной бытовой и ливневой канализации, воздушная линия электропередачи напряжением 0,4 кВ наружного освещения, кабельные линии электропередачи напряжением 0,4 и 10 кВ, тепловые сети, сети связи.

В связи с существующим землепользованием (сформированными участками, прошедшими кадастровый учет вдоль ул. Елецкая, ул. Лескова, ул. им. 9-го Января) параметры улицы не соответствуют положениям, заложенным в примечании 1 к табл.11.2 СП 42.13330.2016 и табл.15 ст.12 гл.4 МНГП: ширина улиц между границами участков – колеблется от 6,1 м и до 11,1 м (между земельными участками учтеными в ЕГРН).

Считается целесообразным установление ширины вышеперечисленных улиц с отступлением от ширины, рекомендованной и утвержденной градостроительной документацией.

Существующие жилые дома и общественные здания размещаются по сложившейся линии застройки улицы (в пределах квартала), она совпадает и не выходит за границу красной линии. Линия регулирования планируемой жилой застройки различной этажности предусматривается с отступом на 5,0 м от красной линии (согласно п.5 ст.41 МНГП).

Указанные расстояния исчисляются от проекции на землю наиболее выступающего элемента (части) здания или сооружения, (в том числе любого этажа, подвала, мансарды, крыльца, террасы, балкона, свеса крыши, пристройки, наружной лестницы). Выступы за красную линию балконов, эркеров, козырьков не допускаются более 2,0 метров и ниже 3,5 метров от уровня земли, только при реконструкции объекта, в остальных случаях не допускаются. Выступы за красную линию ступеней и приямков допускаются по согласованию Администрации, только при реконструкции объекта, в остальных случаях не допускаются.

### 4.3 Предложение по изменению территориальных зон, выделенных на карте градостроительного зонирования

На проектируемой территории предлагается формирование земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства, а также уточнение существующих участков и территорий общего пользования.

Существующее функциональное и градостроительное зонирование не отвечает положениям проекта планировки, вносятся предложения по изменению границ территориальных зон, выделенных на карте градостроительного зонирования.

Предусматривается:

- уточнение границ территориальных зон Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами), Ж-3 (зона застройки среднеэтажными жилыми домами), О-1 (зона делового, общественного и коммерческого назначения), Т (зона транспортной инфраструктуры), с учетом сложившейся планировки территории и существующего землепользования (согласно п.4 ч.1 ст.34 ГК РФ) по красным линиям и границам земельных участков (согласно п.2, 3 ч.2 ст.34 ГК РФ).

Уточнение зон предусматривается в соответствии с границами образуемых земельных участков, а также участков, границы которых включены в ГКН. Границы территориальных зон должны отвечать требованию принадлежности каждого земельного участка только к одной территориальной зоне.

Проектом вносятся предложения по изменению границ территориальных зон, выделенных на карте градостроительного зонирования.

Данное проектное предложение является основанием для рассмотрения вопроса о внесении изменений в правила землепользования и застройки и приведения соответствия правил землепользования и застройки генеральному плану.

### 4.4 Зоны с особыми условиями использования территории

На территории имеются зоны, подлежащие градостроительному освоению с ограничениями и особыми условиями использования территории с учетом экологических и санитарно-эпидемиологических требований.

В границах рассматриваемой территории установлены зоны с особыми условиями использования территорий, в том числе возникающие в силу закона, ограничения использования земельных участков в таких зонах, сведений о которых внесены в ЕГРН:

- приаэродромная территория аэродрома «Липецк». ПАТ (реестровый номер: 48:00-6.645);

- приаэродромная территория аэродрома «Липецк». Третья подзона (реестровый номер: 48:00-6.586);

- приаэродромная территория аэродрома «Липецк». Четвертая подзона (реестровый номер: 48:13-6.5267);

- приаэродромная территория аэродрома "Липецк". Пятая подзона (реестровый номер: 48:00-6.644);

- приаэродромная территория аэродрома «Липецк». Шестая подзона (реестровый номер: 48:13-6.5227);

- зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения водозабора №5 "Сырский-1" (третий пояс) (реестровый номер: 48:20-6.2046);

- зона санитарной охраны третьего пояса для водозаборов: №3, №5, №7 (реестровый номер: 48:20-6.493, учетный номер: 48.20.2.318);

- охранная зона объекта газоснабжения "Сооружение – газопровод низкого давления, назначение: сооружения коммунального хозяйства" (реестровый номер: 48:20-6.714, учетный номер: 48.20.2.1152);

- охранная зона кабельной линии 6 кВ сети электроснабжения от ТП-50 яч. – до ТП-398 яч. (реестровый номер: 48:20-6.918, учетный номер: 48.20.2.275);

- охранная зона объекта газоснабжения "Сооружения – газопровод среднего давления, назначение: сооружения коммунального хозяйства" (реестровый номер: 48:20-6.240, учетный номер: 48.20.2.1098);

- охранная зона объекта газоснабжения "Газопровод высокого, среднего и низкого давления с ГРП. Назначение: передаточное" (реестровый номер: 48:20-6.256, учетный номер: 48.20.2.1095);

- территория объекта культурного наследия регионального значения "«Церковь Христорождественская» 1869 г." (реестровый номер: 48:20-8.142);

- территория слабого подтопления, прилегающая к зоне затопления территории г. Липецк, затапливаемой водами р. Воронеж при половодьях и паводках 1-процентной обеспеченности (реестровый номер: 48:00-6.621).

В соответствии с частью 2 статьи 41.1 до установления границ зон с особыми условиями использования территории учитываются размеры этих зон и ограничения по использованию территории в границах таких зон, которые устанавливаются в соответствии с законодательством РФ.

Проектом определены следующие прогнозируемые (ориентировочные) зоны с особыми условиями использования территории по экологическим и санитарно-эпидемиологическим условиям:

Санитарно-защитные зоны

Ориентировочные санитарно-защитные зоны определяются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СП 42.13330.2016 и других нормативных документов. Для новых предприятий обосновывается проект расчетной (предварительной), а затем установленной (окончательной) санитарно-защитной зоны.

Расстояние от объектов инженерной инфраструктуры

В границах территории находятся объекты инженерной инфраструктуры с устанавливаемыми СЗЗ. На территории планируются:

- трансформаторные подстанции 6/0,4 кВ – 10 м. Согласно п.12.26 СП 42.13330.2016, при размещении отдельно стоящих трансформаторных подстанций напряжением 10 (6)-20 кВ при числе трансформаторов не более двух мощностью каждого до 1000 кВА расстояние от них до окон жилых домов и общественных зданий следует принимать с учетом допустимых уровней шума и вибрации, но не менее 10 м.

Санитарные разрывы

Санитарные разрывы определяются в соответствии с табл. 7.1.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СП 42.13330.2016 и других нормативных документов. По своему функциональному значению СР является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Санитарные разрывы от сооружений для хранения легкового транспорта

Согласно табл. 7.1.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, а также табл.64 ч.87 ст.40 МНГП на территории жилых районов, микрорайонов (кварталов) допускается размещать открытые стоянки и паркинги при условии соблюдения санитарных разрывов до зданий различного назначения.

Таблица 12

Разрыв от сооружений для хранения легкового автотранспорта до объектов застройки

| Объекты, до которых исчисляется разрыв | Расстояние, м |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Открытые автостоянки и паркинги вместимостью, машино-мест |  |  |  |  |
|  | 10 и менее | 11-50 | 51-100 | 101-300 | свыше 300 |
| Фасады жилых домов и торцы с окнами | 10 | 15 | 25 | 35 | 50 |
| Торцы жилых домов без окон | 10 | 10 | 15 | 25 | 35 |
| Территории школ, детских учреждений, ПТУ, техникумов, площадок для отдыха, игр и спорта, детских | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Территории лечебных учреждений стационарного типа, открытые спортивные сооружения общего пользования, места отдыха населения (сады, скверы, парки) | 25 | 50 | по расчетам | по расчетам | по расчетам |

Для гостевых автостоянок жилых домов разрывы не устанавливаются.

Разрыв от наземных гаражей-стоянок, паркингов закрытого типа принимается на основании результатов расчетов рассеивания загрязнений в атмосферном воздухе и уровней физического воздействия (согласно прим.1 к табл.64 ч.87 ст.40 МНГП). При рабочем проектировании выполнить расчет рассеивания загрязнений в атмосферном воздухе с применением специализированных программных комплексов и устройств.

Для подземных, полуподземных и обвалованных гаражей-стоянок регламентируется лишь расстояние от въезда-выезда и от вентиляционных шахт до территории школы и жилых домов, площадок отдыха и др., которое должно составлять не менее 15 метров.

Ограничения от объектов воздушного транспорта

Согласно данным из ИСОГД, предоставленным заказчиком, г. Липецк полностью входит в приаэродромную территорию, радиусом 15 км. В соответствии с п.58 Федеральных правил использования воздушного пространства РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 11.03.2010 №138, «…в пределах приаэродромной территории запрещается проектирование, строительство и развитие городских и сельских поселений, а также строительство и реконструкция промышленных, сельскохозяйственных объектов, объектов капитального и индивидуального жилищного строительства, и иных объектов без согласования со старшим авиационным начальником аэродрома».

Согласно данным документации «Проект акта об установлении приаэродромной территории аэродрома Липецк, с учетом объектов реконструкции по объекту «Реконструкция и развитие аэропорта Липецк» (корректировка)», выполненной АО «Новая Авиация» проектируемая территория расположена:

- в секторе третьей подзоны в границах контура зоны 7 образованной внешней горизонтальной поверхностью (ВНШ, R=15000м) (максимальная абсолютная высота размещаемых объектов Набс=328,81 м*);

- в секторе четвертой подзоны в границах контура подзон: №4.7.71 (допустимая высота сооружений в пределах данной подзоны – от 279,625 м до 283,99 м*) и №4.7.72 (допустимая высота сооружений в пределах данной подзоны – от 283,99 м до 288,355 м*);

- в секторе пятой подзоны приаэродромной территории (без ограничений по высоте);

- в секторе шестой подзоны приаэродромной территории (без ограничений по высоте).

Примечание:

* Абсолютная высота ограничения объекта, установленная в Балтийской системе высот 1977 года (Постановление Правительства Российской Федерации от 24.11.2016 г. №1240 «Об установлении государственной системы координат, государственной системы высот и государственной гравиметрической системы» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, №49, ст.6907)).

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Согласно данным из ЕГРН, проектируемая территория расположена в зоне санитарной охраны третьего пояса для водозаборов: №3, №5, №7 (реестровые номера: 48:20-6.2046, 48:20-6.493).

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения определяются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 – Санитарные правила и нормы «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» (далее – ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Зона затопления

Согласно данным из ЕГРН, проектируемая территория расположена на территории слабого подтопления, прилегающей к зоне затопления территории г. Липецк водами р. Воронеж.

Зоны затопления, подтопления устанавливаются или изменяются решением Федерального агентства водных ресурсов (его территориальных органов) на основании предложений органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, подготовленных совместно с органами местного самоуправления, об установлении границ зон затопления, подтопления (далее - предложения) и сведений о границах этих зон, которые должны содержать графическое описание местоположения границ этих зон, перечень координат характерных границ таких зон в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости.

Территория объекта культурного наследия

На проектируемой территории, в границах земельного участка с кадастровым номером 48:20:0020311:4, расположен объект культурного наследия регионального значения «Церковь Христорождественская», включённый в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Границы территории объекта культурного наследия «Церковь Христорождественская» утверждены Приказом управления по охране объектов культурного наследия Липецкой области от 26.10.2018 №101 «Об утверждении границ и режима использования территории объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Христорождественская», 1869 г., расположенного по адресу: Липецкая область, г. Липецк, ул. им. 9-го Января».

Границы территории объекта культурного наследия проходит:

- от точки 1 на северо-запад вдоль фасадов современных хозяйственных построек до точки 2 (точки 1-2);

- далее на северо-восток вдоль фасада современной хозяйственной пристройки до точки 4 (точки 2-4);

- далее на юго-восток вдоль ограды храма до точки 6 (точки 4-6);

- далее на юго-запад вдоль ограды храма до точки 1 (точки 6-1).

Таблица 13

Ведомость координат характерных точек границ территории объекта культурного наследия (в местной системе координат, МСК-48)

| Площадь – 3345 м2 Площадь территории объекта культурного наследия «Церковь Христорождественская» |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | X | Y |
| 1 | 1248,49 | 1889,56 |
| 2 | 1296,75 | 1874,53 |
| 3 | 1306,00 | 1904,20 |
| 4 | 1312,40 | 1938,20 |
| 5 | 1304,50 | 1950,00 |
| 6 | 1276,13 | 1957,20 |
| 1 | 1248,49 | 1889,56 |

Схема границ территории объекта культурного наследия является основой для разработки проекта границ территории объекта культурного наследия.

Границы территории объекта культурного наследия «Церковь Христорождественская» утверждены и включены в ГКН (реестровый номер: 48:20-8.142).

Режим использования территорий объекта культурного наследия установлен Приказом управления по охране объектов культурного наследия Липецкой области от 26.10.2018 №101.

Границы зон охраны объектов культурного наследия

Границы зон охраны объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, особые режимы использования земель в границах территорий данных зон и требования к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объектов культурного наследия, прошедшего государственную историко-культурную экспертизу, Правительством Липецкой области по представлению областного органа охраны объектов культурного наследия (п.1 ст.9 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ).

Охранные зоны объектов культурного наследия на территории в границах проектирования не установлены.

Согласно письму Управления по охране объектов культурного наследия Липецкой области от 13.07.2022 №389ЮИ52-1229 границы защитной зоны для данного объекта культурного наследия необходимо отобразить на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника.

Охранные зоны

Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения трубопроводов и их объектов вокруг них устанавливаются охранные зоны.

Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», охранные зоны устанавливаются:

- вдоль воздушных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии, м:

2 – для ВЛ напряжением до 1 кВ;

10 – для ВЛ напряжением от 1 до 20 кВ (5 м для линий с самонесущими изолированными проводами).

- вдоль подземных кабельных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта под тротуарами – на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы);

- по периметру от границ земельного участка (ограждения) ТП 6/0,4 кВ – 6 метров (согласно Правилам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденным постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 №160 (с изм. от 21.12.2018).

Охранные зоны газораспределительных сетей

Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения трубопроводов и их объектов вокруг них устанавливаются охранные зоны.

Согласно Правилам охраны газораспределительных сетей, для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

а) вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2-х метров с каждой стороны газопровода;

б) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов – в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

Отсчет расстояний при определении охранных зон газопроводов производится от оси газопровода – для однониточных газопроводов.

Охранная зона коммунальных тепловых сетей

Охранная зона устанавливается в соответствии с Приказом Минстроя РФ от 17.08.1992 №197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей» в целях обеспечения сохранности элементов тепловой сети и бесперебойного теплоснабжения потребителей. границы охранных зон теплотрасс устанавливаются «Типовыми правилами охраны коммунальных тепловых сетей» утвержденных приказом Минстроя России от 17.08.1992 № 197, и составляют не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых сетей или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки.

Охранные зоны линий и сооружений связи

Согласно Федерального закона Российской Федерации от 07.07.2003 г. № 126-ФЗ «О связи» предоставление земельных участков организациям связи, порядок (режим) пользования ими, в том числе установления охранных зон сетей связи и сооружений связи и создания просек для размещения сетей связи, основания, условия и порядок изъятия этих земельных участков устанавливаются земельным законодательством Российской Федерации. Размеры таких земельных участков, в том числе земельных участков, предоставляемых для установления охранных зон и просек, определяются в соответствии с нормами отвода земель для осуществления соответствующих видов деятельности, градостроительной и проектной документацией.

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 09 июня 1995 года №578 «Об утверждении правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», на трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации охранные зоны с особыми условиями использования устанавливаются:

- для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, – в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны.

Расстояния по горизонтали (в свету) от инженерных сетей до фундаментов зданий и сооружений:

Согласно табл.12.5 СП 42.13330.2016:

а) от водопровода и напорной канализации – 5 м в каждую сторону;

б) от самотечной канализации (бытовая и дождевая) – 3 м в каждую сторону.

### Схема границ территорий объектов культурного наследия. Схема границ зон с особыми условиями использования территорий

### Предложение по внесению изменений в карту градостроительного зонирования

## 5. Определение параметров объектов социальной инфраструктуры

При планировочной структуре планируемой застройки были предусмотрены необходимые учреждения и предприятия культурно-бытового обслуживания микрорайонного значения и первичного обслуживания.

С учетом численности обслуживаемого населения, в соответствии с градостроительными регламентами, а также общей градостроительной ситуацией, включая близость других объектов обслуживания и организации транспортных связей, в увязке с сетью улиц и пешеходных путей проектом планируется размещение учреждений и предприятий обслуживания населения на территории жилой застройки:

1. Объекты повседневного обслуживания (учреждения и предприятия, посещаемые населением не реже одного раза в неделю, или те, которые должны быть расположены в непосредственной близости к местам проживания и работы населения (объект торгового назначения, встроенно-пристроенные объекты обслуживания жилой застройки)).

Радиусы обслуживания учреждений и предприятий обслуживания, размещенные в жилой застройке, приняты в соответствии с табл.47 ч.13 ст.34 МНГП, а также табл.10.1 СП 42.13330.2016.

Нормативный радиус транспортной доступности:

- помещения для физкультурно-оздоровительных занятий – 500 м;

- физкультурно-спортивные центры жилых районов – 1500 м;

- поликлиники и их филиалы в городах – 1000 м;

- аптеки в городах – 500 м;

- предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания местного значения – 500 м;

- отделения связи и банка – 500 м.

Показатели территориальной доступности объектов социального и культурно-бытового обслуживания не являются их нормативными радиусами обслуживания, это рекомендации по предельно допустимому времени/расстоянию, которое человек может преодолеть без вреда для здоровья при различных климатических условиях.

Для сохраняемой существующей и проектируемой застройки, с учетом расселения из аварийного жилищного фонда, проектом необходимо предусмотреть размещение детей в существующих дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, расположенных в радиусе пешеходной доступности.

Суммарная численность населения в границах проектирования, для сохраняемой и проектируемой застройки, с учетом расселения граждан из аварийного жилья, ориентировочно составляет – 1121 чел., из них:

- сохраняемая жилая застройка – 188 чел.;

- проектируемая жилая застройка – 933 чел.

Детские дошкольные учреждения.

Расчетный норматив обеспеченности детскими дошкольными образовательными учреждениями для территории застройки определен в соответствии с условиями текущей обеспеченности населения городского округа и на основе документов стратегического планирования Липецкой области, который определен в табл.5 ст.5 гл.2 МНГП и составляет 55 мест на 1000 жителей. Расчетный уровень обеспеченности детей дошкольными образовательными учреждениями в возрасте от 3 до 7 лет составляет 85%.

В соответствии с данными нормами и при предполагаемой плотности населения для жителей существующей и проектируемой застройки, предусмотреть 61 место в дошкольном учреждении, из них:

- для сохраняемой застройки – 10 мест;

- для проектируемой застройки – 51 место.

Согласно расчетным данным, при расселении из аварийного жилья освободится 42 места в ближайшей дошкольной образовательной организации.

Потребность в детских дошкольных учреждениях обеспечивает существующее МБДОУ №64 г. Липецка, расположенное по адресу: 1 корпус – ул. Студёновская, 13а (проектной вместимостью 134 места), 2 корпус – ул. Елецкая, 8а (проектной вместимостью 55 места).

Согласно письму Департамента образования администрации г. Липецка от 10.08.2022 №3796 в районе проектируемой территории строительство новых объектов не планируется.

Согласно табл.47 ч.13 ст.34 МНГП, а также данным ОНГП допустимая пешеходная доступность дошкольных образовательных организаций для жителей городских населенных пунктов в зонах среднеэтажной жилой застройки составляет не более 300 м.

Согласно таблице 10.1 СП 42.13330.2016 (изменение №3 от 06.09.2022 г.) радиус обслуживания ДОО в городских населенных пунктах - 500 м, в условиях стесненной городской застройки - 800 м.

В целях соблюдения показателя пешеходной доступности и/или фактической потребности в ДОУ для проектируемой застройки альтернативным вариантом муниципальному детскому саду и одной из наиболее эффективных мер по обеспечению мест в ДОУ является организация частных детских садов с использованием индивидуальной формы деятельности. В проектируемой застройке рекомендуется (возможна) перспективная организация ДОУ, встроенного в многоквартирный жилой дом, с соблюдением СП 252.1325800.2016, СП 2.4.3648-20, а также санитарно-эпидемиологических требований к зданиям дошкольных образовательных организаций.

Необходимость организации частного детского сада устанавливается на основании статистического анализа демографической ситуации при реализации проекта.

Общеобразовательные учреждения.

Расчетный норматив обеспеченности общеобразовательными учреждениями определен в табл.4 ст.4 гл.2 МНГП, и составляет 110 мест на 1000 человек. Согласно п.3.3 раздела 3 ОНГП для жителей проектной застройки, планируемой в рамках комплексного развития территории в целях расселения ветхого и аварийного жилья, предусматривается дифференцированный подход к определению потребности мест в общеобразовательных организациях (школах) в диапазоне от 110 до 135 мест на 10000 жителей. Расчетный уровень обеспеченности детей общеобразовательными учреждениями в возрасте от 6 до 15 лет составляет 100%, для детей в возрасте от 16 до 17 лет – 75%.

В соответствии с данными нормами и при предполагаемой плотности населения вместимость общеобразовательных учреждений для детей в возрасте от 6 до 17 лет составит 124-147 мест, из них:

- для сохраняемой застройки – 21 место;

- для проектируемой застройки – 103-126 мест.

Согласно табл.47 ч.13 ст.34 МНГП нормативный радиус пешеходной доступности общеобразовательных организаций составляет не более 500 м. При невыполнении указанных ограничений подвоз учащихся осуществляется на транспорте, предназначенном для перевозки детей. Согласно данным ОНГП допустимая транспортная доступность общеобразовательных организаций, размещаемых в городских населенных пунктах составляет не более 15 минут.

Потребность в общеобразовательных учреждениях обеспечивает существующее МБОУ СШ №8 г. Липецка с возможной (проектной) вместимостью 540 мест и фактической наполняемостью 413 человек (согласно письму МБОУ СШ №8 г. Липецка от 27.07.2022 №164), расположенное по адресу: ул. Елецкая, 63.

Согласно расчетным данным, при расселении из аварийного жилья освободится 84 места в ближайшей общеобразовательной организации.

2. Учреждения периодического обслуживания (учреждения и предприятия, посещаемые населением не реже одного раза в месяц (внешкольные учреждения, спортивные залы, библиотеки, жилищно-эксплуатационные организации, общественные уборные, отделение банка, отделение связи и др.)). Объекты периодического обслуживания предусматриваются в нормативном радиусе пешеходной доступности, в составе проектируемого микрорайона и на территориях смежных с проектируемой.

3. Учреждения эпизодического обслуживания (учреждения и предприятия, посещаемые населением реже одного раза в месяц (специализированные учебные заведения, больницы, театры, концертные и выставочные залы и др.)) предусматриваются в составе городского центра.

Таблица 14

Расчёт минимальной обеспеченности учреждениями, организациями и предприятиями обслуживания

(Расчет производится в соответствии с табл.4-11 МНГП, Д СП 42.13330.2016)

| № | Наименование | Единица измерения | Нормативный показатель на 1 000 чел. | Существующая обеспеченность | Предусмотрено ГП | Расчетная обеспеченность на 1121 чел. | Предусмотрено проектом | Частота использования/ размещение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты в области образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дошкольная образовательная организация | место | 55 | Вне границ проектирования: МБДОУ №64 | 0 | 61 | 0 | Повседневное/ ул. Елецкая, 8а |
|  | Общеобразовательная организация | место | 110-135 | Вне границ проектирования: МБОУ СШ №8 | 0 | 124-147 | 0 | Повседневное/ ул. Елецкая, 63 |
|  | Внешкольные учреждения | место | 10% от числа школьников | Вне границ проектирования | 0 | 12-15 | 0 | Повседневное/ в составе городских учреждений |
| Объекты в области здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Круглосуточные стационары | койко-дней в год | 2812,50 | Вне границ проектирования: Круглосуточное санаторное отделение «Липецкая городская детская больница» | 0 | 3153 | 0 | Периодическое/ ул. Ленина, 40 |
|  |  | коек | 8,63 |  | 0 | 10 | 0 |  |
|  | Амбулаторно-поликлинические учреждения | посещений в год | 9198 | Вне границ проектирования: Липецкий областной клинический центр «Поликлиника» | 0 | 10311* | 0 | Повседневное/ ул. Ленина, 35 |
|  |  | посещений в смену | 17,96 |  | 0 | 20 | 0 |  |
|  | Дневные стационары | койко-дней в год | 577 | Вне границ проектирования: Липецкий областной клинический центр | 0 | 647 | 0 | Эпизодическое/ ул. Ленина, 35 |
|  |  | коек | 1,77 |  | 0 | 2 | 0 |  |
|  | Скорая медицинская помощь | вызовов в год | 318 | Вне границ проектирования: # 1. Липецкая городская больница скорой медицинской # помощи №1 # 2. Центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф Липецкой Области | 0 | 356 | 0 | Периодическое/ 1. ул. Космонавтов, 39 2. ул. Титова, 6/4 |
|  | Аптеки | объект | 5 на 10 тыс. жителей | Вне границ проектирования: # 1. Аптека «Магнит» # 2. Аптека «Алеф-Фарм» | 0 | 1* | 0 | Повседневное/ 1. ул. Студёновская, 22 2. ул. Студёновская, 124а |
|  | Дома-интернаты для престарелых и инвалидов | место | 30 на 10 тыс. жителей | Вне границ проектирования: # Липецкий дом-интернат для престарелых и инвалидов общего типа | 0 | 3 | 0 | Эпизодическое/ ул. Механизаторов, 21 |
|  | Дома-интернаты для детей инвалидов | место | 20 на 10 тыс. жителей | Вне границ проектирования | 0 | 2 | 0 | Эпизодическое/ в составе городских учреждений |
|  | Социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних детей, детей сирот, детей оставшихся без попечения родителей | объект | 1 на 10 тыс. детей | Вне границ проектирования | 0 | 0 | 0 | Эпизодическое/ в составе городских учреждений |
|  | Реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями | объект | 1 на 10 тыс. жителей | Вне границ проектирования | 0 | 0 | 0 | Эпизодическое/ в составе городских учреждений |
| Объекты в области физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Территория плоскостных спортивных сооружений | га | 0,7-0,9 | Вне границ проектирования: Стадион «Янтарь» | 0 | 0,78-1,01 | 0 | Эпизодическое/ ул. Гранитная, 2а |
|  | Спортивные залы, общего пользования | м² площади пола | 60-80 | Вне границ проектирования: 1. Липецкая региональная общественная организация «Федерация универсального боя» 2. Клуб смешанных боевых искусств «Кэмпо Витязи MMA Gi NoGI» | 0 | 67,26-89,68* | 0 | Повседневное/ 1. ул. Кольцевая, 12а 2. ул. Елецкая, 63 |
|  | Спортивно-тренажерный зал повседневного обслуживания | м² площади пола | 70-80 | Вне границ проектирования: 1. Спортивный центр «Green hill» 2. Спортивный клуб «СитиФитнес» | 0 | 78,47-89,68* | 0 | Повседневное/ 1. ул. Гагарина, 70Б вл1 2. ул. Тельмана, 19 |
|  | Бассейн (закрытый общего пользования) | м² зеркала воды | 20-25 | Вне границ проектирования: Бассейн «Спартак» | 0 | 22,42-28,03 | 0 | Периодическое/ ул. Гагарина, 70а |
| Объекты в области культуры и социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Помещения для культурно-массовой работы, досуга и любительской деятельности | м² общей площади | 50-60 | Вне границ проектирования: Общественная организация «Клуб зимнего плавания им. И.В. Франценюка» | 0 | 56,05-67,26* | 0 | Периодическое/ ул. Карла Маркса, 30 |
|  | Танцевальные залы | место | 6 | Вне границ проектирования: Развлекательный центр «Остров капитана Флинта» | 0 | 6 | 0 | Периодическое/ ул. Студёновская, 124а |
|  | Клубы | место | 80 | Вне границ проектирования: Православный молодежный культурный центр «Экклезиаст» | 0 | 90 | 0 | Периодическое/ ул. Ушинского, 1 |
|  | Кинотеатры | место | 25-35 | Вне границ проектирования: Кинотеатр «Флинт» | 0 | 28-39 | 0 | Эпизодическое/ ул. Студёновская, 124а |
|  | Театры | место | 5-8 | Вне границ проектирования: Театр «Липецкий драматический театр» | 0 | 6-9 | 0 | Эпизодическое/ площадь Константиновой, 3 |
|  | Концертные залы | место | 3,5-5 | Вне границ проектирования: Концертный зал им. Т.Н. Хренникова «Унион» | 0 | 4-6 | 0 | Эпизодическое/ ул. Карла Маркса, 2 |
|  | Городские массовые библиотеки | тыс.ед. хранения | 4 | Вне границ проектирования: Липецкая областная специальная библиотека для слепых | 0 | 4,48 | 0 | Эпизодическое/ ул. Елецкая, 69 |
|  |  | читательское место | 2 |  | 0 | 2,24 | 0 |  |
|  | Универсальные библиотеки | тыс.ед. хранения | 4-4,5 | Вне границ проектирования: Библиотека «Сокольская» | 0 | 4,48-5,04* | 0 | Периодическое/ площадь Константиновой, 3 |
|  | Детские библиотеки | тыс.ед. хранения | 3 | Вне границ проектирования: Липецкая областная универсальная научная библиотека | 0 | 3,36* | 0 | Периодическое/ ул. Льва Толстого, 4 |
|  | Юношеские библиотеки | тыс.ед. хранения | 3 | Вне границ проектирования: Библиотечно-информационный центр им. П.И. Бартенева | 0 | 3,36* | 0 | Периодическое/ ул. Ленина, 31а |
|  | Музей | м² площади пола | 50 | Вне границ проектирования: Липецкий областной краеведческий музей | 0 | 56,05 | 0 | Эпизодическое/ ул. Ленина, 25 |
| Объекты в области торговли и питания |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Торговые центры | м² торговой площади | 280 | Вне границ проектирования: Торговый центр «Радуга» | 0 | 313,88* | 0 | Периодическое/ ул. Студёновская, 184 |
|  | - магазин продовольственных товаров | м² торговой площади | 100 | Вне границ проектирования: 1. Сеть супермаркетов «Магнит» 2. Продуктовый магазин «Капуста» | 0 | 112,10* | 0 | Повседневное/ 1. ул. Студёновская, 22 2. ул. Елецкая, 67 |
|  | - магазин непродовольственных товаров | м² торговой площади | 180 | Вне границ проектирования: Универсам «Липка» | 0 | 201,78* | 0 | Периодическое/ ул. Студёновская, 124а |
|  | Рыночный комплекс розничной торговли | м² торговой площади | 24 | Вне границ проектирования: Центральный рынок | 0 | 26,90 | 0 | Периодическое/ площадь Победы, 6 |
|  | Объекты общественного питания | посадочное место | 40 | Вне границ проектирования: Кафе «Улей» | 0 | 45* | 0 | Повседневное/ ул. Студёновская, 9 |
| Объекты в области социального и коммунально-бытового обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объекты бытового обслуживания населения | рабочее место | 5 | Вне границ проектирования: 1. Парикмахерская «МЕЛАНИКА BEAUTY HAIR» 2. Салон красоты «Гаяне» | 0 | 6* | 0 | Периодическое/ 1. ул. Студёновская, 24 2. ул. Студёновская, 124а |
|  | Химчистка | кг/смену | 4 | Вне границ проектирования: Сервис по химчистке обуви и реставрации изделий из кожи «THE FRESH» | 0 | 4,48* | 0 | Периодическое/ ул. Интернациональная, 4 |
|  | Гостиница | место | 6 | Вне границ проектирования: Гостиница «BISHOTEL» | 0 | 7 | 0 | Эпизодическое/ ул. Студёновская, 123 |
|  | Кладбище | га | 0,24 | Вне границ проектирования: Студёновское кладбище | 0 | 0,27 | 0 | Эпизодическое/ в составе городского округа |
|  | Крематорий | объект | 1 | Вне границ проектирования | 0 | 1 | 0 | Эпизодическое/ в составе городского округа |
|  | Кладбище урновых захоронений после кремации | га | 0,02 | Вне границ проектирования | 0 | 0,02 | 0 | Эпизодическое/ в составе городского округа |
|  | Общественная уборная | приборов | 1 | Вне границ проектирования | 0 | 1 | 0 | Эпизодическое/ в составе городского округа |
|  | Здания и сооружения православных храмов | место | 800 | В границах проектирования: Храм Рождества Христова | 0 | 897 | 0 | Эпизодическое/ ул. им. 9 Января, 1а |
|  | Институты культового назначения различных конфессий | объект | 1 | Вне границ проектирования | 0 | 1 | 0 | Эпизодическое/ в составе городских учреждений |
| Объекты в области жилищно-коммунального хозяйства, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отделения банков | операционная касса | 1 на 10-30 тыс. человек | Вне границ проектирования: Банкомат «СберБанк» | 0 | 1* | 0 | Эпизодическое/ ул. Студёновская, 22 |
|  | Юридические консультации | юрист-адвокат | 0,1 | Вне границ проектирования: Юридический кабинет | 0 | 0 | 0 | Эпизодическое/ ул. Студёновская, 24 |
|  | Нотариальные конторы | нотариус | 0,03 | Вне границ проектирования: Нотариальные услуги «Нотариус Рогачева Я.Б.» | 0 | 0 | 0 | Эпизодическое/ ул. Пионерская, 3 |
|  | Жилищно-эксплуатационные организации | объект | 1 | Вне границ проектирования: 1. Управляющая компания «Жилкомплекс» 2. Управляющая компания «РСУ №9» | 0 | 1* | 0 | Эпизодическое/ 1. ул. 40 лет Октября, 4 2. ул. Интернациональная, 36 |

Примечание:

* Объекты коммерческого и социального назначения, планируемые в составе встроенно-пристроенных помещений, расположенных на первых этажах жилой застройки.

Вид, наименование, перечень учреждений, организаций и предприятий обслуживания, не указанных в данной таблице, принимаются в соответствии с заданием на проектирование на основании приложения Д СП 42.13330.2016.

Благоустройство и озеленение

К озелененным территориям, относятся части участков, которые не застроены строением (или строениями) и не используются (не предназначены для использования) для проезжей части, парковки или тротуара и при этом: покрыты зелеными насаждениями (цветники; газоны, покрытые кустарниками, высокоствольными растениями), водоемами, доступными для всех пользователей объектов, расположенных на земельном участке или в квартале. Озелененная территория земельного участка может быть оборудована:

а) площадками для отдыха взрослых;

б) детскими площадками;

в) открытыми спортивными площадками.

Существующее расположение зеленых насаждений общего пользования носит дисперсный характер. По функциональному назначению зеленые насаждения подразделяются на виды:

Зеленые насаждения общего пользования:

- озеленение зон отдыха;

- озеленение вдоль улиц.

Зеленые насаждения ограниченного пользования:

- в санитарно-защитной зоне;

- на территории объектов общественно-делового назначения.

Проектом предусматривается комплексное благоустройство и озеленение территории. В благоустройство территории входит:

- образование озелененной территории общего пользования с организацией мест отдыха;

- обустройство элементов улично-дорожной сети и пешеходной инфраструктуры;

- озеленение;

- формирование детских площадок, мест отдыха взрослого населения;

- сохранение естественных зеленых насаждений.

Основными структурными элементами системы озеленения территории являются: существующее озеленение вдоль улиц, озеленение земельных участков жилой застройки, а также благоустроенные территории общего пользования.

На проектируемой территории предлагается образование земельного участка, планируемого для размещения озелененной территории площадью менее 0,5 га. В границах благоустроенной территории предусматривается: организация прогулочной зоны в виде дорожно-тропиночной сети с различным покрытием (брусчатка, разные виды тротуарной плитки) и с насыпью, система уличного освещения, элементы благоустройства и малые архитектурные формы.

Минимально допустимая площадь озеленения в границах территориальных зон Ж-3, О-1 (согласно табл.9, 14 ПЗЗ):

- на территории жилой застройки процент озеленения территории микрорайона (квартала) не менее 25%;

- процент озеленения территории общественной под общественную застройку – 15%.

Согласно ч.20 ст.33 МНГП площадь озелененной территории микрорайона (квартала) многоквартирной застройки жилой зоны (без учета участков общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждений) должна составлять не менее 5 м2 на 1 человека или не менее 25% площади территории микрорайона (квартала).

Суммарная площадь озелененных территорий общего пользования (скверов, бульваров) должна составлять не менее 16 м2/чел.

Обеспеченность зелёными насаждениями общего пользования в границах проектирования на расчётный срок составит 1,55 га (16 %), из них:

- озеленение зоны жилой застройки – 0,44 га,

- озеленение зоны общественной застройки – 0,08 га;

- озеленение общего пользования вдоль улиц – 1,03 га.

Озеленение рекомендуемых (ориентировочных) СЗЗ в проекте не предусматривается. В случае установления СЗЗ объектов в санитарно-защитных зонах со стороны общественно-деловых зон необходимо предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не – не менее 20 м (при ширине зоны до 100 м).

Для озеленения улиц и площадок характерно преобладание низкой растительности с большим удельным весом газонов и рядовыми посадками древесных и кустарниковых пород. Ассортимент деревьев и кустарников предусматривать из пород, хорошо приспособленных к данным климатическим условиям. Рекомендуемые породы деревьев и кустарников: липа, тополь берлинский, сирень обыкновенная, ель, смородина черная, сирень обыкновенная, береза бородавчатая, боярышник, яблоня и пр.

### Вариант планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в соответствии с проектом планировки территории

## 6. Определение параметров объектов транспортной инфраструктуры

### 6.1 Транспорт и улично-дорожная сеть.

На расчетный срок предусмотрено развитие улично-дорожной сети в увязке планируемой территории с существующей сетью внешнего транспорта и транспортной инфраструктурой, предусмотренной генеральным планом, запроектированной в виде непрерывной системы с учетом интенсивности транспортного и пешеходного движения.

При проектировании организации транспортного обслуживания застроенной территории учитывалось:

- местоположение застроенной территории в плане населенного пункта, наличие существующей уличной сети;

- существующие транспортные связи, их загруженность;

- размеры и конфигурация территории;

- тип образования (микрорайон, квартал);

- характер застройки (общественные и жилые здания);

- градостроительные и природные условия.

Для решения основных планировочных и градостроительных задач, были предусмотрены мероприятия по формированию транспортных связей территорий перспективной застройки с существующей магистральной сетью населенного пункта.

При организации транспортного обслуживания населения застройки была ориентация на использование пассажирских автомобилей (легковые, автобусы) при поездках с различными целями.

Грузовой автотранспорт не выделен из общего транспортного потока.

### 6.2 Улицы и дороги

Проектом планировки предусмотрено развитие улично-дорожной сети в увязке проектируемой территории с существующей сетью внешнего транспорта и транспортной инфраструктурой, предусмотренной генеральным планом, запроектированной в виде непрерывной системы с учетом интенсивности транспортного и пешеходного движения.

Улицы являются основными транспортными и функционально-планировочными осями территории. Они обеспечивают транспортное обслуживание собственно застройки и не осуществляют пропуск транзитных общегородских транспортных потоков. Конфигурация транспортной сети преимущественно прямоугольная.

Обеспечение подъездов к зданиям будет осуществляться с помощью существующих улиц и проектируемых проездов на территории. Движение внутри территории предполагается преимущественно с использованием легкового автомобильного транспорта, пешеходным или с помощью электрического общественного транспорта малой вместимости.

Для обслуживания застройки транспортом, для обеспечения проезда пожарных машин, хозяйственных и индивидуальных автомобилей предусматривается строительство внутриквартальных проездов. Планировочное решение застройки обеспечивает проезд автотранспорта ко всем зданиям и сооружениям.

Въезд на территорию существующей и проектируемой застройки осуществляется с существующей магистральной дороги общегородского значения (ул. Студеновская), а также с улиц местного значения (ул. Елецкая, ул. Лескова). Для доступа к внутриквартальным территориям предусмотрены проезды.

Организация подъезда пожарной техники к проектным жилым домам (Ф 1.3) с условными номерами №№43-48, предусмотрен с двух сторон (согласно п.8.1 СП 4.13130.2013) шириной 4,2 метра (каждый) (согласно п.8.6 СП 4.13130.2013) на расстоянии 5-8 метров от внутреннего края проезда до стен сооружения (согласно п.8.8 СП 4.13130.2013).

Согласно п.8.1 СП 4.13130.2013 проезд для пожарной техники к проектному магазину (Ф 3.1) предусмотрен с одной продольной стороны шириной 3,5 метра (согласно п.8.6 СП 4.13130.2013) на расстоянии 5 метров от внутреннего края проезда до стен здания (согласно п.8.8 СП 4.13130.2013).

Примечание:

1. В местах совмещения тротуара и проезда для пожарной техники необходимо предусмотреть усиление конструкции дорожной одежды на нагрузку от пожарной техники (п.8.9 СП 4.13130.2013).

Ул. Лескова местами зажата земельными участками, границы которых включены в ГКН, и образуют узкий створ. Ограждение земельных участков с кадастровыми номерами 48:20:0020311:321 и 48:20:0020312:5 имеют высоту более 0,5 метров, что не позволяет обеспечить треугольник видимости «транспорт-транспорт». Для обеспечения безопасного движения при повороте с ул. Лескова на ул. Елецкая (и наоборот) необходимо предусмотреть установку технических средств безопасности дорожного движения (дорожных знаков), а также провести мероприятия по обеспечению видимости техническими средствами (например, обзорного сферического зеркала).

Классификация улиц и дорог принята в соответствии с табл.13 статьи 11 главы 4 МНГП, их параметры – в соответствии с табл.14 статьи 12 главы 4 МНГП. Существующие улицы сохраняют свои категории, перекрестки существующих улиц предусматриваются регулируемыми. Ширина проектируемых улиц определена в зависимости от интенсивности движения транспорта и пешеходов, состава размещаемых в пределах поперечного профиля элементов (проезжих частей, технических полос для прокладки подземных коммуникаций, тротуаров, зеленых насаждений и др.), с учетом проектируемых подземных и наземных инженерных коммуникаций, и санитарно-гигиенических требований, и требований гражданской обороны.

Основу улично-дорожной сети проектируемой территории формируют улицы следующих категорий:

1. Магистральные улицы и дороги:

1.1. Магистральные улицы общегородского значения (регулируемого движения):

Основное назначение: транспортная связь между жилыми, промышленными районами и центром города, центрами планировочных районов, выходы на внешние автомобильные дороги.

- ул. Студёновская:

Ширина проезжей части (переменная) – 21,0-24,0 м;

Число полос движения – 6, ширина полосы движения – 3,5-4,0 м;

Расчетная скорость движения – 80 км/ч;

Тип дорожного покрытия – асфальтобетон.

2. Улицы и дороги местного значения:

2.1. Улицы в зонах жилой застройки:

Основное назначение: транспортные и пешеходные связи на территории жилых районов (микрорайонов), выходы магистральные улицы районного значения, улицы и дороги регулируемого движения.

- ул. Елецкая:

Ширина проезжей части – 6,0 м;

Число полос движения – 2, ширина полосы движения – 3,0 м;

Расчетная скорость движения – 40 км/ч;

Тип дорожного покрытия – асфальтобетон.

- ул. Лескова:

Ширина проезжей части – 6,0 м;

Число полос движения – 2, ширина полосы движения – 3,0 м;

Расчетная скорость движения – 40 км/ч;

Тип дорожного покрытия – асфальтобетон.

- ул. им. 9-го Января:

Ширина проезжей части – 6,0 м;

Число полос движения – 2, ширина полосы движения – 3,0 м;

Расчетная скорость движения – 40 км/ч;

Тип дорожного покрытия – асфальтобетон.

2.2. Проезды:

- Проезд №1:

Ширина проезжей части – 6,0 м;

Число полос движения – 2, ширина полосы движения – 3,0 м;

Расчетная скорость движения – 30 км/ч;

Тип дорожного покрытия – асфальтобетон.

Радиусы закругления проезжей части улиц и проездов по кромке тротуаров и обочин предусмотрены не менее 6 м (согласно табл.14 ст.12 МНГП, п.11.15 СП 42.13330.2016).

На нерегулируемых перекрестках предусмотрены треугольники видимости. Размеры сторон равнобедренного треугольника для условий «транспорт-транспорт» при скорости движения 40 км/ч должны быть соответственно не менее, м: 25. В пределах треугольников видимости не допускается размещение зданий, сооружений, передвижных предметов (киосков, фургонов, реклам, малых архитектурных форм и др.), деревьев и кустарников высотой более 0,5 м.

### 6.3 Пешеходное движение

На территории застройки сформирована непрерывная система пешеходных коммуникаций, включающая пешеходное пространство общественного назначения, тротуары вдоль проезжей части уличной сети. Система пешеходных пространств и коммуникаций планировочно и функционально объединяет территорию застройки, обеспечивая удобство, безопасность и комфорт пешеходных передвижений.

Минимальная ширина пешеходной части принята согласно табл.60 ч.30 ст.40 МНГП.

Ширина пешеходной части тротуаров:

1. Магистральные улицы и дороги:

1.1. Магистральные улицы общегородского значения (регулируемого движения):

- ул. Студёновская – 3,0 м.

2. Улицы и дороги местного значения:

2.1. Улицы в зонах жилой застройки:

- ул. Елецкая – 1,5м;

- ул. Лескова – 1,5м;

- ул. им. 9-го Января – 1,5м.

2.2. Проезды:

- Проезд №1 – 1,5м.

Для ул. Лескова, ул. Студеновская и частично для ул. Елецкая и Проезда №1 тротуары предусмотрены с обеих сторон от оси улиц.

Система пешеходных связей на территории обеспечивает доступ к оборудованным площадками для остановки общественного транспорта, предназначенного для перевозки детей и площадкам общего пользования.

### 6.4 Велосипедное движение

Ранее разработанным проектом (выполненным ООО «ПИРС», 2017 г., шифр проекта: 336-16) в составе поперечного профиля улично-дорожной сети, вдоль магистральной улицы ул. Студеновская, предусмотрено выделение велосипедного движения из общего потока (с одной стороны от оси улицы).

Велосипедная дорожка конструктивно отделяется от других дорог или от других элементов одной и той же дороги. Ширина велосипедной полосы, устраиваемой вдоль тротуара, запланирована шириной 1,5 м для движения в одном направлении. Наименьшие расстояния безопасности от края велодорожки до тротуаров приняты 0,50 м.

### 6.5 Общественный пассажирский транспорт

Основными видами транспорта для пассажирских внутрихозяйственных связей является рейсовый (маршрутный) автобус и индивидуальный легковой автомобиль.

Линии наземного общественного пассажирского транспорта предусматриваются на улицах с организацией движения транспортных средств в общем потоке.

Дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта не должна превышать 500 м (согласно п.78 ст.40 МНГП).

Расстояния между остановочными пунктами на линиях общественного пассажирского транспорта в пределах проектируемой территории, м:

для автобусов и трамваев – 400 – 600,

экспресс-автобусов – 800 – 1200.

Автобус

Движение общественного транспорта организовано по существующей магистральной сети – вдоль ул. Студеновская, с обеспечением остановки общественного транспорта в местах посадки и высадки пассажиров.

Проектом предусмотрено сохранение 2 остановочных пунктов, расположенных по направлению движения транспорта: в районе дома №43 по ул. Студеновской (двухсторонний остановочный комплекс, ООТ «Школа №8») и в районе дома №1 А по ул. им. 9-го Января (двухсторонний остановочный комплекс, ООТ «Арктическая»).

Существующие остановочные площадки примыкают к магистральным улицам, а переходно-скоростная полоса одновременно используется как автобусами, так и транспортными средствами, въезжающими на дорогу с автобусным сообщением. В связи с этим на существующих остановочных площадках предусмотрены заездные карманы, которые состоят из остановочной площадки и участков въезда и выезда на площадку, с выделением специальной разметкой (дорожная разметка 1.17).

Согласно письму Департамента дорожного хозяйства и благоустройства от 25.07.2022 №3033-01-10 движение общественного транспорта по ул. им. 9-го Января и ул. Елецкая не планируется.

Остановочные комплексы для общественного и пассажирского транспорта, попадающие во вновь образуемые границы территорий общего пользования, предполагаются к сохранению. Проектом не предусматривается развитие и реконструкция комплексов для временной остановки автотранспорта.

### 6.6 Сооружения и устройства для хранения транспорта

Нормирование обеспеченности жилых территорий автостоянками постоянного и временного хранения, для проживающих в границах проектирования, определена в соответствии с п.3.2.2 и п.3.2.3 ОНГП Липецкой области.

Согласно данным п.3.2.2 ОНГП расчетный уровень автомобилизации в целях градостроительного проектирования на территории Липецкой области устанавливается в количестве 420 авт./1000 жит.

Временное хранение легковых автомобилей постоянного населения территорий жилой застройки предусмотрено на территории земельного участка. На территории размещаются открытые стоянки, при соблюдении нормативных требований обеспеченности придомовых территорий элементами благоустройства по площади и наименованиям. Расстояния от автостоянок до зданий различного назначения приняты не менее приведенных в таблице 4.1.1. СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Временное хранение автотранспортных средств обеспечивает потребность в парковочных местах:

1) для легковых автомобилей сотрудников и посетителей объектов различного функционального назначения – приобъектные парковки;

2) для легковых автомобилей посетителей жилых зон (кварталов) – гостевые парковки.

Постоянное население территории жилой застройки должно быть полностью обеспечено местами постоянного хранения индивидуального автомобильного транспорта в соответствии с расчетным уровнем автомобилизации на минимальном расстоянии от мест проживания (в соответствии с табл.3.2 ОНГП).

Для хранения легковых автомобилей территории общественной застройки планируются парковки (открытые площадки, паркинги), размещаемые при соблюдении нормативных требований обеспеченности приобъектных территорий элементами благоустройства по площади и наименованиям.

На территории земельных участков многоквартирной жилой застройки предусмотрены открытые парковки для временного хранения.

Расчетное требуемое количество машино-мест для каждого объекта, соответствующее пиковому значению загруженности стоянок, приведено в табл.15, 16, 17.

Общие решения в части размещения машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта:

а) открытые наземные стоянки хранения автомобилей на территории многоквартирной жилой застройки в пределах отведенного земельного участка;

б) открытые наземные приобъектные стоянки на территории общественной застройки;

в) открытые наземные стоянки вдоль проезжих частей улиц;

г) надземные гаражи одноэтажные обвалованные;

д) индивидуальные гаражи боксового типа.

Расчет необходимого количества машино-мест для временного хранения легковых автомобилей жителей многоквартирной жилой застройки

Суммарное количество стоянок для временного хранения легковых автомобилей следует предусматривать из расчета не менее 25% от уровня автомобилизации в границах жилого района, из них не менее 10% от уровня автомобилизации (не менее 42 машино-места на 1000 жителей) составляют гостевые парковки.

Таблица 15

Расчет временных стоянок автомобилей для жилой застройки

| № п/п | Объект | Кол-во жителей, чел. | Расчетн. кол-во машино-мест для временного хранения |  | Расчетн. кол-во гостевых парковок | Предусмотрено стоянок временного хранения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Существующая застройка |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Многоквартирный жилой дом | 113 | 12 | 5 |  | 0 | на территории земельного участка расположено 15 м/м существующих |
|  | Итого: | - | 12 | 5 |  | 0 | - |
| Проектируемая застройка |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Среднеэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными объектами обслуживания | 86 | 9 | 4 |  | 9 |  |
| 44 | Среднеэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными объектами обслуживания | 166 | 17 | 7 |  | 17 |  |
| 45 | Среднеэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными объектами обслуживания | 106 | 11 | 5 |  | 11 |  |
| 46 | Среднеэтажный жилой дом | 116 | 5* | 5 |  | 5 |  |
| 47 | Многоэтажный жилой дом | 277 | 12* | 12 |  | 12 |  |
| 48 | Среднеэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными объектами обслуживания | 182 | 19 | 8 |  | 19 |  |
|  | Итого: | - | 73 | 41 |  | 73 | - |

Примечание:

1. Основные технико-экономические показатели проектируемой застройки, в том числе жилых зданий и встроенно-пристроенных объектов обслуживания (емкость) определены ориентировочно.

Параметры проектируемых объектов жилого назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов транспортной инфраструктуры, в т.ч. расчетное число парковочных мест дополнительно уточняются на стадиях подготовки проектной и рабочей документации.

* Проектом не предусматривается размещение встроенно-пристроенных объектов нежилого назначения в многоквартирных жилых домах с условными номерами №46-47. Исходя из этого расчет для временного хранения автотранспортных средств данных жилых домов был выполнен только для посетителей жилых зон (кварталов), без учета приобъектных парковок.

Проектом не предусматривается изменение благоустройства территории существующих многоквартирных жилых домов, в том числе места для хранения легковых автомобилей постоянного населения.

Проектом планируется 100 % обеспечение объектами для временного хранения легковых автомобилей, расположенных в границах территории проектируемой жилой застройки.

Расчет необходимого количества машино-мест для постоянного хранения легковых автомобилей жителей многоквартирной жилой застройки

Обеспеченность местами для постоянного хранения индивидуального автомобильного транспорта жителей многоквартирной жилой застройки предусмотрена в соответствии с расчетным уровнем автомобилизации на минимальном расстоянии от мест проживания:

- минимальная обеспеченность в пределах квартала составляет 168 мест на 1000 жителей;

- минимальная обеспеченность внутри микрорайона или в пределах 15 минутной пешеходной доступности составляет 210 мест на 1000 жителей.

Таблица 16

Расчет постоянных стоянок автомобилей для жилой застройки

| № п/п | Объект | Кол-во жителей, чел. | Расчетн. кол-во машино-мест для постоянного хранения в пределах квартала |  | Расчетн. кол-во машино-мест для постоянного хранения в пределах пешеходной доступности | Предусмотрено стоянок постоянного хранения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Существующая застройка |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Многоквартирный жилой дом | 113 | 19 | 24 |  | 0 | В границах проекта расположено 3 существующих гаража |
|  | Итого: | - | 19 | 24 |  | 0 | - |
| Проектируемая застройка |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Среднеэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными объектами обслуживания | 86 | 14 | 18 |  | 7 | 9 м/м предусмотрено в обвалованной стоянке в пределах пешеходной доступности |
| 44 | Среднеэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными объектами обслуживания | 166 | 28 | 35 |  | 9 | 4 м/м предусмотрено в обвалованной стоянке 19 м/м предусмотрено в обвалованной стоянке в пределах пешеходной доступности |
| 45 | Среднеэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными объектами обслуживания | 106 | 18 | 22 |  | 7 | 12 м/м предусмотрено в обвалованной стоянке |
| 46 | Среднеэтажный жилой дом | 116 | 19 | 24 |  | 19 | - |
| 47 | Многоэтажный жилой дом | 277 | 47 | 58 |  | 24 | 23 м/м предусмотрено в обвалованной стоянке |
| 48 | Среднеэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными объектами обслуживания | 182 | 31 | 38 |  | 7 | 24 м/м предусмотрено в обвалованной стоянке |
|  | Итого: | - | 157 | 195 |  | 73 | 91 |

Расчет необходимого количества машино-мест для общественной застройки

Таблица 17

Расчет приобъектных парковок автомобилей для общественных зданий и сооружений

(в соответствии с табл.17 МНГП)

| № по эксп. | Объект | Емкость | Расчетная единица | Число м/мест на расчетную единицу | Необходимое кол-во м/мест | Предусмотрено проектом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сохраняемая застройка |  |  |  |  |  |  |
| Общественные здания |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Магазин | 82,50 | на 100 м2 торг.площади | 5-10 | 4-8 | 4 |
|  | Итого: | - | - | - | 4-8 | 4 |

Проектом не предусматривается изменение благоустройства территории существующих объектов общественного назначения, в том числе места для хранения легковых автомобилей сотрудников и посетителей объектов.

Предусмотрены разрывы от сооружений для хранения легкового автотранспорта до объектов застройки согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Габариты машино-места на открытых парковках приняты (с учетом минимально допустимых зазоров безопасности) – 5,3х2,5 м; для инвалидов, пользующихся креслами-колясками, – 6,0х3,6 м (согласно СП 113.13330.2012 п. 5.1.5).

На автостоянках предусмотрено 10 % мест для транспорта инвалидов, в том числе 5% специализированных мест для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске не далее 50 м от входа в жилое здание.

Проектом планируется 100 % обеспечение объектами для временного размещения легковых автомобилей жителей в границах планируемой застройки:

а) открытые наземные стоянки хранения автомобилей на территории существующей многоквартирной жилой застройки – 15 м/м;

б) открытые наземные стоянки хранения автомобилей на территории проектируемой многоквартирной жилой застройки – 73 м/м.

Для постоянного хранения автотранспортных средств проектом предусмотрено:

а) открытые наземные стоянки на территории проектируемой многоквартирной жилой застройки – 73 м/м.

б) закрытая наземная стоянка (объекты гаражного назначения) – 15 м/м;

в) полуподземная обвалованная стоянка – 75 м/м;

г) существующие отдельно стоящие гаражи – 3 м/м.

Обеспеченность недостающими машино-местами для постоянного хранения индивидуального автотранспорта жителей проектируемой жилой застройки планируется в пределах 15 минутной пешеходной доступности.

Также проектом планируется сохранение существующих и размещение планируемых объектов для временного хранения легковых автомобилей сотрудников и посетителей объектов различного функционального назначения:

а) открытые наземные приобъектные стоянки, на территории земельного участка проектируемой общественной застройки – 4 м/м.

б) существующие открытые наземные приобъектные стоянки, расположенные вдоль проезжих частей улиц – 11 м/м;

в) планируемые открытые наземные стоянки, расположенные вдоль проезжих частей улиц – 6 м/м.

Сооружения и устройства для обслуживания транспорта

На расчетный срок проектом не предусматривается строительство новых сооружений и устройств, для обслуживания транспорта на проектируемой территории. Сооружения транспорта предусмотрены в пределах транспортной доступности.

### Схема организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, схема организации улично-дорожной сети

## 7. Определение параметров объектов инженерной инфраструктуры

Согласно топографической съемке на проектируемой территории проложена существующая инженерная коммуникация: пожарно-питьевой водопровод, канализация бытовая самотечная, канализация ливневая, воздушные и кабельные линии электропередачи, в том числе наружного освещения, подземные кабельные волоконно-оптические линии связи, подземный газопровод низкого давления, подземные тепловые сети, трансформаторная подстанция и газгольдер.

В условиях реконструкции в связи со сносом объектов ветхого жилого фонда и вспомогательных строений и сооружений, предусматривается демонтаж внутриплощадочных объектов инженерной инфраструктуры на реорганизуемой территории.

Сети, подводящие к сохраняемым объектам капитального строительства и попадающие под планируемую застройку, предполагаются к сохранению с необходимым переустройством.

На дальнейших стадиях проектирования застройщиком могут быть инициированы мероприятия по переустройству существующих сетей в целях высвобождения проектируемой территории под планируемую застройку (которая может отличаться от предложенной проектом планировки).

Предусматривается развитие инженерной инфраструктуры, которое включает строительство новых инженерных сетей и сооружений, организацию зон с особыми условиями использования территории этих объектов.

Предполагается полное санитарно-техническое благоустройство проектируемой застройки. Выбор проектных инженерных решений производился в соответствии с информацией о возможности подключения к сетям инженерно-технического обеспечения, предоставленной соответствующими ресурсоснабжающими организациями (далее - РСО).

Инженерно-технические мероприятия и решения (получение технических условий подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, получение технических условий на вынос сетей из зоны строительства, согласование и утверждение в соответствующих инстанциях и проч. инициируются и принимаются застройщиком (заявителем) при подготовке проектной и/или рабочей документации для обеспечения строительства объектов капитального строительства в соответствии с главой 6 Градостроительного кодекса РФ.

### 7.1 Водоснабжение

Существующее положение

С северо-западной и юго-восточной сторон проектируемой территории вдоль ул. Студеновская и ул. Елецкая, а также на территории в границах проектирования проходят существующие сети водоснабжения. Существующая застройка подключена к централизованной системе хозяйственно-питьевого водоснабжения с помощью закольцованных и тупиковых сетей водопровода.

Существующая система водоснабжения не требует реконструкции. Сети расположены под площадками с твердым покрытием (асфальтобетон) при предварительном проведении мероприятий по усилению и защите, данные сети не подлежат переносу.

Проектные решения

Проектом предусматривается развитие централизованной водопроводной сети до проектируемой застройки.

Хозяйственно-питьевой водопровод обеспечивает водой хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды. Предполагается полное санитарно-техническое благоустройство проектируемой застройки, проектные здания оборудуются водопроводом, объединенным с противопожарным с вводом в здания.

Подключение объектов проектируемой застройки к существующим инженерным сетям осуществлять в соответствии с техническими условиями (ТУ). Все решения необходимо согласовать с эксплуатирующей организацией.

Проектом предлагается сохранение централизованных систем для обеспечения проектных потребителей водой питьевого качества от существующих объектов хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Согласно письму от 24.08.2022г. № И.РВКЛ-24082022-032 ООО «РВК-Липецк» планируемая точка подключения к централизованной системе водоснабжения определяется на расстоянии приблизительно 30-50 м от действующей сети Ду 250 мм, проложенной по ул. Студеновская.

Проектные сети, планируемые к размещению под проезжей частью, требуют выполнение ряда мероприятий по усилению и защите.

В условиях реализации мероприятий комплексного развития территории, связанного со сносом объектов ветхого и аварийного жилого фонда, а также вспомогательных строений и сооружений предусматривается демонтаж подводящих сетей инженерного обеспечения, расположение которых не соответствует планировочной организации территории. Проектом планируется переустройство подводящих сетей водоснабжения к существующему жилому дому, расположенному по адресу: ул. Елецкая, 53, с подключением к водопроводной сети диаметром d-100 мм вдоль ул. Елецкая.

Протяженность демонтируемых сетей водоснабжения (ориентировочно) – 840 м.

Под проектируемыми стоянками существующие сети заключить в футляры с усилением дорожными плитами. Согласование размещения проектируемых парковочных мест и площадок ТБО на инженерных сетях согласовать на следующих стадиях проектирования при подготовке проектной и/или рабочей документации для обеспечения строительства объектов капитального строительства.

При рабочем проектировании выполнить расчет водопроводной сети с применением специализированных программных комплексов и уточнить диаметры по участкам.

Горячее водоснабжение обеспечивает горячей водой бытовые и производственные нужды. Приготовление горячей воды осуществляется во встроенных бойлерных.

Окончательный вариант трассировки сетей водоснабжения и выбора точки подключения могут уточняться на стадиях подготовки проектной и рабочей документации. При рабочем проектировании выполнить расчет водопроводной сети с применением специализированных программных комплексов и уточнить диаметры по участкам. Точки присоединения к сетям сетевой организации и мероприятия не являются окончательными и могут быть приняты только в рамках процедуры технологического присоединения.

Технические решения по водоснабжению и нормы расхода воды потребителями приняты в соответствии с СП 30.13330.2020 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий», СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности», СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности», табл.23 ст.17 гл.5 МНГП.

Таблица 18

Расчет расхода воды потребителями в границах проектируемой территории

| № п/п | Водопотребители | Расчетная единица | Емкость | Расхода воды потребителями |  | Расход воды на пожаротушение зданий на один пожар, л/с наружное пожаротушение внутреннее пожаротушение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Норма расхода воды (м3/сут.) | Расчет расхода воды (м3/сут.) |  |
| Существующая застройка |  |  |  |  |  |  |
| Индивидуальные жилые дома |  |  |  |  |  |  |
| 1-30 | Индивидуальный жилой дом | 1 житель | 75 | 0,21 | 15,75 | 10 л/с не требуется |
| Многоквартирные жилые дома |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Многоквартирный жилой дом | 1 житель | 113 | 0,21 | 23,73 | 15 л/с не требуется |
| Общественные здания |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Храм Рождества Христова | 1 рабочий | 20 | 0,012 | 0,24 | 10 л/с не требуется |
|  | Православная школа | 1 учащегося | 120 | 0,016 | 1,92 | 15 л/с не требуется |
|  | Религиозное сооружение | 1 рабочий | 28 | 0,012 | 0,34 | 10 л/с не требуется |
| 36 | Музей современной скульптуры | 1 рабочий | 20 | 0,012 | 0,24 | 10 л/с не требуется |
| 37 | Административное здание | 1 рабочий | 160 | 0,012 | 1,92 | 20 л/с не требуется |
| 38 | Административное здание | 1 рабочий | 50 | 0,012 | 0,60 | 15 л/с не требуется |
|  | Итого: | - | - | - | 44,74 | - |
| Проектируемая застройка |  |  |  |  |  |  |
| Многоквартирные жилые дома |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Среднеэтажный жилой дом, в том числе: | 1 житель | 86 | 0,21 | 18,06 | 15 л/с не требуется |
|  | - объекты обслуживания* | 1 рабочий | 27 | 0,012 | 0,32 | - |
| 44 | Среднеэтажный жилой дом, в том числе: | 1 житель | 166 | 0,21 | 34,86 | 20 л/с не требуется |
|  | - объекты обслуживания* | 1 рабочий | 74 | 0,012 | 0,89 | - |
| 45 | Среднеэтажный жилой дом, в том числе: | 1 житель | 106 | 0,21 | 22,26 | 15 л/с не требуется |
|  | - объекты обслуживания* | 1 рабочий | 42 | 0,012 | 0,50 | - |
| 46 | Среднеэтажный жилой дом | 1 житель | 116 | 0,21 | 24,36 | 15 л/с не требуется |
| 47 | Многоэтажный жилой дом | 1 житель | 277 | 0,21 | 58,17 | 20 л/с не требуется |
| 48 | Среднеэтажный жилой дом, в том числе: | 1 житель | 182 | 0,21 | 38,22 | 20 л/с не требуется |
|  | - объекты обслуживания* | 1 рабочий | 74 | 0,012 | 0,89 | - |
| Общественные здания |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Магазин | 1 рабочий | 4 | 0,25 | 1,0 | 10 л/с не требуется |
|  | Итого: | - | - | - | 199,53 | - |
|  | Всего: | - | - | - | 244,27 | - |

Примечания:

1. Расход воды на пожаротушение зданий принят для здания, требующего наибольшего расхода воды;

2. Расчетные показатели параметров проектируемой застройки дополнительно уточняются на стадиях подготовки проектной и рабочей документации.

* Встроенно-пристроенные нежилые помещения коммерческого и социального назначения, расположенные на первых этажах жилой застройки.

Водопотребление в границах проектируемой территории – 244,27 м3/сут.

Вопросы обеспечения пожарной безопасности, требования к источникам пожарного водоснабжения, расчетные расходы воды на пожаротушение объектов, расчетное количество одновременных пожаров, минимальные свободные напоры в наружных сетях водопроводов, расстановку пожарных гидрантов на сети, категорию зданий, сооружений, строений и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности следует принимать согласно Федеральный закону от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а также СП 8.13130.2020, СП 10.13130.2020.

Расход воды на наружное пожаротушение

Расчетные данные по расходу воды на пожаротушение приняты в соответствии с СП 8.13130.2020. Расход воды на наружное пожаротушение на все поселение на один пожар – 80 л/с (застройка зданиями высотой 3 этажа и выше независимо от степени их огнестойкости и при числе жителей более 400, но не более 500). Расчетное количество одновременных пожаров – 3.

Наружное пожаротушение предусматривается от пожарных гидрантов на водопроводной сети. Водопроводная сеть выполнена кольцевой. Пожарные гидранты рекомендуется размещать согласно требованиям СП 31.13330.2012 через каждые 120 м и их размещение уточняется на следующих стадиях проектирования.

Поливочный водопровод

Норма на полив принята на основании п.5.3 СП 31.13330.2012. Полив зеленых насаждений выполнен централизованно путем подключения к центральному водопроводу. Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя следует принимать 50-90 л/сут.

Расход воды на поливку территорий: 1121 х 0,05 м3/сут. = 56,05 м3/сут.

Технический водопровод

Технический водопровод отсутствует, развитие системы технического водоснабжения не предусматривается.

### 7.2 Водоотведение

Существующее положение

С юго-восточной стороны проектируемой территории вдоль ул. Студеновская, а также на территории в границах проектирования проходят существующие сети хозяйственно-бытовой канализации. Существующая застройка подключена к централизованной системе водоотведения.

Существующая система водоснабжения не требует реконструкции. Сети расположены под площадками с твердым покрытием (асфальтобетон) при предварительном проведении мероприятий по усилению и защите, данные сети не подлежат переносу.

Проектные решения

Проектом предусматривается развитие централизованной канализационной сети до проектируемой застройки.

Подключение объектов проектируемой застройки к существующим инженерным сетям осуществлять в соответствии с техническими условиями (ТУ). Все решения необходимо согласовать с эксплуатирующей организацией.

Проектом предлагается сохранение и переустройство централизованных систем водоотведения, подводящих к сохраняемым объектам капитального строительства.

Согласно письму от 24.08.2022г. № И.РВКЛ-24082022-032 ООО «РВК-Липецк» планируемая точка подключения к централизованной сети водоотведения определяется на расстоянии приблизительно 10-20 м от действующей сети Ду 1000 мм, проложенной по ул. Студеновская. При этом необходимо предусмотреть реконструкцию КНС№1 по ул. 20-го Партсъезда, 10б.

Для обеспечения централизованным водоотведением проектных потребителей предполагается присоединение к существующей системе водоотведения:

- подключение проектируемых многоквартирных домов с условными номерами №43, 45 предусматривается к существующей канализации диаметром d-900 мм, расположенной вдоль ул. Студеновская;

- подключение проектируемого многоквартирного дома с условным номером №44 предусматривается к существующей канализации, расположенной вдоль ул. Лескова;

- подключение проектируемого многоквартирного дома с условным номером №46 предусматривается к существующей канализации, расположенной вдоль Проезда №1;

- подключение проектируемых многоквартирных домов с условными номерами №47, 48 предусматривается к существующей канализации диаметром d-700 мм, расположенной вдоль ул. Елецкая.

Проектные сети, планируемые к размещению под проезжей частью, требуют выполнение ряда мероприятий по усилению и защите.

Проектом планируется переустройство сетей, подводящих к индивидуальной жилой застройке, попадающих под застройку планируемого жилого дома с условным номером №44.

В условиях реализации мероприятий комплексного развития территории, связанного со сносом объектов ветхого и аварийного жилого фонда, а также вспомогательных строений и сооружений предусматривается демонтаж подводящих сетей инженерного обеспечения, расположение которых не соответствует планировочной организации территории. Протяженность демонтируемых сетей водоотведения (ориентировочно) – 1 440 м.

Под проектируемыми стоянками существующие сети заключить в футляры с усилением дорожными плитами. Согласование размещения проектируемых парковочных мест и площадок ТБО на инженерных сетях согласовать на следующих стадиях проектирования при подготовке проектной и/или рабочей документации для обеспечения строительства объектов капитального строительства.

Система канализации принята полная раздельная, при которой хозяйственно-бытовые стоки отводятся по трубопроводам на очистные сооружения. Поверхностные стоки отводятся по самостоятельной сети закрытыми лотками.

Канализационные стоки с проектируемой территории отводятся самотечными сетями бытовой канализации с учетом рельефа местности и поступают в существующую магистральную самотечно-напорную систему бытовой канализации по ул. Студеновская.

Окончательный вариант трассировки сетей водоотведения и выбора точки подключения могут уточняться на стадиях подготовки проектной и рабочей документации. При рабочем проектировании выполнить расчет водоотводной сети с применением специализированных программных комплексов и уточнить диаметры по участкам. Точки присоединения к сетям сетевой организации и мероприятия не являются окончательными и могут быть приняты только в рамках процедуры технологического присоединения.

Объем водоотведения равен объему водопотребления. Водоотведение в границах проектируемой территории составляет – 244,27 м3/сут.

### 7.3 Теплоснабжение

Существующее положение

На территории в границах проектирования расположены существующие сети централизованного теплоснабжения: подземные тепловые сети и тепловые камеры. Схема тепловых сетей – двухтрубная, тупиковая, система теплоснабжения – закрытая. Подключение абонентов – по зависимой схеме, с установкой на абонентских вводах автоматизированных узлов управления, оборудованных узлами учета тепловой энергии, регуляторами давления и температуры, элеваторами.

Существующая многоквартирная жилая и общественная застройка подключены к централизованным сетями теплоснабжения. Теплоснабжение сооружений для хранения индивидуального автотранспорта (гаражных массивов) осуществляется с помощью электрического калорифера.

Существующая система теплоснабжения не требует реконструкции. Сети расположены под площадками с твердым покрытием (асфальтобетон) при предварительном проведении мероприятий по усилению и защите, данные сети не подлежат переносу.

Проектные решения

В условиях реализации мероприятий комплексного развития территории, связанного со сносом объектов ветхого и аварийного жилого фонда, а также вспомогательных строений и сооружений предусматривается демонтаж подводящих сетей инженерного обеспечения, расположение которых не соответствует планировочной организации территории.

Проектом планируется переустройство тепловых сетей, питающих сохраняемые объекты капитального строительства и попадающих под планируемую застройку. Вынос сетей теплоснабжения из пятна застройки планируемых объектов многоквартирной жилой застройки планируется вдоль ул. Студеновская от точки врезки, ведущей к существующему объекту с условным номером №35 (Православная школа) до точки врезки к объекту жилого назначения, расположенному вне границы проектирования (Здание общежития, расположенное по адресу: ул. Елецкая, 71 а).

Протяженность демонтируемых сетей теплоснабжения (ориентировочно) – 1 700 м.

Проектные сети, планируемые к размещению под проезжей частью, требуют выполнение ряда мероприятий по усилению и защите.

Все решения необходимо согласовать с эксплуатирующей организацией.

Окончательный вариант трассировки сетей теплоснабжения могут уточняться на стадиях подготовки проектной и рабочей документации. При рабочем проектировании выполнить расчет теплопроводной сети с применением специализированных программных комплексов и уточнить диаметры по участкам. Точки присоединения к сетям сетевой организации и мероприятия не являются окончательными и могут быть приняты только в рамках процедуры технологического присоединения.

Трассы и способы прокладки тепловых сетей следует предусматривать в соответствии со СП 124.13330.2012, СП 42.13330.2016, ВСН 11-94.

Проектом не предусматривается развитие централизованных тепловых сетей до проектируемой застройки. Генерация тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение проектных жилых домов предусматривается от индивидуальных встроенно-пристроенных газовых котельных.

### 7.4 Газоснабжение

Существующее положение

Существующая застройка подключена к централизованным сетями газоснабжения. Согласно топографической съемке с северо-западной и юго-восточной сторон проектируемой территории расположены существующие сети подземного газопровода низкого давления, проходящие вдоль ул. Елецкая, с подключением существующих объектов индивидуальной жилой застройки, а также сети подземного газопровода среднего давления, проходящие вдоль ул. Студеновская и далее по внутриквартальным проездам до потребителей.

Существующая система газоснабжения не требует реконструкции. Сети расположены под площадками с твердым покрытием (асфальтобетон) при предварительном проведении мероприятий по усилению и защите, данные сети не подлежат переносу.

Проектные решения

Проектом предусматривается развитие газораспределительных сетей до проектируемой застройки.

Подключение объектов проектируемой застройки к существующим инженерным сетям осуществлять в соответствии с техническими условиями (ТУ). Все решения необходимо согласовать с эксплуатирующей организацией.

Согласно письму АО «Газпром газораспределение Липецк» от 01.07.2022 №437.3 общество имеет техническую возможность подключения и обеспечения необходимой мощностью планируемых объектов капитального строительства от подземного газопровода среднего давления диаметром d-200 мм, проложенного по ул. Студеновская.

По числу ступеней давления в газовых сетях система газоснабжения предлагается 2-х ступенчатой:

- от существующего подземного газопровода среднего давления подключается газопровод среднего (до 0,3 МПа) давления (категория III), подходящий к проектируемому ПРГ – газорегуляторному пункту шкафному (ГРПШ).

ГРПШ размещаются на наружных стенах жилых и общественных зданий, для газоснабжения которых они предназначены. Согласно п.6.3.1 СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы» ПРГШ с входным давлением газа до 0,3 МПа включительно устанавливают:

а) на наружных стенах жилых, общественных, в том числе административного назначения, административных и бытовых зданий независимо от степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности при расходе газа до 50 куб.м/ч

б) на наружных стенах жилых, общественных, в том числе административного назначения, административных и бытовых зданий не ниже степени огнестойкости III и не ниже класса конструктивной пожарной опасности С1 при расходе газа до 400 куб.м/ч.

Проектируемые газопроводы среднего давления до проектируемых ГРПШ планируется выполнить в подземном исполнении из полиэтиленовых труб с использованием медного провода для обозначения трассы газопровода, переходы через проезжие части и другие преграды выполнять в футляре.

- от ГРПШ запитываются сети низкого давления (0,005 МПа) (категория IV), подводящие газ к потребителям общественной и жилой застройки. Проектируемые газопроводы низкого давления предлагается выполнить в надземном исполнении из стальных труб по наружным фасадам зданий.

Проектные сети, планируемые к размещению под проезжей частью, требуют выполнение ряда мероприятий по усилению и защите.

В условиях реализации мероприятий комплексного развития территории, связанного со сносом объектов ветхого и аварийного жилого фонда, а также вспомогательных строений и сооружений предусматривается демонтаж внутриплощадочных газовых сетей на реорганизуемой территории, расположение которых не соответствует планировочной организации территории.

Протяженность демонтируемых сетей газоснабжения(ориентировочно) – 1 280 м.

Система газоснабжения выполнена смешанная, состоящая из кольцевых газопроводов и присоединяемых к ним тупиковых газопроводов. Кольцевые сети представляют собой систему замкнутых газопроводов, благодаря чему достигается более равномерный режим давления газа у всех потребителей и облегчается проведение различных ремонтных и эксплуатационных работ.

Классификация газопроводов:

- вид транспортируемого газа – природный;

- давление газа – низкое 0,005 Мпа (категория IV), среднее 0,3 Мпа (категория III);

- местоположение относительно земли – подземные; надземные по фасадам;

- принцип построения – тупиковые, кольцевые;

- материал газопроводов высокого и низкого давления – сталь, полиэтилен.

Газ используется для подогрева теплоносителя в котельных проектируемой застройки (отопление, горячее водоснабжение и вентиляция). Потребители газа в общественной застройке – газовые котлы.

Технические решения по газоснабжению и нормы расхода газа потребителями приняты в соответствии с табл.26 ст.18 гл.5 МНГП, СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы» и СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем».

Таблица 19

Расчет газопотребления объектов в границах проектируемой территории

| № по экс. | Потребители газа | Расчетная единица | Проектная емкость | Нормы расхода газа, м3/мес. | Расчетный расход газа, тыс.м3/мес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Существующая застройка |  |  |  |  |  |
| Индивидуальные жилые дома |  |  |  |  |  |
| 1-30 | Индивидуальный жилой дом | м3/человек | 75 | 23,0 | 1,73 |
| Многоквартирные жилые дома |  |  |  |  |  |
| 31 | Многоквартирный жилой дом | м3/человек | 113 | 23,0 | 2,60 |
|  | Итого: | - | - | - | 4,33 |
| Проектируемая застройка |  |  |  |  |  |
| Многоквартирные жилые дома |  |  |  |  |  |
| 43 | Среднеэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными объектами обслуживания | м3/человек | 86 | 23,0 | 1,98 |
| 44 | Среднеэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными объектами обслуживания | м3/человек | 166 | 23,0 | 3,82 |
| 45 | Среднеэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными объектами обслуживания | м3/человек | 106 | 23,0 | 2,44 |
| 46 | Среднеэтажный жилой дом | м3/человек | 116 | 23,0 | 2,67 |
| 47 | Многоэтажный жилой дом | м3/человек | 277 | 23,0 | 6,37 |
| 48 | Среднеэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными объектами обслуживания | м3/человек | 182 | 23,0 | 4,19 |
| Общественные здания |  |  |  |  |  |
|  | Предприятия бытового обслуживания непроизводственного характера и т.п. | м3/сутки | 21,47 (см.прим.) | 5%* | 1,07 |
|  | Итого: | - | - | - | 22,54 |
|  | Всего: | - | - | - | 26,87 |

Примечание:

1*. Согласно СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы» годовые расходы газа на нужды предприятий торговли, предприятий бытового обслуживания непроизводственного характера и т.п., следует принимать в размере до 5% суммарного расхода теплоты на жилые дома, приведенного в таблице.

2. Расчетные показатели параметров проектируемой застройки дополнительно уточняются на стадиях подготовки проектной и рабочей документации.

Расчетный часовой расход газа – 26,87 тыс.м3/мес.

### 7.5 Электроснабжение

Существующее положение

На территории располагаются объекты электросетевого хозяйства: кабельные линии электропередачи напряжением 6 кВ (КЛ-6 кВ) и 0,4 кВ (КЛ-0,4 кВ), воздушные линии электропередачи напряжением 0,4 кВ (ВЛ-0,4 кВ), в том числе наружного освещения, ТП-6/0,4кВ в количестве 3 шт.

Существующая система электроснабжения не требует реконструкции. Сети расположены под площадками с твердым покрытием (асфальтобетон) при предварительном проведении мероприятий по усилению и защите, данные сети не подлежат переносу.

Проектные решения

Потребителями электроэнергии являются: жилые дома, общественные здания и наружное освещение улиц. Проектом предусматривается развитие электрических сетей до проектируемой застройки.

Подключение объектов проектируемой застройки к существующим инженерным сетям осуществлять в соответствии с техническими условиями (ТУ). Все решения необходимо согласовать с эксплуатирующей организацией.

Электроснабжение проектируемой застройки планируется от существующих сетей. Возможные точки технологического присоединения проектируемой застройки к сетям электроснабжения:

- электроснабжение проектируемых жилых домов с условным номером объекта 43,.44, 46, 47, 48, предусматривается от проектируемой ТП-6/0,4 кВ подземным кабелем линии электропередачи 0,4кВ (КЛ-0,4 кВ) до потребителей;

- электроснабжение проектируемого жилого дома с условным номером 45, предусматривается от существующей ТП-6/0,4 кВ с помощью кабельной линии электропередачи напряжением 0,4 кВ (КЛ-0,4 кВ);

- электроснабжение планируемого объекта торгового назначения предусматривается от существующих кабельных линий с помощью кабельной линии электропередачи напряжением 0,4 кВ (КЛ-0,4 кВ).

Проектные сети, планируемые к размещению под проезжей частью, требуют выполнение ряда мероприятий по усилению и защите.

Количество питающих КЛ-0,4кВ для каждого проектируемого объекта должно соответствовать его категории надежности электроснабжения.

Для наружного освещения улиц и внутриквартальных проездов предусматривается установка питательных пунктов наружного освещения, расположенных у трансформаторных подстанций. Питание осветительной сети предлагается выполнить от силовых шкафов автоматизированной системы телеуправления освещением.

Линия электроснабжения предусматривается самонесущим изолированным проводом СИП кабелем в земле. Ответвления от линий КЛ-0,4кВ до вводно-распределительного устройства (далее ВРУ) жилых зданий – кабелем в траншеях.

На открытых стоянках автомобилей и обвалованных гаражах предусматривается устройство зарядных станций для электромобилей общим количеством 11 шт (ориентировочно).

Расчетная мощность энергопотребления – 243,11 кВт (ориентировочно).

Проектом предусматривается:

- строительство подземных кабельных линий электропередачи напряжением 6 кВ от кабельной линии электропередачи напряжением 6 кВ до ТП-6/0,4кВ;

- строительство подземных кабельных линий электропередачи напряжением 0,4 кВ от ТП-10/0,4кВ до потребителей;

- строительство воздушных линий электропередачи напряжением 0,4 кВ наружного освещения.

В условиях реализации мероприятий, связанных со сносом объектов ветхого и аварийного жилого фонда, а также вспомогательных строений и сооружений предусматривается демонтаж подводящих сетей инженерного обеспечения, расположение которых не соответствует планировочной организации территории. Протяженность демонтируемых сетей электроснабжения (ориентировочно) – 1 890 м. Также проектом предусмотрен демонтаж трансформаторной подстанции ТП №8.

Трассы класса напряжения 0,4 кВ уточняются рабочим проектом электросетей.

Окончательный вариант трассировки сетей электроснабжения и выбора точки подключения могут уточняться на стадиях подготовки проектной и рабочей документации. При рабочем проектировании выполнить расчет сети электроснабжения с применением специализированных программных комплексов и уточнить диаметры по участкам. Точки присоединения к сетям сетевой организации и мероприятия не являются окончательными и могут быть приняты только в рамках процедуры технологического присоединения.

Расчет электропотребления выполнен согласно СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа (с Изменениями №1, 2)», а также согласно табл.19 ст.15 гл.5 МНГП.

Таблица 20

Расчетная мощность энергопотребления объектов в границах проектируемой территории

| № | Электропотребители | Расчетная единица | Удельная нагрузка | Проектная емкость | Удельная расчетная электрическая нагрузка, кВт | Степень надежности электроснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Существующая застройка |  |  |  |  |  |  |
| Индивидуальные жилые дома |  |  |  |  |  |  |
| 1-30 | Индивидуальный жилой дом | кВт/чел. | 0,57 | 75 | 42,75 | III |
| Многоквартирные жилые дома |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Многоквартирный жилой дом | кВт/чел. | 0,57 | 113 | 64,41 | II |
| Общественные здания |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Храм Рождества Христова | кВт/м2 общей площади | 0,043 | 420,48 | 18,08 | II |
|  | Православная школа | кВт/ учащегося | 0,25 | 120 | 30,0 | II |
|  | Религиозное сооружение | кВт/м2 общей площади | 0,043 | 559,87 | 24,07 | II |
| 36 | Музей современной скульптуры | кВт/м2 общей площади | 0,043 | 225,0 | 9,68 | II |
| 37 | Административное здание | кВт/м2 общей площади | 0,043 | 1927,60 | 82,89 | II |
| 38 | Административное здание | кВт/м2 общей площади | 0,043 | 554,87 | 23,86 | II |
| Сооружения транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
| 42.1-42.3 | Гараж | кВт/м2 общей площади | 0,043 | 87,50 | 3,76 | III |
|  | Итого: | - | - | - | 299,50 | - |
| Проектируемая застройка |  |  |  |  |  |  |
| Многоквартирные жилые дома |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Среднеэтажный жилой дом, в том числе: | кВт/чел. | 0,57 | 86 | 49,02 | II |
|  | - объекты обслуживания* | кВт/м2 общей площади | 0,054 | 546,0 | 29,48 | - |
| 44 | Среднеэтажный жилой дом, в том числе: | кВт/чел. | 0,57 | 166 | 94,62 | II |
|  | - объекты обслуживания* | кВт/м2 общей площади | 0,054 | 1471,0 | 79,43 | - |
| 45 | Среднеэтажный жилой дом, в том числе: | кВт/чел. | 0,57 | 106 | 60,42 | II |
|  | - объекты обслуживания* | кВт/м2 общей площади | 0,054 | 831,0 | 44,87 | - |
| 46 | Среднеэтажный жилой дом | кВт/чел. | 0,57 | 116 | 66,12 | II |
| 47 | Многоэтажный жилой дом | кВт/чел. | 0,57 | 277 | 157,89 | II |
| 48 | Среднеэтажный жилой дом, в том числе: | кВт/чел. | 0,57 | 182 | 103,74 | II |
|  | - объекты обслуживания* | кВт/м2 общей площади | 0,054 | 1477,0 | 79,76 | - |
| Общественные здания |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Магазин | кВт/м2 торг. зала | 0,25 | 82,50 | 20,63 | II |
| Сооружения транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Гараж | кВт/м2 общей площади | 0,043 | 330,0 | 14,19 | III |
| 52 | Полуподземная обвалованная стоянка | кВт/м2 общей площади | 0,043 | 2234,0 | 96,06 | III |
|  | Зарядные станции для электромобилей** | кВт/шт. | 22,1 | 11 | 243,1 | - |
|  | Итого: | - | - | - | 896,23 | - |
| Освещение |  |  |  |  |  |  |
|  | Наружное освещение | кВт/светильник | 0,15 | 53 | 7,95 | III |
|  | Итого: | - | - | - | 7,95 | - |
|  | Всего: | - | - | - | 1446,78 | - |

Примечания:

1. Расчетные показатели параметров проектируемой застройки дополнительно уточняются на стадиях подготовки проектной и рабочей документации.

* Встроенно-пристроенные нежилые помещения коммерческого и социального назначения, расположенные на первых этажах жилой застройки.

** Потребность и количество зарядных станций утачается проектно-сметной документацией на последующих стадиях проектирования.

Наружное освещение:

При установке опор освещения на территории вдоль улиц (с шагом 30 м) количество светильников с лампами мощностью 15 Вт составит: 1600 м / 30 м = 53.

Расчетная мощность электропотребления на освещение составит:

53 х 150 = 7950 Вт (7,95 кВт).

Напряжение 380 В.

Электропотребление в границах проектируемой территории – 1446,78 кВт.

Трансформаторные подстанции предусмотрены в отдельном одноэтажном здании, внутри которого располагаются, в отдельных помещениях РУ-10кВ, силовые трансформаторы.

### 7.6 Сети связи

Существующее положение

Согласно топографической съемке в границах проектирования расположены действующие подземные кабельные волоконно-оптические линии связи (ВОЛС), расположенные вдоль ул. Студеновская и ул. Елецкая.

Территория находится в зоне покрытия сетей сотовой связи стандарта GSM и телевизионного вещания.

Существующая система подземных волоконно-оптических линий связи не требует реконструкции. Сети расположены под площадками с твердым покрытием (асфальтобетон) при предварительном проведении мероприятий по усилению и защите, данные сети не подлежат переносу.

Проектные решения

Телефонизация

Проектом предусматривается развитие сетей связи до проектируемой застройки.

Подключение объектов проектируемой застройки к существующим инженерным сетям осуществлять в соответствии с техническими условиями (ТУ). Все решения необходимо согласовать с эксплуатирующей организацией.

Прокладка сетей связи рекомендуется по кабельной канализации. Подключение осуществляется от существующих линий связи до потребителей.

Согласно действующему законодательству РФ – Руководству по строительству линейных сооружений местных сетей связи, утвержденному Минсвязи РФ 21.12.1995 г. и существующих технологических норм – РД 45.120-2000. ВНТП 112-2000, утвержденных Минсвязи 12.10.2000 г. при проектировании вновь строящихся общественных зданий, необходимо предусматривать от 20 до 80 % телефонизацию общественных зданий.

Обеспечение услугами связи предполагается из расчета 1 ввод на 1 многоквартирный жилой дом. Таким образом, количество абонентов будет равно сумме количества домов (6 домов с ориентировочным суммарным количеством квартир 372) и общественных зданий (1 абонент).

Предусматривается установка оборудования связи (телекоммуникационного шкафа и агрегирующих коммутаторов), с возможностью подключения электропитания 220В и заземления, согласно потребности, для размещения оборудования связи.

Для обеспечения проектируемой застройки услугами связи проектом предусмотрено:

- строительство подземных кабельных волоконно-оптических линий связи от перспективной кабельной канализации, предусматриваемой от точки подключения по ул. Студеновская и ул. Елецкая, и выполнением кабельных вводов из полиэтиленовых труб в каждое здание объекта.

Проектные сети, планируемые к размещению под проезжей частью, требуют выполнение ряда мероприятий по усилению и защите.

Для обеспечения телекоммуникационных услуг: телефонная фиксированная (стационарная), мобильная и спутниковая связь; услуги радиосвязи; услуги телематических служб; цифровая передача данных; доступ в сеть «Интернет»; аренда каналов связи; организация корпоративных сетей; услуги широкополосного радиодоступа; услуги IP-телефонии.

В условиях реализации мероприятий комплексного развития территории, связанного со сносом объектов ветхого и аварийного жилого фонда, а также вспомогательных строений и сооружений предусматривается демонтаж подводящих сетей инженерного обеспечения, расположение которых не соответствует планировочной организации территории. Протяженность демонтируемых сетей связи (ориентировочно) – 210 м.

Окончательный вариант трассировки сетей связи и выбора точки подключения могут уточняться на стадиях подготовки проектной и рабочей документации. При рабочем проектировании выполнить расчет сети с применением специализированных программных комплексов и уточнить диаметры по участкам. Точки присоединения к сетям сетевой организации и мероприятия не являются окончательными и могут быть приняты только в рамках процедуры технологического присоединения.

Радиофикация

Радиофикация осуществляется от существующего радиоузла. Радиофикация общественных зданий выполняется от приемников УКВ вещания. Для этой цели на месте телевизионной антенны устанавливается антенна УКВ вещания.

Телевидение

Эфирное вещание на территории обеспечивает телевизионная вышка. Территория находится в зоне уверенного приема программ передач. Для приема телевизионных программ предусматривается установка коллективных антенн для приема цифрового эфирного телесигнала.

### 7.7 Дождевая канализация

Существующее положение

Вдоль юго-восточной стороны проектируемой территории (по ул. Студеновская) проходят сети самотечной ливневой канализации.

Проектные решения

При проведении вертикальной планировки проектные отметки территории следует назначать исходя из условий:

- увязки проектных решений с вертикальной планировкой и благоустройством прилегающих территорий;

- максимального сохранения естественного рельефа, почвенного покрова и существующих древесных насаждений;

- отвода поверхностных вод со скоростями, исключающими возможность эрозии почвы;

- организации допустимых уклонов по площадке для обслуживания автотранспорта;

- минимального объема земляных работ с учетом использования вытесняемых грунтов на площадке строительства.

Отвод поверхностных вод с земельных участков проектируемой территории, осуществляется за счет уклона рельефа местности, при решении вертикальной планировки проектируемых проезжих частей улиц с увязкой проектных решений с вертикальной планировкой и благоустройством прилегающих территорий и проездов.

Стоки с проектируемой территории поступают в перспективную магистральную самотечно-напорную систему дождевой канализации по ул. Студеновская (предусмотренную ранее разработанным проектом) с дальнейшим подключением к существующей сети дождевой канализации города.

Подключение объектов проектируемой застройки к существующим инженерным сетям осуществлять в соответствии с техническими условиями (ТУ). Все решения необходимо согласовать с эксплуатирующей организацией.

Окончательный вариант трассировки сетей ливневой канализации и выбора точки подключения необходимо уточнить на стадиях подготовки проектной и рабочей документации. При рабочем проектировании выполнить расчет сети с применением специализированных программных комплексов и уточнить диаметры по участкам. Точки присоединения к сетям сетевой организации и мероприятия не являются окончательными и могут быть приняты только в рамках процедуры технологического присоединения.

При решении вертикальной планировки участка учитывались следующие факторы:

1. Территория имеет общий уклон с северо-запада на юго-восток. Территория в границах проектирования имеет относительно ровный рельеф, без видимых повышений или понижений. Перепады в отметках составляют в пределах 6-11 метров.

2. Существующие отметки проездов и улиц, окружающей застройки.

Минимальный продольный уклон проезжих частей улиц прият 4 о/оо, максимальный - 66 о/оо.

Согласно СП 32.13330.2012 таблице 5 в открытой дождевой сети наименьшие уклоны лотков проезжей части, кюветов и водоотводных канав следует принимать:

Лотки, покрытые асфальтобетоном – 0,003;

Лотки, покрытые брусчаткой или щебеночным покрытием – 0,004;

Отдельные лотки и кюветы – 0,006;

Водоотводящие канавы – 0,003;

Полимерные, полимербетонные лотки – 0,001-0,005.

Наименьшие размеры кюветов и канав трапецеидального сечения принимать: ширину по дну – 0,3 м; глубину – 0,4 м.

Отвод дождевых и талых вод необходимо предусматривать со всего бассейна поверхностного стока проектируемой территории в самой низменной части рельефа, с дальнейшей очисткой на локальных (самостоятельных) очистных сооружениях и сбросом в ближайший водоем или повторным использованием очищенных вод на производственные нужды по замкнутым циклам.

Водным законодательством РФ запрещается сбрасывать в водные объекты неочищенные до установленных нормативов дождевые, талые и поливомоечные воды, организованно отводимые с селитебных территорий. Отведение поверхностного стока с селитебных территорий в водные объекты должно производиться в соответствии с положениями Федерального закона «Об охране окружающей среды», «Правил охраны поверхностных вод», требованиями СанПиН 2.1.5.980-00, ГОСТ 17.1.3.13-86.

Качество сбрасываемых ливневых вод должно соответствовать требованиям, предъявляемым к водоему санитарно-бытового водопользования.

Территориальными органами Росприроднадзора не выдаются разрешения на сбросы веществ и микроорганизмов на водосборные площади (рельеф местности). В связи с этим необходимо предусматривать мероприятия по организации систем сбора, отведения и очистки поверхностного (дождевого, талого и поливомоечного) стока с селитебных территорий, направленных на предотвращение загрязнения водных объектов поверхностным стоком.

В связи с тем, что поверхностные сточные воды не содержат специфических примесей с токсичными свойствами, может предусматриваться отведение поверхностных сточных вод в систему существующей дождевой канализации и на существующие очистные сооружения поверхностного стока закрытого типа с дальнейшим выпуском после очистки.

Ориентировочные расчеты суточного объема поверхностного стока выполнены согласно рекомендациям п.12.16 СП 42.13330.2016. Для межмагистральных территорий с размером территории от 5 до 10 га – 40-45 м3/сут. с 1 га территории. Итого – 388,80-437,40 м3/сут.

### 7.8 Инженерная подготовка территории

Существующее положение

Породы, слагающие территорию, обладают достаточно высокими прочностными свойствами. Преобладающая несущая способность грунтов 2,5-6,0 кг/см2, что позволяет развивать любые виды хозяйственной деятельности без специальных мероприятий по улучшению строительных свойств грунтов.

Воды первого водоносного горизонта залегают на глубине 15,0м от поверхности земли. Во время весенних и осенних паводков их уровень незначительно повышается. В северной части территории воды выступают на поверхность.

Мелиорируемых земель на территории нет, территория подвержена процессам поверхностного смыва. К неблагоприятным процессам на проектируемом участке следует отнести:

- эрозионные процессы;

- подтопление.

Проектные решения

Проектом предусматриваются защита от подтопления, противоэрозионные мероприятия. Также необходима рекультивация нарушенных земель.

Противоэрозионные мероприятия

Противоэрозионные мероприятия предусматривают регулирование поверхностного стока (водонаправляющие каналы), засыпка размоин.

Необходимые уклоны для отвода поверхностных вод обеспечиваются вертикальной планировкой территории, а также засыпкой ям и канав для обеспечения быстрого пропуска ливневых и талых вод с территорий населенных пунктов. Отвод поверхностных вод предусматривается сетью открытых лотков.

При проведении вертикальной планировки проектные отметки территории следует назначать исходя из условий:

- увязки проектных решений с вертикальной планировкой и благоустройством прилегающих территорий;

- максимального сохранения естественного рельефа, почвенного покрова и существующих древесных насаждений,

- отвода поверхностных вод со скоростями, исключающими возможность эрозии почвы,

- организации допустимых уклонов по площадке для обслуживания автотранспорта

- минимального объема земляных работ с учетом использования вытесняемых грунтов на площадке строительства.

В соответствии с СП 32.13330.2012 в системах проектируемой дождевой канализации должна быть обеспечена механическая очистка с площади более 20 га наиболее грязной части стока. Сброс дождевых вод предлагается производить в пониженном месте. Перед выпусками необходимо предусмотреть устройство очистных сооружений. В целях задержания взвешенных веществ, нефтепродуктов, поступающих в дождевую сеть из выпусков во внутренние водоемы или из открытой сети в закрытые, проектируются колодцы-отстойники закрытого типа с нефтеловушками, прочем на очистные сооружения должно подаваться не менее 70% годового объема стока. Пиковые расходы дождевых вод, практически чистые сбрасываются в водоприемники без очистки, а наиболее загрязненные поступают на очистные сооружения, для чего предусматривается устройство распределительных камер. Технические характеристики системы водоотвода и очистных сооружений, а также их расположение уточняются на стадии подготовки рабочей документации после проведения соответствующих инженерно-технических изысканий.

Защита от подтопления.

На отдельных участках процессы подтопления связаны с утечками воды из водонесущих систем промпредприятий и инженерных коммуникаций - сетей водоснабжения, канализации, теплоснабжения. Утечки воды нередко приобретают значительные масштабы, при этом происходит не только увлажнение грунтов, но в отдельных случаях и образование нового антропогенного горизонта грунтовых вод. Утечки из инженерных коммуникаций составляют порядка 10% от общего количества воды, поступающей в сети.

Защита от подтопления предусматривает проведение мероприятий по понижению уровня грунтовых вод путем устройства дренажных систем или локальную подсыпку территории. Вид и размещение дренажных систем предусмотреть на этапе проектной документации.

### 7.9 Санитарная очистка

Существующее положение

В настоящее время производится санитарная очистка территории.

Проектные решения

Объектами очистки являются: уличные проезды, жилая и общественная застройка, места отдыха.

Отходы на проектируемой застройке разделяются по своему морфологическому составу на следующие категории отходов:

- Твердые коммунальные отходы (ТКО);

- Крупногабаритные отходы (КО).

Твердые коммунальные отходы (ТКО) - пищевые отходы, стекло, кожа, резина, бумага, отходы от текущего ремонта, дерево, текстиль, упаковочный материал, комнатный смет, т.е. отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности населения.

К ТКО, входящим в норму накопления от населения и удаляемым транспортом спецавтохозяйства, относятся отходы, образующиеся в жилых и общественных зданиях (включая отходы от текущего ремонта квартир), отходы от отопительных устройств местного отопления, смет, опавшие листья, собираемые с дворовых территорий, и крупные предметы домашнего обихода, при отсутствии системы специализированного сбора крупногабаритных отходов.

Нормы накопления ТКО образуются из двух источников:

- жилые здания;

- объекты общественного назначения.

На нормы накопления и состав ТКО влияют такие факторы, как степень благоустройства жилищного фонда (наличие газа, водопровода, канализации, системы отопления), этажность, развитие общественного питания, культура торговли и, что не менее важно, образ жизни и степень благосостояния населения.

Для определения числа устанавливаемых мусоросборников (контейнеров) исходили из численности населения, пользующегося мусоросборниками, нормы накопления отходов, сроков хранения отходов. Расчетный объем мусоросборников соответствует фактическому накоплению отходов в периоды наибольшего их образования.

Ориентировочные расчеты накопления ТКО (согласно данным табл.45 ч.22 ст.32 гл.10 МНГП). Количество твердых бытовых отходов от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением, газом – 1400 литров на 1 человека в год (1,4 м3 на чел/год), от прочих жилых зданий (индивидуальные жилые дома) – 2000 литров на 1 человека в год (2,0 м3 на чел/год).

Таблица 21

Расчет количества твердых бытовых отходов для жилой застройки

| № по эксп. | Наименование | Расчетное население (чел.) | Расчетное кол-во ТКО (м3/год) | Расчетное количество контейнеров ТКО1 (шт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Существующая застройка |  |  |  |  |
| Индивидуальные жилые дома |  |  |  |  |
| 1-30 | Индивидуальный жилой дом | 75 | 150,0 | 1 |
| Многоквартирные жилые дома |  |  |  |  |
| 31 | Многоквартирный жилой дом | 113 | 158,20 | 1 |
|  | Итого: | 188 | 308,2 | 2 |
| Проектируемая застройка |  |  |  |  |
| Многоквартирные жилые дома |  |  |  |  |
| 43 | Среднеэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными объектами обслуживания | 86 | 120,40 | 1 |
| 44 | Среднеэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными объектами обслуживания | 166 | 232,40 | 1 |
| 45 | Среднеэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными объектами обслуживания | 106 | 148,40 | 1 |
| 46 | Среднеэтажный жилой дом | 116 | 162,40 | 1 |
| 47 | Многоэтажный жилой дом | 277 | 387,80 | 2 |
| 48 | Среднеэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными объектами обслуживания | 182 | 254,80 | 1 |
|  | Итого: | 933 | 1306,20 | 7 |
|  | Всего: | 1121 | 1614,40 | 9 |

Примечание:

1. Расчетные показатели приняты с учетом неравномерности наполнения контейнеров на 2/3 при фактической емкости 0,75 куб.м.

Проектом предусмотрено необходимое количество контейнеров с зарезервированными местами для КО:

- для проектируемых жилых зданий предусмотрено 3 хозяйственных площадки с установкой на них по 2 контейнера и 2 хозяйственных площадки с установкой по 3 контейнера;

- на территории земельного участка проектируемого объекта торгового назначения предусмотрено размещение 2 контейнеров на 1 площадке.

Проектом не предусматривается размещение площадок для сбора ТБО от существующих жилых зданий. Количество существующих контейнерных площадок – 1х3 контейнера.

Периодичность вывоза ТКО – раз в 1 день. Емкость контейнеров – 0,75 м3.

Крупногабаритные отходы (КО) – отходы в виде изделий, утративших свои потребительские свойства – мебель, бытовая техника, компьютеры, торговое оборудование, велосипеды, коляски и т.д. Нормы накопления крупногабаритных бытовых отходов следует принимать в размере 5% в составе приведенных значений твердых бытовых отходов.

Основными системами сбора и удаления твердых бытовых отходов является контейнерная система (система сменяемых сборников). Мусороудаление с территорий проектируемой жилой застройки, предусматривается путем вывоза бытового мусора с организованных площадок с контейнерами временного хранения ТКО мусоровозным транспортом. Контейнеры (контейнерные площадки) удалены от жилых домов, детских учреждений, мест отдыха населения на расстояние не менее 20, но не более 100 м. В каждом населенном пункте периодичность удаления твердых бытовых отходов согласовывается с местными учреждениями санитарно-эпидемиологической службы. Мусороудаление с территорий жилой застройки осуществляется путем вывозки бытового мусора с площадок с контейнерами временного хранения ТКО, расстояние от которых до границ участков жилых домов, детских учреждений, озелененных площадок установленные менее 20, но не более 100 м с дальнейшим перевозом на площадку временного хранения ТКО.

### Схема вертикальной планировки, инженерной подготовки территории и инженерной защиты территории

### Схема размещения инженерных сетей и сооружений

(демонтируемые сети)

Схема размещения инженерных сетей и сооружений

(планируемые сети)

### Поперечные профили улиц

## 8. Меры по обеспечению потребностей инвалидов и маломобильных групп населения

В главе приводится проектные решения необходимые для обеспечения инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями беспрепятственным передвижением, равными условиями жизнедеятельности с другими категориями населения, основанные на принципах «универсального проекта».

### 8.1 Входы и пути движения

В соответствии со СП 59.13330.2016 вход на участки оборудуется доступными для инвалидов и других маломобильных групп населения элементами информации об объекте. Пути передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения на территории проекта планировки стыкуются с транспортными и пешеходными коммуникациями, специализированными парковочными местами, остановками общественного транспорта.

Надземные переходы оборудуются пандусами.

Ширина пешеходного пути через островок безопасности в местах перехода через проезжую часть принята не менее 3 м.

Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения инвалидов на креслах-колясках принята не менее 2,0 м. Через каждые 25 м должны быть устроены горизонтальные площадки (карманы) размером не менее 2,0х1,8 м для обеспечения возможности разъезда инвалидов на креслах-колясках.

Продольный уклон путей движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах-колясках, не должен превышать 5%, поперечный – 2%.

Уклон съездов с тротуара, на территории проекта планировки, на транспортный проезд принят не более 1:12, а около здания и в затесненных местах допускается увеличивать продольный уклон до 1:10 на протяжении не более 10 м.

Бордюрные пандусы на пешеходных переходах должны располагаться в пределах зоны, предназначенной для пешеходов, и не должны выступать на проезжую часть. Перепад высот в местах съезда на проезжую часть не должен превышать 0,015 м.

Высоту бордюров по краям пешеходных путей на территории проекта планировки рекомендуется принимать не менее 0,05 м.

Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов, примыкающих к путям пешеходного движения, не должен превышать 0,025 м.

Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке, следует размещать не менее чем за 0,8 м до объекта информации или начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т.п.

Ширина тактильной полосы принимается в пределах 0,5 – 0,6 м.

Покрытие тротуаров и пандусов должно быть из твердых материалов, ровным, шероховатым, без зазоров, не создающим вибрацию при движении, а также предотвращающим скольжение, т.е. сохраняющим крепкое сцепление подошвы обуви, опор вспомогательных средств хождения и колес кресла-коляски при сырости и снеге.

Ребра дренажных решеток, устанавливаемых на путях движения инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями, должны располагаться перпендикулярно направлению движения и вплотную прилегать к поверхности. Просветы ячеек решеток должны быть не более 0,013 м шириной. Диаметр круглых отверстий в решетках не должен превышать 0,018 м.

Дренажные решетки следует размещать вне зоны движения пешеходов.

### 8.2 Автостоянки для инвалидов

На индивидуальных автостоянках на участке около или внутри зданий учреждений обслуживания выделяется 10% мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов, в том числе 5% (но не менее одного места) специализированных мест для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске.

Выделяемые места обозначаются знаками, принятыми ГОСТ Р 52289 и ПДД на поверхности покрытия стоянки и дублируются знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) в соответствии с ГОСТ 12.4.026, расположенным на высоте не менее 1,5 м.

Места для личного автотранспорта инвалидов размещаются вблизи входа в учреждение, доступного для инвалидов, но не далее 50 м, от входа в жилое здание – не далее 100 м.

Площадки для остановки специализированных средств общественного транспорта, перевозящих только инвалидов (социальное такси), предусматриваются на расстоянии не далее 100 м от входов в общественные здания.

Уклон дороги, вдоль которой размещаются специальные парковочные места, должен составлять не менее 1:50.

Размеры парковочных мест, расположенных параллельно бордюру, должны обеспечивать доступ к задней части автомобиля для пользования пандусом или подъемным приспособлением.

Пандус должен иметь блистерное покрытие, обеспечивающее удобный переход с площадки для стоянки на тротуар. В местах высадки и передвижения инвалидов из личного автотранспорта до входов в здания должно применяться нескользкое покрытие.

Разметку места для стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске следует предусматривать размером 6,0х3,6 м, что дает возможность создать безопасную зону сбоку и сзади машины – 1,2 м.

Если на стоянке предусматривается место для регулярной парковки автомашин, салоны которых приспособлены для перевозки инвалидов на креслах-колясках, ширина боковых подходов к автомашине должна быть не менее 2,5 м.

### 8.3 Благоустройство и места отдыха

На территории проекта планировки на основных путях движения людей рекомендуется предусматривать не менее чем через 100 – 150 м места отдыха, доступные для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями, оборудованные навесами, скамьями, телефонами-автоматами, указателями, светильниками, сигнализацией и т.п.

Места отдыха должны выполнять функции архитектурных акцентов, входящих в общую информационную систему объекта.

Скамейки для инвалидов, в том числе слепых, устанавливаются на обочинах проходов и обозначаются с помощью изменения фактуры наземного покрытия.

В случае примыкания места отдыха к пешеходным путям, расположенным на другом уровне, следует обеспечить плавный переход между этими поверхностями.

В местах отдыха применяются скамьи разной высоты от 0,38 до 0,58 м с опорой для спины. Сиденья должны иметь не менее одного подлокотника. Минимальное свободное пространство для ног под сиденьем должно быть не менее 1/3 глубины сиденья.

Минимальный уровень освещенности в местах отдыха принимается 20 лк. Светильники, устанавливаемые на площадках отдыха, должны быть расположены ниже уровня глаз сидящего.

Устройства и оборудование (почтовые ящики, укрытия таксофонов, информационные щиты и т.п.), размещаемые на стенах зданий, сооружений или на отдельных конструкциях, а также выступающие элементы и части зданий и сооружений не должны сокращать нормируемое пространство для прохода, а также проезда и маневрирования кресла-коляски.

Объекты, лицевой край поверхности которых расположен на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пешеходного пути, не должны выступать за плоскость вертикальной конструкции более чем на 0,1 м, а при их размещении на отдельно стоящей опоре – более 0,3 м.

При увеличении размеров выступающих элементов пространство под этими объектами необходимо выделять бордюрным камнем, бортиком высотой не менее 0,05 м либо ограждениями высотой не менее 0,7 м.

Вокруг отдельно стоящих опор, стоек или деревьев, расположенных на пути движения следует предусматривать предупредительное мощение в форме квадрата или круга на расстоянии 0,5 м от объекта.

Таксофоны и другое специализированное оборудование для людей с недостатками зрения должны устанавливаться на горизонтальной плоскости с применением тактильных наземных указателей или на отдельных плитах высотой до 0,04 м, край которых должен находиться от установленного оборудования на расстоянии 0,7 – 0,8 м.

Формы и края подвесного оборудования должны быть скруглены.

Временные сооружения, столбы наружного освещения и указателей, газетные и торговые киоски, и т.д. должны располагаться за пределами полосы движения и иметь контрастный цвет.

### 8.4 Требования к входам в здания

В здании должен быть как минимум один вход, доступный для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями, с поверхности земли.

Наружные лестницы и пандусы должны иметь поручни с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261. При ширине лестниц на основных входах в здание 4,0 м и более следует дополнительно предусматривать разделительные поручни.

Входная площадка при входах, доступных для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями, должна иметь: навес, водоотвод, подогрев поверхности покрытия. Размеры входной площадки при открывании полотна дверей наружу должны быть не менее 1,4х2,0 м или 1,5х1,85 м. Размеры входной площадки с пандусом не менее 2,2х2,2 м.

Поверхности покрытий входных площадок должны быть твердыми, не допускать 1 – 2%.

### 8.5 Аудиовизуальные информационные системы

Доступные для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями элементы здания и территории проекта планировки должны идентифицироваться символами доступности в следующих местах:

- парковочные места;

- зоны посадки пассажиров;

- входы, если не все входы в здание, сооружение являются доступными.

Указатели направления, указывающие путь к ближайшему доступному элементу, предусматриваться около недоступных для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями входов в здание.

# ЧАСТЬ 3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ

В главе приводится определение условий и основных характеристик возможного возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с указанием мероприятий по обеспечению их предупреждения, оповещения и ликвидации, а также обеспечению пожарной безопасности на проектируемой территории.

## 9. Перечень мероприятий

### 9.1 Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного характера

Анализ возможных последствий воздействия ЧС природного характера на функционирование застраиваемой территории

Источником природной чрезвычайной ситуации является опасное природное явление или процесс, причиной возникновения которого могут быть: землетрясение, сильный ветер, смерч, сильные осадки, засуха, заморозки, гроза. Согласно ГОСТ 22.0.06-97 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий» источником природной чрезвычайной ситуации является опасное природное явление или процесс, причиной возникновения которого могут быть: землетрясение, сильный ветер, смерч, сильные осадки, засуха, заморозки, гроза.

Перечень поражающих факторов источников природных ЧС на планируемой территории различного происхождения, характер их действий и проявлений приведены в таблице.

Таблица 22

| Источник природной ЧС | Наименование поражающего фактора природной ЧС | Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС |
| --- | --- | --- |
| 1. Опасные геологические процессы |  |  |
| 1.1 Землетрясение | Сейсмический | Сейсмический удар. Деформация горных пород. Взрывная волна |
|  | Физический | Электромагнитное поле |
| 2. Опасные метеорологические явления и процессы |  |  |
| 2.1 Сильный ветер Шторм Шквал Ураган | Аэродинамический | Ветровой поток. Ветровая нагрузка. Аэродинамическое давление. Вибрация |
| 2.2 Смерч Вихрь | Аэродинамический | Сильное разряжение воздуха Вихревой восходящий поток Ветровая нагрузка |
| 2.3 Сильные осадки |  |  |
| 2.3.1 Продолжительный дождь (ливень) | Гидродинамический | Поток (течение) воды Затопление территории |
| 2.3.2 Сильный снегопад | Гидродинамический | Снеговая нагрузка |
| 2.3.3 Сильная метель | Гидродинамический | Снеговая нагрузка Ветровая нагрузка |
| 2.3.4 Град | Динамический | Удар |

Опасное гидрометеорологическое явление (далее по тексту – ОЯ) – метеорологическое, агрометеорологическое, гидрометеорологическое явление или комплекс гидрометеорологических величин, которые по своему значению, интенсивности или продолжительности представляют угрозу безопасности людей, а также могут нанести значительный ущерб объектам экономики и населению.

Критерии ОЯ – качественная или количественная характеристика, при достижении которой гидрометеорологическое явление или комплекс явлений (величин) считается опасным.

Перечень и критерии ОЯ приведены согласно РД 52.04.563-2013 «Критерии опасных гидрометеорологических явлений и порядок подачи штормового сообщения.

Таблица 23

| Название и определение ОЯ | Критерий ОЯ |
| --- | --- |
| Очень сильный ветер | Средняя скорость ветра 20 м/с и более или порывы 25 м/с и более |
| Шквал (резкое кратковременное усиление ветра) | Мгновенная скорость ветра 25 м/с и более в течение 1 мин. и более |
| Смерч (сильный маломасштабный атмосферный вихрь в виде столба или воронки) | Любой смерч, отмеченный наблюдателем |
| Сильный ливень (сильный ливневой дождь) | Количество осадков 30 мм и более за период 1 час и менее |
| Очень сильный дождь (значительные жидкие и смешанные осадки: дождь, ливневой дождь, мокрый снег, дождь со снегом) | Количество осадков 50 мм и более за период 12 часов и менее |
| Очень сильный снег (значительные твердые осадки: снег, ливневой снег и др.) | Количество осадков 20 мм и более за период 12 часов и менее |
| Продолжительный сильный дождь (дождь непрерывный или с перерывами не более 1 часа) | Количество осадков 100 мм и более за период более 12 часов, но менее 48 час |
| Крупный град | Диаметр градин не менее 20 мм |
| Сильная метель, вызывающая значительное ухудшение видимости | Средняя скорость ветра не менее 15 м/с, метеорологическая дальность видимости не более 500 м |
| Сильный туман (туман со значительным ухудшением видимости) | Метеорологическая дальность видимости не более 50 м |
| Сильная пыльная буря (перенос пыли или песка при сильном ветре, вызывающий значительное ухудшение видимости) | Средняя скорость ветра не менее 15 м/с, МДВ не более 500 м |
| Гололедно-изморозевое отложение (сильное отложение на проводах гололедного станка) | Диаметр: - гололеда не менее 20 мм; - сложного отложения не менее 35 мм; - мокрого снега не менее 35 мм; - изморози не менее 50 мм |
| Чрезвычайная пожарная опасность (показатель пожарной опасности не ниже 5-го класса) | Сумма значений температуры воздуха за бездождный период не менее 12 000 градусов по формуле Сверловой |
| Сильная жара (высокая максимальная температура воздуха в течение продолжительного времени) | Максимальная температура воздуха не менее 35 °C в течение более 5 сут. |
| Сильный мороз (низкая минимальная температура воздуха в течение продолжительного времени) | Минимальная температура воздуха не менее минус 35 °C в течение не менее 5 сут. |

Перечень и критерии комплекса неблагоприятных гидрометеорологических явлений приведены в таблице.

Таблица 24

| Название и определение КНЯ | Критерий КНЯ |
| --- | --- |
| Усиление мороза при сильном ветре, метель | Похолодание до - 25-34ºС при максимальной скорости ветра 17-24 м/с, метель |
| Гололёд, налипание мокрого снега при сильном ветре | Диаметр отложения гололёда или мокрого снега 10-19 мм, или диаметр сложного отложения 25-34 мм при максимальной скорости ветра 17-24 м/с |
| Град, ливень, сильный ветер | Град диаметром 10-19 мм, ливень с количество осадков за 1 час и менее 21-29 мм, или за 12 час и менее 35-49 мм (в горных районах за 12 часов и менее 25-29 мм) при максимальной скорости ветра 17-24 м/с |
| Сильные осадки в виде снега (дождя, переходящего в снег) при усилении ветра, понижении температуры воздуха в переходные сезоны года при ещё не закончившейся (осенью) или уже начавшейся (весной) вегетации | Количество осадков за 12 часов и менее для снега 15-19 мм, для мокрого снега и дождя 35-49 мм (в горных районах 25-29мм) при максимальной скорости ветра 20-24 м/с, понижение экстремальной температуры воздуха за сутки на 10 градусов и более. |

Возможные последствия воздействия ОЯ, способы и меры по предотвращению и ликвидации последствий приведены в таблице.

Таблица 25

| Вид ОЯ | Возможные последствия воздействия ОЯ | Способы и меры по предотвращению и ликвидации последствий |
| --- | --- | --- |
| Ветер, в том числе шквалы, смерчи | - повреждение отдельного оборудования; - обрыв проводов электроснабжения, радио и телефонной связи; - разрушение кровли и козырьков зданий; - опрокидывание малых архитектурных форм | - восстановление и ремонт оборудования; - отключение поврежденного оборудования, для дальнейшего развития аварии; - восстановление, предварительно приняв меры к снятию напряжения с питающего фидера ТП; - ремонт кровли. |
| Дождь | - затопление помещений и территорий. | - очистка дренажных сборных канав. |
| Снег | - нарушение нормальной работы объекта; - прекращение дорожного движения, что приведет к прекращению подвоза, погрузки и разгрузки материальных ценностей; - прекращение подачи электроэнергии и других видов жизнеобеспечения; - завалы снега на территории; - обрыв проводов при падении деревьев. | - расчистка прилегающей территории, дорог и очистка кровли; - обесточивание и локализация поврежденных участков с последующей подачей напряжения от резервных источников и восстановление поврежденных участков. |
| Град | - повреждение мягкой кровли здания; - выход из строя оборудования. | - восстановление и ремонт кровли; - обесточить поврежденное оборудование и осуществить подачу электроэнергии на сохранившемся оборудовании. |
| Метель при ветре | - ограничение дорожного движения и работ на открытом воздухе. | - ограничение скорости движения, использование световых и звуковых сигналов для обозначения рабочих мест. |
| Гололед, сложные отложения | - повреждение (выход из строя) масляных выключателей воздушных линий, что приведет к перерыву электроснабжения отдельных потребителей. | - готовность персонала к расчистке гололеда; - при повреждениях отключение поврежденного оборудования. |
| Туман | - ограничение использования автотранспорта | - ограничение скорости движения; - использование световых и звуковых сигналов для обозначения рабочих мест. |
| Мороз | - возможность обморожения персонала при работе на открытом воздухе; - выход из строя оборудования. | - ограничение времени работы на открытом воздухе; - включение дополнительных секций обогрева. |
| Жара | - возможность теплового удара у персонала при работе на открытом воздухе; - перегрев электрооборудования. | - ограничение времени работы на открытом воздухе; - контроль за температурными датчиками, своевременная разгрузка и при необходимости остановка электрооборудования. |
| Резкое изменение температуры воздуха | - повреждение изоляции | - проведение осмотров электрооборудования. |
| Гроза | - повреждение персонала электрическим током | - прекратить работы на открытой местности и вывести персонал в безопасное место. |
| Гололедица | - ограничение использования автотранспорта | - применение реагентов (соль, песок); - использование цепей, шин с шипами, ограничение скорости. |

Защита от чрезвычайных ситуаций природного характера

На планируемой территории предусматриваются следующие технические решения, направленные на максимальное снижение негативных воздействий особо опасных погодных явлений:

- ливневые дожди – затопление планируемой территории и подтопление фундаментов жилых домов предотвращаются сплошным водонепроницаемым асфальтовым покрытием и планировкой территории с уклоном в сторону от зданий по лоткам проездов и земной поверхности;

- ветровые нагрузки – в соответствии с требованиями СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия» элементы конструкций жилых домов рассчитаны на восприятие ветровых нагрузок;

- выпадение снега – конструкции кровли и навесов жилых домов рассчитаны на восприятие снеговых нагрузок, установленных СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия» для данного климатического района;

- сильные морозы – производительность местной системы водяного отопления и параметры теплоносителя соответствуют требованиям СП 60.13330.2016 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» рассчитаны исходя из температур наружного воздуха минус 34°С в течение наиболее холодной пятидневки. Теплоизоляция помещений выбрана в соответствии с требованиями СП 131.13330.2018 «Строительная климатология» для климатического пояса, соответствующего условиям проектируемой территории;

- грозовые разряды – молниезащита жилых домов обеспечивается согласно требованиям СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций».

Для предотвращения травматизма, связанного с явлениями гололеда на планируемой территории предусматриваются места для размещения ящиков с песком для борьбы с обледенением тротуаров и дорожных покрытий.

Сейсмичность на территории согласно Приложению Б к СП 14.13330.2018 по карте 10% ОСР-2015-А, 5 % ОСР-2015-В и 1 % ОСР-2015-С отсутствует. Поэтому выполнение норм проектирования, установленных СП 14.13330.2011 «Строительство в сейсмических районах» не предусматривается.

### 9.2 Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Анализ возможных последствий воздействия ЧС техногенного характера на функционирование застраиваемой территории

Источниками возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера на планируемой территории могут стать:

- аварии на транспортных коммуникациях;

- аварии на наружных и внутренних сетях электроснабжения, водоснабжения, канализации и водостока на планируемой территории;

- террористические акты.

Защита от чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Планируемая территория не попадает в зону поражающих факторов при возникновении аварий на опасных производственных объектах. Кроме того, в городе размещены пожаро-, взрывоопасные объекты и системы жизнеобеспечения населения (предприятия нефтепродуктообеспечения, включая АЗС и склады ГСМ, сооружения и коммуникации инженерного обеспечения).

Основным способом защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера являются: своевременное оповещение населения планируемой территории о возникновении чрезвычайных ситуации, способах укрытия от основных поражающих факторов последних и вывод населения за пределы зон действия основных поражающих факторов чрезвычайных ситуаций.

При возникновении аварий на коммунально-энергетических сетях (авария на сетях теплоснабжения в холодный период года) или при авариях жилых домов в результате проведения террористического акта возможно временное размещение пострадавшего населения планируемой территории в пунктах временного проживания.

Мероприятия по предупреждению ЧС при авариях на пожаровзрывоопасных объектах заключаются в соблюдении при размещении объектов капитального строительства требуемых противопожарных разрывов от пожаровзрывоопасных объектов (согласно Федеральному закону от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»). Развитие и модернизация существующей системы водоснабжения, по обеспечению пожарной безопасности, развитие систем связи.

Мероприятия по предупреждению ЧС в результате происшествий на автотранспорте (при перевозке опасных грузов) заключаются в соблюдении при размещении объектов капитального строительства требуемых разрывов от существующих и проектируемых транспортных коммуникаций (согласно СП 42.13330.2016); развитие объектов транспортной инфраструктуры.

Защита населения, проживающего в некатегорированных городах, поселках и сельских населенных пунктах, и населения, эвакуируемого в указанные городские и сельские поселения, должна предусматриваться в противорадиационных укрытиях (ПРУ). При развитии сети автомобильных дорог следует предусматривать строительство автомобильных подъездных путей к пунктам посадки (высадки) эвакуируемого населения.

Возможность возникновения природных, техногенных пожаров и аварий на объекте отсутствует.

Оценка последствий возникновения аварий на транспортных коммуникациях

Основными причинами возникновения чрезвычайных ситуаций на транспорте являются:

- на автомобильном транспорте - нарушение водителями правил дорожного движения (превышение скорости, выезд на полосу встречного движения, наезд на стоящее транспортное средство, гололед).

Учитывая то, что причинами аварий являются неудовлетворительное техническое состояние транспортных средств, автодорог и слабая личная дисциплина, и подготовка работников, работающих в этой сфере, рост аварий имеет тенденцию к увеличению, так как кроме профилактической работы необходимы значительные материальные затраты на ремонт, реконструкцию дорог и обновление автопарка. Остается высокой степень риска возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах магистральных трубопроводов. Большую вероятность возникновения техногенных аварий, способных перерасти в крупную экологическую катастрофу, придает высокая степень изношенности основных производственных фондов.

Риски возникновения ЧС на автомобильном транспорте

Чрезвычайные ситуации связаны с дорожными авариями при транспортировке опасных грузов по дорогам города. Непосредственно к опасным маршрутам относятся дороги, используемые для доставки нефтепродуктов.

Наибольшую опасность при перевозке опасных веществ представляет аварии на автомобильном транспорте, что в свою очередь приведёт к опрокидыванию цистерны, разливу нефтепродуктов с последующим возгоранием и взрывом ёмкости с возникновением огненного шара. При возникновении данного аварийного сценария в районе жилой застройки в зону поражающих факторов попадают жилые здания и население населённого пункта.

Наиболее опасной чрезвычайной ситуацией является взрыв автомобильной цистерны в результате аварии на автомобильной дороге. В результате аварии на дороге происходит пролив нефтепродуктов с последующим возгоранием, при термическом воздействии на цистерну происходит вскипание нефтепродуктов, что влечёт за собой взрыв автомобильной цистерны.

Оценка последствий возникновения аварий на наружных и внутренних сетях электроснабжения, водоснабжения, теплоснабжения, канализации и водостока застройки

Из аварий на внутренних инженерных коммуникациях наибольшую опасность представляют аварии на системах электроснабжения.

Согласно статистическим данным, неисправности электрического оборудования и электрических сетей, нарушение требований безопасности при их эксплуатации являются наиболее частой причиной гибели людей в результате поражения электрическим током. Неисправности электрических сетей и электрооборудования, кроме того, наряду с нарушениями правил пожарной безопасности, стоят на первом месте среди причин возникновения чрезвычайных ситуаций, источником которых являются пожары (2,8 × 10-1 случаев в год).

Оценка последствий террористических актов

Расчет последствий подрыва заряда конденсированных взрывчатых веществ – 50 кг тротила на планируемой территории.

Расчеты последствий террористического акта необходимо выполнять согласно методик, изложенных в Сборнике методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий (Книга 2), М., МЧС России, 1994.

В общем виде, параметры взрыва конденсированных взрывчатых определяются в зависимости от вида, эффективной массы, характера подстилающей поверхности и расстояния до центра взрыва.

Ориентировочные границы зон возможных разрушений:

- радиус зоны полных разрушений – 23 м;

- радиус зоны сильных разрушений – 53 м;

- радиус зоны средних разрушений – 107 м;

- радиус зоны слабых разрушений – 196 м.

### 9.3 Проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

Состояние системы обеспечения пожарной безопасности на проектируемой территории.

Наружное пожаротушение в г. Липецк предусматривается от пожарных гидрантов на водопроводной сети. Централизованным водоснабжением обеспечены общественные здания, производственные здания и жилые дома. Источником наружного противопожарного водоснабжения города являются кольцевой водопровод и перемычки с установленными на них пожарными гидрантами. На территории отсутствуют системы обеспечения пожарной безопасности.

Сведения о расположении имеющихся и проектируемых пожарных депо.

Пожарную безопасность в настоящее время обеспечивает: Пожарно-спасательная часть №2 г. Липецк, расположенная по адресу: переулок Зегеля, 1а, на расстоянии 2,7 км от проектируемой территории.

Время прибытия пожарных подразделений в район проектируемой территории не превышает 5 минут (без учета пробок).

Таким образом, транспортная доступность пожарными машинами не превышает 10 мин и соответствует ст.76 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на проектируемой территории.

Проектом предусматривается выполнение мероприятий по развитию существующих систем водоснабжения территории, включающих установку пожарных гидрантов на уличных водопроводных сетях в соответствии с требованиями нормативно-технических документов. Установку пожарных гидрантов необходимо произвести в соответствии с СП 8.13130.2009.

При новом строительстве и перекладке водопроводных сетей рекомендуется применение стальных труб в ППУ изоляции, которые не подвержены коррозии и имеют значительный срок службы.

Проектом предусмотрены следующие планировочные мероприятия по пожарной безопасности:

- разрывы между селитебной зоной и производственными территориями – магистралями, санитарно-защитными зонами;

- членение селитебной территории на локальные жилые образования, соединенные между собой водно-зелеными пространствами;

- единая система озеленения территории – внутриквартальное озеленение, скверы, бульвары, парки, лесопарки, городские леса, что позволяет использовать зеленые насаждения как противопожарные разрывы;

- дальнейшее развитие улично-дорожной сети города со строительством магистралей, улиц с твердым покрытием;

- развитие водопроводных сетей с установкой пожарных гидрантов, обеспечивающих нужды пожаротушения, с хранением необходимого пожарного объема воды в резервуарах водопроводных сооружений города; сети кольцевые;

- устройство пожарных подъездов (пирсов) через каждые 500 м береговой полосы водных объектов в пределах городской застройки для забора воды на пожаротушение;

- при размещении проектируемых объектов соблюдены противопожарные разрывы от существующих пожаровзрывоопасных объектов;

- размещение проектируемых пожаровзрывоопасных объектов на территории предусмотрены согласно требованиям ст.66 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Подъезд пожарных автомобилей к зданиям обеспечен со всех сторон участка.

Планировочное решение жилой застройки, обеспечивает подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям.

Согласно п.8.6 СП 4.13130.2013 ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 4,2 метра (при высоте здания от 13,0 до 46,0 метров включительно), а также не менее 3,5 метров (при высоте зданий или сооружения до 13,0 метров включительно).

В местах совмещения тротуара и проезда для пожарной техники необходимо предусмотреть усиление конструкции дорожной одежды на нагрузку от пожарной техники (п.8.9 СП 4.13130.2013).

Тупиковый проезд заканчиваются площадкой для разворота пожарной техники размером не менее чем 15x15 м. Максимальная протяженность тупикового проезда не превышает 150 м.

Противопожарные расстояния между жилыми, общественными и административными зданиями, зданиями, сооружениями и строениями промышленных организаций принимаются в зависимости от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности в соответствии с таблицей 11 приложения к Федеральному закону от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

В части, касающейся противопожарного водоснабжения поселения, необходимо учитывать требования ст.68 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Установку пожарных гидрантов следует предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не менее 5 м от стен зданий, пожарные гидранты допускается располагать на проезжей части. При этом установка пожарных гидрантов на ответвлении от линии водопровода не допускается.

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения, строения или их части от 2 гидрантов, учитывая, что расход воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах составляет менее 40 литров в секунду на 1 пожар.

Возможность возникновения природных пожаров отсутствует.

### 9.4 Проведение мероприятий по гражданской обороне

Зоны возможной опасности

Согласно п. 4.4 СП 165.1325800.2014 "Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне" инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне (далее ИТМ ГО) следует разрабатывать и проводить применительно к:

- зоне возможных разрушений и зоне возможных сильных разрушений;

- зоне возможного радиоактивного загрязнения;

- зоне возможного катастрофического затопления;

- зоне возможного химического заражения;

- зоне возможного образования завалов от зданий (сооружений) различной этажности (высоты).

ИТМ ГО следует разрабатывать с учетом отнесения территории к группам по гражданской обороне и отнесения организаций, а также входящих в их состав отдельных объектов к категориям по гражданской обороне.

Таблица 26

Характеристики границ зон возможной опасности

| № | Вид | Границы зон возможной опасности | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Зоны возможной опасности |  |  |
| 1 | Зона возможных разрушений и зона возможных сильных разрушений | - |  |
| 2 | Зона возможного радиоактивного загрязнения | - |  |
| 3 | Зоне возможного катастрофического затопления | - |  |
| 4 | Зоне возможного химического заражения | - |  |
| 5 | Зоне возможного образования завалов от зданий (сооружений) различной этажности (высоты) | + | в соответствии с приложением Д СП 165.1325800.2014 |
| II | Организации, отнесенные к категориям по ГО и территории, отнесенные к группам по ГО: |  |  |
| 1 | Территории, отнесенные к группам по гражданской обороне | - |  |
| 2 | Организации, отнесенные к категориям по гражданской обороне, но не являющиеся взрывоопасными | - |  |
| 3 | Объекты, не отнесенные к категориям по гражданской обороне, но являющиеся взрывоопасными | - |  |
| 4 | Организации, отнесенные к категориям по гражданской обороне и являющиеся взрывоопасными | - |  |
| 5 | Атомные станции установленной мощностью до 4 ГВт включительно | - |  |
| 6 | Атомные станции установленной мощностью более 4 ГВт | - |  |
| 7 | Объекты использования атомной энергии (за исключением атомных станций), отнесенные к категориям по гражданской обороне, но не являющиеся взрывоопасными | - |  |
| 8 | Объекты использования атомной энергии (за исключением атомных станций), не отнесенные к категориям по гражданской обороне, но являющиеся взрывоопасными | - |  |
| 9 | Объекты использования атомной энергии (за исключением атомных станций), отнесенные к категориям по гражданской обороне и являющиеся взрывоопасными | - |  |
| 10 | Объекты использования атомной энергии (за исключением атомных станций), не отнесенные к категориям по гражданской обороне и не являющиеся взрывоопасными | - |  |

На проектируемой территории ИТМ ГО следует проектировать от следующих видов опасности:

- зона возможного образования завалов от зданий (сооружений) различной этажности (высоты).

В соответствии с п.4.13 СП 165.1325800.2014 зона возможного образования завалов от зданий (сооружений) различной этажности (высоты) – часть территории зоны возможных разрушений или возможных сильных разрушений, включающая в себя участки расположения зданий и сооружений с прилегающей к ним территорией, на которой возможно образование завалов из обрушающихся конструкций этих зданий и сооружений.

Зоны возможного образования завалов от зданий (сооружений) различной этажности (высоты), план "желтых линий" (максимально допустимых границ зон возможного образования завалов) определены по приложению Д к СП 165.1325800.2014.

Объекты гражданской обороны

В соответствии с п. 7.1 СП 165.1325800.2014 к объектам гражданской обороны относятся (далее объекты ГО):

- защитные сооружения гражданской обороны (убежища; противорадиационные укрытия; укрытия);

- санитарно-обмывочные пункты;

- станции обеззараживания одежды и транспорта;

- специализированные складские помещения для хранения имущества гражданской обороны.

В мирное время защитные сооружения в установленном порядке могут использоваться для нужд предприятий, учреждений, организаций и обслуживания населения, а также для защиты населения от поражающих факторов, вызванных чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера, с сохранением возможности приведения их в заданные сроки в состояние готовности к использованию по назначению.

На территории в границах проектирования размещение объектов ГО не требуется.

Основные показатели по существующим ИТМ ГО, отражающие состояние защиты населения и территории в военное и мирное время на момент разработки проекта планировки

Улицы планируемой территории проложены с учетом обеспечения возможности выхода по ним транспорта из жилых районов на загородные дороги не менее чем по двум направлениям.

При проектировании внутренней транспортной сети планируемой территории обеспечивается надежное сообщение между отдельными жилыми районами, свободный проход к магистралям устойчивого функционирования, ведущим за пределы планируемой территории, а также наиболее короткую и удобную связь планируемой территории с другими районами, а также другими населенными пунктами. Предусмотрено дублирование путей сообщения по территории района.

Мероприятия по защите населения от обычных средств поражения

Основным способом защиты населения планируемой территории от обычных средств поражения является:

- своевременное оповещение населения;

- укрытие его в защитных сооружениях гражданской обороны (далее – ЗС ГО).

Мероприятия по оповещению населения

Планируемая территория подключена к общегосударственной системе оповещения – телевидению, радиовещанию, телефонной связи.

Основной способ оповещения населения планируемой территории является передача речевой информации - экстренного сообщения Главного управления МЧС РФ по Липецкой области. Текст сообщения передается по сети проводного вещания в течение 5 минут с прекращением передачи другой информации.

Главное управление МЧС России РФ при угрозе воздушной опасности, радиоактивного или химического заражения производит оповещение населения подачей предварительного сигнала «Внимание всем!», путем включения электросирен и последующей передачей экстренного речевого сообщения по сети проводного вещания.

Одним из эффективных элементов системы оповещения населения является сеть уличных громкоговорителей, подключенных к сети проводного вещания. Один громкоговоритель в условиях города при установке на уровне второго этажа (наиболее типичный вариант установки) обеспечивает надежное доведение информации в пределах порядка 40 – 50 м вдоль улицы. В отличие от электросирен, передающих лишь условный сигнал опасности, с помощью уличных громкоговорителей можно транслировать звук электросирен и осуществлять затем передачу речевых информационных сообщений.

Громкоговоритель рупорный 10ГР-38 ИЦЗ.847.052 предназначен для использования в качестве источника звука при озвучивании открытых пространств в условиях повышенного шума (улицы). Для озвучивания планируемой территории, устанавливаются громкоговорители типа 10ГР-38. Громкоговорители устанавливаются на зданиях или специально устанавливаемых мачтах, на высоте не менее 3 м.

Система оповещения ГО объекта обеспечивает:

- прием предварительного сигнала «Внимание всем»;

- прием сообщений из ТАСЦО ГО.

Основной способ оповещения населения является передача речевой информации. Для привлечения внимания перед передачей речевой информации включаются сигнальные средства (электросирена типа С-40), что будет означать передачу предупредительного сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ». Планируемая территория попадает зону звукопокрытия существующих электросирен, следовательно, на ней отсутствует необходимость установки новых электросирен.

По этому сигналу прерываются программы сети проводного вещания и передается экстренное сообщение Главного управления МЧС РФ, которое можно прослушать по домашним приемникам проводного вещания и уличным громкоговорителям. Текст сообщения передается по сети проводного вещания в течение 5 минут с прекращением передачи другой информации.

Мероприятия по созданию локальных систем оповещения при авариях на потенциально опасных объектах.

На территории проектируемой застройки отсутствуют потенциально опасные объекты.

Мероприятия по обеспечению различных категорий населения существующими ЗС ГО и требования к ЗС ГО

Проектируемая территория не попадает в загородную зону. Прием эвакуированного населения не предусмотрен. Для приема эваконаселения предусматривается развертывание приемного эвакопункта за пределами проектируемой территории.

Согласно гл.7 СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» укрытие населения города должно предусматриваться в убежищах.

В соответствии с п. 7.25 СП 165.1325800.2014 убежища, в зависимости от места их размещения, должны обеспечивать защиту укрываемых от расчетного воздействия поражающих факторов ядерного оружия и обычных средств поражения, бактериальных (биологических) средств, боевых отравляющих веществ, а также при необходимости от аварийно-химически опасных веществ, высоких температур и продуктов горения при пожарах.

Системы жизнеобеспечения убежищ должны обеспечивать непрерывное пребывание в них расчетного количества укрываемых в течение двух суток, за исключением систем жизнеобеспечения убежищ, располагаемых в районе размещения объектов использования атомной энергии.

Убежища следует располагать в местах наибольшего сосредоточения укрываемых, как правило, в зданиях наименьшей этажности, при этом должны предусматривать технические решения для обеспечения возможности выхода укрываемых из убежища в условиях заваливания прилегающей территории обломками разрушенных наземных зданий и сооружений

Строительство БВУ осуществляется в угрожаемый период. Для его строительства применяются сборные железобетонные элементы. Строительство простейших укрытий (щели открытые и перекрытые) осуществляется в угрожаемый период, и предназначаются для массового укрытия людей в момент взрыва. Они защищают от воздействия ударной волны, радиоактивного излучения, светового излучения, обломков разрушенных зданий, предохраняют от прямого попадания на одежду и кожу РВ, ОВ и БС. Проекты установки укрытий и простейших укрытий, дооборудование подземного пространства для укрытия, разрабатывается отдельно, в составе мобилизационного задания.

В мирное время, учитывая возможные ЧС, укрытие населения в защитных сооружениях не предусматривается. Строительство ЗС ГО не требуется.

Маскировочные мероприятия

Световая маскировка проводится с целью создания в темное время суток условий, затрудняющих обнаружение с воздуха населенных пунктов и объектов путем визуального наблюдения или с помощью оптических приборов, рассчитанных на видимую область излучения (0,40 – 0,76 мкм).

Согласно СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны», Липецкая область не входит в зону обязательной световой маскировки, следовательно, на планируемой территории не предусматриваются организационные мероприятия по обеспечению отключения наружного освещения, внутреннего освещения общественных зданий, а также организационные мероприятия по подготовке и обеспечению световой маскировки наружных огней при подаче сигнала «Воздушная тревога».

Данные об удаленности аварийно-спасательных формирований и медицинских учреждений от проектируемой территории

Медицинские учреждения:

1. Липецкая городская детская больница, расположенная по адресу: г. Липецк, ул. Ленина, 40. Удаленность от проектируемой территории составляет – 1,5 км (не более чем в 5 минутной доступности).

2. Липецкая областная клиническая больница, расположенная по адресу: г. Липецк, ул. Московская, 6а. Удаленность от проектируемой территории составляет – 8,5 км (не более чем в 8 минутной доступности).

Отделения полиции:

1. Отдел полиции №4, Управление МВД России по г. Липецку. Участковый пункт полиции, расположенный по адресу: г. Липецк, ул. 4 Пятилетки, 8. Удаленность от проектируемой территории составляет – 1,5 км (не более чем в 5 минутной доступности).

2. Управление МВД России по г. Липецку. Отдел полиции №5, расположенный по адресу: г. Липецк, ул. Смыслова, 4. Удаленность от проектируемой территории составляет – 2,4 км (не более чем в 5 минутной доступности).

# ЧАСТЬ 4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

При разработке проекта планировки приняты следующие основные решения с учетом мероприятий по охране окружающей среды:

- осуществление мероприятий по улучшению состояния окружающей среды: нормализация состояния воздушного бассейна, земель, воды;

- сохранение природных ландшафтов.

Для нормализации состояния окружающей среды, мероприятия необходимо выполнять на территории всего населенного пункта.

## 10. Перечень мероприятий

### 10.1 Охрана воздушного бассейна

Санитарная охрана и оздоровление воздушного бассейна обеспечивается комплексом защитных мер технологического, организационного и планировочного характера.

Технологические мероприятия направлены на снижение или исключение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Разработка таких мероприятий производится профильными институтами или самими предприятиями. К технологическим мероприятиям относятся:

- использование высококачественных видов топлива на предприятиях и автотранспорте, соблюдение технологических режимов работы, исключающих аварийные выбросы промышленных токсичных веществ;

- совершенствование и регулировка двигателей автомобилей с выбором оптимальных в санитарном отношении состава горючей смеси и режима зажигания;

- внедрение малоотходных и безотходных технологий в производстве;

- разработка и внедрение замкнутых технологических циклов;

- оборудование автозаправочных станций системой закольцовки паров бензина.

Основными организационными мероприятиями по снижению загрязнения атмосферного воздуха и сокращению суммарных выбросов в атмосферу стационарными источниками выделения проектом рекомендуется:

- внедрение и реконструкция пылегазоочистного оборудования, механических и биологических фильтров на всех производственных и инженерных объектах на территории города (газораспределительные станции, котельные и т.д.);

- разработка прогноза неблагоприятных метеорологических условий для рассеивания загрязняющих веществ.

Планировочными мероприятиями, предусмотренными проектом планировки, являются:

- вынос из жилой застройки коммунальных объектов и промышленных предприятий источников загрязнения атмосферного воздуха на расстояние, обеспечивающее санитарные нормы;

- создание, благоустройство санитарно-защитных зон промышленных предприятий и других источников загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, почвы;

- благоустройство, озеленение улиц и проектируемой территории в целом, в целях защиты городской застройки от неблагоприятных ветров, борьбы с шумом, повышения влажности воздуха, обогащения воздуха кислородом и поглощения из воздуха углекислого газа;

- упорядочение улично-дорожной сети;

- обеспечение требуемых разрывов с соответствующим озеленением между транспортными магистралями и застройкой.

Для уменьшения негативного воздействия на окружающую среду и доведения воздействия до допустимого уровня на дальнейших стадиях проектирования будут предусмотрены природоохранные мероприятия:

- упорядочение временного размещения легкового транспорта с соблюдением нормативного санитарного разрыва от жилых и общественных зданий;

- использование в качестве топлива котельных и индивидуальных отопительных установок жилого фонда природного газа, экологически чистого топлива;

- организация санитарно-защитных зон предприятий;

- отделение проезжей части полосами зеленых насаждений с одно-двухрядной посадкой деревьев, препятствующих проникновению выхлопных газов, снижающих уровень шума в застройке, от тротуаров и площадей;

- отделение мест временного хранения автотранспорта и придомовых парковок зелеными насаждениями от жилых зданий;

- контроль за соблюдением нормативов выбросов предприятий;

- контроль токсичности выхлопных газов автотранспорта;

- упорядочение временного размещения легкового транспорта с соблюдением нормативного санитарного разрыва от жилых и общественных зданий.

Смягчить вредное воздействие на атмосферный воздух при строительстве позволит выполнение строительными организациями следующих мероприятий:

- применение строительной техники с электроприводом;

- использование на площадке технику с отрегулированными ДВС;

- глухое ограждение строительной площадки, позволяющее уменьшить распространение вредных веществ от низких источников за пределы строительной площадки.

- полив водой временных проездов в жаркую сухую погоду с целью уменьшения выделения пыли;

- все материалы, выделяющие в атмосферу загрязняющие вещества, хранить на площадке в количестве однодневной нормы. Пылящие материалы хранить в закрытой таре.

Реализация проекта планировки с учетом осуществления названных мероприятий позволит минимизировать воздействие на атмосферный воздух.

Окончательная оценка уровня загрязнения атмосферного воздуха с расчетом рассеивания выбросов вредных веществ будет выполнена на следующих стадиях проектирования.

### 10.2 Охрана водного бассейна

С целью улучшения качества вод, восстановления и предотвращения загрязнения водных объектов необходимо предусмотреть следующие мероприятия на территории всего населенного пункта и на проектируемой территории в частности:

- расчистка русел рек и водоёмов, проведение берегоукрепительных работ;

- организация сбора и очистки подсланевых вод;

- усовершенствование системы сбора и отвода поверхностных стоков и технологии очистки сточных вод;

- инженерная подготовка территории, планируемой к застройке;

- устройство сети ливневой канализации с устройством очистных сооружений в местах выпуска поверхностных вод;

- модернизация системы водоотведения, строительство и реконструкция канализационных коллекторов, строительство, модернизация и реконструкция канализационных насосных станций;

- организация мест стоянок и мойки транспорта, предусматривающих сбор и отведение загрязненных моечных вод;

К основным организационным мероприятиям по охране поверхностных и подземных вод на территории относятся:

- создание системы мониторинга водных объектов;

- эколого-токсикологическое исследование состояния водных объектов;

- организация мониторинга за состоянием водопроводящих сетей города и своевременное проведение мероприятий по предупреждению утечек из систем водопровода и канализации;

- организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод.

На периоды строительства для предотвращения загрязнения грунтовых и поверхностных вод предусмотреть:

- вертикальная планировка строительной площадки способствует отводу поверхностных стоков на проезжую часть;

- предусмотреть водоотлив из котлованов под фундаменты с выпуском загрязненной грунтовой воды на рельеф.

### 10.3 Охрана земельных ресурсов и почвенного покрова

Для предотвращения загрязнения, деградации и разрушения почвенного покрова необходимо предусмотреть следующие мероприятия на территории всего населенного пункта и на проектируемой территории в частности:

- инженерная подготовка территории, планируемой к застройке;

- сброс дождевых вод в накопитель с последующим вывозом на очистные сооружения;

- устройство асфальтобетонного покрытия дорог;

- устройство отмосток вдоль стен зданий;

- расчистка, благоустройство и озеленение прибрежных территорий ручьев;

- защита от береговой эрозии путем проведения берегоукрепительных работ;

- для уменьшения пыли – благоустройство улиц и дорог, газонное озеленение;

- биологическая очистка почв и воздуха за счет увеличения площади зеленых насаждений всех категорий.

В зависимости от характера загрязнения почв, необходимо проведение комплекса мероприятий по восстановлению и рекультивации почв. Рекультивации подлежат земли, нарушенные при:

- строительстве и прокладке инженерных сетей различного назначения;

- складировании и захоронении промышленных, бытовых и прочих отходов;

- ликвидации последствий загрязнения земель.

Для восстановления, нарушенного в результате хозяйственной деятельности и эрозионных процессов, почвенного покрова, предусматривается ряд мероприятий на проектируемой территории:

- выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультивацией территории;

- рекультивация оврагов, частичная засыпка или закрепление вершин и отвершков оврагов, уполаживание и озеленение крутых участков овражных склонов, благоустройство приовражных зон.

На территориях с наибольшими техногенными нагрузками и загрязнением почв, необходимо обеспечение контроля за состоянием почвенного покрова и проведение следующих мероприятий для его восстановления:

- вывоз почвенного покрова (в зависимости от глубины загрязнения) за пределы города на специальные места переработки.

- замена грунта, выведение источников загрязнения, посадка древесных культур, устойчивых к повышенному содержанию загрязнителя, подсев трав-фиторемедиантов, биоремедиация.

Организационными мероприятиями, направленными на охрану почв от загрязнений, являются:

- организация и обеспечение планово-регулярной очистки от жидких и твердых отходов;

- охрана и рекреационное использование природных ландшафтов повышенной экологической значимости (пойменных ландшафтов);

- контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации нарушенных земель.

Для предотвращения загрязнения почвенного покрова предусмотреть:

- в периоды строительства складирование строительных материалов, строительных отходов, коммунальных отходов от строителей в металлический контейнер на специально оборудованной площадке;

- оборудование площадки для очистки колес автотранспорта в периоды строительства.

По окончании строительных работ по всей ширине строительной площадки предусмотрены следующие мероприятия по снижению негативного воздействия на территорию и почву:

- удаление из ее пределов всех временных устройств и сооружений;

- вывоз с участка строительства строительного мусора и его размещение на лицензированных полигонах;

- засыпка, послойная трамбовка, выравнивание рытвин и ям, возникших в результате проведения строительных работ.

Проектные решения по охране недр должны предусматривать рекультивацию нарушенных земляными и горными работами земель и приведение их в состояние, пригодное для дальнейшего использования.

Предусмотренные проектом мероприятия обеспечивают минимальное воздействие на территорию, геологическую среду.

### 10.4 Охрана растительного и животного мира

Данным проектом предусмотрено увеличение площади зелёных насаждений общего пользования и предлагаются следующие мероприятия:

- сохранение существующих зеленых насаждений, озеленение пылегазоустойчивыми породами деревьев и кустарников.

- устройство газонов.

- устройство площадок отдыха, включая детские;

- озеленение улиц.

### 10.5 Охрана от физического воздействия

Защита от шума.

В качестве шумозащитных мероприятий, обеспечивающих допустимый уровень шума для объектов, попадающих в зону сверхнормативного воздействия, проектом предусмотрено:

- устройство шумозащитных полос зеленых насаждений;

- устройство шумозащитного остекления обращенных к автодороге окон фасадов и торцов зданий прилегающей застройки;

- установка шумозащитных проветривателей (ПШУ) на форточках и фрамугах обращенных к автодороге окон фасадов и торцов зданий прилегающей застройки.

С учётом мероприятий по шумопонижению акустическое воздействие объекта не будет превышать установленных нормативов вблизи застройки.

Радиационная обстановка

Опасность заражения территории радиоактивными веществами практически отсутствует, так как нет радиационно-опасных объектов.

Электромагнитное загрязнение.

Электромагнитное загрязнение проявляется в виде наводки электрических и магнитных полей, включает низкочастотные, радио- и световые волны. Электромагнитное поле промышленной частоты (50 Гц) является биологически действующим фактором окружающей среды. Установлено, что электромагнитные поля при систематическом воздействии уровнями, превышающими ПДУ, могут вызывать изменения функционального состояния нервной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, оказывают мутагенное воздействие, а также вызывают изменения некоторых обменных процессов иммунологической реактивности организма и его воспроизводительной функции.

Основными источниками электромагнитного излучения в районе являются объекты систем теле- и радиовещания, станции спутниковой и сотовой связи, объекты системы электроснабжения (линии электропередач)

Объекты с излучением радиочастотного диапазона (радио- и телевышки) должны иметь сводные санитарные паспорта (разрабатываются владельцами вышек и согласовываются со службой Центра Госсанэпидемнадзора), содержащие в числе прочего данные о высоте нижней антенны и радиусе биологически опасной зоны на этой высоте. Интенсивность воздействия источника ЭМИ зависит от мощности диапазона рабочих частот и конструктивных особенностей антенной системы. Воздействие источника оценивается на трех уровнях: на уровне подвеса антенны (здесь формируется биологически опасная зона), на высоте верхнего этажа (зона ограничения застройки), у земли (СЗЗ). Соотношение высот антенн и их радиусов биологически опасных зон с удалением и высотой ближайшей застройки определяет степень безопасности оборудования радиовышек для населения.

Санитарно-защитные зоны электроподстанций следует принимать в соответствии с требованиями СП 51.13330.2011 «Защита от шума».

- проведение инвентаризации всех источников физических факторов воздействия и создание единой базы данных на геоинформационной основе;

- разработка для всех радио- и телевышек сводных санитарных паспортов, содержащих в числе прочего данные о высоте нижней антенны и радиусе биологически опасной зоны на этой высоте;

- соблюдение СЗЗ от источников электромагнитного излучения (объекты обеспечения деятельности воздушного и водного транспорта; станции спутниковой и сотовой связи, а также системы электроснабжения в населённых пунктах);

- организация и обеспечение санитарно-гигиенического надзора за всеми источниками физических факторов воздействия на население.

# ЧАСТЬ 5. ОБОСНОВАНИЕ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

Очередность планируемого развития территории – 1 этап. Расчетный срок – до 2031 г. Освоение разделяется на подэтапы:

1. Снос жилых домов аварийного жилищного фонда, расположенных по адресу: ул. Студеновская, 31, ул. Студеновская, 41, ул. Студеновская, 47, ул. Студеновская, 55, ул. Студеновская, 59, ул. Студеновская, 61, ул. Студеновская, 63, ул. Студеновская, 29, ул. Студеновская, 31, ул. Студеновская, 33, ул. Студеновская, 37, ул. Студеновская, 41, ул. Студеновская, 47, ул. Студеновская, 49, ул. Студеновская, 55, ул. Студеновская, 59, ул. Студеновская, 63, ул. Студеновская, 65.

2. Снос существующего сооружения транспортной инфраструктуры, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 48:20:0020314:221 вдоль ул. Елецкая.

3. Снос вспомогательных объектов некапитального строительства (строения, сооружения), которые не соответствуют проекту планировки новой застройки.

4. Демонтаж сетей инженерного обеспечения от объектов жилой застройки подлежащих сносу.

5. Выполнение подготовительных работ для проектируемой жилой и общественной застройки: выполнение вертикальной планировки, строительство инженерных сетей, строительство проезжих частей.

6. Выполнение работ по благоустройству территории: оборудование проезжих частей, пешеходных тротуаров, площадок общего доступа, озеленения и других элементов благоустройства.

Очередность, этапы и технологическая последовательность производства основных видов строительно-монтажных работ отражается в проекте организации строительства. Проектирование и строительство жилых и общественных зданий и благоустройства в границах земельного участка предусматривается за счет средств собственника или арендатора земельного участка.

Подключение объектов проектируемой застройки к существующим инженерным сетям осуществляется в соответствии с техническими условиями (ТУ) на основании заявки.

После завершения строительно-монтажных работ по возведению выполняется наружное освещение, строительство проезжих частей, элементов благоустройства, площадок, стоянок и прочего, необходимых для функционирования территории.

Приложение №1

Приложение №2

Приложение №3

Приложение №4

Приложение №5

Приложение №6

Приложение №7

Приложение №8

Приложение №9

Приложение №10

Приложение №11

Приложение №12

Приложение №13

Приложение №14

Приложение №15

Приложение №16

Приложение №17

Приложение №18

Приложение №19

Приложение №20