ООО «Архивариус»

Челябинская обл., г. Магнитогорск, пр. Металлургов, д. 12

archivar.ru

Документация по планировке территории

(проект планировки и проект межевания),

ограниченной улицами Студеновская, им. 9-го Января, Елецкая в городе Липецке

Том I

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Основная часть проекта

Положение о характеристиках планируемого развития территории, о характеристиках объектов капитального строительства

Положения об очередности планируемого развития территории

Шифр: А-77.1341.22 ППТ.П

Заказчик: Областное бюджетное учреждение «Управление градостроительства Липецкой области»

Директор ООО «Архивариус»                                                                               К.Н. Гребенщиков

Магнитогорск – Липецк, 2022 г.

СОСТАВ ПРОЕКТА

| № | Наименование | Шифр | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проект планировки территории |  |  |
|  | Основная часть проекта |  |  |
|  | Чертеж планировки территории | А-77.1341.22 ППТ.ОЧП-1 | 1:1 000 |
|  | Текстовая часть |  |  |
|  | Положение о характеристиках планируемого развития территории, о характеристиках объектов капитального строительства | Том I А-77.1341.22 ППТ.П |  |
|  | Положения об очередности планируемого развития территории | Том I А-77.1341.22 ППТ.П |  |
|  | Материалы по обоснованию проекта |  |  |
|  | Карта (фрагмент карты) планировочной структуры территорий с отображением границ элементов планировочной структуры | А-77.1341.22 ППТ.МОП-1 | 1:10 000 |
|  | Схема организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, схема организации улично-дорожной сети | А-77.1341.22 ППТ.МОП-2 | 1:1 000 |
|  | Схема границ территорий объектов культурного наследия. Схема границ зон с особыми условиями использования территории | А-77.1341.22 ППТ.МОП-3 | 1:1 000 |
|  | Схема, отображающая местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам. | А-77.1341.22 ППТ.МОП-4 | 1:1 000 |
|  | Вариант планировочного решения застройки территории | А-77.1341.22 ППТ.МОП-5 | 1:1 000 |
|  | Схема вертикальной планировки, инженерной подготовки территории и инженерной защиты территории | А-77.1341.22 ППТ.МОП-6 | 1:1 000 |
|  | Иные материалы для обоснования положений о планировке территории: |  |  |
|  | Схема инженерного обеспечения территории | А-77.1341.22 ППТ.МОП-7 | 1:1 000 |
|  | Поперечные профили улиц | А-77.1341.22 ППТ.МОП-8 | 1:200 |
|  | Предложение по внесению изменений в карту градостроительного зонирования | А-77.1341.22 ППТ.МОП-9 | 1:5 000 |
|  | Текстовая часть | Том II А-77.1341.22 ППТ.ТЧ |  |
|  | Отчет о инженерно-геодезических изысканиях | Том III А-77.1341.22 РИЗ |  |
|  | Проект межевания территории |  |  |
|  | Основная часть проекта |  |  |
|  | Текстовая часть | Том IV А-77.1341.22 ПМТ.ТЧ |  |
|  | Чертеж межевания территории | А-77.1341.22 ПМТ.ОЧП-1 | 1:1 000 |
|  | Материалы по обоснованию проекта |  |  |
|  | Чертеж по обоснованию межевания территории | А-77.1341.22 ПМТ.МОП-1 | 1:1 000 |

Запись главного архитектора

Настоящий проект разработан с соблюдением действующего законодательства в области архитектурной деятельности и градостроительства, технических регламентов и санитарно-эпидемиологических норм.

Проект планировки соответствует требованиям главы 5 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (ред. от 01.05.2022).

Главный архитектор проекта	_________________ К.Н. Гребенщиков

Состав участников проекта

| Директор, главный архитектор ООО «Архивариус», канд. арх., доц., член САР РФ | К.Н. Гребенщиков |
| --- | --- |
| Руководитель архитектурно-планировочной мастерской №1, ГАП | Е.С. Левшунова |
| Руководитель архитектурно-планировочной мастерской №2, ГАП | Д.Р. Каримова |
| Архитекторы | Д.Г. Боровская Е.М. Горбатова А.А. Добрынина Д.С. Герасева |
| Инженеры-проектировщики | В.В. Герасина В.М. Фокина А.В. Наливайко Д.С. Шакшакпаева |
| Инженеры-градостроители | П.В. Гинтер А.О. Якубова М.И. Исакова А.В. Кобякова |
| Кадастровые инженеры | Е.А. Барышева К.О. Лисихина Р.М. Мухатметгалин |
| Инженеры технического отдела | Т.Ю. Данилейко |

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	6

1. ЧЕРТЕЖ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ	9

2. ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ	11

2.1. Характеристики планируемого развития территории	11

2.2. Информация о плотности и параметрах застройки территории	11

2.3. Информация о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры	12

2.3.1 Информация о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения	12

2.3.2 Информация о необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектах коммунальной инфраструктуры, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры	14

2.3.3 Информация о необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектах транспортной инфраструктуры, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития транспортной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры	18

2.3.4 Информация о необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектах социальной инфраструктуры, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры	19

2.4. Сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, а также в целях согласования проекта планировки территории в соответствии с частью 12.7 статьи 45 ГрК РФ информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения применительно к территориальным зонам, в которых планируется размещение указанных объектов, фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для населения	19

3. ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ, СОДЕРЖАЩИЕ ЭТАПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛОГО, ПРОИЗВОДСТВЕННОГО, ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО И ИНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ЭТАПЫ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТАКИХ ОБЪЕКТОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРАЖДАН ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ, ТРАНСПОРТНОЙ, СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУР, В ТОМ ЧИСЛЕ ОБЪЕКТОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	20

3.1. Этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения	20

3.2. Этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры	20

# ВВЕДЕНИЕ

Проект разработан ООО «Архивариус» по заказу Областного бюджетного учреждения «Управление градостроительства Липецкой области» (Государственный контракт №4-ЭА-2022 от 06.06.2022 г.) в соответствии с:

- Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- Земельным Кодексом РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

- Водным Кодексом РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ;

- Лесным Кодексом РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ;

- Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;

- Федеральным законом от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве»;

- Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

- Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;

- Федеральным законом от 13.07.2015 № 218 ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

- Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (зарегистрировано в Минюсте РФ 25.01.2008г. №10995) (ред. от 28.02.2022 г.);

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 № 10);

- Приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»;

- Приказом Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации от 24.03.2008 № 34 «Об утверждении перечня типовых программно-технических решений в сфере региональной информатизации»;

- Приказом Федеральной службы земельного кадастра России от 28.03.2002 № П/256 «О введении местных систем координат»;

- Приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 01.08.2014 № П/369 "О реализации информационного взаимодействия при ведении государственного кадастра недвижимости в электронном виде";

- Приказом Минстроя России от 25.04.2017 №739/пр «Об утверждении требований к цифровым топографическим картам и цифровым топографическим планам, используемым при подготовке графической части документации по планировке территории»;

- Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25.04.2017 №738/пр «Об утверждении видов элементов планировочной структуры»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.05.2021 № 815 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2015 № 1532 «Об утверждении Правил предоставления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3–13(3), 15, 15.1, 15.2 статьи 32 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в едином государственном реестре недвижимости»;

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 3 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий";

- Постановлением Правительства РФ от 31.03.2017 №402 «Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2006г. №20»;

- Постановлением администрации Липецкой области от 13.08.2020 № 467 «Об утверждении порядка взаимодействия органа местного самоуправления городского округа город Липецк и управления строительства и архитектуры Липецкой области при подготовке и утверждении документации по планировке территории городского округа город Липецк»;

- Распоряжением Правительства РФ от 17.01.2019 № 20-р «Об утверждении плана «Трансформация делового климата» и признании утратившими силу актов Правительства РФ»;

- Решением Липецкого городского Совета депутатов от 25.03.2008 № 790 «О Положении «О создании, развитии и сохранении системы озеленения территории города Липецка» (ред. от 27.10.2015);

- РДС 30-201-98 Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.04.2022 № 575 «Об особенностях подготовки, согласования, утверждения, продления сроков действия документации по планировке территории, градостроительных планов земельных участков, выдачи разрешений на строительство объектов капитального строительства, разрешений на ввод в эксплуатацию»;

- Действующим законодательством в области архитектурной деятельности и градостроительства, строительными и санитарно-эпидемиологическими нормами.

При разработке документации по планировке территории использованы следующие материалы:

1. Утвержденная градостроительная документация:

- Местные нормативы градостроительного проектирования города Липецка, утвержденные решением Липецкого городского Совета депутатов от 30.08.2016 №218 (далее – МНГП);

- Областные нормативы градостроительного проектирования Липецкой области, утвержденными приказом управления строительства и архитектуры Липецкой области от 03.08.2022 №264 (далее – ОНГП);

- Правила землепользования и застройки города Липецка, утвержденных постановлением администрации Липецкой области от 11.02.2021 №47 (в редакции от 19.10.2021 №446, от 17.08.2022 №100) (далее – ПЗЗ);

- Генеральный план города Липецка, утвержденный решением Липецкого городского Совета депутатов от 09.02.2016 №73 (далее – ГП);

- Схема территориального планирования Липецкой области, утвержденная Постановлением администрации Липецкой области от 05.06.2008 №130 (с изм. от 30.12.2021 №617).

2. Исходные данные, выданные администрацией города Липецка, в т.ч. техническое задание.

3. Границы соседних землевладений, отводов участков под все виды использования сформированы на основании кадастрового плана территории (выписка из государственного кадастра недвижимости), предоставленного филиалом федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Липецкой области.

Подготовка графической части документации по планировке территории осуществляется:

1) в соответствии с системой координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости (МСК-48);

2) с использованием цифрового топографического плана М 1:500, соответствующего действительному состоянию местности на момент разработки проекта (инженерно-геодезические изыскания выполнены ООО "Геоград" в 2022 г.).

# 1. ЧЕРТЕЖ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Чертеж планировки территории

# 1. Информация о существующих, изменяемых и устанавливаемых красных линиях

Существующие (действующие) красные линии ул. Студёновская установлены в составе части документации по проекту планировки территории (инженерное оборудование и благоустройство) в границах улицы Студеновской в городе Липецке, утвержденной Постановлением Администрации города Липецка №626 от 23.04.2018 г.

Проектом предусматривается:

- изменение части красных линий ул. Студеновская;

- установление красных линий, которые обозначают границы территорий общего пользования согласно части 11 статьи 1 ГК РФ. К территориям общего пользования в границах проектирования относится существующая улично-дорожная сеть (ул. Елецкая, ул. Лескова, ул. 9-го Января  и проезд).

Установление красных линий предусматривается по границам земельных участков, учтенных в ЕГРН, а также в соответствии с зонами планируемого размещения объектов капитального строительства и границами образуемых земельных участков.

Ведомость координат характерных точек красных линий (действующих и изменяемых красных линий ул. Студеновская, устанавливаемых красных линий) приведена в таблице №1.

Таблица 1

Ведомость координат характерных точек устанавливаемых красных линий

| Контур 1. Точка; X; Y. 1; 420344.50; 1327614.13. 2; 420352.17; 1327643.72. 3; 420353.54; 1327649.66. 4; 420357.19; 1327664.04. 5; 420357.42; 1327663.96. 6; 420359.60; 1327670.22. 7; 420360.29; 1327670.00. 8; 420363.95; 1327684.48. 9; 420363.44; 1327684.88. 10; 420365.40; 1327691.98. 11; 420367.25; 1327698.75. 12; 420366.69; 1327699.01. 13; 420370.48; 1327712.48. 14; 420371.44; 1327712.07. 15; 420372.60; 1327714.83. 16; 420371.93; 1327715.10. 17; 420374.74; 1327724.72. 18; 420376.08; 1327729.23. 19; 420378.82; 1327737.59. 20; 420381.54; 1327750.30. 21; 420385.44; 1327762.65. 22; 420385.65; 1327762.56. 23; 420390.95; 1327777.71. 24; 420392.04; 1327781.04. 25; 420392.29; 1327780.96. 26; 420396.71; 1327794.74. 27; 420395.96; 1327794.99. 28; 420397.65; 1327800.38. 29; 420398.73; 1327810.03. 30; 420397.47; 1327814.82. 31; 420394.22; 1327819.79. 32; 420363.39; 1327827.93. 33; 420313.37; 1327841.72. 34; 420273.93; 1327771.01. 35; 420210.64; 1327658.39. 36; 420222.17; 1327652.42. 37; 420224.61; 1327648.48. 38; 420263.82; 1327635.79. 39; 420263.10; 1327633.16. | Контур 2. Точка; X; Y. 1; 420553.67; 1328035.91. 2; 420529.01; 1328054.82. 3; 420499.66; 1328076.51. 4; 420477.65; 1328091.00. 5; 420355.04; 1327916.03. 6; 420321.06; 1327854.60. 7; 420360.24; 1327842.41. 8; 420390.95; 1327829.63. 9; 420400.95; 1327842.48. 10; 420400.29; 1327842.95. 11; 420409.58; 1327854.96. 12; 420410.34; 1327854.92. 13; 420417.35; 1327866.06. 14; 420426.42; 1327877.38. 15; 420426.94; 1327877.05. 16; 420435.23; 1327888.11. 17; 420444.33; 1327899.21. 18; 420441.84; 1327900.96. 19; 420450.55; 1327911.25. 20; 420451.31; 1327912.43. 21; 420453.51; 1327911.17. 22; 420459.75; 1327918.97. 23; 420457.69; 1327920.48. 24; 420459.21; 1327922.64. 25; 420460.98; 1327921.33. 26; 420462.83; 1327923.08. 27; 420468.36; 1327930.62. 28; 420469.84; 1327932.58. 29; 420470.98; 1327931.95. 30; 420478.64; 1327942.8. 31; 420486.59; 1327953.71. 32; 420488.22; 1327954.37. 33; 420496.6; 1327964.05. 34; 420495.6; 1327964.8. 35; 420503.66; 1327975.31. 36; 420503.88; 1327975.15. 37; 420505.85; 1327978.53. 38; 420512.54; 1327986.59. 39; 420512.65; 1327986.52. 40; 420520.73; 1327997.62. 41; 420527.67; 1328006.02. 42; 420529.73; 1328004.8. 43; 420531.7; 1328007.35. 44; 420535.73; 1328012.25. 45; 420537.37; 1328014.55. 1; 420553.67; 1328035.91. |
| --- | --- |
| Контур 3. Точка; X; Y. 1; 420602.77; 1328104.12. 2; 420530.06; 1328165.11. 3; 420512.91; 1328143.55. 4; 420494.92; 1328117.22. 5; 420513.93; 1328104.63. 6; 420522.63; 1328095.78. 7; 420545.42; 1328077.33. 8; 420549.02; 1328074.46. 9; 420568.65; 1328058.82. 1; 420602.77; 1328104.12. | Контур 4. Точка; X; Y. 1; 420626.87; 1328260.27. 2; 420619.38; 1328267.07. 3; 420609.3; 1328256.27. 4; 420545.3; 1328182.61. 5; 420540.58; 1328177.18. 6; 420617.24; 1328112.87. 7; 420640.05; 1328116.52. 8; 420704.44; 1328190.82. |

# 2. ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

## 2.1. Характеристики планируемого развития территории

Подготовка проекта планировки территории осуществляется с целью улучшения условий жизнедеятельности населения при рациональной планировочной организации жилых территорий с обеспечением нормативного уровня благоустройства и санитарно-гигиенического состояния территории, транспортной и пешеходной доступности объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения в целях переселения жителей из ветхих и аварийных жилых домов путем строительства новых объектов.

В отношении территории в границах проектирования планируется осуществление комплексного развития застроенной территории, в границах которой расположены:

1) многоквартирные дома, признанные аварийными и подлежащими сносу по адресам: ул. Студеновская, 31 (в границах земельного участка с кадастровым номером 48:20:0020311:27), ул. Студеновская, 41 (48:20:0020312:26), ул. Студеновская, 47 (48:20:0020312:20), ул. Студеновская, 55 (48:20:0020313:17), ул. Студеновская, 59 (48:20:0020314:8), ул. Студеновская, 61 (48:20:0020314:9), ул. Студеновская, 63 (48:20:0020314:10) (согласно областной адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Липецкой области, на 2019-2023 годы» (с изм. на 28.01.2022г.), утвержденной постановлением администрации Липецкой области от 25.03.2019 г. №159);

2) многоквартирные дома, не признанные аварийными и подлежащими сносу или реконструкции и которые соответствуют критериям, установленным Постановлением администрации Липецкой области от 28.07.2021 г. №285 «Об установлении критериев, которым должны соответствовать многоквартирные дома, которые не признаны аварийными и подлежащие сносу или реконструкции, расположенные в границах застроенной территории, в отношении которой осуществляется комплексное развитие территории жилой застройки» по адресам: ул. Студеновская, 29, ул. Студеновская, 31, ул. Студеновская, 33, ул. Студеновская, 37, ул. Студеновская, 41, ул. Студеновская, 47, ул. Студеновская, 49, ул. Студеновская, 55, ул. Студеновская, 59, ул. Студеновская, 63, ул. Студеновская, 65.

Предусмотрено взаимоувязанное сохранение и размещение многоквартирных жилых домов, общественных зданий, размещение озелененных территорий общего пользования и площадок различного назначения, также пешеходных тротуаров. На площадке строительства максимально сохраняется существующий рельеф местности.

Основная часть проекта планировки территории, которая подлежит утверждению, подготовлена в отношении земельных участков, которые предназначены для размещения объектов жилого назначения (среднеэтажная и многоэтажная жилая застройка), объекта торгового назначения, а также благоустроенных территорий общего пользования.

Проектом планировки осуществлено установление границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства жилого, общественного и коммунального назначения. Границы отображены с отступом 3 м от границ соседних участков для жилого дома этажностью 9-16 этажей и объекта торгового назначения, с отступом 5 м от границ соседних участков для среднеэтажной жилой застройки, с отступом 1 м от границ соседних участков для объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

## 2.2. Информация о плотности и параметрах застройки территории

Территориальная зона Ж-3:

Проектные показатели плотности застройки определены на основании чертежа планировки территории:

Коэффициент застройки – 0,25.

Коэффициент плотности застройки – 1,34.

Для участков с видом разрешённого использования: Среднеэтажная жилая застройка (2.5):

- минимальная площадь земельного участка – 1500 м2, максимальная – не подлежит установлению;

- максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30%;

- коэффициент застройки – 0,4;

- коэффициент плотности застройки – 0,8.

Для участков с видом разрешённого использования: Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6)*:

- минимальная площадь земельного участка – 1700 м2, максимальная – не подлежит установлению;

- максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30%;

- коэффициент застройки – 0,4;

- коэффициент плотности застройки – 1,2.

Для участков с видом разрешённого использования: Магазины (4.4)*:

- минимальная площадь земельного участка – 400 м2, максимальная – не подлежит установлению;

- максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%.

Для участков с видом разрешённого использования: Хранение автотранспорта (2.7.1):

- минимальная / максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;

- максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%.

## 2.3. Информация о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры

### 2.3.1 Информация о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения

Таблица 2

Сводная ведомость зданий, строений и сооружений

| № по эксп. | Наименование | Этаж- ность | Кол-во квартир | Кол-во секций (зданий) | Площадь застройки, м2 | Общая площадь, м2 | Общая площадь квартир, м2 | Населе-ние | Мощ-ность | Строи-тельный объем, тыс. м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Существующая застройка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индивидуальные жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 1 | 1/1 | 184,9 | 166,41 | 166,41 | 2 | - | 0,64 |
| 2 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 1 | 1/1 | 77,6 | 69,84 | 69,84 | 3 | - | 0,27 |
| 3 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 1 | 1/1 | 72,15 | 64,94 | 64,94 | 3 | - | 0,25 |
| 4 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 1 | 1/1 | 163,4 | 147,06 | 147,06 | 2 | - | 0,57 |
| 5 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 1 | 1/1 | 152,2 | 136,98 | 136,98 | 2 | - | 0,53 |
| 6 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 1 | 1/1 | 123,30 | 110,97 | 110,97 | 2 | - | 0,43 |
| 7 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 1 | 1/1 | 86,12 | 77,51 | 77,51 | 3 | - | 0,3 |
| 8 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 1 | 1/1 | 95,4 | 85,86 | 85,86 | 3 | - | 0,33 |
| 9 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 1 | 1/1 | 95,60 | 86,04 | 86,04 | 2 | - | 0,33 |
| 10 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 1 | 1/1 | 85,60 | 77,04 | 77,04 | 3 | - | 0,3 |
| 11 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 1 | 1/1 | 85,60 | 77,04 | 77,04 | 2 | - | 0,3 |
| 12 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 1 | 1/1 | 62,90 | 56,61 | 56,61 | 3 | - | 0,22 |
| 13 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 1 | 1/1 | 153,30 | 137,97 | 137,97 | 2 | - | 0,54 |
| 14 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 1 | 1/1 | 161,70 | 145,53 | 145,53 | 3 | - | 0,57 |
| 15 | Индивидуальный жилой дом | 2 | 1 | 1/1 | 148,80 | 267,84 | 267,84 | 2 | - | 1,04 |
| 16 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 1 | 1/1 | 75,93 | 68,34 | 68,34 | 3 | - | 0,27 |
| 17 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 1 | 1/1 | 126,84 | 114,16 | 114,16 | 2 | - | 0,44 |
| 18 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 1 | 1/1 | 67,0 | 60,30 | 60,30 | 3 | - | 0,23 |
| 19 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 1 | 1/1 | 134,23 | 120,81 | 120,81 | 2 | - | 0,47 |
| 20 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 1 | 1/1 | 109,60 | 98,64 | 98,64 | 3 | - | 0,38 |
| 21 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 1 | 1/1 | 50,44 | 45,40 | 45,40 | 2 | - | 0,18 |
| 22 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 1 | 1/1 | 106,40 | 95,76 | 95,76 | 3 | - | 0,37 |
| 23 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 1 | 1/1 | 78,80 | 70,92 | 70,92 | 2 | - | 0,28 |
| 24 | Индивидуальный жилой дом | 2 | 1 | 1/1 | 110,0 | 198,0 | 198,0 | 3 | - | 0,77 |
| 25 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 1 | 1/1 | 89,30 | 80,37 | 80,37 | 2 | - | 0,31 |
| 26 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 1 | 1/1 | 98,80 | 88,92 | 88,92 | 3 | - | 0,35 |
| 27 | Индивидуальный жилой дом | 2 | 1 | 1/1 | 194,80 | 350,64 | 350,64 | 2 | - | 1,36 |
| 28 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 1 | 1/1 | 46,0 | 41,40 | 41,40 | 3 | - | 0,16 |
| 29 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 1 | 1/1 | 85,0 | 76,50 | 76,50 | 2 | - | 0,3 |
| 30 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 1 | 1/1 | 87,40 | 78,66 | 78,66 | 3 | - | 0,31 |
|  | Итого: | - | 30 | - | 3209,11 | 3296,46 | 3296,46 | 75 | - | 12,80 |
| Многоквартирные жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Многоквартирный жилой дом | 5 | 60 | 3/1 | 607,36 | 2015,60 | 2013,80 | 113 | - | 10,63 |
|  | Итого: | - | 60 | - | 607,36 | 2015,60 | 2013,80 | 113 | - | 10,63 |
| Общественные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Храм Рождества Христова | 2 | - | 1/1 | 233,60 | 420,48 | - | - | 150-300 прихожан | 2,10 |
|  | Православная школа | 2 | - | 1/1 | 758,30 | 1364,94 | - | - | 120 учащихся | 5,31 |
|  | Религиозное сооружение | 3 | - | 1/1 | 207,36 | 559,87 | - | - | - | 2,18 |
| 36 | Музей современной скульптуры | 2 | - | 1/1 | 125,0 | 225,0 | - | - | - | 0,88 |
| 37 | Административное здание | 4 | - | 1/1 | 399,32 | 1927,60 | - | - | 160 рабочих | 5,59 |
| 38 | Административное здание | 2 | - | 1/1 | 308,26 | 554,87 | - | - | 50 рабочих | 2,16 |
|  | Итого: | - | - | - | 2031,84 | 5052,76 | - | - | - | 18,22 |
| Сооружения инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Котельная | 1 | - | 1/1 | 497,0 | 450,0 | - | - | - | 1,99 |
| 40 | ТП 50 | 1 | - | 1/1 | 33,0 | 33,0 | - | - | - | 0,13 |
| 41 | ТП | 1 | - | 1/1 | 9,90 | 9,90 | - | - | - | 0,04 |
|  | Итого: | - | - | - | 539,9 | 492,9 | - | - | - | 2,16 |
| Сооружения транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42.1 | Гараж | 1 | - | 1/1 | 48,0 | 43,0 | - | - | - | 0,19 |
| 42.2 | Гараж | 1 | - | 1/1 | 23,70 | 21,0 |  |  |  | 0,09 |
| 42.3 | Гараж | 1 | - | 1/1 | 30,0 | 23,50 |  |  |  | 0,09 |
|  | Итого: | - | - | - | 101,70 | 87,50 | - | - | - | 0,37 |
|  | Всего (по существующей застройке): | - | 90 | - | 6489,91 | 10945,22 | 5310,26 | 188 | - | 44,18 |
| Проектируемая застройка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоквартирные жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Среднеэтажный жилой дом, в том числе: | 8 | 34 | 1/1 | 607,0 | 3824,0 | 3187,0 | 86 | - | 17,42 |
|  | - объекты обслуживания* | 1 | - | - | - | 546,0 | - | - | - | - |
| 44 | Среднеэтажный жилой дом, в том числе: | 5-7 | 66 | 3/1 | 1634,0 | 7353,0 | 6128,0 | 166 | - | 35,46 |
|  | - объекты обслуживания* | 1 | - | - | - | 1471,0 | - | - | - | - |
| 45 | Среднеэтажный жилой дом, в том числе: | 6-7 | 42 | 2/1 | 923,0 | 4700,0 | 3917,0 | 106 | - | 22,15 |
|  | - объекты обслуживания* | 1 | - | - | - | 831,0 | - | - | - | - |
| 46 | Среднеэтажный жилой дом | 5-7 | 46 | 3/1 | 943,0 | 5153,0 | 4294,0 | 116 | - | 20,04 |
| 47 | Многоэтажный жилой дом | 10-12 | 111 | 3/1 | 1281,0 | 12298,0 | 10248,0 | 277 | - | 47,82 |
| 48 | Среднеэтажный жилой дом, в том числе: | 5-7 | 73 | 3/1 | 1641,0 | 8093,0 | 6744,0 | 182 | - | 38,36 |
|  | - объекты обслуживания* | 1 | - | - | - | 1477,0 | - | - | - | - |
|  | Итого: | - | 372 | - | 7029,0 | 44269,0 | 34518,0 | 933 | - | 181,25 |
| Общественные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Магазин | 1 | - | 1 | 200,0 | 176,10 | - | - | 82,50 м2 торг.пл. | 0,80 |
|  | Итого: | - | - | - | 200,0 | 176,0 | - | - | - | 0,80 |
| Сооружения инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | ТП-6/0,4 | - | - | 1 | 6,0 | 6,0 | - | - | 1000 кВ А | 0,02 |
|  | Итого: | - | - | - | 6,0 | 6,0 | - | - | - | 0,02 |
| Сооружения транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Полуподземная обвалованная стоянка | 1 | - | 1 | 412 | 370,8 | - | - | 16 м/мест | 1,24 |
| 52 | Полуподземная обвалованная стоянка | 1 | - | 1 | 2482,0 | 2234,0 | - | - | 75 м/мест | 7,45 |
|  | Итого: | - | - | - | 2894,0 | 2604,8 | - | - | - | 8,69 |
|  | Всего (по проектируемой застройке): | - | 372 | - | 10129,0 | 47055,8 | 34518,0 | 933 | - | 190,76 |
|  | Итого: | - | 462 | - | 16619,0 | 58001,02 | 39828,26 | 1121 | - | 234,94 |

Примечание:

* Встроенно-пристроенные нежилые помещения коммерческого и социального назначения, расположенные на первых этажах жилой застройки.

1. Согласно абзацу 3 примечаний к таблице 42 МНГП для укрупненных расчетов переводной коэффициент от общей площади жилой застройки (фонда) к суммарной поэтажной площади жилой застройки в габаритах наружных стен принимать 0,75; при более точных расчетах коэффициент принимать в зависимости от конкретного типа жилой застройки (0,6-0,86).

2. Технико-экономические показатели существующей многоквартирной жилой застройки приняты по данным информационного сайта: Государственная корпорация – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (Реформа ЖКХ).

3. Основные технико-экономические показатели проектируемой застройки, в том числе жилых домов (этажность, количество квартир, количество секций, площадь застройки, общая площадь, общая площадь квартир, население, строительный объем), общественных зданий и сооружения инженерной инфраструктуры (этажность, площадь застройки, общая площадь, строительный объем) определены ориентировочно.

Параметры проектируемой застройки территории дополнительно уточняются на стадиях подготовки проектной и рабочей документации (в пределах, установленных градостроительным регламентом).

### 2.3.2 Информация о необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектах коммунальной инфраструктуры, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры

В условиях реализации мероприятий комплексного развития территории, связанного со сносом объектов ветхого и аварийного жилого фонда, а также вспомогательных строений и сооружений предусматривается демонтаж подводящих сетей инженерного обеспечения, расположение которых не соответствует планировочной организации территории.

Водоснабжение

Проектом предусматривается переустройство и демонтаж внутриквартальных сетей водоснабжения с учетом сноса ветхих и аварийных жилых домов, а также строительства новых объектов. Планируется сохранение централизованных систем для обеспечения проектных потребителей водой питьевого качества от существующих объектов хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Планируемая точка подключения к централизованной системе водоснабжения определяется на расстоянии приблизительно 30-50 м от действующей сети Ду 250 мм по ул. Студеновская.

Протяженность демонтируемых сетей водоснабжения (ориентировочно) – 840 м.

Водопотребление на расчетный срок – 244,27 м3/сут., в т.ч.:

- в границах существующей застройки – 44,74 м3/сут.;

- в границах проектируемой застройки – 199,53м3/сут.

Объекты, включенные в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, отсутствуют.

Водоотведение

Проектом предусматривается переустройство и демонтаж внутриквартальных сетей водоотведения с учетом сноса ветхих и аварийных жилых домов, а также строительства новых объектов. Планируемая точка подключения к централизованной сети водоотведения определяется на расстоянии приблизительно 10-20 м от действующей сети Ду 1000 мм, проложенной по ул. Студеновская. При этом необходимо предусмотреть реконструкцию КНС№1 по ул. 20-го Партсъезда, 10б.

Для обеспечения централизованным водоотведением проектных потребителей предполагается присоединение к существующей системе водоотведения:

- подключение проектируемых многоквартирных домов с условными номерами №43, 45 предусматривается к существующей канализации диаметром d-900 мм, расположенной вдоль ул. Студеновская;

- подключение проектируемого многоквартирного дома с условным номером №44 предусматривается к существующей канализации, расположенной вдоль ул. Лескова;

- подключение проектируемого многоквартирного дома с условным номером №46 предусматривается к существующей канализации, расположенной вдоль Проезда №1;

- подключение проектируемых многоквартирных домов с условными номерами №47, 48 предусматривается к существующей канализации диаметром d-700 мм, расположенной вдоль ул. Елецкая.

Система канализации принята полная раздельная, при которой хозяйственно-бытовые стоки отводятся по трубопроводам на очистные сооружения. Поверхностные стоки отводятся по самостоятельной сети закрытыми лотками.

Канализационные стоки с проектируемой территории отводятся самотечными сетями бытовой канализации с учетом рельефа местности и поступают в существующую магистральную самотечно-напорную систему бытовой канализации по ул. Студеновская.

Протяженность демонтируемых сетей водоотведения (ориентировочно) – 1 440 м.

Водоотведение на расчетный срок – 244,27 м3/сут.

Объекты, включенные в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, отсутствуют.

Теплоснабжение

Проектом планируется переустройство тепловых сетей, питающих сохраняемые объекты капитального строительства и попадающих под планируемую застройку. Вынос сетей теплоснабжения из пятна застройки планируемых объектов многоквартирной жилой застройки планируется вдоль ул. Студеновская от точки врезки, ведущей к существующему объекту с условным номером №35 (Православная школа) до точки врезки к объекту жилого назначения, расположенному вне границы проектирования (Здание общежития, расположенное по адресу: ул. Елецкая, 71а).

Протяженность демонтируемых сетей теплоснабжения (ориентировочно) – 1 700 м.

Проектом не предусматривается развитие централизованных тепловых сетей до проектируемой застройки. Генерация тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение проектных жилых домов предусматривается от индивидуальных встроенно-пристроенных газовых котельных.

Объекты, включенные в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, отсутствуют.

Газоснабжение

Проектом предусматривается переустройство и демонтаж внутриквартальных сетей газоснабжения с учетом сноса ветхих и аварийных жилых домов, а также строительства новых объектов. Присоединение к сетям газоснабжения планируемых объектов капитального строительства предусмотрено от подземного газопровода среднего давления диаметром d-200 мм, проложенного по ул. Студеновская.

По числу ступеней давления в газовых сетях система газоснабжения предлагается 2-х ступенчатой:

- от существующего подземного газопровода среднего давления подключается газопровод среднего (до 0,3 МПа) давления (категория III), подходящий к проектируемому ПРГ – газорегуляторному пункту шкафному (ГРПШ). Проектируемые газопроводы среднего давления до проектируемых ГРПШ планируется выполнить в подземном исполнении из полиэтиленовых труб с использованием медного провода для обозначения трассы газопровода, переходы через проезжие части и другие преграды выполнять в футляре.

- от ГРПШ запитываются сети низкого давления (0,005 МПа) (категория IV), подводящие газ к потребителям общественной и жилой застройки. Проектируемые газопроводы низкого давления предлагается выполнить в надземном исполнении из стальных труб по наружным фасадам зданий.

Протяженность демонтируемых сетей газоснабжения(ориентировочно) – 1 280 м.

Расход газа на отопление, горячее водоснабжение и вентиляцию на расчетный срок – 37,319 м3/час (26,87 тыс.м3/мес.), в т.ч.:

- в границах существующей застройки – 4,33 тыс.м3/мес.;

- в границах проектируемой застройки – 22,54 тыс.м3/мес.

Объекты, включенные в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, отсутствуют.

Электроснабжение

Проектом предусматривается переустройство и демонтаж внутриквартальных сетей электроснабжения с учетом сноса ветхих и аварийных жилых домов, а также строительства новых объектов. Электроснабжение проектируемой застройки планируется от существующих сетей. Возможные точки технологического присоединения проектируемой застройки к сетям электроснабжения:

- электроснабжение проектируемых жилых домов с условным номером объекта 43,.44, 46, 47, 48, предусматривается от проектируемой ТП-6/0,4 кВ подземным кабелем линии электропередачи 0,4кВ (КЛ-0,4 кВ) до потребителей;

- электроснабжение проектируемого жилого дома с условным номером 45, предусматривается от существующей ТП-6/0,4 кВ с помощью кабельной линии электропередачи напряжением 0,4 кВ (КЛ-0,4 кВ);

- электроснабжение планируемого объекта торгового назначения предусматривается от существующих кабельных линий с помощью кабельной линии электропередачи напряжением 0,4 кВ (КЛ-0,4 кВ).

Протяженность демонтируемых сетей электроснабжения (ориентировочно) – 1 890 м.

Для наружного освещения улиц и внутриквартальных проездов предусматривается установка питательных пунктов наружного освещения, расположенных у трансформаторных подстанций.

Линия электроснабжения предусматривается самонесущим изолированным проводом СИП кабелем в земле. Ответвления от линий КЛ-0,4кВ до вводно-распределительного устройства (далее ВРУ) жилых зданий – кабелем в траншеях.

Проектом предусматривается:

- строительство подземных кабельных линий электропередачи напряжением 6 кВ от кабельной линии электропередачи напряжением 6 кВ до ТП-6/0,4кВ;

- строительство подземных кабельных линий электропередачи напряжением 0,4 кВ от ТП-10/0,4кВ до потребителей;

- строительство воздушных линий электропередачи напряжением 0,4 кВ наружного освещения.

Трассы класса напряжения 0,4 кВ уточняются рабочим проектом электросетей.

Мощность электропотребления на расчетный срок – 1 446,78 кВт, в т.ч.:

- в границах существующей застройки – 299,50 кВт;

- в границах проектируемой застройки – 896,23 кВт;

- наружное освещение – 7,95 кВт;

- зарядные станции для электромобилей - 243,1 кВт.

Объекты, включенные в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, отсутствуют.

Сети связи

Проектом предусматривается переустройство и демонтаж внутриквартальных сетей связи с учетом сноса ветхих и аварийных жилых домов, а также строительства новых объектов. Планируется обеспечить территорию проекта планировки услугами связи – телефонной, Интернет, передача данных от существующих систем связи. Подключение проектируемой застройки к сетям связи предусмотрено от существующей кабельной канализации, расположенной вдоль ул. Студеновская и ул. Елецкая, до потребителей с помощью подземных кабельных волоконно-оптических линий связи.

Протяженность демонтируемых сетей связи (ориентировочно) – 210 м.

Для обеспечения проектируемой застройки услугами связи проектом предусмотрено:

- строительство подземных кабельных волоконно-оптических линий связи от существующего колодца до потребителей.

Количество абонентов – 6 домов с суммарным количеством квартир 372 и общественное здание торгового назначения.

Радиофикация от групповых или индивидуальных антенн УКВ вещания.

Телевидение от групповых или индивидуальных телевизионных антенн.

Объекты, включенные в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, отсутствуют.

Дождевая канализация

Отвод дождевых и талых вод с земельных участков проектируемой территории, осуществляется за счет уклона рельефа местности, далее открытым стоком по проезжим частям улиц, а также с применением открытой системы водоотвода со сбросом в сеть перспективной дождевой канализации по ул. Студеновская, с дальнейшим подключением к существующей сети и выпуском после очистки на планируемых очистных сооружениях в ближайший водоем.

Суточный объем поверхностного стока, поступающего на очистные сооружения с территории – 388,80-437,40 м3/сут.

Объекты, включенные в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, отсутствуют.

Инженерная подготовка территории

Проектом предусматриваются защита от подтопления и противоэрозионные мероприятия.

Защита от подтопления предусматривает отведение талых вод в местах сосредоточенного поступления их путем устройства вертикальной планировки с организацией поверхностного стока, локальная подсыпка территории.

Противоэрозионные мероприятия предусматривают регулирование поверхностного стока.

Объекты, включенные в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, отсутствуют.

Санитарная очистка

Организацию сбора и вывоза мусора предусматривается проводить путем вывозки бытового мусора с площадок с контейнерами временного хранения ТКО.

Проектом предусмотрено необходимое количество контейнеров с зарезервированными местами для КО:

- для проектируемых жилых зданий предусмотрено по 2 контейнера на 3 площадках и по 3 контейнера на 3 площадках.

- на территории земельного участка проектируемого объекта торгового назначения предусмотрено размещение 2 контейнеров на 1 площадке.

Проектом не предусматривается размещение площадок для сбора ТБО от существующих жилых зданий. Количество существующих контейнерных площадок – 1х3 контейнера.

Накопление бытовых отходов от существующих и проектируемых жилых зданий, на расчетный срок составит 1614,40 м3/год.

Объекты, включенные в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, отсутствуют.

Примечание:

1. На дальнейших стадиях проектирования застройщиком могут быть инициированы мероприятия по переустройству существующих сетей в целях высвобождения проектируемой территории под планируемую застройку (которая может отличаться от предложенной проектом планировки).

2. Окончательный вариант трассировки сетей и выбора точки подключения могут уточняться на стадиях подготовки проектной и рабочей документации. При рабочем проектировании выполнить расчет сети с применением специализированных программных комплексов и уточнить диаметры по участкам. Точки присоединения к сетям сетевой организации и мероприятия не являются окончательными и могут быть приняты только в рамках процедуры технологического присоединения.

Подключение объектов проектируемой застройки к существующим инженерным сетям осуществлять в соответствии с техническими условиями (ТУ). Все решения необходимо согласовать с эксплуатирующей организацией.

### 2.3.3 Информация о необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектах транспортной инфраструктуры, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития транспортной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры

Основу улично-дорожной сети проектируемой территории формируют улицы следующих категорий:

1. Магистральные улицы и дороги:

1.1. Магистральные улицы общегородского значения (регулируемого движения):

- ул. Студёновская:

Ширина проезжей части (переменная) – 21,0-24,0 м.

2. Улицы и дороги местного значения:

2.1. Улицы в зонах жилой застройки:

- ул. Елецкая:

Ширина проезжей части – 6,0 м.

- ул. Лескова:

Ширина проезжей части – 6,0 м.

- ул. им. 9-го Января:

Ширина проезжей части – 6,0 м.

2.2. Проезды:

- Проезд №1:

Ширина проезжей части – 6,0 м.

В проекте планировки территории формируется непрерывная система пешеходных коммуникаций, включающая пешеходное пространство территорий общего пользования и тротуары вдоль проезжей части уличной сети.

Ширина пешеходной части тротуаров:

- ул. Студёновская – 3,0 м;

- ул. Елецкая – 1,5м;

- ул. Лескова – 1,5м;

- ул. им. 9-го Января – 1,5м;

- Проезд №1 – 1,5м.

На территории проектирования организована специальная велосипедная дорожка для осуществления велосипедного движения вдоль ул. Студеновская. Дорожка выделена отдельно от тротуаров и автомобильной дороги, во избежание пересечения с общим потоком движения автотранспорта и пешеходов.

Маршрут автобусного транспорта предусмотрен по магистральной улице ул. Студеновская.

Общественный пассажирский транспорт на территории в границах проектирования не предусмотрен.

Предусмотрено сохранение 2 остановочных пунктов, расположенных по направлению движения транспорта: в районе дома №43 по ул. Студеновской (двухсторонний остановочный комплекс, ООТ «Школа №8) и в районе дома №1 А по ул. им. 9-го Января (двухсторонний остановочный комплекс, ООТ «Арктическая»).

Планируется 100 % обеспечение объектами для временного размещения легковых автомобилей жителей в границах планируемой застройки:

а) открытые наземные стоянки хранения автомобилей на территории существующей многоквартирной жилой застройки – 15 м/м;

б) открытые наземные стоянки хранения автомобилей на территории проектируемой многоквартирной жилой застройки – 73 м/м.

Для постоянного хранения автотранспортных средств проектом предусмотрено:

а) открытые наземные стоянки на территории проектируемой многоквартирной жилой застройки – 73 м/м.

б) надземные гаражи одноэтажные обвалованные – 91 м/м;

в) существующие отдельно стоящие гаражи – 3 м/м.

Для временного хранения легковых автомобилей сотрудников и посетителей объектов различного функционального назначения планируется сохранение существующих и размещение планируемых машино-мест:

а) открытые наземные приобъектные стоянки, на территории земельного участка проектируемой общественной застройки – 4 м/м.

б) существующие открытые наземные приобъектные стоянки, расположенные вдоль проезжих частей улиц – 11 м/м;

в) планируемые открытые наземные стоянки, расположенные вдоль проезжих частей улиц – 5 м/м.

Объекты, включенные в программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры, отсутствуют.

### 2.3.4 Информация о необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектах социальной инфраструктуры, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры

Перечень существующих объектов социальной инфраструктуры повседневного использования, необходимых для функционирования объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан:

1. Объекты в области образования:

- Дошкольная образовательная организация: МБДОУ №64 г. Липецка по адресу: 1 корпус – ул. Студёновская, 13а, 2 корпус – ул. Елецкая, 8а;

- Общеобразовательная организация: МБОУ СШ №8 г. Липецка по адресу: ул. Елецкая, 63.

2. Объекты в области здравоохранения:

- Липецкий областной клинический центр «Поликлиника» по адресу: ул. Ленина, 35.

- Аптека «Магнит» по адресу: ул. Студёновская, 22;

- Аптека «Алеф-Фарм» по адресу: ул. Студёновская, 124а;

3. Объекты в области физической культуры и спорта:

- Липецкая региональная общественная организация «Федерация универсального боя» по адресу: ул. Кольцевая, 12а;

-  Клуб смешанных боевых искусств «Кэмпо Витязи MMA Gi NoGI» по адресу: ул. Елецкая, 63;

- Спортивный центр «Green hill» по адресу:  ул. Гагарина, 70Б вл1;

- Спортивный клуб «СитиФитнес» по адресу: ул. Тельмана, 19/

4. Объекты в области торговли и питания:

- Сеть супермаркетов «Магнит» по адресу: ул. Студёновская, 22;

- Продуктовый магазин «Капуста» по адресу: ул. Елецкая, 67.

Расчетная обеспеченность существующими учреждениями, организациями и предприятиями повседневного обслуживания приведены в таблице №14 раздела 5 текстовой части материалов по обоснованию.

Перечень и расчетная обеспеченность существующими учреждениями, организациями и предприятиями периодического и эпизодического обслуживания для жителей проектируемой застройки приведены в таблице №14 раздела 5 текстовой части материалов по обоснованию.

Перечень проектируемых объектов социальной инфраструктуры, необходимых для функционирования объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан:

- магазин, торговой площадью 82,50 м2.

Параметры проектируемого объекта повседневного обслуживания приведены в п.2.3.1.

Размещение планируемых объектов, включенных в программы комплексного развития социальной инфраструктуры не предусматривается.

## 2.4. Сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, а также в целях согласования проекта планировки территории в соответствии с частью 12.7 статьи 45 ГрК РФ информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения применительно к территориальным зонам, в которых планируется размещение указанных объектов, фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для населения

Размещение планируемых объектов федерального значения, объектов регионального значения не предусматривается.

Сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для размещения объектов местного значения, приведены в п.2.2.

Согласования проекта планировки территории в соответствии с частью 12.7 статьи 45 ГрК РФ не предусматривается.

# 3. ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ, СОДЕРЖАЩИЕ ЭТАПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛОГО, ПРОИЗВОДСТВЕННОГО, ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО И ИНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ЭТАПЫ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТАКИХ ОБЪЕКТОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРАЖДАН ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ, ТРАНСПОРТНОЙ, СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУР, В ТОМ ЧИСЛЕ ОБЪЕКТОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

## 3.1. Этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения

| № по эксп. | Наименование | Этап проектирования | Этап строительства, реконструкции |
| --- | --- | --- | --- |
| Проектируемая застройка |  |  |  |
| Жилые здания |  |  |  |
| 43 | Среднеэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными объектами обслуживания | 2022 г. | 2031 г. |
| 44 | Среднеэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными объектами обслуживания | 2022 г. | 2031 г. |
| 45 | Среднеэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными объектами обслуживания | 2022 г. | 2031 г. |
| 46 | Среднеэтажный жилой дом | 2022 г. | 2031 г. |
| 47 | Многоэтажный жилой дом | 2022 г. | 2031 г. |
| 48 | Среднеэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными объектами обслуживания | 2022 г. | 2031 г. |
| Общественные здания |  |  |  |
| 49 | Магазин | 2022 г. | 2031 г. |

Очередность, этапы и технологическая последовательность производства основных видов строительно-монтажных работ отражается в проекте организации строительства.

## 3.2. Этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры

Этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур приведены в п.3.1.

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов, включенных в программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры:

| № | Наименование | Этап строительства |
| --- | --- | --- |
| 1 | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Липецка | до 2035 года |
| 2 | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования – городской округ город Липецк | 2018-2035 |
| 3 | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры города Липецка | 2019-2035 |