| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И КАДАСТР» | РФ, г. Санкт-Петербург; 194100, г. Санкт-Петербург, ул. Александра Матросова, д. 8; оф. 706 Тел. +7 (921) 887-58-51 ИНН/КПП 7802889267/780201001 ОГРН 1217800018710 |
| --- | --- |
| ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ЛИПЕЦК ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ |  |
| ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ |  |
| Генеральный директор ООО «Землеустройство и кадастр» | Долинина М.А. |
| Санкт-Петербург 2025 |  |

Раздел III. Градостроительные регламенты

Подраздел I. Градостроительные регламенты зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1)

109. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1) представлены в таблице 1.

Требования к объемно-пространственным характеристикам объекта капитального строительства и требования к архитектурно-стилистическим характеристикам объекта капитального строительства указаны в таблице 2.

- Требования к цветовым решениям объектов капитального строительства, требования к отделочным и (или) строительным материалам, определяющие архитектурный облик объектов капитального строительства, устанавливаются согласно таблице 68 пункта 232 настоящих Правил.

- Требования к размещению технического и инженерного оборудования на фасадах и кровлях объектов капитального строительства устанавливаются согласно пункту 233 настоящих Правил.

- Требования к подсветке фасадов объектов капитального строительства устанавливаются согласно таблице 69 пункта 234 настоящих Правил.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в границах зон с особыми условиями использования территорий, в том числе в границах особо охраняемых природных территорий, определяются в соответствии с подразделом XXXV раздела III настоящих Правил.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства,

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства зоны застройки

индивидуальными жилыми домами (Ж-1)

Таблица 1

| № п/п | Виды разрешенного использования земельного участка |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | код | наименование | описание видов разрешенного использования земельных участков | предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь | минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений | максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка | иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| I. Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 2.1 | Для индивидуального жилищного строительства | Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращивание сельскохозяйственных культур; размещение гаражей для собственных нужд и хозяйственных построек | Минимальный размер земельного участка – 400 кв. м Максимальный размер земельного участка – 1500 кв. м | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м | Предельное количество надземных этажей – 3 | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50 % | Не подлежат установлению |
| 2. | 2.3 | Блокированная жилая застройка | Размещение жилого дома, блокированного с другим жилым домом (другими жилыми домами) в одном ряду общей боковой стеной (общими боковыми стенами) без проемов и имеющего отдельный выход на земельный участок; разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение гаражей для собственных нужд и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха | Минимальный размер земельного участка для блокированного жилого дома – 200 кв. м (под каждым блоком). Максимальный размер земельного участка – 2000 кв. м | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м, в месте примыкания блоков – по границе земельного участка | Предельное количество надземных этажей – 3 | Максимальный процент застройки - 50 % | Не подлежат установлению |
| 3. | 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м | Предельное количество этажей – 2 | Максимальный процент застройки – 90 % | Не подлежат установлению |
| 4. | 3.4.1 | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории) | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м | Предельное количество этажей – 8 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 5. | 3.5.1 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м | Предельное количество этажей для зданий начального и среднего общего образования – 6; Предельное количество этажей для зданий дошкольного образования – 3 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 6. | 3.6.1 | Объекты культурно-досуговой деятельности | Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м | Предельное количество этажей – 3 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 7. | 3.8.1 | Государственное управление | Размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м | Не подлежат установлению | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 8. | 5.1 | Спорт | Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7 | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м | Предельное количество этажей – 5 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 9. | 5.1.3 | Площадки для занятий спортом | Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению |
| II. Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | 2.1.1 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15 % общей площади помещений дома | Минимальный размер земельного участка – 1000 кв. м Максимальный размер земельного участка не подлежит установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м | Предельное количество этажей, включая мансардный – 4 | Максимальный процент застройки – 30 % | Не подлежат установлению |
| 11. | 2.5 | Среднеэтажная жилая застройка | Размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей; благоустройство и озеленение; размещение подземных гаражей и автостоянок; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно- пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома | Минимальный размер земельного участка – 1500 кв. м Максимальный размер земельного участка не подлежит установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м | Предельное количество этажей, включая мансардный – 8 | Максимальный процент застройки – 30 % | Не подлежат установлению |
| 12. | 2.7.1 | Хранение автотранспорта | Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9 | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта - 1 м | Предельное количество этажей – 5 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 13. | 3.2.3 | Оказание услуг связи | Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта - 3 м | Не подлежат установлению | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 14. | 3.3 | Бытовое обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м | Предельное количество этажей – 2 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 15. | 3.7 | Религиозное использование | Размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.7.1-3.7.2 | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м | Не подлежат установлению | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 16. | 3.10.1 | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м | Предельное количество этажей – 3 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 17. | 4.4 | Магазины | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м | Минимальные размеры земельного участка – 400 кв. м Максимальный размер земельного участка не подлежит установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м | Предельное количество этажей – 3 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 18. | 4.7 | Гостиничное обслуживание | Размещение гостиниц | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м | Предельное количество этажей – 7 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 19. | 4.9 | Служебные гаражи | Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м | Предельное количество этажей – 3 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 20. | 6.8 | Связь | Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м | Предельная высота опор – 15 м | Максимальный процент застройки – 70 % | Не подлежат установлению |
| 21. | 7.2.3 | Стоянки транспорта общего пользования | Размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих перевозки людей по установленному маршруту | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению |
|  | III. Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | 2.7.2 | Размещение гаражей для собственных нужд | Размещение для собственных нужд отдельно стоящих гаражей и (или) гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющих общие с ними крышу, фундамент и коммуникации | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м | Предельное количество этажей – 1 | Максимальный процент застройки – 80 % | Не подлежат установлению |
| 23. | 5.1.2 | Обеспечение занятий спортом в помещениях | Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м | Предельное количество этажей – 3 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |

Требования к объемно-пространственным характеристикам объекта капитального строительства и требования к архитектурно-стилистическим характеристикам объекта капитального строительства

Таблица 2

| № п/п | Наименование | Для индивидуального жилищного строительства | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Блокированная жилая застройка | Среднеэтажная жилая застройка | Оказание услуг связи | Бытовое обслуживание | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | Объекты культурно-досуговой деятельности | Религиозное использование | Государственное управление | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | Магазины | Гостиничное обслуживание | Спорт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код | 2.1 | 2.1.1 | 2.3 | 2.5 | 3.2.3 | 3.3 | 3.4.1 | 3.5.1 | 3.6.1 | 3.7 | 3.8.1 | 3.10.1 | 4.4 | 4.7 | 5.1 |
| 1. | Минимальная высота этажей, следующих за первым этажом (не применяется к жилым помещениям в панельных домах), м | - | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | - | 3.0 | - | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | - |
| 2. | Минимальная высота первого этажа объекта капитального строительства, фасад которого примыкает к территориям общего пользования (применяется для нежилых помещений), м | - | 3.6 | 3.1 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | - | 3.6 | - | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | - |
| 3. | Минимальный отступ этажей, следующих за первым этажом, от линии отступа от красной линии либо линии отступа от границ земельного участка в случае, если предполагается смещение плоскости фасада этажей, следующих за первым, относительно плоскости фасада первого этажа в глубину земельного участка, м | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - |
| 4. | Максимальный отступ первого этажа от линии отступа от красной линии либо линии отступа от границ земельного участка в случае, если предполагается смещение плоскости фасада первого этажа относительно плоскости фасада последующих этажей в глубину земельного участка, м | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | - | - | - | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | - |
| 5. | Минимальный процент застроенности уличного фронта вдоль красной линии в границах земельного участка, определяемый как отношение длины фасада объекта вдоль красной линии к длине земельного участка вдоль красной линии, % | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 6. | Минимальный процент остекления фасада первого этажа (для видов разрешенного использования с кодами 2.1.1, 2.5 применяется к встроенно-пристроенным помещениям соцкультбыта), % | - | 50 | - | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | - | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

    - Подраздел II. Градостроительные регламенты

    - зоны застройки индивидуальными жилыми домами тип 1 (Ж-1.1)

110. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства зоны застройки индивидуальными жилыми домами тип 1 (Ж-1.1) представлены в таблице 3.

Требования к объемно-пространственным характеристикам объекта капитального строительства и требования к архитектурно-стилистическим характеристикам объекта капитального строительства указаны в таблице 4.

- Требования к цветовым решениям объектов капитального строительства, требования к отделочным и (или) строительным материалам, определяющие архитектурный облик объектов капитального строительства, устанавливаются согласно таблице 68 пункта 232 настоящих Правил.

- Требования к размещению технического и инженерного оборудования на фасадах и кровлях объектов капитального строительства устанавливаются согласно пункту 233 настоящих Правил.

Требования к подсветке фасадов объектов капитального строительства устанавливаются согласно таблице 69 пункта 234 настоящих Правил.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в границах зон с особыми условиями использования территорий, в том числе в границах особо охраняемых природных территорий, определяются в соответствии с подразделом XXXV раздела III настоящих Правил.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства зоны застройки индивидуальными жилыми домами тип 1 (Ж-1.1)

Таблица 3

| № п/п | Виды разрешенного использования земельного участка |  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | код | наименование |  | описание видов разрешенного использования земельных участков | предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь | минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений | максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка | иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| I. Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 2.1 | Для индивидуального жилищного строительства | Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращивание сельскохозяйственных культур; размещение гаражей для собственных нужд и хозяйственных построек |  | Минимальный размер земельного участка – 400 кв. м Максимальный размер земельного участка – 2000 кв. м | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м | Предельное количество надземных этажей – 3 | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50 % | Не подлежат установлению |
| 2. | 2.3 | Блокированная жилая застройка | Размещение жилого дома, блокированного с другим жилым домом (другими жилыми домами) в одном ряду общей боковой стеной (общими боковыми стенами) без проемов и имеющего отдельный выход на земельный участок; разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение гаражей для собственных нужд и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха |  | Минимальный размер земельного участка для блокированного жилого дома – 200 кв. м (под каждым блоком). Максимальный размер земельного участка – 2000 кв. м | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м, в месте примыкания блоков – по границе земельного участка | Предельное количество надземных этажей – 3 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 3. | 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) |  | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м | Предельное количество этажей – 2 | Максимальный процент застройки -90 % | Не подлежат установлению |
| 4. | 5.1 | Спорт | Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7 |  | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м | Предельное количество этажей – 5 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 5. | 5.1.3 | Площадки для занятий спортом | Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) |  | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению |
| 5.1 | 8.3 | Обеспечение внутреннего правопорядка | Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий |  | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м | Предельное количество этажей – 4 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 6. | 13.1 | Ведение огородничества | Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур |  | Минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению; Максимальные размеры земельного участка – 350 кв. м | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению |
| II. Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | 2.2 | Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) | Размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1; производство сельскохозяйственной продукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных животных |  | Минимальный размер земельного участка – 400 кв. м Максимальный размер земельного участка – 1500 кв. м | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м | Предельное количество надземных этажей – 3 | Максимальный процент застройки – 40 % | Не подлежат установлению |
| 8. | 2.7.1 | Хранение автотранспорта | Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9 |  | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта - 1 м | Предельное количество этажей – 5 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 9. | 3.2.3 | Оказание услуг связи | Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи |  | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м | Не подлежат установлению | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 10. | 3.3 | Бытовое обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) |  | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м | Предельное количество этажей – 2 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 11. | 3.7 | Религиозное использование | Размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.7.1-3.7.2 |  | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м | Не подлежат установлению | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 12. | 4.4 | Магазины | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м |  | Минимальные размеры земельного участка – 400 кв. м Максимальный размер земельного участка не подлежит установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м | Предельное количество этажей – 3 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 13. | 4.7 | Гостиничное обслуживание | Размещение гостиниц |  | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м | Предельное количество этажей – 7 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 14. | 4.9 | Служебные гаражи | Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо |  | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м | Предельное количество этажей – 3 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 15. | 6.8 | Связь | Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 |  | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м | Предельная высота опор – 15 м | Максимальный процент застройки – 70 % | Не подлежат установлению |
| 16. | 7.2.3 | Стоянки транспорта общего пользования | Размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих перевозки людей по установленному маршруту |  | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению |
| III. Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | 2.7.2 | Размещение гаражей для собственных нужд | Размещение для собственных нужд отдельно стоящих гаражей и (или) гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющих общие с ними крышу, фундамент и коммуникации |  | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м | Предельное количество этажей – 1 | Максимальный процент застройки – 80 % | Не подлежат установлению |
| 18. | 5.1.2 | Обеспечение занятий спортом в помещениях | Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях |  | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м | Предельное количество этажей – 3 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |

Требования к объемно-пространственным характеристикам объекта капитального строительства и требования

к архитектурно-стилистическим характеристикам объекта капитального строительства

Таблица 4

| № п/п | Наименование | Для индивидуального жилищного строительства | Блокированная жилая застройка | Оказание услуг связи | Бытовое обслуживание | Религиозное использование | Магазины | Гостиничное обслуживание | Спорт | Обеспечение внутреннего правопорядка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код | 2.1 | 2.3 | 3.2.3 | 3.3 | 3.7 | 4.4 | 4.7 | 5.1 | 8.3 |
| 1. | Минимальная высота этажей, следующих за первым этажом, м | - | 3.0 | 3.0 | 3.0 | - | 3.0 | 3.0 | - | - |
| 2. | Минимальная высота первого этажа объекта капитального строительства, фасад которого примыкает к территориям общего пользования, м | - | 3.1 | 3.6 | 3.6 | - | 3.6 | 3.6 | - | - |
| 3. | Минимальный отступ этажей, следующих за первым этажом, от линии отступа от красной линии либо линии отступа от границ земельного участка в случае, если предполагается смещение плоскости фасада этажей, следующих за первым, относительно плоскости фасада первого этажа в глубину земельного участка, м | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - | 0.5 | 0.5 | - | - |
| 4. | Максимальный отступ первого этажа от линии отступа от красной линии либо линии отступа от границ земельного участка в случае, если предполагается смещение плоскости фасада первого этажа относительно плоскости фасада последующих этажей в глубину земельного участка, м | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | - | 2.5 | 2.5 | - | - |
| 5. | Минимальный процент застроенности уличного фронта вдоль красной линии в границах земельного участка, определяемый как отношение длины фасада объекта вдоль красной линии к длине земельного участка вдоль красной линии, % | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 6. | Минимальный процент остекления фасада первого этажа, % | - | - | 50 | 50 | - | 50 | 50 | 50 | - |

    - Подраздел III. Градостроительные регламенты зоны застройки

    - индивидуальными жилыми домами тип 2 (Ж-1.2)

    - 111. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства зоны застройки индивидуальными жилыми домами тип 2 (Ж-1.2) представлены в таблице 5.

    - Требования к объемно-пространственным характеристикам объекта капитального строительства и требования к архитектурно-стилистическим характеристикам объекта капитального строительства указаны в таблице 6.

- Требования к цветовым решениям объектов капитального строительства, требования к отделочным и (или) строительным материалам, определяющие архитектурный облик объектов капитального строительства, устанавливаются согласно таблице 68 пункта 232 настоящих Правил.

- Требования к размещению технического и инженерного оборудования на фасадах и кровлях объектов капитального строительства устанавливаются согласно пункту 233 настоящих Правил.

- Требования к подсветке фасадов объектов капитального строительства устанавливаются согласно таблице 69 пункта 234 настоящих Правил.

    - Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в границах зон с особыми условиями использования территорий, в том числе в границах особо охраняемых природных территорий, определяются в соответствии с подразделом XXXV раздела III настоящих Правил.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства,

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства зоны застройки

индивидуальными жилыми домами тип 2 (Ж-1.2)

Таблица 5

| № п/п | Виды разрешенного использования земельного участка |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | код | наименование | описание видов разрешенного использования земельных участков | предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь | минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений | максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка | иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| I. Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 2.1 | Для индивидуального жилищного строительства | Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращивание сельскохозяйственных культур; размещение гаражей для собственных нужд и хозяйственных построек | Минимальный размер земельного участка – 400 кв. м Максимальный размер земельного участка – 1500 кв. м | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м | Предельное количество надземных этажей – 3 | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50 % | Не подлежат установлению |
| 2. | 2.3 | Блокированная жилая застройка | Размещение жилого дома, блокированного с другим жилым домом (другими жилыми домами) в одном ряду общей боковой стеной (общими боковыми стенами) без проемов и имеющего отдельный выход на земельный участок; разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение гаражей для собственных нужд и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха | Минимальный размер земельного участка для блокированного жилого дома – 200 кв. м (под каждым блоком). Максимальный размер земельного участка – 2000 кв. м | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м, в месте примыкания блоков – по границе земельного участка | Предельное количество надземных этажей – 3 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 3. | 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м | Предельное количество этажей – 2 | Максимальный процент застройки – 90 % | Не подлежат установлению |
| 4. | 3.4.1 | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории) | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м | Предельное количество этажей – 8 | Максимальный процент застройки –50 % | Не подлежат установлению |
| 5. | 3.5.1 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м | Предельное количество этажей для зданий начального и среднего общего образования – 6; Предельное количество этажей для зданий дошкольного образования – 3 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 6. | 3.6.1 | Объекты культурно-досуговой деятельности | Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м | Предельное количество этажей – 3 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 7. | 3.8.1 | Государственное управление | Размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м | Не подлежат установлению | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 8. | 5.1.1 | Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий | Размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов) | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м | Предельное количество этажей – 5 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 9. | 5.1.3 | Площадки для занятий спортом | Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению |
| 10. | 13.2 | Ведение садоводства | Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение для собственных нужд садового дома, жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1, хозяйственных построек и гаражей для собственных нужд | Минимальные размеры земельного участка – 400 кв. м Максимальные размеры земельного участка – 1200 кв. м | минимальные отступы от границ земельного участка до объекта индивидуального жилищного строительства и(или) садового дома – 3 м | Предельное количество надземных этажей – 3 | максимальный процент застройки земельного участка – 50 % | Не подлежат установлению |
| II. Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | 2.1.1 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15 % общей площади помещений дома | Минимальный размер земельного участка – 1000 кв. м Максимальный размер земельного участка не подлежит установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м | Предельное количество этажей, включая мансардный – 4 | Максимальный процент застройки – 30 % | Не подлежат установлению |
| 12. | 2.7.1 | Хранение автотранспорта | Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9 | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта - 1 м | Предельное количество этажей – 5 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 13. | 3.2.3 | Оказание услуг связи | Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта - 3 м | Не подлежат установлению | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 14. | 3.3 | Бытовое обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м | Предельное количество этажей – 2 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 15. | 3.7 | Религиозное использование | Размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.7.1-3.7.2 | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м | Не подлежат установлению | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 16. | 3.10.1 | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта –3 м | Предельное количество этажей – 3 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 17. | 4.4 | Магазины | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м | Минимальные размеры земельного участка – 400 кв. м Максимальный размер земельного участка не подлежит установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м | Предельное количество этажей – 3 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 18. | 4.7 | Гостиничное обслуживание | Размещение гостиниц | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м | Предельное количество этажей – 7 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 19. | 4.9 | Служебные гаражи | Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м | Предельное количество этажей – 3 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 20. | 6.8 | Связь | Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м | Предельная высота опор – 15 м | Максимальный процент застройки – 70 % | Не подлежат установлению |
| 21. | 7.2.3 | Стоянки транспорта общего пользования | Размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих перевозки людей по установленному маршруту | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению |
| III. Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | 2.7.2 | Размещение гаражей для собственных нужд | Размещение для собственных нужд отдельно стоящих гаражей и (или) гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющих общие с ними крышу, фундамент и коммуникации | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м | Предельное количество этажей – 1 | Максимальный процент застройки – 80 % | Не подлежат установлению |
| 23. | 5.1.2 | Обеспечение занятий спортом в помещениях | Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м | Предельное количество этажей – 3 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |

Требования к объемно-пространственным характеристикам объекта капитального строительства и требования к архитектурно-стилистическим характеристикам объекта капитального строительства

Таблица 6

| № п/п | Наименование | Для индивидуального жилищного строительства | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Блокированная жилая застройка | Оказание услуг связи | Бытовое обслуживание | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | Объекты культурно-досуговой деятельности | Религиозное использование | Государственное управление | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | Магазины | Гостиничное обслуживание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код | 2.1 | 2.1.1 | 2.3 | 3.2.3 | 3.3 | 3.4.1 | 3.5.1 | 3.6.1 | 3.7 | 3.8.1 | 3.10.1 | 4.4 | 4.7 |  |
| 1. | Минимальная высота этажей, следующих за первым этажом (не применяется к жилым помещениям в панельных домах), м | - | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | - | 3.0 | - | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |  |
| 2. | Минимальная высота первого этажа объекта капитального строительства, фасад которого примыкает к территориям общего пользования (применяется для нежилых помещений), м | - | 3.6 | 3.1 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | - | 3.6 | - | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |  |
| 3. | Минимальный отступ этажей, следующих за первым этажом, от линии отступа от красной линии либо линии отступа от границ земельного участка в случае, если предполагается смещение плоскости фасада этажей, следующих за первым, относительно плоскости фасада первого этажа в глубину земельного участка, м | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |
| 4. | Максимальный отступ первого этажа от линии отступа от красной линии либо линии отступа от границ земельного участка в случае, если предполагается смещение плоскости фасада первого этажа относительно плоскости фасада последующих этажей в глубину земельного участка, м | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | - | - | - | - | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  |
| 5. | Минимальный процент застроенности уличного фронта вдоль красной линии в границах земельного участка, определяемый как отношение длины фасада объекта вдоль красной линии к длине земельного участка вдоль красной линии, % | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |  |
| 6. | Минимальный процент остекления фасада первого этажа (для вида разрешенного использования с кодом 2.1.1 применяется к встроенно-пристроенным помещениям соцкультбыта), % | - | 50 | - | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | - | 50 | 50 | 50 | 50 |  |

    - Подраздел IV. Градостроительные регламенты зоны застройки

    - малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) (Ж-2)

112. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства зоны застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) (Ж-2) представлены в таблице 7.

Требования к объемно-пространственным характеристикам объекта капитального строительства и требования к архитектурно-стилистическим характеристикам объекта капитального строительства указаны в таблице 8.

- Требования к цветовым решениям объектов капитального строительства, требования к отделочным и (или) строительным материалам, определяющие архитектурный облик объектов капитального строительства, устанавливаются согласно таблице 68 пункта 232 настоящих Правил.

- Требования к размещению технического и инженерного оборудования на фасадах и кровлях объектов капитального строительства устанавливаются согласно пункту 233 настоящих Правил.

Требования к подсветке фасадов объектов капитального строительства устанавливаются согласно таблице 69 пункта 234 настоящих Правил.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в границах зон с особыми условиями использования территорий, в том числе в границах особо охраняемых природных территорий, определяются в соответствии с подразделом XXXV раздела III настоящих Правил.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства,

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства зоны застройки

малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) (Ж-2)

Таблица 7

| № п/п | Виды разрешенного использования земельного участка |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | код | наименование | описание видов разрешенного использования земельных участков | предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь | минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений | максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка | иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| I. Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 2.1.1 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15 % общей площади помещений дома | Минимальный размер земельного участка – 1000 кв. м Максимальный размер земельного участка не подлежит установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м | Предельное количество этажей, включая мансардный – 4 | Максимальный процент застройки – 30 % | Не подлежат установлению |
| 2. | 2.3 | Блокированная жилая застройка | Размещение жилого дома, блокированного с другим жилым домом (другими жилыми домами) в одном ряду общей боковой стеной (общими боковыми стенами) без проемов и имеющего отдельный выход на земельный участок; разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение гаражей для собственных нужд и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха | Минимальный размер земельного участка для блокированного жилого дома – 200 кв. м (под каждым блоком). Максимальный размер земельного участка – 2000 кв. м | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м, в месте примыкания блоков – по границе земельного участка | Предельное количество надземных этажей – 3 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 3. | 2.7.2 | Размещение гаражей для собственных нужд | Размещение для собственных нужд отдельно стоящих гаражей и (или) гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющих общие с ними крышу, фундамент и коммуникации | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м | Предельное количество этажей – 1 | Максимальный процент застройки – 80 % | Не подлежат установлению |
| 4. | 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м | Предельное количество этажей – 2 | Максимальный процент застройки – 90 % | Не подлежат установлению |
| 5. | 3.4.1 | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории) | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м | Предельное количество этажей – 8 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 6. | 3.5.1 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м | Предельное количество этажей для зданий начального и среднего общего образования – 6; Предельное количество этажей для зданий дошкольного образования – 3 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 7. | 3.6.1 | Объекты культурно-досуговой деятельности | Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м | Предельное количество этажей – 3 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 8. | 3.8.1 | Государственное управление | Размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м | Не подлежат установлению | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 9. | 5.1 | Спорт | Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7 | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м | Предельное количество этажей - 5 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 10. | 5.1.3 | Площадки для занятий спортом | Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению |
| 11. | 7.2.3 | Стоянки транспорта общего пользования | Размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих перевозки людей по установленному маршруту | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению |
| II. Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | 2.1 | Для индивидуального жилищного строительства | Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращивание сельскохозяйственных культур; размещение гаражей для собственных нужд и хозяйственных построек | Минимальный размер земельного участка – 400 кв. м Максимальный размер земельного участка – 1500 кв. м | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м | Предельное количество надземных этажей – 3 | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50 % | Не подлежат установлению |
| 13. | 2.5 | Среднеэтажная жилая застройка | Размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей; благоустройство и озеленение; размещение подземных гаражей и автостоянок; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20 % общей площади помещений дома | Минимальный размер земельного участка – 1500 кв. м Максимальный размер земельного участка не подлежит установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м | Предельное количество этажей, включая мансардный – 8 | Максимальный процент застройки – 30 % | Не подлежат установлению |
| 14. | 2.7.1 | Хранение автотранспорта | Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9 | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта - 1 м | Предельное количество этажей – 5 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 15. | 3.1.2 | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м | Предельное количество этажей – 3 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 16. | 3.2.3 | Оказание услуг связи | Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта - 3 м | Не подлежат установлению | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 17. | 3.3 | Бытовое обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м | Предельное количество этажей – 2 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 18. | 3.10.1 | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м | Предельное количество этажей – 3 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 19. | 4.1 | Деловое управление | Размещение объектов капитального строительства с целью размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) | Минимальные размеры земельного участка – 500 кв. м Максимальный размер земельного участка не подлежит установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м | Предельное количество этажей – 7 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 20. | 4.4 | Магазины | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м | Минимальные размеры земельного участка – 400 кв. м Максимальный размер земельного участка не подлежит установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м | Предельное количество этажей – 3 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 21. | 4.5 | Банковская и страховая деятельность | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги | Минимальные размеры земельного участка – 1000 кв. м Максимальный размер земельного участка не подлежит установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м | Предельное количество этажей – 3 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 22. | 4.6 | Общественное питание | Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) | Минимальные размеры земельного участка – 400 кв. м Максимальный размер земельного участка не подлежит установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м | Предельное количество этажей – 3 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 23. | 4.7 | Гостиничное обслуживание | Размещение гостиниц | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м | Предельное количество этажей – 7 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 24. | 4.9 | Служебные гаражи | Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м | Предельное количество этажей – 3 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 25. | 6.8 | Связь | Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м | Предельная высота опор – 15 м | Максимальный процент застройки – 70 % | Не подлежат установлению |
| III. Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | 5.1.2 | Обеспечение занятий спортом в помещениях | Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м | Предельное количество этажей – 3 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |

Требования к объемно-пространственным характеристикам объекта капитального строительства и требования

к архитектурно-стилистическим характеристикам объекта капитального строительства

Таблица 8

| № п/п | Наименование | Для индивидуального жилищного строительства | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Блокированная жилая застройка | Среднеэтажная жилая застройка | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | Оказание услуг связи | Бытовое обслуживание | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | Объекты культурно-досуговой деятельности | Государственное управление | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | Деловое управление | Магазины | Банковская и страховая деятельность | Общественное питание | Гостиничное обслуживание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код | 2.1 | 2.1.1 | 2.3 | 2.5 | 3.1.2 | 3.2.3 | 3.3 | 3.4.1 | 3.5.1 | 3.6.1 | 3.8.1 | 3.10.1 | 4.1 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 |
| 1. | Минимальная высота этажей, следующих за первым этажом (не применяется к жилым помещениям в панельных домах), м | - | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | - | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 2. | Минимальная высота первого этажа объекта капитального строительства, фасад которого примыкает к территориям общего пользования (применяется для нежилых помещений), м | - | 3.6 | 3.1 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | - | 3.6 | 3.8 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
| 3. | Минимальный отступ этажей, следующих за первым этажом, от линии отступа от красной линии либо линии отступа от границ земельного участка в случае, если предполагается смещение плоскости фасада этажей, следующих за первым, относительно плоскости фасада первого этажа в глубину земельного участка, м | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - | 0.5 | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 4. | Максимальный отступ первого этажа от линии отступа от красной линии либо линии отступа от границ земельного участка в случае, если предполагается смещение плоскости фасада первого этажа относительно плоскости фасада последующих этажей в глубину земельного участка, м | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | - | 2.5 | - | - | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 5. | Минимальный процент застроенности уличного фронта вдоль красной линии в границах земельного участка, определяемый как отношение длины фасада объекта вдоль красной линии к длине земельного участка вдоль красной линии, % | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 6. | Минимальный процент остекления фасада первого этажа (для видов разрешенного использования с кодами 2.1.1, 2.5 применяется к встроенно-пристроенным помещениям), % | - | 50 | - | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

    - Подраздел V. Градостроительные регламенты зоны застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) (Ж-3)

113. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства зоны застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) (Ж-3) представлены в таблице 9.

Требования к объемно-пространственным характеристикам объекта капитального строительства и требования к архитектурно-стилистическим характеристикам объекта капитального строительства указаны в таблице 10.

- Требования к цветовым решениям объектов капитального строительства, требования к отделочным и (или) строительным материалам, определяющие архитектурный облик объектов капитального строительства, устанавливаются согласно таблице 68 пункта 232 настоящих Правил.

- Требования к размещению технического и инженерного оборудования на фасадах и кровлях объектов капитального строительства устанавливаются согласно пункту 233 настоящих Правил.

Требования к подсветке фасадов объектов капитального строительства устанавливаются согласно таблице 69 пункта 234 настоящих Правил.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в границах зон с особыми условиями использования территорий, в том числе в границах особо охраняемых природных территорий, определяются в соответствии с подразделом XXXV раздела III настоящих Правил.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства зоны застройки среднеэтажными жилыми домами

(от 5 до 8 этажей, включая мансардный) (Ж-3)

Таблица 9

| № п/п | Виды разрешенного использования земельного участка |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | код | наименование | описание видов разрешенного использования земельных участков | предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь | минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений | максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка | иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| I. Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 2.5 | Среднеэтажная жилая застройка | Размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей; благоустройство и озеленение; размещение подземных гаражей и автостоянок; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20 % общей площади помещений дома | Минимальный размер земельного участка – 1500 кв. м Максимальный размер земельного участка не подлежит установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м | Предельное количество этажей, включая мансардный – 8 | Максимальный процент застройки – 30 % | Не подлежат установлению |
| 2. | 2.7.2 | Размещение гаражей для собственных нужд | Размещение для собственных нужд отдельно стоящих гаражей и (или) гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющих общие с ними крышу, фундамент и коммуникации | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м | Предельное количество этажей – 1 | Максимальный процент застройки – 80 % | Не подлежат установлению |
| 3. | 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м | Предельное количество этажей – 2 | Максимальный процент застройки – 90 % | Не подлежат установлению |
| 4. | 3.4.1 | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории) | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м | Предельное количество этажей – 8 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 5. | 3.5.1 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м | Предельное количество этажей для зданий начального и среднего общего образования – 6; Предельное количество этажей для зданий дошкольного образования – 3 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 6. | 3.6.1 | Объекты культурно-досуговой деятельности | Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м | Предельное количество этажей – 3 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 7. | 3.8.1 | Государственное управление | Размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м | Не подлежат установлению | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 8. | 5.1 | Спорт | Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7 | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м | Предельное количество этажей – 5 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 9. | 5.1.3 | Площадки для занятий спортом | Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению |
| 10. | 7.2.3 | Стоянки транспорта общего пользования | Размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих перевозки людей по установленному маршруту | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению |
| II. Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | 2.1 | Для индивидуального жилищного строительства | Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращивание сельскохозяйственных культур; размещение гаражей для собственных нужд и хозяйственных построек | Минимальный размер земельного участка – 400 кв. м Максимальный размер земельного участка – 1500 кв. м | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м | Предельное количество надземных этажей – 3 | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50 % | Не подлежат установлению |
| 12. | 2.1.1 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15 % общей площади помещений дома | Минимальный размер земельного участка – 1000 кв. м Максимальный размер земельного участка не подлежит установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м | Предельное количество этажей, включая мансардный – 4 | Максимальный процент застройки – 30 % | Не подлежат установлению |
| 13. | 2.6 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | Размещение многоквартирных домов этажностью девять этажей и выше; благоустройство и озеленение придомовых территорий; обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок и площадок для отдыха; размещение подземных гаражей и автостоянок; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15 % от общей площади дома | Минимальный размер земельного участка – 2000 кв. м Максимальный размер земельного участка не подлежит установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м | Предельное количество этажей – 20 | Максимальный процент застройки – 30 % | Не подлежат установлению |
| 14. | 2.7.1 | Хранение автотранспорта | Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9 | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта - 1 м | Предельное количество этажей – 5 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 15. | 3.1.2 | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м | Предельное количество этажей – 3 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 16. | 3.2.3 | Оказание услуг связи | Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта - 3 м | Не подлежат установлению | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 17. | 3.3 | Бытовое обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м | Предельное количество этажей – 2 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 18. | 3.10.1 | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м | Предельное количество этажей – 3 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 19. | 4.1 | Деловое управление | Размещение объектов капитального строительства с целью размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) | Минимальные размеры земельного участка – 500 кв. м Максимальный размер земельного участка не подлежит установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м | Предельное количество этажей – 7 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 20. | 4.4 | Магазины | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м | Минимальные размеры земельного участка – 400 кв. м Максимальный размер земельного участка не подлежит установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м | Предельное количество этажей – 3 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 21. | 4.6 | Общественное питание | Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) | Минимальные размеры земельного участка – 400 кв. м Максимальный размер земельного участка не подлежит установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м | Предельное количество этажей – 3 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 22. | 4.7 | Гостиничное обслуживание | Размещение гостиниц | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м | Предельное количество этажей – 7 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 23. | 4.9 | Служебные гаражи | Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м | Предельное количество этажей – 3 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 24. | 4.9.2 | Стоянка транспортных средств | Размещение стоянок (парковок) легковых автомобилей и других мототранспортных средств, в том числе мотоциклов, мотороллеров, мотоколясок, мопедов, скутеров, за исключением встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных стоянок | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению |
| 25. | 6.8 | Связь | Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м | Предельная высота опор – 15 м | Максимальный процент застройки – 70 % | Не подлежат установлению |
| 26. | 8.3 | Обеспечение внутреннего правопорядка | Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м | Предельное количество этажей – 4 | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению |
| III. Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | 5.1.2 | Обеспечение занятий спортом в помещениях | Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м | Предельное количество этажей – 3 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |

Требования к объемно-пространственным характеристикам объекта капитального строительства и требования к архитектурно-стилистическим характеристикам объекта капитального строительства

Таблица 10

| № п/п | Наименование | Для индивидуального жилищного строительства | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Среднеэтажная жилая застройка | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | Оказание услуг связи | Бытовое обслуживание | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | Объекты культурно-досуговой деятельности | Государственное управление | Ветеринарное обслуживание | Деловое управление | Магазины | Общественное питание | Гостиничное обслуживание | Спорт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код | 2.1 | 2.1.1 | 2.5 | 2.6 | 3.1.2 | 3.2.3 | 3.3 | 3.5.1 | 3.6.1 | 3.8.1 | 3.10.1 | 4.1 | 4.4 | 4.6 | 4.7 | 5.1 |
| 1. | Минимальная высота этажей, следующих за первым этажом (не применяется к жилым помещениям в панельных домах), м | - | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | - | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | - |
| 2. | Минимальная высота первого этажа объекта капитального строительства, фасад которого примыкает к территориям общего пользования (применяется для нежилых помещений), м | - | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | - | 3.6 | 3.8 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | - |
| 3. | Минимальный отступ этажей, следующих за первым этажом, от линии отступа от красной линии либо линии отступа от границ земельного участка в случае, если предполагается смещение плоскости фасада этажей, следующих за первым, относительно плоскости фасада первого этажа в глубину земельного участка, м | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - |
| 4. | Максимальный отступ первого этажа от линии отступа от красной линии либо линии отступа от границ земельного участка в случае, если предполагается смещение плоскости фасада первого этажа относительно плоскости фасада последующих этажей в глубину земельного участка, м | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | - | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | - |
| 5. | Минимальный процент застроенности уличного фронта вдоль красной линии в границах земельного участка, определяемый как отношение длины фасада объекта вдоль красной линии к длине земельного участка вдоль красной линии, % | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 6. | Минимальный процент остекления фасада первого этажа (для видов разрешенного использования с кодами 2.1.1, 2.5, 2.6 применяется к встроенно-пристроенным помещениям соцкультбыта), % | - | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

    - Подраздел VI. Градостроительные регламенты зоны

    - застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) (Ж-4)

114. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства зоны застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) (Ж-4) представлены в      таблице 11.

Требования к объемно-пространственным характеристикам объекта капитального строительства и требования к архитектурно-стилистическим характеристикам объекта капитального строительства указаны в таблице 12.

- Требования к цветовым решениям объектов капитального строительства, требования к отделочным и (или) строительным материалам, определяющие архитектурный облик объектов капитального строительства, устанавливаются согласно таблице 68 пункта 232 настоящих Правил.

- Требования к размещению технического и инженерного оборудования на фасадах и кровлях объектов капитального строительства устанавливаются согласно пункту 233 настоящих Правил.

Требования к подсветке фасадов объектов капитального строительства устанавливаются согласно таблице 69 пункта 234 настоящих Правил.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в границах зон с особыми условиями использования территорий, в том числе в границах особо охраняемых природных территорий, определяются в соответствии с подразделом XXXV раздела III настоящих Правил.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства,

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

зоны застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) (Ж-4)

Таблица 11

| № п/п | Виды разрешенного использования земельного участка |  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | код | наименование | описание видов разрешенного использования земельных участков | предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь | минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений | максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка | иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| I. Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 2.6 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | Размещение многоквартирных домов этажностью девять этажей и выше; благоустройство и озеленение придомовых территорий; обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок и площадок для отдыха; размещение подземных гаражей и автостоянок; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15 % от общей площади дома | Минимальный размер земельного участка – 2000 кв. м Максимальный размер земельного участка не подлежит установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м | Предельное количество этажей – 20 | Максимальный процент застройки – 30 % | Не подлежат установлению |
| 2. | 2.7.2 | Размещение гаражей для собственных нужд | Размещение для собственных нужд отдельно стоящих гаражей и (или) гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющих общие с ними крышу, фундамент и коммуникации | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м | Предельное количество этажей – 1 | Максимальный процент застройки – 80 % | Не подлежат установлению |
| 3. | 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м | Предельное количество этажей – 2 | Максимальный процент застройки – 90 % | Не подлежат установлению |
| 4. | 3.4.1 | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории) | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м | Предельное количество этажей – 8 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 5. | 3.5.1 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м | Предельное количество этажей для зданий начального и среднего общего образования – 6; Предельное количество этажей для зданий дошкольного образования – 3 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 6. | 3.6.1 | Объекты культурно-досуговой деятельности | Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м | Предельное количество этажей – 3 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 7. | 3.8.1 | Государственное управление | Размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м | Не подлежат установлению | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 8. | 5.1 | Спорт | Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7 | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м | Предельное количество этажей - 5 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 9. | 5.1.3 | Площадки для занятий спортом | Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению |
| 10. | 7.2.3 | Стоянки транспорта общего пользования | Размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих перевозки людей по установленному маршруту | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению |
| II. Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | 2.1 | Для индивидуального жилищного строительства | Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращивание сельскохозяйственных культур; размещение гаражей для собственных нужд и хозяйственных построек | Минимальный размер земельного участка – 400 кв. м Максимальный размер земельного участка – 1500 кв. м | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м | Предельное количество надземных этажей – 3 | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50 % | Не подлежат установлению |
| 11.1 | 2.1.1 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15 % общей площади помещений дома | Минимальный размер земельного участка – 1000 кв. м Максимальный размер земельного участка не подлежит установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м | Предельное количество этажей, включая мансардный – 4 | Максимальный процент застройки – 30 % | Не подлежат установлению |
| 12. | 2.5 | Среднеэтажная жилая застройка | Размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей; благоустройство и озеленение; размещение подземных гаражей и автостоянок; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20 % общей площади помещений дома | Минимальный размер земельного участка – 1500 кв. м Максимальный размер земельного участка не подлежит установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м | Предельное количество этажей, включая мансардный – 8 | Максимальный процент застройки – 30 % | Не подлежат установлению |
| 13. | 2.7.1 | Хранение автотранспорта | Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9 | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта - 1 м | Предельное количество этажей – 5 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 14. | 3.1.2 | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м | Предельное количество этажей – 3 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 15. | 3.2.3 | Оказание услуг связи | Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта - 3 м | Не подлежат установлению | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 16. | 3.2.4 | Общежития | Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для проживания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7 | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м | Предельное количество этажей – 15 | Максимальный процент застройки – 30 % | Не подлежат установлению |
| 17. | 3.3 | Бытовое обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м | Предельное количество этажей – 2 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 18. | 3.7 | Религиозное использование | Размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.7.1-3.7.2 | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м | Не подлежат установлению | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 19. | 3.10.1 | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м | Предельное количество этажей – 3 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 20. | 4.1 | Деловое управление | Размещение объектов капитального строительства с целью размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) | Минимальные размеры земельного участка – 500 кв. м Максимальный размер земельного участка не подлежит установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м | Предельное количество этажей – 7 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 21. | 4.3 | Рынки | Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка | Минимальные размеры земельного участка – 100 кв. м Максимальный размер земельного участка не подлежит установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м | Предельное количество этажей – 4 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 22. | 4.4 | Магазины | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м | Минимальные размеры земельного участка – 400 кв. м Максимальный размер земельного участка не подлежит установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м | Предельное количество этажей – 3 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 23. | 4.5 | Банковская и страховая деятельность | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м | Предельное количество этажей – 3 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 24. | 4.6 | Общественное питание | Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) | Минимальные размеры земельного участка – 400 кв. м Максимальный размер земельного участка не подлежит установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м | Предельное количество этажей – 3 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 25. | 4.7 | Гостиничное обслуживание | Размещение гостиниц | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м | Предельное количество этажей – 7 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 26. | 4.9 | Служебные гаражи | Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м | Предельное количество этажей – 3 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 27. | 4.9.2 | Стоянка транспортных средств | Размещение стоянок (парковок) легковых автомобилей и других мототранспортных средств, в том числе мотоциклов, мотороллеров, мотоколясок, мопедов, скутеров, за исключением встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных стоянок | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению |
| 28. | 6.8 | Связь | Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м | Предельная высота опор – 15 м | Максимальный процент застройки – 70 % | Не подлежат установлению |
| 29. | 8.3 | Обеспечение внутреннего правопорядка | Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м | Предельное количество этажей – 5 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| III. Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | 5.1.2 | Обеспечение занятий спортом в помещениях | Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м | Предельное количество этажей – 3 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |

Требования к объемно-пространственным характеристикам объекта капитального строительства и требования к архитектурно-стилистическим характеристикам объекта капитального строительства

Таблица 12

| № п/п | Наименование | Для индивидуального жилищного строительства | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Среднеэтажная жилая застройка | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | Оказание услуг связи | Бытовое обслуживание | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | Религиозное использование | Объекты культурно-досуговой деятельности | Государственное управление | Ветеринарное обслуживание | Деловое управление | Магазины | Рынки | Банковская и страховая деятельность | Общественное питание | Гостиничное обслуживание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код | 2.1 | 2.1.1 | 2.5 | 2.6 | 3.1.2 | 3.2.3 | 3.3 | 3.5.1 | 3.7 | 3.6.1 | 3.8.1 | 3.10.1 | 4.1 | 4.4 | 4.3 | 4.5 | 4.6 | 4.7 |  |
| 1. | Минимальная высота этажей, следующих за первым этажом (не применяется к жилым помещениям в панельных домах), м | - | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | - | - | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |  |
| 2. | Минимальная высота первого этажа объекта капитального строительства, фасад которого примыкает к территориям общего пользования (применяется для нежилых помещений), м | - | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | - | - | 3.6 | 3.8 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |  |
| 3. | Минимальный отступ этажей, следующих за первым этажом, от линии отступа от красной линии либо линии отступа от границ земельного участка в случае, если предполагается смещение плоскости фасада этажей, следующих за первым, относительно плоскости фасада первого этажа в глубину земельного участка, м | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |
| 4. | Максимальный отступ первого этажа от линии отступа от красной линии либо линии отступа от границ земельного участка в случае, если предполагается смещение плоскости фасада первого этажа относительно плоскости фасада последующих этажей в глубину земельного участка, м | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | - | - | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  |
| 5. | Минимальный процент застроенности уличного фронта вдоль красной линии в границах земельного участка, определяемый как отношение длины фасада объекта вдоль красной линии к длине земельного участка вдоль красной линии,% | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |  |
| 6. | Минимальный процент остекления фасада первого этажа (применяется со стороны входов во встроенно-пристроенные помещения соцкультбыта), % | - | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | - | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |

    - Подраздел VII. Градостроительные регламенты зоны запрета

    - нового жилищного строительства (Ж-5)

115. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства зоны запрета нового жилищного строительства (Ж-5) представлены в таблице 13.

Требования к объемно-пространственным характеристикам объекта капитального строительства и требования к архитектурно-стилистическим характеристикам объекта капитального строительства указаны в таблице 14.

- Требования к цветовым решениям объектов капитального строительства, требования к отделочным и (или) строительным материалам, определяющие архитектурный облик объектов капитального строительства, устанавливаются согласно таблице 68 пункта 232 настоящих Правил.

- Требования к размещению технического и инженерного оборудования на фасадах и кровлях объектов капитального строительства устанавливаются согласно пункту 233 настоящих Правил.

Требования к подсветке фасадов объектов капитального строительства устанавливаются согласно таблице 69 пункта 234 настоящих Правил.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в границах зон с особыми условиями использования территорий, в том числе в границах особо охраняемых природных территорий, определяются в соответствии с подразделом XXXV раздела III настоящих Правил.

В границах территориальной зоны запрещено новое строительство, реконструкция существующих объектов капитального строительства разрешена.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства зоны запрета нового жилищного строительства (Ж-5)

Таблица 13

| № п/п | Виды разрешенного использования земельного участка |  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | код | наименование | описание видов разрешенного использования земельных участков | предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь | минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений | максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка | иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| I. Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м | Предельное количество этажей – 2 | Максимальный процент застройки – 90 % | Не подлежат установлению |
| 2. | 5.1.3 | Площадки для занятий спортом | Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению |
| ІІ. Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 2.1 | Для индивидуального жилищного строительства | Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращивание сельскохозяйственных культур; размещение гаражей для собственных нужд и хозяйственных построек | Минимальный размер земельного участка – 400 кв. м Максимальный размер земельного участка – 1500 кв. м | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м | Предельное количество надземных этажей – 3 | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50 % | Не подлежат установлению |
| 4. | 2.3 | Блокированная жилая застройка | Размещение жилого дома, блокированного с другим жилым домом (другими жилыми домами) в одном ряду общей боковой стеной (общими боковыми стенами) без проемов и имеющего отдельный выход на земельный участок; разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение гаражей для собственных нужд и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха | Минимальный размер земельного участка для блокированного жилого дома – 200 кв. м (под каждым блоком). Максимальный размер земельного участка – 2000 кв. м | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м, в месте примыкания блоков – по границе земельного участка | Предельное количество надземных этажей – 3 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 5. | 4.4 | Магазины | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м | Минимальные размеры земельного участка – 400 кв. м Максимальный размер земельного участка не подлежит установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м | Предельное количество этажей – 3 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 5.1 | 5.1.6 | Авиационный спорт | Размещение спортивных сооружений для занятия авиационными видами спорта (ангары, взлетно-посадочные площадки и иные сооружения, необходимые для организации авиационных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря) | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м | Предельное количество этажей – 2 | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40 % | Не подлежат установлению |
| 6. | 6.8 | Связь | Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м | Предельная высота опор – 15 м | Максимальный процент застройки – 70 % | Не подлежат установлению |
| ІІІ. Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | 2.7.2 | Размещение гаражей для собственных нужд | Размещение для собственных нужд отдельно стоящих гаражей и (или) гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющих общие с ними крышу, фундамент и коммуникации | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м | Предельное количество этажей – 1 | Максимальный процент застройки – 80 % | Не подлежат установлению |

Требования к объемно-пространственным характеристикам объекта капитального строительства и требования

к архитектурно-стилистическим характеристикам объекта капитального строительства

Таблица 14

| № п/п | Наименование | Магазины | Авиационный спорт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код | 4.4 | 5.1.6 |  |
| 1. | Минимальная высота этажей, следующих за первым этажом, м | 3.0 | - |  |
| 2. | Минимальная высота первого этажа объекта капитального строительства, фасад которого примыкает к территориям общего пользования, м | 3.6 | - |  |
| 3. | Минимальный отступ этажей, следующих за первым этажом, от линии отступа от красной линии либо линии отступа от границ земельного участка в случае, если предполагается смещение плоскости фасада этажей, следующих за первым, относительно плоскости фасада первого этажа в глубину земельного участка, м | 0.5 | - |  |  |
| 4. | Максимальный отступ первого этажа от линии отступа от красной линии либо линии отступа от границ земельного участка в случае, если предполагается смещение плоскости фасада первого этажа относительно плоскости фасада последующих этажей в глубину земельного участка, м | 2.5 | - |  |
| 5. | Минимальный процент застроенности уличного фронта вдоль красной линии в границах земельного участка, определяемый как отношение длины фасада объекта вдоль красной линии к длине земельного участка вдоль красной линии, % | 40 | 40 |  |
| 6. | Минимальный процент остекления фасада первого этажа, % | 50 | - |  |

    - Подраздел VIII. Градостроительные регламенты зоны смешанной и

    - общественно-деловой застройки (СМ-1)

116. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства зоны смешанной и общественно-деловой застройки (СМ-1) представлены в таблице 15.

Требования к объемно-пространственным характеристикам объекта капитального строительства и требования к архитектурно-стилистическим характеристикам объекта капитального строительства указаны в таблице 16.

- Требования к цветовым решениям объектов капитального строительства, требования к отделочным и (или) строительным материалам, определяющие архитектурный облик объектов капитального строительства, устанавливаются согласно таблице 68 пункта 232 настоящих Правил.

- Требования к размещению технического и инженерного оборудования на фасадах и кровлях объектов капитального строительства устанавливаются согласно пункту 233 настоящих Правил.

Требования к подсветке фасадов объектов капитального строительства устанавливаются согласно таблице 69 пункта 234 настоящих Правил.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в границах зон с особыми условиями использования территорий, в том числе в границах особо охраняемых природных территорий, определяются в соответствии с подразделом XXXV раздела III настоящих Правил.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства зоны смешанной и общественно-деловой застройки (СМ-1)

Таблица 15

| № п/п | Виды разрешенного использования земельного участка |  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | код | наименование | описание видов разрешенного использования земельных участков | предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь | минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений | максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка | иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| I. Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 2.5 | Среднеэтажная жилая застройка | Размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей; благоустройство и озеленение; размещение подземных гаражей и автостоянок; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома | Минимальный размер земельного участка – 1500 кв. м Максимальный размер земельного участка не подлежит установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м | Предельное количество этажей, включая мансардный – 8 | Максимальный процент застройки – 30 % | Не подлежат установлению |
| 2. | 2.6 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | Размещение многоквартирных домов этажностью девять этажей и выше; благоустройство и озеленение придомовых территорий; обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок и площадок для отдыха; размещение подземных гаражей и автостоянок; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15 % от общей площади дома | Минимальный размер земельного участка – 2000 кв. м Максимальный размер земельного участка не подлежит установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м | Предельное количество этажей – 20 | Максимальный процент застройки – 30 % | Не подлежат установлению |
| 3. | 2.7.2 | Размещение гаражей для собственных нужд | Размещение для собственных нужд отдельно стоящих гаражей и (или) гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющих общие с ними крышу, фундамент и коммуникации | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м | Предельное количество этажей – 1 | Максимальный процент застройки – 80 % | Не подлежат установлению |
| 4. | 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м | Предельное количество этажей – 2 | Максимальный процент застройки – 90 % | Не подлежат установлению |
| 5. | 3.1.2 | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м | Предельное количество этажей – 3 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 6. | 3.2 | Социальное обслуживание | Размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.2.1-3.2.4 | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта - 3 м | Предельное количество этажей – 4 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 7. | 3.3 | Бытовое обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м | Предельное количество этажей – 2 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 8. | 3.4.1 | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории) | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м | Предельное количество этажей – 8 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 9. | 3.5.1 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м | Предельное количество этажей для зданий начального и среднего общего образования – 6; Предельное количество этажей для зданий дошкольного образования – 3 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 10. | 3.6.1 | Объекты культурно-досуговой деятельности | Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м | Предельное количество этажей – 3 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 11. | 3.8.1 | Государственное управление | Размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м | Не подлежат установлению | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 12. | 4.1 | Деловое управление | Размещение объектов капитального строительства с целью размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) | Минимальные размеры земельного участка – 500 кв. м Максимальный размер земельного участка не подлежит установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м | Предельное количество этажей – 7 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 13. | 4.4 | Магазины | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м | Минимальные размеры земельного участка – 400 кв. м Максимальный размер земельного участка не подлежит установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м | Предельное количество этажей – 3 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 14. | 4.5 | Банковская и страховая деятельность | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги | Минимальные размеры земельного участка – 100 кв. м Максимальный размер земельного участка не подлежит установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м | Предельное количество этажей – 3 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 15. | 4.6 | Общественное питание | Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) | Минимальные размеры земельного участка – 400 кв. м Максимальный размер земельного участка не подлежит установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м | Предельное количество этажей – 3 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 16. | 4.7 | Гостиничное обслуживание | Размещение гостиниц | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м | Предельное количество этажей – 7 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 17. | 5.1 | Спорт | Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7 | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м | Предельное количество этажей - 5 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 18. | 5.1.3 | Площадки для занятий спортом | Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению |
| 19. | 7.2.3 | Стоянки транспорта общего пользования | Размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих перевозки людей по установленному маршруту | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению |
| II. Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | 2.1 | Для индивидуального жилищного строительства | Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращивание сельскохозяйственных культур; размещение гаражей для собственных нужд и хозяйственных построек | Минимальный размер земельного участка – 400 кв. м Максимальный размер земельного участка – 1500 кв. м | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м | Предельное количество надземных этажей – 3 | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50 % | Не подлежат установлению |
| 21. | 2.1.1 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15 % общей площади помещений дома | Минимальный размер земельного участка – 1000 кв. м Максимальный размер земельного участка не подлежит установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м | Предельное количество этажей, включая мансардный – 4 | Максимальный процент застройки – 30 % | Не подлежат установлению |
| 22 | 2.7.1 | Хранение автотранспорта | Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9 | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта - 1 м | Предельное количество этажей – 5 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 23. | 3.7 | Религиозное использование | Размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.7.1-3.7.2 | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м | Не подлежат установлению | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 24. | 3.10.1 | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м | Предельное количество этажей – 3 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 25. | 4.3 | Рынки | Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка | Минимальные размеры земельного участка – 100 кв. м Максимальный размер земельного участка не подлежит установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м | Предельное количество этажей – 4 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 26. | 4.9 | Служебные гаражи | Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м | Предельное количество этажей – 3 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 27. | 4.9.2 | Стоянка транспортных средств | Размещение стоянок (парковок) легковых автомобилей и других мототранспортных средств, в том числе мотоциклов, мотороллеров, мотоколясок, мопедов, скутеров, за исключением встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных стоянок | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению |
| 28. | 6.8 | Связь | Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м | Предельная высота опор – 15 м | Максимальный процент застройки – 70 % | Не подлежат установлению |
| 29. | 8.3 | Обеспечение внутреннего правопорядка | Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м | Предельное количество этажей – 4 | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению |
| III. Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | 5.1.2 | Обеспечение занятий спортом в помещениях | Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м | Предельное количество этажей – 3 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |

Требования к объемно-пространственным характеристикам объекта капитального строительства и требования

к архитектурно-стилистическим характеристикам объекта капитального строительства

Таблица 16

| № п/п | Наименование | Для индивидуального жилищного строительства | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Среднеэтажная жилая застройка | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | Оказание услуг связи | Бытовое обслуживание | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | Объекты культурно-досуговой деятельности | Религиозное использование | Государственное управление | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | Деловое управление | Рынки | Магазины | Банковская и страховая деятельность | Общественное питание | Гостиничное обслуживание | Спорт | Обеспечение внутреннего правопорядка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код | 2.1 | 2.1.1 | 2.5 | 2.6 | 3.1.2 | 3.2.3 | 3.3 | 3.4.1 | 3.5.1 | 3.6.1 | 3.7 | 3.8.1 | 3.10.1 | 4.1 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 5.1 | 8.3 |
| 1. | Минимальная высота этажей, следующих за первым этажом (не применяется к жилым помещениям в панельных домах), м | - | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | - | 3.0 | - | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | - | - |
| 2. | Минимальная высота первого этажа объекта капитального строительства, фасад которого примыкает к территориям общего пользования (применяется для нежилых помещений), м | - | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | - | 3.6 | - | 3.8 | 3.6 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | - | - |
| 3. | Минимальный отступ этажей, следующих за первым этажом, от линии отступа от красной линии либо линии отступа от границ земельного участка в случае, если предполагается смещение плоскости фасада этажей, следующих за первым, относительно плоскости фасада первого этажа в глубину земельного участка, м | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - | - | - | - | - | 0.5 | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - | - |
| 4. | Максимальный отступ первого этажа от линии отступа от красной линии либо линии отступа от границ земельного участка в случае, если предполагается смещение плоскости фасада первого этажа относительно плоскости фасада последующих этажей в глубину земельного участка, м | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | - | - | - | - | - | 2.5 | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | - | - |
| 5. | Минимальный процент застроенности уличного фронта вдоль красной линии в границах земельного участка, определяемый как отношение длины фасада объекта вдоль красной линии к длине земельного участка вдоль красной линии, % | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 6. | Минимальный процент остекления фасада первого этажа (для видов разрешенного использования с кодами 2.1.1, 2.5, 2.6 применяется к встроенно-пристроенным помещениям соцкультбыта), % | - | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | - | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | - |

Подраздел IX. Градостроительные регламенты общественно-деловой зоны

(ОД-1)

117. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства общественно-деловой зоны (ОД-1) представлены в таблице 17.

Требования к объемно-пространственным характеристикам объекта капитального строительства и требования к архитектурно-стилистическим характеристикам объекта капитального строительства указаны в таблице 18.

- Требования к цветовым решениям объектов капитального строительства, требования к отделочным и (или) строительным материалам, определяющие архитектурный облик объектов капитального строительства, устанавливаются согласно таблице 68 пункта 232 настоящих Правил.

- Требования к размещению технического и инженерного оборудования на фасадах и кровлях объектов капитального строительства устанавливаются согласно пункту 233 настоящих Правил.

Требования к подсветке фасадов объектов капитального строительства устанавливаются согласно таблице 69 пункта 234 настоящих Правил.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в границах зон с особыми условиями использования территорий, в том числе в границах особо охраняемых природных территорий, определяются в соответствии с подразделом XXXV раздела III настоящих Правил.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства общественно-деловой зоны (ОД-1)

Таблица 17

| № п/п | Виды разрешенного использования земельного участка |  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | код | наименование | описание видов разрешенного использования земельных участков | предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь | минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений | максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка | иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| I. Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м | Предельное количество этажей – 2 | Максимальный процент застройки – 90 % | Не подлежат установлению |
| 2. | 3.1.2 | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м | Предельное количество этажей – 3 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 3. | 3.3 | Бытовое обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м | Предельное количество этажей – 2 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 4. | 3.8.1 | Государственное управление | Размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м | Не подлежат установлению | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 5. | 3.10.1 | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта –3 м | Предельное количество этажей – 3 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 6. | 4.1 | Деловое управление | Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) | Минимальные размеры земельного участка – 500 кв. м Максимальный размер земельного участка не подлежит установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м | Предельное количество этажей – 7 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 7. | 4.2 | Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)) | Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5, 4.6, 4.8-4.8.2; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра | Минимальные размеры земельного участка – 5000 кв. м Максимальный размер земельного участка не подлежит установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м | Предельное количество этажей – 5 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 8. | 4.3 | Рынки | Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка | Минимальные размеры земельного участка – 100 кв. м Максимальный размер земельного участка не подлежит установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м | Предельное количество этажей – 4 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 9. | 4.4 | Магазины | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м | Минимальные размеры земельного участка – 400 кв. м Максимальный размер земельного участка не подлежит установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м | Предельное количество этажей – 3 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 10. | 4.6 | Общественное питание | Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) | Минимальные размеры земельного участка – 400 кв. м Максимальный размер земельного участка не подлежит установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м | Предельное количество этажей – 3 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 11. | 4.7 | Гостиничное обслуживание | Размещение гостиниц | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м | Предельное количество этажей – 7 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 12. | 4.8 | Развлечения | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр), игровых площадок | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м | Предельное количество этажей – 3 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 13. | 5.1 | Спорт | Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7 | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м | Предельное количество этажей - 5 | Максимальный процент застройки – 80 % | Не подлежат установлению |
| 14. | 5.1.3 | Площадки для занятий спортом | Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению |
| 15. | 6.8 | Связь | Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м | Предельная высота опор – 15 м | Максимальный процент застройки – 70 % | Не подлежат установлению |
| 16. | 8.3 | Обеспечение внутреннего правопорядка | Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м | Предельное количество этажей – 4 | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению |
| 17. | 9.3 | Историко-культурная деятельность | Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, исторических поселений, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению |
| II. Условно-разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | 2.5 | Среднеэтажная жилая застройка | Размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей; благоустройство и озеленение; размещение подземных гаражей и автостоянок; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20 % общей площади помещений дома | Минимальный размер земельного участка – 1500 кв. м Максимальный размер земельного участка не подлежит установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м | Предельное количество этажей, включая мансардный – 8 | Максимальный процент застройки – 30 % | Не подлежат установлению |
| 19. | 2.6 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | Размещение многоквартирных домов этажностью девять этажей и выше; благоустройство и озеленение придомовых территорий; обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок и площадок для отдыха; размещение подземных гаражей и автостоянок; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15 % от общей площади дома | Минимальный размер земельного участка – 2000 кв. м Максимальный размер земельного участка не подлежит установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м | Предельное количество этажей – 20 | Максимальный процент застройки – 30 % | Не подлежат установлению |
| 20. | 2.7.1 | Хранение автотранспорта | Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9 | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта - 1 м | Предельное количество этажей – 5 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 21. | 2.7.2 | Размещение гаражей для собственных нужд | Размещение для собственных нужд отдельно стоящих гаражей и (или) гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющих общие с ними крышу, фундамент и коммуникации | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м | Предельное количество этажей – 1 | Максимальный процент застройки – 80 % | Не подлежат установлению |
| 22. | 4.10 | Выставочно-ярмарочная деятельность | Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую для обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, организация питания участников мероприятий) | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м | Предельное количество этажей – 3 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 23. | 4.9.1 | Объекты дорожного сервиса | Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1-4.9.1.4 | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м | Предельное количество этажей – 2 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 24. | 4.9.2 | Стоянка транспортных средств | Размещение стоянок (парковок) легковых автомобилей и других мототранспортных средств, в том числе мотоциклов, мотороллеров, мотоколясок, мопедов, скутеров, за исключением встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных стоянок | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению |
| III. Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | 4.9 | Служебные гаражи | Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м | Предельное количество этажей – 3 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 26. | 5.1.2 | Обеспечение занятий спортом в помещениях | Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м | Предельное количество этажей – 3 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |

Требования к объемно-пространственным характеристикам объекта капитального строительства и требования

к архитектурно-стилистическим характеристикам объекта капитального строительства

Таблица 18

| № п/п | Наименование | Среднеэтажная жилая застройка | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | Бытовое обслуживание | Государственное управление | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | Деловое управление | Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) | Рынки | Магазины | Банковская и страховая деятельность | Общественное питание | Гостиничное обслуживание | Развлечения | Объекты дорожного сервиса | Спорт | Обеспечение внутреннего правопорядка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код | 2.5 | 2.6 | 3.3 | 3.8.1 | 3.10.1 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9.1 | 5.1 | 8.3 |
| 1. | Минимальная высота этажей, следующих за первым этажом (не применяется к жилым помещениям в панельных домах), м | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | - | - |
| 2. | Минимальная высота первого этажа объекта капитального строительства, фасад которого примыкает к территориям общего пользования (применяется для нежилых помещений), м | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | - | - |
| 3. | Минимальный отступ этажей, следующих за первым этажом, от линии отступа от красной линии либо линии отступа от границ земельного участка в случае, если предполагается смещение плоскости фасада этажей, следующих за первым, относительно плоскости фасада первого этажа в глубину земельного участка, м | 0.5 | 0.5 | - | 0.5 | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - | - |
| 4. | Максимальный отступ первого этажа от линии отступа от красной линии либо линии отступа от границ земельного участка в случае, если предполагается смещение плоскости фасада первого этажа относительно плоскости фасада последующих этажей в глубину земельного участка, м | 2.5 | 2.5 | - | 2.5 | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | - | - |
| 5. | Минимальный процент застроенности уличного фронта вдоль красной линии в границах земельного участка, определяемый как отношение длины фасада объекта вдоль красной линии к длине земельного участка вдоль красной линии, % | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 6. | Минимальный процент остекления фасада первого этажа (для видов разрешенного использования с кодами 2.5, 2.6 применяется к встроенно-пристроенным помещениям соцкультбыта), % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | - | 50 | - |

Подраздел X. Градостроительные регламенты многофункциональной общественно-деловой зоны (ОД-2)

118. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства многофункциональной общественно-деловой зоны (ОД-2) представлены в таблице 19.

Требования к объемно-пространственным характеристикам объекта капитального строительства и требования к архитектурно-стилистическим характеристикам объекта капитального строительства указаны в таблице 20.

- Требования к цветовым решениям объектов капитального строительства, требования к отделочным и (или) строительным материалам, определяющие архитектурный облик объектов капитального строительства, устанавливаются согласно таблице 68 пункта 232 настоящих Правил.

- Требования к размещению технического и инженерного оборудования на фасадах и кровлях объектов капитального строительства устанавливаются согласно пункту 233 настоящих Правил.

Требования к подсветке фасадов объектов капитального строительства устанавливаются согласно таблице 69 пункта 234 настоящих Правил.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в границах зон с особыми условиями использования территорий, в том числе в границах особо охраняемых природных территорий, определяются в соответствии с подразделом XXXV раздела III настоящих Правил.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства многофункциональной общественно-деловой зоны (ОД-2)

Таблица 19

| № п/п | Виды разрешенного использования земельного участка |  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | код | наименование | описание видов разрешенного использования земельных участков | предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь | минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений | максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка | иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| І. Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м | Предельное количество этажей – 2 | Максимальный процент застройки – 90 % | Не подлежат установлению |
| 2. | 3.1.2 | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м | Предельное количество этажей – 3 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 3. | 3.2 | Социальное обслуживание | Размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.2.1-3.2.4 | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта - 3 м | Предельное количество этажей – 4 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 4. | 3.3 | Бытовое обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м | Предельное количество этажей – 2 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 4.1 | 3.5 | Образование и просвещение | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для воспитания, образования и просвещения. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.5.1 - 3.5.2 | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м | Предельное количество этажей – 10 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 5. | 3.8.1 | Государственное управление | Размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м | Не подлежат установлению | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 6. | 3.10.1 | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта –3 м | Предельное количество этажей – 3 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 7. | 4.1 | Деловое управление | Размещение объектов капитального строительства с целью размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) | Минимальные размеры земельного участка – 500 кв. м Максимальный размер земельного участка не подлежит установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м | Предельное количество этажей –7 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 8. | 4.2 | Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)) | Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5, 4.6, 4.8-4.8.2; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра | Минимальные размеры земельного участка – 5000 кв. м Максимальный размер земельного участка не подлежит установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м | Предельное количество этажей – 5 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 9. | 4.3 | Рынки | Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка | Минимальные размеры земельного участка – 100 кв. м Максимальный размер земельного участка не подлежит установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м | Предельное количество этажей – 4 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 10. | 4.4 | Магазины | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м | Минимальные размеры земельного участка – 400 кв. м Максимальный размер земельного участка не подлежит установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м | Предельное количество этажей – 3 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 11. | 4.6 | Общественное питание | Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) | Минимальные размеры земельного участка – 400 кв. м Максимальный размер земельного участка не подлежит установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м | Предельное количество этажей – 3 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 12. | 4.7 | Гостиничное обслуживание | Размещение гостиниц | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м | Предельное количество этажей – 7 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 13. | 4.8 | Развлечения | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр), игровых площадок | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м | Предельное количество этажей – 3 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 14. | 4.10 | Выставочно-ярмарочная деятельность | Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую для обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, организация питания участников мероприятий) | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м | Предельное количество этажей – 3 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 15. | 5.1 | Спорт | Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7 | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м | Предельное количество этажей - 5 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 16. | 5.1.3 | Площадки для занятий спортом | Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению |
| 17. | 6.8 | Связь | Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м | Предельная высота опор – 15 м | Максимальный процент застройки – 70 % | Не подлежат установлению |
| 18. | 8.3 | Обеспечение внутреннего правопорядка | Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м | Предельное количество этажей – 4 | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению |
| 19. | 9.3 | Историко-культурная деятельность | Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, исторических поселений, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению |
| ІІ. Условно-разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | 2.5 | Среднеэтажная жилая застройка | Размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей; благоустройство и озеленение; размещение подземных гаражей и автостоянок; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20 % общей площади помещений дома | Минимальный размер земельного участка – 1500 кв. м Максимальный размер земельного участка не подлежит установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м | Предельное количество этажей, включая мансардный – 8 | Максимальный процент застройки – 30 % | Не подлежат установлению |
| 21. | 2.6 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | Размещение многоквартирных домов этажностью девять этажей и выше; благоустройство и озеленение придомовых территорий; обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок и площадок для отдыха; размещение подземных гаражей и автостоянок; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15 % от общей площади дома | Минимальный размер земельного участка – 2000 кв. м Максимальный размер земельного участка не подлежит установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м | Предельное количество этажей – 20 | Максимальный процент застройки – 30 % | Не подлежат установлению |
| 22. | 2.7.1 | Хранение автотранспорта | Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9 | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта - 1 м | Предельное количество этажей – 5 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 23. | 2.7.2 | Размещение гаражей для собственных нужд | Размещение для собственных нужд отдельно стоящих гаражей и (или) гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющих общие с ними крышу, фундамент и коммуникации | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м | Предельное количество этажей – 1 | Максимальный процент застройки – 80 % | Не подлежат установлению |
| 24. | 4.9.1 | Объекты дорожного сервиса | Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1-4.9.1.4 | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м | Предельное количество этажей – 2 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 25. | 4.9.2 | Стоянка транспортных средств | Размещение стоянок (парковок) легковых автомобилей и других мототранспортных средств, в том числе мотоциклов, мотороллеров, мотоколясок, мопедов, скутеров, за исключением встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных стоянок | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению |
| 26. | 5.1.2 | Обеспечение занятий спортом в помещениях | Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м | Предельное количество этажей – 3 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| ІІІ. Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | 4.9 | Служебные гаражи | Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м | Предельное количество этажей – 3 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 28. | 5.1.2 | Обеспечение занятий спортом в помещениях | Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м | Предельное количество этажей – 3 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |

Требования к объемно-пространственным характеристикам объекта капитального строительства и требования к архитектурно-стилистическим характеристикам объекта капитального строительства

Таблица 20

| № п/п | Наименование | Среднеэтажная жилая застройка | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | Оказание услуг связи | Бытовое обслуживание | Образование и просвещение | Государственное управление | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | Деловое управление | Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) | Рынки | Магазины | Общественное питание | Гостиничное обслуживание | Развлечения | Объекты дорожного сервиса | Спорт | Обеспечение внутреннего правопорядка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код | 2.5 | 2.6 | 3.2.3 | 3.3 | 3.5 | 3.8.1 | 3.10.1 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9.1 | 5.1 | 8.3 |  |
| 1. | Минимальная высота этажей, следующих за первым этажом (не применяется к жилым помещениям в панельных домах), м | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | - | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | - | - |  |
| 2. | Минимальная высота первого этажа объекта капитального строительства, фасад которого примыкает к территориям общего пользования (применяется для нежилых помещений), м | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | - | 3.8 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | - | - |  |
| 3. | Минимальный отступ этажей, следующих за первым этажом, от линии отступа от красной линии либо линии отступа от границ земельного участка в случае, если предполагается смещение плоскости фасада этажей, следующих за первым, относительно плоскости фасада первого этажа в глубину земельного участка, м | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - | - | 0.5 | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - | - |  |
| 4. | Максимальный отступ первого этажа от линии отступа от красной линии либо линии отступа от границ земельного участка в случае, если предполагается смещение плоскости фасада первого этажа относительно плоскости фасада последующих этажей в глубину земельного участка, м | 2.5 | 2.5 | 2.5 | - | - | 2.5 | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | - | - |  |
| 5. | Минимальный процент застроенности уличного фронта вдоль красной линии в границах земельного участка, определяемый как отношение длины фасада объекта вдоль красной линии к длине земельного участка вдоль красной линии, % | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |  |
| 6. | Минимальный процент остекления фасада первого этажа (для видов разрешенного использования с кодами 2.5, 2.6 применяется только к встроенно-пристроенным помещениям соцкультбыта), % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | - | 50 | - |  |

Подраздел XI. Градостроительные регламенты зоны специализированной общественной застройки (ОС-1)

119. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства зоны специализированной общественной застройки (ОС-1) представлены в таблице 21.

Требования к объемно-пространственным характеристикам объекта капитального строительства и требования к архитектурно-стилистическим характеристикам объекта капитального строительства указаны в таблице 22.

- Требования к цветовым решениям объектов капитального строительства, требования к отделочным и (или) строительным материалам, определяющие архитектурный облик объектов капитального строительства, устанавливаются согласно таблице 68 пункта 232 настоящих Правил.

- Требования к размещению технического и инженерного оборудования на фасадах и кровлях объектов капитального строительства устанавливаются согласно пункту 233 настоящих Правил.

Требования к подсветке фасадов объектов капитального строительства устанавливаются согласно таблице 69 пункта 234 настоящих Правил.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в границах зон с особыми условиями использования территорий, в том числе в границах особо охраняемых природных территорий, определяются в соответствии с подразделом XXXV раздела III настоящих Правил.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства зоны специализированной общественной застройки (ОС-1)

Таблица 21

| № п/п | Виды разрешенного использования земельного участка |  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | код | наименование | описание видов разрешенного использования земельных участков | предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь | минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений | максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка | иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| I. Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м | Предельное количество этажей – 2 | Максимальный процент застройки – 90 % | Не подлежат установлению |
| 2. | 3.2 | Социальное обслуживание | Размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.2.1-3.2.4 | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта - 3 м | Предельное количество этажей – 4 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 3. | 3.4.1 | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории) | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м | Предельное количество этажей – 8 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 4. | 3.4.2 | Стационарное медицинское обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома, диспансеры, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре); размещение станций скорой помощи; размещение площадок санитарной авиации | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м | Предельное количество этажей – 8 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 5. | 3.4.3 | Медицинские организации особого назначения | Размещение объектов капитального строительства для размещения медицинских организаций, осуществляющих проведение судебно-медицинской и патолого-анатомической экспертизы (морги) | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м | Предельное количество этажей – 2 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 6. | 3.5.1 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м | Предельное количество этажей для зданий начального и среднего общего образования – 6; Предельное количество этажей для зданий дошкольного образования – 3 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 7. | 3.5.2 | Среднее и высшее профессиональное образование | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального образования и просвещения (профессиональные технические училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м | Предельное количество этажей – 10 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 8. | 3.6.1 | Объекты культурно-досуговой деятельности | Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м | Предельное количество этажей – 3 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 9. | 3.6.2 | Парки культуры и отдыха | Размещение парков культуры и отдыха | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению |
| 10. | 3.8 | Общественное управление | Размещение зданий, предназначенных для размещения органов и организаций общественного управления. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.8.1 - 3.8.2 | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м | Не подлежат установлению | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 11. | 5.1 | Спорт | Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7 | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м | Предельное количество этажей – 5 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| II. Условно-разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | 3.2.4 | Общежития | Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для проживания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7 | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м | Предельное количество этажей – 15 | Максимальный процент застройки – 30 % | Не подлежат установлению |
| 13. | 3.7 | Религиозное использование | Размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.7.1-3.7.2 | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м | Не подлежат установлению | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 14. | 4.4 | Магазины | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м | Минимальные размеры земельного участка – 400 кв. м Максимальный размер земельного участка не подлежит установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м | Предельное количество этажей – 3 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 15. | 4.9 | Служебные гаражи | Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м | Предельное количество этажей – 3 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 16. | 6.8 | Связь | Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м | Предельная высота опор – 15 м | Максимальный процент застройки – 70 % | Не подлежат установлению |
| III. Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | 2.7.1 | Хранение автотранспорта | Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9 | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта - 1 м | Предельное количество этажей – 5 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |

Требования к объемно-пространственным характеристикам объекта капитального строительства и требования

к архитектурно-стилистическим характеристикам объекта капитального строительства

Таблица 22

| № п/п | Наименование | Оказание услуг связи | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | Стационарное медицинское обслуживание | Медицинские организации особого назначения | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | Среднее и высшее профессиональное образование | Объекты культурно-досуговой деятельности | Религиозное использование | Общественное управление | Спорт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код | 3.2.3 | 3.4.1 | 3.4.2 | 3.4.3 | 3.5.1 | 3.5.2 | 3.6.1 | 3.7 | 3.8 | 5.1 |
| 1. | Минимальная высота этажей, следующих за первым этажом, м | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | - | - | 3.0 | - | 3.0 | - |
| 2. | Минимальная высота первого этажа объекта капитального строительства, фасад которого примыкает к территориям общего пользования, м | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | - | - | 3.6 | - | 3.6 | - |
| 3. | Минимальный отступ этажей, следующих за первым этажом, от линии отступа от красной линии либо линии отступа от границ земельного участка в случае, если предполагается смещение плоскости фасада этажей, следующих за первым, относительно плоскости фасада первого этажа в глубину земельного участка, м | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Максимальный отступ первого этажа от линии отступа от красной линии либо линии отступа от границ земельного участка в случае, если предполагается смещение плоскости фасада первого этажа относительно плоскости фасада последующих этажей в глубину земельного участка, м | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Минимальный процент застроенности уличного фронта вдоль красной линии в границах земельного участка, определяемый как отношение длины фасада объекта вдоль красной линии к длине земельного участка вдоль красной линии, % | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 6. | Минимальный процент остекления фасада первого этажа, % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | - | 50 | 50 |

Подраздел XII. Градостроительные регламенты производственной зоны

1 и 2 класса вредности (СЗЗ 1000 и 500 м) (П-1)

120. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства производственной зоны 1 и 2 класса вредности (СЗЗ 1000 и 500 м) (П-1) представлены в таблице 23.

Требования к объемно-пространственным характеристикам объекта капитального строительства и требования к архитектурно-стилистическим характеристикам объекта капитального строительства указаны в таблице 24.

- Требования к цветовым решениям объектов капитального строительства, требования к отделочным и (или) строительным материалам, определяющие архитектурный облик объектов капитального строительства, устанавливаются согласно таблице 68 пункта 232 настоящих Правил.

- Требования к размещению технического и инженерного оборудования на фасадах и кровлях объектов капитального строительства устанавливаются согласно пункту 233 настоящих Правил.

Требования к подсветке фасадов объектов капитального строительства устанавливаются согласно таблице 69 пункта 234 настоящих Правил.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в границах зон с особыми условиями использования территорий, в том числе в границах особо охраняемых природных территорий, определяются в соответствии с подразделом XXXV раздела III настоящих Правил.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства,

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства производственной зоны 1 и 2 класса вредности (СЗЗ 1000 и 500 м) (П-1)

Таблица 23

| № п/п | Виды разрешенного использования земельного участка |  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | код | наименование | описание видов разрешенного использования земельных участков | предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь | минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений | максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка | иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| I. Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м | Предельное количество этажей – 2 | Максимальный процент застройки – 90 % | Не подлежат установлению |
| 2. | 3.1.2 | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м | Предельное количество этажей – 3 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 3. | 3.9 | Обеспечение научной деятельности | Размещение зданий и сооружений для обеспечения научной деятельности. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.9.1 -3.9.3 | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 метров | Предельное количество этажей – 5 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 4. | 4.9.1 | Объекты дорожного сервиса | Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1-4.9.1.4 | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м | Предельное количество этажей – 2 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 5. | 6.1 | Недропользование | Осуществление геологических изысканий; добыча полезных ископаемых открытым (карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, скважины) способами; размещение объектов капитального строительства, в том числе подземных, в целях добычи полезных ископаемых; размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки сырья к транспортировке и (или) промышленной переработке; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для проживания в них сотрудников, осуществляющих обслуживание зданий и сооружений, необходимых для целей недропользования, если добыча полезных ископаемых происходит на межселенной территории | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м | Предельное количество этажей – 2 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 6. | 6.2 | Тяжелая промышленность | Размещение объектов капитального строительства горно-обогатительной и горно-перерабатывающей, металлургической, машиностроительной промышленности, а также изготовления и ремонта продукции судостроения, авиастроения, вагоностроения, машиностроения, станкостроения, а также другие подобные промышленные предприятия, для эксплуатации которых предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон, за исключением случаев, когда объект промышленности отнесен к иному виду разрешенного использования | Минимальные размеры земельного участка - 2000 кв. м Максимальный размер земельного участка не подлежит установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта - 5 метров | Предельное количество этажей – 4 | Максимальный процент застройки – 60 % | Не подлежат установлению |
| 7. | 6.3.1 | Фармацевтическая промышленность | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для фармацевтического производства, в том числе объектов, в отношении которых предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон | Минимальные размеры земельного участка – 2000 кв. м Максимальный размер земельного участка не подлежит установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 метров | Предельное количество этажей – 4 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 8. | 6.6 | Строительная промышленность | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции | Минимальные размеры земельного участка – 2000 кв. м Максимальный размер земельного участка не подлежит установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м | Предельное количество этажей – 4 | Максимальный процент застройки – 60 % | Не подлежат установлению |
| 9. | 6.7 | Энергетика | Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений); размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1 | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м | Предельное количество этажей – 3 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 10. | 6.8 | Связь | Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м | Предельная высота опор – 15 м | Максимальный процент застройки – 70 % | Не подлежат установлению |
| 11. | 6.9 | Склад | Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов | Минимальные размеры земельного участка – 1000 кв. м Максимальные размеры земельных участков не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м | Предельное количество этажей – 2 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 12. | 7.1 | Железнодорожный транспорт | Размещение объектов капитального строительства железнодорожного транспорта. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 7.1.1 – 7.1.2 | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м | Предельное количество этажей – 9 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| II. Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | 4.1 | Деловое управление | Размещение объектов капитального строительства с целью размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) | Минимальные размеры земельного участка – 500 кв. м Максимальный размер земельного участка не подлежит установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м | Предельное количество этажей – 7 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 14. | 4.4 | Магазины | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м | Минимальные размеры земельного участка – 400 кв. м Максимальный размер земельного участка не подлежит установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м | Предельное количество этажей – 3 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 15. | 4.6 | Общественное питание | Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) | Минимальные размеры земельного участка – 400 кв. м Максимальный размер земельного участка не подлежит установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м | Предельное количество этажей – 3 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 16. | 4.7 | Гостиничное обслуживание | Размещение гостиниц | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м | Предельное количество этажей – 7 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 17. | 4.9.2 | Стоянка транспортных средств | Размещение стоянок (парковок) легковых автомобилей и других мототранспортных средств, в том числе мотоциклов, мотороллеров, мотоколясок, мопедов, скутеров, за исключением встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных стоянок | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению |
| III. Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | 4.9 | Служебные гаражи | Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м | Предельное количество этажей – 3 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |

Требования к объемно-пространственным характеристикам объекта капитального строительства и требования

к архитектурно-стилистическим характеристикам объекта капитального строительства

Таблица 24

| № п/п | Наименование | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | Деловое управление | Магазины | Общественное питание | Гостиничное обслуживание | Объекты дорожного сервиса |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код | 3.1.2 | 4.1 | 4.4 | 4.6 | 4.7 | 4.9.1 |  |
| 1. | Минимальная высота этажей, следующих за первым этажом, м | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |  |
| 2. | Минимальная высота первого этажа объекта капитального строительства, фасад которого примыкает к территориям общего пользования, м | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.6 |  |
| 3. | Минимальный отступ этажей, следующих за первым этажом, от линии отступа от красной линии либо линии отступа от границ земельного участка в случае, если предполагается смещение плоскости фасада этажей, следующих за первым, относительно плоскости фасада первого этажа в глубину земельного участка, м | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |
| 4. | Максимальный отступ первого этажа от линии отступа от красной линии либо линии отступа от границ земельного участка в случае, если предполагается смещение плоскости фасада первого этажа относительно плоскости фасада последующих этажей в глубину земельного участка, м | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  |
| 5. | Минимальный процент застроенности уличного фронта вдоль красной линии в границах земельного участка, определяемый как отношение длины фасада объекта вдоль красной линии к длине земельного участка вдоль красной линии, % | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |  |
| 6. | Минимальный процент остекления фасада первого этажа (применяется со стороны входов во встроенно-пристроенные помещения соцкультбыта), % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | - |  |

    - Подраздел XIII. Градостроительные регламенты

    - производственной зоны 3 класса вредности (СЗЗ 300 м) (П-2)

121. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства производственной зоны 3 класса вредности (СЗЗ 300 м) (П-2) представлены в таблице 25.

Требования к объемно-пространственным характеристикам объекта капитального строительства и требования к архитектурно-стилистическим характеристикам объекта капитального строительства указаны в таблице 26.

- Требования к цветовым решениям объектов капитального строительства, требования к отделочным и (или) строительным материалам, определяющие архитектурный облик объектов капитального строительства, устанавливаются согласно таблице 68 пункта 232 настоящих Правил.

- Требования к размещению технического и инженерного оборудования на фасадах и кровлях объектов капитального строительства устанавливаются согласно пункту 233 настоящих Правил.

- Требования к подсветке фасадов объектов капитального строительства устанавливаются согласно таблице 69 пункта 234 настоящих Правил.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в границах зон с особыми условиями использования территорий, в том числе в границах особо охраняемых природных территорий, определяются в соответствии с подразделом XXXV раздела III настоящих Правил.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства производственной зоны 3 класса вредности (СЗЗ 300 м) (П-2)

Таблица 25

| № п/п | Виды разрешенного использования земельного участка |  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | код | наименование | описание видов разрешенного использования земельных участков | предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь | минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений | максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка | иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| І. Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 3.1 | Коммунальное обслуживание | Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1-3.1.2 | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м | Предельное количество этажей – 2 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 2. | 3.9 | Обеспечение научной деятельности | Размещение зданий и сооружений для обеспечения научной деятельности. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.9.1 -3.9.3 | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 метров | Предельное количество этажей – 5 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 3. | 4.9.1 | Объекты дорожного сервиса | Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1-4.9.1.4 | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м | Предельное количество этажей – 2 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 4. | 6.2 | Тяжелая промышленность | Размещение объектов капитального строительства горно-обогатительной и горно-перерабатывающей, металлургической, машиностроительной промышленности, а также изготовления и ремонта продукции судостроения, авиастроения, вагоностроения, машиностроения, станкостроения, а также другие подобные промышленные предприятия, для эксплуатации которых предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон, за исключением случаев, когда объект промышленности отнесен к иному виду разрешенного использования | Минимальные размеры земельного участка – 2000 кв. м Максимальный размер земельного участка не подлежит установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 метров | Предельное количество этажей – 4 | Максимальный процент застройки – 60 % | Не подлежат установлению |
| 5. | 6.3 | Легкая промышленность | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства продукции легкой промышленности (производство текстильных изделий, производство одежды, производство кожи и изделий из кожи и иной продукции легкой промышленности) | Минимальные размеры земельного участка – 1500 кв. м Максимальный размер земельного участка не подлежит установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м | Предельное количество этажей – 4 | Максимальный процент застройки – 60 % | Не подлежат установлению |
| 6. | 6.3.1 | Фармацевтическая промышленность | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для фармацевтического производства, в том числе объектов, в отношении которых предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон | Минимальные размеры земельного участка – 2000 кв. м Максимальный размер земельного участка не подлежит установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 метров | Предельное количество этажей – 4 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 7. | 6.4 | Пищевая промышленность | Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий | Минимальные размеры земельного участка – 1500 кв. м Максимальный размер земельного участка не подлежит установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м | Предельное количество этажей – 4 | Максимальный процент застройки – 60 % | Не подлежат установлению |
| 8. | 6.5 | Нефтехимическая промышленность | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для переработки углеводородного сырья, изготовления удобрений, полимеров, химической продукции бытового назначения и подобной продукции, а также другие подобные промышленные предприятия | Минимальные размеры земельного участка – 1500 кв. м Максимальный размер земельного участка не подлежит установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м | Предельное количество этажей – 4 | Максимальный процент застройки – 60 % | Не подлежат установлению |
| 9. | 6.6 | Строительная промышленность | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции | Минимальные размеры земельного участка – 2000 кв. м Максимальный размер земельного участка не подлежит установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м | Предельное количество этажей – 4 | Максимальный процент застройки – 60 % | Не подлежат установлению |
| 10. | 6.7 | Энергетика | Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений); размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1 | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м | Предельное количество этажей – 3 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 11. | 6.8 | Связь | Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м | Предельная высота опор – 15 м | Максимальный процент застройки – 70 % | Не подлежат установлению |
| 12. | 6.9 | Склад | Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов | Минимальные размеры земельного участка – 1000 кв. м Максимальные размеры земельных участков не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м | Предельное количество этажей – 2 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 13. | 7.1 | Железнодорожный транспорт | Размещение объектов капитального строительства железнодорожного транспорта. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 7.1.1 – 7.1.2 | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м | Предельное количество этажей – 9 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| ІІ. Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | 2.7.1 | Хранение автотранспорта | Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9 | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта - 1 м | Предельное количество этажей – 5 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 15. | 4.1 | Деловое управление | Размещение объектов капитального строительства с целью размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) | Минимальные размеры земельного участка – 500 кв. м Максимальный размер земельного участка не подлежит установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м | Предельное количество этажей – 7 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 16. | 4.4 | Магазины | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м | Минимальные размеры земельного участка – 400 кв. м Максимальный размер земельного участка не подлежит установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м | Предельное количество этажей – 3 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 17. | 4.6 | Общественное питание | Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) | Минимальные размеры земельного участка – 400 кв. м Максимальный размер земельного участка не подлежит установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м | Предельное количество этажей – 3 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 18. | 4.7 | Гостиничное обслуживание | Размещение гостиниц | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м | Предельное количество этажей – 7 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 19. | 6.1 | Недропользование | Осуществление геологических изысканий; добыча полезных ископаемых открытым (карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, скважины) способами; размещение объектов капитального строительства, в том числе подземных, в целях добычи полезных ископаемых; размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки сырья к транспортировке и (или) промышленной переработке; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для проживания в них сотрудников, осуществляющих обслуживание зданий и сооружений, необходимых для целей недропользования, если добыча полезных ископаемых происходит на межселенной территории | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению |
| ІІІ. Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | 4.9 | Служебные гаражи | Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м | Предельное количество этажей – 3 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |

Требования к объемно-пространственным характеристикам объекта капитального строительства и требования

к архитектурно-стилистическим характеристикам объекта капитального строительства

Таблица 26

| № п/п | Наименование | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | Деловое управление | Магазины | Общественное питание | Гостиничное обслуживание | Объекты дорожного сервиса |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код | 3.1.2 | 4.1 | 4.4 | 4.6 | 4.7 | 4.9.1 |  |
| 1. | Минимальная высота этажей, следующих за первым этажом, м | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |  |
| 2. | Минимальная высота первого этажа объекта капитального строительства, фасад которого примыкает к территориям общего пользования, м | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.6 |  |
| 3. | Минимальный отступ этажей, следующих за первым этажом, от линии отступа от красной линии либо линии отступа от границ земельного участка в случае, если предполагается смещение плоскости фасада этажей, следующих за первым, относительно плоскости фасада первого этажа в глубину земельного участка, м | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |
| 4. | Максимальный отступ первого этажа от линии отступа от красной линии либо линии отступа от границ земельного участка в случае, если предполагается смещение плоскости фасада первого этажа относительно плоскости фасада последующих этажей в глубину земельного участка, м | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  |
| 5. | Минимальный процент застроенности уличного фронта вдоль красной линии в границах земельного участка, определяемый как отношение длины фасада объекта вдоль красной линии к длине земельного участка вдоль красной линии, % | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |  |
| 6. | Минимальный процент остекления фасада первого этажа (применяется со стороны входов во встроенно-пристроенные помещения соцкультбыта), % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | - |  |

    - Подраздел XIV. Градостроительные регламенты производственной зоны

    - 4 и 5 класса вредности (СЗЗ 100 и 50 м) (П-3)

122. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства производственной зоны 4 и 5 класса вредности (СЗЗ 100 и 50 м) (П-3) представлены в таблице 27.

Требования к объемно-пространственным характеристикам объекта капитального строительства и требования к архитектурно-стилистическим характеристикам объекта капитального строительства указаны в таблице 28.

- Требования к цветовым решениям объектов капитального строительства, требования к отделочным и (или) строительным материалам, определяющие архитектурный облик объектов капитального строительства, устанавливаются согласно таблице 68 пункта 232 настоящих Правил.

- Требования к размещению технического и инженерного оборудования на фасадах и кровлях объектов капитального строительства устанавливаются согласно пункту 233 настоящих Правил.

- Требования к подсветке фасадов объектов капитального строительства устанавливаются согласно таблице 69 пункта 234 настоящих Правил.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в границах зон с особыми условиями использования территорий, в том числе в границах особо охраняемых природных территорий, определяются в соответствии с подразделом XXXV раздела III настоящих Правил.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства,

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства производственной зоны 4 и 5 класса вредности (СЗЗ 100 и 50 м) (П-3)

Таблица 27

| № п/п | Виды разрешенного использования земельного участка |  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | код | наименование | описание видов разрешенного использования земельных участков | предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь | минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений | максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка | иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |
| І. Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 3.1 | Коммунальное обслуживание | Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1-3.1.2 | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м | Предельное количество этажей – 2 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |  |
| 2. | 3.3 | Бытовое обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м | Предельное количество этажей – 2 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |  |
| 3. | 3.9 | Обеспечение научной деятельности | Размещение зданий и сооружений для обеспечения научной деятельности. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.9.1 -3.9.3 | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 метров | Предельное количество этажей – 5 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |  |
| 4. | 4.9.1 | Объекты дорожного сервиса | Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1-4.9.1.4 | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м | Предельное количество этажей – 2 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |  |
| 4.1 | 6.1 | Недропользование | Осуществление геологических изысканий; добыча полезных ископаемых открытым (карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, скважины) способами; размещение объектов капитального строительства, в том числе подземных, в целях добычи полезных ископаемых; размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки сырья к транспортировке и (или) промышленной переработке; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для проживания в них сотрудников, осуществляющих обслуживание зданий и сооружений, необходимых для целей недропользования, если добыча полезных ископаемых происходит на межселенной территории | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м | Предельное количество этажей – 2 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |  |
| 5. | 6.3 | Легкая промышленность | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства продукции легкой промышленности (производство текстильных изделий, производство одежды, производство кожи и изделий из кожи и иной продукции легкой промышленности) | Минимальные размеры земельного участка – 1500 кв. м Максимальный размер земельного участка не подлежит установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м | Предельное количество этажей – 4 | Максимальный процент застройки – 60 % | Не подлежат установлению |  |
| 6. | 6.3.1 | Фармацевтическая промышленность | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для фармацевтического производства, в том числе объектов, в отношении которых предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон | Минимальные размеры земельного участка – 2000 кв. м Максимальный размер земельного участка не подлежит установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м | Предельное количество этажей – 4 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |  |
| 7. | 6.3.3 | Электронная промышленность | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства продукции электронной промышленности | Минимальные размеры земельного участка - 2000 кв. м Максимальный размер земельного участка не подлежит установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м | Предельное количество этажей – 2 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |  |
| 8. | 6.4 | Пищевая промышленность | Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий | Минимальные размеры земельного участка – 1500 кв. м Максимальный размер земельного участка не подлежит установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м | Предельное количество этажей – 4 | Максимальный процент застройки – 60 % | Не подлежат установлению |  |
| 9. | 6.6 | Строительная промышленность | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции | Минимальные размеры земельного участка – 2000 кв. м Максимальный размер земельного участка не подлежит установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м | Предельное количество этажей – 4 | Максимальный процент застройки – 60 % | Не подлежат установлению |  |
| 10. | 6.7 | Энергетика | Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений); размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1 | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м | Предельное количество этажей – 3 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |  |
| 11. | 6.8 | Связь | Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м | Предельная высота опор – 15 м | Максимальный процент застройки – 70 % | Не подлежат установлению |  |
| 12. | 6.9 | Склад | Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов | Минимальные размеры земельного участка – 1000 кв. м Максимальные размеры земельных участков не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м | Предельное количество этажей – 2 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |  |
| 13. | 6.9.1 | Складские площадки | Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратегических запасов) на открытом воздухе | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению |  |
| 14. | 6.11 | Целлюлозно-бумажная промышленность | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для целлюлозно-бумажного производства, производства целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них, издательской и полиграфической деятельности, тиражирования записанных носителей информации | Минимальные размеры земельного участка – 1500 кв. м Максимальный размер земельного участка не подлежит установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м | Предельное количество этажей – 3 | Максимальный процент застройки – 60 % | Не подлежат установлению |  |
| 15. | 7.1 | Железнодорож ный транспорт | Размещение объектов капитального строительства железнодорожного транспорта. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 7.1.1 – 7.1.2 | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м | Предельное количество этажей – 9 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |  |
| II. Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | 2.7.1 | Хранение автотранспорта | Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9 | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта - 1 м | Предельное количество этажей – 5 | Максимальный процент застройки – 50 % |  | Не подлежат установлению |
| 17. | 4.1 | Деловое управление | Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) | Минимальные размеры земельного участка – 500 кв. м Максимальный размер земельного участка не подлежит установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м | Предельное количество этажей – 7 | Максимальный процент застройки – 50 % |  | Не подлежат установлению |
| 18. | 4.4 | Магазины | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м | Минимальные размеры земельного участка – 400 кв. м Максимальный размер земельного участка не подлежит установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м | Предельное количество этажей– 3 | Максимальный процент застройки – 50 % |  | Не подлежат установлению |
| 19. | 4.6 | Общественное питание | Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) | Минимальные размеры земельного участка – 400 кв. м Максимальный размер земельного участка не подлежит установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м | Предельное количество этажей – 3 | Максимальный процент застройки – 50 % |  | Не подлежат установлению |
| 20. | 4.7 | Гостиничное обслуживание | Размещение гостиниц | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м | Предельное количество этажей – 7 | Максимальный процент застройки – 50 % |  | Не подлежат установлению |
| 21. | 5.1.2 | Обеспечение занятий спортом в помещениях | Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м | Предельное количество этажей – 3 | Максимальный процент застройки – 50 % |  | Не подлежат установлению |
| III. Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | 4.9 | Служебные гаражи | Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м | Предельное количество этажей – 3 | Максимальный процент застройки – 50 % |  | Не подлежат установлению |

Требования к объемно-пространственным характеристикам объекта капитального строительства и требования к архитектурно-стилистическим характеристикам объекта капитального строительства

Таблица 28

| № п/п | Наименование | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | Бытовое обслуживание | Деловое управление | Магазины | Общественное питание | Гостиничное обслуживание | Объекты дорожного сервиса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код | 3.1.2 | 3.3 | 4.1 | 4.4 | 4.6 | 4.7 | 4.9.1 |
| 1. | Минимальная высота этажей, следующих за первым этажом, м | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 2. | Минимальная высота первого этажа объекта капитального строительства, фасад которого примыкает к территориям общего пользования, м | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.6 |
| 3. | Минимальный отступ этажей, следующих за первым этажом, от линии отступа от красной линии либо линии отступа от границ земельного участка в случае, если предполагается смещение плоскости фасада этажей, следующих за первым, относительно плоскости фасада первого этажа в глубину земельного участка, м | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 4. | Максимальный отступ первого этажа от линии отступа от красной линии либо линии отступа от границ земельного участка в случае, если предполагается смещение плоскости фасада первого этажа относительно плоскости фасада последующих этажей в глубину земельного участка, м | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 5. | Минимальный процент застроенности уличного фронта вдоль красной линии в границах земельного участка, определяемый как отношение длины фасада объекта вдоль красной линии к длине земельного участка вдоль красной линии, % | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 6. | Минимальный процент остекления фасада первого этажа, % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | - |

    - Подраздел XV. Градостроительные регламенты

    - коммунально-складской зоны (КС)

    - 123. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства коммунально-складской зоны (КС) представлены в таблице 29.

Требования к объемно-пространственным характеристикам объекта капитального строительства и требования к архитектурно-стилистическим характеристикам объекта капитального строительства указаны в таблице 30.

- Требования к цветовым решениям объектов капитального строительства, требования к отделочным и (или) строительным материалам, определяющие архитектурный облик объектов капитального строительства, устанавливаются согласно таблице 68 пункта 232 настоящих Правил.

- Требования к размещению технического и инженерного оборудования на фасадах и кровлях объектов капитального строительства устанавливаются согласно пункту 233 настоящих Правил.

- Требования к подсветке фасадов объектов капитального строительства устанавливаются согласно таблице 69 пункта 234 настоящих Правил.

    - Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в границах зон с особыми условиями использования территорий, в том числе в границах особо охраняемых природных территорий, определяются в соответствии с подразделом XXXV раздела III настоящих Правил.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства коммунально-складской зоны (КС)

Таблица 29

| № п/п | Виды разрешенного использования земельного участка |  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | код | наименование | описание видов разрешенного использования земельных участков | предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь | минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений | максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка | иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| I. Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 2.7.1 | Хранение автотранспорта | Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9 | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта - 1 м | Предельное количество этажей – 5 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 2. | 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м | Предельное количество этажей – 2 | Максимальный процент застройки – 90 % | Не подлежат установлению |
| 3. | 3.1.2 | Административные здания организаций, обеспечиваю щих предоставле ние коммунальных услуг | Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м | Предельное количество этажей – 3 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 4. | 3.3 | Бытовое обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м | Предельное количество этажей – 2 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 5. | 4.4 | Магазины | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м | Минимальные размеры земельного участка – 400 кв. м Максимальный размер земельного участка не подлежит установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м | Предельное количество этажей – 3 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 6. | 4.9 | Служебные гаражи | Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м | Предельное количество этажей – 3 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 7. | 4.9.1 | Объекты дорожного сервиса | Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1-4.9.1.4 | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м | Предельное количество этажей – 2 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 8. | 4.9.2 | Стоянка транспортных средств | Размещение стоянок (парковок) легковых автомобилей и других мототранспортных средств, в том числе мотоциклов, мотороллеров, мотоколясок, мопедов, скутеров, за исключением встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных стоянок | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению |
| 9. | 6.8 | Связь | Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м | Предельная высота опор – 15 м | Максимальный процент застройки – 70 % | Не подлежат установлению |
| 10. | 6.9 | Склад | Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов | Минимальные размеры земельного участка – 1000 кв. м Максимальные размеры земельных участков не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м | Предельное количество этажей – 2 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 11. | 6.9.1 | Складские площадки | Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратегических запасов) на открытом воздухе | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению |
| 11.1 | 8.3 | Обеспечение внутреннего правопорядка | Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м | Предельное количество этажей – 4 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| II. Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | 1.15 | Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции | Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м | Предельное количество этажей – 2 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 13. | 3.10.1 | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных | Минимальные размеры земельного участка - 500 кв. м Максимальные размеры земельного участка не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м | Предельное количество этажей – 2 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 14. | 3.10.2 | Приюты для животных | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг в стационаре; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для содержания, разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека, оказания услуг по содержанию и лечению бездомных животных; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для организации гостиниц для животных | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м | Предельное количество этажей – 2 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 15. | 4.1 | Деловое управление | Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) | Минимальные размеры земельного участка – 500 кв. м Максимальный размер земельного участка не подлежит установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м | Предельное количество этажей – 7 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 16. | 4.6 | Общественное питание | Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) | Минимальные размеры земельного участка – 400 кв. м Максимальный размер земельного участка не подлежит установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м | Предельное количество этажей – 3 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 17. | 6.3 | Легкая промышленность | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства продукции легкой промышленности (производство текстильных изделий, производство одежды, производство кожи и изделий из кожи и иной продукции легкой промышленности) | Минимальные размеры земельного участка – 1500 кв. м Максимальный размер земельного участка не подлежит установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м | Предельное количество этажей – 4 | Максимальный процент застройки – 60 % | Не подлежат установлению |
| 17.1 | 6.3.2 | Фарфоро-фаянсовая промышленность | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства продукции фарфоро-фаянсовой промышленности | Минимальные размеры земельного участка – 1500 кв. м Максимальный размер земельного участка не подлежит установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м | Предельное количество этажей – 4 | Максимальный процент застройки – 60 % | Не подлежат установлению |
| 17.2 | 6.3.3 | Электронная промышленность | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства продукции электронной промышленности | Минимальные размеры земельного участка – 1500 кв. м Максимальный размер земельного участка не подлежит установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м | Предельное количество этажей – 4 | Максимальный процент застройки – 60 % | Не подлежат установлению |
| 17.3 | 6.3.4 | Ювелирная промышленность | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства продукции ювелирной промышленности | Минимальные размеры земельного участка – 1500 кв. м Максимальный размер земельного участка не подлежит установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м | Предельное количество этажей – 4 | Максимальный процент застройки – 60 % | Не подлежат установлению |
| 18. | 6.4 | Пищевая промышленность | Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий | Минимальные размеры земельного участка – 1500 кв. м Максимальный размер земельного участка не подлежит установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м | Предельное количество этажей – 4 | Максимальный процент застройки – 60 % | Не подлежат установлению |
| 19. | 6.6 | Строительная промышленность | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции | Минимальные размеры земельного участка – 2000 кв. м Максимальный размер земельного участка не подлежит установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м | Предельное количество этажей – 4 | Максимальный процент застройки – 60 % | Не подлежат установлению |
| III. Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Вспомогательные виды разрешенного использования не установлены |  |  |  |  |  |  |  |

- Требования к объемно-пространственным характеристикам объекта капитального строительства и требования

- к архитектурно-стилистическим характеристикам объекта капитального строительства

- Таблица 30

| № п/п | Наименование | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | Бытовое обслуживание | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | Деловое управление | Магазины | Общественное питание | Объекты дорожного сервиса | Обеспечение внутреннего правопорядка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код | 3.1.2 | 3.3 | 3.10.1 | 4.1 | 4.4 | 4.6 | 4.9.1 | 8.3 |
| 1. | Минимальная высота этажей, следующих за первым этажом, м | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | - |
| 2. | Минимальная высота первого этажа объекта капитального строительства, фасад которого примыкает к территориям общего пользования, м | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | - |
| 3. | Минимальный отступ этажей, следующих за первым этажом, от линии отступа от красной линии либо линии отступа от границ земельного участка в случае, если предполагается смещение плоскости фасада этажей, следующих за первым, относительно плоскости фасада первого этажа в глубину земельного участка, м | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - |
| 4. | Максимальный отступ первого этажа от линии отступа от красной линии либо линии отступа от границ земельного участка в случае, если предполагается смещение плоскости фасада первого этажа относительно плоскости фасада последующих этажей в глубину земельного участка, м | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | - |
| 5. | Минимальный процент застроенности уличного фронта вдоль красной линии в границах земельного участка, определяемый как отношение длины фасада объекта вдоль красной линии к длине земельного участка вдоль красной линии, % | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 6. | Минимальный процент остекления фасада первого этажа, % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | - | - |

    - Подраздел XVI. Градостроительные регламенты

    - научно-производственной зоны (П-4)

124. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства научно-производственной зоны (П-4) представлены в таблице 31.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в границах зон с особыми условиями использования территорий, в том числе в границах особо охраняемых природных территорий, определяются в соответствии с подразделом XXXV раздела III настоящих Правил.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства научно-производственной зоны (П-4)

Таблица 31

| № п/п | Виды разрешенного использования земельного участка |  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | код | наименование | описание видов разрешенного использования земельных участков | предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь | минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений | максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка | иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |
| I. Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м | Предельное количество этажей – 2 | Максимальный процент застройки – 90 % |  | Не подлежат установлению |
| 2. | 3.9 | Обеспечение научной деятельности | Размещение зданий и сооружений для обеспечения научной деятельности. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.9.1 - 3.9.3 | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м | Предельное количество этажей – 5 | Максимальный процент застройки – 50 % |  | Не подлежат установлению |
| 3. | 6.8 | Связь | Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м | Предельная высота опор – 15 м | Максимальный процент застройки – 70 % |  | Не подлежат установлению |
| II. Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Условно разрешенные виды использования не установлены |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Вспомогательные виды разрешенного использования не установлены |  |  |  |  |  |  |  |  |

    - Подраздел XVII. Градостроительные регламенты зон инженерной инфраструктуры

125. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства зоны инженерной инфраструктуры (И-1) представлены в таблице 32.

Требования к объемно-пространственным характеристикам объекта капитального строительства и требования к архитектурно-стилистическим характеристикам объекта капитального строительства указаны в таблице 33.

- Требования к цветовым решениям объектов капитального строительства, требования к отделочным и (или) строительным материалам, определяющие архитектурный облик объектов капитального строительства, устанавливаются согласно таблице 68 пункта 232 настоящих Правил.

- Требования к размещению технического и инженерного оборудования на фасадах и кровлях объектов капитального строительства устанавливаются согласно пункту 233 настоящих Правил.

- Требования к подсветке фасадов объектов капитального строительства устанавливаются согласно таблице 69 пункта 234 настоящих Правил.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в границах зон с особыми условиями использования территорий, в том числе в границах особо охраняемых природных территорий, определяются в соответствии с подразделом XXXV раздела III настоящих Правил.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства зоны инженерной инфраструктуры (И-1)

Таблица 32

| № п/п | Виды разрешенного использования земельного участка |  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | код | наименование | описание видов разрешенного использования земельных участков | предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь | минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений | максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка | иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| I. Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м | Предельное количество этажей – 2 | Максимальный процент застройки – 90 % | Не подлежат установлению |
| 2. | 3.1.2 | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м | Предельное количество этажей – 3 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 3. | 4.9 | Служебные гаражи | Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м | Предельное количество этажей – 3 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 4. | 6.8 | Связь | Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м | Предельная высота опор – 15 м | Максимальный процент застройки – 70 % | Не подлежат установлению |
| 5. | 11.3 | Гидротехнические сооружения | Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений) | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению |
| II. Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Условно разрешенные виды использования не установлены |  |  |  |  |  |  |  |
| III. Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Вспомогательные виды разрешенного использования не установлены |  |  |  |  |  |  |  |

Требования к объемно-пространственным характеристикам объекта капитального строительства и требования к архитектурно-стилистическим характеристикам объекта капитального строительства

Таблица 33

| № п/п | Наименование | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг |
| --- | --- | --- |
|  | Код | 3.1.2 |
| 1. | Минимальная высота этажей, следующих за первым этажом, м | 3.0 |
| 2. | Минимальная высота первого этажа объекта капитального строительства, фасад которого примыкает к территориям общего пользования, м | 3.6 |
| 3. | Минимальный отступ этажей, следующих за первым этажом, от линии отступа от красной линии либо линии отступа от границ земельного участка в случае, если предполагается смещение плоскости фасада этажей, следующих за первым, относительно плоскости фасада первого этажа в глубину земельного участка, м | 0.5 |
| 4. | Максимальный отступ первого этажа от линии отступа от красной линии либо линии отступа от границ земельного участка в случае, если предполагается смещение плоскости фасада первого этажа относительно плоскости фасада последующих этажей в глубину земельного участка, м | 2.5 |
| 5. | Минимальный процент застроенности уличного фронта вдоль красной линии в границах земельного участка, определяемый как отношение длины фасада объекта вдоль красной линии к длине земельного участка вдоль красной линии, % | 40 |
| 6. | Минимальный процент остекления фасада первого этажа, % | 50 |

125.1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства зоны инженерной инфраструктуры за границами населенного пункта (И-1.1) представлены в      таблице 33.1.

    - Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в границах зон с особыми условиями использования территорий, в том числе в границах особо охраняемых природных территорий, определяются в соответствии с подразделом XXXV раздела III настоящих Правил.

- Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства зоны инженерной инфраструктуры за границами населенного пункта (И-1.1)

- Таблица 33.1

| № п/п | Виды разрешенного использования земельного участка |  |  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | код | наименование | описание видов разрешенного использования земельных участков | предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь | минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений |  | предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений | максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка | иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| I. Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м |  | Предельное количество этажей – 2 | Максимальный процент застройки – 90 % | Не подлежат установлению |
| 2. | 6.8 | Связь | Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м |  | Предельная высота опор – 15 м | Максимальный процент застройки – 70 % | Не подлежат установлению |
| II. Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Условно разрешенные виды использования не установлены |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Вспомогательные виды разрешенного использования не установлены |  |  |  |  |  |  |  |  |

    - Подраздел XVIII. Градостроительные регламенты зон транспортной инфраструктуры

126. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства зоны транспортной инфраструктуры (Т-1) представлены в таблице 34.

Требования к объемно-пространственным характеристикам объекта капитального строительства и требования к архитектурно-стилистическим характеристикам объекта капитального строительства указаны в таблице 35.

- Требования к цветовым решениям объектов капитального строительства, требования к отделочным и (или) строительным материалам, определяющие архитектурный облик объектов капитального строительства, устанавливаются согласно таблице 68 пункта 232 настоящих Правил.

- Требования к размещению технического и инженерного оборудования на фасадах и кровлях объектов капитального строительства устанавливаются согласно пункту 233 настоящих Правил.

Требования к подсветке фасадов объектов капитального строительства устанавливаются согласно таблице 69 пункта 234 настоящих Правил.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в границах зон с особыми условиями использования территорий, в том числе в границах особо охраняемых природных территорий, определяются в соответствии с подразделом XXXV раздела III настоящих Правил.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства зоны транспортной инфраструктуры (Т-1)

Таблица 34

| № п/п | Виды разрешенного использования земельного участка |  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | код | наименование | описание видов разрешенного использования земельных участков | предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь | минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений | максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка | иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| I. Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 2.7.1 | Хранение автотранспорта | Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9 | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта - 1 м | Предельное количество этажей – 5 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 2. | 2.7.2 | Размещение гаражей для собственных нужд | Размещение для собственных нужд отдельно стоящих гаражей и (или) гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющих общие с ними крышу, фундамент и коммуникации | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м | Предельное количество этажей – 1 | Максимальный процент застройки – 80 % | Не подлежат установлению |
| 3. | 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной, и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м | Предельное количество этажей – 2 | Максимальный процент застройки – 90 % | Не подлежат установлению |
| 4. | 4.9 | Служебные гаражи | Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м | Предельное количество этажей – 3 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 5. | 4.9.1 | Объекты дорожного сервиса | Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4 | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м | Предельное количество этажей – 2 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 6. | 6.8 | Связь | Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м | Предельная высота опор – 15 м | Максимальный процент застройки – 70 % | Не подлежат установлению |
| 7. | 7.1 | Железнодорожный транспорт | Размещение объектов капитального строительства железнодорожного транспорта. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 7.1.1 - 7.1.2 | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м | Предельное количество этажей – 9 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 8. | 7.2 | Автомобильный транспорт | Размещение зданий и сооружений автомобильного транспорта. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 7.2.1 - 7.2.3 | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м | Предельное количество этажей – 2 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 9. | 7.3 | Водный транспорт | Размещение искусственно созданных для судоходства внутренних водных путей, размещение объектов капитального строительства внутренних водных путей, размещение объектов капитального строительства морских портов, размещение объектов капитального строительства, в том числе морских и речных портов, причалов, пристаней, гидротехнических сооружений, навигационного оборудования и других объектов, необходимых для обеспечения судоходства и водных перевозок, заправки водного транспорта | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м | Предельное количество этажей – 3 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 10. | 7.4 | Воздушный транспорт | Размещение аэродромов, вертолетных площадок (вертодромов), обустройство мест для приводнения и причаливания гидросамолетов, размещение радиотехнического обеспечения полетов и прочих объектов, необходимых для взлета и приземления (приводнения) воздушных судов, размещение аэропортов (аэровокзалов) и иных объектов, необходимых для посадки и высадки пассажиров и их сопутствующего обслуживания и обеспечения их безопасности, а также размещение объектов, необходимых для погрузки, разгрузки и хранения грузов, перемещаемых воздушным путем; размещение объектов, предназначенных для технического обслуживания и ремонта воздушных судов | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м | Предельное количество этажей – 5 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 11. | 7.5 | Трубопроводный транспорт | Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Предельное количество этажей – 2 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| II. Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | 4.4 | Магазины | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м | Минимальные размеры земельного участка – 400 кв. м Максимальный размер земельного участка не подлежит установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м | Предельное количество этажей – 3 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 13. | 4.9.2 | Стоянка транспортных средств | Размещение стоянок (парковок) легковых автомобилей и других мототранспортных средств, в том числе мотоциклов, мотороллеров, мотоколясок, мопедов, скутеров, за исключением встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных стоянок | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению |
| III. Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Вспомогательные виды разрешенного использования не установлены |  |  |  |  |  |  |  |

Требования к объемно-пространственным характеристикам объекта капитального строительства и требования к архитектурно-стилистическим характеристикам объекта капитального строительства

Таблица 35

| № п/п | Наименование | Магазины | Объекты дорожного сервиса | Железнодорожный транспорт | Автомобильный транспорт | Водный транспорт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код | 4.4 | 4.9.1 | 7.1 | 7.2 | 7.3 |
| 1. | Минимальная высота этажей, следующих за первым этажом, м | 3.0 | 3.0 | - | - | - |
| 2. | Минимальная высота первого этажа объекта капитального строительства, фасад которого примыкает к территориям общего пользования, м | 3.6 | 3.6 | - | - | - |
| 3. | Минимальный отступ этажей, следующих за первым этажом, от линии отступа от красной линии либо линии отступа от границ земельного участка в случае, если предполагается смещение плоскости фасада этажей, следующих за первым, относительно плоскости фасада первого этажа в глубину земельного участка, м | 0.5 | 0.5 | - | - | - |
| 4. | Максимальный отступ первого этажа от линии отступа от красной линии либо линии отступа от границ земельного участка в случае, если предполагается смещение плоскости фасада первого этажа относительно плоскости фасада последующих этажей в глубину земельного участка, м | 2.5 | 2.5 | - | - | - |
| 5. | Минимальный процент застроенности уличного фронта вдоль красной линии в границах земельного участка, определяемый как отношение длины фасада объекта вдоль красной линии к длине земельного участка вдоль красной линии, % | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 6. | Минимальный процент остекления фасада первого этажа, % | 50 | - | - | - | - |

126.1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства зоны транспортной инфраструктуры за границами населенного пункта (Т-1.1) представлены в        таблице 35.1.

    - Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в границах зон с особыми условиями использования территорий, в том числе в границах особо охраняемых природных территорий, определяются в соответствии с подразделом XXXV раздела III настоящих Правил.

### Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства зоны транспортной инфраструктуры

    - за границами населенного пункта (Т-1)

Таблица 35.1

| № п/п | Виды разрешенного использования земельного участка |  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | код | наименование | описание видов разрешенного использования земельных участков | предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь | минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений | максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка | иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |
| I. Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной, и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м | Предельное количество этажей – 2 | Максимальный процент застройки – 90 % | Не подлежат установлению |  |
| 2. | 4.9 | Служебные гаражи | Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м | Предельное количество этажей – 3 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |  |
| 3. | 4.9.1 | Объекты дорожного сервиса | Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4 | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м | Предельное количество этажей – 2 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |  |
| 4. | 6.8 | Связь | Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м | Предельная высота опор – 15 м | Максимальный процент застройки – 70 % | Не подлежат установлению |  |
| 5. | 7.2 | Автомобильный транспорт | Размещение зданий и сооружений автомобильного транспорта. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 7.2.1 - 7.2.3 | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м | Предельное количество этажей – 2 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |  |
| 6. | 7.5 | Трубопроводный транспорт | Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Предельное количество этажей – 2 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |  |
| II. Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Условно разрешенные виды использования не установлены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Вспомогательные виды разрешенного использования не установлены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

    - Подраздел XIX. Градостроительные регламенты зоны сельскохозяйственного использования (СХ-1)

127. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства зоны сельскохозяйственного использования (СХ-1) представлены в таблице 36.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в границах зон с особыми условиями использования территорий, в том числе в границах особо охраняемых природных территорий, определяются в соответствии с подразделом XXXV раздела III настоящих Правил.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства,

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

зоны сельскохозяйственного использования (СХ-1)

Таблица 36

| № п/п | Виды разрешенного использования земельного участка |  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | код | наименование | описание видов разрешенного использования земельных участков | предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь | минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений | максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка | иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| I. Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 1.1 | Растениеводство | Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием сельскохозяйственных культур. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 1.2 - 1.6 | Минимальный размер земельного участка – 1000 кв. м Максимальный размер земельного участка не подлежит установлению | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению |
| 2. | 1.14 | Научное обеспечение сельского хозяйства | Осуществление научной и селекционной работы, ведения сельского хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира; размещение коллекций генетических ресурсов растений | Минимальный размер земельного участка – 1000 кв. м Максимальный размер земельного участка не подлежит установлению | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению |
| 3. | 1.17 | Питомники | Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых в сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных культур для получения рассады и семян; размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяйственного производства | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м | Предельное количество этажей – 3 | Максимальный процент застройки – 90 % | Не подлежат установлению |
| 4. | 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной, и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м | Предельное количество этажей – 2 | Максимальный процент застройки – 90 % | Не подлежат установлению |
| II. Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 1.18 | Обеспечение сельскохозяйственного производства | Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных башен, трансформаторных станций и иного технического оборудования, используемого для ведения сельского хозяйства | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м | Предельное количество этажей – 2 | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40 % | Не подлежат установлению |
| 6. | 6.8 | Связь | Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м | Предельная высота опор – 15 м | Максимальный процент застройки – 70 % | Не подлежат установлению |
| III. Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Вспомогательные виды разрешенного использования не установлены |  |  |  |  |  |  |  |

    - Подраздел XX. Градостроительные регламенты зоны садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ (СХ-2)

    - 128. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства зоны садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ (СХ-2) представлены в таблице 37.

Требования к объемно-пространственным характеристикам объекта капитального строительства и требования к архитектурно-стилистическим характеристикам объекта капитального строительства указаны в таблице 38.

- Требования к цветовым решениям объектов капитального строительства, требования к отделочным и (или) строительным материалам, определяющие архитектурный облик объектов капитального строительства, устанавливаются согласно таблице 68 пункта 232 настоящих Правил.

- Требования к размещению технического и инженерного оборудования на фасадах и кровлях объектов капитального строительства устанавливаются согласно пункту 233 настоящих Правил.

- Требования к подсветке фасадов объектов капитального строительства устанавливаются согласно таблице 69 пункта 234 настоящих Правил.

    - Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в границах зон с особыми условиями использования территорий, в том числе в границах особо охраняемых природных территорий, определяются в соответствии с подразделом XXXV раздела III настоящих Правил.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства зоны садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ (СХ-2)

Таблица 37

| № п/п | Виды разрешенного использования земельного участка |  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | код | наименование | описание видов разрешенного использования земельных участков | предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь | минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений | максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка | иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| I. Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной, и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м | Предельное количество этажей – 2 | Максимальный процент застройки – 90 % | Не подлежат установлению |
| 2. | 13.1 | Ведение огородничества | Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур | Минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению; Максимальные размеры земельного участка – 350 кв. м | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению |
| 3. | 13.2 | Ведение садоводства | Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение для собственных нужд садового дома, жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1, хозяйственных построек и гаражей для собственных нужд | Минимальные размеры земельного участка – 400 кв. м Максимальные размеры земельного участка – 1200 кв. м | Минимальные отступы от границ земельного участка до объекта индивидуального жилищного строительства и(или) садового дома – 3 м | Предельное количество надземных этажей – 3 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| II. Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 4.4 | Магазины | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м | Минимальные размеры земельного участка – 400 кв. м Максимальный размер земельного участка не подлежит установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м | Предельное количество этажей – 3 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 5. | 6.8 | Связь | Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м | Предельная высота опор – 15 м | Максимальный процент застройки – 70 % | Не подлежат установлению |
| III. Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Вспомогательные виды разрешенного использования не установлены |  |  |  |  |  |  |  |

- Требования к объемно-пространственным характеристикам объекта капитального строительства и требования

- к архитектурно-стилистическим характеристикам объекта капитального строительства

- Таблица 38

| № п/п | Наименование | Магазины |
| --- | --- | --- |
|  | Код | 4.4 |
| 1. | Минимальная высота этажей, следующих за первым этажом, м | 3.0 |
| 2. | Минимальная высота первого этажа объекта капитального строительства, фасад которого примыкает к территориям общего пользования, м | 3.8 |
| 3. | Минимальный отступ этажей, следующих за первым этажом, от линии отступа от красной линии либо линии отступа от границ земельного участка в случае, если предполагается смещение плоскости фасада этажей, следующих за первым, относительно плоскости фасада первого этажа в глубину земельного участка, м | 0.5 |
| 4. | Максимальный отступ первого этажа от линии отступа от красной линии либо линии отступа от границ земельного участка в случае, если предполагается смещение плоскости фасада первого этажа относительно плоскости фасада последующих этажей в глубину земельного участка, м | 2.5 |
| 5. | Минимальный процент застроенности уличного фронта вдоль красной линии в границах земельного участка, определяемый как отношение длины фасада объекта вдоль красной линии к длине земельного участка вдоль красной линии, % | 40 |
| 6. | Минимальный процент остекления фасада первого этажа, % | 50 |

    - Подраздел XXI. Градостроительные регламенты производственной зоны сельскохозяйственных предприятий (СХ-3)

129. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства производственной зоны сельскохозяйственных предприятий (СХ-3) представлены в таблице 39.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в границах зон с особыми условиями использования территорий, в том числе в границах особо охраняемых природных территорий, определяются в соответствии с подразделом XXXV раздела III настоящих Правил.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства производственной зоны сельскохозяйственных предприятий (СХ-3)

Таблица 39

| № п/п | Виды разрешенного использования земельного участка |  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | код | наименование | описание видов разрешенного использования земельных участков | предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь | минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений | максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка | иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| І. Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 1.1 | Растениеводство | Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием сельскохозяйственных культур. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 1.2 - 1.6 | Минимальный размер земельного участка – 1000 кв. м Максимальный размер земельного участка не подлежит установлению | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению |
| 2. | 1.7 | Животноводство | Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством продукции животноводства, в том числе сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала), размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных животных, производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 1.8 - 1.11, 1.15, 1.19, 1.20 | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м | Предельное количество этажей – 3 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 3. | 1.10 | Птицеводство | Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением домашних пород птиц, в том числе водоплавающих; размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения и первичной переработки продукции птицеводства; разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала) | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м | Предельное количество этажей – 3 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 4. | 1.14 | Научное обеспечение сельского хозяйства | Осуществление научной и селекционной работы, ведения сельского хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира; размещение коллекций генетических ресурсов растений | Минимальный размер земельного участка – 1000 кв. м Максимальный размер земельного участка не подлежит установлению | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению |
| 5. | 1.15 | Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции | Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м | Предельное количество этажей – 2 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 6. | 1.18 | Обеспечение сельскохозяйственного производства | Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных башен, трансформаторных станций и иного технического оборудования, используемого для ведения сельского хозяйства | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м | Предельное количество этажей – 2 | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40 % | Не подлежат установлению |
| 7. | 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной, и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м | Предельное количество этажей – 2 | Максимальный процент застройки – 90 % | Не подлежат установлению |
| ІІ. Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | 6.8 | Связь | Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м | Предельная высота опор – 15 м | Максимальный процент застройки – 70 % | Не подлежат установлению |
| ІІІ. Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Вспомогательные виды разрешенного использования не установлены |  |  |  |  |  |  |  |

    - Подраздел XXII. Градостроительные регламенты научной зоны сельскохозяйственного назначения (СХ-4)

130. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства научной зоны сельскохозяйственного назначения (СХ-4) представлены в таблице 40.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в границах зон с особыми условиями использования территорий, в том числе в границах особо охраняемых природных территорий, определяются в соответствии с подразделом XXXV раздела III настоящих Правил.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства научной зоны сельскохозяйственного назначения (СХ-4)

Таблица 40

| № п/п | Виды разрешенного использования земельного участка |  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | код | наименование | описание видов разрешенного использования земельных участков | предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь | минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений | максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка | иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| І. Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 1.14 | Научное обеспечение сельского хозяйства | Осуществление научной и селекционной работы, ведения сельского хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира; размещение коллекций генетических ресурсов растений | Минимальный размер земельного участка – 1000 кв. м Максимальный размер земельного участка не подлежит установлению | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению |
| 2. | 1.17 | Питомники | Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых в сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных культур для получения рассады и семян; размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяйственного производства | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м | Предельное количество этажей – 3 | Максимальный процент застройки – 90 % | Не подлежат установлению |
| 3. | 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной, и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м | Предельное количество этажей – 2 | Максимальный процент застройки – 90 % | Не подлежат установлению |
| ІІ. Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 6.8 | Связь | Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м | Предельная высота опор – 15 м | Максимальный процент застройки – 70 % | Не подлежат установлению |
|  | ІІІ. Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Вспомогательные виды разрешенного использования не установлены |  |  |  |  |  |  |  |

    - Подраздел XXIII. Градостроительные регламенты санаторно-курортной зоны (Р-1)

    - 131. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства санаторно-курортной зоны (Р-1) представлены в таблице 41.

    - Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в границах зон с особыми условиями использования территорий, в том числе в границах особо охраняемых природных территорий, определяются в соответствии с подразделом XXXV раздела III настоящих Правил.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства санаторно-курортной зоны (Р-1)

Таблица 41

| № п/п | Виды разрешенного использования земельного участка |  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | код | наименование | описание видов разрешенного использования земельных участков | предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь | минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений | максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка | иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| I. Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м | Предельное количество этажей – 2 | Максимальный процент застройки – 90 % | Не подлежат установлению |
| 2. | 5.1.3 | Площадки для занятий спортом | Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению |
| 3. | 9.2 | Курортная деятельность | Использование, в том числе с их извлечением, для лечения и оздоровления человека природных лечебных ресурсов (месторождения минеральных вод, лечебные грязи, рапой лиманов и озер, особый климат и иные природные факторы и условия, которые используются или могут использоваться для профилактики и лечения заболеваний человека), а также охрана лечебных ресурсов от истощения и уничтожения в границах первой зоны округа горно-санитарной или санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курорта | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению |
| 4. | 9.2.1 | Санаторная деятельность | Размещение санаториев, профилакториев, бальнеологических лечебниц, грязелечебниц, обеспечивающих оказание услуги по лечению и оздоровлению населения; обустройство лечебно-оздоровительных местностей (пляжи, бюветы, места добычи целебной грязи); размещение лечебно-оздоровительных лагерей | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м | Предельное количество этажей – 5 | Максимальный процент застройки – 30 % | Не подлежат установлению |
| II. Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 6.8 | Связь | Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м | Предельная высота опор – 15 м | Максимальный процент застройки – 70 % | Не подлежат установлению |
| III. Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Вспомогательные виды разрешенного использования не установлены |  |  |  |  |  |  |  |

    - Подраздел XXIV. Градостроительные регламенты зоны озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары) (Р-2)

132. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства зоны озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) (Р-2) представлены в таблице 42.

Требования к объемно-пространственным характеристикам объекта капитального строительства и требования к архитектурно-стилистическим характеристикам объекта капитального строительства указаны в таблице 43.

- Требования к цветовым решениям объектов капитального строительства, требования к отделочным и (или) строительным материалам, определяющие архитектурный облик объектов капитального строительства, устанавливаются согласно таблице 68 пункта 232 настоящих Правил.

- Требования к размещению технического и инженерного оборудования на фасадах и кровлях объектов капитального строительства устанавливаются согласно пункту 233 настоящих Правил.

- Требования к подсветке фасадов объектов капитального строительства устанавливаются согласно таблице 69 пункта 234 настоящих Правил.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в границах зон с особыми условиями использования территорий, в том числе в границах особо охраняемых природных территорий, определяются в соответствии с подразделом XXXV раздела III настоящих Правил.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального зоны озелененных территорий общего пользования

(парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) (Р-2)

Таблица 42

| № п/п | Виды разрешенного использования земельного участка |  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | код | наименование | описание видов разрешенного использования земельных участков | предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь | минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений | максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка | иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| I. Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м | Предельное количество этажей – 2 | Максимальный процент застройки – 90 % | Не подлежат установлению |
| 2. | 3.6.2 | Парки культуры и отдыха | Размещение парков культуры и отдыха | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м | Предельное количество этажей – 2 | Максимальный процент застройки – 30 % | Не подлежат установлению |
| 3. | 3.6.3 | Цирки и зверинцы | Размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, зоосадов, океанариумов и осуществления сопутствующих видов деятельности по содержанию диких животных в неволе | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м | Предельное количество этажей – 2 | Максимальный процент застройки – 30 % | Не подлежат установлению |
| 4. | 5.1.3 | Площадки для занятий спортом | Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению |
| 5. | 9.3 | Историко-культурная деятельность | Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, исторических поселений, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению |
| 6. | 11.1 | Общее пользование водными объектами | Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для осуществления общего водопользования (водопользования, осуществляемого гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если соответствующие запреты не установлены законодательством) | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению |
| II. Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | 3.7 | Религиозное использование | Размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.7.1 - 3.7.2 | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м | Не подлежат установлению | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 8. | 4.6 | Общественное питание | Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) | Минимальные размеры земельного участка – 400 кв. м Максимальный размер земельного участка не подлежит установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м | Предельное количество этажей – 3 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 9. | 4.8.1 | Развлекательные мероприятия | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр), игровых площадок | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м | Предельное количество этажей – 3 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 10. | 5.0 | Отдых (рекреация) | Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности; создание и уход за городскими лесами, скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также обустройство мест отдыха в них. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1 - 5.5 | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м | Предельное количество этажей – 5 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 11. | 6.8 | Связь | Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м | Предельная высота опор – 15 м | Максимальный процент застройки – 70 % | Не подлежат установлению |
| III. Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | 5.1.2 | Обеспечение занятий спортом в помещениях | Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м | Предельное количество этажей – 3 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |

Требования к объемно-пространственным характеристикам объекта капитального строительства и требования

к архитектурно-стилистическим характеристикам объекта капитального строительства

Таблица 43

| № п/п | Наименование | Религиозное использование | Общественное питание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Код | 3.7 | 4.6 |
| 1. | Минимальная высота этажей, следующих за первым этажом, м | - | 3.0 |
| 2. | Минимальная высота первого этажа объекта капитального строительства, фасад которого примыкает к территориям общего пользования, м | - | 3.8 |
| 3. | Минимальный отступ этажей, следующих за первым этажом, от линии отступа от красной линии либо линии отступа от границ земельного участка в случае, если предполагается смещение плоскости фасада этажей, следующих за первым, относительно плоскости фасада первого этажа в глубину земельного участка, м | - | 0.5 |
| 4. | Максимальный отступ первого этажа от линии отступа от красной линии либо линии отступа от границ земельного участка в случае, если предполагается смещение плоскости фасада первого этажа относительно плоскости фасада последующих этажей в глубину земельного участка, м | - | 2.5 |
| 5. | Минимальный процент застроенности уличного фронта вдоль красной линии в границах земельного участка, определяемый как отношение длины фасада объекта вдоль красной линии к длине земельного участка вдоль красной линии, % | 40 | 40 |
| 6. | Минимальный процент остекления фасада первого этажа, % | - | 50 |

    - Подраздел XXV. Градостроительные регламенты рекреационной зоны (Р-3)

133. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства рекреационной зоны (Р-3) представлены в таблице 44.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в границах зон с особыми условиями использования территорий, в том числе в границах особо охраняемых природных территорий, определяются в соответствии с подразделом XXXV раздела III настоящих Правил.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства рекреационной зоны (Р-3)

Таблица 44

| № п/п | Виды разрешенного использования земельного участка |  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | код | наименование | описание видов разрешенного использования земельных участков | предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь | минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений | максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка | иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| I. Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м | Предельное количество этажей – 2 | Максимальный процент застройки – 90 % | Не подлежат установлению |
| 2. | 5.1.3 | Площадки для занятий спортом | Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению |
| 3. | 5.1.4 | Оборудованные площадки для занятий спортом | Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища) | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению |
| 4. | 5.4 | Причалы для маломерных судов | Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслуживания яхт, катеров, лодок и других маломерных судов | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению |
| 5. | 9.3 | Историко-культурная деятельность | Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, исторических поселений, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению |
| 6. | 11.1 | Общее пользование водными объектами | Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для осуществления общего водопользования (водопользования, осуществляемого гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если соответствующие запреты не установлены законодательством) | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению |
| II. Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | 6.8 | Связь | Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м | Предельная высота опор – 15 м | Максимальный процент застройки – 70 % | Не подлежат установлению |
| III. Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Вспомогательные виды разрешенного использования не установлены |  |  |  |  |  |  |  |

    - Подраздел XXVI. Градостроительные регламенты лесопарковых зон

134. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства лесопарковой зоны (Р-4) представлены в таблице 45.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в границах зон с особыми условиями использования территорий, в том числе в границах особо охраняемых природных территорий, определяются в соответствии с подразделом XXXV раздела III настоящих Правил.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства лесопарковой зоны (Р-4)

Таблица 45

| № п/п | Виды разрешенного использования земельного участка |  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | код | наименование | описание видов разрешенного использования земельных участков | предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь | минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений | максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка | иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| I. Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м | Предельное количество этажей - 2 | Максимальный процент застройки – 90 % | Не подлежат установлению |
| 2. | 9.1 | Охрана природных территорий | Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности: создание и уход за запретными полосами, создание и уход за защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение режима использования природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель, являющихся особо ценными | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению |
| 3. | 10.4 | Резервные леса | Деятельность, связанная с охраной лесов | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению |
| II. Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Условно разрешенные виды использования не установлены |  |  |  |  |  |  |  |
| III. Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Вспомогательные виды разрешенного использования не установлены |  |  |  |  |  |  |  |

134.1 Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства лесопарковой зоны за границами населенного пункта (Р-4.1) представлены в таблице 45.1.

    - Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в границах зон с особыми условиями использования территорий, в том числе в границах особо охраняемых природных территорий, определяются в соответствии с подразделом XXXV раздела III настоящих Правил.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства лесопарковой зоны

    - за границами населенного пункта (Р-4.1)

    - Таблица 45.1

| № п/п | Виды разрешенного использования земельного участка |  |  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | код | наименование | описание видов разрешенного использования земельных участков | предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь | минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений |  | предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений | максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка | иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| I. Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м |  | Предельное количество этажей - 2 | Максимальный процент застройки – 90 % | Не подлежат установлению |
| 2. | 9.1 | Охрана природных территорий | Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности: создание и уход за запретными полосами, создание и уход за защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение режима использования природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель, являющихся особо ценными | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению |  | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению |
| 3. | 10.4 | Резервные леса | Деятельность, связанная с охраной лесов | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению |  | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению |
| II. Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Условно разрешенные виды использования не установлены |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Вспомогательные виды разрешенного использования не установлены |  |  |  |  |  |  |  |  |

    - Подраздел XXVII. Градостроительные регламенты зоны отдыха (Р-5)

    - 135. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства зоны отдыха (Р-5) представлены в таблице 46.

Требования к объемно-пространственным характеристикам объекта капитального строительства и требования к архитектурно-стилистическим характеристикам объекта капитального строительства указаны в таблице 47.

- Требования к цветовым решениям объектов капитального строительства, требования к отделочным и (или) строительным материалам, определяющие архитектурный облик объектов капитального строительства, устанавливаются согласно таблице 68 пункта 232 настоящих Правил.

- Требования к размещению технического и инженерного оборудования на фасадах и кровлях объектов капитального строительства устанавливаются согласно пункту 233 настоящих Правил.

- Требования к подсветке фасадов объектов капитального строительства устанавливаются согласно таблице 69 пункта 234 настоящих Правил.

    - Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в границах зон с особыми условиями использования территорий, в том числе в границах особо охраняемых природных территорий, определяются в соответствии с подразделом XXXV раздела III настоящих Правил.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства зоны отдыха (Р-5)

Таблица 46

| № п/п | Виды разрешенного использования земельного участка |  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | код | наименование | описание видов разрешенного использования земельных участков | предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь | минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений | максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка | иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| I. Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м | Предельное количество этажей – 2 | Максимальный процент застройки – 90 % | Не подлежат установлению |
| 2. | 5.1.3 | Площадки для занятий спортом | Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению |
| 3. | 5.1.4 | Оборудованные площадки для занятий спортом | Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища) | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению |
| 4. | 5.1.5 | Водный спорт | Размещение спортивных сооружений для занятия водными видами спорта (причалы и сооружения, необходимые для организации водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря) | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению |
| 5. | 5.1.7 | Спортивные базы | Размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется спортивная подготовка длительно проживающих в них лиц | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м | Предельное количество этажей – 3 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 6. | 5.2.1 | Туристическое обслуживание | Размещение пансионатов, гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не оказывающих услуги по лечению; размещение детских лагерей | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м | Предельное количество этажей – 3 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 7. | 5.3 | Охота и рыбалка | Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника или рыболова, сооружений, необходимых для восстановления и поддержания поголовья зверей или количества рыбы | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м | Предельное количество этажей – 3 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 8. | 5.4 | Причалы для маломерных судов | Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслуживания яхт, катеров, лодок и других маломерных судов | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению |
| 9. | 9.0 | Деятельность по особой охране и изучению природы | Сохранение и изучение растительного и животного мира путем создания особо охраняемых природных территорий, в границах которых хозяйственная деятельность, кроме деятельности, связанной с охраной и изучением природы, не допускается (государственные природные заповедники, национальные и природные парки, памятники природы, дендрологические парки, ботанические сады, оранжереи) | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м | Предельное количество этажей – 2 | Максимальный процент застройки – 30 % | Не подлежат установлению |
| 10. | 9.3 | Историко-культурная деятельность | Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, исторических поселений, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению |
| 11. | 11.1 | Общее пользование водными объектами | Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для осуществления общего водопользования (водопользования, осуществляемого гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если соответствующие запреты не установлены законодательством) | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению |
| II. Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | 4.6 | Общественное питание | Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) | Минимальные размеры земельного участка – 400 кв. м Максимальный размер земельного участка не подлежит установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м | Предельное количество этажей – 3 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 13. | 6.8 | Связь | Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м | Предельная высота опор – 15 м | Максимальный процент застройки – 70 % | Не подлежат установлению |
| III. Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | 5.1.2 | Обеспечение занятий спортом в помещениях | Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м | Предельное количество этажей – 3 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |

Требования к объемно-пространственным характеристикам объекта капитального строительства и требования

к архитектурно-стилистическим характеристикам объекта капитального строительства

Таблица 47

| № п/п | Наименование | Общественное питание |
| --- | --- | --- |
|  | Код | 4.6 |
| 1. | Минимальная высота этажей, следующих за первым этажом, м | 3.0 |
| 2. | Минимальная высота первого этажа объекта капитального строительства, фасад которого примыкает к территориям общего пользования, м | 3.8 |
| 3. | Минимальный отступ этажей, следующих за первым этажом, от линии отступа от красной линии либо линии отступа от границ земельного участка в случае, если предполагается смещение плоскости фасада этажей, следующих за первым, относительно плоскости фасада первого этажа в глубину земельного участка, м | 0.5 |
| 4. | Максимальный отступ первого этажа от линии отступа от красной линии либо линии отступа от границ земельного участка в случае, если предполагается смещение плоскости фасада первого этажа относительно плоскости фасада последующих этажей в глубину земельного участка, м | 2.5 |
| 5. | Минимальный процент застроенности уличного фронта вдоль красной линии в границах земельного участка, определяемый как отношение длины фасада объекта вдоль красной линии к длине земельного участка вдоль красной линии, % | 40 |
| 6. | Минимальный процент остекления фасада первого, % | 50 |

    - Подраздел XXVIII. Градостроительные регламенты зон природно-ландшафтных территорий

    - 136. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства зоны природно-ландшафтных территорий (Р-6) представлены в таблице 48.

- Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в границах зон с особыми условиями использования территорий, в том числе в границах особо охраняемых природных территорий, определяются в соответствии с подразделом XXXV раздела III настоящих Правил.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства зоны природно-ландшафтных территорий (Р-6)

Таблица 48

| № п/п | Виды разрешенного использования земельного участка |  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | код | наименование | описание видов разрешенного использования земельных участков | предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь | минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений | максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка | иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| I. Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м | Предельное количество этажей – 2 | Максимальный процент застройки – 90 % | Не подлежат установлению |
| 1.1 | 2.4 | Передвижное жилье | Размещение сооружений, пригодных к использованию в качестве жилья (палаточные городки, кемпинги, жилые вагончики, жилые прицепы), в том числе с возможностью подключения названных объектов к инженерным сетям, находящимся на земельном участке или на земельных участках, имеющих инженерные сооружения, предназначенных для общего пользования | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению |
| 2. | 9.1 | Охрана природных территорий | Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности: создание и уход за запретными полосами, создание и уход за защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение режима использования природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель, являющихся особо ценными | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению |
| 3. | 9.3 | Историко-культурная деятельность | Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, исторических поселений, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению |
| 4. | 11.1 | Общее пользование водными объектами | Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для осуществления общего водопользования (водопользования, осуществляемого гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если соответствующие запреты не установлены законодательством) | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению |
| 5. | 12.3 | Запас | Отсутствие хозяйственной деятельности | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению |
| II. Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 6.8 | Связь | Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м | Предельная высота опор – 15 м | Максимальный процент застройки – 70 % | Не подлежат установлению |
| III. Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Вспомогательные виды разрешенного использования не установлены |  |  |  |  |  |  |  |

    - 136.1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства зоны природно-ландшафтных территорий за границами населенного пункта (Р-6.1) представлены в таблице 48.1.

    - Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в границах зон с особыми условиями использования территорий, в том числе в границах особо охраняемых природных территорий, определяются в соответствии с подразделом XXXV раздела III настоящих Правил.

    - Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства зоны природно-ландшафтных территорий за границами населенного пункта (Р-6.1)

    - Таблица 48.1

| № п/п | Виды разрешенного использования земельного участка |  |  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | код | наименование | описание видов разрешенного использования земельных участков | предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь | минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений |  | предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений | максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка | иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| I. Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м |  | Предельное количество этажей – 2 | Максимальный процент застройки – 90 % | Не подлежат установлению |
| 2. | 9.1 | Охрана природных территорий | Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности: создание и уход за запретными полосами, создание и уход за защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение режима использования природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель, являющихся особо ценными | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению |  | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению |
| 3. | 9.3 | Историко-культурная деятельность | Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, исторических поселений, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению |  | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению |
| 4. | 12.3 | Запас | Отсутствие хозяйственной деятельности | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению |  | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению |
| II. Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 6.8 | Связь | Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м |  | Предельная высота опор – 15 м | Максимальный процент застройки – 70 % | Не подлежат установлению |
| III. Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Вспомогательные виды разрешенного использования не установлены |  |  |  |  |  |  |  |  |

    - Подраздел XXIX. Градостроительные регламенты зоны

    - специального назначения (СП-1)

137. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства зоны специального назначения (СП-1) представлены в таблице 49.

Требования к объемно-пространственным характеристикам объекта капитального строительства и требования к архитектурно-стилистическим характеристикам объекта капитального строительства указаны в таблице 50.

- Требования к цветовым решениям объектов капитального строительства, требования к отделочным и (или) строительным материалам, определяющие архитектурный облик объектов капитального строительства, устанавливаются согласно таблице 68 пункта 232 настоящих Правил.

- Требования к размещению технического и инженерного оборудования на фасадах и кровлях объектов капитального строительства устанавливаются согласно пункту 233 настоящих Правил.

- Требования к подсветке фасадов объектов капитального строительства устанавливаются согласно таблице 69 пункта 234 настоящих Правил.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в границах зон с особыми условиями использования территорий, в том числе в границах особо охраняемых природных территорий, определяются в соответствии с подразделом XXXV раздела III настоящих Правил.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства зоны специального назначения (СП-1)

Таблица 49

| № п/п | Виды разрешенного использования земельного участка |  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | код | наименование | описание видов разрешенного использования земельных участков | предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь | минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений | максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка | иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| I. Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 2.7 | Обслуживание жилой застройки | Размещение объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1.2, 5.1.3, если их размещение необходимо для обслуживания жилой застройки, а также связано с проживанием граждан, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не нарушает права жителей, не требует установления санитарной зоны | Минимальный размер земельного участка – 100 кв. м Максимальный размер земельного участка не подлежит установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м | Предельное количество этажей – 5 | Максимальный процент застройки – 30 % | Не подлежат установлению |
| 2. | 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м | Предельное количество этажей – 2 | Максимальный процент застройки – 90 % | Не подлежат установлению |
| 3. | 8.0 | Обеспечение обороны и безопасности | Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в боевой готовности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов управлений ими (размещение военных организаций, внутренних войск, учреждений и других объектов, дислокация войск и сил флота), проведение воинских учений и других мероприятий, направленных на обеспечение боевой готовности воинских частей; размещение зданий военных училищ, военных институтов, военных университетов, военных академий; размещение объектов, обеспечивающих осуществление таможенной деятельности | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению |
| 4. | 8.1 | Обеспечение вооруженных сил | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для разработки, испытания, производства ремонта или уничтожения вооружения, техники военного назначения и боеприпасов; обустройство земельных участков в качестве испытательных полигонов, мест уничтожения вооружения и захоронения отходов, возникающих в связи с использованием, производством, ремонтом или уничтожением вооружений или боеприпасов; размещение объектов капитального строительства, необходимых для создания и хранения запасов материальных ценностей в государственном и мобилизационном резервах (хранилища, склады и другие объекты); размещение объектов, для обеспечения безопасности которых были созданы закрытые административно-территориальные образования | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению |
| 5. | 8.3 | Обеспечение внутреннего правопорядка | Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м | Предельное количество этажей – 5 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| II. Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 2.5 | Среднеэтажная жилая застройка | Размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей; благоустройство и озеленение; размещение подземных гаражей и автостоянок; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома | Минимальный размер земельного участка – 1500 кв. м Максимальный размер земельного участка не подлежит установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м | Предельное количество этажей, включая мансардный – 8 | Максимальный процент застройки – 30 % | Не подлежат установлению |
| 7. | 4.5 | Банковская и страховая деятельность | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги | Минимальные размеры земельного участка – 1000 кв. м Максимальный размер земельного участка не подлежит установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м | Предельное количество этажей – 3 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 8. | 6.8 | Связь | Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м | Предельная высота опор – 15 м | Максимальный процент застройки – 70 % | Не подлежат установлению |
| III. Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Вспомогательные виды разрешенного использования не установлены |  |  |  |  |  |  |  |

- Требования к объемно-пространственным характеристикам объекта капитального строительства и требования к архитектурно-стилистическим характеристикам объекта капитального строительства

- Таблица 50

| № п/п | Наименование | Среднеэтажная жилая застройка | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | Оказание услуг связи | Бытовое обслуживание | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | Стационарное медицинское обслуживание | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | Объекты культурно-досуговой деятельности | Религиозное использование | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | Деловое управление | Рынки | Магазины | Банковская и страховая деятельность | Общественное питание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код | 2.5 | 3.1.2 | 3.2.3 | 3.3 | 3.4.1 | 3.4.2 | 3.5.1 | 3.6.1 | 3.7 | 3.10.1 | 4.1 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 |
| 1. | Минимальная высота этажей, следующих за первым этажом (не применяется к жилым помещениям в панельных домах), м | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | - | 3.0 | - | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 2. | Минимальная высота первого этажа объекта капитального строительства, фасад которого примыкает к территориям общего пользования (применяется для нежилых помещений), м | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | - | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
| 3. | Минимальный отступ этажей, следующих за первым этажом, от линии отступа от красной линии либо линии отступа от границ земельного участка в случае, если предполагается смещение плоскости фасада этажей, следующих за первым, относительно плоскости фасада первого этажа в глубину земельного участка, м | 0.5 | 0.5 | - | 0.5 | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 4. | Максимальный отступ первого этажа от линии отступа от красной линии либо линии отступа от границ земельного участка в случае, если предполагается смещение плоскости фасада первого этажа относительно плоскости фасада последующих этажей в глубину земельного участка, м | 2.5 | 2.5 | - | 2.5 | - | - | - | - | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 5. | Минимальный процент застроенности уличного фронта вдоль красной линии в границах земельного участка, определяемый как отношение длины фасада объекта вдоль красной линии к длине земельного участка вдоль красной линии, % | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 6. | Минимальный процент остекления фасада первого этажа (для вида разрешенного использования с кодом 2.5 применяется к встроенно-пристроенным помещениям соцкультбыта), % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | - | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

    - Подраздел XXX. Градостроительные регламенты зоны кладбищ (СП-2)

138. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства зоны кладбищ (СП-2) представлены в таблице 51.

Требования к объемно-пространственным характеристикам объекта капитального строительства и требования к архитектурно-стилистическим характеристикам объекта капитального строительства указаны в таблице 52.

- Требования к цветовым решениям объектов капитального строительства, требования к отделочным и (или) строительным материалам, определяющие архитектурный облик объектов капитального строительства, устанавливаются согласно таблице 68 пункта 232 настоящих Правил.

- Требования к размещению технического и инженерного оборудования на фасадах и кровлях объектов капитального строительства устанавливаются согласно пункту 233 настоящих Правил.

- Требования к подсветке фасадов объектов капитального строительства устанавливаются согласно таблице 69 пункта 234 настоящих Правил.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в границах зон с особыми условиями использования территорий, в том числе в границах особо охраняемых природных территорий, определяются в соответствии с подразделом XXXV раздела III настоящих Правил.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства зоны кладбищ (СП-2)

Таблица 51

| № п/п | Виды разрешенного использования земельного участка |  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | код | наименование | описание видов разрешенного использования земельных участков | предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь | минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений | максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка | иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| I. Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 3.7 | Религиозное использование | Размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.7.1 - 3.7.2 | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м | Не подлежат установлению | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 2. | 12.1 | Ритуальная деятельность | Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения; размещение соответствующих культовых сооружений; осуществление деятельности по производству продукции ритуально-обрядового назначения | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м | Предельное количество этажей – 3 | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению |
| II. Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м | Предельное количество этажей – 2 | Максимальный процент застройки – 90 % | Не подлежат установлению |
| 4. | 6.8 | Связь | Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м | Предельная высота опор – 15 м | Максимальный процент застройки – 70 % | Не подлежат установлению |
| 5. | 4.4 | Магазины | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м | Минимальные размеры земельного участка – 400 кв. м Максимальный размер земельного участка не подлежит установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м | Предельное количество этажей – 3 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 6. | 3.3 | Бытовое обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м | Предельное количество этажей – 2 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| III. Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Вспомогательные виды разрешенного использования не установлены |  |  |  |  |  |  |  |

- Требования к объемно-пространственным характеристикам объекта капитального строительства и требования

- к архитектурно-стилистическим характеристикам объекта капитального строительства

- Таблица 52

| № п/п | Наименование | Бытовое обслуживание | Религиозное использование | Магазины |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код | 3.3 | 3.7 | 4.4 |
| 1. | Минимальная высота этажей, следующих за первым этажом, м | 3.0 | - | 3.0 |
| 2. | Минимальная высота первого этажа объекта капитального строительства, фасад которого примыкает к территориям общего пользования, м | 3.6 | - | 3.8 |
| 3. | Минимальный отступ этажей, следующих за первым этажом, от линии отступа от красной линии либо линии отступа от границ земельного участка в случае, если предполагается смещение плоскости фасада этажей, следующих за первым, относительно плоскости фасада первого этажа в глубину земельного участка, м | 0.5 | - | 0.5 |
| 4. | Максимальный отступ первого этажа от линии отступа от красной линии либо линии отступа от границ земельного участка в случае, если предполагается смещение плоскости фасада первого этажа относительно плоскости фасада последующих этажей в глубину земельного участка, м | 2.5 | - | 2.5 |
| 5. | Минимальный процент застроенности уличного фронта вдоль красной линии в границах земельного участка, определяемый как отношение длины фасада объекта вдоль красной линии к длине земельного участка вдоль красной линии, % | 40 | 40 | 40 |
| 6. | Минимальный процент остекления фасада первого этажа, % | 50 | - | 50 |

    - Подраздел XXXI. Градостроительные регламенты иных зон специального назначения

139. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства иной зоны специального назначения (СП-3) представлены в таблице 53.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в границах зон с особыми условиями использования территорий, в том числе в границах особо охраняемых природных территорий, определяются в соответствии с подразделом XXXV раздела III настоящих Правил.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства иной зоны специального назначения (СП-3)

Таблица 53

| № п/п | Виды разрешенного использования земельного участка |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | код | наименование | описание видов разрешенного использования земельных участков | предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь | минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений |  | максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка |  | иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| I. Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 12.2 | Специальная деятельность | Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, обезвреживание отходов производства и потребления, медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение объектов размещения отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов (скотомогильников, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки) | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению |  | Не подлежат установлению |  | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению |
| II. Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной, и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м |  | Предельное количество этажей – 2 |  | Максимальный процент застройки – 90 % | Не подлежат установлению |
| 3. | 6.8 | Связь | Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м |  | Предельная высота опор – 15 м |  | Максимальный процент застройки – 70 % | Не подлежат установлению |
| III. Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Вспомогательные виды разрешенного использования не установлены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

139.1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства зоны складирования и захоронения отходов за границами населенного пункта (СП-3.1) представлены в таблице 53.1.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в границах зон с особыми условиями использования территорий, в том числе в границах особо охраняемых природных территорий, определяются в соответствии с подразделом XXXV раздела III настоящих Правил.

    - Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства зоны складирования и захоронения отходов за границами населенного пункта (СП-3.1)

    - Таблица 53.1

| № п/п | Виды разрешенного использования земельного участка |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | код | наименование | описание видов разрешенного использования земельных участков | предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь | минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений |  | максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка |  | иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |
| I. Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 12.2 | Специальная деятельность | Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, обезвреживание отходов производства и потребления, медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение объектов размещения отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов (скотомогильников, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки) | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению |  | Не подлежат установлению |  | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению |  |  |
| II. Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной, и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м |  | Предельное количество этажей – 2 |  | Максимальный процент застройки – 90 % | Не подлежат установлению |  |  |
| 3. | 6.8 | Связь | Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м |  | Предельная высота опор – 15 м |  | Максимальный процент застройки – 70 % | Не подлежат установлению |  |  |
| III. Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Вспомогательные виды разрешенного использования не установлены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

    - Подраздел XXXII. Градостроительные регламенты зоны озелененных территорий специального назначения (СП-4)

140. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства зоны озелененных территорий специального назначения (СП-4) представлены в таблице 54.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в границах зон с особыми условиями использования территорий, в том числе в границах особо охраняемых природных территорий, определяются в соответствии с подразделом XXXV раздела III настоящих Правил.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства зоны озелененных территорий специального назначения (СП-4)

Таблица 54

| № п/п | Виды разрешенного использования земельного участка |  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | код | наименование | описание видов разрешенного использования земельных участков | предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь | минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений | максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка | иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| I. Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной, и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м | Предельное количество этажей – 2 | Максимальный процент застройки – 90 % | Не подлежат установлению |
| 2. | 9.1 | Охрана природных территорий | Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности: создание и уход за запретными полосами, создание и уход за защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение режима использования природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель, являющихся особо ценными | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению |  |
| II. Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 6.8 | Связь | Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м | Предельная высота опор – 15 м | Максимальный процент застройки – 70 % | Не подлежат установлению |
| 3.1 | 12.1 | Ритуальная деятельность | Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения; размещение соответствующих культовых сооружений; осуществление деятельности по производству продукции ритуально-обрядового назначения | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м | Предельное количество этажей – 3 | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению |
| III. Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Вспомогательные виды разрешенного использования не установлены |  |  |  |  |  |  |  |

    - Подраздел XXXIII. Градостроительные регламенты зоны режимных

    - территорий (СП-5)

141. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства зоны режимных территорий (СП-5) представлены в таблице 55.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в границах зон с особыми условиями использования территорий, в том числе в границах особо охраняемых природных территорий, определяются в соответствии с подразделом XXXV раздела III настоящих Правил.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства зоны режимных территорий (СП-5)

Таблица 55

| № п/п | Виды разрешенного использования земельного участка |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | код | наименование | описание видов разрешенного использования земельных участков | предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь | минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений | максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка | иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| I. Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной, и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м | Предельное количество этажей – 2 | Максимальный процент застройки – 90 % | Не подлежат установлению |
| 2. | 8.3 | Обеспечение внутреннего правопорядка | Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м | Предельное количество этажей – 4 | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению |
| 3. | 8.4 | Обеспечение деятельности по исполнению наказаний | Размещение объектов капитального строительства для создания мест лишения свободы (следственные изоляторы, тюрьмы, поселения) | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Предельное количество этажей, включая мансардный – 3 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| II. Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 6.8 | Связь | Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м | Предельная высота опор – 15 м | Максимальный процент застройки – 70 % | Не подлежат установлению |
| III. Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 4.9 | Служебные гаражи | Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м | Предельное количество этажей – 3 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |

Подраздел XXXIV. Градостроительные регламенты территорий, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному

развитию территории

142.  В границах города Липецка определены 16 территорий, в границах которых предусматривается деятельность по комплексному развитию территории:

1)	 Территория КРТ.1-Ж;

2) 	Территория КРТ.2-Ж;

3) 	Территория КРТ.3-Ж;

4)	 Территория КРТ.4-Ж;

5) 	Территория КРТ.5-Ж;

6)	 Территория КРТ.6-Ж;

7)	 Территория КРТ.7-Ж;

8)	 Территория КРТ.8-Ж;

9) 	Территория КРТ.9-Ж;

10)	 Территория КРТ.10-Ж;

11) 	Территория КРТ.11-Ж;

12)	 Территория КРТ.12-Ж;

13)	 Территория КРТ.13-Ж;

14) 	Территория КРТ.14-Ж;

15)	 Территория КРТ.15-Ж;

16) 	Территория КРТ.16-Ж.

143. Территории, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории, отображены на карте градостроительного зонирования в части границ территорий, в которых предусматривается осуществление комплексного развития территории.

144. 	Решение о комплексном развитии территории может быть принято в отношении территории, которая, в соответствии с настоящими Правилами, на дату принятия указанного решения не определена в качестве такой территории, либо в отношении территории, границы которой не совпадают с границами территории, указанной в Правилах в качестве территории, в отношении которой допускается осуществление деятельности по ее комплексному развитию.

145. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к территории комплексного развития, ограниченной ул. Нестерова, ул. Гагарина, ул. Качалова, пер. Попова в городе Липецке, представлены в таблице 56.

Кодовое обозначение территории – Территория КРТ.1-Ж.

Границы территории определены в соответствии с постановлением администрации города Липецка от 25 апреля 2022 года № 870 «О принятии решения о комплексном развитии территории жилой застройки, ограниченной ул. Нестерова, ул. Гагарина, ул. Качалова, пер. Попова в городе Липецке».

Требования к многоквартирным домам, планируемым к строительству, и жилым помещениям в них (объемно-планировочные решения) установлены Договором о комплексном развитии территории жилой застройки, ограниченной            ул. Нестерова, ул. Гагарина, ул. Качалова, пер. Попова в городе Липецке.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в границах зон с особыми условиями использования территорий, в том числе в границах особо охраняемых природных территорий, определяются в соответствии с подразделом XXXV раздела III настоящих Правил.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к территории комплексного развития,

ограниченной ул. Нестерова, ул. Гагарина, ул. Качалова, пер. Попова в городе Липецке

Таблица 56

| № п/п | Виды разрешенного использования земельного участка |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | код | наименование | описание видов разрешенного использования земельных участков | предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь | минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений | максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка | иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| Раздел I. Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 2.6 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | Размещение многоквартирных домов этажностью девять этажей и выше; благоустройство и озеленение придомовых территорий; обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок и площадок для отдыха; размещение подземных гаражей и автостоянок; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома | Минимальные размеры земельного участка – 1700 кв. м Максимальный размер земельного участка не подлежит установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения жилого дома - 3 метра. | Предельное количество этажей – 15, предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению | Максимальный процент застройки - 30% | Коэффициент плотность застройки – 1,6 Минимальный процент озеленения территории - 25% |
| 2. | 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м | Предельное количество этажей – 2 | Максимальный процент застройки – 90 % | Не подлежат установлению |
| 3. | 3.5.1 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного образования (детские ясли, детские сады), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом. | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению |
| 4. | 4.4 | Магазины | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м | Минимальные размеры земельного участка – 400 кв. м. Максимальный размер земельного участка не подлежит установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м | Предельное количество этажей – 3 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 5. | 12.0 | Земельные участки (территории) общего пользования | Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1-12.0.2 | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению |
| II. Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Условно разрешенные виды использования не установлены |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел III. Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | 2.7.1 | Хранение автотранспорта | Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9 | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м | Предельное количество этажей – 5 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |

146. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к территории комплексного развития несмежных территорий жилой застройки в районе квартала, ограниченного улицами Краснознаменная, Молодежная, Бачурина, 6-й Гвардейской Дивизии, и в районе улицы Радиаторной в городе Липецке, представлены в таблице 58.

Кодовое обозначение территории – Территория КРТ.3-Ж,                               Территория КРТ.8-Ж.

Границы территории определены в соответствии с постановлением администрации города Липецка от 26 июня 2023 года № 1984 «О принятии решения о комплексном развитии несмежных территорий жилой застройки в районе квартала, ограниченного улицами Краснознаменная, Молодежная, Бачурина, 6-й Гвардейской Дивизии и в районе улицы Радиаторной в городе Липецке».

Требования к многоквартирным домам, планируемым к строительству, и жилым помещениям в них (объемно-планировочные решения) установлены Договором о комплексном развитии несмежных территорий жилой застройки в районе квартала, ограниченного улицами Краснознаменная, Молодежная, Бачурина, 6-й Гвардейской Дивизии и в районе улицы Радиаторной в городе Липецке.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в границах зон с особыми условиями использования территорий, в том числе в границах особо охраняемых природных территорий, определяются в соответствии с подразделом XXXV раздела III настоящих Правил.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к территории комплексного развития несмежных территорий жилой застройки в районе квартала, ограниченного улицами Краснознаменная, Молодежная, Бачурина, 6-й Гвардейской Дивизии, и в районе улицы Радиаторной в городе Липецке

Таблица 58

| № п/п | Виды разрешенного использования земельного участка |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | код | наименование | описание видов разрешенного использования земельных участков | предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь | минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений | максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка | иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| Раздел I. Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 2.6 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | Размещение многоквартирных домов этажностью девять этажей и выше; благоустройство и озеленение придомовых территорий; обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок и площадок для отдыха; размещение подземных гаражей и автостоянок; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома | Минимальные размеры земельного участка – 2500 кв. м Максимальный размер земельного участка не подлежит установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения жилого дома - 3 метра. | Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – 20 (65 м) | Максимальный процент застройки - 40% | Коэффициент застройки - 0,6. Коэффициент плотности застройки – 2,2. Минимальный процент озеленения земельного участка – 25 %. |
| 2. | 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м | Предельное количество этажей – 2 | Максимальный процент застройки – 90 % | Не подлежат установлению |
| 3. | 4.1 | Деловое управление | Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) | Минимальные размеры земельного участка – 1000 кв. м. Максимальный размер земельного участка не подлежит установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м | Предельное количество этажей – 3 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 4. | 12.0 | Земельные участки (территории) общего пользования | Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1-12.0.2 | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению |
| II. Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Условно разрешенные виды использования не установлены |  |  |  |  |  |  |  |
| III. Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Вспомогательные виды разрешенного использования не установлены |  |  |  |  |  |  |  |

146.1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к территории комплексного развития жилой застройки в районе ул. Октябрьская и ул. Валентина Скороходова в городе Липецке, представлены в таблице 58.1.

Кодовое обозначение территории – Территория КРТ.5-Ж.

Границы территории определены в соответствии с постановлением администрации города Липецка от 5 апреля 2024 года № 1147 «О принятии решения о комплексном развитии территории жилой застройки в районе ул. Октябрьская и ул. Валентина Скороходова в городе Липецке».

Требования к многоквартирным домам, планируемым к строительству, и жилым помещениям в них (объемно-планировочные решения) установлены Договором о комплексном развитии территории жилой застройки в районе                       ул. Октябрьская и ул. Валентина Скороходова в городе Липецке.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в границах зон с особыми условиями использования территорий, в том числе в границах особо охраняемых природных территорий, определяются в соответствии с подразделом XXXV раздела III настоящих Правил.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к территории комплексного развития жилой застройки в районе ул. Октябрьская и ул. Валентина Скороходова в городе Липецке

Таблица 58.1

| № п/п | Виды разрешенного использования земельного участка |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | код | наименование | описание видов разрешенного использования земельных участков | предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь | минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений | максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка | иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| Раздел I. Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 2.5 | Среднеэтажная жилая застройка | Размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей; благоустройство и озеленение; размещение подземных гаражей и автостоянок; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно- пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома | Минимальный размер земельного участка – 1500 кв. м Максимальный размер земельного участка не подлежит установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м | Предельное количество этажей, включая мансардный – 7 | Максимальный процент застройки – 30 % | Не подлежат установлению |
| II. Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Условно разрешенные виды использования не установлены |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Вспомогательные виды разрешенного использования не установлены |  |  |  |  |  |  |  |  |

146.2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к территории комплексного развития, расположенной в районе улицы Шахтерской, Лебедянского шоссе и а/д Орёл-Тамбов в городе Липецке, представлены в таблице 58.2.

Кодовое обозначение территории – Территория КРТ.12-Ж.

Границы территории определены в соответствии с решением Правительственной комиссии по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в федеральной собственности (протокол от 22 апреля 2022 года № 1), о целесообразности комплексного развития незастроенной территории. Договор о комплексном развитии территории, расположенной в районе улицы Шахтерской, Лебедянского шоссе и а/д Орёл-Тамбов в городе Липецке, от 20 июля 2023 года № 20/5393-23.

Требования к объемно-пространственным характеристикам объекта капитального строительства и требования к архитектурно-стилистическим характеристикам объекта капитального строительства указаны в таблице 58.3.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в границах зон с особыми условиями использования территорий, в том числе в границах особо охраняемых природных территорий, определяются в соответствии с подразделом XXXV раздела III настоящих Правил.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к территории комплексного развития, расположенной в районе улицы Шахтерской, Лебедянского шоссе и а/д Орёл-Тамбов в городе Липецке

Таблица 58.2

| № п/п | Виды разрешенного использования земельного участка |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | код | наименование | описание видов разрешенного использования земельных участков | предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь | минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений | максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка | иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| I. Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 2.1.1 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15 % общей площади помещений дома | Минимальный размер земельного участка – 1000 кв. м Максимальный размер земельного участка не подлежит установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м | Предельное количество этажей, включая мансардный – 4 | Максимальный процент застройки – 30 % | Не подлежат установлению |
| 2. | 2.3 | Блокированная жилая застройка | Размещение жилого дома, блокированного с другим жилым домом (другими жилыми домами) в одном ряду общей боковой стеной (общими боковыми стенами) без проемов и имеющего отдельный выход на земельный участок; разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение гаражей для собственных нужд и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха | Минимальный размер земельного участка для блокированного жилого дома – 100 кв. м (под каждым блоком). Максимальный размер земельного участка – 2000 кв. м | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м, в месте примыкания блоков – по границе земельного участка | Предельное количество надземных этажей – 3 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 3. | 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м | Предельное количество этажей – 2 | Максимальный процент застройки – 90 % | Не подлежат установлению |
| 4. | 3.4.1 | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории) | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м | Предельное количество этажей – 2 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 5. | 3.5.1 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м | Предельное количество этажей для зданий начального и среднего общего образования – 3; Предельное количество этажей для зданий дошкольного образования – 4 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 6. | 3.6.1 | Объекты культурно-досуговой деятельности | Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м | Предельное количество этажей – 3 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 7. | 4.1 | Деловое управление | Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) | Минимальные размеры земельного участка – 500 кв. м Максимальный размер земельного участка не подлежит установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м | Предельное количество этажей – 4 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 8. | 4.4 | Магазины | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м | Минимальные размеры земельного участка – 400 кв. м Максимальный размер земельного участка не подлежит установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м | Предельное количество этажей – 3 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 9. | 5.1 | Спорт | Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7 | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м | Предельное количество этажей - 2 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |
| 10. | 5.1.3 | Площадки для занятий спортом | Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению |
| 11. | 12.0 | Земельные участки (территории) общего пользования | Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1-12.0.2 | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению |
| II. Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | 2.5 | Среднеэтажная жилая застройка | Размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей; благоустройство и озеленение; размещение подземных гаражей и автостоянок; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно- пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома | Минимальный размер земельного участка – 1500 кв. м Максимальный размер земельного участка не подлежит установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м | Предельное количество этажей, включая мансардный – 6 | Максимальный процент застройки – 30 % | Не подлежат установлению |
| 13. | 6.8 | Связь | Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м | Предельная высота опор – 15 м | Максимальный процент застройки – 70 % | Не подлежат установлению |
| III. Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | 5.1.2 | Обеспечение занятий спортом в помещениях | Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м | Предельное количество этажей – 3 | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |

Требования к объемно-пространственным характеристикам объекта капитального строительства и требования

к архитектурно-стилистическим характеристикам объекта капитального строительства

Таблица 58.3

| № п/п | Наименование | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Блокированная жилая застройка | Среднеэтажная жилая застройка | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | Объекты культурно-досуговой деятельности | Деловое управление | Магазины | Спорт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код | 2.1.1 | 2.3 | 2.5 | 3.4.1 | 3.5.1 | 3.6.1 | 4.1 | 4.4 | 5.1 |  |
| 1. | Минимальная высота этажей, следующих за первым этажом (не применяется к жилым помещениям в панельных домах), м | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 3.0 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | - |  |
| 2. | Минимальная высота первого этажа объекта капитального строительства, фасад которого примыкает к территориям общего пользования (применяется для нежилых помещений), м | 3.6 | - | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | - |  |
| 3. | Минимальный отступ этажей, следующих за первым этажом, от линии отступа от красной линии либо линии отступа от границ земельного участка в случае, если предполагается смещение плоскости фасада этажей, следующих за первым, относительно плоскости фасада первого этажа в глубину земельного участка, м | - | - | 0.5 | - | - | - | 0.5 | - | - |  |
| 4. | Максимальный отступ первого этажа от линии отступа от красной линии либо линии отступа от границ земельного участка в случае, если предполагается смещение плоскости фасада первого этажа относительно плоскости фасада последующих этажей в глубину земельного участка, м | - | - | 2.5 | - | - | - | 2.5 | - | - |  |
| 5. | Минимальный процент застроенности уличного фронта вдоль красной линии в границах земельного участка, определяемый как отношение длины фасада объекта вдоль красной линии к длине земельного участка вдоль красной линии, % | - | - | 40 | 40 | - | 40 | 40 | - | 40 |  |
| 6. | Минимальный процент остекления фасада первого этажа (для видов разрешенного использования с кодами 2.1.1, 2.5 применяется к встроенно-пристроенным помещениям), % | 30 | - | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 30 | 50 |  |

Подраздел XXXV. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии

с законодательством Российской Федерации

147. На карте градостроительного зонирования в части границ зон с особыми условиями использования территории отображены следующие виды зон с особыми условиями использования территорий по природно-экологическим и санитарно-гигиеническим требованиям:

- прибрежная защитная полоса;

- водоохранная зона;

- охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии);

- охранная зона линий и сооружений связи;

- охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов);

- охранная зона стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением;

- охранная зона тепловых сетей;

- приаэродромная территория;

- охранная зона геодезических пунктов государственной геодезической сети, нивелирных пунктов государственной нивелирной сети и гравиметрических пунктов государственной гравиметрической сети;

- санитарно-защитная зона;

- зоны затопления и подтопления;

- зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также устанавливаемые в случаях, предусмотренных Водным кодексом Российской Федерации, в отношении подземных водных объектов зоны специальной охраны;

- округ санитарной (горно-санитарной) охраны природных лечебных ресурсов.

148. На карте градостроительного зонирования в части границ особо охраняемых природных территорий, территорий объектов культурного наследия, зон охраны объектов культурного наследия отображены следующие виды зон с особыми условиями использования территорий:

1) охранная зона особо охраняемых природных территорий;

2) защитная зона объекта культурного наследия;

3) зоны охраны объектов культурного наследия,

а также территории объектов культурного наследия.

149. Границы зон с особыми условиями использования территорий, указанных в пунктах 147 и 148 настоящих Правил, отображаются в соответствии с данными Единого государственного реестра недвижимости, а при отсутствии таковых — в соответствии с актами об установлении границ таких зон.

150. В случае если земельный участок расположен в границах зон с особыми условиями использования территорий, в том числе в границах территорий объектов культурного наследия, правовой режим использования и застройки земельного участка определяется совокупностью видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленных настоящими Правилами, и ограничений, указанных, в том числе, в настоящем подразделе.

151. 	В случае размещения объекта капитального строительства, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, установление зоны с особыми условиями использования территории, а также режим использования территории в границах установленных зон, осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

152. Водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы и ограничения, накладываемые данными зонами, устанавливаются в соответствии со статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации. В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

153. В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации в водоохранных зонах запрещается:

- использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;

- размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ (за исключением специализированных хранилищ аммиака, метанола, аммиачной селитры и нитрата калия на территориях морских портов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации, за пределами границ прибрежных защитных полос), пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

- строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

- хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах, размещенных на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;

- сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

- разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»).

154. В границах прибрежных защитных полос, наряду с установленными для водоохранной зоны ограничениями, запрещается:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

155. На территориях, расположенных в границах водоохранных зон и занятых защитными лесами, особо защитными участками лесов дополнительно действуют ограничения, предусмотренные установленными лесным законодательством правовым режимом защитных лесов, правовым режимом особо защитных участков лесов.

156. В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

157. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов.

Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

- централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

- сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

- локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку, исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды.

- сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов;

- сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия на окружающую среду.

158. В отношении территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

159. Охранные зоны для объектов электросетевого хозяйства и особые условия использования земельных участков, расположенных в данных зонах, устанавливаются согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (далее - Порядок установления охранных зон для объектов электросетевого хозяйства).

160. В охранных зонах для объектов электросетевого хозяйства запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

- набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

- проводить работы, угрожающие повреждению объектов электросетевого хозяйства, размещать объекты и предметы, которые могут препятствовать доступу обслуживающего персонала и техники к объектам электроэнергетики, без сохранения и (или) создания, в том числе в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, необходимых для такого доступа проходов и подъездов в целях обеспечения эксплуатации оборудования, зданий и сооружений объектов электроэнергетики, проведения работ по ликвидации аварий и устранению их последствий на всем протяжении границы объекта электроэнергетики;

- находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

- размещать свалки;

- производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);

- убирать, уничтожать, перемещать, засыпать и повреждать предупреждающие и информационные знаки (либо предупреждающие и информационные надписи, нанесенные на объекты электроэнергетики);

- производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ);

- осуществлять использование земельных участков в качестве испытательных полигонов, мест уничтожения вооружения и захоронения отходов, возникающих в связи с использованием, производством, ремонтом или уничтожением вооружений или боеприпасов.

161. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, наряду с установленными для охранной зоны ограничениями, запрещается:

- складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

- размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

- осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- осуществлять остановку транспортных средств на автомобильных дорогах в местах пересечения с воздушными линиями электропередачи с проектным номинальным классом напряжения 330 кВ и выше (исключительно в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- устанавливать рекламные конструкции.

162. В охранных зонах для объектов электросетевого хозяйства допускается размещение зданий и сооружений при соблюдении следующих параметров:

1) размещаемое здание или сооружение не создает препятствий для доступа к объекту электросетевого хозяйства (создаются или сохраняются, в том числе в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, проходы и подъезды, необходимые для доступа к объекту электроэнергетики обслуживающего персонала и техники в целях обеспечения оперативного, технического и ремонтного обслуживания оборудования, зданий и сооружений объектов электроэнергетики, проведения работ по ликвидации аварий и устранению их последствий на всем протяжении границы объекта электроэнергетики);

2) соблюдение установленных порядком установления охранных зон для объектов электросетевого хозяйства расстояний по горизонтали от элементов зданий и сооружений до проводов воздушных линий электропередачи напряжением до 1 кВ с неизолированными проводами (при наибольшем их отклонении);

3) соблюдение установленных порядком установления охранных зон для объектов электросетевого хозяйства расстояний по горизонтали от элементов зданий и сооружений до токопроводящих жил кабелей (предназначенных для эксплуатации в воздушной среде) напряжением свыше 1 кВ (при наибольшем их отклонении);

4) допускается размещение зданий и сооружений под проводами воздушных линий электропередачи напряжением до 1 кВ с самонесущими изолированными проводами, при этом расстояние по вертикали от указанных зданий и сооружений при наибольшей стреле провеса должно быть не менее 2,5 метра;

5) соблюдение установленных порядком установления охранных зон для объектов электросетевого хозяйства расстояний по горизонтали от элементов зданий и сооружений до проводов воздушных линий электропередачи напряжением свыше 1 кВ (при наибольшем их отклонении);

6) под проводами воздушных линий электропередачи допускается размещение зданий и (или) сооружений, указанных в подпункте «е» пункта 8 порядка установления охранных зон для объектов электросетевого хозяйства, и (или) их пересечение с воздушными линиями электропередачи;

7) в случае если в соответствии с техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности должны соблюдаться противопожарные расстояния между такими зданиями, сооружениями и объектами электроэнергетики, возможность размещения зданий, сооружений в границах охранной зоны определяется исходя из противопожарных расстояний.

163. В пределах охранной зоны для объектов электросетевого хозяйства без соблюдения условий осуществления соответствующих видов деятельности, предусмотренных решением о согласовании такой охранной зоны, юридическим и физическим лицам запрещаются:

1) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;

2) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

3) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке;

4) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

5) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);

6) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

7) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи);

8) посадка и вырубка деревьев и кустарников.

164. Охранные зоны для объектов линий, сооружений связи и особые условия использования земельных участков, расположенных в данных зонах, устанавливаются согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 9 июня 1995 года № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации».

165. В пределах охранных зон для объектов линий, сооружений связи без письменного согласия и присутствия представителей предприятий, эксплуатирующих линии связи и линии радиофикации, юридическим и физическим лицам запрещается:

1) осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта землеройными механизмами (за исключением зон песчаных барханов) и земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра);

2) производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, которые связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ;

3)  производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища;

4)  устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, провозить негабаритные грузы под проводами воздушных линий связи и линий радиофикации, строить каналы (арыки), устраивать заграждения и другие препятствия;

5)  устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, производить погрузочно-разгрузочные, подводно-технические, дноуглубительные и землечерпательные работы, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, других водных животных, а также водных растений придонными орудиями лова, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда. Судам и другим плавучим средствам запрещается бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами;

6)  производить строительство и реконструкцию линий электропередачи, радиостанций и других объектов, излучающих электромагнитную энергию и оказывающих опасное воздействие на линии связи и линии радиофикации;

7) производить защиту подземных коммуникаций от коррозии без учета проходящих подземных кабельных линий связи.

### 166. Охранные зоны газораспределительных сетей, условия использования земельных участков, расположенных в их пределах, и ограничения хозяйственной деятельности устанавливаются согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей».

### 167. Правила охраны газораспределительных сетей действуют на всей территории Российской Федерации и являются обязательными для юридических и физических лиц, являющихся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, расположенных в пределах охранных зон газораспределительных сетей, либо проектирующих объекты жилищно-гражданского и производственного назначения, объекты инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, либо осуществляющих в границах указанных земельных участков любую хозяйственную деятельность.

### 168. На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 167 настоящих Правил:

- строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;

- сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

- разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

- перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;

- устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

- огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;

- разводить огонь и размещать источники огня;

- рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;

- открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;

- набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;

- самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

169. Расстояние по горизонтали (в свету) от газопровода высокого давления второй категории (0,3–0,6 МПа) до фундаментов зданий и сооружений устанавливается в размере 7 метров в соответствии с СП 62.13330.2011* «Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002», утвержденным приказом Минрегиона России от 27 декабря 2010 года № 780.

170. Охранные зоны трубопроводов, условия использования земельных участков, расположенных в их пределах, и ограничения хозяйственной деятельности устанавливаются согласно Правилам охраны магистральных трубопроводов, утвержденным Минтопэнерго Российской Федерации                                   29 апреля 1992 года, постановлением Госгортехнадзора Российской Федерации от 22 апреля 1992 года № 9.

171. В охранных зонах магистральных трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов либо привести к их повреждению, в частности:

- перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно-измерительные пункты;

- открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или включать средства связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов;

- устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;

- разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую местность — от аварийного разлива транспортируемой продукции;

- бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами, производить дноуглубительные и землечерпальные работы;

- разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня.

172. В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта запрещается:

- возводить любые постройки и сооружения;

- высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда;

- сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды;

- производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы;

- производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта;

- производить геологосъемочные, геологоразведочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).

173. Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от                   17 марта 2021 года № 392 «Об утверждении Положения об охранной зоне стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением, о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 27 августа 1999 г. № 972 и признании не действующим на территории Российской Федерации постановления Совета Министров СССР от 6 января 1983 г. № 19» в границах охранной зоны запрещается:

1) строительство объектов капитального строительства, возведение некапитальных строений и сооружений, размещение предметов и материалов, посадка деревьев и кустарников (далее — препятствия) на расстоянии менее или равном 10-кратной высоте препятствия вокруг стационарного пункта наблюдений, а для препятствий, образующих непрерывную полосу с общей угловой шириной более 10 градусов, — на расстоянии менее или равном 20-кратной максимальной высоте препятствия вокруг стационарного пункта наблюдений;

2) размещение источников искажения температурно-влажностного режима атмосферного воздуха (теплотрассы, котельные, трубопроводы, бетонные, асфальтовые и иные искусственные площадки, искусственные водные объекты, оросительные и осушительные системы, открытые источники огня, дыма);

3) проведение горных, геологоразведочных и взрывных работ, а также земляных работ;

4) организация стоянки автомобильного и (или) водного транспорта, других механизмов, сооружение причалов и пристаней;

6) размещение источников электромагнитного и (или) иного излучения, создающего помехи для получения достоверной информации о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, а также стационарные и передвижные источники загрязнения атмосферного воздуха;

7) складирование удобрений, отходов производства и потребления.

174. Перечень охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды представлен в таблице 60.

Охранные зоны стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением, сведения о которых содержатся

в Едином государственном реестре

Таблица 60

| № п/п |  | Наименование | Реестровый номер |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Охранная зона стационарного пункта наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха № 6 (ПНЗ № 6) |  | 48:20-6.2191 |
| 2. | Охранная зона стационарного пункта наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха № 8 (ПНЗ № 8) |  | 48:20-6.2192 |
| 3. | Охранная зона стационарного пункта наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха № 2 (ПНЗ № 2) |  | 48:20-6.2193 |
| 4. | Охранная зона стационарного пункта наблюдения государственной наблюдательной сети Липецкого ЦГМС – Филиала ФГБУ «Центрально-Черноземное УГМС» – гидрологического поста 3 разряда Липецк-2 – р. Воронеж |  | 48:20-6.2194 |
| 5. | Охранная зона стационарного пункта наблюдения государственной наблюдательной сети Липецкого ЦГМС – Филиала ФГБУ «Центрально-Черноземное УГМС» – гидрологического поста 3 разряда Липецк-1 – р. Воронеж |  | 48:20-6.2190 |

175. Охранные зоны тепловых сетей устанавливаются согласно приказу Министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17 августа 1992 года № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей».

176. В пределах охранных зон тепловых сетей не допускается производить действия, которые могут повлечь нарушения в нормальной работе тепловых сетей, их повреждение, несчастные случаи или препятствующие ремонту:

- размещать автозаправочные станции, хранилища горюче-смазочных материалов, складировать агрессивные химические материалы;

- загромождать подходы и подъезды к объектам и сооружениям тепловых сетей, складировать тяжелые и громоздкие материалы, возводить временные строения и заборы;

- устраивать спортивные и игровые площадки, неорганизованные рынки, остановочные пункты общественного транспорта, стоянки всех видов машин и механизмов, гаражи, огороды и тому подобное;

- устраивать всякого рода свалки, разжигать костры, сжигать бытовой мусор или промышленные отходы;

- производить работы ударными механизмами, производить сброс и слив едких и коррозионно-активных веществ и горюче-смазочных материалов;

- проникать в помещения павильонов, центральных и индивидуальных тепловых пунктов посторонним лицам; открывать, снимать, засыпать люки камер тепловых сетей; сбрасывать в камеры мусор, отходы, снег и так далее;

- снимать покровный металлический слой тепловой изоляции; разрушать тепловую изоляцию; ходить по трубопроводам надземной прокладки (переход через трубы разрешается только по специальным переходным мостикам);

- занимать подвалы зданий, особенно имеющих опасность затопления, в которых проложены тепловые сети или оборудованы тепловые вводы под мастерские, склады, для иных целей; тепловые вводы в здания должны быть загерметизированы.

177. В пределах территории охранных зон тепловых сетей без письменного согласия предприятий и организаций, в ведении которых находятся эти сети, запрещается:

- производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

- производить земляные работы, планировку грунта, посадку деревьев и кустарников, устраивать монументальные клумбы;

- производить погрузочно-разгрузочные работы, а также работы, связанные с разбиванием грунта и дорожных покрытий;

- сооружать переезды и переходы через трубопроводы тепловых сетей.

178. Приаэродромная территория устанавливается актом уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти в целях обеспечения безопасности полетов воздушных судов, перспективного развития аэропорта и исключения негативного воздействия оборудования аэродрома и полетов воздушных судов на здоровье человека и окружающую среду в соответствии с Воздушным кодексом Российской Федерации, земельным законодательством, законодательством о градостроительной деятельности с учетом требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

179. В соответствии с частью 3 статьи 47 Воздушного кодекса Российской Федерации на приаэродромной территории выделяются следующие подзоны, в которых устанавливаются ограничения использования объектов недвижимости и осуществления деятельности:

1) первая подзона, в которой запрещается размещать объекты, не предназначенные для организации и обслуживания воздушного движения и воздушных перевозок, обеспечения взлета, посадки, руления и стоянки воздушных судов;

2) вторая подзона, в которой запрещается размещать объекты, не предназначенные для обслуживания пассажиров и обработки багажа, грузов и почты, обслуживания воздушных судов, хранения авиационного топлива и заправки воздушных судов, обеспечения энергоснабжения, а также объекты, не относящиеся к инфраструктуре аэропорта;

3) третья подзона, в которой запрещается размещать объекты, высота которых превышает ограничения, установленные уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти при установлении соответствующей приаэродромной территории;

4) четвертая подзона, в которой запрещается размещать объекты, создающие помехи в работе наземных объектов средств и систем обслуживания воздушного движения, навигации, посадки и связи, предназначенных для организации воздушного движения и расположенных вне первой подзоны;

5) пятая подзона, в которой запрещается размещать опасные производственные объекты, функционирование которых может повлиять на безопасность полетов воздушных судов;

6) шестая подзона, в которой запрещается размещать объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц;

7) седьмая подзона, в которой в целях предотвращения негативного физического воздействия устанавливается перечень ограничений использования земельных участков, определенный в соответствии с земельным законодательством с учетом положений настоящей статьи. При этом под указанным негативным физическим воздействием понимается несоответствие эквивалентного уровня звука, возникающего в связи с полетами воздушных судов, санитарно-эпидемиологическим требованиям.

180. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21 августа 2019 года № 1080 «Об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети» охранные зоны геодезических пунктов государственной геодезической сети, нивелирных пунктов государственной нивелирной сети и гравиметрических пунктов государственной гравиметрической сети пунктов устанавливаются для всех пунктов (далее – охранные зоны пунктов).

181. В пределах границ охранных зон пунктов запрещается использование земельных участков для осуществления видов деятельности, приводящих к повреждению или уничтожению наружных опознавательных знаков пунктов, нарушению неизменности местоположения их центров, уничтожению, перемещению, засыпке или повреждению составных частей пунктов.

Также на земельных участках в границах охранных зон пунктов запрещается проведение работ, размещение объектов и предметов, которые могут препятствовать доступу к пунктам.

182. В границах охранной зоны пунктов территории, в отношении которых устанавливаются различные ограничения использования земельных участков, не выделяются.

183. Отдельные ограничения использования земельных участков при установлении охранных зон пунктов, в зависимости от характеристик пунктов или их территориального расположения, не устанавливаются.

184. В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2018 года 
№ 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон» в отношении действующих, планируемых к строительству, реконструируемых объектов капитального строительства, являющихся источниками химического, физического, биологического воздействия на среду обитания человека, в случае формирования за контурами объектов химического, физического и (или) биологического воздействия, превышающего санитарно-эпидемиологические требования, устанавливаются санитарно-защитные зоны.

185. Перечень установленных (окончательных) санитарно-защитных зон приведен в таблице 61.

Перечень санитарно-защитных зон

Таблица 61

| № п/п | Наименование зоны | Реестровый номер ЗОУИТ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Санитарно-защитная зона для проектируемой многотопливной АЗС ООО «РНИТЦ» | 48:20-6.2212 |
| 2. | Санитарно-защитная зона для ООО «ЛУКОЙЛ-ЮГНЕФТЕПРОДУКТ» АЗС № 48752, расположенной по адресу: Липецкая область, г. Липецк, ул. Терешковой, строение 41 (кадастровый номер з/у – 48:20:0013302:3) | 48:20-6.2173 |
| 3. | Санитарно-защитная зона для ООО «ЛУКОЙЛ-ЮГНЕФТЕПРОДУКТ» АЗС № 48757, расположенной по адресу: Липецкая область, г. Липецк, на 295 км+150 м федеральной автодороги Орел – Тамбов (кадастровый номер з/у – 48:20:0021001:1) | 48:20-6.2176 |
| 4. | Санитарно-защитная зона для проектируемой многотопливной АЗС ООО «РНИТЦ» по адресу: РФ, Липецкая область, г. Липецк, ул. Ковалева | 48:20-6.2205 |
| 5. | Санитарно-защитная зона предприятия АО «ЛГЭК» Модернизация станции перекачки № 14, ул. Железнякова, соор. 8а-инв. № 100221 | 48:20-6.2064 |
| 6. | Санитарно-защитная зона ООО «КРЕОН-КОНСАЛТ» | 48:20-6.2099 |
| 7. | Санитарно-защитная зона для МУП «Липецкпассажиртранс» по адресу: РФ, Липецкая обл., г. Липецк, ул. Ферросплавная, 17 | 48:20-6.2213 |
| 8. | Санитарно-защитная зона ООО «НПП «Валок» (промплощадка «Участок наплавки и механической обработки») | 48:20-6.2569 |
| 9. | Санитарно-защитная зона для ООО «ЛУКОЙЛ-ЮГНЕФТЕПРОДУКТ» АЗС № 48753, расположенной по адресу: Липецкая область, г. Липецк, ул. Краснозаводская, стр. 2Б (кадастровый номер з/у – 4:20:0042601:10) | 48:20-6.2174 |
| 10. | Санитарно-защитной зоны Филиала «Молочный Комбинат «ЛИПЕЦКИЙ» АО «ДАНОН РОССИЯ» | 48:20-6.2036 |
| 11. | Санитарно-защитная зона для ООО «ЛУКОЙЛ-ЮГНЕФТЕПРОДУКТ» АЗС № 48750, расположенной по адресу: Липецкая область, г. Липецк, ул. Катукова, стр. 49 (кадастровый номер з/у – 48:20:0043601:3) | 48:20-6.2179 |
| 12. | Санитарно-защитная зона промплощадки «Здание автосервиса с автомойкой» по адресу: Липецкая обл., г. Липецк, в районе ул. Свиридова И.В., в 34 микрорайоне в Октябрьском округе | 48:20-6.2188 |
| 13. | Санитарно-защитная зона ПАО Продовольственная компания «ЛИМАК» | 48:20-6.1071 |
| 14. | Санитарно-защитная зона для ООО «ЛУКОЙЛ-ЮГНЕФТЕПРОДУКТ» АЗС № 48751, расположенной по адресу: Липецкая область, г. Липецк, проезд Универсальный, строение 1 (кадастровый номер з/у – 48:20:0029502:6) | 48:20-6.2177 |
| 15. | Санитарно-защитная зона для промплощадки ООО «Руссо-Дизайн», расположенной по адресу: Липецкая обл., г. Липецк, ул. Юношеская, владение 46 (кадастровые номера земельных участков: 48:20:0010803:37, 48:20:0010803:39 и 48:20:0010803:144) | 48:20-6.2189 |
| 16. | Санитарно-защитная зона для промышленной площадки ИП Сметанин В.В. | 48:20-6.2203 |
| 17. | Санитарно-защитная зона ООО «НТЦ «ЭВЕРЕСТ» | 48:20-6.2214 |
| 18. | Санитарно-защитная зона хлебозавода № 3 ПАО Продовольственная компания «ЛИМАК» | 48:20-6.905 |
| 19. | Санитарно-защитная зона для ООО «ЛУКОЙЛ-ЮГНЕФТЕПРОДУКТ» АЗС № 48756, расположенной по адресу: Липецкая область, г. Липецк, ул. Баумана, д. 2 «а» (кадастровый номер з/у – 48:20:0027203:2) | 48:20-6.2175 |
| 20. | Cанитарно-защитная зона Студеновского комплекса ОАО «СТАГДОК», расположенного по адресу: Липецкая область, г. Липецк, в районе ул. Клары Цеткин, Лескова, Известковой | 48:20-6.1086 |
| 21. | Санитарно-Защитной зоны для предприятия АО «Газпром газораспределение Липецк» филиал «Бориногаз», Липецкий газовый участок, расположенный в г. Липецке, ул. Агрономическая, 3 | 48:20-6.1797 |
| 22. | Санитарно-защитная зона для ООО «ЛУКОЙЛ-ЮГНЕФТЕПРОДУКТ» АЗС № 48754, расположенной по адресу: Липецкая область, г. Липецк, ул. Ферросплавная, стр. 43 (кадастровый номер з/у – 48:20:0035102:12) | 48:20-6.2178 |
| 23. | Санитарно-защитная зона ООО НПП «Циркон» | 48:02-6.2610 |
| 24. | Санитарно-защитная зона ООО «Липецкая бумажная компания» промплощадка № 1 – Бумажное производство, промплощадка № 2 – Бумажное производство вторая очередь | 48:20-6.2181 |
| 25. | Санитарно-защитная зона филиала ОАО «Галантерейщик» | 48:20-6.2568 |
| 26. | Санитарно-защитная зона для САТП-филиала ОАО «Липецкоблгаз», расположенного по адресу Липецкая область, г. Липецк, ул. Поселковая, д. 1а | 48:20-6.2262 |
| 27. | Санитарно-защитная зона для ООО «ЛУКОЙЛ-ЮГНЕФТЕПРОДУКТ» АЗС № 48755, расположенной по адресу: Липецкая область, г. Липецк, ул. Адмирала Макарова, стр. 23 (кадастровый номер з/у – 48:20:0035102:11) | 48:20-6.2180 |
| 28. | Санитарно-защитная зона ООО «Газобетон 48», расположенного по адресу: г. Липецк, ул. Передельческая, земельный участок 3б (кадастровый номер 48:20:0035001:5975) | 48:20-6.3101 |
| 29. | Санитарно-защитная зона ООО «СЭСТ-ЛЮВЭ», расположенной на территории ОЭЗ ППТ «Липецк» Грязинского муниципального района Липецкой области | 48:00-6.613 |
| 30. | Санитарно-защитная зона АО «Газпром газораспределение Липецк» в г. Липецке Матырский газовый участок, г. Липецк, п. Матырский, ул. Моршанская, 2 «А» | 48:20-6.1654 |
| 31. | Санитарно-защитная зона Обособленное подразделение Ресурсный Центр Акционерное общество «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ» | 48:20-6.2186 |
| 32. | Санитарно-защитная зона для Евдокиевского кладбища по адресу: РФ, Липецкая область, г. Липецк, ул. Гагарина | 48:20-6.2252 |
| 33. | Санитарно-защитная зона для промплощадки «База службы эксплуатации и защиты газопровода». Аппарат управления АО «Газпром газораспределение Липецк» г. Липецк, ул. Ударников, 36А | 48:20-6.1687 |
| 34. | Санитарно-защитная зона хлебозавода № 3 ПАО Продовольственная компания «ЛИМАК» | 48:20-6.1920 |
| 35. | Санитарно-защитная зона филиала ПАО «Квадра» – «Липецкая генерация» производственного подразделения «Липецкая ТЭЦ-2» | 48:20-6.2024 |
| 36. | Санитарно-защитная зона ООО «Инголь» | 48:20-6.2264 |
| 37. | Санитарно-защитная зона промышленного узла ООО «АЛУ-ПРО» и ООО «Фенци» | 48:02-6.3739 |
| 38. | Санитарно-защитная зона ООО «Экосервис-Альянс» (промплощадка № 2) по адресу: Липецкая обл, г. Липецк, ул. Ковалева, строение 131а | 48:20-6.1915 |
| 39. | Санитарно-защитная зона имущественного комплекса ООО «Рудничное» | 48:13-6.3875 |
| 40. | Санитарно-защитная зона промплощадки ООО «Бекарт Липецк» | 48:02-6.2664 |
| 41. | Санитарно-защитной зоны для действующего комплекса промышленных объектов АО «Липецкцемент» и ООО «Липецкое карьероуправление» по адресу: 398007, Липецкая обл., г. Липецк, территория район Цемзавода | 48:00-6.583 |
| 42. | Санитарно-защитная зона для промплощадки № 1 реконструируемого (с учетом строительства цеха детского питания и двух складов готовой продукции) предприятия АО «ПРОГРЕСС», Липецкая область, г. Липецк, ул. Ангарская, вл. 2 | 48:20-6.2016 |
| 43. | Санитарно-защитной зоны для действующего комплекса промышленных объектов АО «Липецкцемент» и ООО «Липецкое карьероуправление» по адресу: 398007, Липецкая обл., г. Липецк, территория район Цемзавода | 48:00-6.582 |
| 44. | Санитарно-защитная зона для промплощадки ООО «ЛМЗ», расположенной по адресу: Липецкая обл., г. Липецк, ул. Краснозаводская, д. 1 (кадастровые номера земельных участков – 48:20:0000000:26365, 48:20:0000000:26351) | 48:20-6.2403 |
| 45. | Санитарно-защитная зона филиала ПАО «Квадра» – «Липецкая генерация» производственного подразделения «Липецкие тепловые сети» Северо-Западная котельная | 48:20-6.2025 |
| 46. | Санитарно-защитная зона филиала ПАО «Квадра» – «Липецкая генерация» производственного подразделения «Липецкие тепловые сети» Юго-Западная котельная | 48:20-6.2026 |
| 47. | Санитарно-защитная зона АО «Газпром газораспределение Липецк». Автотранспортного филиала г. Липецк, ул. Поселковая, 1А | 48:20-6.1794 |
| 48. | Санитарно-защитная зона для промплощадки № 1 действующего предприятия ПАО «НЛМК», расположенного по адресу: Липецкая область, г. Липецк, пл. Металлургов, 2 (кадастровые номера земельных участков: 48:20:0035001:5972, 48:20:0035001:5973, 48:20:0035001:5976, 48:20:0035001:32842, 48:20:0035001:32843, 48:20:0035001:32844) | 48:20-6.2018 |
| 49. | Санитарно-защитная зона для ООО «ПК РАЦИОНАЛ» | 48:02-6.2663 |
| 50. | Санитарно-защитная зона филиала ПАО Продовольственная компания «ЛИМАК» «Липецкая макаронная фабрика» «Липецкий хлебозавод № 5» | 48:20-6.1462 |
| 51. | Санитарно-защитная зона предприятия Общества с ограниченной ответственностью «Голд авто», расположенного: Липецкая область, г. Липецк, ул. Балмочных, 17 | 48:20-6.4236 |

186. В границах санитарно-защитной зоны не допускается использование земельных участков в целях:

1) размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного назначения и для ведения садоводства;

2) размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, использования земельных участков в целях производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой продукции, если химическое, физическое и (или) биологическое воздействие объекта, в отношении которого установлена санитарно-защитная зона, приведет к нарушению качества и безопасности таких средств, сырья, воды и продукции в соответствии с установленными к ним требованиями.

    - 187. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в зонах затопления и подтопления

188. Определение границ зон затопления, подтопления выполняется в соответствии с порядком, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 360 «О зонах затопления, подтопления».

189. В таблице 62 представлены зоны затопления и подтопления, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости.

Зоны затопления и подтопления, сведения о которых содержатся

в Едином государственном реестре

Таблица 62

| № п/п | Наименование | Реестровый номер |
| --- | --- | --- |
| - . | Территория умеренного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод от 0,3-0,7 м до 1,2-2 м), прилегающая к зоне затопления территории г. Липецк, затапливаемой водами р. Воронеж при половодьях и паводках 1-процентной обеспеченности | 48:00-6.620 |
| - . | Территория слабого подтопления (при глубине залегания грунтовых вод от 2,0 до 3,0 м), прилегающая к зоне затопления территории г. Липецк, затапливаемой водами р. Воронеж при половодьях и паводках 1-процентной обеспеченности | 48:00-6.621 |
| - . | Территория сильного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 м), прилегающая к зоне затопления территории г. Липецк, затапливаемой водами р. Воронеж при половодьях и паводках 1-процентной обеспеченности | 48:00-6.622 |
| - . | Зона умеренного подтопления, установленная в отношении территории с. Казинка Грязинского района Липецкой области, прилегающей к Матырскому водохранилищу, затапливаемой при уровнях воды, соответствующих форсированному подпорному уровню воды водохранилища, повышение уровня грунтовых вод которых обусловливается подпором грунтовых вод уровнями высоких вод водного объекта | 48:02-6.3123 |
| - . | Зона затопления с максимальным уровнем весеннего паводка 50 % обеспеченности на территории, прилегающей к р. Воронеж в пределах г. Липецк | 48:20-6.1647 |
| - . | Зона затопления с максимальным уровнем весеннего паводка 1 % обеспеченности на территории, прилегающей к р. Воронеж в пределах г. Липецк | 48:20-6.1693 |
| - . | Зона затопления с максимальным уровнем весеннего паводка 10 % обеспеченности на территории, прилегающей к р. Воронеж в пределах г. Липецк | 48:20-6.1695 |
| - . | Зона затопления с максимальным уровнем весеннего паводка 25 % обеспеченности на территории, прилегающей к р. Воронеж в пределах г. Липецк | 48:20-6.1696 |
| - . | Зона умеренного подтопления, установленная в отношении территории г. Липецк, прилегающей к Матырскому водохранилищу, затапливаемой при уровнях воды, соответствующих форсированному подпорному уровню воды водохранилища, повышение уровня грунтовых вод которых обусловливается подпором грунтовых вод уровнями высоких вод водного объекта | 48:20-6.2301 |
| - . | Зона слабого подтопления, установленная в отношении территории г. Липецк, прилегающей к Матырскому водохранилищу, затапливаемой при уровнях воды, соответствующих форсированному подпорному уровню воды водохранилища, повышение уровня грунтовых вод которых обусловливается подпором грунтовых вод уровнями высоких вод водного объекта | 48:20-6.2305 |
| - . | Зона сильного подтопления, установленная в отношении территории г. Липецк, прилегающей к Матырскому водохранилищу, затапливаемой при уровнях воды, соответствующих форсированному подпорному уровню воды водохранилища, повышение уровня грунтовых вод которых обусловливается подпором грунтовых вод уровнями высоких вод водного объекта | 48:20-6.2306 |
| - . | Зона затопления, установленная в отношении территории г. Липецк, прилегающей к Матырскому водохранилищу, затапливаемой при уровнях воды, соответствующих форсированному подпорному уровню воды водохранилища | 48:20-6.2321 |
| - . | Зона умеренного подтопления, установленная в отношении территории с. Казинка Грязинского района Липецкой области, прилегающей к Матырскому водохранилищу, затапливаемой при уровнях воды, соответствующих форсированному подпорному уровню воды водохранилища, повышение уровня грунтовых вод которых обусловливается подпором грунтовых вод уровнями высоких вод водного объекта | 48:02-6.3123 |

190. В соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 Водного кодекса Российской Федерации в границах зон затопления, подтопления, в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности отнесенных к зонам с особыми условиями использования территорий, запрещаются:

строительство объектов капитального строительства, не обеспеченных сооружениями и (или) методами инженерной защиты территорий и объектов от негативного воздействия вод;

использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;

размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

191. Собственник водного объекта обязан осуществлять меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий.

### 192. Для водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, устанавливаются зоны санитарной охраны в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. В зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения осуществление деятельности и отведение территории для жилищного строительства, строительства промышленных объектов и объектов сельскохозяйственного назначения запрещаются или ограничиваются в случаях и в порядке, которые установлены санитарными правилами и нормами в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

### 193. Санитарно-эпидемиологические требования к организации и эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения определяет СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14 марта 2002 года № 10 «О введении в действие Санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02». Зоны санитарной охраны организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду как из поверхностных, так и из подземных источников.

### 194. На территории города Липецка установлены зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения.

### Перечень существующих зон санитарной охраны представлен 
в таблице 63.

Перечень установленных в соответствии с приказом

уполномоченного органа зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

Таблица 63

| № п/п | Наименование | Реестровый номер |
| --- | --- | --- |
| - . | Зона санитарной охраны 3 пояса одиночного водозабора № 422989 по ГВК (№ скважины по ГВК 42204784) ОГУП «Липецкоблводоканал», Липецкая область, Липецкий район, c. Сырское | 48:00-6.473 |
| - . | Зона санитарной охраны 3 пояса одиночного водозабора № 421607 по ГВК (№ скважины по ГВК 42203254) ОГУП «Липецкоблводоканал», Липецкая область, Липецкий район, с. Сырское | 48:00-6.475 |
| - . | Зона санитарной охраны 3 пояса одиночного водозабора (№ 421608 по ГВК № скважины по ГВК 42202986) ОГУП «Липецкоблводоканал», Липецкая область, Липецкий район, с. Подгорное | 48:00-6.476 |
| - . | Зона санитарной охраны 3 пояса одиночного водозабора № 421643 по ГВК (№ скважины по ГВК 42202981, 42202982) ОГУП «Липецкоблводоканал», Липецкая область, Липецкий район, Сенцовский сельсовет, с. Федоровка | 48:00-6.477 |
| - . | Зона санитарной охраны 3 пояса одиночного водозабора № 423681 по ГВК (№ скважины по ГВК 42205049) ОГУП «Липецкоблводоканал», Липецкая область, Липецкий район, Введенский сельсовет, c. Ситовка | 48:00-6.479 |
| - . | Зона санитарной охраны 3 пояса одиночного водозабора № 422989 по ГВК (№ скважины по ГВК 42204784) ОГУП «Липецкоблводоканал», Липецкая область, Липецкий район, c. Сырское | 48:00-6.480 |
| - . | Зона санитарной охраны 3 пояса одиночного водозабора № 423681 по ГВК (№ скважины по ГВК 42205049) ОГУП «Липецкоблводоканал», Липецкая область, Липецкий район, Введенский сельсовет, c. Ситовка | 48:00-6.481 |
| - . | Зона санитарной охраны 3 пояса одиночного водозабора (№ 421608 по ГВК, № скважины по ГВК 42202986) ОГУП «Липецкоблводоканал», Липецкая область, Липецкий район, с. Подгорное | 48:00-6.482 |
| - . | Зона санитарной охраны 3 пояса одиночного водозабора № 421643 по ГВК (№ скважины по ГВК 42202981, 42202982) ОГУП «Липецкоблводоканал», Липецкая область, Липецкий район, Сенцовский сельсовет, с. Федоровка | 48:00-6.483 |
| 10. | Зона санитарной охраны 3 пояса одиночного водозабора № 421607 по ГВК (№ скважины по ГВК 42203254) ОГУП «Липецкоблводоканал», Липецкая область, Липецкий район, с. Сырское | 48:00-6.484 |
| 11. | Зона санитарной охраны 3 пояса одиночного водозабора МУП «Липецкводоканал» (скважина по ГВК № 42200154), РФ, Липецкая обл., г. Липецк, ул. Балашовская, сооружение | 48:00-6.541 |
| 12. | Охранная зона санитарной охраны для водозабора подземных вод в составе эксплуатационной скважины № 01/2 с установкой водоподготовки, расположенной по адресу: г. Липецк, район Сселки, коттеджный поселок «Новоселкино» | 48:02-6.2741 |
| 13. | Зона санитарной охраны 3 пояса одиночного водозабора № 421608 по ГВК (№ скважины по ГВК 42202987) ОГУП «Липецкоблводоканал», Липецкая область, Липецкий район, Сырский сельсовет, с. Подгорное | 48:13-6.4601 |
| 14. | Зона санитарной охраны 2 пояса одиночного водозабора № 422993 по ГВК (№ скважины по ГВК 42202985) ОГУП «Липецкоблводоканал», Липецкая область, Липецкий район, Сырский сельсовет, с. Подгорное | 48:13-6.4613 |
| 15. | Зона санитарной охраны 1 пояса одиночного водозабора № 422993 по ГВК (№ скважины по ГВК 42202985) ОГУП «Липецкоблводоканал», Липецкая область, Липецкий район, Сырский сельсовет, с. Подгорное | 48:13-6.4617 |
| 16. | Зона санитарной охраны 2 пояса одиночного водозабора № 421608 по ГВК (№ скважины по ГВК 42202987) ОГУП «Липецкоблводоканал», Липецкая область, Липецкий район, Сырский сельсовет, с. Подгорное | 48:13-6.4621 |
| 17. | Зона санитарной охраны 3 пояса одиночного водозабора № 422993 по ГВК (№ скважины по ГВК 42202985) ОГУП «Липецкоблводоканал», Липецкая область, Липецкий район, Сырский сельсовет, с. Подгорное | 48:13-6.4736 |
| 18. | Границы зоны санитарной охраны второго пояса для водозабора № 7, расположенного по адресу: г. Липецк, шоссе Чаплыгинское, владение 2 | 48:20-6.1050 |
| 19. | Трасса Боринских магистральных трубопроводов (Ду-600 и Ду-700 протяженностью 26 км, Ду-500 протяженностью 5 км) | 48:20-6.1563 |
| 20. | Границы зоны санитарной охраны второго пояса для водозабора № 3, расположенного по адресу: г. Липецк, Лебедянское шоссе, владение № 6 | 48:20-6.1610 |
| 21. | Зона санитарной охраны 2 пояса одиночного водозабора МУП «Липецкводоканал» (скважина по ГВК № 42200154), РФ, Липецкая обл., г. Липецк, ул. Балашовская, сооружение | 48:20-6.1918 |
| 22. | Зона санитарной охраны 1 пояса одиночного водозабора МУП «Липецкводоканал» (скважина по ГВК № 42200154), РФ, Липецкая обл., г. Липецк, ул. Балашовская, сооружение | 48:20-6.1919 |
| 23. | Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения водозабора № 5 «Сырский-1», расположенного по адресу: г. Липецк, ул. Катукова, владение 3 (первый пояс) | 48:20-6.2045 |
| 24. | Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения водозабора № 5 «Сырский-1», расположенного по адресу: г. Липецк, ул. Катукова, владение 3 (третий пояс) | 48:20-6.2046 |
| 25. | Охранная зона организации зоны санитарной охраны водозабора ООО «ФИН-Групп» скважина № 42202866, расположенная по адресу: Липецкая область, г. Липецк, проезд Трубный, вл. 1 «А» I пояс | 48:20-6.2413 |
| 26. | Охранная зона организации зоны санитарной охраны водозабора ООО «ФИН-Групп», расположенного по адресу: Липецкая область, г. Липецк, проезд Трубный, вл. 1 «А» II пояс | 48:20-6.2415 |
| 27. | Охранная зона организации зоны санитарной охраны водозабора ООО «ФИН-Групп» скважина № 42202867, расположенная по адресу: Липецкая область, г. Липецк, проезд Трубный, вл. 1 «А» I пояс | 48:20-6.2416 |
| 28. | Охранная зона организации зоны санитарной охраны водозаборов ЗАО «Завод минеральных вод» скважина № 9/03, расположенная по адресу: Липецкая область, г. Липецк, проезд Трубный, владение 13 (первый пояс) | 48:20-6.2694 |
| 29. | Охранная зона санитарной охраны для водозаборов ЗАО «Завод минеральных вод» скважин № 9/03 и № 50/02, расположенных по адресу: Липецкая область, г. Липецк, проезд Трубный, владение 13 (второй пояс) | 48:20-6.2695 |
| 30. | Охранная зона санитарной охраны для водозаборов ЗАО «Завод минеральных вод» скважин № 9/03 и № 50/02, расположенных по адресу: Липецкая область, г. Липецк, проезд Трубный, владение 13 (третий пояс) | 48:20-6.2696 |
| 31. | Охранная зона организации зоны санитарной охраны водозаборов ЗАО «Завод минеральных вод» скважина № 50/02, расположенная по адресу: Липецкая область, г. Липецк, проезд Трубный, владение 13 | 48:20-6.2697 |
| 32. | Границы зон санитарной охраны третьего пояса для водозаборов: № 3, расположенного по адресу: г. Липецк, Лебедянское ш., владение 6; № 5, расположенного по адресу: г. Липецк, ул. Катукова, влад. 3; № 7, расположенного по адресу: г. Липецк, ш. Чаплыгинское, влад. 2 | 48:20-6.493 |

195. Первый, второй и третий пояса зоны санитарной охраны подземных источников питьевого водоснабжения устанавливаются согласно постановлению Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14 марта 2002 года № 10 «О введении в действие Санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02».

196. Мероприятия по первому поясу предусматривают следующее:

- территория первого пояса зоны санитарной охраны должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие;

- не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений;

- здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации, или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса зоны санитарной охраны с учетом санитарного режима на территории второго пояса;

- в исключительных случаях, при отсутствии канализации, должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса зоны санитарной охраны при их вывозе;

- водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов;

- все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ зоны санитарной охраны.

197. Мероприятия по второму и третьему поясу предусматривают следующее:

1) запрещается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

2) 	запрещается применение удобрений и ядохимикатов;

3) запрещается рубка леса главного пользования и реконструкции;

4) запрещается закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли;

4) запрещается размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

6) 	выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

7) бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

8) размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса зоны санитарной охраны только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля;

9) своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

198. По второму поясу также выполняются мероприятия по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

198.1. Федеральным законом от 23 февраля 1995 года № 26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах» в составе округа санитарной (горно-санитарной) охраны выделяется до трех зон.

В границах первой зоны округа санитарной (горно-санитарной) охраны запрещается проживание, а также осуществление всех видов хозяйственной деятельности, за исключением связанных с геологическим изучением, разведкой и добычей минеральных вод, лечебных грязей, лечебных природных газов, имеющих лечебные свойства полезных ископаемых и специфических минеральных ресурсов, с исследованиями и использованием природных лечебных ресурсов в целях организации санаторно-курортного лечения и медицинской реабилитации, с предупреждением и ликвидацией опасных природных явлений и техногенных процессов на данной территории.

В границах второй и третьей зон округа санитарной (горно-санитарной) охраны запрещается осуществление хозяйственной и иной деятельности, загрязняющей окружающую среду, природные лечебные ресурсы и приводящей к их истощению (утрате), истощению (утрате) их лечебных свой.

В границах округа санитарной охраны, установленного исключительно в целях охраны лечебного климата, осуществление хозяйственной и иной деятельности допускается при условии соблюдения гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха и нормативов качества окружающей среды для атмосферного воздуха.

Перечень ограничений использования земельных участков для каждой зоны округа санитарной (горно-санитарной) охраны, округа санитарной охраны, устанавливаемого исключительно в целях охраны лечебного климата, определяется положением, утвержденным «Постановление Правительства Российской Федерации от 30 августа 2024 года  № 1186 «Об утверждении Положения об округах санитарной (горно-санитарной) охраны природных лечебных ресурсов».

Проектная документация объектов капитального строительства, строительство, реконструкция которых планируются в границах округов санитарной (горно-санитарной) охраны, подлежит государственной экологической экспертизе, за исключением объектов капитального строительства, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации.

Границы округов санитарной охраны курорта Липецк на территории города Липецка установлены постановлением Совета Министров РСФСР от 28 февраля 1986 года № 83 «Об установлении границ и режима округов санитарной охраны курортов Вярзи-Ятчи в Удмурской АССР, Липецк в Липецкой области, имени В.И. Чапаева в Саратовской области и месторождения минеральных вод в г. Пензе».

199. Для предотвращения неблагоприятных антропогенных воздействий на государственные природные заповедники, национальные парки, природные парки и памятники природы на прилегающих к ним земельных участках и водных объектах устанавливаются охранные зоны.

200. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в охранных зонах особо охраняемых природных территорий:

1) государственный природный зоологический заказник регионального значения «Липецкий» - постановлением Правительства Липецкой области от                     17 августа 2023 года № 455 «О государственном природном зоологическом заказнике регионального значения «Липецкий» утверждено положение, согласно которому основными задачами заказника являются:

сохранение среды обитания отдельных или нескольких, а также редких и исчезающих видов диких животных,

воспроизводство и восстановление отдельных или нескольких, а также редких и исчезающих видов диких животных,

поддержание общего экологического баланса;

2) памятник природы регионального значения «Нижний парк» - ограничения использования территории согласно статье 27 Федерального закона от 14 марта 1995 года № 33 «Об особо охраняемых природных территориях»:

на территориях, на которых находятся памятники природы, и в границах их охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы;

3) памятник природы регионального значения «Верхний парк» - ограничения использования территории согласно статье 27 Федерального закона от 14 марта 1995 года № 33 «Об особо охраняемых природных территориях»:

на территориях, на которых находятся памятники природы, и в границах их охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы;

4) памятник природы регионального значения «Сурки» - ограничения использования территории согласно статье 27 Федерального закона от                                    14 марта 1995 года № 33 «Об особо охраняемых природных территориях»:

на территориях, на которых находятся памятники природы, и в границах их охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы;

5) памятник природы регионального значения «Сосновый бор» - ограничения использования территории согласно статье 27 Федерального закона от 14 марта 1995 года № 33 «Об особо охраняемых природных территориях»:

на территориях, на которых находятся памятники природы, и в границах их охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы;

6) памятник природы регионального значения «Низовья Каменного 
лога» - ограничения использования территории согласно статье 27 Федерального закона от 14 марта 1995 года № 33 «Об особо охраняемых природных территориях»:

на территориях, на которых находятся памятники природы, и в границах их охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы;

7) особо охраняемая природная территория «Городская рекреационная зона «Парк «Быханов сад» - решением Липецкого городского Совета депутатов от 27 ноября 2008 года № 923 «О Положении об особо охраняемой природной территории «Городская рекреационная зона «Парк «Быханов сад» утверждено положение, согласно которому охраняемая природная территория имеет рекреационный профиль. Основными задачами охраняемой природной территории являются:

охрана ландшафта, природного комплекса парка, сохранение биологического разнообразия растительного и животного мира,

организация отдыха населения города Липецка,

организация эколого-просветительской деятельности;

8) особо охраняемая природная территория местного значения - охраняемым природный объект «Вяз на ул. Ленина» - решением Липецкого городского Совета депутатов от 24 августа 2010 года № 103 «О Положении об особо охраняемой природной территории местного значения «Охраняемый природный объект «Вяз на ул. Ленина» утверждено положение, согласно которому в пределах особо охраняемой природной территории запрещены все виды деятельности, за исключением деятельности, непосредственно связанной с уходом за деревом, а также содержанием элементов благоустройства;

9) особо охраняемая природная территорией местного значения - охраняемый природный объект «Дуб на ул. Первомайской» - решением Липецкого городского Совета депутатов от 24 августа 2010 года № 101 «О Положении об особо охраняемой природной территории местного значения «Охраняемый природный объект «Дуб на ул. Первомайской» утверждено положение, согласно которому в пределах особо охраняемой природной территории запрещены все виды деятельности, за исключением деятельности, непосредственно связанной с уходом за деревом, а также содержанием элементов благоустройства;

10) особо охраняемая природная территория местного значения - охраняемый природный объект «Дуб у школы № 47» - решением Липецкого городского Совета депутатов от 25 октября 2011 года № 359 «О Положении об особо охраняемой природной территории местного значения «Охраняемый природный объект «Дуб у школы № 47» утверждено положение, согласно которому в пределах особо охраняемой природной территории запрещены все виды деятельности, за исключением деятельности, непосредственно связанной с уходом за деревом, а также содержанием элементов благоустройства;

11) особо охраняемая природная территория местного значения - городская рекреационная зона «Урочище «Сосновый лес» - решением Липецкого городского Совета депутатов от 28 апреля 2009 года № 1046 «О Положении «Об особо охраняемой природной территории «Городская рекреационная зона «Урочище «Сосновый лес» («О городской рекреационной зоне «Урочище «Сосновый лес»)» утверждено положение, согласно которому охраняемый природный объект имеет рекреационный профиль. Основными задачами рекреационной зоны являются:

охрана ландшафта, природного комплекса, сохранение биологического разнообразия растительного и животного мира,

проведение организованной рекреации на ее территории,

организация эколого-просветительской деятельности.

201. В соответствии со статьей 34.1 Федерального закона от                                             25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещается строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

Защитные зоны объектов культурного наследия не устанавливаются для объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места, в которых соответствующим органом охраны объектов культурного наследия установлены предусмотренные статьей 56.4 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» требования и ограничения.

202. Границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются:

1) для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника, для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника;

2) для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля, для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 метров от внешних границ территории ансамбля.

203. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного вне границ населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию.

204. Региональный орган охраны объектов культурного наследия вправе принять решение, предусматривающее установление границ защитной зоны объекта культурного наследия на расстоянии, отличном от расстояний, предусмотренных пунктами 202 и 203 настоящих Правил, на основании заключения историко-культурной экспертизы с учетом историко-градостроительного и ландшафтного окружения такого объекта культурного наследия в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2016 № 1357 «Об утверждении Положения о принятии региональным органом охраны объектов культурного наследия решения, предусматривающего установление границ защитной зоны объекта культурного наследия на расстоянии, отличном от расстояний, предусмотренных пунктами 3 и 4 статьи 34.1 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», на основании заключения государственной историко-культурной экспертизы с учетом историко-градостроительного и ландшафтного окружения такого объекта культурного наследия и о внесении изменений в Положение о государственной историко-культурной экспертизе».

205. Защитная зона объекта культурного наследия прекращает существование со дня утверждения в порядке, установленном статьей 34 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», проекта зон охраны такого объекта культурного наследия.

Перечень объектов культурного наследия (далее — ОКН) федерального значения, регионального значения, перечень выявленных объектов культурного наследия и перечень выявленных объектов археологического наследия, расположенных в границах городского округа город Липецка, представлены в таблицах 64, 65, 66.

Перечень объектов культурного наследия федерального значения, расположенных в границах города Липецка

Таблица 64

| № п/п | Регистрационный номер в Едином государственном реестре объектов культурного наследия |  | Наименование объекта | Вид ОКН | Местонахождение объекта | Приказ Министерства культуры РФ о регистрации в Едином государственном реестре объектов культурного наследия | Границы территории объектов культурного наследия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 481540321850006 | Липецкое городище (XII-XIII вв.) |  | Памятники археологии | Липецкая область, г. Липецк | Приказ Министерства культуры РФ от 4 декабря 2015 года № 24723-р | Постановление администрации Липецкой области от 27 февраля 2014 года № 90 |
| 2. | 481741281100006 | Поселение «Коровино-1» |  | Памятники археологии | Липецкая область, г. Липецк | Приказ Министерства культуры РФ от 11 декабря 2017 года № 133185-р | - |
| 3. | 511410035330006 | Дом, в котором размещался Липецкий Совет рабочих и солдатских депутатов и проходил его I съезд (1917 г.) (Дом Губина) |  | Памятники истории | ул. Ленина, 7а | Приказ Министерства культуры РФ от 19 декабря 2014 года № 2224 | Постановление администрации Липецкой области от 27 февраля 2014 года № 90 |
| 4. | 511410035550006 | Обелиск Петру I. Установлен в 1839 г. в память пребывания Петра I в Липецке, основания им чугунолитейного завода и открытия целебных минеральных источников (1839 г.) |  | Памятники истории | пр. Петровский | Приказ Министерства культуры РФ от 19 декабря 2014 года № 2224 | Постановление администрации Липецкой области от 27 февраля 2014 года № 90 |
| 5. | 511410035320006 | Дом, в котором жил Плеханов Георгий Валентинович в 1856 - 1866 гг. |  | Памятники истории | ул. Плеханова, 36 | Приказ Министерства культуры РФ от 19 декабря 2014 года № 2224 | Постановление администрации Липецкой области от 27 февраля 2014 года № 90 |
| 6. | 511410035540006 | Церковь Древне-Успенская (XVII в.) |  | Памятник градостроительства и архитектуры | ул. Салтыкова-Щедрина | Приказ Министерства культуры РФ от 19 декабря 2014 года № 2224 | Постановление администрации Липецкой области от 27 февраля 2014 года № 90 |

Перечень объектов культурного наследия регионального значения, расположенных в границах города Липецка

Таблица 65

| № п/п | Регистрационный номер в Едином государственном реестре объектов культурного наследия | Наименование объекта | Вид ОКН | Местонахождение объекта | Приказ Министерства культуры РФ о регистрации в Едином государственном реестре объектов культурного наследия | Границы территории объектов культурного наследия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 481610463730005 | Церковь Троицкая (1850 г.) | Памятник градостроительства и архитектуры | ул. А.Г. Кочеткова, вл. 45 | Приказ Министерства культуры РФ от 12 сентября 2016 года № 41735-р | Постановление администрации Липецкой области от 11 июля 2014 года № 308 |
| 2. | 481510386520005 | Здание аптеки № 1 (кон. XIX – нач. XX вв.) | Памятник градостроительства и архитектуры | ул. Ворошилова, 1 | Приказ Министерства культуры РФ от 29 декабря 2015 года № 28585-р | Приказ управления по охране объектов культурного наследия Липецкой области от 26 ноября 2018 года № 112 |
| 3. | 481510386530005 | Гостиница «Советская» (сер. XX в.) | Памятник | ул. Ворошилова, 5 | Приказ Министерства культуры РФ от 29 декабря 2015 года № 29206-р | Постановление администрации Липецкой области от 11 июля 2014 года № 308 |
| 4. | 481510384930005 | ДК трубного завода (1950 г.) | Памятник градостроительства и архитектуры | ул. Гагарина, 74 | Приказ Министерства культуры от 29 декабря 2015 года № 29504-р | Приказ управления по охране объектов культурного наследия Липецкой области от 11 ноября 2021 года № 200 |
| 5. | 481510400830005 | Особняк (II пол. XIX в.) | Памятник градостроительства и архитектуры | ул. Горького, 2 | Приказ Министерства культуры РФ от 9 ноября 2015 года № 28669-р | Приказ управления по охране объектов культурного наследия Липецкой области от 26 октября 2018 года № 110 |
| 6. | 481510400630005 | Бывшее Фотоателье (1954 г.) | Памятник градостроительства и архитектуры | ул. Горького, 4 | Приказ Министерства культуры РФ от 29 декабря 2015 года № 31456-р | Приказ управления по охране объектов культурного наследия Липецкой области от 26 октября 2018 года № 113 |
| 7. | 481510384820005 | Церковь Христорождественская (1869 г.) | Памятник градостроительства и архитектуры | ул. 9 января | Приказ Министерства культуры РФ от 29 декабря 2015 года № 30642-р | Приказ управления по охране объектов культурного наследия Липецкой области от 26 октября 2018 года № 101 |
| 8. | 481510400490005 | Здание бывшего реального училища (1890 г.) | Памятник градостроительства и архитектуры | ул. Зегеля, 1 | Приказ Министерства культуры РФ от 29 декабря 2015 года № 30385-р | Приказ управления по охране объектов культурного наследия Липецкой области от 26 октября 2018 года № 105 |
| 9. | 481510400460005 | Здание бывшего духовного училища (1883 г.) | Памятник градостроительства и архитектуры | ул. Зегеля, 6 | Приказ Министерства культуры РФ от 29 декабря 2015 года № 29223-р | Приказ управления по охране объектов культурного наследия Липецкой области от 26 октября 2018 года № 104 |
| 10. | 481510400510005 | Здание бывшей Шамоновской мельницы (1913 г.) | Памятник градостроительства и архитектуры | ул. Зегеля, 21 | Приказ Министерства культуры РФ от 5 февраля 2016 года № 33242-р | Приказ управления по охране объектов культурного наследия Липецкой области от 26 октября 2018 года № 94 |
| 11. | 481520400610005 | Корпуса бывшего Мариинского завода (нач. XX в.) | Памятник градостроительства и архитектуры | ул. Инженерная, 5 (левый берег р. Воронеж) | Приказ Министерства культуры РФ от 29 декабря 2015 года № 31244-р | Приказ управления по охране культурного наследия Липецкой области от 26 октября 2018 года № 108 |
| 12. | 481510400320005 | Усадебный дом | Памятник градостроительства и архитектуры | ул. Интернациональная, 8 | Приказ Министерства культуры РФ от 29 декабря 2015 года № 28854-р | Приказ управления по охране объектов культурного наследия Липецкой области от 11 ноября 2021 года № 202 |
| 13. | 481510400910005 | Бывшее здание к/т «Унион» | Памятник градостроительства и архитектуры | ул. К. Маркса, 2 | Приказ Министерства культуры РФ от 29 декабря 2015 года № 29744-р | Постановление администрации Липецкой области от 11 июля 2014 года № 308 |
| 14. | 481510400250005 | Усадебный дом трехэтажный (нач. XX в.) | Памятник градостроительства и архитектуры | пл. Коммунальная, 4 | Приказ Министерства культуры РФ от 5 февраля 2016 года № 32825-р | Приказ управления по охране объектов культурного наследия Липецкой области от 26 октября 2018 года № 116 |
| 15. | 481510400190005 | Усадебный дом одноэтажный (нач. XX в.) | Памятник градостроительства и архитектуры | пл. Коммунальная, 5 | Приказ Министерства культуры РФ от 29 декабря 2015 года № 29100-р | Приказ управления по охране объектов культурного наследия Липецкой области от 26 октября 2018 года № 117 |
| 16. | 481520388730005 | Историческая среда 30-х гг. XX в., 1930-е гг.: | Ансамбль | - | Приказ Министерства культуры РФ от 27 декабря 2017 года № 139273-р | - |
| 17. | 481510388730015 | 1. Бывшее здание Госбанка (1931 г.) | Памятник | пл. Коммунальная, 8 | Приказ Министерства культуры РФ от 27.12.2017 № 139323-р | Приказ управления по охране объектов культурного наследия Липецкой области от 26 октября 2018 года № 115 |
| 18. | 481510384880005 | 2. Дом связи | Памятник | пл. Коммунальная, 41 | Приказ Министерства культуры РФ от 29 декабря 2015 года № 30596-р | Приказ управления по охране объектов культурного наследия Липецкой области от 26 октября 2018 года № 106 |
| 19. | 481510399690005 | Дом аптекаря (Дом Вяжлинского) (1910 г.) | Памятник градостроительства и архитектуры | ул. Ленина, 2 | Приказ Министерства культуры РФ от 5 февраля 2016 года № 32343 | Приказ управления по охране объектов культурного наследия Липецкой области от 26 октября 2018 года № 97 |
| 20. | 481510400160005 | Усадебный дом (нач. XIX – сер. XIX в.) | Памятник градостроительства и архитектуры | ул. Ленина, 28 | Приказ Министерства культуры РФ от 5 февраля 2016 года № 33597-р | Приказ управления по охране объектов культурного наследия Липецкой области от 26 октября 2018 года № 96 |
| 21. | 481510399550005 | Кинотеатр «Заря» (I пол. XX в.) | Памятник градостроительства и архитектуры | ул. Ленина, 34а | Приказ Министерства культуры РФ от 29 декабря 2015 года № 28566-р | Приказ управления по охране объектов культурного наследия Липецкой области от 26 октября 2018 года № 95 |
| 22. | 481510398770005 | Церковь Преображенская (1808-1837 гг.) | Памятник градостроительства и архитектуры | ул. П.А. Папина, 1 | Приказ Министерства культуры РФ от 29 декабря 2015 года № 31024-р | Приказ управления по охране объектов культурного наследия Липецкой области от 26 октября 2018 года № 103 |
| 23. | 481510398830005 | Здание бывшей городской управы (I пол. XIX в.) | Памятник градостроительства и архитектуры | ул. Октябрьская, 57 | Приказ Министерства культуры РФ от 29 декабря 2015 года № 28388-р | Приказ управления по охране объектов культурного наследия Липецкой области от 11 ноября 2021 года № 201 |
| 24. | 481510400410005 | Усадебный дом (XIX в.) | Памятник градостроительства и архитектуры | ул. Октябрьская, 88 | Приказ Министерства культуры РФ от 29 декабря 2015 года № 28541-р | Постановление администрации Липецкой области от 11 июля 2014 года № 308 |
| 25. | 481510400430005 | Усадебный дом (XIX в.) | Памятник градостроительства и архитектуры | ул. Октябрьская, 90 | Приказ Министерства культуры РФ от 5 февраля 2016 года № 32077-р | Постановление администрации Липецкой области от 11 июля 2014 года № 308 |
| 26. | 481610464050005 | Здание егерского училища (1858 г.) | Памятник градостроительства и архитектуры | ул. Олега Кошевого, 49 | Приказ Министерства культуры РФ от 27 декабря 2017 года № 138673-р | Приказ управления по охране объектов культурного наследия Липецкой области от 26 октября 2018 года № 111 |
| 27. | 481510399400005 | Усадебный дом (II пол. XIX в.) | Памятник | ул. Первомайская, 30 | Приказ Министерства культуры РФ от 5 февраля 2016 года № 32063-р | Приказ управления по охране объектов культурного наследия Липецкой области от 26 октября 2018 года № 98 |
| 28. | 481510399420005 | Дом усадебный (II пол. XIX в.) | Памятник градостроительства и архитектуры | ул. Первомайская, 32 | Приказ Министерства культуры РФ от 29 декабря 2015 года № 31488-р | Приказ управления по охране объектов культурного наследия Липецкой области от 26 октября 2018 года № 99 |
| 29. | 482011352250005 | Административное здание конца 40-х – 50-х годов XX в. | Памятник | пл. Революции, 9 | Приказ Министерства культуры РФ от 27 октября 2022 года № 143935-р | Приказ управления культуры и туризма Липецкой области от 22 февраля 2017 года № 59 |
| 30. | 481721302340005 | Комплекс памятников, связанных с «Липецкими минеральными водами»: | Ансамбль | - | Приказ Министерства культуры РФ от 18 декабря 2017 года № 136789-р | - |
| 31. | 481711302340025 | 1. Здание бывшей курортной гостиницы (II пол. XIX в.) | Памятник градостроительства и архитектуры | пр. Петровский,1 | Приказ Министерства культуры РФ от 20 декабря 2017 года № 137064-р | Постановление администрации Липецкой области от 11 июля 2014 года № 308 |
| 32. | 481711302340015 | 2. Здание бывших минеральных ванн (1808 г.), арх. А. Воронихин | Памятник градостроительства и архитектуры | пр. Петровский, 2 (нижний парк) | Приказ Министерства культуры РФ от 20 декабря 2017 года № 137165-р | Постановление администрации Липецкой области от 11 июля 2014 года № 308 |
| 33. | 481721297880005 | Ансамбль пл. Ленина (бывшая Соборная пл.): | Ансамбль |  | Приказ Министерства культуры РФ от 18 декабря 2017 года № 135791-р | Приказ управления по охране объектов культурного наследия Липецкой области от 26 мая 2021 года № 96 |
| 34. | 481711297880015 | 1.Дом Советов (50-е гг. XX в.) | Памятник градостроительства и архитектуры | пл. Соборная, 1 | Приказ Министерства культуры РФ от 18 декабря 2017 года № 136440-р | - |
| 35. | 481711297880025 | 2. Дом 50-х гг. (XX в.) | Памятник градостроительства и архитектуры | пл. Соборная, 3 | Приказ Министерства культуры РФ от 18 декабря 2017 года № 135853-р | - |
| 36. | 481711297880035 | 3.Собор Рождества Христова (1791–1842 гг.) | Памятник градостроительства и архитектуры | пл. Соборная, 4 | Приказ Министерства культуры РФ от 18 декабря 2017 года № 136547-р | - |
| 37. | 481711297880045 | 4. Здание бывшей церковно-приходской школы (1896 г.) | Памятник | пл. Соборная, 4 | Приказ Министерства культуры РФ от 18 декабря 2017 года № 136032-р | - |
| 38. | 481731304660005 | Достопримечательное место – Липецкое городище и ул. Саперная, Р. Люксембург, кон. XVIII-нач. XIX вв. | Достопримечательное место истории | ул. Саперная, ул. Р. Люксембург | Приказ Министерства культуры РФ от 22 декабря 2017 года № 138233-р | - |
| 39. | - | Квартал с историч. застройкой XIX в. | Ансамбль | ул. Скороходова 10, Первомайская 47, Первомайская 49, Первомайская 53, Фрунзе 9 | - | Приказ управление по охране объектов культурного наследия Липецкой области от 26 октября 2018 года № 109 |
| 40. | 481610464100005 | Здание административное (1938 г.) | Памятник | ул. Советская, 22 | Приказ Министерства культуры РФ от 27 декабря 2017 года № 138691-р | Постановление администрации Липецкой области от 11 июля 2014 года № 308 |
| 41. | 481711302370005 | Церковь Михаила Архангела (1895–1905 гг.) | Памятник градостроительства и архитектуры | район с. Сселки | Приказ Министерства культуры РФ от 18 декабря 2017 года № 136805-р | Приказ управление по охране объектов культурного наследия Липецкой области от 26 октября 2018 года № 102 |
| 42. | 481621307660005 | Исторические корпуса завода «Свободный Сокол» (кон. XIX – нач. XX вв.) | Ансамбль Памятник градостроительства и архитектуры | пл. Заводская, 1 | Приказ Министерства культуры РФ от 27 декабря 2017 года № 138586-р | - |
| 43. | 481711302360005 | Евдокиевская церковь (1819 г.) | Памятник градостроительства и архитектуры | ул. Тельмана, 1а (ул. Гагарина, 70) | Приказ Министерства культуры РФ от 18 декабря 2017 года № 136825-р | Приказ управление по охране объектов культурного наследия Липецкой области от 26 октября 2018 года № 114 |
| 44. | 481610463770005 | Церковь Никольская 1890 архит. И. П. Машков | Памятник градостроительства и архитектуры | ул. Торговая, 16а | Приказ Министерства культуры РФ от 27 декабря 2017 года № 138637-р | Приказ управление по охране объектов культурного наследия Липецкой области от 26 октября 2018 года № 100 |
| 45. | 481711281070005 | Бывшая школа ВВС, где учились космонавты Шаталов и Филипченко | Памятник истории | ул. Ушинского, 8 | Приказ Министерства культуры РФ от 12 декабря 2017 года № 134221-р | Приказ управления по охране объектов культурного наследия Липецкой области от 10 декабря 2018 года № 167 |
| 46. | 481711297870005 | Дом усадебный (II пол. XIX в.) | Памятник градостроительства и архитектуры | ул. Фрунзе, 1 | Приказ Министерства культуры РФ от 18 декабря 2017 года № 135347-р | Постановление администрации Липецкой области от 11 июля 2014 года № 308 |
| 47. | 481510399980005 | Усадебный дом (II пол. XIX в.) | Памятник градостроительства и архитектуры | ул. Фрунзе, 4 | Приказ Министерства культуры РФ от 5 февраля 2016 года № 31896-р | Постановление администрации Липецкой области от 28 декабря 2011 года № 465 |
| 48. | 481610463790005 | Усадебный дом (XIX в.) | Памятник градостроительства и архитектуры | ул. Фрунзе, 4а | Приказ Министерства культуры РФ от 27декабря 2017 года № 138513-р | Постановление администрации Липецкой области от 28 декабря 2011 года № 465 |
| 49. | 481711302740005 | Усадебный дом (I пол. XIX в.) | Памятник градостроительства и архитектуры | ул. Фрунзе, 7а | Приказ Министерства культуры РФ от 20 декабря 2017 года № 137157-р | - |
| 50. | 481510397980005 | Жилой каменный 2-х этажный дом (XIX в.) | Памятник градостроительства и архитектуры | ул. Фрунзе, 10 | Приказ Министерства культуры РФ от 29 декабря 2015 года № 29976-р | Постановление администрации Липецкой области от 11 июля 2014 года № 308 |
| 51. | 481610463780005 | Усадебный дом (XIX в.) | Памятник градостроительства и архитектуры | ул. Фрунзе, 21 | Приказ Министерства культуры РФ от 27 декабря 2017 года № 139246-р | Постановление администрации Липецкой области от 11 июля 2014 года № 308 |
| 52. | 482211355480005 | «Дом жилой» (1954–1956 гг.) | Памятник градостроительства и архитектуры | ул. Ушинского, 12 | Приказ Министерства культуры РФ от 27 октября 2022 года № 144335-р | Приказ Управления по охране объектов культурного наследия Липецкой области от 4 октября 2021 года № 175 |
| 53. | - | «Учебный корпус Липецкой авиашколы» | Памятник архитектуры и градостроительства | г. Липецк-2, в/ч 62632, в/г № 1 | - | Приказ управления по охране объектов культурного наследия Липецкой области от 22 февраля 2024 года № 76 |
| 54. | 482411302340035 | «Водолечебница» (1893 г., 1903 г.) | Памятник | пр. Петровский, 2 (уточненный адрес: ул. Салтыкова-Щедрина, д. 1) | Приказ Министерства культуры РФ от 18 марта 2024 года № 151326-р | Приказ управления по охране объектов культурного наследия Липецкой обл. от 10 ноября 2023 года № 274 |

Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных в границах города Липецка

Таблица 66

| № п/п | Наименование объекта (время создания ОКН или дата связанного наследия) | Вид ОКН | Адрес или местонахождение (относительно ориентира) | Основание | Использование | Границы территории объектов культурного наследия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Башня водонапорная (кон. XIX в.) | - | ж/д станция «Липецк» | Приказ ГУК «Государственная дирекция по охране культурного наследия липецкой области» от 15 июня 2002 года № 18 | ж/д станция «Липецк» | - |
| 2. | Мельница (1904 г.) | - | пл. Заводская, 9 | Приказ ГУК «Государственная дирекция по охране культурного наследия липецкой области» от 15 июня 2002 года № 18 | «Росагроспецпроект» | - |
| 3. | Образец застройки площади: Жилой дом с аптекой; СШ № 28; ДК «Сокол», Драмтеатр; Жилой дом 2-эт; Жилой дом 3-эт; Жилой дом 3-эт; Жилой дом 2-эт; Жилой дом 3-эт; Жилой дом 3-эт. | - | пл. Константиновой: д. 1 д. 2 д. 3 д. 4 д. 5 д. 6 д. 7 ул. Смыслова, д. 1 ул. Смыслова, д. 3 | Приказ ГУК «Государственная дирекция по охране культурного наследия липецкой области» от 15 июня 2002 года № 18 | ДК, муниципальный театр | - |
| 4. | Дом усадебный (II пол. XIX в.) | - | пл. Революции, 10 | Приказ ГУК «Государственная дирекция по охране культурного наследия липецкой области» от 15 июня 2002 года № 18 | городская налоговая инспекция | - |
| 5. | Дом усадебный (II пол. XIX в.) | - | ул. Советская, 1 | Приказ ГУК «Государственная дирекция по охране культурного наследия липецкой области» от 15 июня 2002 года № 18 | Магазин «36,6» | - |
| 6. | Дом жилой | - | Военный городок, 23 | Выявленный приказ управления культуры и искусства Липецкой области от 27 января 2007 года № 46 | Медицинская часть Военного городка | - |
| 7. | Дом жилой | - | ул. Октябрьская, 87 | Приказ ГУК «Государственная дирекция по охране культурного наследия липецкой области» от 20 июня 2006 года № 18 | - | - |
| 8. | Культурный слой исторической части города Липецка (XVIII–XIX вв.) | Памятник археологии | - | Приказ управления культуры и искусства Липецкой области от 18 июня 2008 года № 230 «О выявленном объекте культурного наследия Липецкой области» | - | Приказ Управления по охране объектов культурного наследия Липецкой области от 28 мая 2021 года № 97 |
| 9. | Дикое 1 поселение (по приказу: сл. Дикое поселение) (РЖВ) | Памятник археологии | - | Приказ Госдирекции по охране культурного наследия Липецкой области от 27 декабря 2000 года № 51 | - | - |
| 10. | Коровино 5 поселение (РЖВ) | Памятник археологии | - | Приказ Госдирекции по охране культурного наследия Липецкой области от 27 декабря 2000 года № 51 | - | - |
| 11. | Коровино 6 поселение (РЖВ) | Памятник археологии | - | Приказ Госдирекции по охране культурного наследия Липецкой области от 27 декабря 2000 года № 51 | - | - |
| 12. | Коровино 7 поселение (РЖВ) | Памятник археологии | - | Приказ Госдирекции по охране культурного наследия Липецкой области от 27 декабря 2000 года № 51 | - | - |
| 13. | Силикатные озера 1 поселение (РЖВ) | Памятник археологии | - | Приказ Госдирекции по охране культурного наследия Липецкой области от 30 декабря 2002 года № 46 | - | - |
| 14. | Силикатные озера 2 поселение (РЖВ) | Памятник археологии | - | Приказ Госдирекции по охране культурного наследия Липецкой области от 30 декабря 2002 года № 46 | - | - |
| 15. | Силикатные озера 3 поселение (Бронза, РЖВ) | Памятник археологии | - | Приказ Госдирекции по охране культурного наследия Липецкой области от 30 декабря 2002 года № 46 | - | - |
| 16. | Силикатные озера 4 поселение (Неолит, энеолит, бронза, РЖВ) | Памятник археологии | - | Приказ Госдирекции по охране культурного наследия Липецкой области от 30 декабря 2002 года № 46 | - | - |
| 17. | Силикатные озера 5 поселение (РЖВ) | Памятник археологии | - | Приказ Госдирекции по охране культурного наследия Липецкой области от 30 декабря 2002 года № 46 | - | - |
| 18. | Силикатные озера 6 поселение (РЖВ) | Памятник археологии | - | Приказ Госдирекции по охране культурного наследия Липецкой области от 30 декабря 2002 года № 46 | - | - |
| 19. | Местонахождение Сырский рудник (XIX–ХХ вв.) | Памятник археологии | - | Приказ ГУК «Государственная дирекция по охране культурного наследия Липецкой области» от 17 августа 2006 года № 55 | - | - |
| 20. | Поселение Сырский рудник (XIX–ХХ вв.) | Памятник археологии | - | Приказ ГУК «Государственная дирекция по охране культурного наследия Липецкой области» от 17 августа 2006 года № 55 | - | - |
| 21. | Поселение Театральная площадь (XIX–ХХ вв.) | Памятник археологии | - | Приказ ГУК «Государственная дирекция по охране культурного наследия Липецкой области» от 17 августа 2006 года № 55 | - | - |
| 22. | Поселение 1 Технический университет (XIX–ХХ вв.) | Памятник археологии | - | Приказ ГУК «Государственная дирекция по охране культурного наследия Липецкой области» от 17 августа 2006 года № 55 | - | - |
| 23. | Поселение 2 Технический университет (XIX–ХХ вв.) | Памятник археологии | - | Приказ ГУК «Государственная дирекция по охране культурного наследия Липецкой области» от 17 августа 2006 года № 55 | - | - |
| 24. | Поселение 3 Технический университет (XIX–ХХ вв.) | Памятник археологии | - | Приказ ГУК «Государственная дирекция по охране культурного наследия Липецкой области» от 17 августа 2006 года № 55 | - | - |
| 25. | Поселение Сселки 11 (Эпоха мезолита (9–7 тыс. до н.э.), неолита (6–4 тыс. до н.э.), бронзы (3–2 тыс. до н.э.), РЖВ (рубеж 1–2 тыс. до н.э.), эпохи великого переселения народов (первая половина 1 тыс. н.э.), древнерусского государства (11–13 века), Нового русского времени (17–19 века)) | Памятник археологии | - | Приказ управления по охране объектов культурного наследия Липецкой области от 18 августа 2020 года № 133 «О включении объекта археологического наследия – Поселение Сселки 11, обнаруженного на территории города Липецка Липецкой области, в Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Липецкой области, и утверждении границ его территории» | - | - |
| 26. | Поселение Сселки 15 (эпоха раннего железного века (I тыс. до н.э – I тыс. н.э)) | Памятник археологии | - | Приказ управление по охране объектов культурного наследия от 27 июня 2018 года № 41 «О включении в перечень выявленных объектов культурного наследия Липецкой области» | - | - |
| 27. | с. Желтые Пески поселение 7 (бронза) | Памятник археологии | - | Приказ Госдирекции по охране культурного наследия Липецкой области от 28 декабря 2001 года № 49 | - | - |
| 28. | с. Желтые Пески поселение 8 (бронза) | Памятник археологии | - | Приказ Госдирекции по охране культурного наследия Липецкой области от 28 декабря 2001 года № 49 | - | - |
| 29. | с. Желтые Пески поселение 9 (XVI–XVII вв.) | Памятник археологии | - | Приказ Госдирекции по охране культурного наследия Липецкой области от 28 декабря 2001 года № 49 | - | - |
| 30. | пос. Новая Жизнь 1 поселение (бронза) | Памятник археологии | - | Приказ Госдирекции по охране культурного наследия Липецкой области от 28 декабря 2001 года № 49 | - | - |
| 31. | пос. Новая Жизнь 2 поселение (Бронза, XV–XVIII вв.) | Памятник археологии | - | Приказ Госдирекции по охране культурного наследия Липецкой области от 28 декабря 2001 года № 49 | - | - |
| 32. | пос. Новая Жизнь 3 поселение (Неолит, энеолит) | Памятник археологии | - | Приказ Госдирекции по охране культурного наследия Липецкой области от 28 декабря 2001 года № 49 | - | - |
| 33. | пос. Новая Жизнь 4 поселение (Бронза) | Памятник археологии | - | Приказ Госдирекции по охране культурного наследия Липецкой области от 28 декабря 2001 года № 49 | - | - |
| 34. | пос. Новая Жизнь 5 поселение (бронза) | Памятник археологии | - | Приказ Госдирекции по охране культурного наследия Липецкой области от 28 декабря 2001 года № 49 | - | - |
| 35. | с. Сселки 13 поселение (Подстанция-1) (Бронза) | Памятник археологии | - | Приказ Госдирекции по охране культурного наследия Липецкой области от 28 декабря 2001 года № 49 | - | - |
| 36. | Поселение у моста поселка Сокол на трассе в Тамбов (Бронза (II тыс.до н.э.); XVIII–XIX) | Памятник археологии | - | Приказ управления культуры и искусства Липецкой области от 7 июня 2008 года № 221 | - | - |
| 37. | Поселение 1 на пляже поселка «Сокол» (Бронза (II тыс.до н.э.); XVIII–XIV) | Памятник археологии | - | Приказ управления культуры и искусства Липецкой области от 7 июня 2008 года № 221 | - | - |
| 38. | Поселение 2 на пляже поселка «Сокол» (Бронза (II тыс. до н.э.); XVIII–XIV) | Памятник археологии | - | Приказ управления культуры и искусства Липецкой области от 7 июня 2008 года № 221 | - | - |
| 39. | Нижний парк I поселение (Неолит (среднедонская культура, IV тыс. до н.э.)) | Памятник археологии | - | Приказ управления культуры и искусства Липецкой области от 7 июня 2008 года № 221 | - | - |
| 40. | ул. Водная местонахождение керамики (Бронза (II тыс. до н.э.)) | Памятник археологии | - | Приказ управления культуры и искусства Липецкой области от 7 июня 2008 года № 221 | - | - |
| 41. | Поселение слобода Дикое (Ранний железный век) | Памятник археологии | - | Приказ Госдирекции по охране культурного наследия Липецкой области от 27 декабря 2000 года № 51 | - | - |
| 42. | Нижний парк. 1 поселение (неолит − среднедонская культура, IV тыс. до н.э.) | Памятник археологии | - | Приказ начальника Управления культуры и искусства Липецкой области от 7 июня 2008 года № 221 | - | - |

206. В соответствии со статьей 34 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия:

охранная зона объекта культурного наследия - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель и земельных участков, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия,

зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель и земельных участков, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений,

зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель и земельных участков, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

207. Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

Положение о зонах охраны объектов культурного наследия, включающее в себя порядок разработки проекта зон охраны объекта культурного наследия, проекта объединенной зоны охраны объектов культурного наследия, требования к режимам использования земель и земельных участков и общие принципы установления требований к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон установлены постановлением Правительства РФ от 12 сентября 2015 года № 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации».

208. Режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах зон охраны объектов культурного наследия устанавливаются нормативным правовым актом уполномоченного органа.

209. Режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального значения «Ансамбль пл. Ленина (бывшая Соборная пл.)» утверждены постановлением администрации Липецкой области от 17 марта 2015 года № 136  «Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального значения «Ансамбль пл. Ленина (бывшая Соборная пл.)», расположенного по адресу: г. Липецк, пл. Соборная, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон».

210. 	Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в границах зон с особыми условиями использования территорий, определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Указанные ограничения могут относиться к видам разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, к предельным размерам земельных участков, к предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

211. Требования градостроительного регламента в части видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства действуют лишь в той степени, в которой не противоречат ограничениям использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленных в зонах с особыми условиями использования территории.

212. 	В случае если ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в границах зон с особыми условиями использования территорий, исключают один или несколько видов разрешенного использования земельных участков и/или объектов капитального строительства из числа предусмотренных градостроительным регламентом для соответствующей территориальной зоны или дополняют их, то в границах пересечения такой территориальной зоны с зоной с особыми условиями использования территорий применяется соответственно ограниченный или расширенный перечень видов разрешенного использования земельных участков и/или объектов капитального строительства.

213. 	В случае если ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в границах зон с особыми условиями использования территорий, устанавливают значения предельных размеров земельных участков и/или предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства отличные от предусмотренных градостроительным регламентом для соответствующей территориальной зоны, то в границах пересечения такой территориальной зоны с зоной с особыми условиями использования территорий применяются наименьшие значения в части максимальных и наибольшие значения в части минимальных размеров земельных участков и параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

214. 	В случае если ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в границах зон с особыми условиями использования территорий, дополняют перечень предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленные применительно к конкретной территориальной зоне, то в границах пересечения такой территориальной зоны с зоной с особыми условиями использования территорий применяется расширенный перечень предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

215.	 В случае если ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в границах зон с особыми условиями использования территорий, устанавливают, в соответствии с законодательством, перечень согласующих организаций, то в границах пересечения такой территориальной зоны с зоной с особыми условиями использования территории установленные виды разрешенного использования, предельные размеры и предельные параметры земельных участков и объектов капитального строительства применяются с учетом необходимых исключений, дополнений и иных изменений, изложенных в заключениях согласующих организаций.

216. 	Границы зон с особыми условиями использования территории могут не совпадать с границами территориальных зон и пересекать границы земельных участков.

## Подраздел XXXVI. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в границах территориальной зоны, применительно к которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории

217. 	Комплексное развитие территории в городе Липецке осуществляется в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Липецкой области и нормативными правовыми актами города Липецка.

218.  Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в границах территориальной зоны, применительно к которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории, определяются в соответствии расчетными показателями минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и максимально допустимого уровня территориальной доступности, установленными в местных нормативах градостроительного проектирования города Липецка; представлены 
в таблице 67.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в границах территориальной зоны, применительно к которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории

Таблица 67

| № п/п | Наименование объекта коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур | Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел I. Территория комплексного развития, ограниченная ул. Нестерова, ул. Гагарина, ул. Качалова, пер. Попова в городе Липецке |  |  |  |
| 1. | Дошкольное образовательное учреждение | 95 мест | 300 |
| 2. | Общеобразовательная школа, лицей, гимназия | 191 место |  |
|  | 1) 1-4 классы |  | 500 м |
|  | 2) 5-11 классы |  | 750 м |
| 3. | Амбулаторно-поликлинические учреждения | 31 посещение в смену | - |
| 4. | Аптеки | 1 аптека | - |
| 5. | Территория плоскостных спортивных сооружений | 10000 кв. м | Транспортная доступность – 30 минут |
| 6. | Спортивные залы | 104 кв. м | Транспортная доступность – 30 минут |
| 7. | Спортивно-тренажерный зал повседневного обслуживания | 121 кв. м | Транспортная доступность – 30 минут |
| 8. | Бассейн (закрытый общего пользования) | 35 кв. м зеркала воды | Транспортная доступность – 30 минут |
| 9. | Помещения для культурно-массовой работы, досуга и любительской деятельности | 87 кв. м | Транспортная доступность – 30 минут |
| 10. | Торговые центры | 485 кв. м | - |
| 11. | Магазин продовольственных товаров | 173 кв. м | - |
| 12. | Магазин непродовольственных товаров | 312 | - |
| 13. | Объекты общественного питания | 69 | - |
| 14. | Объекты бытового обслуживания населения | 9 | - |
| Раздел II. Территория комплексного развития несмежных территорий жилой застройки в районе квартала, ограниченного улицами Краснознаменная, Молодежная, Бачурина, 6-й Гвардейской Дивизии, и в районе улицы Радиаторной в городе Липецке |  |  |  |
| 1. | Дошкольная образовательная организация | 183 места | 300 м |
| 2. | Общеобразовательные организации: | 367 мест |  |
|  | 1) 1-4 классы |  | 500 м |
|  | 2) 5-11 классы |  | 750 м |
| 3. | Лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях | 75 посещений в смену | - |
| 4. | Магазин продовольственных товаров | 418 кв. м | - |
| 5. | Магазин непродовольственных товаров | 752 кв. м | - |
| 6. | Объекты общественного питания | 167 посадочных мест | - |
| 7. | Объекты бытового обслуживания населения | 21 рабочее место | - |
| 8. | Площадки для занятия физкультурой | 6296 кв. м | - |
| 9. | Хранение легковых автомобилей | 1500 машино-мест | - |
| 10. | Хранения индивидуального автотранспорта инвалида | 150 машино-мест | 100 м |
| 11. | Проезды | Площадь - 19800 кв. м Протяженность – 2,5 км | - |

Подраздел XXXVII. Архитектурно-градостроительный облик

- объектов капитального строительства

219. 	Архитектурно-градостроительный облик объектов капитального строительства подлежит согласованию с уполномоченным органом города Липецка при осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального строительства, в границах территорий, для которых предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, за исключением случаев, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации и Липецкой области.

220. Территории, в границах которых предусматривается осуществление согласования архитектурно-градостроительного облика объектов капитального строительства, отображены на карте градостроительного зонирования в части границ территорий, в которых предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства.

221. Порядок согласования архитектурно-градостроительного облика и требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, которые включают в себя требования к объемно-пространственным, архитектурно-стилистическим и иным характеристикам объекта капитального строительства, устанавливаются постановлением Правительства РФ от 29 мая 2023 года № 857 «Об утверждении требований к архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства и Правил согласования архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства».

222. 	Требования, указанные в пункте 221 настоящих Правил, являются неотъемлемой частью градостроительных регламентов территориальных зон, которые расположены в границах территорий, указанных в пункте 220 настоящих Правил.

223. Срок выдачи согласования архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства не может превышать срок, установленный действующим законодательством.

224. Требования соблюдения минимальных отступов от красной линии до надземной части зданий, строений, сооружений не применяются в случае реконструкции зданий, строений и сооружений без изменения местоположения объекта капитального строительства в границах земельного участка (в границах существующего фундамента) при условии соблюдения иных предельных параметров разрешение строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных настоящими Правилами.

225. 	Объект капитального строительства, выходящий фасадом на территории общего пользования, располагается в границах земельного участка с учетом системы размещения зданий вдоль красной линии (фронтальная, профильная, ориентация под углом), системы параметрических (высота, длина), и силуэтных (абрис застройки) характеристик окружающей застройки. Требования настоящего подпункта не распространяются при осуществлении реконструкции объектов капитального строительства.

225.1. Для объекта капитального строительства, выходящих фасадом на улицы особого градостроительного значения, первый этаж рекомендуется предусматривать нежилым (коммерческим).

226. 	При протяженности объекта капитального строительства более                    100 метров необходимо предусматривать устройство сквозных проходов. Требования настоящего подпункта не распространяются при осуществлении реконструкции объектов капитального строительства.

227. 	Запрещается размещать входные группы и их элементы за красными линиями.

228. Элементы фасада объекта капитального строительства должны располагаться с учетом системы композиционных осей такого объекта.

229. 	Габариты, характер устройства и внешний вид элементов фасада должны обеспечивать композиционное единство форм, цветовых решений, фактурную совместимость отделочных материалов, согласовываться с общим архитектурным решением объекта капитально строительства.

230. Архитектурное решение фасада объекта капитального строительства в границах нежилых помещений и их входных групп должно предусматривать возможность информационного оформления объекта капитального строительства в соответствии с требованиями, установленными Постановлением администрации г. Липецка от 5 июля 2017 г. № 1178 «Об утверждении Порядка размещения и содержания информационных элементов на территории города Липецка».

231. 	Не допускается облицовка фасадов объектов капитального строительства, приводящая к утрате архитектурно-декоративных элементов, обеспечивающих завершенное, целостное, согласованное архитектурное решение объекта капитального строительства.

232. В границах территорий, в которых предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, предъявляются требования к цветовым решениям объектов капитального строительства, требования к отделочным и (или) строительным материалам, определяющие архитектурный облик объектов капитального строительства, которые представлены в таблице 68.

При разработке цветового решения объекта капитального строительства учитывается его местоположение, условия его визуального восприятия в пространстве, тип и цвет окружающей застройки. Фасады объектов капитального строительства выполняются с применением цветового решения, нейтрального по отношению к сложившейся застройки территории (цвета фасадов выбираются из цветовой палитры отделки фасадов объектов капитального строительства, расположенных по сложившейся линии застройки в границах квартала).

При разработке цветового решения объекта капитального строительства используются основной (базовый) цвет и дополнительный, и (или) акцентные цвета (допускается использование не более одного дополнительного и не более двух акцентных цветов). Соотношение между основным, дополнительными и акцентными цветами принимается – 70-60 %, 30-20 % и 20-10 % соответственно.

При выборе базового цвета отдается преимущество натуральным оттенкам и цветам. При выборе дополнительных и акцентных цветов должно обеспечиваться их гармоничное сочетание с базовым цветом.

При разработке фасадных решений объектов капитального строительства в сложившейся центральной (исторической) застройке используются традиционные или имитирующие натуральные отделочные материалы с применением неярких (пастельных) оттенков.

При разработке фасадных решений объектов капитального строительства допускается применение не более трех типов отделочных материалов для каждой фасадной.

При отделке фасадов допускается использовать такие материалы, как облицовочный кирпич, облицовочные навесные конструкции (керамогранит, архитектурный бетон, натуральный природный камень, фасадные панели из алюминия, металла, керамики, композитных материалов, перфорированные панели, керамические панели, стеклофибробетон, штукатурку, остекление).

Не допускается применение керамического гранита, композитных панелей при реконструкции фасадов зданий, построенных до 1965 года.

232.1. Проводка наружных коммуникаций к зданиям воздушным и (или) наземным (надземным) способом допускается только в случае невозможности размещения таких коммуникаций под землей при условии получения соответствующих технических условий эксплуатирующих здание организаций. Невозможность размещения под землей наружных коммуникаций к зданию определяется исключительно на основании отказа всех собственников подземной инфраструктуры в возможности размещения коммуникаций и отсутствии у размещающего своей подземной инфраструктуры.

Требования к цветовым решениям объектов капитального строительства, требования к отделочным и (или) строительным материалам, определяющие архитектурный облик объектов капитального строительства

Таблица 68

| № п/п | Параметр | Конструктивный элемент | Требования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Виды разрешенного использования с кодами 2.1.1, 2.1, 2.2 2.3, 2.5, 2.6, 2.7.1, 3.1.1, 3.1.2, 3.2.2, 3.2.3, 3.3, 3.10.1, 4.9.1.2, 4.9.1.3, 4.9.1.4, 6.9 |  |  |  |  |
| 1. | Требования к цветовым характеристикам зданий, строений и сооружений | Стены | 1) цветовое решение должно осуществляться в соответствии с разрешенными к использованию RAL: основные оттенки – 120-5, 150-5, 160-3, 160-5, 310-1, 780-4, 830-1, 840-1, 840-2, 1000, 1001, 1002, 1004, 1011, 1013, 1014, 1015, 1019, 1020, 1024, 3028, 7000, 7001,7002, 7003, 7004, 7015, 7021, 7023, 7030, 7032, 7033, 7034, 7035, 7036, 7037, 7038, 7040, 7042, 7044, 7045, 7046, 7047, 9001, 9002, 9003, 9006, 9010, 9016, 9018, 040 80 10, 050 60 10, 050 70 20, 060 70 10, 060 80 20, 060 90 05, 060 90 10, 070 70 10, 070 80 20, 070 90 10, 080 70 30, 080 80 05, 080 80 10, 080 80 20, 085 70 20, 095 80 10, 100 80 05, 110 80 10, 120 70 05, 160 70 05, 160 80 05, 240 80 05, NCS 707-Y02R, NCS 0903-Y22R, NCS 1303-Y06R, NCS 3304-Y16R, NCS 3411-Y24R, NCS S1502-Y50R, NCS S3500-N, NCS S6500-N; дополнительные оттенки – 1000, 1002, 1004, 1011, 1014, 1020, 1036, 3028, 7001, 7002,7003, 7004, 7005, 7006, 7008, 7009, 7010, 7011, 7012, 7013, 7015, 7016, 7021, 7022, 7023, 7024, 7026, 7030, 7031, 7033, 7034, 7035, 7036, 7037, 7039, 7045, 7046, 7048, 8000, 8001, 8002, 8003, 8004, 8007, 8008, 8024, 8025, 8028, 9006, 9010, 000 65 00, 020 80 05, 030 40 30, 040 50 20, 040 50 30, 040 70 10, 050 40 30, 050 50 10, 050 70 20, 060 50 05, 060 50 30, 060 60 05, 060 60 20, 070 60 10, 070 70 30, 070 50 20, 075 60 20, 075 70 20, 070 80 20, 070 90 20, 130 70 10, 140 60 05, 140 80 10, 180 70 05, 180 80 05, 340 70 05, 360 60 05, NCS 707-Y02R, NCS 0903-Y22R, NCS 1303-Y06R, NCS 3304-Y16R, NCS 3411-Y24R, NCS S1502-Y50, NCS S3500-N, NCS S6500-N; акцентные оттенки: 1004, 1012, 1016, 1017, 1018, 1032, 1034, 1037, 2000, 2003, 2012, 3012, 3014, 3015, 3017, 3018, 3022, 3028, 4001, 4002, 4005, 4009, 5007, 5009, 5010, 5012, 5014, 5015, 5017, 5018, 5019, 5023, 5024, 6000, 6011, 6019, 6021, 6027, 6033, 6034, 7001, 7002, 7003, 7004, 7005, 7006, 7009, 7010, 7011, 7012, 7013, 7015, 7016, 7021, 7022, 7023, 7024, 7026, 7030, 9006, 9010, NCS 707-Y02R, NCS 0903-Y22R, NCS 1303-Y06R, NCS 3304-Y16R, NCS 3411-Y24R, NCS S1502-Y50R, NCS S3500-N, NCS S6500-N; 2) при подборе материалов неоднородной текстуры (натуральных - кирпич, гранит и т. д. и имитирующих натуральные - композитные плиты и т.д.) допускается отклонение от перечня допустимых RAL. В составе натуральных материалов должны отсутствовать дополнительные цветные пигменты. Колер материалов, имитирующих натуральные, должен совпадать с натуральным цветом этих материалов. |  |
|  |  | Окна | 1) цветовое решение должно осуществляться в соответствии с разрешенными к использованию RAL: 820-5, 1002, 1035, 1036, 3028, 7010, 7011, 7021, 7024, 7026, 7035, 7045, 7046, 7048, 8014, 9005, 9010, 9018; 2) все элементы окон (за исключением стекла) должны выполняться в едином цветовом решении. Допускается применение разных цветов для разных по назначению групп проемов (окна жилых помещений, витрины коммерческих предприятий). |  |
|  |  | Остекление | 1) не допускается использование цветного остекления; 2) цветовое решение должно осуществляться в нейтральных * и серых оттенках стекла **. * Нейтральный оттенок стекла — это стекло с максимальной прозрачностью, без искажения цвета. ** Серые оттенки стекла необходимо подобрать с учетом каталога производителя. |  |
|  |  | Цоколь | 1) предусмотреть цветовое решение, соответствующее одному из колеров элементов здания (стен, перекрытий, элементов окон, ограждений); 2) цветовое решение должно осуществляться в соответствии с разрешенными к использованию RAL: основные оттенки – 120-5, 150-5, 160-3, 160-5, 310-1, 780-4, 830-1, 840-1, 840-2, 1000, 1001, 1002, 1011, 1013, 1014, 1015, 1019, 1020, 1024, 1036, 3028, 7000, 7001, 7002, 7003, 7004, 7005, 7009, 7015, 7021, 7023, 7030, 7032, 7033, 7034, 7035, 7036, 7037, 7038, 7039, 7040, 7042, 7044, 7045, 7046,7047, 7048, 8002, 8025, 8028, 9001, 9002, 9003, 9010, 9016, 9018, 000 65 00, 020 80 05, 030 40 30, 040 50 20, 040 50 30, 040 70 10, 040 80 10, 050 40 30, 050 50 10, 050 60 10, 050 70 20, 060 50 05, 060 50 30, 060 60 05, 060 60 20,060 70 10, 060 80 20, 060 90 05, 060 90 10, 070 50 20, 070 60 10, 070 70 10, 070 70 30, 070 80 20, 070 90 10, 070 90 20, 075 60 20, 075 70 20, 080 70 30, 080 80 05, 080 80 10, 080 80 20, 085 70 20, 095 80 10, 100 80 05, 110 80 10, 120 70 05, 130 70 10, 140 60 05, 140 80 10, 160 70 05, 160 80 05, 180 70 05, 180 80 05, 240 80 05, 340 70 05, 360 60 05; дополнительные оттенки: 3028, 7001, 7002, 7003, 7004, 7005, 7006, 7008, 7009, 7010, 7011, 7012, 7013, 7015, 7016, 7021, 7022, 7023, 7024, 7026, 7030, 7031, 7039, 7045, 7046, 8000, 8001, 8002, 8003, 8004, 8007, 8008, 8024, 8025, 8028, 9010; акцентные оттенки: 1004, 1012, 1016, 1017, 1018, 1032, 1034, 1037, 2000, 2003, 2012, 3012, 3014, 3015, 3017, 3018, 3022, 3028, 4001, 4002, 4005, 4009, 5007, 5009, 5010, 5012, 5014, 5015, 5017, 5018, 5019, 5023, 5024, 6000, 6011, 6019, 6021, 6027, 6033, 6034, 7001, 7002, 7003, 7004, 7005, 7006, 7009, 7010, 7011, 7012, 7013,7015, 7016, 7021, 7022, 7023, 7024, 7026, 7030, 9010; 3) при подборе материалов неоднородной текстуры (натуральных - кирпич, гранит и т. д. и имитирующих натуральные - композитные плиты и т.д.) допускается отклонение от перечня разрешенных RAL. В составе натуральных материалов должны отсутствовать дополнительные цветные пигменты. Колер материалов, имитирующих натуральные, должен совпадать с натуральным цветом этих материалов. |  |
|  |  | Кровля | 1) Цветовое решение должно осуществляться в соответствии с разрешенными к использованию RAL: 120-5, 150-5, 160-3, 160-5, 310-1, 780-4, 830-1, 840-1, 840-2, 1000, 1001, 1002, 1011, 1013, 1014, 1015, 1019, 1020, 1036, 7001, 7002, 7003, 7004, 7005, 7009, 7015, 7030, 7032, 7033, 7034, 7035, 7036, 7037, 7038, 7039, 7044, 7048, 8002, 8025, 8028, 9001, 9002, 9010, 9018, 000 65 00, 020 80 05, 030 40 30, 040 50 20, 040 50 30, 040 70 10, 040 80 10, 050 40 30, 050 50 10, 050 60 10, 050 70 20, 060 50 05, 060 50 30, 060 60 05, 060 60 20, 060 70 10, 060 80 20, 060 90 05, 060 90 10, 070 50 20, 070 60 10, 070 70 10, 070 70 30, 070 80 20, 070 90 10, 070 90 20, 075 60 20, 075 70 20, 080 70 30, 080 80 05, 080 80 10, 080 80 20, 085 70 20, 095 80 10, 100 80 05, 110 80 10, 120 70 05, 130 70 10, 140 60 05, 140 80 10, 160 70 05, 160 80 05, 180 70 05, 180 80 05, 240 80 05, 340 70 05, 360 60 05; 2) допускается использовать один из следующих акцентных оттенков RAL: 240-2, 2003, 3012, 5000, 5014, 5024, 6033, 6010, 6011, 6028, 8001, 8015, 8023, 9010, 030 50 30, 040 50 40, 050 60 40, 050 70 30, 060 70 40, 070 70 40, 075 70 50, 080 80 40, 085 90 30, 160 60 20, 180 40 15, 210 70 10, 230 50 10, 280 70 10; 3) при подборе материалов неоднородной текстуры (натуральных - кирпич, гранит и т. д. и имитирующих натуральные - композитные плиты и т.д.) допускается отклонение от перечня разрешенных RAL. В составе натуральных материалов должны отсутствовать дополнительные цветные пигменты. Колер материалов, имитирующих натуральные, должен совпадать с натуральным цветом этих материалов. |  |
|  |  | Элементы входных групп | 1) Цветовое решение должно осуществляться в соответствии с разрешенными к использованию RAL: 120-5, 150-5, 160-3, 160-5, 310-1, 780-4, 840-1, 830-1, 840-2, 1000, 1001, 1002, 1011, 1013, 1014, 1015, 1019, 1020, 1036, 3028, 7001, 7002, 7003, 7004, 7005, 7009, 7015, 7021, 7030, 7032, 7033, 7034, 7035, 7036, 7037, 7038, 7039, 7044, 7048, 8002, 8025, 8028, 9001, 9002, 9010, 9018, 000 65 00, 020 80 05, 030 40 30, 040 50 20,040 50 30, 040 70 10, 040 80 10, 050 40 30, 050 50 10, 050 60 10, 050 70 20, 060 50 05, 060 50 30, 060 60 05, 060 60 20, 060 70 10, 060 80 20, 060 90 05, 060 90 10, 070 50 20, 070 60 10, 070 70 30, 070 70 10, 070 80 20, 070 90 10, 070 90 20, 075 60 20, 075 70 20, 080 70 30, 080 80 05, 080 80 10, 080 80 20, 085 70 20, 095 80 10,100 80 05, 110 80 10, 120 70 05, 130 70 10, 140 60 05, 140 80 10, 160 70 05, 160 80 05, 180 70 05, 180 80 05, 240 80 05, 340 70 05, 360 60 05; 2) допускается использовать один из следующих акцентных оттенков RAL: 240-2, 2003, 3012, 3028, 5000, 5014, 5024, 6010, 6011, 6028, 6033, 7021, 8001, 8015, 8023, 9010, 030 50 30, 040 50 40, 050 60 40, 050 70 30, 060 70 40, 070 70 40, 075 70 50, 080 80 40, 085 90 30, 160 60 20, 180 40 15, 210 70 10, 230 50 10, 280 70 10; 3) при подборе материалов неоднородной текстуры (натуральных - кирпич, гранит и т. д. и имитирующих натуральные - композитные плиты и т.д.) допускается отклонение от перечня разрешенных RAL. В составе натуральных материалов должны отсутствовать дополнительные цветные пигменты. Колер материалов, имитирующих натуральные, должен совпадать с натуральным цветом этих материалов. |  |
|  |  | Ограждения | 1) для ограждений балконов и парапетов не допускается использовать: профилированный лист, асбестоцементный лист, металлический и пластиковый (виниловый) сайдинг, поликарбонат, стекломагнезитовые листы, фанеру, вагонку; 2) Материалы, имитирующие натуральные, должны соответствовать им по фактуре. |  |
| 2. | Требования к отделочным материалам фасадов зданий, строений и сооружений | Стены | - при использовании двух и более типов материалов необходимо обеспечивать их стыковку в разных (смещенных друг относительно друга не менее чем на 3 см) плоскостях. Один из материалов должен быть основным и занимать не менее 60% площади фасада; - материалы с глянцевой поверхностью (за исключением стекла) должны занимать не более 30% площади фасада; - материалы, имитирующие натуральные, должны соответствовать им по фактуре; - не допускается окраска поверхностей, облицованных натуральным камнем; - не допускается использовать пленку (в том числе самоклеящуюся), профилированный лист, асбестоцементный лист, металлический и пластиковый (виниловый) сайдинг, поликарбонат, ПВХ-панели (за исключением HPL-панелей с имитацией дерева, металла и бетона), стекломагнезитовые листы, сотовый поликарбонат, сэндвич-панели с открытым типом крепления, глянцевые керамогранитные плиты, керамогранитные плиты и металлокассеты в пропорциях 1:1, декоративную штукатурку с крупными фракциями типа «фактурная шуба», «короед», «травертино» и проч. |  |
|  |  | Окна | - не допускается облицовка откосов керамической плиткой; - все элементы окон (за исключением стекла) должны выполняться в едином материале. Допускается применение разных материалов для разных по назначению групп проемов (окна жилых помещений, витрины коммерческих предприятий). |  |
|  |  | Остекление | 1) при остеклении балконов и лоджий не допускается устройство глухих пластиковых полотен; 2) не допускается использование цветного остекления. |  |
|  |  | Цоколь | - при использовании двух и более материалов необходимо обеспечивать их стыковку в разных (смещенных друг относительно друга не менее чем на 3 см) плоскостях. Один из материалов должен быть основным и занимать не менее 60% площади цоколя; - материалы с глянцевой поверхностью (за исключением стекла) должны занимать не более 30% площади цоколя; - материалы, имитирующие натуральные, должны соответствовать им по фактуре; - не допускается окраска поверхностей, облицованных натуральным камнем; - для навесов и козырьков к приямкам не допускается использовать: профилированный лист, металлический и пластиковый (виниловый) сайдинг, поликарбонат (за исключением монолитного); - не допускается использовать пленку (в том числе самоклеящуюся), профилированный лист, асбестоцементный лист, металлический и пластиковый (виниловый) сайдинг, поликарбонат, ПВХ-панели (за исключением HPL-панелей с имитацией дерева, металла и бетона), стекломагнезитовые листы, сотовый поликарбонат, сэндвич-панели с открытым типом крепления, глянцевые керамогранитные плиты, керамогранитные плиты и металлокассеты в пропорциях 1:1, декоративную штукатурку с крупными фракциями типа «фактурная шуба», «короед», «травертино» и проч. |  |
|  |  | Кровля | Не допускается использовать: асбестоцементный лист, пластиковый (виниловый) сайдинг, поликарбонат, ПВХ-панели, ондулин, шифер, сланцевую кровлю, фанеру, вагонку. |  |
|  |  | Элементы входных групп | - для навесов и козырьков не допускается использовать: асбестоцементный лист, пластиковый (виниловый) сайдинг, поликарбонат, ондулин, шифер, сланцевую кровлю, фанеру, вагонку, ПВХ-панели (за исключением HPL-панелей с имитацией дерева, металла и бетона), крупные фракции штукатурки «фактурная шуба» и «короед», стекломагнезитовые листы; - для лестниц, площадок, ступеней не допускается использовать: материалы с классом противоскольжения менее R12, резиновую плитку; - материалы, имитирующие натуральные, должны соответствовать им по фактуре; - не допускается окраска поверхностей, облицованных натуральным камнем; - необходимо предусматривать придверные грязезащитные системы. |  |
|  |  | Ограждения | - для ограждений балконов и парапетов не допускается использовать: профилированный лист, асбестоцементный лист, металлический и пластиковый (виниловый) сайдинг, поликарбонат, стекломагнезитовые листы, фанеру, вагонку; - Материалы, имитирующие натуральные, должны соответствовать им по фактуре. |  |
| II. Виды разрешенного использования с кодами 2.7, 3.2.1, 3.2.4, 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.5.1, 3.5.2 |  |  |  |  |
| 1. | Требования к цветовым характеристикам зданий, строений и сооружений | Стены | 1) цветовое решение должно осуществляться в соответствии с разрешенными к использованию RAL: основные оттенки – 110-1, 120-5, 150-5, 160-3, 160-5, 310-1, 780-4, 830-1, 840-1, 840-2, 1000, 1001, 1002, 1011, 1013, 1014, 1015, 1019, 1020, 1024, 7000, 7001, 7002, 7003, 7004, 7023, 7030, 7032, 7033, 7034, 7035, 7036, 7037, 7038, 7040, 7042, 7044, 7045, 7046, 7047, 9001, 9002, 9003, 9010, 9016, 9018, 000 90 00, 040 80 10, 060 90 10, 070 80 20, 070 90 10, 080 80 10, 080 80 05, 085 93 05, 095 80 10, 100 80 05, 100 93 05, 110 80 10; дополнительные оттенки – 1000, 1002, 1011, 1014, 1020, 1036, 7001, 7002, 7003, 7004, 7005, 7006, 7008, 7009, 7010, 7011, 7012, 7013, 7015, 7016, 7021, 7022, 7023, 7024, 7026, 7030, 7031, 7033, 7034, 7036, 7037, 7039, 7045, 7046, 7048, 8000, 8001, 8002, 8003, 8004, 8007, 8008, 8024, 8025, 8028, 9010, 000 65 00, 020 80 05, 040 50 20, 040 70 10, 050 50 30, 050 70 20, 060 50 30, 060 60 20, 070 70 30, 070 80 20, 070 90 20, 075 70 20, 100 50 05, 100 50 10, 130 70 10, 140 60 05, 140 80 10, 150 60 10, 180 70 05, 180 80 05, 240 60 05, 260 80 10, 340 70 05, 360 60 05; акцентные оттенки – 240-2, 1004, 1012, 1016, 1017, 1018, 1028, 1032, 1034, 1037, 2000, 2003, 2012, 3012, 3014, 3015, 3017, 3018, 3022, 4001, 4002, 4005, 4009, 5007, 5009, 5010, 5012, 5014, 5015, 5017, 5018, 5019, 5023, 5024, 6000, 6011, 6019, 6021, 6027, 6033, 6034, 7001, 7002, 7003, 7004, 7005, 7006, 7009, 7010, 7011, 7012, 7013, 7015, 7016, 7021, 7022, 7023, 7024, 7026, 7030, 8001, 8004, 8024, 8025, 9010, 020 70 10, 020 80 20, 030 50 30, 030 70 20, 040 50 10, 040 50 30, 040 50 40, 040 60 20, 040 70 20, 040 80 20, 050 60 20, 050 60 40, 050 70 30, 050 70 40, 050 80 30, 060 50 20, 060 70 40, 070 70 40, 070 80 30, 070 80 40, 080 80 40, 085 90 30, 100 90 40, 110 90 35, 160 60 20, 170 60 10, 180 50 15, 210 70 10, 230 50 10, 230 70 20, 240 70 25, 280 70 10, 280 70 20, 280 80 15, 290 80 15, 310 60 15, 310 80 15, 320 70 15; 2) при подборе материалов неоднородной текстуры (натуральных - кирпич, гранит и т. д. и имитирующих натуральные - композитные плиты и т.д.) допускается отклонение от перечня разрешенных RAL. В составе натуральных материалов должны отсутствовать дополнительные цветные пигменты. Колер материалов, имитирующих натуральные, должен совпадать с натуральным цветом этих материалов. |  |
|  |  | Окна | 1) цветовое решение должно осуществляться в соответствии с разрешенными к использованию RAL: - 820-5, 1002, 7010, 7011, 7021, 7024, 7026, 7035, 8014, 9005, 9010, 9018; 2) все элементы окон (за исключением стекла) должны выполняться в едином цветовом решении. Допускается применение отличающегося цвета для окон первого этажа здания. |  |
|  |  | Остекление | 1) не допускается использование цветного остекления; 2) цветовое решение должно осуществляться в нейтральных * и серых оттенках стекла ** * Нейтральный оттенок стекла - это стекло с максимальной прозрачностью, без искажения цвета. ** Серые оттенки стекла необходимо подобрать с учетом каталога производителя. |  |
|  |  | Цоколь | 1) предусмотреть цветовое решение, соответствующее колеру стены, примыкающей к цоколю; 2) цветовое решение должно осуществляться в соответствии с разрешенными к использованию RAL: основные оттенки – 120-5, 150-5, 160-3, 160-5, 310-1, 780-4, 830-1, 840-1, 840-2, 1000, 1001, 1002, 1011, 1013, 1014, 1015, 1019, 1020, 1024, 1036, 7000, 7001, 7002, 7003, 7004, 7005, 7009, 7015, 7023, 7030, 7032, 7033, 7034, 7035, 7036, 7037, 7038, 7039, 7040, 7042, 7044, 7045, 7046, 7047, 7048, 8002, 8025, 8028, 9001, 9002, 9003, 9010, 9016, 9018, 000 65 00, 020 80 05, 030 40 30, 040 50 20, 040 50 30, 040 70 10, 040 80 10, 050 40 30, 050 50 10, 050 60 10, 050 70 20, 060 50 05, 060 50 30, 060 60 05, 060 60 20, 060 70 10, 060 80 20, 060 90 05, 060 90 10, 070 50 20, 070 60 10, 070 70 10, 070 70 30, 070 80 20, 070 90 10, 070 90 20, 075 60 20, 075 70 20, 080 70 30, 080 80 05, 080 80 10, 080 80 20, 085 70 20, 095 80 10, 100 80 05, 110 80 10, 120 70 05, 130 70 10, 140 60 05, 140 80 10, 160 70 05, 160 80 05, 180 70 05, 180 80 05, 240 80 05, 340 70 05, 360 60 05; дополнительные оттенки: 7002, 7003, 7004, 7005, 7006, 7008, 7009, 7010, 7011, 7012, 7013, 7015, 7016, 7021, 7022, 7023, 7024, 7026, 7030, 7031, 7039, 7045, 7046, 8000, 8001. 8002, 8003, 8004, 8007, 8008, 8024, 8025, 8028, 9010; акцентные оттенки: 1004, 1012, 1016, 1017, 1018, 1032, 1034, 1037, 2000, 2003, 2012, 3012, 3014, 3015, 3017, 3018, 3022, 4001, 4002, 4005, 4009, 5007, 5009, 5010, 5012, 5014, 5015, 5017, 5018, 5019, 5023, 5024, 6000, 6011, 6019, 6021, 6027, 6033, 6034, 7001, 7002, 7003, 7004, 7005, 7006, 7009, 7010, 7011, 7012, 7013, 7015, 7016, 7021, 7022, 7023, 7024, 7026,7030, 9010; 3) при подборе материалов неоднородной текстуры (натуральных - кирпич, гранит и т. д. и имитирующих натуральные - композитные плиты и т.д.) допускается отклонение от перечня разрешенных RAL. В составе натуральных материалов должны отсутствовать дополнительные цветные пигменты. Колер материалов, имитирующих натуральные, должен совпадать с натуральным цветом этих материалов. |  |
|  |  | Кровля | 1) цветовое решение должно осуществляться в соответствии с разрешенными к использованию RAL: - 820-5, 7021, 7024, 7045, 8028; 2) все элементы кровли должны выполняться в едином цветовом решении. |  |
|  |  | Элементы входных групп | 1) цветовое решение должно осуществляться в соответствии с разрешенными к использованию RAL: 110-1, 120-5, 150-5, 160-3, 160-5, 310-1, 780-4, 830-1, 840-1, 840-2, 1000, 1002, 1011, 1013, 1014, 1015, 1020, 1036, 7001, 7002, 7004, 7030, 7033, 7034, 7036, 7037, 7039, 7048, 8002, 9001, 9002, 9010, 9018, 000 65 00, 000 90 00, 020 80 05, 040 50 20, 040 70 10, 040 80 10, 050 50 30, 050 70 20, 060 50 30, 060 60 20, 060 90 10, 070 70 30, 070 80 20, 070 90 10, 070 90 20, 075 70 20, 080 80 05, 080 80 10, 085 93 05, 095 80 10, 100 50 05, 100 50 10, 100 80 05, 100 93 05, 110 80 10, 130 70 10, 140 60 05, 140 80 10, 150 60 10, 180 70 05, 180 80 05, 240 60 05, 260 80 10, 340 70 05, 360 60 05; 2) допускается использовать один из следующих акцентных оттенков RAL: 240-2, 1018, 1028, 1032, 1034, 2003, 2012, 3012, 3014, 3015, 3022, 4001, 4009, 5007, 5012, 5014, 5018, 5024, 6021, 6027, 8001, 8004, 8024, 8025, 9010, 020 70 10, 020 80 20, 030 50 30, 030 70 20, 040 50 10, 040 50 30, 040 50 40, 040 60 20, 040 70 20, 040 80 20, 050 60 20, 050 60 40, 050 70 30, 050 70 40, 050 80 30, 060 50 20, 060 70 40, 070 70 40, 070 80 30, 070 80 40, 080 80 40, 085 90 30, 100 90 40, 110 90 35, 160 60 20, 170 60 10, 180 50 15, 210 70 10, 230 50 10, 230 70 20, 240 70 25, 280 70 10, 280 70 20, 280 80 15, 290 80 15, 310 60 15, 310 80 15, 320 70 15; 3) при подборе материалов неоднородной текстуры (натуральных - кирпич, гранит и т. д. и имитирующих натуральные - композитные плиты и т.д.) допускается отклонение от перечня разрешенных RAL. В составе натуральных материалов должны отсутствовать дополнительные цветные пигменты. Колер материалов, имитирующих натуральные, должен совпадать с натуральным цветом этих материалов. |  |
|  |  | Ограждения | 1) цветовое решение ограждений элементов здания, парапетов, должно осуществляться в соответствии с разрешенными к использованию RAL: 1019, 6003, 6020, 7004, 7005, 7016, 7024, 7032, 8017, 8028, 9001, 9005, 9006, 9010; 2) для ограждений, выполненных из латуни или покрытых имитацией латуни, а также для ограждений, выполненных из кортена, допускается отклонение от перечня разрешенных RAL в пользу натурального цвета материала; 3) Цветовое решение ограждений, выполненных из стекла, должно осуществляться в нейтральных * и серых оттенках ** * Нейтральный оттенок стекла – это стекло с максимальной прозрачностью, без искажения цвета. ** Серые оттенки стекла необходимо подобрать с учетом каталога производителя. |  |
| 2. | Требования к отделочным материалам фасадов зданий, строений и сооружений | Стены | 1) при использовании двух и более типов материалов необходимо обеспечивать их стыковку в разных (смещенных друг относительно друга не менее, чем на 3 см) плоскостях. Один из материалов должен быть основным и занимать не менее 60% площади фасада; 2) материалы с глянцевой поверхностью (за исключением стекла) должны занимать не более 30% площади фасада; 3) материалы, имитирующие натуральные, должны соответствовать им по фактуре; 4) не допускается окраска поверхностей, облицованных натуральным камнем; 5) не допускается использовать пленку (в том числе самоклеящуюся), профилированный лист, асбестоцементный лист, металлический и пластиковый (виниловый) сайдинг, поликарбонат, ПВХ-панели (за исключением HPL-панелей с имитацией дерева, металла и бетона), стекломагнезитовые листы, сотовый поликарбонат, сэндвич-панели с открытым типом крепления, глянцевые керамогранитные плиты, керамогранитные плиты и металлокассеты в пропорциях 1:1, декоративную штукатурку с крупными фракциями типа «фактурная шуба», «короед», «травертино» и проч. |  |
|  |  | Окна | 1) не допускается облицовка откосов керамической плиткой; 2) все элементы окон (за исключением стекла) должны выполняться в едином материале. |  |
|  |  | Остекление | 1) не допускается использование цветного остекления. |  |
|  |  | Цоколь | 1) при использовании двух и более материалов необходимо обеспечивать их стыковку в разных (смещенных друг относительно друга не менее, чем на 3 см) плоскостях. Один из материалов должен быть основным и занимать не менее 60% площади цоколя; 2) материалы с глянцевой поверхностью (за исключением стекла) должны занимать не более 30% площади цоколя; 3) материалы, имитирующие натуральные, должны соответствовать им по фактуре; 4) не допускается окраска поверхностей, облицованных натуральным камнем; 5) для навесов и козырьков к приямкам, выходящих на главные фасады, не допускается использовать: профилированный лист, металлический и пластиковый (виниловый) сайдинг, поликарбонат (за исключением монолитного поликарбоната); 6) для навесов и козырьков к приямкам, выходящих на второстепенные фасады, не допускается использовать: металлический и пластиковый (виниловый) сайдинг, поликарбонат (за исключением монолитного поликарбоната); 7) не допускается использовать пленку (в том числе самоклеящуюся), профилированный лист, асбестоцементный лист, металлический и пластиковый (виниловый) сайдинг, поликарбонат, ПВХ-панели (за исключением HPL-панелей с имитацией дерева, металла и бетона), стекломагнезитовые листы, сотовый поликарбонат, и сэндвич-панели с открытым типом крепления, глянцевые керамогранитные плиты, керамогранитные плиты и металлокассеты в пропорциях 1:1, декоративную штукатурку с крупными фракциями типа «фактурная шуба», «короед», «травертино» и проч. |  |
|  |  | Кровля | Не допускается использовать: асбестоцементный лист, пластиковый (виниловый) сайдинг, сотовый или профилированный поликарбонат, ПВХ-панели, ондулин, шифер, сланцевую кровлю, фанеру, вагонку, керамическую и песчано-цементную черепицу. |  |
|  |  | Элементы входных групп | 1) для навесов и козырьков не допускается использовать: асбестоцементный лист, пластиковый (виниловый) сайдинг, поликарбонат (за исключением монолитного), ондулин, шифер, сланцевую кровлю, фанеру, вагонку, ПВХ-панели (за исключением HPL-панелей с имитацией дерева, металла и бетона), крупные фракции штукатурки «фактурная шуба» и «короед», стекломагнезитовые листы; 2) для лестниц, площадок, ступеней не допускается использовать: материалы с классом противоскольжения менее R12, резиновую плитку; 3) не допускается окраска поверхностей, облицованных натуральным камнем. |  |
|  |  | Ограждения | 1) для ограждений балконов и парапетов не допускается использовать: профилированный лист, асбестоцементный лист, металлический и пластиковый (виниловый) сайдинг, поликарбонат, стекломагнезитовые листы, фанеру, вагонку. 2) материалы, имитирующие натуральные, должны соответствовать им по фактуре. |  |
| III. Виды разрешенного использования с кодами 3.6.1, 3.8.1, 3.8.2, 3.9.2, 3.9.3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8.2, 4.10, 5.2.1, 6.12, 8.3, 9.2.1 |  |  |  |  |
| 1. | Требования к цветовым характеристикам зданий, строений и сооружений | Стены | - цветовое решение должно осуществляться в соответствии с разрешенными к использованию RAL: основные оттенки – 120-5, 150-5, 160-3, 160-5, 310-1, 780-4, 830-1, 840-1, 840-2, 1000, 1001, 1002, 1011, 1013, 1014, 1015, 1020, 1024, 7000, 7001,7002, 7003, 7004, 7023, 7030, 7032, 7033, 7034, 7035, 7036, 7037, 7038, 7040, 7042, 7044, 7045, 7046, 7047, 9001, 9002, 9003, 9010, 9016, 9018, 040 80 10, 050 60 10, 050 70 20, 060 70 10, 060 80 20, 060 90 05, 060 90 10, 070 70 10, 070 80 20, 070 90 10, 080 70 30, 080 80 05, 080 80 10, 080 80 20, 085 70 20, 095 80 10, 100 80 05, 110 80 10, 120 70 05, 160 70 05, 160 80 05, 240 80 05, 9003, 9016; дополнительные оттенки – 1000, 1014, 1036, 7001, 7002, 7003, 7004, 7005, 7006, 7008, 7009, 7010, 7011, 7012, 7013, 7015, 7016, 7021, 7022, 7023, 7024, 7026, 7030, 7031, 7033, 7034, 7036, 7037, 7039, 7045, 7046, 7048, 8000, 8001, 8002, 8003, 8004, 8007, 8008, 8024, 8025, 8028, 9010, 000 65 00, 020 80 05, 040 50 20, 040 70 10, 100 50 05, 100 50 10, 050 50 10, 050 50 20, 050 70 20, 060 50 30, 060 60 05, 060 60 20, 070 40 10, 070 50 20, 070 60 10, 070 60 30, 070 80 20, 070 90 20, 075 60 20, 075 70 20, 090 50 20, 120 60 05, 130 70 10, 140 60 05, 140 80 10, 180 70 05, 180 80 05, 340 70 05, 360 60 05; акцентные оттенки – 1002, 1004, 1012, 1016, 1017, 1018, 1020, 1032, 1034, 1037, 2000, 2003, 2012, 3012, 3014, 3015, 3017, 3018, 3022, 4001, 4002, 4005, 4009, 5007, 5009, 5010, 5012, 5014, 5015, 5017, 5018, 5019, 5023, 5024, 6000, 6011, 6019, 6021, 6027, 6033, 6034, 7001, 7002, 7003, 7004, 7005, 7006, 7009, 7010, 7011, 7012, 7013, 7015, 7016, 7021, 7022, 7023, 7024, 7026, 7030, 8002, 9010, 030 40 30, 040 50 30, 050 40 30, 050 70 30, 060 70 40, 070 70 30, 280 70 10; - при подборе материалов неоднородной текстуры (натуральных - кирпич, гранит и т. д. и имитирующих натуральные - композитные плиты и т.д.) допускается отклонение от перечня разрешенных RAL. В составе натуральных материалов должны отсутствовать дополнительные цветные пигменты. Колер материалов, имитирующих натуральные, должен совпадать с натуральным цветом этих материалов. |  |
|  |  | Окна | - цветовое решение должно осуществляться в соответствии с разрешенными к использованию RAL: 820-5, 1002, 7010, 7011, 7021, 7024, 7026, 7035, 8014, 9005, 9010, 9018; - все элементы окон (за исключением стекла) должны выполняться в едином цветовом решении. Допускается применение отличающегося цвета для окон первого этажа здания. |  |
|  |  | Остекление | 1) не допускается использование цветного остекления; 2) цветовое решение должно осуществляться в нейтральных * и серых оттенках стекла **. * Нейтральный оттенок стекла - это стекло с максимальной прозрачностью, без искажения цвета. ** Серые оттенки стекла необходимо подобрать с учетом каталога производителя. |  |
|  |  | Цоколь | - предусмотреть цветовое решение, соответствующее колеру стены, примыкающей к цоколю; - цветовое решение должно осуществляться в соответствии с разрешенными к использованию RAL: основные оттенки – 120-5, 150-5, 160-3, 160-5, 310-1, 780-4, 830-1, 840-1, 840-2, 1000, 1001, 1002, 1011, 1013, 1014, 1015, 1019, 1020, 1024, 1036, 7000, 7001, 7002, 7003, 7004, 7005, 7009, 7015, 7023, 7030, 7032, 7033, 7034, 7035, 7036, 7037, 7038, 7039, 7040, 7042, 7044, 7045, 7046, 7047, 7048, 8002, 8025, 8028, 9001, 9002, 9003, 9010, 9016, 9018, 000 65 00, 020 80 05, 030 40 30, 040 50 20, 040 50 30, 040 70 10, 040 80 10, 050 40 30, 050 50 10, 050 60 10, 050 70 20, 060 50 05, 060 50 30, 060 60 05, 060 60 20, 060 70 10, 060 80 20, 060 90 05, 060 90 10, 070 50 20, 070 60 10, 070 70 10, 070 70 30, 070 80 20, 070 90 10, 070 90 20, 075 60 20, 075 70 20, 080 70 30, 080 80 05, 080 80 10, 080 80 20, 085 70 20, 095 80 10, 100 80 05, 110 80 10, 120 70 05, 130 70 10, 140 60 05, 140 80 10, 160 70 05, 160 80 05, 180 70 05, 180 80 05, 240 80 05, 340 70 05, 360 60 05; дополнительные оттенки - 7002, 7003, 7004, 7005, 7006, 7008, 7009, 7010, 7011, 7012, 7013, 7015, 7016, 7021, 7022, 7023, 7024, 7026, 7030, 7031, 7039, 7045, 7046, 8000, 8001. 8002, 8003, 8004, 8007, 8008, 8024, 8025, 8028, 9010; акцентные оттенки - 1004, 1012, 1016, 1017, 1018, 1032, 1034, 1037, 2000, 2003, 2012, 3012, 3014, 3015, 3017, 3018, 3022, 4001, 4002, 4005, 4009, 5007, 5009, 5010, 5012, 5014, 5015, 5017, 5018, 5019, 5023, 5024, 6000, 6011, 6019, 6021, 6027, 6033, 6034, 7001, 7002, 7003, 7004, 7005, 7006, 7009, 7010, 7011, 7012, 7013, 7015, 7016, 7021, 7022, 7023, 7024, 7026, 7030, 9010; - при подборе материалов неоднородной текстуры (натуральных - кирпич, гранит и т. д. и имитирующих натуральные - композитные плиты и т.д.) допускается отклонение от перечня разрешенных RAL. В составе натуральных материалов должны отсутствовать дополнительные цветные пигменты. Колер материалов, имитирующих натуральные, должен совпадать с натуральным цветом этих материалов. |  |
|  |  | Кровля | - цветовое решение должно осуществляться в соответствии с разрешенными к использованию RAL: 820-5, 7021, 7024, 7045, 8028; - все элементы кровли должны выполняться в едином цветовом решении. |  |
|  |  | Элементы входных групп | - цветовое решение должно осуществляться в соответствии с разрешенными к использованию RAL: 120-5, 150-5, 160-3, 160-5, 310-1, 780-4, 830-1, 840-1, 840-2, 1000, 1001 1013, 1014, 1015, 1019, 1036, 7001, 7002, 7003, 7004, 7005, 7006, 7015, 7024, 7030, 7032, 7033, 7034, 7036, 7037, 7038, 7039, 7044, 7048, 8025, 8028, 9001, 9002, 9010, 9018, 000 65 00, 020 80 05, 040 50 20, 040 70 10, 040 80 10, 050 50 10, 050 50 20, 050 60 10, 050 70 20, 060 50 30, 060 60 05, 060 60 20, 060 70 10, 060 80 20, 060 90 05, 060 90 10, 070 40 10, 070 50 20, 070 60 10, 070 60 30, 070 70 10, 070 80 20, 070 90 10, 070 90 20, 075 60 20, 075 70 20, 080 70 30, 080 80 05, 080 80 10, 080 80 20, 085 70 20, 090 50 20, 095 80 10, 100 50 05, 100 50 10, 100 80 05, 110 80 10, 120 60 05, 120 70 05, 130 70 10, 140 60 05, 140 80 10, 160 70 05, 160 80 05, 180 70 05, 180 80 05, 240 80 05, 340 70 05, 360 60 05; - при подборе материалов неоднородной текстуры (натуральных - кирпич, гранит и т. д. и имитирующих натуральные - композитные плиты и т.д.) допускается отклонение от перечня разрешенных RAL. В составе натуральных материалов должны отсутствовать дополнительные цветные пигменты. Колер материалов, имитирующих натуральные, должен совпадать с натуральным цветом этих материалов. |  |
|  |  | Ограждения | - цветовое решение ограждений элементов здания, парапетов, должно осуществляться в соответствии с разрешенными к использованию RAL: 1019, 6003, 6020, 7004, 7005, 7016, 7024, 7032, 8017, 8028, 9001, 9005, 9006, 9010; - для ограждений, выполненных из латуни или покрытых имитацией латуни, а также для ограждений, выполненных из кортена, допускается отклонение от перечня разрешенных RAL в пользу натурального цвета материала; - цветовое решение ограждений, выполненных из стекла, должно осуществляться в нейтральных * и серых оттенках **. * Нейтральный оттенок стекла – это стекло с максимальной прозрачностью, без искажения цвета. ** Серые оттенки стекла необходимо подобрать с учетом каталога производителя. |  |
| 2. | Требования к отделочным материалам фасадов зданий, строений и сооружений | Стены | - при использовании двух и более типов материалов необходимо обеспечивать их стыковку в разных (смещенных друг относительно друга не менее, чем на 3 см) плоскостях. Один из материалов должен быть основным и занимать не менее 60% площади фасада; - материалы с глянцевой поверхностью (за исключением стекла) должны занимать не более 30% площади фасада; - материалы, имитирующие натуральные, должны соответствовать им по фактуре; - не допускается окраска поверхностей, облицованных натуральным камнем; - не допускается использовать пленку (в том числе самоклеящуюся), профилированный лист, асбестоцементный лист, металлический и пластиковый (виниловый) сайдинг, поликарбонат, ПВХ-панели (за исключением HPL-панелей с имитацией дерева, металла и бетона), стекломагнезитовые листы, сотовый поликарбонат, сэндвич-панели с открытым типом крепления, глянцевые керамогранитные плиты, керамогранитные плиты и металлокассеты в пропорциях 1:1, декоративную штукатурку с крупными фракциями типа «фактурная шуба», «короед», «травертино» и проч. |  |
|  |  | Окна | - не допускается облицовка откосов керамической плиткой; - все элементы окон (за исключением стекла) должны выполняться в едином материале. |  |
|  |  | Остекление | - не допускается использование цветного остекления. |  |
|  |  | Цоколь | - при использовании двух и более материалов необходимо обеспечивать их стыковку в разных (смещенных друг относительно друга не менее, чем на 3 см) плоскостях. Один из материалов должен быть основным и занимать не менее 60% площади цоколя; - материалы с глянцевой поверхностью (за исключением стекла) должны занимать не более 30% площади цоколя; - материалы, имитирующие натуральные, должны соответствовать им по фактуре; - не допускается окраска поверхностей, облицованных натуральным камнем; - для навесов и козырьков к приямкам, выходящих на главные фасады, не допускается использовать: профилированный лист, металлический и пластиковый (виниловый) сайдинг, поликарбонат (за исключением монолитного поликарбоната); - для навесов и козырьков к приямкам, выходящих на второстепенные фасады, не допускается использовать: металлический и пластиковый (виниловый) сайдинг, поликарбонат (за исключением монолитного поликарбоната); - не допускается использовать пленку (в том числе самоклеящуюся), профилированный лист, асбестоцементный лист, металлический и пластиковый (виниловый) сайдинг, поликарбонат, ПВХ-панели (за исключением HPL-панелей с имитацией дерева, металла и бетона), стекломагнезитовые листы, сотовый поликарбонат, сэндвич-панели с открытым типом крепления, глянцевые керамогранитные плиты, керамогранитные плиты и металлокассеты в пропорциях 1:1, декоративную штукатурку с крупными фракциями типа «фактурная шуба», «короед», «травертино» и проч. |  |
|  |  | Кровля | Не допускается использовать: асбестоцементный лист, пластиковый (виниловый) сайдинг, сотовый или профилированный поликарбонат, ПВХ-панели, ондулин, шифер, сланцевую кровлю, фанеру, вагонку, керамическую и песчано-цементную черепицу. |  |
|  |  | Элементы входных групп | - для навесов и козырьков не допускается использовать: асбестоцементный лист, пластиковый (виниловый) сайдинг, поликарбонат (за исключением монолитного), ондулин, шифер, сланцевую кровлю, фанеру, вагонку, ПВХ-панели (за исключением HPL-панелей с имитацией дерева, металла и бетона), крупные фракции штукатурки «фактурная шуба» и «короед», стекломагнезитовые листы; - для лестниц, площадок, ступеней не допускается использовать: материалы с классом противоскольжения менее R12, резиновую плитку; - не допускается окраска поверхностей, облицованных натуральным камнем. |  |
|  |  | Ограждения | - для ограждений балконов и парапетов не допускается использовать: профилированный лист, асбестоцементный лист, металлический и пластиковый (виниловый) сайдинг, поликарбонат, стекломагнезитовые листы, фанеру, вагонку; - материалы, имитирующие натуральные, должны соответствовать им по фактуре. |  |

    - 233. В границах территорий, в которых предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, предъявляются следующие требования к размещению технического и инженерного оборудования на фасадах и кровлях объектов капитального строительства:

1) цветовое решение водосточных и вентиляционных труб должно соответствовать основному RAL фасада или кровли объекта капитального строительства;

2) конструкция крепления инженерного и технического оборудования должна предусматривать минимальный контакт с поверхностью фасада, группировку ряда элементов на общей несущей основе и технологичность крепежа;

3) размещение инженерного и технического оборудования на фасаде должно носить комплексное решение и предусматривать минимальный выход технических устройств на поверхность фасада. В случае обоснованной необходимости размещения визуально воспринимаемых элементов (с уровня человеческого роста, а также окон соседних зданий) инженерных систем (антенн, кабелей, наружных блоков вентиляции и кондиционирования, вентиляционных труб, элементов систем газо - и водоснабжения и др.) на фасадах здания и кровле, предусматривается их визуальное сокрытие и интеграцию в общее архитектурное решение;

4) рекомендуется размещение инженерного и технического оборудования на главных фасадах зданий, строений, сооружений, в скрытых для визуального восприятия местах (в траншеях, каналах, тоннелях), за исключением водосточных труб, видеокамер наружного наблюдения, оборудования для обеспечения движения городского пассажирского транспорта, освещения территории, пристенных электрощитов, громкоговорителей;

5) на фасадах вновь возводимого здания предусматривается обустройство специальных архитектурных элементов для наружных блоков кондиционеров (специальные балконы, ниши, декоративные карнизы, балконы квартир, корзины навесного типа с креплением в конструктивные элементы здания и проч.). Места для размещения кондиционеров декорируются таким образом, чтобы наружный блок кондиционера был скрыт (верхнюю и нижнюю части кондиционера допускается оставлять открытой). Маскирующие ограждения окрашиваются в соответствии с одним из колеров элементов здания (стен, цоколя, элементов окон). Места для кондиционеров могут отсутствовать при централизованном кондиционировании;

6) элементы систем кондиционирования (наружные блоки систем кондиционирования и вентиляции) размещаются упорядоченно, с привязкой к архитектурному решению фасада и единой (вертикальной и горизонтальной) системе осей;

7) размещение элементов систем кондиционирования не допускается: на поверхностях главных фасадов, в зонах входных групп, над пешеходными тротуарами, а также на декоративных элементах здания (размещение наружных блоков систем кондиционирования допускается на главном фасаде при невозможности иного размещения);

8) не допускается размещение технического и инженерного оборудования, за исключением молниезащиты, на архитектурных элементах и деталях декора, порталах, козырьках, пилонах, консолях, фасадах с отделкой в виде настенной росписи, мозаичного панно, сграффито и иных видов монументального искусства;

9) не допускается наружная открытая прокладка по фасаду подводящих сетей и иных коммуникаций прокладка сетей с нарушением пластики фасада;

10) не допускается размещение наружных пожарных лестниц на фасадах объектов капитального строительства, примыкающих к улицам, за исключением случаев, когда иное размещение пожарных лестниц технологически невозможно. Цветовое решение наружных пожарных лестниц должно соответствовать основному RAL фасада или кровли объекта капитального строительства;

11) не допускается размещение технического и инженерного оборудования, выступающего от плоскости фасада более чем на 20 см, на высоте менее 2.5 м от уровня земли или крыльца (при обоснованной необходимости размещения технического и инженерного оборудования, выступающего от плоскости фасада более чем на 20 см, необходимо вписать инженерное оборудование в общее архитектурное решение здания (защитные экраны, окраска, соответствующая требованиям к цветовым решениям объектов капитального строительства согласно таблице 68 пункта 232 настоящих Правил);

12) при открытой прокладке подводящих сетей и иных коммуникаций необходимо располагать их в декоративных коробах, выполненных в цвете фасада. Длина декоративных коробов и их количество на фасаде объекта капитального строительства должны быть минимально возможными, трассировка должна осуществляться горизонтально, вертикально или параллельно кромке стены;

13) при размещении наружных блоков систем кондиционирования и вентиляции воздуха на просматриваемых с территорий общего пользования фасадах необходимо применять защитные декоративные решетки, выполненные с учетом архитектурного решения объекта капитального строительства.

234. В границах территорий, в которых предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, предъявляются требования к подсветке фасадов объектов капитального строительства, которые представлены в таблице 69.

Фасады объектов капитального строительства, расположенные по красным линиям на основных магистральных улицах, оборудуются архитектурным освещением.

- Требования к подсветке фасадов объектов капитального строительства

- Таблица 69

| № п/п | Тип освещения, используемого при подсветке фасадов | Требования |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Заливающее освещение | 1) Допустимая цветовая температура: 2000 – 4000 К; 2) В заливающем освещении могут применяться несколько источников с различным диапазоном допустимой цветовой температуры, но не менее 70% от освещенной части фасада должны быть освещены источниками с идентичной допустимой цветовой температурой. |  |
| 2. | Акцентирующее освещение | 1) Допустимая цветовая температура: 2000 – 4000 К; 2) В акцентирующем освещении могут применяться источники с цветовой температурой менее 2000 К и свыше 4000 К (красные и синие оттенки), но не менее 20% от освещенной части фасада должны быть освещены источниками с идентичной допустимой цветовой температурой в пределах 2000 – 4000 К. |  |
| 3. | Локальное архитектурное освещение | 1) Допустимая цветовая температура: 2000 – 4000 К; 2) При локальном архитектурном освещении могут применяться источники с цветовой температурой менее 2000 К и свыше 4000 К (красные и синие оттенки), но не менее 10% от освещенной части фасада должны быть освещены источниками с идентичной допустимой цветовой температурой в пределах 2000 – 4000 К. |  |