Документация по планировки территории (проект планировки территории, проект межевания территории в составе проекта планировки территории) линейного объекта: "ПАО «НЛМК». ЦЭлС. Строительство кабельной линии 110кВ РП-1–ГПП-7"

ПО-024-24

Раздел 4. Материалы по обоснованию проекта планировки

территории

Пояснительная записка

г. Липецк 2024г.

Документация по планировки территории (проект планировки территории, проект межевания территории в составе проекта планировки территории) линейного объекта: "ПАО «НЛМК». ЦЭлС. Строительство кабельной линии 110кВ РП-1–ГПП-7"

ПО-024-24

Раздел 4. Материалы по обоснованию проекта планировки

территории

Пояснительная записка

Директор				А.А. Затонских

г. Липецк 2024г.

| Состав проекта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Основная часть. | Раздел 1. «Проект планировки территории. Графическая часть» | Лист 1. Чертеж границ зон планируемого размещения линейного объекта. | М 1:1000 |
|  |  | Лист 2. Чертеж красных линий | Не разрабатывается |
|  |  | Лист 3. Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения | Не разрабатывается |
|  | Раздел 2. «Положение о размещении линейных объектов» | Проект планировки территории. Пояснительная записка. |  |
| Материалы по обоснованию проекта. | Раздел 3. «Материалы по обоснованию проекта планировки. Графическая часть» | Лист 1. Схема расположения элементов планировочной структуры (территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов) |  |
|  |  | Лист 2. Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории. | М 1:1000 |
|  |  | Лист 3. Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта | Не разрабатывается |
|  |  | Лист 4. Схема границ зон с особыми условиями использования территорий, особо охраняемых природных территорий, лесничеств. | М 1:1000 |
|  |  | Лист 5. Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |
|  |  | Лист 6. Схема конструктивных и планировочных решений | Не разрабатывается |
|  | Раздел 4. «Материалы по обоснованию проекта планировки. Пояснительная записка» | Пояснительная записка. |  |

| № п/п | Раздел 4. | Лист. |
| --- | --- | --- |
|  | Состав проекта |  |
|  | Содержание |  |
|  | Введение | 5 |
| 1 | Описание природно-климатических условий территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки территории | 7 |
| 2 | Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейного объекта. | 12 |
| 3 | Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству). | 12 |
| 4 | Обоснование определения предельных параметров застройки территории в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства, проектируемых в составе линейных объектов | 12 |
| 5 | Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального строительства (здание, строение, сооружение, объект, строительство которого не завершено), существующими и строящимися на момент подготовки проекта планировки территории. | 13 |
| 6 | Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с объектами капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории. | 13 |
| 7 | Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с водными объектами (в том числе с водотоками, водоемами, болотами и т.д.) | 13 |
|  | Приложения | 14 |

Введение.

Документация по планировке территории линейного объекта - «ПАО «НЛМК». ЦЭлС. Строительство кабельной линии 110кВ РП-1 – ГПП-7» выполняется в целях формирования земельного участка под строительство новых КЛ 110кВ от ЗРУ 110кВ ПС РП-1 яч.16, яч.21 для питания существующих трансформаторов №2, №1 ПС 110кВ ГПП-7.

Задачи подготовки документации по планировке территории:

− установление границ зон планируемого размещения линейного объекта;

Документация по планировке территории линейного объекта - «ПАО «НЛМК». ЦЭлС. Строительство кабельной линии 110кВ РП-1 – ГПП-7» разработана согласно требованиям законодательных актов и рекомендаций следующих нормативных документов (в действующей редакции на момент проектирования):

- Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗ;

- Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 N 136-ФЗ;

- Водного кодекса РФ от 03.06.2006 N74-ФЗ;

- Лесного кодекса РФ от 04.12.2006 N 200-ФЗ;

- Федерального закона  от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Федерального закона	от	14.03.1995	№33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях».

- Федерального закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федерального закона от 24.07.2007 N 221-ФЗ  "О кадастровой деятельности";

- Приказа федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»;

- Постановления Правительства РФ от 12.05.2017г №564 «Об утверждении Положения о составе и содержании документации по планировке территории, предусматривающей размещение одного или нескольких линейных объектов».

- РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;

- Решения Липецкого городского Совета депутатов от 30.08.2016 №218 «О Местных нормативах градостроительного проектирования города Липецка»;

- Постановления администрации Липецкой области от 11.02.2021 №47 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа город Липецк» (с изменениями	 на момент проектирования);

- Приказа управления строительства и архитектуры Липецкой области от 20.09.2016 № 173 «Об утверждении областных нормативов градостроительного проектирования Липецкой области»;

Исходные данные для проектирования представлены заказчиком (проектная документация шифр ЛПО4207 «ПАО«НЛМК».ЦЭлС.Строительство кабельной линии 110 кВ РП-1 – ГПП-7», изготовленная ООО «Тяжпромэлектропроект-Липецк»).

Основанием для разработки проекта межевания является:

- Договор №15802 от 01.03.2024г, заключенный между ОГУП «Липецкоблтехинвентаризация» и ООО «Тяжпромэлектропроект-Липецк».

- Приказ №477 от 12 декабря 2024 «О принятии решения о подготовке документации по планировке территории (проект планировки территории, проект межевания территории в составе проекта планировки территории) линейного объекта: «ПАО «НЛМК».ЦЭлС. Строительство кабельной линии 110кВ РП-1-ГПП-7»

1. Описание природно-климатических условий территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки территории.

Проектируемым линейным объектом «ПАО «НЛМК». ЦЭлС. Строительство кабельной линии 110кВ РП-1 – ГПП-7» расположен в границах территории земельного участка промышленного назначения, принадлежащего ПАО «НЛМК» на праве собственности

Трасса проектируемой кабельной линии 110 кВ проходит по территории Новолипецкого Металлургического комбината.

Липецк имеет функции областного центра, город является административным центром Липецкого района и Липецкой области. Является городом областного подчинения, в границах которого образовано муниципальное образование со статусом городского округа город Липецк.

Климат территории относится ко II климатическому району, умеренно-континентальный. Среднегодовое количество атмосферных осадков составляет 567 мм, из них 367 (65%) выпадает в теплое время года (апрель-октябрь).

Продолжительность периода с температурами выше 0°С составляет 229 дней (теплый период: апрель-октябрь), при средней температуре плюс 13,4° С.

Продолжительность периода с отрицательными температурами ниже 0°С (зимний период) насчитывает 136 дней, при средней температуре минус 5,7°С.

По данным наблюдения АМСГ Липецк характеризуется следующими показателями:

− среднегодовая температура воздуха плюс 5,5°С;

− абсолютный минимум температуры воздуха минус 38,4°С;

− абсолютный максимум температуры воздуха плюс 40,7°С;

− средняя температура воздуха наиболее жаркого месяца (июль) плюс 19,2°С;

− средняя температура наиболее холодного месяца (январь) минус 9,5°С;

− температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 (СП 131.13330.2012) минус 27°С;

− средняя годовая относительная влажность воздуха 76%.

В Липецке в течение года преобладают ветры западного направления. В последние годы в зимнее время прослеживается преобладание ветров юго-западной четверти.

Нормативное значение веса снегового покрова Sq на 1м2 горизонтальной поверхности

земли, согласно СП 20.13330.2016, табл.10.1, для III cнегового района составляет 1,5 кН/м2. Нормативное значение ветрового давления Wo, согласно СП 20.13330.2016, табл.11.1, для II ветрового района составляет 0,30 кПа.

Толщина стенки гололеда, согласно СП 20.13330.2016, табл.12.1, для II гололедного района составляет 5 мм.

Строительно-климатическая зона – IIВ, дорожно-климатическая зона – III1 – СП 131.13330.2020.

В геоморфологическом отношении участок изысканий приурочен к Окско-Донской низменности, расположен на левом берегу реки Воронеж и приурочен к 1-ой надпойменной террасе. Абсолютные отметки поверхности изменяются от 112,0м до 113,5м.

Рельеф участка изысканий естественный, ровный. Орографически район относится к восточным отрогам Средне-Русской возвышенности и представляет собой эрозионную равнину, измененную процессами денудации. В тектоническом отношении область расположена в пределах северо-восточного склона Воронежской антеклизы, глубина залегания кристаллического фундамента 200-785 м. По геологическому строению область располагает значительной минерально-сырьевой базой (МСБ), развитие которой было ориентировано как на удовлетворение собственных потребностей, так и на поставки в соседние регионы. Особенностью МСБ области является преобладание запасов карбонатных пород верхнедевонского возраста, размеры месторождений которых различные - от средних до крупнейших в России, например, Данковское месторождение доломитов с запасами более 700 млн тонн, Сокольско-Ситовское флюсовых и цементных известняков с запасами более 400 млн тонн.

Геологические и инженерно-геологические процессы, отрицательно влияющие на условия реконструкции и эксплуатации сооружений, в период изысканий не выявлены.

В геоморфологическом отношении в региональном плане проектируемый участок приурочен к Тамбовской равнине, в локальном отношении к долине реки Воронеж. Подземные воды аллювиального водоносного комплекса, приуроченного к верхнечетвертичным отложениям на период проведения полевых работ (бурение разведочных скважин, июнь 2021) вскрыт всеми скважинами на глубинах 9,4–14,0 м. Водовмещающими грунтами являются верхнечетвертичные отложения (a2III), представленные песком мелким (ИГЭ №170200). Вскрытая мощность обводненных грунтов достигает 15,6 м. Относительный нижний водоупор вскрыт не был.

Водоносный горизонт безнапорный. Установившиеся уровень грунтовых вод в скважинах соответствует появившемуся уровню, и зафиксирован на глубинах вскрытия и соответствуют абсолютным отметкам 106,3 – 110,81 м.

Питание водоносного горизонта осуществляется, в основном, за счет инфильтрации атмосферных осадков и талых вод и возможных утечек из инженерных водонесущих коммуникаций. (различных трубопроводов, проходящих в непосредственной близости от площадки). Область питания совпадает с областью распространения.

Режимных наблюдений за уровнем подземных вод в районе изысканий не проводилось. Сезонные колебания уровня подземных вод, на основе многолетних данных режимных наблюдений по государственной стационарной сети МинГЕО СССР в условиях слабонарушенного режима характеризуются величиной годовой амплитуды 0,6 – 0,8 м. Самые низкие уровни подземных вод наблюдаются в февраль-март, самые высокие — в апреле-мае. Согласно данная территория относится к району III-А (неподтопляемые в силу геологических, гидрогеологических, топографических и других естественных причин), при принятии глубины заложения ростверков за глубину положения критического уровня, так как пески, залегающие в разрезе площадки имеют достаточно высокие показатели коэффициентов фильтрации и даже при возникновении техногенных утечек из водонесущих конструкций подъем уровня грунтовых вод до уровня заложения ростверков практически невозможен.

Эксплуатационные запасы пресных подземных вод - более 1300 тыс. м3/сутки; минеральных вод - более 12 тыс. м3/сутки. Широкое распространение имеет загрязнение подземных вод нитратами. Наибольшее содержание нитратов отмечается в Липецком, Данковском и Становлянском районах.

В геоморфологическом отношении в региональном плане участок проектирования приурочен к Тамбовской равнине, в локальном отношении к долине реки Воронеж. Поверхность участка спланирована и отсыпана насыпными грунтами, представленными преимущественно металлургическими шлаками с примесью разнозернистого песка с незначительным уклоном в северо-западном направлении в сторону реки Воронеж, следовательно, территория техногенно изменена. Абсолютные отметки поверхности в пределах площадки изменяются от 112 до 114 м БС. Поверхностных форм проявления карста и других опасных инженерно-геологических процессов не отмечено.

Строительство не затронет земельные участки сельскохозяйственного назначения, лесного, водного фондов, земли особо охраняемых природных территорий.

В геологическом строении участка работ принимают участие четвертичные и неогеновые делювиальные отложения, представленные суглинками и глинами твёрдой консистенции, с поверхности, перекрытые почвенным грунтами.

В геолого-литологическом разрезе участка до глубины 10,0 м по данным бурения скважин, сверху вниз, выделены следующие слои:

Слой - П

Почвенно-растительный слой еQIV - суглинок темно-бурый, полутвердый, гумусированный, с корнями растений. Залегает на глубинах от 0,0 м до 0,6м. Мощность слоя до 0,6 м. Распространен повсеместно.

Слой - 1. Суглинок dQIII-IV серо-коричневый, тяжелый, пылеватый, твердый, в кровле слоя с пятнами гумуса, с включением карбонатов в виде прожилков. Залегает на глубинах от 0,5 м до 7,3 м. Распространен повсеместно. Мощность слоя до 6,8 м.

Слой - 2. Глина N2 коричневая, с красноватым оттенком, легкая, пылеватая, твердая, с включением гипса в виде гнезд. Залегает на глубинах от 6,3 м до 10,0 м. Распространена повсеместно. Мощность слоя до 2,7 до 3,7 м.

Специфические грунты - это грунты, изменяющие свои свойства и характеристики во времени в сроки, соизмеримые со сроком службы объекта. К ним относятся вечномерзлые грунты, просадочные грунты, набухающие грунты, слабые грунты, органогенные, засоленные грунты, элювиальные грунты, искусственные грунты. К специфическим грунтам, согласно СП 11-105-97, часть III, на площадке относятся:

Просадочные грунты. Суглинок ИГЭ-1 обладает просадочными свойствами. Суглинок тяжёлый, твердый, пылеватый, при водонасыщении переходит в мягкопластичное состояние, среднепросадочный. Мощность просадочной толщи составляет от 5,7 до 6,8 м.

Участок проектирования относится ко II категории сложности (средняя) инженерно-геологических условий и ко 2-й геотехнической категории.

Техногенная нагрузка на участок производства работ значительная. Техногенная нагрузка представлена близлежащим существующими капитальными строениями (жилыми и нежилыми зданиями и сооружениями), транспортной и инженерной инфраструктурой (дороги, трассы инженерных коммуникаций), подземными и надземными инженерными коммуникациями (водопровод, канализация, газопровод, теплотрасса, линии ЛЭП, подземные электрические силовые кабели, кабели связи и т.д.).

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов рассчитана по формуле п. 5.5.3

СП 22.13330.2016 с учетом данных СП 131.13330.2020 (СНиП 23-01-99*) «Строительная климатология» и составляет: для суглинков –1,18 м; для песков мелких, пылеватых и супесей – 1,43 м; для песков средней крупности – 1,53 м.

Особые природно-климатические условия и опасные физико-геологические процессы и явления, отрицательно влияющие на строительство и эксплуатацию линейного объекта, отсутствуют.

Грунтовые воды, на момент бурения (январь 2020г), до глубины 10,0 м вскрыты не были.

При утечках из водонесущих коммуникаций возможно замачивание грунтов сверху и образование верховодки на различных глубинах на уплотненных глинистых грунтах.

В процессе строительства и эксплуатации проектируемых сооружений, следует учитывать, что при ухудшении естественных условий стока ливневых и талых вод, вследствие снятия растительного покрова и несоблюдения требований нормальной эксплуатации временных водных коммуникаций в процессе строительства, беспорядочного устройства выемок, насыпей, траншей, произойдет увеличение влажности в этих грунтах что приведет к образованию так называемой «антропогенной верховодки».

2. Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов.

Границы зоны планируемого размещения линейного объекта соответствуют границам строительной полосы для проведения работ.

- Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения.

В рамках проекта не предусматривается перенос и переустройство других линейных объектов.

- Обоснование определения предельных параметров застройки территории в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства, проектируемых в составе линейных объектов.

В зоне планируемого размещения линейного объекта не планируется размещение объектов капитального строительства, для которых требуется определение предельных параметров застройки.

Снос существующих зданий и сооружений в границах проектирования не требуется.

- Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального строительства (здание, строение, сооружение, объект, строительство которого не завершено), существующими и строящимися на момент подготовки проекта планировки территории.

В зоне планируемого размещения линейного объекта не предусмотрено пересечений с сохраняемыми объектами капитального строительства, существующими и строящимися на момент подготовки проекта планировки территории.

- Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с объектами капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории.

В зоне планируемого размещения линейного объекта не предусмотрено пересечений с объектами капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории.

- Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с водными объектами (в том числе с водотоками, водоемами, болотами и т.д.)

Водные объекты (в том числе водотоки, водоемы, болота и т.д.), пересекаемые границами зон планируемого размещения линейного объекта отсутствуют.

Авторский коллектив:

| Главный инженер проекта | Гвоздева Т.Г. |
| --- | --- |
| Инженер-проектировщик | Шацких Е.В. |

Приложения.