Местные нормативы градостроительного проектирования городского округа город Липецк Липецкой области

Раздел I. Основная часть

Подраздел I. Общие положения

- Местные нормативы градостроительного проектирования городского округа город Липецк Липецкой области (далее — МНГП городского округа город Липецк) — совокупность установленных в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения городского округа город Липецк Липецкой области объектами местного значения в областях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года                        № 190-ФЗ, статей 16 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ                            «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом городского округа город Липецк Липецкой области Российской Федерации (принят решением сессии Липецкого городского Совета депутатов от 24 февраля 2015 года № 990), и предельных значений расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского округа город Липецк Липецкой области (далее — городской округ город Липецк, город Липецк).

- Настоящие нормативы градостроительного проектирования включают в себя:

1) основную часть, содержащую расчетные показатели;

2) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования;

3) правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования.

- Внесение изменений в МНГП городского округа город Липецк (актуализацию МНГП городского округа город Липецк), корректировку расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами коммунальной, социальной, транспортной инфраструктур и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения с учетом изменения социально-экономической, демографической ситуаций рекомендуется осуществлять не реже чем один раз в пять лет.

- В соответствии со статьей 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации нормативы градостроительного проектирования городского округа устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения городского округа, населения городского округа, и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского округа.

- Расчетные показатели обеспеченности объектами определяются в единицах измерения, характеризующих ресурсный потенциал объекта по удовлетворению конкретных потребностей населения:

1) вместимость (производительность, мощность, количество мест) объектов;

2) количество единиц объектов;

3) площадь объекта, его помещений и (или) территории земельного участка, необходимой для размещения объекта;

4) иные нормируемые показатели, характеризующие объект в расчете на одного (сто, тысячу) жителя или представителя определенной возрастной, социальной группы либо на муниципальное образование или область в целом.

- Территориальную доступность объектов характеризует удаленность мест размещения объектов от мест проживания населения.

Показателем территориальной доступности является протяженность (длина) маршрута движения от места жительства до объекта, измеряемая метрами (километрами), или продолжительность (время) движения по маршруту, измеряемая минутами (часами), с установленной расчетной скоростью движения. При определении пешеходной доступности применяется расчетная скорость движения человека 5 км/час. При определении транспортной доступности применяется расчетная скорость движения на индивидуальном легковом транспорте в границах населенного пункта — 40 км/час, за границей населенного пункта — 90 км/час по шоссе и 40 км/час по грунтовым дорогам. Территориальная доступность от места жительства до объекта определяется по кратчайшему по длине или времени движения маршруту из множества возможных маршрутов.

- Перечень областей нормирования приведен в таблице 1.

Структура объектов нормирования и расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами

Таблица 1

| № п/п | Области нормирования | Показатель (название) | Перечень возможных объектов |  | Единица измерения минимальной обеспеченности |  |  | Единица измерения максимальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Объекты автомобильного транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Автомобильные дороги местного значения, улично-дорожная сеть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспеченность населения автомобильными дорогами местного значения общего пользования | Плотность автодорог местного значения |  | Автомобильные дороги местного значения |  | км/кв. км площади городского округа | Не устанавливается |  |
| 2. | Доля автодорог с твердым покрытием всех категорий в общей протяженности автодорог всех видов | Доля автодорог с твердым покрытием всех видов |  | Автомобильные дороги с твердым покрытием |  | Процент от общей протяженности, % | Не устанавливается |  |
| 3. | Обеспеченность населения улично-дорожной сетью общего пользования | Плотность улично-дорожной |  | Улицы, автомобильные дороги |  | Протяженность жилых улиц относительно плотности населения, км/1 тыс. жителей | Время пешей доступности от подъезда/выхода с участка до элемента улично-дорожной сети, мин |  |
| 4. | Обеспеченность населения велодорожками всех типов в пределах населенных пунктов | Плотность сети велодорожек |  | Велодорожки |  | км/кв. км площади населенного пункта | Не устанавливается |  |
| 5. | Обеспеченность населения местами для хранения (стоянки) велосипедов | Количество мест для хранения (стоянки) велосипедов |  | Места для хранения (стоянки) велосипедов |  | % от количества персонала и единовременных посетителей предприятий, учреждения, организации | Не устанавливается |  |
|  |  |  |  |  |  | % от количества персонала и единовременных посетителей объекты торговли, общественного питания, культуры, досуга |  |  |
|  |  |  |  |  |  | % от предусмотренного количества парковочных мест автомобилей, транспортные пересадочные узлы |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество мест для хранения велосипеда на 1 квартиру в жилой застройке |  |  |
| 6. | Обеспеченность населения личным автотранспортом | Уровень автомобилизации |  | – |  | Количество единиц личного автотранспорта на 1 тыс. жителей, при этом число мотоциклов и мопедов не учитывается в расчете уровня автомобилизации | Не устанавливается |  |
| 7. | Обеспеченность населения местами постоянного и временного хранения личного автотранспорта | Количество машино-мест для постоянного и временного хранения личного транспорта для многоквартирной застройки |  | Гаражи, стоянки |  | Количество машино-мест, единиц на 1 тыс. личных автомобилей | Пешеходная доступность, м |  |
| 8. | Обеспеченность населения приобъектными парковками (стоянками) | Количество парковочных единиц личного транспорта |  | Парковки; парковочные места улично-дорожной сети, перехватывающие и гостевые парковки |  | Количество парковочных единиц для личного транспорта, 1 машино-место на количество расчетных единиц | Пешеходная доступность, м |  |
| - Объекты автомобильного транспорта, предоставляющие услуги населению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.. | Обеспеченность населения объектами автомобильной инфраструктуры (автозаправочные станции, топливозаправочные колонки) | Обеспеченность автозаправочным станциями (АЗС) и топливозаправочными колонками (ТЗК) |  | Точки раздачи топлива на АЗС, ТЗК, доступных для неограниченного круга владельцев автомобильного транспорта (с двигателем внутреннего сгорания) |  | Количество точек раздачи автомобильного топлива, единиц на 1200 автомобилей | Транспортная доступность по дорогам общего пользования, час |  |
| 10. | Обеспеченность населения объектами автомобильной инфраструктуры (зарядная колонка (станция) для транспортных средств с электродвигателями) | Обеспеченность зарядными колонками (станциями) для транспортных средств с электродвигателями |  | Зарядные колонки (станции), доступные для неограниченного круга владельцев автомобильного транспорта (с электродвигателем) |  | Количество зарядных колонок (станций), % от количества парковочных мест | Не устанавливается |  |
| 11. | Обеспеченность населения объектами автомобильной инфраструктуры муниципального уровня | Обеспеченность пунктами выдачи государственных номерных знаков |  | Пункты выдачи государственных номерных знаков |  | Количество пунктов выдачи государственных номерных знаков, единиц на городской округ | Транспортная доступность по дорогам общего пользования, час |  |
| - Объекты единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Объекты обеспечения пожарной безопасности, организации деятельности аварийно-спасательных служб и безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Объекты противопожарного водоснабжения | Обеспеченность населения объектами противопожарного водоснабжения |  | Пожарные водоемы, пожарные хранилища, гидранты пожарного водопровода |  | Количество объектов | Доступность объектов противопожарного водоснабжения до зданий |  |
| 13. | Здания для организации деятельности аварийно-спасательных служб | Обеспеченность населения аварийно-спасательными службами |  | Отдельно стоящие здания, специально оборудованные помещения |  | Количество объектов на населенный пункт | Расстояние до населенного пункта, км |  |
| 14. | Санитарные посты на водных объектах | Обеспеченность населения санитарными постами на водных объектах |  | Санитарный пост |  | Количество постов на каждые 2000 отдыхающих | Расстояние до любой точки обслуживаемой территории водного объекта, м |  |
| 15. | Посты спасателей и сотрудников МЧС на водных объектах | Обеспеченность населения постами спасателей и сотрудников МЧС на водных объектах |  | Пост спасателей и сотрудников МЧС |  | Количество постов на 1000 отдыхающих | Расстояние от поста до любой точки обслуживаемой территории водного объект, м |  |
| - Объекты гражданской обороны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Защитные сооружения гражданской обороны | Обеспеченность населения объектами сооружений гражданской обороны |  | Убежища и укрытия |  | Уровень обеспеченности объектами сооружений гражданской обороны, % от общей численности населения | Пешеходная доступность по территориям общего пользования, м |  |
| - Объекты защиты от опасных геологических процессов и природных явлений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Сооружения инженерной защиты от опасных геологических процессов | Обеспеченность населения объектами защиты от опасных геологических процессов |  | Противооползневые, берегоукрепительные сооружения, валы, дамбы |  | Уровень защиты территории | Не устанавливается |  |
| 18. | Сооружения инженерной защиты от затопления и подтопления | Обеспеченность населения объектами защиты от затопления и подтопления |  | Обвалование, искусственная подсыпка грунта, сооружения регулирования отвода поверхностного стока |  | Уровень защиты территории | Не устанавливается |  |
| - Объекты образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Объекты общего среднего и дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Объекты дошкольных образовательных организаций | Обеспеченность местами в дошкольных образовательных организациях (ДОО) детей (0–3 года) |  | Ясли, детский сад-ясли, семейный детский сад |  | Количество мест в ДОО для детей в возрасте 0–3 года на 1 тыс. жителей | Пешеходная доступность, м |  |
| 20. | Объекты дошкольных образовательных организаций | Обеспеченность местами в дошкольных образовательных организациях детей (3–7 лет) |  | Детский сад, семейный детский сад |  | Количество мест в ДОО для детей в возрасте 3–7 лет на 1 тыс. жителей | Пешеходная доступность, м |  |
| 21. | Объекты дошкольных образовательных организаций | Обеспеченность местами в дошкольных образовательных организациях детей (0–7 лет) |  | Дошкольные образовательные организации всех типов |  | Количество мест в ДОО для детей в возрасте 0–7 лет на 1 тыс. жителей | Пешеходная доступность, м |  |
| 22. | Объекты общеобразовательных организаций начального и среднего образования | Обеспеченность местами в организациях общего начального и среднего образования |  | Начальная школа (1–4 классы), подразделение или филиал начального образования в рамках общеобразовательных школ. Школа основного образования (5–11 классы), подразделение или филиал основного образования в общеобразовательной школе |  | Количество мест в общеобразовательных организациях начального и среднего образования на 1 тыс. жителей | Пешеходная доступность, м |  |
| - Объекты дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Объекты организаций дополнительного образования | Обеспеченность местами в организациях дополнительного образования |  | Школы искусств, спортивные школы, секции и кружки искусств и ремесел, спортивные секции и кружки, секции и кружки профессиональной подготовки |  | Общее количество мест в организациях дополнительного образования для детей 6–18 лет на 1 тыс. жителей | Транспортная доступность, мин |  |
| 24. | Объекты организаций дополнительного образования | Обеспеченность местами в организациях дополнительного образования |  | Места дополнительного образования, расположенные в объектах общего образования (кружки и секции при школах) |  | Доля мест дополнительного образования, расположенных в организациях общего образования, % от общего числа мест дополнительного образования или мест на 1 тыс. жителей | Транспортная доступность, мин |  |
| - Объекты физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Плавательные бассейны | Обеспеченность населения плавательными бассейнами |  | Бассейны, а также плавательные дорожки в физкультурно-оздоровительных комплексах и спортивных комплексах, доступных для массового посещения |  | Обеспеченность населения плавательными бассейнами, единиц на 100 тыс. жителей | Не устанавливается |  |
|  |  |  |  |  |  | Обеспеченность населения плавательными бассейнами кв. м площади зеркала воды на 1 тыс. жителей |  |  |
| 26. | Стадионы с трибунами на 1500 мест и более | Обеспеченность населения стадионами с трибунами на 1500 мест и более |  | Стадионы всех видов с трибунами на 1500 мест и более |  | Обеспеченность населения стадионами, единиц на 100 тыс. жителей | Не устанавливается |  |
| 27. | Плоскостные спортивные сооружения | Обеспеченность населения плоскостными спортивными сооружениями для занятия физкультурой и массовым спортом |  | Площадки воркаута, хоккейные коробки, баскетбольные, волейбольные, универсальные площадки, поля для мини-футбола |  | Обеспеченность населения плоскостными спортивными сооружениями, единиц на 100 тыс. жителей; кв. м площади объектов на 1 тыс. жителей | Пешеходная доступность, м |  |
| 28. | Спортивные залы | Обеспеченность населения спортивными залами для круглогодичного занятия физкультурой и массовым спортом |  | Спортивные залы |  | Обеспеченность населения плоскостными спортивными сооружениями, единиц на 100 тыс. жителей; кв. м площади объектов на 1 тыс. жителей | Пешеходная доступность, м |  |
| 29. | Крытые спортивные объекты с искусственным льдом, манежи, лыжные базы, биатлонные комплексы, сооружения для стрелковых видов спорта | Обеспеченность населения крытыми спортивными объектами с искусственным льдом, манежами, лыжными базами, биатлонными комплексами, сооружениями для стрелковых видов спорта |  | Крытые спортивные объекты с искусственным льдом, манежи, лыжные базы, биатлонные комплексы, сооружения для стрелковых видов спорта |  | Обеспеченность населения крытыми спортивными объектами с искусственным льдом, манежами, лыжными базами, биатлонными комплексами, сооружениями для стрелковых видов спорта, единиц на 100 тыс. жителей | Не устанавливается |  |
| 30. | Объекты городской и рекреационной инфраструктуры | Обеспеченность населения объектами городской и рекреационной инфраструктуры для занятий физкультурой и массовым спортом |  | Универсальная спортивная площадка; дистанция (велодорожка); спот (плаза начального уровня); площадка с тренажерами; каток (сезонный) |  | Обеспеченность населения объектами городской и рекреационной инфраструктуры, единиц на 100 тыс. жителей | Не устанавливается |  |
| - Объекты энергетики (электро- и газоснабжения поселений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Объекты электроснабжения населения | Обеспеченность населения электрической энергией |  | Местные объекты: объекты генерации электрической энергии (мини-ТЭС), объекты распределительной сети (РП, ТП), осуществляющие передачу энергии конечному потребителю |  | Удельная расчетная электрическая нагрузка электроприемников квартир жилых зданий (коттеджей), кВт на квартиру | Не устанавливается |  |
| 32. | Объекты газоснабжения населения | Обеспеченность населения природным газом |  | Объекты распределительной сети, осуществляющие передачу энергии конечному потребителю (пункты редуцирования газа, газопроводы низкого, среднего давления) |  | Удельные расходы природного и сжиженного газа для различных коммунальных нужд, куб. м/чел. в месяц. Потребление газа на приготовление пищи с использованием газовой плиты при наличии централизованного отопления и централизованного горячего водоснабжения | Не устанавливается |  |
| 33. | Объекты газоснабжения населения | Обеспеченность населения природным газом |  | Объекты распределительной сети, осуществляющие передачу энергии конечному потребителю (пункты редуцирования газа, газопроводы низкого, среднего давления) |  | Удельные расходы природного и сжиженного газа для различных коммунальных нужд, куб. м/чел. в месяц. Потребление газа на приготовление пищи с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии централизованного горячего водоснабжения | Не устанавливается |  |
| 34. | Объекты газоснабжения населения | Обеспеченность населения природным газом |  | Объекты распределительной сети, осуществляющие передачу энергии конечному потребителю (пункты редуцирования газа, газопроводы низкого, среднего давления) |  | Удельные расходы природного и сжиженного газа для различных коммунальных нужд, куб. м/чел. в месяц. Потребление газа на подогрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии централизованного горячего водоснабжения | Не устанавливается |  |
| 35. | Объекты газоснабжения населения | Обеспеченность населения природным газом |  | Объекты распределительной сети, осуществляющие передачу энергии конечному потребителю (пункты редуцирования газа, газопроводы низкого, среднего давления) |  | Удельные расходы природного и сжиженного газа для различных коммунальных нужд, куб. м/чел. в месяц. Потребление газа на приготовление пищи и подогрев воды с использованием газовой плиты при отсутствии газового водонагревателя и централизованного горячего водоснабжения | Не устанавливается |  |
| 36. | Объекты газоснабжения населения | Обеспеченность населения природным газом |  | Объекты распределительной сети, осуществляющие передачу энергии конечному потребителю (пункты редуцирования газа, газопроводы низкого, среднего давления) |  | Удельные расходы природного и сжиженного газа для различных коммунальных нужд, куб. м/кв. м площади в месяц. Потребление газа на отопление жилых помещений от газовых приборов | Не устанавливается |  |
| - Объекты тепло- и водоснабжения населения, водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Объекты теплоснабжения | Обеспечение населения тепловой энергией (для нужд отопления и вентиляции горячего) |  | Объекты централизованной системы теплоснабжения, осуществляющие выработку и подачу тепловой энергии конечному потребителю |  | Удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Вт/(куб. м·°C) | Не устанавливается |  |
| 38. | Объекты водоснабжения | Обеспечение населения водой питьевого качества на хозяйственно-питьевые нужды и пожаротушение |  | Объекты централизованной системы водоснабжения, осуществляющие отбор и подачу воды конечному потребителю |  | Усредненный показатель удельного водопотребления, л/чел. в сутки | Не устанавливается |  |
| 39. | Объекты водоотведения | Обеспечение населения сбором, отводом и очисткой бытовых стоков |  | Объекты централизованной системы водоотведения, осуществляющие сбор, отвод и очистку бытовых стоков |  | Усредненный показатель удельного водоотведения, л/чел. в сутки | Не устанавливается |  |
| - Объекты обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | Объекты сбора твердых коммунальных отходов (ТКО) | Обеспеченность населения объектами утилизации ТКО, в том числе объектами раздельного сбора и накопления ТКО |  | Контейнерные площадки сбора ТКО; точки раздельного сбора ТКО |  | Обеспеченность населения услугами по сбору ТКО, кг в год на 1 жителя. | Пешеходная доступность, м |  |
|  |  |  |  |  |  | Обеспеченность населения услугами по сбору ТКО, куб. м в год на 1 жителя |  |  |
| - Объекты благоустройства и озеленения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. | Объекты озеленения на территориях общего пользования населенных пунктов | Суммарная обеспеченность объектами озеленения на территориях общего пользования |  | Парки, сады, зоны отдыха; аллеи, бульвары, скверы; озелененные пешеходные зоны; газоны |  | Обеспеченность населения озелененными территориями общего пользования (всех видов), кв. м на жителя | Пешеходная доступность, км |  |
| 42. | Объекты благоустройства и озеленения рекреационных территорий | Обеспеченность населения объектами благоустройства и озеленения рекреационных территорий |  | Парки, лесопарки, городские леса |  | Обеспеченность населения озелененными рекреационными территориями, кв. м на чел. | Не устанавливается |  |
| 43. | Объекты благоустройства и озеленения жилых территорий | Обеспеченность населения объектами благоустройства и озеленения дворовых территорий |  | Парки, скверы, сады, зоны отдыха; детские площадки; общественные пространства |  | Обеспеченность населения объектами благоустройства и озеленения дворовых территорий, кв. м на жителя | Не устанавливается |  |
| 44. | Специализированные объекты благоустройства жилых территорий | Обеспеченность населения специализированными объектами благоустройства |  | Площадки для выгула собак |  | Обеспеченность населения площадками для выгула собак, единиц на 19000 жителей | Пешеходная доступность, м |  |
|  |  |  |  | Общественные туалеты |  | Обеспеченность населения туалетами в общественных пространствах, единиц на 500 посетителей общественных пространств | Пешеходная доступность, м |  |
| 45. | Пешеходная сеть вне улично-дорожной сети | Обеспеченность населения дорожками пешеходными, вне улично-дорожной сети |  | Дорожки пешеходные, пандусы, лестницы |  | Обеспеченность населения пешеходными дорожками вне улично-дорожной сети, км/га застроенной территории | Пешеходная доступность, м |  |
| - Объекты культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Организации библиотечного обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46. | Объекты библиотечного обслуживания населения | Обеспеченность населения муниципальными библиотеками |  | Библиотеки муниципальной сети |  | Уровень обеспеченности населения муниципальными библиотеками, единиц на городской округ / единиц на чел. | Транспортная доступность, мин |  |
| - Музеи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47. | Музеи | Обеспеченность населения музеями |  | Объекты специализированных организаций, осуществляющие функции по хранению, сохранности и популяризации предметов и коллекций, отнесенных к культурному наследию Музейного Фонда Российской Федерации |  | Уровень обеспеченности населения музеями, единиц на городской округ | Транспортная доступность, мин |  |
| - Организации в сферах культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48. | Театры | Обеспеченность населения театрами |  | Театры, в том числе театры драматические |  | Уровень обеспеченности населения театрами, единиц на городской округ / единиц на чел. / посадочных мест на совокупное количество учреждений на 1 тыс. жителей | Транспортная доступность, мин |  |
| 49. | Концертные залы | Обеспеченность населения концертными залами |  | Концертный зал, филармония, концертный творческий коллектив |  | Уровень обеспеченности населения, единиц на городской округ / посадочных мест на совокупное количество учреждений на 1 тыс. жителей | Транспортная доступность, мин |  |
| 50. | Цирки (цирковые площадки) | Обеспеченность населения цирками и цирковыми площадками |  | Цирк; цирковая площадка |  | Уровень обеспеченности населения цирками, единиц на городской округ | Транспортная доступность, мин |  |
| 51. | Учреждения культуры клубного типа | Обеспеченность населения учреждениями культуры клубного типа |  | Центр народного творчества; дворец культуры, дом культуры (филиал) |  | Обеспеченность учреждениями культуры клубного типа, единиц на 100 тыс. жителей / посадочных мест на 1 тыс. жителей | Транспортная доступность, мин |  |
| 52. | Парки культуры и отдыха | Обеспеченность населения парками культуры и отдыха |  | Городской парк культуры и отдыха |  | Уровень обеспеченности парками культуры и отдыха, единиц на 30 тыс. чел. | Транспортная доступность, мин |  |
| 53. | Зоопарки и ботанические сады | Обеспеченность населения зоопарками (зоосадами, ботаническими садами) |  | Зоопарк, зоосад, ботанический сад |  | Обеспеченность зоопарками и ботаническими садами, единиц на городской округ | Транспортная доступность, мин |  |
| 54. | Кинотеатры и кинозалы | Обеспеченность населения кинозалами (кинотеатрами) |  | Площадки кинопоказа всех форм собственности: зал в кинотеатре; зал в учреждениях культуры |  | Обеспеченность населения кинозалами, единиц на 20 тыс. чел. | Не устанавливается |  |
| 55. | Выставочные залы и галереи искусств | Обеспеченность населения выставочными залами |  | Выставочные залы, галереи живописи; галереи скульптуры; галереи иной специфики |  | Обеспеченность населения выставочными залами и галереями искусств, единиц на городской округ | Не устанавливается |  |
| - Объекты туризма и отдыха, массового отдыха населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56. | Объекты массового отдыха | Обеспеченность населения объектами в местах массового отдыха |  | Пригородные рекреационные зоны, зоны проведения организованных массовых мероприятий |  | Уровень обеспеченности населения объектами в местах массового отдыха, кв. м на посетителя | Не устанавливается |  |
| 57. | Объекты организации отдыха и оздоровления детей | Обеспеченность детей объектами отдыха и оздоровления детей |  | Организации отдыха детей и их оздоровления |  | Уровень обеспеченности объектами отдыха и оздоровления детей, количество мест на 1 тыс. жителей | Не устанавливается |  |
| 58. | Объекты развития и поддержки туризма | Обеспеченность объектами туристической инфраструктуры |  | Кемпинг, мотель, туристические гостиницы и комплексы |  | Уровень обеспеченности объектами туристической инфраструктуры, количество мест на 1 тыс. рекреантов | Не устанавливается |  |
| - Объекты пассажирского автомобильного транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59. | Остановки общественного пассажирского транспорта населенных пунктов | Обеспеченность жителей населенных пунктов остановками общественного транспорта |  | Остановки общественного пассажирского транспорта |  | Расстояния между остановочными пунктами, м | Пешеходная доступность до объектов, м |  |
| 60. | Улицы, по которым организовано движение общественного транспорта | Обеспеченность жителей общественным транспортом в границах населенных пунктов и муниципальных образований |  | Магистральные улицы общегородского, районного значения, пригодные по своим параметрам для организации движения общественного транспорта |  | Уровень обеспеченности населения остановками общественного транспорта, % магистральных улиц общегородского и районного значения | Не устанавливается |  |
| 61. | Пути наземного рельсового общественного транспорта | Обеспеченность жителей наземным рельсовым общественным транспортом |  | Линии рельсового транспорта |  | Уровень обеспеченности рельсовым общественным транспортом, маршрутов на 100 тыс. жителей | Не устанавливается |  |
| 62. | Выделенные полосы для движения общественного транспорта | Обеспеченность жителей магистральным общественным транспортом, движущимся по выделенным полосам |  | Выделенные полосы для движения автобусов, троллейбусов |  | Единиц на 3500 человек, проживающих в радиусе 1 километр от остановки общественного транспорта | Не устанавливается |  |
| - Места захоронения, организация ритуальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63. | Места захоронения | Обеспеченность населения местами захоронения умерших |  | Места на кладбищах, доступные к захоронению; места, доступные для захоронения урнами; колумбарий |  | Уровень обеспеченности населения местами захоронения умерших, га на 1 тыс. жителей | Не устанавливается |  |
| - Объекты общественного питания, торговли, бытового обслуживания и связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64. | Объекты торговли | Обеспеченность населения объектами торговли |  | Магазины всех видов |  | Уровень обеспеченности населения объектами торговли, кв. м на чел. | Пешеходная доступность, м |  |
| 65. | Объекты бытового обслуживания населения | Обеспеченность населения объектами бытового обслуживания населения |  | Дома быта; предприятия бытового обслуживания населения |  | Уровень обеспеченности населения объектами бытового обслуживания, рабочее место на 1 тыс. чел. | Пешеходная доступность, м |  |
| 66. | Предприятия общественного питания | Обеспеченность населения предприятиями общественного питания |  | Столовые; кафе; рестораны; иные предприятия общественного питания, доступные без ограничений |  | Уровень обеспеченности населения предприятиями общественного питания, мест/1 тыс. жителей | Пешеходная доступность, м |  |
| 67. | Объекты почтовой связи | Обеспеченность населения объектами почтовой связи |  | Почтамт, отделение почтовой связи |  | Размер земельного участка, га на чел. | Пешеходная доступность, м |  |
| 68. | Объекты экстренной телефонной связи | Обеспеченность населения объектами экстренной телефонной связи в пределах населенного пункта |  | Зона устойчивого приема-передачи сигнала станции сотовой связи; Общественные телефоны экстренной связи |  | Для населенных пунктов городского типа норматив не устанавливается | Пешеходная доступность, мин |  |
| - Иные объекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69. | Объекты охраны порядка | Обеспеченность населения объектами охраны порядка |  | Пункт охраны правопорядка |  | Уровень обеспеченности населения объектами охраны порядка, объектов на количество постоянно проживающего городского населения | Не устанавливается |  |
| 70. | Объекты организаций, реализующих государственную молодежную политику | Обеспеченность населения объектами организаций, реализующих государственную молодежную политику |  | Многофункциональные молодежные центры; специализированные молодежные центры; объекты региональных и муниципальных учреждений, в сфере реализации государственной молодежной политики |  | Уровень обеспеченности молодежи объектами организаций, реализующих государственную молодежную политику, единиц на 20 тыс. чел. населения | Не устанавливается |  |
| 71. | Жилищное строительство, в том числе жилого фонда социального использования | Обеспеченность населения жильем |  | Жилой фонд всех видов собственности |  | Обеспеченность населения жильем, кв. м площади квартир на 1 чел. | Не устанавливается |  |
| 72. | Формирование и содержание архивных фондов муниципалитета | Обеспеченность архивным фондом |  | Муниципальный архив |  | Уровень обеспеченности архивным фондом, кв. м площади на 1000 единиц хранения | Не устанавливается |  |
| 73. | Организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | Обеспеченность населения многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг |  | Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг |  | Обеспеченность населения многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг, кв.м на 1 тыс. жителей | Не устанавливается |  |
| 74. | Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | Обеспеченность населения приютами для животных |  | Приюты для животных |  | Уровень обеспеченность населения приютами для животных, ед. на округ | Не устанавливается |  |

- Для некоторых областей нормирования устанавливаются дифференцированные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами и максимально допустимого уровня их территориальной доступности.

- Территория городского округа Липецк дополнительно дифференцируется по типам преимущественной жилой застройки:

- территория преимущественно малоэтажной и индивидуальной жилой застройки;

- территория преимущественно среднеэтажной жилой застройки;

- территория преимущественно многоэтажной жилой застройки;

- территория перспективной индивидуальной жилой застройки.

- Основанием данной дифференциации является функциональное зонирование и параметры функциональных зон, установленные генеральным планом городского округа Липецк, утверждённым постановлением Правительства Липецкой области от 30 декабря 2022 года № 370.

На территории городского округа Липецк также выделяются особые зоны нормирования в виду наличия особо охраняемых природных территорий (далее -ООПТ). Применение показателей, установленных в МНГП городского округа город Липецк, возможно, только после учета режима использования существующих ООПТ.

Схема дифференциации территории городского округа Липецк приведена на рисунке 1.

- Для расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами коммунальной, социальной, транспортной инфраструктур местного значения, а также объектами благоустройства могут быть установлены поправочные коэффициенты в зависимости от характера освоения территории.

Для застройки на свободных территориях и реализации проектов развития застроенных территорий может устанавливаться поправочный коэффициент для минимальной обеспеченности населения объектами социальной и транспортной инфраструктуры и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов.

Коэффициент рекомендуется использовать при разработке документации по планировке территории. Коэффициенты приведены в таблице 2.

При реализации проектов развития застроенных территорий в случаях, если в условиях средней плотности населения в освоенной части города имеется возможность предоставления услуг объектами социальной, транспортной инфраструктур, находящимися на прилегающих территориях (с условием территориальной доступности) и имеющими резерв мощности, может применяться понижающий коэффициент.

Средняя плотность населения в городском округе Липецк 1502,07 человек на 1 кв. км, значения ниже данного показателя указаны в данных нормативах как низкая плотность населения.

В тех случаях, когда на застроенной территории имеется дефицит тех или иных объектов социального, транспортного обслуживания и отсутствуют территориальные резервы для доведения показателей до нормативных без использования застраиваемых территорий, может быть установлен повышающих коэффициент.

При реализации проектов по строительству объектов на свободных территориях устанавливаются повышающие коэффициенты для показателей минимальной обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры в области дошкольного и среднего образования, физкультуры и спорта.

Рекомендуемые коэффициенты для расчета показателей минимальной обеспеченности населения объектами социальной, транспортной инфраструктуры

Таблица 2

| № п/п | Характер освоения территории | Показатели для объектов в области дошкольного, среднего образования, физкультуры и спорта | Показатели для объектов в области культуры и иных областях | Показатели плотности улично-дорожной сети и обеспеченности местами постоянного хранения автомобилей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Застройка на свободных территориях | 1,1 | 1,05 | 1,1 |
| 2. | Развитие застроенных территорий с низкой плотностью населения и высоким уровнем обеспеченности объектами инфраструктуры | 0,75 | 0,5 | 0,85 |
| 3. | Развитие застроенных территорий с дефицитом объектов инфраструктуры | 1,1 | 1,05 | 1 |

Подраздел II. Перечень расчетных показателей

- Расчетные показатели обеспеченности и расчетные показатели доступности объектов нормирования в области автомобильных дорог местного значения общего пользования приведены в таблице 3.

Расчетные показатели обеспеченности и расчетные показатели доступности объектов нормирования в области автомобильных дорог местного значения общего пользования

Таблица 3

| № п/п | Области нормирования | Показатель (название) | Перечень возможных объектов | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | единица измерения | значение | единица измерения | значение |
| 1. | Обеспеченность населения автомобильными дорогами местного значения общего пользования | Плотность автодорог местного значения | Автомобильные дороги местного значения | км/кв. км площади городского округа | 1,85 | Не устанавливается | Не устанавливается |
| 2. | Доля автодорог с твердым покрытием всех категорий в общей протяженности автодорог всех видов | Доля автодорог с твердым покрытием всех видов | Автомобильные дороги с твердым покрытием | Процент от общей протяженности, % | не менее 75 | Не устанавливается | Не устанавливается |
| 3. | Обеспеченность населения улично- дорожной сетью общего пользования | Плотность улично-дорожной сети | Улицы, автомобильные дороги | Протяженность жилых улиц относительно плотности населения, км/1 тыс. жителей | Не менее 1,31 км/1 тыс. жителей применительно к территории всего городского округа Липецк. Применительно к элементам планировочной структуры: - плотность улично-дорожной сети, обеспечивающей транспортное обслуживание кварталов многоквартирной жилой и общественно-деловой застройки (отношение протяженности улично-дорожной сети, образующей границы кварталов, к площади кварталов и улиц) в городском населенном пункте, принимается не менее 8 км/кв. км. - плотность улично-дорожной сети, обеспечивающей транспортное обслуживание кварталов блокированной и индивидуальной жилой застройки, принимается не менее 12 км/кв. км. –плотность магистральной улично-дорожной сети, в том числе используемой для движения транспорта общего пользования в городском населенном пункте, должна быть не менее 2,2 км/кв. км. | Время пешей доступности от подъезда/выхода с участка до элемента улично-дорожной сети, мин | 5 |
| 4. | Обеспеченность населения велодорожками всех типов в пределах населенных пунктов | Плотность сети велодорожек | Велодорожки | км/кв. км площади населенного пункта | 1,21 | Не устанавливается | Не устанавливается |
| 5. | Обеспеченность населения местами для хранения (стоянки) велосипедов | Количество места для хранения (стоянки) велосипедов | Места для хранения (стоянки) велосипедов | Предприятия, учреждения, организации – % от количества персонала и единовременных посетителей | 10 | Не устанавливается | Не устанавливается |
|  |  |  |  | Объекты торговли, общественного питания, культуры, досуга – % от количества персонала и единовременных посетителей | 15 |  |  |
|  |  |  |  | Транспортные пересадочные узлы – % от предусмотренного количества парковочных мест автомобилей | 10 |  |  |
|  |  |  |  | Количество мест для хранения велосипеда на 1 квартиру в жилой застройке | 1 |  |  |
| 6. | Обеспеченность населения личным автотранспортом | Уровень автомобилизации | – | Количество единиц личного автотранспорта на 1 тыс. жителей, при этом число мотоциклов и мопедов не учитывается в расчете уровня автомобилизации | 450 | Не устанавливается | Не устанавливается |
| 7. | Обеспеченность населения местами постоянного и временного хранения личного автотранспорта | Количество машино-мест для постоянного и временного хранения личного транспорта для многоквартирной застройки | Гаражи, стоянки | Количество машино-мест, единиц на 1 тыс. личных автомобилей | Дифференцированный показатель в зависимости от типа застройки (таблица 4) | Пешеходная доступность, м | 600 м с учетом обеспечения свободного подхода к объектам по пешеходной дорожно-тропиночной сети в пределах 15 минут. Стоянки для хранения автомобилей и других мототранспортных средств, принадлежащих инвалидам, следует предусматривать в радиусе пешеходной доступности не более 50 м от входов в жилые дома. |
| 8. | Обеспеченность населения приобъектными парковками (стоянками) | Количество парковочных единиц личного транспорта | Парковки; парковочные места улично-дорожной сети, перехватывающие и гостевые парковки | Количество парковочных единиц для личного транспорта, 1 машино-место на количество расчетных единиц | Гостевые парковки – 42 машино-места на 1000 жителей; для приобъектных стоянок устанавливается дифференцированный показатель в зависимости от типа застройки (таблица 5) | Пешеходная доступность, м | Автостоянки легковых автомобилей, работающих и посетителей – не более 300 м. Кооперированные автостоянки легковых автомобилей, работающих и посетителей – не более 600 м до наиболее удаленного объекта. |

Обеспеченность местами постоянного хранения индивидуального автомобильного транспорта в соответствии с расчетным уровнем автомобилизации на минимальном расстоянии от мест проживания

Таблица 4

| № п/п | Наименование вида жилого объекта | Минимальная обеспеченность в пределах квартала |  | Минимальная обеспеченность внутри микрорайона или в пределах 15 минутной пешеходной доступности (600 м) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Блокированная и индивидуальная застройка |  | 100% обеспеченность в пределах индивидуального земельного участка | Не установлена |
| 2. | Многоквартирные дома |  | 230 мест на 1000 жителей | 420 мест на 1000 жителей |

Примечание: обеспеченность местами для хранения автомобилей принимается в границах земельного участка для многоквартирных жилых домов не менее 40% от расчетного количества.

Нормы расчета приобъектных стоянок легковых автомобилей

Таблица 5

| № п/п | Объекты | Расчетная единица | Предусматривается 1 машино-место на количество расчетных единиц |
| --- | --- | --- | --- |
| - Здания и сооружения |  |  |  |
| 1. | Учреждения органов государственной власти, органы местного самоуправления | кв.м общей площади | 200 |
| 2. | Административно-управленческие учреждения, здания и помещения общественных организаций | кв.м общей площади | 100 |
| 3. | Коммерческо-деловые центры, офисные здания и помещения, страховые компании | кв.м общей площади | 50 |
| 4. | Банки и банковские учреждения, кредитно-финансовые учреждения: - с операционными залами - без операционных залов | кв.м общей площади | 30 55 |
| 5. | Здания и комплексы многофункциональные | по СП 160.1325800.2014 «Здания и комплексы многофункциональные. Правила проектирования» |  |
| 6. | Профессиональные образовательные организации, образовательные организации искусств городского значения | преподаватели, занятые в одну смену | 2 |
| 7. | Центры обучения, самодеятельного творчества, клубы по интересам для взрослых | кв.м общей площади | 20 |
| 8. | Производственные здания, коммунально-складские объекты, размещаемые в составе многофункциональных зон | работающие в двух смежных сменах, чел. | 6 |
| 9. | Объекты производственного и коммунального назначения, размещаемые на участках территорий производственных и промышленно-производственных объектов | 1000 чел., работающих в двух смежных сменах | 140 |
| 10. | Магазины-склады (мелкооптовой и розничной торговли, гипермаркеты) | кв.м общей площади | 30 |
| 11. | Объекты торгового назначения с широким ассортиментом товаров периодического спроса продовольственной и (или) непродовольственной групп (торговые центры, торговые комплексы, супермаркеты, универсамы, универмаги и т.п.) | кв.м общей площади | 40 |
| 12. | Специализированные магазины по продаже товаров эпизодического спроса непродовольственной группы (спортивные, автосалоны, мебельные, бытовой техники, музыкальных инструментов, ювелирные, книжные и т.п.) | кв.м общей площади | 60 |
| 13. | Рынки постоянные: - универсальные и непродовольственные - продовольственные и сельскохозяйственные | кв.м общей площади | 30 40 |
| 14. | Предприятия общественного питания периодического спроса (рестораны, кафе) | посадочные места | 4 |
| - Объекты коммунально-бытового обслуживания |  |  |  |
| 15. | Бани | единовременные посетители | 5 |
| 16. | Ателье, фотосалоны городского значения, салоны-парикмахерские, салоны красоты, солярии, салоны моды, свадебные салоны | кв.м общей площади | 10 |
| 17. | Салоны ритуальных услуг | кв.м общей площади | 20 |
| 18. | Химчистки, прачечные, ремонтные мастерские, специализированные центры по обслуживанию сложной бытовой техники и др. | рабочее место приемщика | 1 |
| - Иные объекты |  |  |  |
| 19. | Гостиницы | по СП 257.1325800.2020 «Здания гостиниц. Правила проектирования» |  |
| 20. | Выставочно-музейные комплексы, музеи-заповедники, музеи, галереи, выставочные залы | единовременные посетители | 6 |
| 21. | Театры, концертные залы: городского значения (1-й уровень комфорта) другие театры и концертные залы (2-й уровень комфорта) и конференц-залы | зрительские места | 4 15 |
| 22. | Киноцентры и кинотеатры - городского значения (1-й уровень комфорта) - другие (2-й уровень комфорта) | зрительские места | 8 15 |
| 23. | Центральные, специальные и специализированные библиотеки, интернет-кафе | постоянные места | 6 |
| 24. | Объекты религиозных конфессий (церкви, костелы, мечети, синагоги и др.) | единовременные посетители | 10, но не менее 10 машино-мест на объект |
| 25. | Досугово-развлекательные учреждения: развлекательные центры, дискотеки, залы игровых автоматов, ночные клубы | единовременные посетители | 4 |
| 26. | Бильярдные, боулинги | единовременные посетители | 3 |
| 27. | Спортивные комплексы и стадионы с трибунами | места на трибунах | 25 |
| 28. | Оздоровительные комплексы (фитнес-клубы, ФОК, спортивные и тренажерные залы) - общей площадью менее 1000 кв.м - общей площадью 1000 кв.м и более | кв.м общей площади | 25 40 |
| 29. | Муниципальные детские физкультурно-оздоровительные объекты локального и районного уровней обслуживания: тренажерные залы площадью 150–500 кв.м ФОК с залом площадью 1000–2000 кв.м ФОК с залом и бассейном общей площадью 2000–3000 кв.м | единовременные посетители | 8 10 5 |
| 30. | Специализированные спортивные клубы и комплексы | единовременные посетители | 3 |
| 31. | Аквапарки, бассейны | единовременные посетители | 5 |
| 32. | Катки с искусственным покрытием общей площадью более 3000 кв.м | единовременные посетители | 6 |
| 33. | Автовокзалы | пассажиры в час пик | 10 |
| - Рекреационные зоны |  |  |  |
| 34. | Пляжи и парки в зонах отдыха | 100 единовременных посетителей | 15 |
| 35. | Лесопарки и заповедники | 100 единовременных посетителей | 7 |
| 36. | Базы кратковременного отдыха | 100 единовременных посетителей | 10 |
| 37. | Береговые базы маломерного флота | 100 единовременных посетителей | 10 |

- Расчетные показатели обеспеченности и расчетные показатели доступности для объектов автомобильного транспорта, предоставляющие услуги населению приведены в таблице 6.

Расчетные показатели обеспеченности и расчетные показатели доступности для объектов автомобильного транспорта, предоставляющие услуги населению

Таблица 6

| № п/п | Область нормирования | Показатель (название) | Перечень объектов | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | единица измерения | значение | единица измерения | значение |
| 1. | Обеспеченность населения объектами автомобильной инфраструктуры (автозаправочные станции, топливозаправочные колонки) | Обеспеченность автозаправочным станциями (АЗС) и топливозаправочными колонками (ТЗК) | Точки раздачи топлива на АЗС, ТЗК, доступных для неограниченного круга владельцев автомобильного транспорта (с двигателем внутреннего сгорания) | Количество точек раздачи автомобильного топлива, единиц на 1200 автомобилей | - Количество точек раздачи автомобильного топлива – 1; - Количество автогазозаправочных станций – 15 % от общего количества АЗС | Транспортная доступность по дорогам общего пользования, час | 1 |
| 2. | Обеспеченность населения объектами автомобильной инфраструктуры (зарядная колонка (станция) для транспортных средств с электродвигателями) | Обеспеченность зарядными колонками (станциями) для транспортных средств с электродвигателями | Зарядные колонки (станции), доступные для неограниченного круга владельцев автомобильного транспорта (с электродвигателем) | Количество зарядных колонок (станций), % от количества парковочных мест | 5 % общего числа парковочных мест на стоянках автомобилей; 10 % от количества парковочных мест, размещаемых в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования; 10 % от количества парковочных мест для постоянного и временного хранения автомобилей в зонах жилой застройки | Не устанавливается | Не устанавливается |
| 3. | Обеспеченность населения объектами автомобильной инфраструктуры муниципального уровня | Обеспеченность пунктами выдачи государственных номерных знаков | Пункты выдачи государственных номерных знаков | Количество пунктов выдачи государственных номерных знаков, единиц на городской округ | 2 | Транспортная доступность по дорогам общего пользования, час | 1 |

- Расчетные показатели обеспеченности и расчетные показатели доступности объектов нормирования в области обеспечения пожарной безопасности, организации деятельности аварийно-спасательных служб и безопасности людей на водных объектах приведены в таблице 7.

Расчетные показатели обеспеченности и расчетные показатели доступности объектов обеспечения пожарной безопасности, организации деятельности аварийно-спасательных служб и безопасности людей на водных объектах

Таблица 7

| № п/п | Область нормирования |  | Показатель (название) | Перечень объектов | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | единица измерения | значение | единица измерения | значение |  |
| 1. | Объекты противопожарного водоснабжения | Обеспеченность населения объектами противопожарного водоснабжения |  | Пожарные водоемы, пожарные хранилища, гидранты пожарного водопровода | Количество объектов | Определять в соответствии с СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» | Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать подачу воды с расчетным расходом на пожаротушение любой точки обслуживаемого данной сетью здания на уровне нулевой отметки не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более или от одного гидранта - при расходе воды менее 15 л/с с учетом прокладки рукавных линий длиной не более 200 м по дорогам с твердым покрытием. Пожарные резервуары или искусственные водоемы надлежит размещать из условия обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе: при заборе воды насосами пожарных автомобилей - 200 м; при заборе воды мотопомпами - 100 - 150 м (в зависимости от типа мотопомп). Для увеличения радиуса обслуживания допускается прокладка от резервуаров или водоемов тупиковых трубопроводов длиной не более 200 м с устройством приемных колодцев. При этом подача воды в любую точку пожара должна обеспечиваться из двух соседних резервуаров или водоемов |  |  |
| 2. | Здания для организации деятельности аварийно-спасательных служб | Обеспеченность населения аварийно-спасательными службами |  | Отдельно стоящие здания, специально оборудованные помещения | Количество объектов на населенный пункт | 1 | Расстояние до населенного пункта, км |  | 60 |
| 3. | Санитарные посты на водных объектах | Обеспеченность населения санитарными постами на водных объектах |  | Санитарный пост | Количество постов на каждые 2000 отдыхающих | 1 | Расстояние до любой точки обслуживаемой территории водного объекта, м |  | 500 |
| 4. | Посты спасателей и сотрудников МЧС на водных объектах | Обеспеченность населения постами спасателей и сотрудников МЧС на водных объектах |  | Пост спасателей и сотрудников МЧС | Количество постов на 1000 отдыхающих | 2 | Расстояние от поста до любой точки обслуживаемой территории водного объект, м |  | 200 |

- Расчетные показатели обеспеченности и расчетные показатели доступности объектов гражданской обороны приведены в таблице 8.

Расчетные показатели обеспеченности и расчетные показатели доступности объектов гражданской обороны

Таблица 8

| № п/п | Область нормирования | Показатель (название) | Перечень объектов | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | единица измерения | значение | единица измерения | значение |
| 1. | Защитные сооружения гражданской обороны | Обеспеченность населения объектами сооружений гражданской обороны | Убежища и укрытия | Уровень обеспеченности объектами сооружений гражданской обороны, % от общей численности населения | 100 | Доступность убежищ и укрытий должна осуществляться в соответствии с требованиями СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны». |  |

- Расчетные показатели обеспеченности и расчетные показатели доступности объектов защиты от опасных геологических процессов и природных явлений приведены в таблице 9.

Расчетные показатели обеспеченности и расчетные показатели доступности объектов защиты от опасных геологических процессов и природных явлений

Таблица 9

| № п/п | Область нормирования | Показатель (название) | Перечень объектов | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | единица измерения | значение | единица измерения | значение |
| 1. | Сооружения инженерной защиты от опасных геологических процессов | Обеспеченность населения объектами защиты от опасных геологических процессов | Противооползневые, берегоукрепительные сооружения, валы, дамбы | Уровень защиты территории | При разработке проектов планировки и застройки городского округа в районах, подверженных действию опасных и катастрофических природных явлений, и геологических процессов (землетрясения, сели, оползни, обвалы и т.п.), необходимо руководствоваться требованиями СП 116.13330.2012 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003», СП 14.13330.2011 «Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81*» Из расчета не менее 95 % защиты территории постоянного проживания населения (территории жилых зон) | Не устанавливается | Не устанавливается |
| 2. | Сооружения инженерной защиты от затопления и подтопления | Обеспеченность населения объектами защиты от затопления и подтопления | Обвалование, искусственная подсыпка грунта, сооружения регулирования отвода поверхностного стока | Уровень защиты территории | При разработке проектов планировки и застройки городского округа в районах, подверженных действию опасных и катастрофических природных явлений (затопление, подтопление, наводнение), необходимо руководствоваться требованиями СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления» Из расчета не менее 80 % защиты территории постоянного проживания населения (территории жилых зон) от 5 % паводка | Не устанавливается | Не устанавливается |

- Расчетные показатели обеспеченности и расчетные показатели доступности объектов образования приведены в                        таблице 10.

Расчетные показатели обеспеченности и расчетные показатели доступности объектов образования

Таблица 10

| № п/п | Область нормирования | Показатель (название) | Перечень объектов | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | единица измерения | значение | единица измерения | значение |
| - Объекты общего среднего и дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Объекты дошкольных образовательных организаций | Обеспеченность местами в дошкольных образовательных организациях (ДОО) детей (0–3 года) | Ясли, детский сад-ясли, семейный детский сад | Количество мест в ДОО для детей в возрасте 0–3 года на 1 тыс. жителей | 8 | Пешеходная доступность, м | Пешеходная доступность – дифференцированный показатель в зависимости от типа застройки: зоны многоквартирной многоэтажной и среднеэтажной застройки – 300 м; зоны многоквартирной малоэтажной застройки – 500 м; зоны индивидуальной и блокированной застройки – 800 м. |
| 2. | Объекты дошкольных образовательных организаций | Обеспеченность местами в дошкольных образовательных организациях детей (3–7 лет) | Детский сад, семейный детский сад | Количество мест в ДОО для детей в возрасте 3–7 лет на 1 тыс. жителей | 41 | Пешеходная доступность, м |  |
| 3. | Объекты дошкольных образовательных организаций | Обеспеченность местами в дошкольных образовательных организациях детей (0–7 лет) | Дошкольные образовательные организации всех типов | Количество мест в ДОО для детей в возрасте 0–7 лет на 1 тыс. жителей | 49 | Пешеходная доступность, м |  |
| 4. | Объекты общеобразовательных организаций начального и среднего образования | Обеспеченность местами в организациях общего начального и среднего образования | Начальная школа (1–4 классы), подразделение или филиал начального образования в рамках общеобразовательных школ. Школа основного образования (5–11 классы), подразделение или филиал основного образования в общеобразовательной школе | Количество мест в общеобразовательных организациях начального и среднего образования на 1 тыс. жителей | 103 мест, в том числе – 10, 11 классы – 7 мест | Пешеходная доступность, м | Пешеходная доступность – дифференцированный показатель в зависимости от типа застройки: зоны многоквартирной застройки – 500 м; зоны индивидуальной и блокированной застройки – 800 м. |
| - Объекты дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Объекты организаций дополнительного образования | Обеспеченность местами в организациях дополнительного образования | Школы искусств, спортивные школы, секции и кружки искусств и ремесел, спортивные секции и кружки, секции и кружки профессиональной подготовки | Общее количество мест в организациях дополнительного образования для детей 6–18 лет на 1 тыс. жителей | 124 | Транспортная доступность, мин | 30 |
| 6. | Объекты организаций дополнительного образования | Обеспеченность местами в организациях дополнительного образования | Места дополнительного образования, расположенные в объектах общего образования (кружки и секции при школах) | Доля мест дополнительного образования, расположенных в организациях общего образования, % от общего числа мест дополнительного образования или мест на 1 тыс. жителей | 45 % от общего числа мест дополнительного образования или 56 мест на 1 тыс. жителей | Транспортная доступность, мин | 30 |

Примечание - Доступность объектов дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций начального и среднего образования в условиях стесненной городской застройки может определяться в соответствии с СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*

- Расчетные показатели обеспеченности и расчетные показатели доступности объектов физической культуры и массового спорта приведены в таблице 11.

Расчетные показатели обеспеченности и расчетные показатели доступности объектов физической культуры и массового спорта

Таблица 11

| № п/п | Область нормирования | Показатель (название) | Перечень объектов | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | единица измерения | значение | единица измерения |  | значение |
| 1. | Плавательные бассейны | Обеспеченность населения плавательными бассейнами | Бассейны, а также плавательные дорожки в физкультурно-оздоровительных комплексах и спортивных комплексах, доступных для массового посещения | Обеспеченность населения плавательными бассейнами, единиц на 100 тыс. жителей; кв.м площади зеркала воды на 1 тыс. жителей | - 5 плавательных бассейнов на 100 тыс. жителей; - 75 кв.м площади зеркала воды на 1 тыс. жителей | Не устанавливается |  | Не устанавливается. Рекомендуемая транспортная доступность для городского округа Липецк не более 30 минут общественным транспортом |
| 2. | Стадионы с трибунами на 1500 мест и более | Обеспеченность населения стадионами с трибунами на 1500 мест и более | Стадионы всех видов с трибунами на 1500 мест и более | Обеспеченность населения стадионами, единиц на 100 тыс. жителей | 1 | Не устанавливается |  | Не устанавливается. Рекомендуемая транспортная доступность для городского округа Липецк не более 30 минут общественным транспортом |
| 3. | Плоскостные спортивные сооружения | Обеспеченность населения плоскостными спортивными сооружениями для занятия физкультурой и массовым спортом | Площадки воркаута, хоккейные коробки, баскетбольные, волейбольные, универсальные площадки, поля для мини-футбола | Обеспеченность населения плоскостными спортивными сооружениями, единиц на 100 тыс. жителей; кв. м площади объектов на 1 тыс. жителей | 110 объектов на 100 тыс. жителей; 1950 кв.м на 1 тыс. жителей | Пешеходная доступность, м |  | не более 1000 м |
| 4. | Спортивные залы | Обеспеченность населения спортивными залами для круглогодичного занятия физкультурой и массовым спортом | Спортивные залы | Обеспеченность населения плоскостными спортивными сооружениями, единиц на 100 тыс. жителей; кв. м площади объектов на 1 тыс. жителей | 59 объектов на 100 тыс. жителей; 350 кв.м на 1 тыс. жителей | Пешеходная доступность, м |  | не более 1000 м |
| 5. | Крытые спортивные объекты с искусственным льдом, манежи, лыжные базы, биатлонные комплексы, сооружения для стрелковых видов спорта | Обеспеченность населения крытыми спортивными объектами с искусственным льдом, манежами, лыжными базами, биатлонными комплексами, сооружениями для стрелковых видов спорта | Крытые спортивные объекты с искусственным льдом, манежи, лыжные базы, биатлонные комплексы, сооружения для стрелковых видов спорта | Обеспеченность населения крытыми спортивными объектами с искусственным льдом, манежами, лыжными базами, биатлонными комплексами, сооружениями для стрелковых видов спорта, единиц на 100 тыс. жителей | 46 | Не устанавливается |  | Не устанавливается. Рекомендуемая транспортная доступность для городского округа Липецк не более 30 минут общественным транспортом |
| 6. | Объекты городской и рекреационной инфраструктуры | Обеспеченность населения объектами городской и рекреационной инфраструктуры для занятий физкультурой и массовым спортом | Универсальная спортивная площадка; дистанция (велодорожка); спот (плаза начального уровня); площадка с тренажерами; каток (сезонный) | Обеспеченность населения объектами городской и рекреационной инфраструктуры, единиц на 100 тыс. жителей | 227 | Не устанавливается |  | Не устанавливается. Рекомендуемая пешеходная доступность не более 1000 м |

- Расчетные показатели обеспеченности и расчетные показатели доступности объектов энергетики (электро- и газоснабжения) приведены в таблице 12.

Расчетные показатели обеспеченности и расчетные показатели доступности объектов энергетики (электро- и газоснабжения)

Таблица 12

| № п/п | Область нормирования | Показатель (название) | Перечень объектов | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | единица измерения | Значение | единица измерения | значение |
| 1. | Объекты электроснабжения населения | Обеспеченность населения электрической энергией | Местные объекты: объекты генерации электрической энергии (мини-ТЭС), объекты распределительной сети (РП, ТП), осуществляющие передачу энергии конечному потребителю | Удельная расчетная электрическая нагрузка электроприемников квартир жилых зданий (коттеджей), Вт/кв. м | Дифференцированный показатель в зависимости от типа застройки (таблица 13) | Не устанавливается | Не устанавливается |
| 2. | Объекты газоснабжения населения | Обеспеченность населения природным газом | Объекты распределительной сети, осуществляющие передачу энергии конечному потребителю (пункты редуцирования газа, газопроводы низкого, среднего давления) | Удельные расходы природного газа для различных коммунальных нужд, куб. м/чел. в месяц. Потребление газа на приготовление пищи с использованием газовой плиты при наличии централизованного отопления и централизованного горячего водоснабжения | 8,0 (96) | Не устанавливается | Не устанавливается |
| 3. | Объекты газоснабжения населения | Обеспеченность населения природным газом | Объекты распределительной сети, осуществляющие передачу энергии конечному потребителю (пункты редуцирования газа, газопроводы низкого, среднего давления) | Удельные расходы природного газа для различных коммунальных нужд, куб. м/чел. в месяц. Потребление газа на приготовление пищи с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии централизованного горячего водоснабжения | 23,0 (276) | Не устанавливается | Не устанавливается |
| 4. | Объекты газоснабжения населения | Обеспеченность населения природным газом | Объекты распределительной сети, осуществляющие передачу энергии конечному потребителю (пункты редуцирования газа, газопроводы низкого, среднего давления) | Удельные расходы природного газа для различных коммунальных нужд, куб. м/чел. в месяц. Потребление газа на подогрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии централизованного горячего водоснабжения | 15,0 (180) | Не устанавливается | Не устанавливается |
| 5. | Объекты газоснабжения населения | Обеспеченность населения природным газом | Объекты распределительной сети, осуществляющие передачу энергии конечному потребителю (пункты редуцирования газа, газопроводы низкого, среднего давления) | Удельные расходы природного газа для различных коммунальных нужд, куб. м/чел. в месяц. Потребление газа на приготовление пищи и подогрев воды с использованием газовой плиты при отсутствии газового водонагревателя и централизованного горячего водоснабжения | 14,0 (168) | Не устанавливается | Не устанавливается |
| 6. | Объекты газоснабжения населения | Обеспеченность населения природным газом | Объекты распределительной сети, осуществляющие передачу энергии конечному потребителю (пункты редуцирования газа, газопроводы низкого, среднего давления) | Удельные расходы природного газа для различных коммунальных нужд, куб. м/кв. м площади в месяц. Потребление газа на отопление жилых помещений от газовых приборов | 7,0 | Не устанавливается | Не устанавливается |

Удельная расчетная электрическая нагрузка электроприемников квартир жилых домов, кВт/квартира

Таблица 13

| № п/п | Потребители электроэнергии | Количество квартир |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 - 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 |  | 40 | 60 |  | 100 | 200 | 400 | 600 | 1000 |
| 1. | Квартиры с плитами: на природном газе | 3 | 2,3 | 1,75 | 1,45 | 1,3 | 1,15 | 1 | 0,8 |  |  | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,45 | 0,43 | 0,4 |
| 2. | на сжиженном газе (в том числе при групповых установках) и на твердом топливе | 4 | 2,6 | 2 | 1,65 | 1,5 | 1,35 | 1,15 | 1 |  |  | 0,9 | 0,8 | 0,75 | 0,7 | 0,65 | 0,5 |
| 3. | электрическими мощностью до 8 кВт | 7 | 3,5 | 2,8 | 2,4 | 2,15 | 2 | 1,8 | 1,5 |  |  | 1,3 | 1,15 | 1 | 0,9 | 0,85 | 0,8 |
| 4. | Домики на участках садоводческих товариществ | 2,6 | 1,5 | 1,1 | 0,9 | 0,75 | 0,7 | 0,6 | 0,5 |  |  | 0,45 | 0,4 | 0,38 | 0,35 | 0,33 | 0,3 |
| 5. | Квартиры с плитами на природном газе и с бытовыми кондиционерами воздуха при расчетной температуре, °С <*>: от 25 ДО 29 | 4,1 | 2,9 | 2,2 | 1,8 | 1,63 | 1,45 | 1,25 | 0,95 |  |  | 0,8 | 0,65 | 0,5 | 0,36 | 0,33 | 0,3 |
| 6. | свыше 29 до 33 | 4,1 | 3,05 | 2,35 | 2 | 1,8 | 1,6 | 1,4 | 1,1 |  |  | 0,95 | 0,75 | 0,55 | 0,45 | 0,4 | 0,3 |
| 7. | свыше 33 до 37 | 4,1 | 3,15 | 2,5 | 2,15 | 1,95 | 1,75 | 1,55 | 1,2 |  |  | 1,05 | 0,9 | 0,7 | 0,55 | 0,43 | 0,4 |
| 8. | свыше 37 | 4,1 | 3,3 | 2,7 | 2,35 | 2,15 | 1,95 | 1,7 | 1,4 |  |  | 1,25 | 1,05 | 0,8 | 0,65 | 0,53 | 0,45 |
| 9. | Квартиры с плитами на сжиженном газе (в том числе при групповых установках) и на твердом топливе с бытовыми кондиционерами воздуха при расчетной температуре, °С: от 25 до 29 | 5,1 | 3,2 | 2,45 | 2 | 1,8 | 1,65 | 1,4 | 1,15 |  |  | 1 | 0,85 | 0,75 | 0,6 | 0,55 | 0,42 |
| 10. | свыше 29 до 33 | 5,1 | 3,35 | 2,6 | 2,2 | 2 | 1,8 | 1,55 | 1,3 |  |  | 1,15 | 0,95 | 0,8 | 0,7 | 0,63 | 0,46 |
| 11. | свыше 33 до 37 | 5,1 | 3,45 | 2,75 | 2,35 | 2,15 | 1,95 | 1,7 | 1,4 |  |  | 1,25 | 1,1 | 0,95 | 0,8 | 0,7 | 0,5 |
| 12. | свыше 37 | 5,1 | 3,6 | 2,95 | 2,55 | 2,35 | 2,15 | 1,85 | 1,6 |  |  | 1,45 | 1,25 | 1,05 | 0,9 | 0,75 | 0,55 |
| 13. | Квартиры с электрическими плитами мощностью до 8 кВт и бытовыми кондиционерами воздуха при расчетной температуре, °С: от 25 до 29 | 8,1 | 4,1 | 3,25 | 2,85 | 2,5 | 2,3 | 2,05 | 1,65 |  |  | 1,4 | 1,2 | 1 | 0,8 | 0,75 | 0,7 |
| 14. | свыше 29 до 33 | 8,1 | 4,25 | 3,4 | 3,05 | 2,65 | 2,45 | 2,2 | 1,8 |  |  | 1,55 | 1,3 | 1,05 | 0,9 | 0,82 | 0,75 |
| 15. | свыше 33 до 37 | 8,1 | 4,35 | 3,55 | 3,2 | 2,8 | 2,6 | 2,35 | 1,9 |  |  | 1,65 | 1,45 | 1,2 | 1 | 0,9 | 0,8 |
| 16. | свыше 37 | 8,1 | 4,5 | 3,75 | 3,4 | 3 | 2,8 | 2,5 | 2,1 |  |  | 1,85 | 1,6 | 1,3 | 1,1 | 0,95 | 0,85 |

- Расчетные показатели обеспеченности и расчетные показатели доступности объектов тепло- и водоснабжения населения, водоотведения приведены в таблице 14.

Расчетные показатели обеспеченности и расчетные показатели доступности объектов тепло- и водоснабжения населения, водоотведения

Таблица 14

| № п/п | Область нормирования | Показатель (название) | Перечень объектов | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | единица измерения | Значение | единица измерения | значение |
| 1. | Объекты теплоснабжения | Обеспечение населения тепловой энергией (для нужд отопления и вентиляции горячего) | Объекты централизованной системы теплоснабжения, осуществляющие выработку и подачу тепловой энергии конечному потребителю | Удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Вт/(куб. м·°C) | Дифференцированный показатель в зависимости от типа застройки и даты ввода объектов в эксплуатацию (таблицы 15, 16, 17, 18) | Не устанавливается | Не устанавливается |
| 2. | Объекты водоснабжения | Обеспечение населения водой питьевого качества на хозяйственно-питьевые нужды и пожаротушение | Объекты централизованной системы водоснабжения, осуществляющие отбор и подачу воды конечному потребителю | Усредненный показатель удельного водопотребления, л/чел. в сутки | Нормативы усредненного показателя удельного расхода водопотребления принимаются в соответствии с пунктом 3.1 подраздела 3 раздела I и таблицей 3.2 пункта 3.18 подраздела 3 раздела II региональных нормативов градостроительного проектирования Липецкой области (далее – РНГП ЛО). | Не устанавливается | Не устанавливается |
| 3. | Объекты водоотведения | Обеспечение населения сбором, отводом и очисткой бытовых стоков | Объекты централизованной системы водоотведения, осуществляющие сбор, отвод и очистку бытовых стоков | Усредненный показатель удельного водоотведения, л/чел. в сутки | Нормативы усредненного показателя удельного расхода водопотребления принимаются в соответствии с пунктом 3.1 подраздела 3 раздела I и таблицей 3.2 пункта 3.18 подраздела 3 раздела II РНГП ЛО. | Не устанавливается | Не устанавливается |

Удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых одноквартирных зданий (дата ввода в эксплуатацию до 1 января 2023 года)

Таблица 15

| № п/п | Площадь здания, кв. м | Этажность зданий |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 50 | 0,463 | — | — | — |
| 2. | 100 | 0,414 | 0,446 | — | — |
| 3. | 150 | 0,364 | 0,397 | 0,430 | — |
| 4. | 250 | 0,331 | 0,347 | 0,364 | 0,381 |
| 5. | 400 | 0,298 | 0,298 | 0,314 | 0,331 |
| 6. | 600 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,298 |
| 7. | 1000 и более | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 |

Примечания ко всей таблице:

1. Удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых одноквартирных зданий () указана в Вт/(куб. м·°C).

2. Не распространяется на объекты индивидуального жилищного строительства (отдельно стоящие и предназначенные для проживания одной семьи жилые дома с количеством этажей не более чем три), дачные дома, садовые дома.

3. При промежуточных значениях отапливаемой площади здания в интервале 50–1000 кв. м значения удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию определяются по линейной интерполяции.

Удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию многоквартирных домов и нежилых объектов (дата ввода в эксплуатацию до 1 января 2023 года)

Таблица 16

| № п/п | Типы зданий | Этажность зданий |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4, 5 | 6, 7 | 8, 9 | 10, 11 | 12 и выше |
| 1. | Многоквартирные дома (на этапах проектирования, строительства, сдачи в эксплуатации), здания гостиниц, общежитий. | 0,364 | 0,3312 | 0,2976 | 0,2872 | 0,2688 | 0,2552 | 0,2408 | 0,232 |
| 2. | Общественные здания, кроме перечисленных в строках 3-6 | 0,3896 | 0,352 | 0,3336 | 0,2968 | 0,2872 | 0,2736 | 0,2592 | 0,2488 |
| 3. | Здания медицинских организаций, домов-интернатов | 0,3152 | 0,3056 | 0,2968 | 0,2872 | 0,2784 | 0,2688 | 0,2592 | 0,2488 |
| 4. | Здания образовательных организаций | 0,4168 | 0,4168 | 0,4168 | — | — | — | — | — |
| 5. | Здания сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, складов. | 0,2128 | 0,204 | 0,1944 | 0,1856 | 0,1856 | — |  |  |
| 6. | Здания административного назначения | 0,3336 | 0,3152 | 0,3056 | 0,2504 | 0,2224 | 0,204 | 0,1856 | 0,1856 |

Примечание — Удельная характеристика расхода тепловой энергии на объекты () указана в Вт/(куб. м·°C).

Удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых одноквартирных зданий (дата ввода в эксплуатацию с 1 января 2023 года до 1 января 2028 года)

Таблица 17

| № п/п | Площадь здания, кв. м | Этажность зданий |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 50 | 0,347 | — | — | — |
| 2. | 100 | 0,310 | 0,335 | — | — |
| 3. | 150 | 0,273 | 0,298 | 0,323 | — |
| 4. | 250 | 0,248 | 0,260 | 0,273 | 0,286 |
| 5. | 400 | 0,223 | 0,223 | 0,236 | 0,248 |
| 6. | 600 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,223 |
| 7. | 1000 и более | 0,202 | 0,202 | 0,202 | 0,202 |

Примечания ко всей таблице:

1. Удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых одноквартирных зданий () указана в Вт/(куб. м·°C).

2. Не распространяется на объекты индивидуального жилищного строительства (отдельно стоящие и предназначенные для проживания одной семьи жилые дома с количеством этажей не более чем три), дачные дома, садовые дома.

3. При промежуточных значениях отапливаемой площади здания в интервале 50–1000 кв. м значения удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию определяются по линейной интерполяции.

Удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию многоквартирных домов и нежилых объектов (дата ввода в эксплуатацию с 1 января 2023 года до 1 января 2028 года)

Таблица 18

| № п/п | Типы зданий |  | Этажность зданий |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4, 5 | 6, 7 | 8, 9 | 10, 11 | 12 и выше |
| 1. |  | Многоквартирные дома (на этапах проектирования, строительства, сдачи в эксплуатации), здания гостиниц, общежитий | 0,273 | 0,2484 | 0,2232 | 0,2154 | 0,2016 | 0,1914 | 0,1806 | 0,174 |
| 2. |  | Общественные здания, кроме перечисленных в строках 3-6 | 0,2922 | 0,264 | 0,2502 | 0,2226 | 0,2154 | 0,2052 | 0,1944 | 0,1866 |
| 3. |  | Здания медицинских организаций, домов-интернатов | 0,2364 | 0,2292 | 0,2226 | 0,2154 | 0,2088 | 0,2016 | 0,1944 | 0,1866 |
| 4. |  | Здания образовательных организаций | 0,3126 | 0,3126 | 0,3126 | — | — | — | — | — |
| 5. |  | Здания сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, складов | 0,1596 | 0,153 | 0,1458 | 0,1392 | 0,1392 | — |  |  |
| 6. |  | Здания административного назначения | 0,2502 | 0,2364 | 0,2292 | 0,1878 | 0,1668 | 0,153 | 0,1392 | 0,1392 |

Примечание - Удельная характеристика расхода тепловой энергии на объекты () указана в Вт/(куб. м·°C).

- Расчетные показатели обеспеченности и расчетные показатели доступности объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов приведены в таблице 19.

Расчетные показатели обеспеченности и расчетные показатели доступности объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов

Таблица 19

| № п/п | Область нормирования | Показатель (название) | Перечень объектов | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | единица измерения | Значение | единица измерения | значение |
| 1. | Объекты сбора твердых коммунальных отходов (ТКО) | Обеспеченность населения объектами утилизации ТКО, в том числе объектами раздельного сбора и накопления ТКО | Контейнерные площадки сбора ТКО; точки раздельного сбора ТКО | Обеспеченность населения услугами по сбору ТКО, кг в год на 1 жителя | Дифференцированный показатель в зависимости от типа застройки (таблица 20) | Пешеходная доступность, м | Пешеходная доступность площадок не более 100 м от жилого дома |
|  |  |  |  | Обеспеченность населения услугами по сбору ТКО, куб. м в год на 1 жителя |  |  |  |

Нормы накопления бытовых отходов

Таблица 20

| № п/п | Наименование категории объектов | Расчетная единица, в отношении которой устанавливается норматив | Норматив накопления твердых коммунальных отходов, куб. м в год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Жилой фонд |  |  |  |
| 1. | Многоквартирные дома | на 1 человека | 2,04 |
| 2. | Индивидуальные жилые дома | на 1 человека | 2,7 |
| - Медицинские учреждения |  |  |  |
| 3. | Аптеки | на 1 кв. м общей площади | 0,9 |
| 4. | Поликлиники | на 1 посещение | 0,28 |
| 5. | Больницы | на 1 койко-место | 1,75 |
| - Предприятия общественного питания |  |  |  |
| 6. | Кафе, рестораны, бары, закусочные, столовые | на 1 место | 3,58 |
| - Предприятия службы быта |  |  |  |
| 7. | Гостиница | на 1 место | 2,12 |
| 8. | Общежития | на 1 место | 1,07 |
| 9. | Бани, сауны | на 1 кв. м общей площади | 0,71 |
| 10. | Ремонт бытовой и компьютерной техники | на 1 кв. м общей площади | 0,25 |
| 11. | Ремонт и пошив одежды | на 1 кв. м общей площади | 0,12 |
| 12. | Мастерские по ремонту обуви | на 1 сотрудника | 2,9 |
| 13. | Прачечные, химчистки | на 1 кв. м общей площади | 0,05 |
| 14. | Парикмахерские, косметические салоны, салоны красоты | на 1 сотрудника | 3,38 |
| - Образовательные организации |  |  |  |
| 15. | Дошкольные образовательные организации | на 1 место | 0,87 |
| 16. | Общеобразовательные организации, организации дополнительного образования | на 1 учащегося | 0,57 |
| 17. | Образовательные организации с круглосуточным пребыванием, организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | на 1 место | 2,82 |
| 18. | Профессиональные образовательные организации, образовательные организации высшего образования, организации дополнительного профессионального образования | на 1 учащегося | 0,38 |
| - Культурно-развлекательные, спортивные учреждения |  |  |  |
| 19. | Дома культуры, библиотеки | на 1 место | 0,13 |
| 20. | Выставочные залы, музеи | на 1 кв. метр общей площади | 0,03 |
| 21. | Стадионы, спортивные клубы, центры, комплексы | на 1 место | 0,27 |
| 22. | Клубы, кинотеатры, театры | на 1 место | 0,52 |
| - Административные здания |  |  |  |
| 23. | Административные, офисные учреждения | на 1 сотрудника | 1,81 |
| - Предприятия торговли |  |  |  |
| 24. | Рынки | на 1 кв. м общей площади | 0,07 |
| 25. | Палатки, лотки, киоски, павильоны | на 1 кв. м общей площади | 1,32 |
| 26. | Оптовые базы, склады продовольственных товаров | на 1 кв. м общей площади | 0,2 |
| 27. | Продовольственные магазины, супермаркет (универмаг) | 1 кв. м общей площади | 1,5 |
| 28. | Промтоварные магазины | 1 кв. м общей площади | 0,7 |
| - Предприятия транспортной инфраструктуры |  |  |  |
| 29. | Автомастерские, автосервисы | на 1 сотрудника | 4,5 |
| 30. | Гаражи | на 1 гаражный бокс | 0,07 |
| 31. | Автостоянки, парковки | на 1 машино-место | 1,23 |
| 32. | Автомойки | на 1 машино-место | 17,7 |
| 33. | Вокзалы, автовокзалы | на 1 кв. м общей площади | 0,1 |
| 34. | Автозаправочные станции | 1 машино-место | 4,4 |
| - Прочие объекты |  |  |  |
| 35. | Пляжи | на 1 кв. м общей площади | 0,29 |
| 36. | Садоводческие кооперативы, садово-огородные товарищества | 1 участник (член) | 1,1 |

- Расчетные показатели обеспеченности и расчетные показатели доступности объектов благоустройства и озеленения приведены в таблице 21.

Расчетные показатели обеспеченности и расчетные показатели доступности объектов благоустройства и озеленения

Таблица 21

| № п/п | Область нормирования | Показатель (название) | Перечень объектов | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | единица измерения | значение | единица измерения | значение |  |
| 1. | Объекты озеленения на территориях общего пользования населенных пунктов | Суммарная обеспеченность объектами озеленения на территориях общего пользования | Парки, сады, зоны отдыха; аллеи, бульвары, скверы; озелененные пешеходные зоны; газоны | Обеспеченность населения озелененными территориями общего пользования (всех видов), кв. м на жителя | Дифференцированный показатель (таблица 22) | Пешеходная доступность, км |  | В многоквартирной застройке – 1 км, в блокированной и индивидуальной застройке– 1,5 км |
| 2. | Объекты благоустройства и озеленения рекреационных территорий | Обеспеченность населения объектами благоустройства и озеленения рекреационных территорий | Парки, лесопарки, городские леса | Обеспеченность населения озелененными рекреационными территориями, кв. м на чел. | 3 | Не устанавливается |  | Не устанавливается. Рекомендуемый показатель доступности городских парков устанавливается, не более 30 мин на общественном транспорте |
| 3. | Объекты благоустройства и озеленения жилых территорий | Обеспеченность населения объектами благоустройства и озеленения дворовых территорий | Парки, скверы, сады, зоны отдыха; детские площадки; общественные пространства | Обеспеченность населения объектами благоустройства и озеленения дворовых территорий, кв. м на жителя | Дифференцированный показатель (таблица 23) | Не устанавливается |  | Не устанавливается |
| 4. | Специализированные объекты благоустройства жилых территорий | Обеспеченность населения специализированными объектами благоустройства | Площадки для выгула собак | Обеспеченность населения площадками для выгула собак, единиц на 19000 жителей | 1 | Пешеходная доступность, м |  | 1000 |
|  |  |  | Общественные туалеты | Обеспеченность населения туалетами в общественных пространствах, единиц на 500 посетителей общественных пространств | 1 | Пешеходная доступность, м |  | Не устанавливается. Рекомендуемый радиус обслуживания не более 750 м. |
| 5. | Пешеходная сеть вне улично-дорожной сети | Обеспеченность населения дорожками пешеходными, вне улично-дорожной сети | Дорожки пешеходные, пандусы, лестницы | Обеспеченность населения пешеходными дорожками вне улично-дорожной сети, км/га застроенной территории | Определяется на этапе разработки проекта планировки территории с учетом расположения входов в жилые дома относительно друг друга и относительно улиц, ограничивающих квартал, этажности и типов зданий, расположения входов в объекты обслуживания населения, а также расположения рекреационных зон. | Пешеходная доступность, м |  | 150 |

Расчетные показатели потребности в озелененных территориях в населенных пунктах, дифференцированные по численности населения населенных пунктов и принадлежности их к устойчивой системе расселения

Таблица 22

| № п/п | Минимально допустимая площадь озелененных территорий, кв. м/чел. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в границах квартала | в границах микрорайона | в границах жилого района | в границах населенного пункта |
| 1. | 6,5 | 9,4 | 13,7 | 24,8 |

Параметры размещения площадок общего пользования различного назначения в микрорайонах (кварталах) жилых зон

Таблица 23

| № п/п | Площадки | Размер площадки | Расстояния от площадок до окон жилых и общественных зданий, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Детские игровые площадки (площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста) | 0,4–0,7 кв. м/чел. | 12 |
| 2. | Площадки для занятий физкультурой взрослого населения | 0,5–0,7 кв. м/чел. | 10 |
| 3. | Площадки отдыха взрослого населения | 0,1–0,2 кв. м/чел. | 10–40 |
| 4. | Контейнерные площадки для сбора ТКО и крупногабаритного мусор | 0,03 кв. м/чел. | 20 |
| 5. | Площадки для выгула собак | 400–600 кв. м | 40 |

Примечания:

1. Расстояние до площадок принимается от окон жилых и общественных зданий.

2. Расстояния от площадок для занятий физкультурой устанавливаются в зависимости от их шумовых характеристик; расстояния от площадок для мусоросборников до физкультурных площадок, площадок для игр детей и отдыха взрослых следует принимать не менее 20 м, а от контейнерных площадок для сбора ТКО и крупногабаритного мусора до наиболее удаленного входа в жилое здание - не более 100 м.

3. Расстояния от площадок для мусоросборников до физкультурных площадок, площадок для игр детей и отдыха взрослых, а также до границ детских дошкольных учреждений, лечебных учреждений и учреждений питания следует принимать не менее 20 м, а от контейнерных площадок для сбора ТКО и крупногабаритного мусора до наиболее удаленного входа в жилое здание — не более 100 м (для домов с мусоропроводами) и 50 м (для домов без мусоропроводов).

4. Допускается уменьшать, но не более чем на 50 %, удельные размеры площадок для занятий физкультурой при формировании единого физкультурно-оздоровительного комплекса микрорайона для школьников и населения.

5. Минимальный размер площадок для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста 20 кв.м, для занятий физкультурой и спортом 30 кв.м., для отдыха населения 5 кв.м. Не допускается сокращать расчетную площадь площадок для игр детей и для занятий физкультурой за счет физкультурно-оздоровительных комплексов, а также спортивных зон общеобразовательных школ, институтов и прочих учебных заведений.

- Расчетные показатели обеспеченности и расчетные показатели доступности объектов библиотечного обслуживания приведены в таблице 24.

Расчетные показатели обеспеченности и расчетные показатели доступности объектов библиотечного обслуживания

Таблица 24

| № п/п | Область нормирования | Показатель (название) | Перечень объектов |  | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | единица измерения | Значение | единица измерения | значение |
| 1. | Объекты библиотечного обслуживания населения | Обеспеченность населения муниципальными библиотеками |  | Библиотеки муниципальной сети | Уровень обеспеченности населения муниципальными библиотеками, единиц на городской округ / единиц на чел. | Дифференцированный показатель (таблица 25) | Транспортная доступность, мин | 40 |

Показатель обеспеченности населения библиотеками

Таблица 25

| № п/п | Наименование организации, осуществляющей услуги/Тип объекта | Обеспеченность тыс. чел. на населенный пункт | Единица измерения (сетевая единица) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Универсальная библиотека | на городской округ | 1 |
| 2. | Библиотека для инвалидов по зрению | на городской округ | 1 |
| 3. | Общедоступная библиотека | на 10 тыс. человек | 1 |
| 4. | Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам | на городской округ | в каждой библиотеке |
| 5. | Детская библиотека | на 7 тыс. детей | 1 |

- Расчетные показатели обеспеченности и расчетные показатели доступности музеев приведены в таблице 26.

Расчетные показатели обеспеченности и расчетные показатели доступности музеев

Таблица 26

| № п/п | Область нормирования | Показатель (название) | Перечень объектов | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | единица измерения |  | значение | единица измерения | значение |
| 1. | Музеи | Обеспеченность населения музеями | Объекты специализированных организаций, осуществляющие функции по хранению, сохранности и популяризации предметов и коллекций, отнесенных к культурному наследию Музейного Фонда Российской Федерации | Уровень обеспеченности населения музеями, единиц на городской округ | Дифференцированный показатель (таблица 27) |  | Транспортная доступность, мин | 40 |

Показатель обеспеченности населения музеями

Таблица 27

| № п/п | Наименование организации, осуществляющей услуги / Тип объекта | Обеспеченность тыс. чел. на населенный пункт | Единица измерения (сетевая единица) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Краеведческий музей | На городской округ | 1 |
| 2. | Художественный музей | На городской округ | 1 |
| 3. | Тематический музей | На городской округ | 1 |

- Расчетные показатели обеспеченности и расчетные показатели доступности объектов нормирования в области организаций в сферах культуры и искусства приведены в таблице 28

Расчетные показатели обеспеченности и расчетные показатели доступности объектов нормирования в области организаций в сферах культуры и искусства

Таблица 28

| № п/п | Область нормирования | Показатель (название) | Перечень объектов | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | единица измерения | значение | единица измерения | значение |
| 1. | Театры | Обеспеченность населения театрами | Театры, в том числе театры драматические | Уровень обеспеченности населения театрами, единиц на городской округ / единиц на чел. / посадочных мест на совокупное количество учреждений на 1 тыс. жителей | Дифференцированный показатель (таблица 29) Количество посадочных мест на совокупное количество театров — 5 мест на 1 тыс. жителей | Транспортная доступность, мин | 40 |
| 2. | Концертные залы | Обеспеченность населения концертными залами | Концертный зал, филармония, концертный творческий коллектив | Уровень обеспеченности населения, единиц на городской округ / посадочных мест на совокупное количество учреждений на 1 тыс. жителей | Концертный зал – 1; Филармония – 1; Концертный коллектив – 2. Количество посадочных мест на совокупное количество концертных залов – 5 на 1 тыс. жителей | Транспортная доступность, мин | 40 |
| 3. | Цирки (цирковые площадки) | Обеспеченность населения цирками и цирковыми площадками | Цирк; цирковая площадка | Уровень обеспеченности населения цирками, единиц на городской округ | 1 | Транспортная доступность, мин | 40 |
| 4. | Учреждения культуры клубного типа | Обеспеченность населения учреждениями культуры клубного типа | Центр народного творчества; дворец культуры, дом культуры (филиал) | Обеспеченность учреждениями культуры клубного типа, единиц на 100 тыс. жителей / посадочных мест на 1 тыс. жителей. | Дом культуры – 1 на 100 тыс. чел; количество посадочных мест на совокупное количество учреждений клубного типа — 5 мест на 1 тыс. жителей | Транспортная доступность, мин | 40 |
| 5. | Парки культуры и отдыха | Обеспеченность населения парками культуры и отдыха | Городской парк культуры и отдыха | Уровень обеспеченности парками культуры и отдыха, единиц на 30 тыс. чел. | 1 | Транспортная доступность, мин | 40 |
| 6. | Зоопарки и ботанические сады | Обеспеченность населения зоопарками (зоосадами, ботаническими садами) | Зоопарк, зоосад, ботанический сад | Обеспеченность зоопарками и ботаническими садами, единиц на городской округ | 1 | Транспортная доступность, мин | 40 |
| 7. | Кинотеатры и кинозалы | Обеспеченность населения кинозалами (кинотеатрами) | Площадки кинопоказа всех форм собственности: зал в кинотеатре; зал в учреждениях культуры | Обеспеченность населения кинозалами, единиц на 20 тыс. чел. | 1 | Транспортная доступность, мин | 60 |
| 8. | Выставочные залы и галереи искусств | Обеспеченность населения выставочными залами | Выставочные залы, галереи живописи; галереи скульптуры; галереи иной специфики | Обеспеченность населения выставочными залами и галереями искусств, единиц на городской округ | 2 | Не устанавливается | Не устанавливается |

Показатель обеспеченности населения театрами

Таблица 29

| № п/п | Наименование организации, осуществляющей услуги / Тип объекта | Обеспеченность тыс. чел. на населенный пункт | Единица измерения (сетевая единица) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Театр драматический | На городской округ | 1 |
| 2. | Театр музыкальный | На городской округ | 1 |
| 3. | Театр юного зрителя | На городской округ | 1 |
| 4. | Театр кукол | На городской округ | 1 |
| 5. | Прочие театры по видам искусств | На 200 тыс. чел. | 1 |

- Расчетные показатели обеспеченности и расчетные показатели доступности объектов туризма и отдыха, массового отдыха населения приведены в таблице 30.

Расчетные показатели обеспеченности и расчетные показатели доступности объектов туризма и отдыха, массового отдыха населения

Таблица 30

| № п/п | Область нормирования |  | Показатель (название) | Перечень объектов | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | единица измерения | значение | единица измерения |  | значение |
| 1. | Объекты массового отдыха | Обеспеченность населения объектами в местах массового отдыха |  | Пригородные рекреационные зоны, зоны проведения организованных массовых мероприятий | Уровень обеспеченности населения объектами в местах массового отдыха, кв. м на посетителя | 500 | Не устанавливается |  | Транспортная доступность 60 мин. |
| 2. | Объекты организации отдыха и оздоровления детей | Обеспеченность детей объектами отдыха и оздоровления детей |  | Организации отдыха детей и их оздоровления | Уровень обеспеченности объектами отдыха и оздоровления детей, количество мест на 1 тыс. жителей | 90 | Не устанавливается |  | Не устанавливается. Рекомендуемая комбинированная или транспортная доступность личным транспортом – не более 1,5 часов |
| 3. | Объекты развития и поддержки туризма | Обеспеченность объектами туристической инфраструктуры |  | Кемпинг, мотель, туристические гостиницы и комплексы | Уровень обеспеченности объектами туристической инфраструктуры, количество мест на 1 тыс. рекреантов | 1,7 | Не устанавливается |  | Не устанавливается |

- Расчетные показатели обеспеченности и расчетные показатели доступности объектов пассажирского автомобильного транспорта приведены в таблице 31.

Расчетные показатели обеспеченности и расчетные показатели доступности объектов пассажирского автомобильного транспорта

Таблица 31

| № п/п | Область нормирования | Показатель (название) | Перечень объектов | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  |  |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | единица измерения | значение |  | единица измерения |  |  | значение |
| 1. | Остановки общественного пассажирского транспорта населенных пунктов | Обеспеченность жителей населенных пунктов остановками общественного транспорта | Остановки общественного пассажирского транспорта | Расстояния между остановочными пунктами, м | для автобусов, троллейбусов и трамваев — 400–600; экспресс-автобусов и скоростных трамваев – 800 –1200; электрифицированных железных дорог – 1500 – 2000 | Пешеходная доступность до объектов, м |  |  | Дифференцированный показатель (таблица 32) |  |
| 2. | Улицы, по которым организовано движение общественного транспорта | Обеспеченность жителей общественным транспортом в границах населенных пунктов и муниципальных образований | Магистральные улицы общегородского, районного значения, пригодные по своим параметрам для организации движения общественного транспорта | Уровень обеспеченности населения остановками общественного транспорта, % магистральных улиц общегородского и районного значения | 50 | Не устанавливается |  |  | Не устанавливается |  |
| 3. | Пути наземного рельсового общественного транспорта | Обеспеченность жителей наземным рельсовым общественным транспортом | Линии рельсового транспорта | Уровень обеспеченности рельсовым общественным транспортом, маршрутов на 100 тыс. жителей | 1 | Не устанавливается |  |  | Не устанавливается |  |
| 4. | Выделенные полосы для движения общественного транспорта | Обеспеченность жителей магистральным общественным транспортом, движущимся по выделенным полосам | Выделенные полосы для движения автобусов, троллейбусов | Единиц на 3500 человек, проживающих в радиусе 1 километр от остановки общественного транспорта | 1 | Не устанавливается |  |  | Не устанавливается |  |

Предельные расстояния кратчайшего пешеходного пути от объектов до остановочных пунктов

Таблица 32

| № п/п | Категория объекта | Расстояние кратчайшего пешеходного пути, не более, м |
| --- | --- | --- |
| 1. | Многоквартирный дом | 500 |
| 2. | Индивидуальный жилой дом | 600 |
| 3. | Поликлиники и больницы муниципальной, региональной и федеральной системы здравоохранения, учреждения (отделения) социального обслуживания граждан | 150 |
| 4. | Объекты массового посещения в общегородском центре | 250 |
| 5. | Предприятия в производственных и коммунально-складских зонах | 400 (от проходной) |
| 6. | Зоны массового отдыха и спорта | - т главного входа) |

- Расчетные показатели обеспеченности и расчетные показатели доступности для объектов нормирования в области мест захоронения, организация ритуальных услуг приведены в таблице 33.

Расчетные показатели обеспеченности и расчетные показатели доступности для объектов нормирования в области мест захоронения, организация ритуальных услуг

Таблица 33

| № п/п | Область нормирования | Показатель (название) | Перечень объектов | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | единица измерения | значение | единица измерения | значение |
| 1. | Места захоронения | Обеспеченность населения местами захоронения умерших | Места на кладбищах, доступные к захоронению; места, доступные для захоронения урнами; колумбарий | Уровень обеспеченности населения местами захоронения умерших, га на 1 тыс. жителей | кладбища традиционного захоронения составляют 0,24 га на 1 тыс. чел.; кладбища урновых захоронений после кремации – 0,02 га на 1 тыс. чел | Не устанавливается | Не устанавливается. Рекомендуемая транспортная доступность не более 30 минут общественным транспортом |

- Расчетные показатели обеспеченности и расчетные показатели доступности для объектов общественного питания, торговли, бытового обслуживания и связи приведены в таблице 34.

Расчетные показатели обеспеченности и расчетные показатели доступности для объектов общественного питания, торговли, бытового обслуживания и связи

Таблица 34

| № п/п | Область нормирования |  | Показатель (название) | Перечень объектов | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | единица измерения | значение | единица измерения |  | значение |
| 1. | Объекты торговли | Обеспеченность населения объектами торговли |  | Магазины всех видов | Уровень обеспеченности населения объектами торговли, кв. м на чел. | Дифференцированный показатель (таблица 35) | Пешеходная доступность, м |  | Пешеходная доступность до магазинов и торговых центров площадью до 800 кв. м: в зонах многоквартирной застройки– 150 м; в зонах индивидуальной и блокированной застройки – 300 м |
| 2. | Объекты бытового обслуживания населения | Обеспеченность населения объектами бытового обслуживания населения |  | Дома быта; предприятия бытового обслуживания населения | Уровень обеспеченности населения объектами бытового обслуживания, рабочее место на 1 тыс. чел. | 10,9 | Пешеходная доступность, м |  | в зонах многоквартирной застройки– 500 м; в зонах индивидуальной и блокированной застройки – 800 м |
| 3. | Предприятия общественного питания | Обеспеченность населения предприятиями общественного питания |  | Столовые; кафе; рестораны; иные предприятия общественного питания, доступные без ограничений | Уровень обеспеченности населения предприятиями общественного питания, мест/1 тыс. жителей | 40 | Пешеходная доступность, м |  | в зонах многоквартирной застройки– 500 м; в зонах индивидуальной и блокированной застройки – 800 м |
| 4. | Объекты почтовой связи | Обеспеченность населения объектами почтовой связи |  | Почтамт, отделение почтовой связи | Размер земельного участка, га на чел. | для обслуживаемого населения, групп: IV–V (до 9 тыс. чел.) — 0,07–0,08 га; III–IV (9–18 тыс. чел.) — 0,09–0,1 га; II–III (20–25 тыс. чел.) — 0,11–0,12 га | Пешеходная доступность, м |  | в зонах многоквартирной застройки– 500 м; в зонах индивидуальной и блокированной застройки – 800 м |
| 5. | Объекты экстренной телефонной связи | Обеспеченность населения объектами экстренной телефонной связи в пределах населенного пункта |  | Зона устойчивого приема-передачи сигнала станции сотовой связи; Общественные телефоны экстренной связи | Для населенных пунктов городского типа норматив не устанавливается | Для населенных пунктов городского типа норматив не устанавливается | Пешеходная доступность, мин |  | 15 |

Показатель обеспеченности населения объектами бытового обслуживания населения и торговли

Таблица 35

| № п/п | Категория объекта | Показатель минимальной обеспеченности | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стационарные торговые объекты | 1429 | торговый объект |
| 2. | Стационарные торговые объекты, в которых осуществляется продажа продовольственных товаров | 641 | торговый объект |
| 3. | Нестационарные торговые объекты | 296 | торговый объект |
| 4. | Торговые места, используемые для осуществления деятельности по продаже товаров на ярмарках и розничных рынках | 20 | торговый объект |

- Расчетные показатели обеспеченности и расчетные показатели доступности для иных объектов приведены в таблице 36.

Расчетные показатели обеспеченности и расчетные показатели доступности для иных объектов

Таблица 36

| № п/п | Область нормирования | Показатель (название) | Перечень объектов | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | единица измерения | значение | единица измерения | значение |
| 1. | Объекты охраны порядка | Обеспеченность населения объектами охраны порядка | Пункт охраны правопорядка | Уровень обеспеченности населения объектами охраны порядка, объектов на количество постоянно проживающего городского населения | 1 участковый уполномоченный полиции на 2,8–3 тыс. постоянно проживающего городского населения | Не устанавливается | Не устанавливается. Рекомендуемая пешеходная доступность не более 1300 м (15 минут) |
| 2. | Объекты организаций, реализующих государственную молодежную политику | Обеспеченность населения объектами организаций, реализующих государственную молодежную политику | Многофункциональные молодежные центры; специализированные молодежные центры; объекты региональных и муниципальных учреждений, в сфере реализации государственной молодежной политики | Уровень обеспеченности молодежи объектами организаций, реализующих государственную молодежную политику, единиц на 20 тыс. чел. населения | 1 | Не устанавливается | Не устанавливается |
| 3. | Жилищное строительство, в том числе жилого фонда социального использования | Обеспеченность населения жильем | Жилой фонд всех видов собственности | Обеспеченность населения жильем, кв. м площади квартир на 1 чел. | Дифференцированный показатель. Стандартное и муниципальное жилье: - для территорий преимущественно малоэтажной и индивидуальной жилой застройки – 35 кв. м; - для территории преимущественно среднеэтажной жилой застройки – 30 кв. м; - для территории преимущественно многоэтажной жилой застройки – 30 кв. м | Не устанавливается | Не устанавливается |
| 4. | Формирование и содержание архивных фондов муниципалитета | Обеспеченность архивным фондом | Муниципальный архив | Уровень обеспеченности архивным фондом, кв. м площади на 1000 единиц хранения | 25 | Не устанавливается | Не устанавливается. Архив рекомендуется располагать в непосредственной близости к учреждениям администрации и ее структурных подразделений, значение показателя транспортной доступности при этом рекомендуется не более 15 мин. от административных объектов |
| 5. | Организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | Обеспеченность населения многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг | Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг | Обеспеченность населения многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг, кв.м на 1 тыс. жителей | 20 | Не устанавливается | Не устанавливается. Рекомендуемый расчетный показатель пешеходной доступности, комбинированной доступности, не более 45 мин |
| 6. | Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | Обеспеченность населения приютами для животных | Приюты для животных | Уровень обеспеченность населения приютами для животных, ед. на городской округ | 1 | Не устанавливается | Не устанавливается |

Подраздел III. Особенности проектирования территории, в отношении которой принято решение о комплексном развитии территории (за исключением территорий преимущественно малоэтажной и индивидуальной жилой застройки и территорий перспективной индивидуальной жилой застройки)

- Не применяется регулирование предельной этажности многоквартирной жилой застройки, если иное не предусмотрено регламентами регулирования зон с особыми условиями использования территории, вне зависимости от типа населенного пункта и устойчивой системы расселения.

Плотность застройки жилого квартала принимается до 25 тыс. кв. м суммарной поэтажной площади наземной части жилых зданий в габаритах наружных стен, включая встроенные и пристроенные нежилые помещения, на один гектар территории квартала.

Допускается размещение детских площадок и площадок отдыха на озелененных территориях общего пользования в пешеходной доступности не более 300 метров и размещение спортивных площадок вне дворовых территорий в пешеходной доступности не более 500 метров от проектируемого жилого дома.

- Допускается размещение объектов обслуживания жилой застройки в пределах территории комплексного развития отдельно стоящими, встроенными, встроенно-пристроенными, пристроенными к жилым зданиям. К таким объектам относятся:

- объекты культуры;

- объекты общественного питания;

- объекты торговли;

- объекты бытового обслуживания;

- объекты физической культуры и массового спорта.

- Для всех указанных видов объектов при размещении их во встроенных, встроенно-пристроенных, пристроенных помещениях жилых зданий необходимо выполнение требований «СП 54.13330.2022. Свод правил. Здания жилые многоквартирные. СНиП 31-01-2003» и СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Подраздел IV. Приложения к основной части

- Схема дифференциации территории городского округа Липецк представлена на рисунке 1.

Схема дифференциации территории городского округа Липецк

Рисунок 1

- При разработке МНГП городского округа город Липецк используется нормативная правовая база федерального, регионального и местного (районного) уровня, учитываются положения государственных программ Липецкой области и муниципальных программ городского округа Липецк, в редакциях, действующих на момент подготовки МНГП городского округа город Липецк. В случае внесения изменений в действующую нормативную правовую базу, МНГП городского округа город Липецк подлежат применению в части, не противоречащей указанным документам.

- Федеральные законы:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ;

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года                             № 136-ФЗ;

- Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ;

- Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 года № 200-ФЗ;

- Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»;

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ                  «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»;

- Федеральный закон от 23 февраля 1995 года № 26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах»;

- Федеральный закон от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

- Федеральный закон от 22 августа 1995 года № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей;

- Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;

- Федеральный закон от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;

- Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 17 декабря 1998 года № 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 4 мая 1999 года № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;

- Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

- Федеральный закон от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- Федеральный закон от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ                                                             «Об электроэнергетике»;

- Федеральный закон от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи»;

- Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;

- Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации».

- Иные нормативные акты Российской Федерации:

- Постановление Правительства Российской Федерации от 29 ноября 1999 года № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2009 года № 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 296 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан»;

- Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 18 августа 2014 года № 367 «Об утверждении Перечня лесорастительных зон Российской Федерации и Перечня лесных районов Российской Федерации»;

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от                       10 февраля 2015 года № ВК-268/07 «О совершенствовании деятельности центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»;

- Приказ Рослесхоза от 28 сентября 2015 года № 333 «Об определении количества лесничеств на землях населенных пунктов городского округа город Липецк Липецкой области, занятых городскими лесами, и установлении их границ»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 5 мая 2023 года                № 704 «Об утверждении Правил установления субъектами Российской Федерации нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов и методики расчета нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов, а также о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от                       4 мая 2016 года № АК-950/02 «О методических рекомендациях»;

- Приказ Федерального агентства по делам молодежи от 13 мая 2016 года                    № 167 «Об утверждении Методических рекомендаций по организации работы органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления, реализующих государственную молодежную политику»;

- Распоряжение Министерства транспорта Российской Федерации от                      31 января 2017 года № НА-19-р «Об утверждении социального стандарта транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом»;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от                   13 июля 2017 года № 656 «Об утверждении примерных положений об организациях отдыха детей и их оздоровления» (вместе с «Примерным положением об организациях отдыха детей и их оздоровления сезонного действия или круглогодичного действия», «Примерным положением о лагерях, организованных образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с круглосуточным или дневным пребыванием)», «Примерным положением о детских лагерях труда и отдыха», «Примерным положением о детских лагерях палаточного типа», «Примерным положением о детских специализированных (профильных) лагерях, детских лагерях различной тематической направленности»);

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17 ноября 2017 года № 1550/пр «Об утверждении Требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений»;

- Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 21 марта 2018 года № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта»;

- Приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации от 29 марта 2019 года № 205 «О несении службы участковым уполномоченным полиции на обслуживаемом административном участке и организации этой деятельности»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2019 года № 1180 «Об утверждении методических указаний по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев»;

- Приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 30 мая 2020 года № 225 «Об утверждении свода правил СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности»;

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 года № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»;

- Приказ Минсельхоза России от 26 октября 2020 года № 626                                           «Об утверждении Ветеринарных правил перемещения, хранения, переработки и утилизации биологических отходов»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 28 октября 2020 года № 1753 «О минимально необходимых для обслуживания участников дорожного движения требованиях к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального, местного значения объектами дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода автомобильных дорог, а также требованиях к перечню минимально необходимых услуг, оказываемых на таких объектах дорожного сервиса»;

- Приказ Минспорта России от 19 августа 2021 года № 649                                                 «О рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры»;

- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 15 февраля 2021 года № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 28 мая 2021 года № 815 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», и о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2020 года № 985»;

- Распоряжение Министерства транспорта Российской Федерации от 25 мая 2022 года № АК-131-р «Об утверждении методических рекомендаций по стимулированию использования электромобилей и гибридных автомобилей в субъектах Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 05 мая 2023 года № 704 «Об утверждении правил установления субъектами Российской Федерации нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов и методики расчета нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов, а также о признании утратившим силу некоторых актов правительства Российской Федерации»;

- Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от                          23 октября 2023 года № Р-2879 «Об утверждении Методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»;

- Общие рекомендации к процессу инвентаризации территории поселений, городских округов в целях формирования муниципальных программ формирования современной городской среды на 2018-2022 годы, принятые 11 августа 2017 года Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

- Законодательные и нормативные акты Липецкой области:

- Закон Липецкой области от 5 июня 2000 года № 96-ОЗ «О создании судебных участков и должностей мировых судей в Липецкой области»;

- Закон Липецкой области от 23 сентября 2004 года № 126-ОЗ                                           «Об установлении границ муниципальных образований Липецкой области;

- Постановление администрации Липецкой области от 5 июня 2008 года                      № 130 «Об утверждении схемы территориального планирования Липецкой области»;

- Закона Липецкой области от 9 апреля 2009 года № 262-ОЗ «О правовом регулировании некоторых вопросов в сфере градостроительной деятельности на территории Липецкой области»;

- Закон Липецкой области от 26 декабря 2014 года № 357-ОЗ                                            «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Липецкой области и органами государственной власти Липецкой области»;

- Закон Липецкой области от 25 октября 2022 года № 207-03 «Стратегия социально-экономического развития Липецкой области на период до 2030 года»;

- Постановление управления энергетики и тарифов Липецкой области от                  21 января 2011 года № 1/3 «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по газоснабжению населением Липецкой области»;

- Постановление управления энергетики и тарифов Липецкой области от             24 августа 2012 года № 35/4 «О нормативах потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях и нормативах потребления холодной и горячей воды, отведения сточных вод, потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, на территории Липецкой области»;

- Постановление управления энергетики и тарифов Липецкой области от              24 августа 2012 года № 35/5 «О нормативах потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях, при использовании земельного участка и надворных построек и нормативах потребления электрической энергии, потребляемой при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, на территории Липецкой области»;

- Постановление управления энергетики и тарифов Липецкой области от              31 августа 2012 года № 37/7 «Об установлении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению на территории области»;

- Приказ управления жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области от 9 февраля 2017 года № 01-03/16 «Об установлении нормативов накопления твердых коммунальных отходов в Липецкой области»;

- Приказ управления экологии и природных ресурсов Липецкой области от 28 октября 2019 года № 378 «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов»;

- Приказ управления ветеринарии Липецкой области от 3 апреля 2020 года              № 43 «Об утверждении Порядка осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Липецкой области»;

- Государственная программа Липецкой области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов Липецкой области», утвержденная постановлением Правительства Липецкой области от 29 декабря 2023 года № 825;

- Государственная программа Липецкой области «Развитие здравоохранения Липецкой области», утвержденная постановлением Правительства Липецкой области от 26 декабря 2023 года № 771;

- Государственная программа Липецкой области «Развитие физической культуры и спорта Липецкой области», утвержденная постановлением Правительства Липецкой области от 21 декабря 2023 года № 740;

- Государственная программа Липецкой области «Управление государственными финансами и государственным долгом Липецкой области», утвержденная постановлением Правительства Липецкой области от 7 декабря 2023 года № 687;

- Государственная программа Липецкой области «Развитие лесного хозяйства в Липецкой области», утвержденная постановлением Правительства Липецкой области от 7 декабря 2023 года № 694;

- Государственная программа Липецкой области «Обеспечение инвестиционной привлекательности Липецкой области», утвержденная постановлением Правительства Липецкой области от 7 декабря 2023 года № 695;

- Государственная программа Липецкой области «Развитие рынка труда и содействие занятости населения в Липецкой области», утвержденная постановлением Правительства Липецкой области от 26 декабря 2023 года № 786;

- Государственная программа Липецкой области «Обеспечение общественной безопасности населения и территории Липецкой области», утвержденная постановлением Правительства Липецкой области от 21 декабря 2023 года № 742;

- Государственная программа Липецкой области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой области», утвержденная постановлением Правительства Липецкой области от 8 декабря 2023 года № 701;

- Государственная программа Липецкой области «Реализация внутренней политики Липецкой области», утвержденная постановлением Правительства Липецкой области от 8 декабря 2023 года № 700;

- Государственная программа Липецкой области «Эффективное государственное управление и развитие муниципальной службы в Липецкой области», утвержденная постановлением Правительства Липецкой области от                       26 декабря 2023 года № 781;

- Государственная программа Липецкой области «Энергоэффективность, развитие энергетики и повышение надежности энергоснабжения в Липецкой области», утвержденная постановлением Правительства Липецкой области от                        21 декабря 2023 года № 741;

- Государственная программа Липецкой области «Развитие транспортной системы Липецкой области», утвержденная постановлением Правительства Липецкой области от 25 декабря 2023 года № 767;

- Государственная программа Липецкой области «Развитие культуры и туризма в Липецкой области», утвержденная постановлением Правительства Липецкой области от 27 декабря 2023 года № 794;

- Государственная программа Липецкой области «Развитие образования Липецкой области», утвержденная постановлением Правительства Липецкой области от 20 декабря 2023 года № 725;

- Государственная программа Липецкой области «Обеспечение жителей Липецкой области качественным жильем, социальной и инженерной инфраструктурой», утвержденная постановлением Правительства Липецкой обл. от          8 декабря 2023 года № 702;

- Государственная программа Липецкой области «Обеспечение населения Липецкой области качественными коммунальными услугами и формирование современной городской среды», утвержденная постановлением Правительства Липецкой области от 26 декабря 2023 года № 770;

- Государственная программа Липецкой области «Социальная поддержка граждан, реализация семейно-демографической политики Липецкой области», утвержденная постановлением Правительства Липецкой области от 28 декабря 2023 года № 811;

- Приказ управления строительства и архитектуры Липецкой области от                3 августа 2022 года № 264 «О внесении изменений в приказ управления строительства и архитектуры Липецкой области от 20.09.2016 № 173 «Об утверждении областных нормативов градостроительного проектирования в Липецкой области»;

- Постановление Липецкого областного Совета депутатов от 26 октября 2023 года № 1101-пс «Об утверждении нормативов минимальной обеспеченности населения Липецкой области площадью торговых объектов и о признании утратившим силу постановления Липецкого областного Совета депутатов                            «Об утверждении нормативов минимальной обеспеченности населения Липецкой области площадью торговых объектов»;

- Комплексная государственная программа Липецкой области «Комплексное развитие сельских территорий Липецкой области», утвержденная постановлением Правительства Липецкой области от 4 декабря 2023 года № 666;

- Приказ управления строительства и архитектуры Липецкой области от                  6 сентября 2021 года № 249 «Об утверждении порядка подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования муниципальных образований Липецкой области и внесения в них изменений»;

- Постановление Правительства Липецкой области от 30 декабря 2022 года    № 370 «Об утверждении генерального плана городского округа город Липецк на период до 2042 года».

- Законодательные и нормативные акты городского округа Липецк Липецкой области:

- Устав городского округа город Липецк Липецкой области Российской Федерации, утвержденный решением сессии Липецкого городского Совета депутатов от 24 февраля 2015 года № 990;

- Постановление главы администрации города Липецка от 18 февраля 2005 года № 147 «Об утверждении описания и схемы границ территориальных округов города Липецка»;

- Стратегия социально-экономического развития города Липецка до 2035 года, утвержденная решением сессии Липецкого городского Совета депутатов от                     2 августа 2016 года № 204;

- Прогноз социально-экономического развития города Липецка на долгосрочный период до 2024 года, утвержденный постановлением администрации города Липецка от 27 июля 2018 года № 1286;

- Муниципальная программа города Липецка «Мой двор», утвержденная постановлением администрации города Липецка от 1 марта 2022 года № 331;

- Муниципальная программа города Липецка «Формирование современной городской среды города Липецка», утвержденная постановлением администрации города Липецка от 30 марта 2018 года № 458;

- Муниципальная программа города Липецка «Развитие экономического потенциала города Липецка», утвержденная постановлением администрации города Липецка от 14 октября 2016 года № 1848;

- Муниципальная программа города Липецка «Развитие образования города Липецка», утвержденная постановлением администрации города Липецка от                            14 октября 2016 года № 1849;

- Муниципальная программа города Липецка «Липецк – мы вместе!», утвержденная постановлением администрации города Липецка от 14 октября 2016 года № 1851;

- Муниципальная программа «Защита населения и территории города Липецка от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасного проживания граждан», утвержденная постановлением администрации города Липецка от 14 октября 2016 года № 1852;

- Муниципальная программа города Липецка «Развитие транспорта и дорожного хозяйства города Липецка», утвержденная постановлением администрации города Липецка от 14 октября 2016 года № 1853;

- Муниципальная программа города Липецка «Благоустройство территории города Липецка», утвержденная постановлением администрации города Липецка от 14 октября 2016 года № 1854;

- Муниципальная программа «Охрана окружающей среды города Липецка», утвержденная постановлением администрации города Липецка от 14 октября 2016 года № 1855;

- Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка», утвержденная постановлением администрации города Липецка от 14 октября 2016 года № 1856;

- Муниципальная программа «Градостроительная деятельность на территории города Липецка», утвержденная постановлением администрации города Липецка от 14 октября 2016 года № 1857;

- Муниципальная программа города Липецка «Развитие физической культуры и спорта в городе Липецке», утвержденная постановлением администрации города Липецка от 14 октября 2016 года № 1858;

- Муниципальная программа города Липецка «Развитие культуры и туризма в городе Липецке», утвержденная постановлением администрации города Липецка от 14 октября 2016 года № 1859.

- Своды правил по проектированию и строительству:

- СП 31-102-99. Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей;

- СП 35-101-2001. Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения;

- СП 35-102-2001. Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам;

- СП 35-103-2001. Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям;

- СП 31-110-2003. Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий;

- СП 35-106-2003. Свод правил по проектированию и строительству. Расчет и размещение учреждений социального обслуживания пожилых людей;

- СП 31-112-2004. Свод правил по проектированию и строительству. Физкультурно-спортивные залы. Часть 1;

- СП 31-112-2004. Свод правил по проектированию и строительству. Физкультурно-спортивные залы. Часть 2;

- СП 31-113-2004. Свод правил по проектированию и строительству. Бассейны для плавания;

- СП 31-115-2006. Свод правил по проектированию и строительству. Открытые плоскостные физкультурно-спортивные сооружения;

- СП 11.13130.2009. Свод правил. Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения;

- СП 14.13330.2011. Свод правил. Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81*;

- СП 62.13330.2011. Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002;

- СП 39.13330.2012. Свод правил. Плотины из грунтовых материалов. Актуализированная редакция СНиП 2.06.05-84*;

- СП 50.13330.2012. Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003;

- СП 116.13330.2012. Свод правил. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003;

- СП 118.13330.2012. Свод правил. Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009;

- СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям;

- СП 88.13330.2014. Свод правил. Защитные сооружения гражданской обороны. Актуализированная редакция СНиП II-11-77*;

- СП 165.1325800.2014. Свод правил. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90;

- СП 160.1325800.2014. Свод правил. Здания и комплексы многофункциональные. Правила проектирования;

- СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- СП 44.13330.2016. Свод правила. Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87;

- СП 59.13330.2016. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001;

- СП 82.13330.2016. Свод правил. Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75.

- СП 104.13330.2016. Свод правил. Инженерная защита территории от затопления и подтопления. Актуализированная редакция СНиП 2.06.15-85;

- СП 113.13330.2016. Свод правил. Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 21-02-99*;

- СП 252.1325800.2016. Свод правил. Здания дошкольных образовательных организаций. Правила проектирования;

- СП 32.13330.2018. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85;

- СП 98.13330.2018. Свод правил. Трамвайные и троллейбусные линии. СНиП 2.05.09-90;

- СП 373.1325800.2018. Свод правил. Источники теплоснабжения автономные. Правила проектирования;

- СП 380.1325800.2018. Свод правил. Здания пожарных депо. Правила проектирования;

- СП 395.1325800.2018. Свод правил. Транспортно-пересадочные узлы. Правила проектирования;

- СП 396.1325800.2018. Свод правил. Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования;

- СП 398.1325800.2018. Свод правил. Набережные. Правила градостроительного проектирования;

- СП 400.1325800.2018. Свод правил. Многофункциональные центры по предоставлению государственных и муниципальных услуг. Правила проектирования;

- СП 401.1325800.2018. Свод правил. Здания и комплексы высотные. Правила градостроительного проектирования;

- СП 403.1325800.2018. Свод правил. Территории производственного назначения. Правила проектирования благоустройства;

- СП 53.13330.2019. Свод правил. Планировка и застройка территории ведения гражданами садоводства. Здания и сооружения (СНиП 30-02-97* Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения)»;

- СП 58.13330.2019. Свод правил. Гидротехнические сооружения. Основные положения. СНиП 33-01-2003;

- СП 473.1325800.2019. Свод правил. Здания, сооружения и комплексы подземные. Правила градостроительного проектирования;

- СП 8.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности;

- СП 30.13330.2020. Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий. СНиП 2.04.01-85;

- СП 59.13330.2020. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001;

- СП 60.13330.2020. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. СНиП 41-01-2003;

- СП 145.13330.2020. Свод правил. Дома-интернаты. Правила проектирования;

- СП 257.1325800.2020. Свод правил. Здания гостиниц. Правила проектирования;

- СП 475.1325800.2020. Свод правил. Парки. Правила градостроительного проектирования и благоустройства;

- СП 476.1325800.2020. Свод правил. Территории городских и сельских поселений. Правила планировки, застройки и благоустройства жилых микрорайонов;

- СП 31.13330.2021. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.02-84*;

- СП 34.13330.2021. Свод правил. Автомобильные дороги.                                         СНиП 2.05.02-85*;

- СП 54.13330.2022. Свод правил. Здания жилые многоквартирные.                    СНиП 31-01-2003.

- Санитарные правила и нормы:

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов;

- СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий;

- СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи;

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 декабря 2020 года № 44 «Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

- Государственные стандарты:

- ГОСТ Р 52498-2005. Национальный стандарт Российской Федерации. Социальное обслуживание населения. Классификация учреждений социального обслуживания;

- ГОСТ Р 52766-2007. Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования;

- ГОСТ 30772-2001. Межгосударственный стандарт. Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения;

- ГОСТ 32846-2014. Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Классификация;

- ГОСТ 33150-2014. Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования.

- Иные использованные документы:

- СТО ГАЗПРОМ Газораспределение 2.17-2019 «Проектирование, строительство и эксплуатация объектов газораспределения и газопотребления. Методика выполнения расчета газопотребления объектами капитального строительства, использующими газ в качестве топлива или сырья»;

- ОДМ 218.2.007-2011 «Методические рекомендации по проектированию мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам дорожного хозяйства» (издан на основании распоряжения Росавтодора от 5 июня 2013 года № 758-р);

- Методический документ «Стандарт комплексного развития территории», разработанный ООО «КБ Стрелка» по заказу Фонда ДОМ.РФ (учрежден                                    АО «ДОМ.РФ») на основании поручения Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 19 сентября 2016 года № ДМ-П16-5574.

- В МНГП городского округа город Липецк применяются следующие сокращения с соответствующими определениями.

Перечень принятых сокращений и обозначений приведен в таблице 37.

Перечень принятых сокращений и обозначений

Таблица 37

| № п/п | Сокращение | Слово/словосочетание |
| --- | --- | --- |
| 1. | АЗС | автозаправочная станция |
| 2. | АПУ | амбулаторно-поликлиническое учреждений |
| 3. | ГАОУ | государственное автономное образовательное учреждение профессионального образования |
| 4. | ГБДОУ | государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение |
| 5. | ГБОУ | государственное бюджетное общеобразовательное учреждение |
| 6. | ГБОУ ДО | государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования |
| 7. | ГБОУПО | государственное бюджетное образовательное учреждение профессионального образования |
| 8. | ГБУ | государственное бюджетное учреждение |
| 9. | ГБДОУ | государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение |
| 10. | ГБУК | государственное бюджетное учреждение культуры |
| 11. | ГИБДД | государственная инспекция безопасности дорожного движения |
| 12. | ГКН | государственный кадастр недвижимости |
| 13. | ГКУ | государственное казенное учреждение |
| 14. | ГП | генеральный план |
| 15. | ГрК РФ | Градостроительный кодекс Российской Федерации |
| 16. | ГУП | государственное унитарное предприятие |
| 17. | ГБУК | государственное бюджетное учреждение культуры |
| 18. | ДОО | дошкольная образовательная организация |
| 19. | ДПТ | документация по планировке территории |
| 20. | ДШИ | детская школа искусств |
| 21. | ЗАГС | запись актов гражданского состояния, отдел записи актов гражданского состояния бюро записи актов гражданского состояния |
| 22. | ЕГРН | Единый государственный реестр недвижимости |
| 23. | Закон № 131-ФЗ | Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |
| 24. | Закон № 414-ФЗ | Федеральный закон от 21 декабря 2021 года № N 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» |
| 25. | ИЖС | индивидуальное жилищное строительство, индивидуальное жилое строительство |
| 26. | категория ГО | категории гражданской обороны |
| 27. | КГО | крупногабаритные отходы |
| 28. | КРТ | комплексное развитие территории |
| 29. | ЛСВГ | лица старших возрастных групп |
| 30. | ЛЭП | линия электропередачи |
| 31. | МКД | многоквартирный дом |
| 32. | МЧС | Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий |
| 33. | НГП | нормативы градостроительного проектирования |
| 34. | ОМС | обязательное медицинское страхование |
| 35. | ОМСУ | органы местного самоуправления |
| 36. | ПЗЗ | правила землепользования и застройки |
| 37. | ПСД | проектно-сметная документация |
| 38. | РП | распределительная подстанция |
| 39. | РСО | ресурсных снабжающих организаций |
| 40. | РФ | Российская Федерация |
| 41. | СОШ | средняя общеобразовательная школа |
| 42. | СССР | Союз Советских Социалистических Республик |
| 43. | СМП | субъектов среднего и малого предпринимательства |
| 44. | СПР | Стратегия пространственного развития Российской Федерации |
| 45. | ТЗК | Топливозаправочная колонка |
| 46. | ТКО | твердые коммунальные отходы |
| 47. | ТП | трансформаторная подстанция |
| 48. | ТПУ | транспортно-пересадочный узел |
| 49. | ТЭС | тепловая электрическая станция |
| 50. | ТЭЦ | тепловая энергоцентраль |
| 51. | УУП | участковых уполномоченных полиции |
| 52. | ФАП | фельдшерско-акушерский пункт |
| 53. | ФГБУК | федеральное государственное бюджетное учреждение культуры |
| 54. | ФГБУ | федеральное государственное бюджетное учреждение |
| 55. | ФОК | физкультурно-оздоровительный комплекс |
| 56. | ФЦП | федеральная целевая программа |
| 57. | ч. | часть |
| 58. | ст. | статья |
| 59. | ст. ст. | статьи |
| 60. | п. | пункт |
| 61. | пп. | подпункт |
| 62. | гг. | годы |
| 63. | в т.ч. | в том числе |
| 64. | т.д. | так далее |
| 65. | др. | другие |
| 66. | экз. | экземпляр |
| 67. | н/д | нет данных |
| 68. | рис. | рисунок |

Перечень принятых сокращений и обозначений единиц измерения приведен в таблице 38.

Принятые сокращения единиц измерения

Таблица 38

| № п/п | Обозначение | Наименование единицы измерения |
| --- | --- | --- |
| 1. | кВ | киловольт |
| 2. | МВт | мегаватт |
| 3. | Гкал/ч | гигакалория в час |
| 4. | ккал/куб. м | килокалорий на кубический метр |
| 5. | ккал /кв.м. | килокалорий на квадратный метр |
| 6. | л/чел. в сутки | литров на человека в сутки |
| 7. | м | метр |
| 8. | км | километр |
| 9. | км/час | километр в час |
| 10. | Вт/кв.м | ватт на квадратный метр |
| 11. | куб. м/сут. | кубический метр в сутки |
| 12. | куб. м /год | кубический метр в год |
| 13. | кв.м | квадратный метр |
| 14. | тыс. кв.м | тысяча квадратных метров |
| 15. | куб. м | кубический метр |
| 16. | тыс. куб.м /сут. | тысяча кубических метров в сутки |
| 17. | тыс. т/год | тысяча тонн в год |
| 18. | чел. | человек |
| 19. | тыс. человек | тысяча человек |
| 20. | кв.м /человек | квадратных метров на человек |
| 21. | кв. м/тыс. человек | квадратных метров на тысячу человек |
| 22. | га | гектар |
| 23. | чел./га | человек на гектар |
| 24. | т/сут. | тонн в сутки |
| 25. | тыс. т/год | тысяча тонн в год |
| 26. | мин. | минуты |
| 27. | тыс. кв.м общ. пл./га | тысяч квадратных метров общей площади на гектар |